竖曲线表

| 序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 |  |  |  |  |  |  | 纵 坡 (%) |  | 变坡点间距 (m) | 直坡段长 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标 高(m) | 凸曲线半径R(m) | 凹曲线半径R(m) | 切线长T(m) | 外距E(m) | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - |  |  |  |
| 1 | 起点DL22 K0+000 | 246.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DL22 K0+020 | 245.945 |  | 1500 | 8.738 | 0.025 | DL22 K0+011.264 | DL22 K0+028.737 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.575 | 20 | 11.264 |  |
| 3 | DL22 K0+040 | 245.863 |  | 0 | 0 | 0 | DL22 K0+040 | DL22 K0+040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 | 20 | 11.263 |  |
| 4 | DL22 K0+060 | 245.73 |  | 0 | 0 | 0 | DL22 K0+060 | DL22 K0+060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.665 | 20 | 20 |  |
| 5 | DL22 K0+080 | 245.64 | 1200 |  | 6.172 | 0.016 | DL22 K0+073.828 | DL22 K0+086.171 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 20 | 13.828 |  |
| 6 | 终点DL22 K0+094.878 | 245.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.479 | 14.878 | 8.707 |  |

第1张，共1张