关于施工图存在的疑问（一）

- 装饰部分

- 新建砖砌隔墙，砖的规格、砂浆等级图纸未标明，请补充；

回复：已在图内补充（JD-03）

- 石膏板隔墙龙骨规格及布置间距图纸不明确，隔音棉厚度请补充；

回复：已在图内补充（JD-01）

- 新砌砖墙及隔断高度图纸未标明，请明确墙体高度是否砌筑至结构板底？

回复：已在图内补充（2F-PL-03,3F-9L-017）

- 踢脚线材质是否应该与现场原有地面相符合？请明确踢脚线做法；

回复：已在图内补充（2F-PL-09,3F-9L-023）

- 门槛石材质及做法，请补充；

回复：已在图内补充（JD-03）

- 新建砌块墙体是否考虑增加过梁，请补充过梁混凝土等级和厚度、钢筋配筋；

回复：本次修改后的版本除门洞封堵以外，其它均改为石膏板隔墙，不涉及过梁

- 木饰面墙体图纸节点未提供，请补充；

回复：已在图内补充（JD-02（02））

- 成品不锈钢边框百叶玻璃隔断，规格请明确（玻璃厚度及不锈钢边框厚度尺寸）等；

回复：已在图内补充（相关立面图纸内增加了备注）

- 无机涂料做法图纸未标明请补充；

回复：已在图内补充（JD-03）

- 新砌砖砌墙体基层抹灰做法请补充；

回复：已在图内补充（JD-03）（轻质砖墙体节点图内同时标注了基层做法）

- 砖墙拆除新建门洞过梁是否需要，请补充；

回复：需增加钢筋混凝土过梁,已在图内补充（JD-03）

- 石膏板封平节点镀锌方管规格图纸未标明，请补充；

回复：镀锌方管改为30mm*30mm木方，已在图内补充（JD-02）

- 多层实木板柜板材厚度图纸未标明，请补充；

回复：已在图内补充（JD-02）

- 安装部分

- 灯具安装方式请补充？

- 回复：吊线安装，安装起始点以原地面计算，高度2500mm

- 射灯轨道的规格材质请补充？

- 回复：19mm*34mm*2000mm/根，铝合金轨道

- 新建隔墙内管线及开关插座是否暗装？

- 回复：暗装

- 原墙部分新做开关插座是否明装？

- 回复：明装

- 开关插座规格型号请补充？

- 回复：86型面板

德邻联合工程有限公司

二〇二四年七月十一日