- 工程量清单编制说明

- 工程量清单编制依据：

- 建设单位提供的施工图（电子版图纸）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和现行有关文件规定等。

- 清单编制原则及办法：

- 1、工程量：根据建设单位提供的施工图（电子版图纸）进行工程量计算；

- 三、其他有关事项说明

- 拆除按一项计入，包含图纸范围内需要拆除的一切内容(原地面块料、天棚吊顶、墙面砖、金属门窗、洗漱台等)，结算时不作调整；清理外运，运输距离由施工单位踏勘现场后自行考虑，含装卸车（船）费、运输费、车辆（码头）及道路保洁、过桥过路等一切费用，外运费单价包干。处置费暂按甬渣领办联〔2021] 1号文件内“建筑余土陆域处置费2”考虑；

- 根据业主要求，原有看台及一切有关看台的部分，其拆除费用由施工单位踏勘现场后自行考虑，包干计入，结算时不作调整；清理外运，运输距离由施工单位踏勘现场后自行考虑，含装卸车（船）费、运输费、车辆（码头）及道路保洁、过桥过路等一切费用，外运费单价包干。处置费暂按甬渣领办联〔2021] 1号文件内“建筑余土陆域处置费2”考虑；

- 根据业主要求，原男生淋浴间拆除费用，原小卖部拆除费用由施工单位踏勘现场后自行考虑，包干计入，结算时不作调整；清理外运，运输距离由施工单位踏勘现场后自行考虑，含装卸车（船）费、运输费、车辆（码头）及道路保洁、过桥过路等一切费用，外运费单价包干。处置费暂按甬渣领办联〔2021] 1号文件内“建筑余土陆域处置费2”考虑；

- 本工程土方类别按三类土考虑，无湿土；

- 本工程的钢结构、钢爬梯部分均按成品构件考虑；

- 经与业主沟通，本工程拆除残值不考虑；

- 除砼楼梯模板按水平投影面积计算外，其他模板工程量按与混凝土的接触面计算；

- 所有铝扣板吊顶规格均为300*300*0.8mm；

- 女生宿舍电气工程中，配电箱1AL的进线及配管“SC40,WDZB-YJY-5*10”的工程量暂按10m计入；

- 女生宿舍电气工程中，配电箱1AK的进线及配管“SC40,WDZB-YJY-5*10”的工程量暂按10m计入；

- 室外路灯工程中，配电箱配电箱AP-1的进线及配管“SC25,WDZ-YJY-5*6”的工程量暂按200m计入；

- 原有井拆除修补后井盖按利旧考虑；

- 原有混凝土路面及破损处路面按拆除40cm考虑；

- 坍塌处钢结构方案不详，按暂定价考虑，暂定30000元/项（除税价）；

- 护坡墙面勾缝按勾凸缝考虑，结算按实调整；

- 围墙新建钢筋混凝土压顶强度按C25考虑；

- 护坡出细石混凝土填缝强度 按C30考虑；

- 围墙高度暂按2.5m考虑，结算按实调整；

- 围墙内淤泥清理厚度暂按300mm考虑，结算按实调整；

- 排水中HDPE波纹管按双壁波纹管环刚度≥8Kn/m2考虑；

- 排水管线中无纺土工布施工范围按排水管线所在砂基层四周包裹考虑；

- 排水管线沟槽底宽度按300+D（225）+300mm考虑；

- 雨水靠墙井井顶标高按与完成面标高一致考虑；

- 靠墙井中的C30细石混凝土井圈厚度按100mm考虑；

- 雨水靠墙井井盖按复合井盖，C250级，井盖承压≥250KN考虑，篦座与井盖配套，座浆按M15水泥砂浆考虑；

- 经设计确认，雨水管线中砂回填按机制砂考虑；

- 市政工程中道路防裂贴宽度根据图纸设计按0.5m宽考虑。

- 四、其他项目

- 1、暂估价表

| 编号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 暂定单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坍塌处钢结构 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 除税价 |
| 二 | 税金（二） | 元 |  | 9% | 2700 |  |
| 三 | 含税价合计 | 元 |  |  | 32700 |  |

- 2、不可竞争费

| 编号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 不可竞争费 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑渣土处置费 | t | 1064.91 | 28 | 29817 |  |
| 二 | 税金（一） | 元 |  | 9% | 2683 |  |
| 三 | 含税价合计 | 元 |  |  | 32500 |  |