宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

竞争性磋商文件

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

采 购 人：宁海县人民政府跃龙街道办事处

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

编制日期：2024年12月

温馨提醒

- 磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自备电脑，以便于报价现场解密磋商响应文件。

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	5

第三章  评定成交的标准	13

第四章  合同样本	23

第五章  用户需求书	24

第六章  商务条款	63

第七章  附件	132

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2025年01月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB-NHGC2024104

项目名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

预算金额（元）：924108

最高限价（元）：850179

采购需求

标项名称: 宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

数量: 1

预算金额（元）: 924108

简要规格描述：对混流雨水排口进行智能截污，新建16个检查井，涉及到檀树头、时代大道、兴海路、人民大道等区域。 具体见磋商文件“第五章 用户需求书”。

合同履约期限：合同签订后90日历天内完成施工图示和工程量清单包含的所有内容并提请采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3、本项目的特定资格要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证。

三、获取（下载）采购文件

时间：提交投标文件截止时间前。

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子磋商文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取磋商文件的，其投标无效。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年01月10日13:30（北京时间）

地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交磋商响应文件（电子投标）。

五、响应文件开启

开启时间：2025年01月10日13:30（北京时间）

地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起4个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 。

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

2.2参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政务服务中心2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

2.3各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA 申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）

2.4响应文件提交截止时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子磋商响应文件作为依据，若备份电子磋商响应文件与政采云平台上传的磋商响应文件被识别为不一致的，以备份电子磋商响应文件作为评审依据；供应商按时在线解密磋商响应文件的，以在线解密的磋商响应文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子磋商响应文件的，视为磋商响应文件撤回。

采用邮寄方式提交备份磋商响应文件的，需按以下要求递交：

供应商须在响应文件提交截止时间前一天17：00（北京时间）前将备份磋商响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份磋商响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份磋商响应文件递交时间以招标代理实际收到磋商响应文件的时间为准。迟到的备份磋商响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

备份磋商响应文件邮寄地址为：宁波市宁海县兴工二路29号三楼

收件人：周全   联系方式：15257871020

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县人民政府跃龙街道办事处

地    址：宁海县人民路75号

项目联系人（询问）：邹工

联系方式：18312989116

质疑联系人：童工

联系方式：13486022770

2.采购代理机构信息

名    称：中冠工程管理咨询有限公司

地    址：宁海县兴工二路29号三楼

传    真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：周全

项目联系方式（询问）：0574-83556096

质疑联系人：鲍建锋

质疑联系方式：15257871020

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：/

联系人 ：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 ，属于 建筑业 行业 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包，具体理由： 本项目为专门面向中小企业采购 。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 磋商前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答磋商小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格采用人民币报价，磋商时按采购文件要求填报。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应文件无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的； 最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 本工程市场价格波动不调整合同价，不调差人工价格、材料价格，投标人报价时须充分考虑。 |
| 9 | 其它说明 | 中标人需在中标结果公示后3个工作日内向采购代理机构提供纸质版投标文件一整三副，清单报价文件纸质版5套，电子版1份。 |
| 10 | 采购代理服务费 | 代理服务费金额：按计价格[2002]1980号文件规定的工程标准，结合采购预算，向成交供应商收取招标服务费9100元整。 成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构分别支付代理服务费。 代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 开户银行：中信银行宁波宁海支行 户名：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司 账号：8114701013500025347 |

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁海县人民政府跃龙街道办事处 。

2、“代理机构”系指中冠工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁海县财政局政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商公告。

2、除金融、保险、石油石化、电力、通讯等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、磋商报价以人民币为结算货币，磋商报价包含完成本项目所需的所有相关费用以及利润、税金及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，即采购人不再另行支付其他任何费用。

六、磋商有效期

★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

A3、中小企业声明函（格式见附件）；

A4、残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

A5、市政公用工程总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内）证书复印件和有效的安全生产许可证复印件，加盖供应商公章；

B、第二册：商务和技术文件

B1.磋商函；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书；

B4.技术、商务条款响应表；

B5.用户需求书响应表；

B6.针对本项目制定的技术、服务方案；

B7.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

C、第三册：报价文件

C1.报价一览表（格式见附件）；

C2.工程量清单报价表（格式见附件）；

C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、磋商响应文件的份数：

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字（或盖章）的，加盖公章部分采用CA签章，签字（或盖章）部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或采用电子签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封、标记、份数

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                             ；

（5）在      年      月      日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                              。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的具体要求详见竞争性磋商公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

★十四、预算价及单价最高限价

1、本项目设有预算价，预算价为：人民币924108元。磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。

2、本项目设有最高限价：人民币850179元；磋商报价（最后报价）超过单价最高限价的，作无效报价处理。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理服务费金额：按计价格[2002]1980号文件规定的工程标准结合中标价，向成交供应商收取招标服务费。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构分别支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

开户银行：中信银行宁波宁海支行

户名：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司

账号：8114701013500025347

十九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：建筑业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：本项目是专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的供应商不再享受价格扣除优惠

5、小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

11、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则最后报价低者列前；若最后报价也相同，则技术得分高者列前；均相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

3、本次采购为专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的供应商不再享受价格扣除优惠。

4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评审小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

2、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、最后报价

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视为实质性不响应招标文件要求，作无效标处理。

4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

5、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）总价金额与按浮动率计算出的金额不一致的，按总价金额为准，并修改浮动率。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于磋商报价，则成交价以磋商报价为准，评审价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于磋商报价，则成交价以修正后价格为准，评审价以磋商报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评审价和成交价，则其报价将被拒绝。

6、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

8、推荐成交候选供应商：按评审得分由高到低的排序，推荐成交候选供应商。若供应商的综合得分相等，则磋商报价低者列前；若磋商报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

9、确定成交供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；（联合体投标的，联合体各方均需提供） A2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；（联合体投标的，联合体各方均需提供） |
| 2 | 本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商须为中小企业/小微企业。 | A3、中小企业声明函（格式见附件）；（联合体投标的，联合体各方均需提供）；A4残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件；注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业） |
| 3 | 具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证 | A5、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（资质须在有效期内）证书复印件和有效的安全生产许可证复印件，加盖供应商公章 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

3、评审小组将于磋商当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其报价将被认定为无效。若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选供应商进行事后查询。成交候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 对同个标项不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“★”标记） |
|  |  | 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项和第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：                            技术商务评分表

| 序号 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对供应商关于本项目的采购人需求、工程施工内容及现场了解情况进行综合评议： 对采购人需求、工程施工内容理解充分，现场情况了解全面的，得5分； 对采购人需求、工程施工内容理解较为充分，现场情况了解较为全面的，得4分； 对采购人需求、工程施工内容理解较一般，现场情况部分了解但未全面的，得3分； 对采购人需求、工程施工内容理解未充分，现场情况未全面了解的，得2分； 对采购人需求、工程施工内容未理解，现场情况未了解的得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 2 | 对供应商关于本工程特点、难点、重点的分析合理、针对性进行综合评议： 对本工程特点、难点、重点的分析合理，针对性强的，得5分； 对本工程特点、难点、重点的分析较合理，针对性较强的，得4分； 对本工程特点、难点、重点的分析合理性一般，针对性一般的，得3分； 对本工程特点、难点、重点的分析存在不合理处，缺少针对性的，得2分； 对本工程特点、难点、重点的分析不合理，没有针对性的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 3 | 供应商针对重难点分析提出的施工方案与解决措施，对措施的合理性进行综合评议： 对重难点分析提出的施工方案与解决措施具有合理性的，得2分； 对重难点分析提出的施工方案与解决措施合理性一般的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 2 |
| 4 | 对供应商关于施工组织设计内容全面性、合理性，针对性及可操作性进行综合评议： 对本工程施工组织设计内容全面、具有合理性，针对性强、可操作性高的，得5分； 对本工程施工组织设计内容较全面、合理性较好，针对性较强、可操作性较高的，得4分； 对本工程施工组织设计内容全面性一般，具有一定合理性、针对性、可操作性的，得3分； 对本工程施工组织设计内容缺少全面性、合理性、针对性、可操作性的，得2分； 对本工程施工组织设计内容不全面，不具有合理性、针对性、可操作性的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 5 | 对供应商关于主要施工方法的施工方案科学、合理、可靠、可实施性进行综合评议：主要施工方法的施工方案科学、合理、可靠、可实施性高的，得3分； 主要施工方法的施工方案较科学、较合理、较可靠、具备一定的可实施性的，得2分； 主要施工方法的施工方案科学、合理、可靠、可实施性存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 3 |
| 6 | 对供应商关于拟派现场工程技术管理人员的专业配置合理性进行综合评议： 拟派现场工程技术管理人员配置充足、专业配置合理的，得5分； 拟派现场工程技术管理人员配置较充足、专业配置较合理的，得4分； 拟派现场工程技术管理人员配置可基本满足施工需要、专业配置基本合理的，得3分； 拟派现场工程技术管理人员配置和专业配置存在缺陷或瑕疵的，得2分； 拟派现场工程技术管理人员配置可能无法满足施工需要、专业配置不合理的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 7 | 对供应商关于各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要程度的配置情况科学、合理性进行综合评议： 各专业工种的配置充足，劳动力的投入满足工程需要，方案科学、合理的，得5分； 各专业工种的配置较充足、劳动力的投入满足工程需要，方案较科学、合理的，得4分； 各专业工种的配置和劳动力的投入可基本满足施工需要，方案科学、合理性一般的，得3分； 各专业工种的配置和劳动力的投入存在缺陷或瑕疵的，得2分； 各专业工种的配置和劳动力的投入可能无法满足施工需要的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 8 | 对供应商关于材料设备进场计划及施工计划情况，是否具有详细的材料设备进场计划，施工计划周密，完全满足施工需要进行综合评议： 各专业工种的配置充足，劳动力的投入满足工程需要，方案科学、合理的，得5分； 各专业工种的配置较充足、劳动力的投入满足工程需要，方案较科学、合理的，得4分； 各专业工种的配置和劳动力的投入可基本满足施工需要，方案科学、合理性一般的，得3分； 各专业工种的配置和劳动力的投入存在缺陷或瑕疵的，得2分； 各专业工种的配置和劳动力的投入可能无法满足施工需要的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 9 | 对供应商关于安全、文明施工及环保、消防等的保障措施进行综合评议： 安全、文明施工及环保、消防等的保障措施全面、合理、可行的，得3分； 安全、文明施工及环保、消防等的保障措施比较全面、合理、可行的，得2分； 安全、文明施工及环保、消防等的保障措施不全面、不合理的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 3 |
| 10 | 对供应商关于原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施科学可靠性进行综合评议： 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施科学可靠的，得4分； 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施较科学可靠的，得3分； 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施科学可靠性一般的，得2分； 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施不完整或存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 4 |
| 11 | 对供应商关于项目实施过程中针对成品保护的各项措施进行综合评议： 项目实施过程中针对成品保护的各项措施科学可靠的，得4分； 项目实施过程中针对成品保护的各项措施较科学可靠的，得3分； 项目实施过程中针对成品保护的各项措施科学可靠性一般的，得2分； 项目实施过程中针对成品保护的各项措施不完整或存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 4 |
| 12 | 对供应商关于满足工期要求的进度计划及控制措施进行综合评议： 进度计划及控制措施满足工期要求，措施合理、科学、可行的，得5分； 进度计划及控制措施满足工期要求，措施比较合理、科学、可行的，得4分； 进度计划及控制措施满足工期要求，措施合理、科学、可行性一般的，得3分； 进度计划及控制措施满足工期要求，措施合理、科学、可行性存在缺陷或瑕疵的，得2分； 进度计划及控制措施满足工期要求，但措施不具备合理、科学、可行性的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 5 |
| 13 | 对供应商关于施工质量控制措施进行综合评议： 施工质量控制措施科学可靠的，得4分； 施工质量控制措施较科学可靠的，得3分； 施工质量控制措施科学可靠性一般的，得2分； 施工质量控制措施不完整或存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 4 |
| 14 | 对供应商关于施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度进行综合评议： 施工机具、检验仪器的投入完全满足工程质量和进度要求的，得3分； 施工机具、检验仪器的投入基本可以满足工程质量和进度要求的，得2分； 施工机具、检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度要求存在不确定性的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 3 |
| 15 | 对供应商关于本项目的应急预案(包括临时突发情况、现场处置方案等）的针对性、科学合理性进行综合评议： 本项目的应急预案(包括临时突发情况、现场处置方案等）的针对性强、科学合理的，得4分； 本项目的应急预案(包括临时突发情况、现场处置方案等）的针对性较强、较科学合理的，得3分； 本项目的应急预案(包括临时突发情况、现场处置方案等）的针对性一般、科学合理性一般的，得2分； 本项目的应急预案(包括临时突发情况、现场处置方案等）不完整或存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 4 |
| 16 | 对供应商关于本项目缺陷责任期内的售后技术支持和服务体系方案进行综合评议： 本项目缺陷责任期内的售后技术支持和服务体系方案完整，合理的，得4分； 本项目缺陷责任期内的售后技术支持和服务体系方案比较完整，合理的，得3分； 本项目缺陷责任期内的售后技术支持和服务体系方案完整，合理性一般的，得2分； 本项目缺陷责任期内的售后技术支持和服务体系方案不完整或存在瑕疵的，得1分； 未提供内容本项不得分。 | 4 |
| 17 | 竣工资料整理方案： 根据投标人针对本项目拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性等情况，进行综合评议， ①竣工资料整理方案详实、内容完整，便于留档和结算，可执行力度高，得2分； ②竣工资料整理方案简单、内容少，无法用于留档和结算，基本无可执行力，得1分；注：无相关内容的不得分。 | 2 |
| 18 | 拟派项目经理： 具有高级及以上技术职称的，得2分，具有中级工程师技术职称的得1分，没有不得分，本项最高得2分。（须提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料，未提供不得分） | 2 |

注：1、各磋商小组成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

磋商小组成员签名：                                                年  月  日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有最高限价，最高限价为：人民币850179元。磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。 | 提供“报价一览表”。 |
| 2 | 磋商响应文件的签署盖章。 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。 |
| 3 | 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性磋商文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、上述审查项目中的第2项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格＝最终报价 参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分30分； 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 各供应商的价格得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30×100％ |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），最终稿由买卖双方协商后确定）

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

发 包 人：宁海县人民政府跃龙街道办事处

承 包 人：

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁海县人民政府跃龙街道办事处

承包人（全称）：

根据 宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程  竞争性磋商的结果，依照《中华人民共和国民政府采购法》、《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 。

2.工程地点：本项目涉及到檀树头、时代大道、兴海路、人民大道等区域。

3.工程立项批准文号：  /

4.资金来源： 自筹。

5.建设规模：      。

6.工程承包范围：对混流雨水排口进行智能截污，新建16个检查井(详见图纸、工程量清单、预算以及采购文件要求)。

二、合同工期

计划开工日期：   2025   年     月     日。

计划竣工日期：          年     月     日。

工期总日历天数：90日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求，验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     元整  (¥       元)，成交浮动率      %；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   元整 (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              元整   (¥        元)。

2.合同价格形式：  单价合同  。

五、项目经理

承包人项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2025  年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在  宁海县人民政府跃龙街道办事处   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方加盖单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，送甲、乙双方的监督单位各一份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：          

委托代理人：                             委托代理人：          

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                               账  号：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分 专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方与合同有关的工程设计变更联系单、洽商、签证等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /   。

1.1.3.9 永久占地包括：            /            。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市、宁海县有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、浙江省、宁波市有关工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

/                             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

              /                                    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前15天，其他文件在相应专项工程或部位施工前5天；

承包人提供的文件的数量为：   一式五套、电子版一套        ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本       ；

发包人审批承包人文件的期限：                 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  通用条款规定的时间  内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻办公所在地；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：承包人驻办公所在地    ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：监理人驻办公所在地      ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程规划红线范围及桩号界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，费用由承包人自行负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： /                     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：          /          。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      /        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：           /                 。

1.13工程量清单错误的修正

允出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1)工程量清单项目缺项、项目多列或重复列项；(2)工程量清单项目数量有误；(3)未按照国家现行计量规范中强制性规定计量的。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人派驻施工现场代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      /           。

2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需水、电接至施工现场；施工场地与公共道路的通道开通；工程地质和地下管线资料；发包人办理的施工所需证件等。

2.5 资金来源证明及支付担保：

发包人提供资金来源证明的期限要求：                 /                。

发包人是否提供支付担保：不需提供 。

发包人提供支付担保的形式：          /                           。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按宁海县城建档案归档要求提交竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：   肆套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在具备竣工验收合格条件后2个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质和电子资料       。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人不得擅自更换和撤离项目负责人及项目部关键岗位人员，发生下列情形之一需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到位率不少于每月20日历天，（除特殊情况外）且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加，否则处违约金1000元/人/天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金10000 元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在合同备案前将项目管理机构及施工现场管理人员报招标代理机构审查，并报发包人备案。(详见附表二：项目部关键岗位人员配备表) 。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换项目部关键岗位人员的违约责任：发包人认为项目部关键岗位人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。

3.3.4承包人项目部关键岗位人员离开施工现场的批准要求： 书面形式，并由发包人及总监工程师签字确认

3.3.5承包人擅自更换项目部关键岗位人员的违约责任：/

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定：

禁止分包的工程包括：          /                     。

主体结构、关键性工作的范围：         /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /       。

其他关于分包的约定：    /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工令发布之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

（1） 合同签订前 7天内承包人向发包人提供符合本合同附件 8《履约保函》格式的银行保函一份或与保险公司签订的履约保证保险合同一份。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3） 承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

（4）履约担保金额为签约合同价的    1    % 。

（5）履约担保返还期限：在工程竣工验收合格后10日内全额无息返还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准后方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定：

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同发包人会商之日起7天内提供书面确定意见。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格。

5.1.2 特殊质量标准和要求：    /      。

关于工程奖项的约定：      无     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合格，若有工伤事故、工料损失和其他任何损失，概由乙方负责 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：         /             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：         /       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《宁波市建设工程文明施工管理规定》(宁波市政府令第195号)、《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》(宁政办发〔2020〕32号)等文件要求执行，本工程安全文明施工费未下浮。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  / 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

发包人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于开工通知中载明的开工日期前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的3%    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：            /              。

7.7异常恶劣的气候条件            /                      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               /               。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

⑴同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准并须提供合格证、质保单和检验报告，经监理认证、甲方验收审核合格后方可使用，否则由此造成的损失由承包人承担。

⑵在材料、设备采购前15天将采购清单提交监理和发包人审核。采购清单中应明确采购材料的品种、数量、品牌、生产厂商及技术规格，如未经发包人审核，发包人有权不予支付对应工程款。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 本项目的主材(管材）由发包人提供，材料保管费用（包括短驳、卸货、二次搬运、材料保管、材料临时堆场及场内材料运输临时道路等所需费用）已计算在合同清单造价中。

8.4.2材料的管理：甲供材料的具体要求按照上级相关文件执行。

8.5 样品

8.5.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

/

8.7 施工设备和临时设施

8.7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：        /          。

施工现场需要配备的试验设备：         /          。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：           /           。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除了通用合同条款明确的以外还包括：非施工方原因引起的工程设计变更和涉及工程费用增减的施工组织方案调整、材料与设备的调整、工程施工内容的增减以及其他实质性变更。

10.2变更权

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更权限按以下文件执行：《宁海县政府投资项目工程造价管控办法》（宁发改〔2023〕51号）和建设单位工程变更管理办法 。

10.3变更程序

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更按《宁海县政府投资项目工程造价管控办法》（宁发改〔2023〕51号）和建设单位工程变更管理办法规定的程序办理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

合同履行过程中，发生下列情况之一的，工程量清单项目及其工程量均应按实调整：

（1）设计变更引起新增清单项目或取消原有项目；

（2）设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

合同履行过程中，如出现工程量偏差达到合同约定幅度、工程量清单项目特征描述与施工图不符、工程量清单缺项、工程变更引起原清单项目特征描述变化以及增加的清单项目时，其相应综合单价按以下原则确定：

（1）非承包人原因引起的工程量偏差，该项工程量变化幅度在规定范围以内的，应执行合同原有的综合单价；

合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量15%及以上时，则超过部分应重新确定综合单价。综合单价由承包人按合同约定(招标文件)的计价依据并取费结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［2014］24 号)文件按招标文件约定成交浮动率组价后提出，经发包人确认后调整。[工程类别：企业管理费及利润：给排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取（企业管理费费率为17.04%、利润费率为9.99%），安装工程安装工程按市政安装工程中值计取（企业管理费费率为16.78%、利润费率为11.44%）。施工组织措施费：安全文明施工基本费按甬建发〔2022〕34号文件调整按非市区中值计取，冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费等按中值计取；不计二次搬运费、提前竣工增加费。安全生产责任保险费按规定计取。规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定的各专业费率乘以30%计取（（其中：给排水工程按5.63%计取、安装工程按8.34%计取）），遇政策性文件调整，按规定调整。]

［减少后剩余部分工程量是指工程量减少超过15%以上部分。例：原清单某项工程量为100m3，①实际结算工程量为65m3，即减少超过15%以上部份工程量20m3；②实际结算工程量零，即减少超过15%工程量为85m3］

（2）因施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符、分部分项工程量清单项目缺项(或漏项)、非承包人原因的工程变更等，引起新的工程项目，其相应的综合单价按以下方法确定：

①已标价工程量清单中存在适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

②已标价工程量清单中不存在适用单价但存在与变更工程类似项目价格的，可以参照类似项目的单价；如某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③已标价工程量清单中不存在适用的价格也没有类似的变更工程项目价格的(一般指新增项目)，则由承包人按照变更工程资料、合同约定或者招标文件采用的计价依据、取费结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［2014］24号)文件按招标文件约定成交浮动率组价后提出，经发包人确认后调整。[工程类别：企业管理费及利润：给排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取（企业管理费费率为17.04%、利润费率为9.99%），安装工程安装工程按市政安装工程中值计取（企业管理费费率为16.78%、利润费率为11.44%）。施工组织措施费：安全文明施工基本费按甬建发〔2022〕34号文件调整按非市区中值计取，冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费等按中值计取；不计二次搬运费、提前竣工增加费。安全生产责任保险费按规定计取。规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定的各专业费率乘以30%计取（（其中：给排水工程按5.63%计取、安装工程按8.34%计取）），遇政策性文件调整，按规定调整。]

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，措施项目费按以下原则调整：

（1）施工组织措施费（按取费定额计取部分）按已标价工程量清单中的所列费用包干使用，结算时无论工程量增减是否超过15%或新增项目均不作调整；新增的单项或单位工程施工组织措施费按相应工程计取。

（2）大型机械设备进退场费及安拆费按已标价工程量清单中施工技术措施清单所列数量包干使用，结算时不作调整；

（3）施工技术措施项目（按现行定额部分）按工程量清单项目结算办法结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的   /

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件13-1和13-3：《材料暂定价一览表》和、《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /

10.9 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 不可预见费，由发包人掌握使用   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）执行，具体材料指《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》文件中建筑工程材料价差结算期表中所列的种类。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

基准日期后，法律变化引起工程造价增减变化的，发包人和承包人双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

11.3 其他项目费用的调整

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的现场签证，发包人就涉及工程量、价、费等内容进行核对，并详细、明确签署相应意见。现场签证作为期中结算、竣工结算的依据。

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）如发包人在工程量清单中提供了暂估价的设备材料属于依法必须招标的，由发包人和承包人共同通过招标确定设备材料的单价，若设备材料不属于依法必须招标的，按双方协商确认的市场价格或参照工程造价管理机构发布的相应市场价格信息确认单价，并相应调整合同价款。

（4）甲供材料结算：以实际完成的甲供材料项目工程量乘以现行定额材料消耗量确定，甲供材料若有超支，超支部分材料按合同附件2：“发包人供应材料设备一览表”单价在工程款支付中扣回；甲供材料保管费按建设单位初步提供的甲供清单计算，结算时按甲供材料金额的1.6%按实计算甲供材料保管费。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同。

（1）综合单价包含的风险范围：综合单价不做调整。

（2）人工价差调整的结算期及方法：人工价差不做调整。

（3）材料价差调整的结算期及方法：材料价差不做调整。

- 不论工程量变更多少，工程量变更部分以建设单位签证为准，其单价不变。

- 本合同采用的计价依据：《《浙江省建设工程计价规则(2018)版》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引(2013)版》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省市政工程预算定额(2018)版》、《浙江省施工费用定额(2018)版》和其他现行、合法的相关规定、政策性文件、相关补充文件。

12.2 预付款

预付款支付比例或期限：发包人支付给承包人合同价（指剔除单独支付的安全文明施工基本费）的 40 %作为工程预付款。

预付款扣回的方式(时间、金额)：不扣回。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行的工程量计算规则执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按进度进行        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

（1）开工报告批准后 7 日内，发包人按安全文明施工基本费的100%支付给承包人；

（2）开工报告批准后 7 日内，发包人支付给承包人合同价（指剔除单独支付的安全文明施工基本费）的 40 %作为工程预付款。预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工基本费、暂定价及暂列金。预付款扣回的方式(时间、金额)：不扣回。

（3）工程款：竣工并通过验收合格且办理竣工验收出具相关证明文件后付款至全部完成工程量造价的 90 %（不含安全文明施工基本费）；工程结算审核完成并将工程结算完成后产生的工程资料移交后付款至全部完成工程量造价。

未按规定程序批准调整的工程变更价款，不列入工程进度款的支付范围。规定程序指《宁海县政府投资项目工程造价管控办法》（宁发改（2023）51号）及发包人相应工程变更管理办法。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 具备验收的3个条件后，承包人提起竣工验收申请、监理人收到后14天完成审查并报发包人，发包人28天内审批完。发包人组织监、承等相关单位完成竣工验收，竣工验收合格后14天内，承包人提交完整的验收资料，如未在上述时间提交，则按延误工期承担违约金。具体验收标准按照上级相关部门要求执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /           。

（1）单机无负荷试车费用由         /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工结算款的申请

承包人应在工程竣工结算审核完成、竣工验收并取得《建筑工程竣工档案专项验收意见书》、竣工结算审核结论及相关资料备案后  7 天内向发包人提交竣工结算申请单（附相关结算资料）。

14.2竣工结算书的提交和核对

承包人应当在工程竣工验收合格后50 天内向发包人提交工程竣工结算书及其完整的结算资料 肆份；超过50 天未提交竣工结算书及其完整的结算资料，支付违约金按 1000 元/天累计计算，上限为中标价的1%。发包人对竣工结算书有异议或者结算资料不符合要求的，有权并以书面形式要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人应当按照发包人的意见提交修正后的竣工结算书或结算资料，则发包人对工程竣工结算书进行核对的期限从提交修正后的竣工结算书或结算资料起计算。发包人应从收到承包人提交的工程竣工结算书之日起的 30 日内完成对竣工结算书的核对。

14.3 竣工结算审核

本工程的竣工结算由发包人核对后报县财政局审核，经县财政局审核后方可办理工程竣工结算手续，作为支付工程价款最终结算支付的依据（列入年度审计计划的建设工程以审计部门的审计结论为准）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   3份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交 。

发包人对最终结结算申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结算申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后　14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：

发包人应在颁发最终结清证书后　14　天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为24个月。

工程竣工验收合格后，因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：本项目不扣留质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

3、节能工程、太阳能系统工程，为  /  年；

4、装修工程、附属工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；

5、供热与供冷系统为/ 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7、绿化工程为/年；

8、其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内(含48小时)     。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               /                。

（7）其他：                   /                       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形、承担方式和计算方法

（1）发生下列情况之一，视作承包人违约，并承担相应金额违约金，违约金从工程款中扣除。

①未达到工程质量验收合格标准违约金为中标价的2.5%

②未履行安全文明施工承诺违约金为中标价的2.5%

③主要机械设备：未履行按竞包文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的，承担违约金为中标价1%；

（2）发生下列情况之一，视作承包人违约:实际施工期到位率以监理和发包人当月统计情况为准，违约金从月报工程款中扣除。

1、未履行项目经理及项目部关键岗位人员月实际施工期到场承诺违约金1000元/人/天。

2、承包人擅自更换项目负责人违约金10000元/次。

3、承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员违约金5000元/人/次。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       /           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险费(建筑工程一切险、第三方责任险）由承包人负责办理，结算时根据提供的保险保单及发票按实结算。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  民工工伤保险   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人  应当  为其施工设备等办理财产保险

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /        。

本工程的民工工伤保险和建筑施工人员团体意外伤害保险由承包人一次性支付。

承包人在与分包单位签订分包合同时，应当同时按《宁波市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法》（甬人社发[2014]170 号文件）规定签订《建设项目从业人员工伤保险费代缴协议》，作为分包合同的组成部分。

承包人为建设项目缴纳工伤保险费后，应当将《建设项目工伤保险参保登记表》和《建设项目从业人员工伤保险费代缴协议》发送给本建设项目中各分包单位。

承包人缴纳建筑施工人员团体意外伤害保险时应按照《团体建筑工人意外伤害保险条款（2012 版）》规定采用按总造价计算保险费用的方法缴纳。

为其施工设备等办理财产保险：承包人 应当 为其施工设备等办理财产保险

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /    。

选定争议评审员的期限：     /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /    。

其他事项的约定：             /                        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

发包人同承包人发生合同价款、工程结算和其他造价事项争议，一般采用下列程序解决：

（1）由合同双方本着合法、客观、平等、合理的原则进行协商；

（2）提请建设工程造价管理机构进行调解；

（3）不愿协商、调解，或者协商、调解不成的，可以选择采用第 2 种下列方式解决：

1、向      /    仲裁委员会申请仲裁；

2、向  宁海县 人民法院提起诉讼。

21、补充条款

21.1实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。

21.2在工程开工后直至完工退场，工地现场发生的卫生费、治安费等均由承包人承担。

21.3承包人须自备发电机，保证在停电时能连续施工，费用由承包人自理。

21.4根据 《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》(宁政办发〔2020〕32号) 规定，中标人应做好防止扬尘污染环境等相关工作,该费用已按规定计入招标控制价中。

21.5民工工伤保险费按甬发改投资［2014］540号，该费用已包括在合同价中，中标人应办理相关险种。

21.6施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由中标人负责保护及承担措施费用。保护期间若发生损坏，由承包人承担。

21.7施工过程中临时围护费用由竞包人根据实地情况，在投标报价时综合考虑，包含在合同价中。

21.8承包人应充分考虑施工过程中的各种不利因素，合理安排施工人员，在合同工期内保质保量完成施工任务。

21.9工程务工工资专用账户管理：发包人、承包人必须按照宁海县住房和城乡于建设局转发市住建委关于《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（宁建发【 2018 】77号）、《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）及宁波市人力和社会保障局等6部门关于印发《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）的通知》（甬人社发（2022）29号）的文件规定执行。

21.10承包人需配合发包人做好上级领导的检查工作。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业质量安全进行检查。

21.11承包人签订施工合同后由于非承包人原因造成延期开工的，且在延期开工期间主要材料价格、人工信息出现涨跌波动的，承发包双方按预算编制期的信息价与开工前一个月的当期信息价进行价格调整，调整价差部分按成交浮动率下浮后，调整合同总价。

21.12按规定计取的安全文明施工费不得挪作它用，应能保障工程现场的安全文明施工，并按相关文件执行。

21.13承包人必须配合发包人另行发包的项目施工，配合服务费用已包含在投标报价中，中标人不得向发包人提出任何补偿费用。

21.14中标人不得因本项目涉及到的地下综合管线复杂、行车干扰等各种因素，而影响工程进度，并不得向发包人提出任何索赔。

21.15施工过程中因地下管线被挖破而造成的损失由承包人自行承担。

21.16由于施工现场在农村，凡涉及与村民沟通、村内秩序维护、交通管制、材料和设备的搬运及看护等产生的费用均由中标人承担。

21.17甲供材料的具体要求按照上级相关文件执行。

21.18本项目在施工过程中进行全过程录像，如施工过程中存在违规三次以上，会被相关部门列入黑名单。

21.19本项目验收环节需宁海县水利局和宁海县水务集团有限公司共同参加。

21.20本合同未尽事宜，由双方协商解决。

附件:

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2:甲供材料清单附件

附件3：工程质量保修书

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：项目部关键岗位人员配备表

附件6：暂定材料价表

附件7：廉政建设责任书

附件8：已标价的工程量清单

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

甲供材料清单

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质量等级 | 送达地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC排水管 | DN75×4.0 | 米 | 177 | 9.58 | 1695.66 | 合格 |  |
| 2 | UPVC排水管 | DN110×4.0 | 米 | 177 | 18.45 | 3265.65 | 合格 | 业主指定地点 |
| 3 | UPVC排水管 | DN160×4.0 | 米 | 1086.05 | 36.22 | 39337 | 合格 |  |
| 4 | HDPE缠绕结构壁管材 | B型，DN225,SN8 | 米 | 142.1 | 80 | 11368 | 合格 |  |
| 5 | HDPE缠绕结构壁管材 | B型，DN300,SN8 | 米 | 862.192 | 110 | 94841 | 合格 |  |
| 6 | 塑料清扫井 | φ160mm | 套 | 36 | 157 | 5652 | 合格 |  |
| 7 | 塑料清扫井 | φ315mm | 套 | 60 | 322 | 19320 | 合格 |  |
| 8 | 塑料检查井 | φ450mm | 套 | 84 | 510 | 42840 | 合格 |  |
| 9 | 复合树脂井盖 | 重型铸铁Φ500重型 | 套 | 144 | 364 | 52416 | 合格 |  |

注：1、以上数量已包括定额损耗量。

附件3：

- 工程质量保修书

发包人：

承包商：

发包人、承包商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                   （工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包商在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

具体保修内容双方约定如下：   施工合同约定的工程均为保修项目

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

3、节能工程、太阳能系统工程，为  /  年；

4、装修工程、附属工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为 /个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1年；

7、绿化工程为/年；

8、其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为12个月。

四、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并应委托原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案经发包人组织审核后由承包商实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包商双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     （公章）    承包商：                  （公章）

法定地址：                               法定地址：

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                （签字）     委托代理人：              （签字）

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

- 项目部关键岗位人员配备表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞包人名称 (公章) |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  | 姓名 | 身份证号 | 岗位证书编号 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目技术 负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 招标代理 | 审查意见： (公章) 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位 | 审核意见： (公章) 年 月 日 |  |  |  |

注：本表作为合同的附件；

附件6

13-1：暂定材料价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / |  |  |  |  |  |

13-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13-4：暂列金表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本表中的价格包括税金。

附件7：

工程项目廉政合同

工程项目名称：

发包人名称(以下称甲方)：

承包人名称(以下称乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目发包承包双方签订的 (施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序丌展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为                      施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条  本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送宁海县桃源街道公共资源交管办一份备案。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表人：	法定代表人：

地址：	地址：

电话：	电话：

年   月   日	年   月   日

甲方监督单位（盖章）	乙方监督单位（盖章）

年   月   日                         年   月  日

- 第五章 用户需求书

## 一、项目概况

项目地址：涉及到檀树头、时代大道、兴海路、人民大道等区域 。

主要施工内容：对混流雨水排口进行智能截污，新建16个检查井，（详见图纸、工程量清单和预算书）。

## 二、现场条件及踏勘：现场已具备施工条件，不组织踏勘现场。

## 图纸、预算工程量清单（另册提供，见公告附件）

## 工程质量标准：符合国家施工验收规范要求，验收合格。

五、安全要求： 合格。

## 六、技术标准和要求

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

七、拟派本项目的关键岗位人员要求：

★1.拟派本项目的项目经理要求：须具备注册建造师贰级及以上执业资格，（注册）专业市政公用工程，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程担任项目负责人。磋商响应文件中须提供项目经理的执业资格证书及安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章，否则符合性审查不予通过。

★2.其他岗位人员要求：

项目技术负责人：具备市政类专业工程师及以上职称证书；

施工员：具备市政类施工员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》），且施工员不少于 1 人。

质量员：具备市政类质量员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》），且质量员不少于 1 人。

安全员：具备建设行政主管部门核发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》且安全员不少于1人。

磋商响应文件中须提供上述人员的证书复印件加盖供应商公章，否则符合性审查不予通过。

## 八、工程量清单及招标控制价

1.本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与采购文件、合同条款、技术标准和要求及图纸（如有）等一起阅读和理解。

3.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

4.供应商按采购文件提供的《工程量清单报价表》格式报价，磋商时按总价报价。

5.供应商应在报价中综合考虑包干费用，工程实施过程中采购人不再补偿相关费用。

6.本工程要求承包人做好现场安全文明施工；现场悬挂安全文明施工警示牌、对施工造成的洒落物进行清理、材料堆放要求整齐并做好维护等。

7、发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行提供，承包人须配备满足施工要求的主要施工机械设备。

8、本项目工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。（GB50858-2013）及《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。

9、本项目计价依据：《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版），其他省、市有关造价文件等。

10、计价模式：采用国标清单，一般计价法计价。

11、人工、材料价格的计取：

（1）人工、材料价格：人工、材料价格：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2024年第11期信息价计入（宁海县优先），宁波市区信息价没有的材料，按2024年第11期《浙江造价信息》计入，无信息价材料参照市场价取定，上述材料价均为除税价。

12、取费标准: 采用一般计税法。

（1）企业管理费及利润：给排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取（企业管理费费率为17.04%、利润费率为9.99%），安装工程安装工程按市政安装工程中值计取（企业管理费费率为16.78%、利润费率为11.44%）。

（2）施工组织措施费：安全文明施工基本费按甬建发〔2022〕34号文件调整按非市区中值计取，冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费等按中值计取；不计二次搬运费、提前竣工增加费。安全生产责任保险费按规定计取。

（3）规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定的各专业费率乘以30%计取（（其中：给排水工程按5.63%计取、安装工程按8.34%计取）），遇政策性文件调整，按规定调整。

13、计税方法：税率按9%计取。

14、其他编制说明

（1）本工程土方与设计确定后：沥青路面、水泥混凝土路面以下挖三类土考虑，挖沟槽土方考虑20%人工辅助开挖；素土（原土）开挖及素土（原土）回填等优先考虑在整体工程范围内平衡，土方平衡时的相关协调费用由施工单位根据自身实力在投标总价中报价，结算不作调整，招标控制价按10公里，渣土处置费不计。

（2）拆除路面，沥青路面、水泥混凝土路面拆除方式，厚度由投标单位自行考虑，结算不做调整。

（3）水泥混凝土、砂浆等均按商品采购计入。混凝土模板接触面积计算。

（4）本工程大型机械措施综合考虑如下履带式挖掘机1台班、压路机1台班，以上大型机械按一项包干计入。

（5）本工程井盖、管材为甲供材料。

（6）经询设计回复，因平面图纸不明确，本工程控制箱前端进线电缆及配管按设计提供跃龙街道点位电缆规格清单计入，结算按实考虑。

（7）经询设计回复，因平面图纸不明确，本工程控制箱到截污井设备配线配管按20m考虑计入，其中线缆由设备方负责采购安装，配管及安装计入总包。

（8）经询设计回复，因平面图纸不明确，前端进线开挖深度按0.6m考虑计入，人工开挖。

（9）经询设计回复，本工程控制箱接地母线仅考虑安装费，主材费已计入成套设备。

（10）甲供材料（具体详见附表）。

- 九、工程量清单

| 投标报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管网 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 出户 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位（专业）工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  | 标段: | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.61% |  | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% |  | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% |  |  |
| 5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15 |  |  |
| 6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% |  |  |
| 其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% |  | 已计入企业管理费 |
| 其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 路面拆除修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040402018001 | 锯缝 | 1、拆除砼路面锯缝机锯缝 | m | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-219*A1.1B1.01C1.05换 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.12cm厚铣刨机铣刨沥青路面 | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-351+1-352*9换 | 铣刨机铣刨路面~厚度12(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、材料：细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C型） 2、厚度：4cm | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-208+2-209*1换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度4(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料：石油沥青沾层 2、用量：0.5±0.1L/m2 | m2 | 1047.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-164*A1.1B1.01C1.05换 | 黏层沥青层石油沥青0.5L/m2`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 1047.54 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、材料：中粒式沥青砼（AC-20C型） 2、厚度：8cm | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 2-202+2-203*2换 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度8(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、材料：1cm ES-3下封层 | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-170*A1.1B1.01C1.05换 | 封层下封层石油沥青`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、20cm厚C35商品混凝土路面 2、水泥混凝土路面塑料膜养护 | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-213*A1.1B1.01C1.05换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-226*A1.1B1.01C1.05换 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040201021001 | 钢塑格栅 | 1、双向钢塑格栅 | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-60*A1.1B1.01C1.05换 | 钢塑格栅`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040202011001 | 碎石 | 1、25cm厚碎石垫层 | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 2-105*2+2-106*-15换 | 碎石底层 人机配合~厚25(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 523.77 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除砼路面 2、拆除厚度按18cm厚 3、拆除方式由施工单位自行考虑 | m2 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-343+1-344*3换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚18(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-347+1-348*3换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚18(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 19.95 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、18cm厚4.5MPa商品混凝土路面（含防滑刻槽、伸缩缝） 2、水泥混凝土路面塑料膜养护 3、具体详见施工图 | m2 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)`城镇老旧小区改造工程^非泵送道路混凝土 4.0MPa |  | m2 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-219+2-220*-1换 | 锯缝机切缝缝~深4(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 2-221+2-222*-1换 | 人工填灌缝塑料油膏缝~深4(cm)`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-226*A1.1B1.01C1.05换 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-223*A1.1B1.01C1.05换 | 路面防滑条`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土方类别：综合土方 2、其他：非支撑下开挖，含人工辅助开挖 | m3 | 588.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-69*A1.1B1.01C1.05换 | 挖掘机挖土 不装车三类土`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 470.576 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17*J1.25A1.1B1.01C1.05换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边）`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 117.644 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土方类别：综合土方 2、其他：支撑下开挖，含人工辅助开挖 | m3 | 587.47 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 1-69*A1.43C1.2A1.1B1.01C1.05换 | 挖掘机挖土 不装车三类土`在支撑下挖土时`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 469.976 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17*A1.43C1.2J1.25A1.1B1.01C1.05换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2`在支撑下挖土时`人工辅助开挖（包括切边、修整底边）`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 117.494 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103001001 | 回填方 | 1、填土夯实槽、坑 | m3 | 294.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-116*A1.1B1.01C1.05换 | 机械 填土夯实槽、坑`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 294.52 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、装车，自卸汽车运土石方，运距暂按10km考虑 | t | 1660.226 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件价 | 1、装车，自卸汽车运土石方，运距10KM |  | t | 1660.226 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040103001002 | 回填方 | 1.沟槽回填 黄砂 | m3 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-306*A1.1B1.01C1.05换 | 沟槽回填 黄砂`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040501004001 | 砂垫层 | 1.沟槽黄砂垫层 | m3 | 214.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-290*A1.1B1.01C1.05换 | 渠（管）道垫层 砂`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 214.77 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 18 | 040501004002 | 塑料管 | 1、DN100UPVC-U管铺设（含接口） 2、管道闭水试验 3、主材甲供 | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C10-1-109 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-225*A1.1B1.01C1.05换 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040501004003 | 塑料管 | 1、DN200HDPE缠绕管（SN=8，B型）铺设（含橡胶圈接口） 2、主材甲供 | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-53*A1.1B1.01C1.05换 | DN225HDPE缠绕管管材铺设`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-207*A1.1B1.01C1.05换 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN250`城镇老旧小区改造工程 |  | 只口 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-225*A1.1B1.01C1.05换 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040501004004 | 塑料管 | 1、DN300HDPE缠绕管（SN=8，B型）铺设（含橡胶圈接口） 2、管道闭水试验 3、主材甲供 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-54*A1.1B1.01C1.05换 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-208*A1.1B1.01C1.05换 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300`城镇老旧小区改造工程 |  | 只口 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-225*A1.1B1.01C1.05换 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300`城镇老旧小区改造工程 |  | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040504002001 | 混凝土井 | φ1000钢筋砼井，平均井深1.85 m 1、10cm厚C20商品混凝土垫层（含模板）； 2、20cm厚C30商品混凝土底板（含模板）； 3、C30混凝土井墙、M10水泥砂浆砌筑MU10标准砖流槽、预制混凝土井筒； 4、14cm厚预制C30商品混凝土井盖（含制作、安装、模板、运输） 5、φ70cm铸铁防沉降井盖安装（含配套防坠落子盖））（井盖甲供； 6、防坠网、塑钢踏步； 7、钢筋另计； 8、具体详见图集20S515。 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.68092 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C30`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.206336 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 4.618005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-256*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身圆形`城镇老旧小区改造工程^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1106*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 圆形池壁木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 29.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1155*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 壁（隔）板木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-721*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土构件安装 异型构件安装`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-252*A1.1B1.01C1.05换 | 井砌筑 砖砌流槽`城镇老旧小区改造工程^干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C30`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | φ700铸铁防沉降井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 22 | 040504002002 | 混凝土井(1、5、13、16#) | 1800*1800智慧截污井（内置设备甲供），平均井深2.63m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 7.828 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 175.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 23 | 040504002003 | 混凝土井(7、23#) | 2000*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深2.55m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；950*1700铸铁防沉降井盖安装（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 4.474 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 86.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 24 | 040504002004 | 混凝土井(12、14、15、22#) | (1500+2000)*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深2.55m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供），950*1700球墨铸铁井盖（甲供） 5、15mm厚M15水泥砂浆抹面； 6、、防坠网、塑钢踏步； 7、钢筋另计； 8、具体详见图纸。 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 14.028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 34.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 262 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 700重型检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040504002005 | 混凝土井（8#） | (1500+2000)*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深3.9m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供），950*1700球墨铸铁井盖（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 3.657 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第17页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 93.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.725 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.725 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.725 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.725 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第18页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 700重型检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040504002006 | 混凝土井(2、3、20#) | (1500+2500)*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深3.07m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供），950*1700球墨铸铁井盖（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第19页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 11.601 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 18.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 270.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 5.925 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 5.925 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 5.925 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第20页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 5.925 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 700重型检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040504002007 | 混凝土井（17#） | (1500+2500)*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深4m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供），950*1700球墨铸铁井盖（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第21页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 4.017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 14.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 103.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.975 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.975 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第22页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.975 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 1.975 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 700重型检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第23页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 28 | 040504002008 | 混凝土井（19#） | (1500+2500)*2000智慧截污井（内置设备甲供），平均井深3.7m 1、15cm厚C20混凝土垫层； 2、25cm厚C35商品混凝土底板（含模板）； 3、25cmC35商品混凝土井墙（含模板）； 4、20cm厚C35商品预制混凝土盖板（含制作、安装、模板、运输）；700铸铁防沉降井盖安装（甲供），950*1700球墨铸铁井盖（甲供） 5、防坠网、塑钢踏步； 6、钢筋另计； 7、具体详见图纸。 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249*A1.1B1.01C1.05换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-250*A1.1B1.01C1.05换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 5.367 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1090*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-257*A1.1B1.01C1.05换 | 井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第24页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 6-1104*A1.1B1.01C1.05换 | 现浇混凝土模板 矩形池壁钢模`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 113.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-354*A1.1B1.01C1.05换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C35`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-365*A1.1B1.01C1.05换 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1158*A1.1B1.01C1.05换 | 预制混凝土模板 矩形板复合木模`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-601*A1.1B1.01C1.05换 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内`城镇老旧小区改造工程 |  | m3 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 700重型检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275*A1.1B1.01C1.05换 | 950*17000检查井盖铸铁井盖安装`城镇老旧小区改造工程 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZB | 防坠网承重300KG |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第25页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 补001 | 塑钢踏步 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、材料：HPB300钢筋 2、其他：含钢筋场内运输、搭接费用 | t | 0.572 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-268*A1.1B1.01C1.05换 | 普通钢筋制作、安装 圆钢`城镇老旧小区改造工程 |  | t | 0.572 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、材料：HRB400钢筋 2、其他：含钢筋场内运输、搭接费用 | t | 17.740 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-269*A1.1B1.01C1.05换 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋`城镇老旧小区改造工程 |  | t | 17.74 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-管网 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 技术措施 |  |  | 0 |  | 90505.78 | 19725.06 | 39210.25 |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.满足施工要求 | 项 | 1 | 14792.36 | 14792.36 | 2408.56 | 6394.50 |  |  |
|  | 3001*A1.1B1.01C1.05换 | 履带式挖掘机1m3以内`城镇老旧小区改造工程 |  | 台次 | 1 | 4530.07 | 4530.07 | 708.40 | 1892.12 |  |  |
|  | 3012*A1.1B1.01C1.05换 | 沥青混凝土摊铺机`城镇老旧小区改造工程 |  | 台次 | 1 | 6431.59 | 6431.59 | 1168.86 | 2889.97 |  |  |
|  | 3010*A1.1B1.01C1.05换 | 压路机`城镇老旧小区改造工程 |  | 台次 | 1 | 3830.70 | 3830.70 | 531.30 | 1612.41 |  |  |
| 2 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面模板 | m2 | 6.30 | 71.24 | 448.81 | 283.82 | 19.47 |  |  |
|  | 2-215*A1.1B1.01C1.05换 | 水泥混凝土路面 模板`城镇老旧小区改造工程 |  | m2 | 6.3 | 71.24 | 448.81 | 283.82 | 19.47 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B001 | 钢板桩 | 1、打拔钢板桩6米 | t | 169.210 | 444.80 | 75264.61 | 17032.68 | 32796.28 |  |  |
|  | 1-426 | 陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 打6m以内三类土 |  | t | 169.21 | 314.74 | 53257.16 | 11360.76 | 20836.52 |  |  |
|  | 1-428 | 陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 拔6m以内三类土 |  | t | 169.21 | 130.06 | 22007.45 | 5671.92 | 11959.76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 90505.78 | 19725.06 | 39210.25 |  |  |

| 单位（专业）工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  | 标段: | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.89% |  | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.19% |  | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×8.34% | 2999.99 |  |
| 5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15 |  |  |
| 6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 9592.13 |  |
| 其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 456.74 | 已计入企业管理费 |
| 其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00 |  |
| 招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040806001001 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408003001 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408003002 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设`城镇老旧小区改造工程 | m | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1838 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103001003 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1838 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040806001002 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 9 | 030408003003 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408003004 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040803001002 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设`城镇老旧小区改造工程 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 13 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103001004 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040806001003 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408003005 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408003006 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040803001003 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103001005 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040806001016 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030408003007 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030408003008 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC50 | m | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8 | 钢管铺设 SC50 |  | 100m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040803001004 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*16 | m | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*16 |  | 100m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度 0.6m | m3 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040103001006 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040806001004 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030408003009 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030408003010 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040803001005 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 33 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040103001007 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040806001005 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030408003011 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030408003012 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 040803001006 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.465 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040103001008 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.465 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040806001006 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030408003013 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030408003014 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 040803001007 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030408006007 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 040103001009 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.2775 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 040806001007 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030408003015 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 52 | 030408003016 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC20 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC20 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 040803001008 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030408006008 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.462 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 040103001010 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.462 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 040806001008 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030408003017 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030408003018 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 040803001009 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030408006009 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 040103001011 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 040806001009 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030408003019 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 66 | 030408003020 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 040803001010 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030408006010 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 040103001012 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 16# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 040806001010 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030408003021 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030408003022 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC20 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC20 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 040803001011 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第17页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1458 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 040103001013 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1458 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 040806001011 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030408003023 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第18页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 80 | 030408003024 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8 | 钢管铺设 SC32 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 040803001012 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030408006012 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1469 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 040103001014 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1469 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第19页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 19# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 040806001012 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030408003025 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030408003026 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8 | 钢管铺设 SC32 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 040803001013 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 030408006013 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第20页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.2796 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 040103001015 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.2796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 040806001013 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030408003027 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030408003028 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第21页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 040803001014 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030408006014 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 040103001016 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.1463 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第22页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 22# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 040806001014 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 030408003029 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 030408003030 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC25 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8*J0.7换 | 钢管铺设 SC25 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 040803001015 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-3*6 |  | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 030408006015 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第23页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.465 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 040103001017 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.465 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 040806001015 | 接地极 | 角钢接地极，主材由设备方提供，仅计安装费 | 根 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 030408003031 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-15 | 塑料管铺设 UPVC管DN150 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程-预埋市政管线 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第24页 共25页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 108 | 030408003032 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-8 | 钢管铺设 SC32 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 040803001016 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆 YJV-5*10 |  | 100m | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 030408006016 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | C4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 0.2796 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 040103001018 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.2796 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人供应材料设备费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 质量等级 | 送达地点 |
| 1 | UPVC排水管 | DN110×3.2 | 米 | 30.76 | 14.62 | 450 | 合格 | 业主指定地点 |
| 2 | HDPE缠绕结构壁管材 | B型，DN225,SN8 | 米 | 30.76 | 82.53 | 2539 | 合格 |  |
| 3 | HDPE缠绕结构壁管材 | B型，DN300,SN8 | 米 | 82.01 | 132.22 | 10844 | 合格 |  |
| 4 | 橡胶圈 | DN225 | 个 | 6.00 | 6.11 | 37 | 合格 |  |
| 5 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 14.00 | 12.22 | 171 | 合格 |  |
| 6 | 球墨铸铁检查井盖 | φ700 重型 D400 | 套 | 13.13 | 528 | 6933 | 合格 |  |
| 7 | 球墨铸铁检查井盖 | 950*1700重型 D400 | 套 | 16.16 | 2587.00 | 41806 | 合格 |  |
|  | 小计（元） |  | 元 |  |  | 62778 |  |  |
| 备注：1.以上管材、井盖工程量包含损耗。 备注：2.以上价格均为含税价，价格参照宁海县水务集团有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：合同签订后90天内完成施工图示和工程量清单包含的所有内容并提请采购人验收。 |
| 2 | 报价： 1）本项目最高限价：人民币850179元，报价超过最高限价的，否则作无效标处理。 2）本项目报价：应包括完成合同内容的全部费用。 3）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 3 | 付款方法和条件： 开工报告批准后 7 日内，发包人按安全文明施工基本费的100%支付给承包人； 开工报告批准后 7 日内，发包人支付给承包人合同价（指剔除单独支付的安全文明施工基本费）的 40 %作为工程预付款。预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工基本费、暂定价及暂列金。预付款扣回的方式(时间、金额)：不扣回。 工程款：竣工并通过验收合格且办理竣工验收出具相关证明文件后付款至全部完成工程量造价的 90 %（不含安全文明施工基本费）；工程结算审核完成并将工程结算完成后产生的工程资料移交后付款至全部完成工程量造价。 |
| 4 | 履约保证金：合同总价的 1% 。 |
| 5 | 质保期：详见合同条款第15.4.1条。 |
| 6 | 授予合同： ①成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应及成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或磋商响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 7 | 报价方式：按竞争性磋商文件“工程量清单”的价格报统一成交浮动率（保留二位小数）。最高限价：850179元。 本工程采用单价合同形式，结算单价（除非竞争性费用）以采购人提供的工程量清单中各子项综合单价结合成交浮动率确定，工程量按实调整。 本工程实行工程量清单固定综合单价，工程量按实际结算。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

（资格文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　   　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章（公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封面

宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

（商务和技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1.磋商函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 （采购编号：ZGZB-NHGC2024104）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起       天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

日         期：

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：     年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件

B3.法定代表人授权书

致：宁海县人民政府跃龙街道办事处

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程 （采购编号：ZGZB-NHGC2024104）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：

1、授权代表身份证复印件；

B4.技术、商务条款响应表

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

项目名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写，如不填写，视同为完全响应且无偏离。

供应商（盖章）：

日         期：

B5.用户需求书响应表

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

项目名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“用户需求书”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分说明与磋商文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合磋商文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日         期：

B6.针对本项目制定的技术、服务方案；

B8.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

封面

宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

（报价文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1.报价一览表

采购编号：ZGZB-NHGC2024104

项目名称：宁海县跃龙街道初期雨水污染治理工程

| 序号 | 项目名称 |  | 浮动率 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 最高限价850179元，超过最高限价的报价为无效报价 |
| 报价大写： 元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  | 合格 |  |  |  |
| 工期目标 |  | 90日历天 |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

备注：

★1、磋商响应报价文件封面须按要求同时加盖供应商公章，法定代表人或其授权人签字或盖章，供应商编制人员签字或盖章（若法定代表人或其授权人，与编制人为同一人，则需签字或盖章两次），否则作无效响应处理。

2、响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

- 3、浮动率=【（磋商响应总价-非竞争项目费用）/（磋商预算价-非竞争项目费用）-1】×100%  （浮动率:%号前保留两位小数），非竞争项目费用为0元。

- 4.总报价保留至整数位。

- 供应商单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月

C2.工程量清单报价表（按采购人提供的清单格式填报）

C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）