多杆合一庭院灯具体参数

点 间 距：3.125mm，单面屏，像素组成：SMD 1921，分 辨 率：128*256，亮度：≥ 5500nit，模组尺寸：200mm *200mm，刷新：》3840HZ,日平均功率：100W/台，重量：18KG/台，显示尺寸：400mm*800mm，外形尺寸：502mm*906mm*91mm，材质：压铸镁合金+标准支架，工作电压：AC 220 ± 10 %;工作温度：-40℃~+80℃,工作湿度：10～90%（无凝结），控制方式：WIFI+单网口+云平台；功能集成：亮度制动调节+远程断电+智能温控+信号识别，产品出具各性能检测报告 。全彩控制板卡/支持LED屏幕/P2.5/P4/P5/P10.智能外设供电及通讯设备，强弱电一体，空开，1路AC220V输入 AC220V供电

3路AC220V输出 提供220V输出供电给相应设备；远程控制开关、电压电流检测可扩展至8路，单路允许通过最大电流10A

1路DC12V接口 提供12V输出给相应设备；远程控制开关、电流检测

1路DC24V接口 提供24V输出给相应设备；远程控制开关、电流检测

7路RJ45LAN 网络通信，10/100Mbps，4路POE，支持POE+，单路POE功率可达30W

1路RJ45 WAN 外网连接

2个SFP光口 因特网连接，10/100/1000Mbps，支持单模、多模光纤、支持环型、链型等网络拓扑结构

3路天线接口 SMA吸盘天线，LoRa天线/Zigbee天线/WiFi天线（三选二），4G天线（全网通），WiFi天线

3路RS485接口 RS485通信接口，标准Modbus-RTU协议

其他 预留2路Mini-PCIe接口，可扩展多种网络连接方式

预留两路DI接口，两路AI接口，5路IO口.1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。

2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。

3. 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。

4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。

5. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。

6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。

注：NAS-8507B(功率30W)型支持驱动NAS-8507B-S(功率30W)副音箱。NAS-8507B(功率40W)型不支持副音箱。

电源、功耗 DC48V/2.7A，≤30W

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM

音频采样、位率 8kHz～44.1kHz， 16bit， 8kbps-320kbps

信噪比、频响 ≥90dB，50Hz-15KHz(±3dB)

内置功放功率 2x30W(8Ω定阻)

工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露）

产品尺寸、重量 83.2x88.1x450mm，2.0 kg

参考样式图片,具体样式由业主决定