| 瑞安市桃源幸福颐养院部分设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类别 | 货物名称 |  | 图片 | 关键技术参数要求 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 适老化床具 | 双摇护理床 |  |  | ☆1、外形尺寸：长:2030mm±20mm、宽:1100mm±20mm、高:550mm±20mm。 2、材料：床体采用优质钢管。床面板结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强。床头床尾橡木材质，三遍底漆两边面漆，环保油漆。 3、背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、护栏：两侧护栏长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6档仿木纹护栏，开关设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5、摇杆：两组摇杆，背部升降角度范围：0-75°，曲腿角度范围0-30°。摇柄为折叠式设计。摇杆牢固灵活，无噪音。外套ABS塑料防尘套。 6、脚轮：采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，无噪音。 7、涂料：整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8、床垫：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9、床垫尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置，内层采用密度海棉及机压整形环保椰棕，经防虫、防变形处理，☆床垫总体厚度为80mm±5mm，环保椰棕（≥40mm）+海绵。 |  |  |  |  | 190 | 张 |
| 2 |  | 单人间大床 |  |  | 1、尺寸：宽1.8米*长2米 含床垫 含扶手 起背抬腿是四折，电动，8公分厚度半棕半棉棕垫 2、实木框架：采用实木榫卯结构，橡胶木木质材质、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 3、扶手：适老床边扶手设计四角倒圆角。 4、海绵：采用高密度、采用≥45㎏/m3高密度高弹海绵。（床头软包） 5、面料：三防科技布 采用具有耐磨防水、抗菌防霉、耐医疗消毒剂特性的PU皮；易清洁，可有效防止褥疮（床头软包） 6、油漆工艺：环保水性油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。优质环保油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 7、最大承重：240kg |  |  |  |  | 36 | 张 |
| 3 |  | ★带扶手生活床（双人间） （本产品为核心产品） |  |  | ☆1、外形尺寸：长:2000mm±20mm、宽:1200mm±20mm、高:450mm±20mm。 2、材质：床头床尾采用实木橡胶木材质,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象。 3、扶手：床侧板中前部加两只实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。 4、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地。 5、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床尾可以当做扶手用，床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。 6、油漆：环保水性油漆，成品纹理清晰，表层饱满，光泽润亮。 ☆7、床垫：厚度≥70mm，环保棕加海绵。 |  |  |  |  | 96 | 张 |
| 4 |  | 可升降转运床 |  |  | 双挡板，可升降，转运床。钢管框架，PP注塑成型。6寸豪华三挡中控轮。加厚304不锈钢手柄。隐藏式输液杆插孔。加固转移床垫。 |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 5 |  | 普通转运床 |  |  | 可升降60cm-80cm,长度198cm，宽度60cm。不锈钢耐腐蚀材质。双挡板。 |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 6 |  | 助浴床 |  |  | 1、尺寸：全长：1900mm±50mm；全宽：550mm±50mm；床面离地高度：540mm±50mm~920mm±50mm；重量：≥38kg 2、主体管材材质为高强度铝合金和不锈钢。 3、螺丝及其他零部件为不锈钢、铝合金，长时间与水接触不易生锈。 4、垫子添加抗菌剂的PU发泡材质； 5、功能：通过脚侧的摇杆进行高度升降调节，以迎合床、椅子高度进行调节，方便移乘。头部一端，靠背角度可调节。侧栏可竖起、放下，确保洗浴安全，方便移乘。手摇升降杆，调节高度。带刹车导向轮。 |  |  |  |  | 2 | 张 |
| 7 | 智能设备及数字电器 | 浴霸（房间内） |  |  | 1、产品功能：铂金除臭+风暖强+风暖弱+风向+换气+吹风+干燥+照明+待机 2、产品功率：2800W 3、箱体高度：84MM 4、安装高度:集成吊顶≥130mm 5、面罩尺寸:600*300mm 6、安装方式:集成吊顶安装 7、适配扣板:300*300mm、300*600mm 8、接线方式:主机接强电(零火线)/遥控开关 （原房间未预留实线，需含施工线路改造，弱电线开关连接） |  |  |  |  | 124 | 只 |
| 8 |  | 浴霸（公共浴室） |  |  | 1、产品功能：铂金除臭+风暖强+风暖弱+风向+换气+吹风+干燥+照明+待机 2、产品功率：2800W 3、箱体高度：84MM 4、安装高度:集成吊顶≥130mm 5、面罩尺寸:600*300mm 6、安装方式:集成吊顶安装 7、适配扣板:300*300mm、300*600mm 8、接线方式:主机接强电(零火线)/遥控开关 （原房间未预留实线，线路搭设距离约为2000米，需含施工线路改造，弱电线开关连接） |  |  |  |  | 33 | 只 |
| 9 |  | 生活区冰箱 |  |  | 1、总容积:9OL 2、耗电量0.29kw.h/24h 3、噪音值：37dB(A) 4、能效等级：1级 5、散热位置：两侧散热 6、面板颜色：冰雪白 7、深*宽*高：479*452*850mm 8、制冷方式：直冷 9、额定电压/频率：220V150Hz |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 10 |  | 生活区饭菜保温加热柜 |  |  | 1、额定功率:0.5KW 2、额定电压:220V/50Hz 3、机箱尺寸：51*39*52CM 4、层数：3层 5、加热系统：PTC陶瓷恒温加热器，温度40℃~85℃ 6、材质：食品级304不锈钢；耐高温PP塑料。 |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 11 |  | 滚筒洗衣机 |  |  | ☆1、等级能效一级能效（提供证明材料复印件加盖公章） 2、产品尺寸850mm*570mm*595mm 3、额定电压220v-/50Hz 4、进水水压（0.03-1）Mpa 5、额定洗涤容量10kg 6、额定脱水容量10kg 7、额定脱水转速1000rpm 8、洗涤噪音50dB（A计权） 9、脱水噪音66dB（A计权） 10、耗电量0.800（千瓦时/工作周期） 11、用水量56（升/工作周期） ☆12、洗净比≥1.10（提供证明材料复印件加盖公章） 13、含现场安装与调试 |  |  |  |  | 22 | 台 |
| 12 |  | 大容量洗衣机 |  |  | 1、产品类型 波轮洗衣机 2、洗涤容量(kg) 12 3、脱水容量(kg) 12 4、等级能效一级能效 5、电机类型 变频 6、尺寸(宽*高*深)mm ：610*980*620 7、支持下排水 8、支持童锁功能 9、支持桶自洁 10、支持水电分离 11、支持自编程 12、支持预约功能 13、耗电量0.119（千瓦时/工作周期） 14、用水量136（升/工作周期） 15、洗净比≥0.93 16、洗涤/脱水容量12.0/12.0(公斤) |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 13 |  | 房间电视机（55寸） |  |  | 1、分辨率：3840*2160 ☆2、BT709色域值：≥100%或‌DCI-P3色域值：≥74% 3、运行内存：1.5GB 4、整机功率：100w 5、音效处理：杜比+DTS 6、产品尺寸(不含底座)：1116mm×648mm×82mm 7、安装方式:壁挂安装含支架 8、连接方式：有线/无线 9、存储内存：8GB 10、刷屏率60hz 11、HDMI接口：2*HDMI2.0 12、网络接口：1×网络接口 13、USB接口 2*USB2.0 14、含现场安装与调试 |  |  |  |  | 147 | 台 |
| 14 |  | 公区电视机（75寸） |  |  | 1、分辨率：3840*2160 2、BT709色域值：≥100%或‌DCI-P3色域值：≥74% 3、运行内存：2GB 4、整机功率：200w 5、音效处理：DTS/Dolby 6、产品尺寸(不含底座)：1677mm*85mm*966mm 7、安装方式：壁挂安装含支架 8、连接方式：有线/无线 9、存储内存：16GB 10、刷屏率：50HZ 11、HDMI接口：2*HDMI2.0 12、USB接口：2×USB2.0 13、其他接口：Network连接网线，AV Input连接机顶盒，Antenna连接有线电视，S/PDIF连接外接音箱 14、含现场安装与调试 |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 15 |  | 移动音响 |  |  | 1、音箱材质：皮革+木质箱体 2、低音单元:12寸重低音 3、高音单元:方形号角高音 4、中音单元:4寸+5.25寸泡边中音*2 5、电池规格：12V 12A 6、峰值功率：2600W 7、频率响应：20Hz-20KHz 8、阻抗：3.6欧 9、电源：AC 220V 50/60Hz外接12V输入 10、话筒配置：U段高端调频金属充电话筒 11、尺寸：360mm*320mm*660mm |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 16 |  | 工作平板 |  |  | 1、屏幕尺寸：≥11英寸 2、处理器：等同麒麟800 3、内存：8G+265G 4、赫兹：120HZ 5、电池容量：≥7700MAH 6、分辨率:2200x1440像素 7、机身重量:整机重量约499g(含电池) 8、网络类型：wifi |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 17 |  | 工作手机 |  |  | 1、处理器性能 芯片制程：4nm工艺制程 CPU架构：八核处理器，最高主频≥3.2GHz GPU性能：支持主流图形渲染技术 2、内存与存储 运行内存（RAM）：≥12GB LPDDR5X 存储容量（ROM）：≥256GB UFS 4.0 3、操作系统 预装系统：Android 14及以上版本 系统支持：承诺提供至少3年安全更新及系统升级 4、屏幕规格 尺寸：6.67英寸±0.2英寸 分辨率：≥3200×1440像素（2K+级别） 刷新率：≥120Hz自适应刷新率 亮度：全局峰值亮度≥4000nit，支持HDR10+ 5、网络制式 支持5G SA/NSA双模全网通 频段覆盖：至少支持n1/n3/n28/n41/n78等国内主流5G频段 6、连接功能 Wi-Fi：支持Wi-Fi 7（802.11be） 蓝牙：≥5.3版本，支持LDAC高清音频编码 定位：北斗/GPS/GLONASS/Galileo四模定位 7、电池容量 连续视频播放时间≥18小时（亮度50%） 待机时间≥480小时 8、后置摄像头 主摄：≥5000万像素，传感器尺寸≥1/1.55"，支持OIS光学防抖 副摄：800万像素超广角镜头（120° FOV）+ 200万像素微距镜头 9、前置摄像头 分辨率：≥1600万像素 功能：支持人脸识别解锁 10、生物识别 屏下指纹识别：支持光学/超声波指纹方案 人脸识别：支持活体检测 11、防护等级 防水防尘：IP68级防护 12、数据安全 硬件级独立安全芯片，支持文件加密与隐私空间 |  |  |  |  | 6 | 台 |
| 18 |  | 航拍摄影机 |  |  | 1、重量约724克 2、尺寸折叠（不带桨）:长214.19毫米，宽100.63毫米，高89.17毫米 3、尺寸展开（不带桨）:长266.11毫米，宽:325.47毫米，高 106.00毫米 4、最大上升速度:10米/秒 5、最大下降速度:10米/秒 6、续航≥45分钟 7、工作频率:2.400GHz至2.4835GHz 8、图传≥20公里 9、1英寸CMOS 主摄，双摄 4K/60fps HDR 视频、14挡动态范围 10、机载内存≥42GB |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 19 |  | 开水机 |  |  | 1、尺寸：1100mm*500mm*1450mm 2、开水180L 3、50HZ/220v 4.5kw 4、4个龙头 5、加速加热 6、智能控制，具有定时开关机功能。 7、水胆材质:食品级316不锈钢 |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 20 |  | 空气消毒净化机 |  |  | 1、额定电压·频率：220V~50Hz 2、CADR颗粒物：605m*/h 3、CADR甲醛：341 m'/h 4、颗粒物净化能效：高效级 5、甲醛净化能效：高效级 6、颗粒物累积净化量：P4 7、甲醛累积净化量：F4 8、噪声：67dB(A) 9、适用面积：43m~72m 10、水箱容量：4升 11、电源线长度：2.0m 12、产品尺寸468mm*350mm*699mm 13、产品重量：14.7kg |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 21 |  | 对讲机 |  |  | 1、对讲机功率：3W(不含)-5W(含)； 2、电池容量：2190mAh； 3、通话距离：3km-5km(含5km)； 4、对讲机制式：模拟； 5、频道总数：100 6、耳机支持：3.5mm耳机，蓝牙耳机； 7、充电接口：Type-C |  |  |  |  | 30 | 台 |
| 22 |  | 跌倒检测雷达 |  |  | 集意外跌倒与坠床监测、活动轨迹监测、卫生间滞留功能为一体，实时获取用户生命体征重要参数，为老人监护服务提供科学信息。适用于卫生间或房间布置状况较为简单的场景。 1、电源供电：5V/2A DC USB-TypeC 2、本体尺寸：Φ80 x 24（毫米） 3、毫米波雷达：60GHz 4、外壳材质：V0级PC 5、通讯方式：4G Cat.1 6、安装方式：顶装/侧装 7、蓝牙：Bluetooth 5 8、方位角 FOV（6dB）：76.5° 9、仰角 FOV（6dB）：79.5° 10、侧装时与垂直面夹角：20 |  |  |  |  | 7 | 个 |
| 23 |  | 人脸识别一体机 |  |  | 插座220V，网线/WiFi。 1、8 ⼨ IPS ⾼清屏 2、双核处理器+1G 内存+8G 闪存 3、最⼤5万⼈脸库 4、Linux 操作系统 5、双⽬ 210 万有效像素，1920*1080 6、识别准确率≥99.6% 7、温度⾼于37.3°设备⾃动报警 8、识别速度≤150ms |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 24 |  | 智能胸卡 |  |  | 集成院内一卡通功能，可做为饭卡、签到打卡、定位、身份识别、SOS紧急报警使用。 1、NOBT,低功耗蓝牙BLE5.0 2、GPS/北斗+WiFi+BLE定位 3、内存64Kbits SRAM + 1Mbits Flash (支持断点续传存储) 4、1000mAh电池，1个SOS大按键，USB充电 |  |  |  |  | 10 | 台 |
| 25 |  | 多功能自助售卖机 |  |  | 1、机器尺寸：高1940mm宽1170 mm厚860mm。 2、重量：约250kg 3、屏幕尺寸：19寸操作屏可触控 4、容量规格：6层9货道外加21个常温格子柜 5、存货量：300件（按商品大小）外加21个格子柜 6、功率：450W 220V，50/60HZ 7、制冷系统：冷藏/常温 8、收银系统：微信，支付宝，刷脸 9、出货方式：弹簧旋转式出货，格子柜，柜门弹开自取 10、机身材料：镀锌发泡机箱结构为主，铝型材为辅 11、远程控制系统：远程交付，远程温度控制，及时性能监控，低库存警报 12、控制系统：智能管理功能，例如智能数据查询，统计，记帐和故障自诊断 13、联网模式：4G/ WIFI/有线宽带 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 26 |  | 电钢琴套装 |  |  | 1、电钢琴： 高 150mm / 宽 1305mm / 深 280mm / 重 12.5kg 额定功率: 35W 输入阻抗1: 68kΩ 输入阻抗 2: 68kΩ 低音: ±15dB @ 60Hz 高音: ±15dB @ 10kHz CD输入: 3.5mm双声道 扬声器: 同轴(10" Woofer + 1" Tweeter) 尺寸: 380(H) x 340(W) x 300(D) mm 净重: 12kg 毛重: 14kg 2、配套监听音响一台 额定功率: 35W 输入阻抗1: 68kΩ 输入阻抗 2: 68kΩ 低音: ±15dB @ 60Hz 高音: ±15dB @ 10kHz CD输入: 3.5mm双声道 扬声器: 同轴(10" Woofer + 1" Tweeter) 尺寸: 380(H) x 340(W) x 300(D) mm 净重: 12kg 毛重: 14kg 3、钢琴凳：尺寸宽30cm*长45cm*高49cm，材质:金属+海绵+革 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 27 |  | 电动移位洗头床 |  |  | 1、尺寸：总长190cm，台盆离地84cm，躺椅高位离地86cm，坐位坐垫离地49cm,坐位内宽47cm，坐位总宽70cm 2、优质电机，不锈钢底座。 3、智能按键启动，采用控制器智能操纵。 4、增压花洒喷头冷/热切换不锈钢开关，自带洗发露按压瓶，自带硅胶海绵脖枕。 5、PU皮革，高密度细腻皮革，防水性能好，兼具透气。 6、加深加宽头盆。 |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 28 |  | 机器人 |  |  | 1、产品尺寸:459*549*1081mm 2、舱内容量:上层舱体：39*38.5*30cm；下舱舱体：39*38.5*30cm；45L/层 3、舱体数量:W3 Lite-双仓 4、舱体负重:10kg/层 整机最大负重共计20kg 5、产品净重:40kg 6、主体材质:ABS塑胶 7、显示屏:10.1寸触摸显示屏，分辨率1280*720 8、定位导航方式:激光，IMU，编码器多传感器定位导航 9、避障方式:立体视觉，激光雷达 10、扬声器:1枚 11、电池容量:25.9V 10Ah 12、额定电压:DC24V 13、额定电流:2.5A 14、额定功率:60W 15、行走速度:0.1-0.8m/s 16、最大爬坡角度:坡度≤8° 17、最小通过宽度:70cm 18、最大过坎高度:15mm 19、续航时间:约9-12小时 20、充电时间:约6.5小时 21、待机电流:＜0.5A 22、无线配置:WIFI（2.4GHz）.4G.LORA 23、充电方式:支持自动/手动充电，输入电源：100-240V~2.5A，50/60Hz,输出29.4V，4.0A 24、充电桩尺寸:230*220*290mm 25、物联支持:电梯/闸机/自动门 26、智能音箱:语音唤起。 27、业务功能：送物、引领、迎宾、巡游、派遣、小程序远程召唤 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 29 |  | 运营管理系统软件 |  | 平台实施,全面负责系统部署。提供用户现场培训,深度调试要求对接各类智能硬件设备。实现数据互联互通含7年系统维护,快速响应故障修复需求。 | 养老机构运营管理系统 | 工作台 | 我的地盘（前台） | 为前台打造的高效工作平台，集成快捷服务入口（咨询登记、入院申请、请假管理、更换床位）、长者信息统计（咨询客户、今日新增、今日访客）、日程通知、咨询接待（咨询客户、今日新增、今日交互）功能。旨在简化流程，提升服务效率，优化长者及访客体验，助力养老机构服务质量升级。 |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  |  |  | 我的地盘（医护） | 为医护人员打造的综合管理平台，集成快捷服务入口（能力评估、护理计划、重点关注）、长者健康档案管理、重点关注长者（试住、异常、刚出院长者、体征异常长者、巡房异常长者）、工作日程，任务完成情况统计功能，旨在提升医疗服务效率，确保长者健康安全，优化医护团队协作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工单中心 | 展示不同角色的工单任务统计，按照任务状态进行看板展示，查看工单任务完成进度（待执行、执行中、已执行、已取消）。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 房态中心 | 以房间和床位为展现形式，对院内的房间分布、长者状态进行总览，并支持查看入住床位的长者信息和床位信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长者中心 | 以长者为核心，根据不同角色的职能，呈现不同的操作面板，帮助不同的角色快捷为长者进行服务。包括打开长者主页，查看长者基本信息、家属信息、合同信息、请假记录、评估记录、护理计划、试住观察记录。提供常用操作，修改长者信息，家属信息，跳转收费，更换床位，更换护理等级。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 床位监控看板 | 以床位看板形式呈现每位院内长者基础信息（头像、性别、年龄、护理等级），长者所属标签。并通过对接智能监测设备实时展示长者的呼吸、心率、翻身情况，接收处理设备的异常告警信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 驾驶舱 | 基于基准数据库、专题数据及其他业务数据，以智慧入住、智慧餐饮、智慧管理运营、智慧生活照护、智慧健康管理、智慧安全防护六大主题，进行数据汇总、挖掘分析、辅助决策分析，以支撑面向决策部门的应用服务。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接待管理 | 咨询接待 | 咨询登记 | 对来访的客户进行登记，记录客户的咨询信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 咨询回访 | 对历史来访的客户进行回访。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 访客管理 | 访客登记 | 支持院方下载访客登记二维码，访客进入养老机构时通过扫访客码进行访客信息登记。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 入院办理 | 入住申请 | 支持对高意向程度的客户进行入住申请登记。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入住评估 | 依据长者的健康状况、生活自理能力、认知能力进行国家标准老年人能力评估。评估结果将作为制定护理计划的重要依据，并记录在老年人的健康档案。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制定护理计划 | 根据入住评估结果，为老年人制定个性化的护理计划，在满足老年人的健康需求和生活需求。护理计划可根据老年人的实际情况进行动态调整。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入院签约 | 确定长者，选定长者所属房间，填写长者相关费用项、金额、优惠，并上传合同文件，正式入住签约。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入院收费 | 可根据签约费用项金额及计费规则生成入住账单，并对账单进行收费、打印。包括护理费、床位费、伙食费、水电费、应急备用金。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入住交接 | 在长者入住前，与长者或其家属进行自带物品入住交接。交接内容包括档案交接记录、自带物品交接记录、药品交接记录、初始水电表读数。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 试住观察 | 对进行试住体验的客户进行七天试住观察登记，并支持快捷试住转入住。或办理退住，退住时按天计费。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 正式入住 | 支持为长者登记基本信息，费用信息，家属信息，并录入长者照片、身份证信息、合同文件，快速为长者建档。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同变更 | 床位变更 | 对长者的床位进行变更操作，包括原床位信息、新床位、价格、变更生效时间、与家属沟通结果、附件（变更协议、照片）。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 护理等级变更 | 对长者的护理等级进行变更操作，包括原护理等级信息、当前能力等级、新护理等级、价格、变更生效时间、与家属沟通结果、附件（变更协议、照片）。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 变更记录 | 记录每位长者的床位变更记录和护理等级变更记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 请假管理 | 请假登记 | 为长者进行请假登记，记录请假时间、请假原因（回家、转诊、陪同就医、其他）、接送人、外出地址、预计返院时间、接送人联系方式。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 销假 | 为请假归院长者进行销假，记录长者实际返院时间，销假后自动计算长者请假退费账单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 请假记录 | 记录长者的请假登记、销假情况详细信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 离院办理 | 离院申请 | 支持长者和家属发起离院申请。包括离院长者、离院原因、离院时间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 离院沟通 | 院方收到长者或家属的离院申请后，院方进一步沟通确认长者离院意向，并记录沟通结果。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物品清点退房 | 离院时对长者自带物药品、租借物品进行清点移交登记。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用结算 | 对明确意向的离院长者进行离院结算，根据计费规则自动计算长者离院结算账单，并办理退房。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 离院小结 | 记录总结长者在养老院住院期间的健康情况，为长者的出院后的康复和护理提供了重要依据。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 已离院长者 | 展示所有离院长者名单，并保留离院长者档案。包括长者基本信息、家属信息、合同信息、请假记录、评估记录、护理计划、离院申请记录、离院小结。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 再次入院 | 对二次入住的长者进行快速办理，减少长者基本信息重复填写。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 事件上报 | 不良事件上报 | 对院内长者发生的不良事件进行上报。包括事件名称、事件类型、发生时间、地点、事件描述。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 意见反馈上报 | 对长者或家属的意见反馈进行登记上报。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照护管理 | 长者总览 | 在院长者 | 展示所有在院档案名单，并支持查看长者档案信息。包括长者基本信息、家属信息、合同信息、请假记录、评估记录、护理计划。并支持打印长者档案。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 试住长者 | 展示所有试住长者名单，并支持查看长者档案信息。包括长者基本信息、家属信息、合同信息、请假记录、评估记录、护理计划、试住观察记录。并支持打印长者档案。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重点关注 | 支持手动添加/解除重点长者，并设置重点关注标签、原因。（试住、异常、刚出院长者、体征异常长者、巡房异常长者） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康档案 | 健康主页 | 收集展示长者健康数据，形成长者健康档案，包括基本信息、健康检测、体检报告、既往病史、就医报告、生活习惯。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 评估管理 | 评估任务 | 根据长者入住评估和定期评估设置，生成国家标准老年人能力等级评估任务。评估人员为长者进行评估，生成评估报告。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 任务记录 | 汇总长者相关评估任务完成记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国标长者能力评估 | 依据长者的健康状况、生活自理能力、认知能力进行国家标准老年人能力评估。可根据不同护理等级设置不同的评估周期，定期生成评估任务。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 九防风险评估 | 对老年人九类主要风险点内容进行评估记录，包括噎食风险、食品药品误食风险、压疮风险、烫伤风险、坠床风险、跌倒风险、他伤和自伤风险、走失风险、文娱活动意外风险、 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 康复治疗评估 | 通过检查长者康复治疗情况，进行对长者进行康复治疗评估记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 营养状况评估 | 依据营养状况评估量表，对长者的身体营养所需进行评估记录。并可设置对应的禁忌饮食标签。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 风险告知书 | 风险告知书记录 | 明确长者存在服务风险后，可选择风险告知书模板，发送告知书至家属端进行风险告知书签字。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 告知书模板 | 可制定风险告知书模板，包括告知书名称、告知书内容、注意事项。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护理服务 | 护理项目 | 支持添加院内护理项目，设置护理项目实施周期和频率。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 护理模板 | 可设置护理等级相应的护理模板，长者选择相应的护理等级，可根据护理模板生成相应的计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务计划 | 根据护理模板生成护理计划，也可针对长者个性化需求，添加长者专属的护理项目。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 护理任务 | 可根据护理计划生成相应的护理任务。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 护理统计 | 以长者和员工为统计视角，统计每位长者和员工每月护理任务完成情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 巡房服务 | 巡房计划 | 根据不同的能力等级设置不同的巡房时间段和间隔时长。并可根据个别长者身体情况进行调整。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 巡房任务 | 根据巡房计划生成巡房任务。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 异常事件处理 | 对巡房过程中的异常事件进行收集和处理记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不良事件 | 紧急告警处理 | 对接智能告警设备，接受设备告警数据，员工端推送提醒告警信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 告警处理记录 | 记录告警信息处理结果，包括告警设备、告警时间、告警地点、处理人、处理结果、处理时间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康管理 | 健康总览 | 不良事件处理 | 对院内长者发生的不良事件进行记录。包括事件名称、事件类型、事件描述、负责人、处理结果。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不良事件统计 | 对不同事件类型的发生次数和频率进行统计。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康主页 | 收集长者健康数据，形成长者健康档案，包括基本信息、健康检测、体检报告、既往病史、就医报告、生活习惯。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体征测量记录 | 记录长者的历史体征测量数据。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内外就医记录 | 对长者内外就医记录进行登记，包括就医时间、就医地点、疾病信息、就诊结果、出院时间、医嘱描述。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体格体检记录 | 记录长者核心的体格体检数据，并支持体检报告上传。包括身高、体重、收缩压、舒张压、血糖、心率、体温、血氧。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 精神状态追踪 | 对长者的异常精神情况进行登记。包括发生时间、发生地点、精神描述、处理结果、跟进人员。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 用药管理 | 应急备用药记录 | 对院内应急备用药进行登记汇总，并可进行应急备用药出库，记录登记入库和出库记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自带药品登记 | 对长者自带药品进行登记入库。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 药品库 | 可进行药品出库，记录登记入库和出库记录明细。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 用药医嘱 | 医护人员根据长者的健康状况和医生开具的处方或医嘱，制定用药计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服药计划 | 基于用药医嘱，为每位长者制定个性化的服药计划。包括姓名、床号、药品名称、剂量、服用时间信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发药单 | 系统自动根据服药计划生成发药单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发药记录 | 记录员工发药信息，包括发药确认人、药品信息、发药剂量、发药时间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 过期提醒 | 根据自带药品和应急备用药登记的有效期，提前一个月进行药品过期提醒。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 药品离院交接记录 | 展示离院长者的自带药品清点移交记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体征测量 | 体征测量记录 | 支持手动或对接健康检测设备（包括健康一体机）对长者的身高、体重、收缩压、舒张压、血糖、心率、体温、血氧信息进行登记。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体征健康分析 | 对长者近期的生命体征数据进行趋势统计。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理 | 计费规则设置 | 计费规则设置 | 支持根据计费规则进行自定义计费设置，包括收费规则，请假规则。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水电抄表 | 抄表记录 | 支持手动抄表录入长者房间水电读数，并生成账单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 账户管理 | 账户充值 | 支持为长者账户进行充值，并保留、打印充值记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 账户退款 | 对充值错误的记录进行退款操作，或对离院长者进行退款注销。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 账单录入 | 账单录入 | 选择费用项、账单备注、账单所属时间，对长者账单进行补录，生成新账单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 费用收费 | 账单生成 | 可根据计费规则生成账单，并对账单进行收费、打印。包括护理费、床位费、伙食费、水电费。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用缴费 | 对生成的账单进行收费和打印凭证。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 离院收费 | 离院收费 | 支持对离院长者进行离院结算，并办理退房。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收费记录 | 历史账单明细 | 记录历史账单明细，包括账单生成时间、收费项、收款金额、收款方式、收款时间、收款人。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 票据管理 | 收费凭证记录 | 对长者的历史收费凭证进行记录和打印。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收费统计 | 每月收费统计 | 统计每月应收汇总、实收汇总、支付方式统计。方便财务进行对账和管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行政管理 | 员工管理 | 入职办理 | 对机构对在职员工进行档案信息管理，包括基本信息、上岗资质、任职情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 离职办理 | 对在职员工进行离职办理，并自动注销相关系统账号。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会议管理 | 会议记录 | 记录会议相关内容，包括会议主题、会议时间、地点、参与人员、会议内容、附件。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效考核 | 月度考核 | 对养老机构不同考核小组的员工月度工作表现进行定期评估。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度考核 | 对养老机构不同考核小组的员工全年工作表现进行全面评估， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 考核项配置 | 配置考核项目标题、考核内容、分值。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 考核小组配置 | 对不同岗位职责的员工进行考核小组分配，并设置考核人。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 员工培训 | 培训发布 | 发布员工培训课程，包括发起人、培训时间、讲师、授课主题、授课内容、参与人员、附件，系统自动签到码。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训签到 | 培训课程开始后，相关员工可扫签到码进行培训签到。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训记录 | 记录培训课程信息和签到情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 活动管理 | 活动月程表 | 可按月、按周展示院内的活动计划。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动发布 | 发布院内的活动，包括活动名称、活动时间、活动地点、活动简介、活动积分相关信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动报名 | 记录院内长者活动报名情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动签到 | 记录院内长者活动签到情况，签到后可给予对于的活动积分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动台账 | 活动结束后，可生成活动台账，记录活动信息、报名情况、签到情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 积分商城 | 发布物品清单，支持通过积分为长者兑换所需物品，并保留兑换记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 积分兑换 | 帮助长者进行积分兑换，记录积分兑换明细。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构微站 | 机构介绍 | 对家属端运营信息进行维护。包括机构介绍、机构照片、入院指南、活动资讯等。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机构照片 | 上传机构的宣传照片。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入院指南 | 上传机构的入院指南信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动展示 | 上传机构的活动宣传信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新闻资讯 | 上传机构的新闻资讯信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 意见反馈 | 意见反馈处理 | 查看家属的意见反馈信息，并进行答复处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公告通知 | 公告发送 | 撰写机构公告，并选择查看对象，包括长者、家属、员工（部门）。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后勤管理 | 用餐管理 | 菜品标签 | 支持对菜品进行标签类型录入，用于长者禁忌饮食、饮食喜好等筛选、统计。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜品库 | 支持上传菜品，并录入菜品所属标签、所用食材及重量。包括菜品名称、菜品介绍、菜品类别、菜品标签、价格。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每周菜单发布 | 发布每周的早餐、中餐、晚餐菜单，可供院内长者和员工进行点餐预约。并将菜单同步到员工端和点餐机。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单点菜品记录 | 记录长者所属单点菜品信息。包括点单长者、菜品、用餐时间、餐段、价格等。支持小票打印。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长者点餐记录 | 记录长者每日菜单（套餐模式）预约信息。包括长者、菜品、预约时间、用餐时间、餐段、点餐员等。并支持小票打印。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 员工点餐记录 | 记录员工每日的预约信息。包括员工姓名、菜品、点餐餐日期、餐段、价格等内容。并支持小票打印。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单点菜品记录 | 记录长者所属单点菜品信息。包括点单长者、菜品、用餐时间、餐段、价格等。支持小票打印。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 买菜统计 | 根据长者和员工每天所点菜品，统计每道菜品的预约菜品总数及所需食材数量。并根据食材所属数量进行采购。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配送统计 | 根据长者所点菜品，自动生成长者餐段菜品配送统计表。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食品安全记录 | 包括厨房剩菜处理记录、食品留样记录、卫生检查记录、餐具消毒记录、厨房清洁记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定资产管理 | 固定资产二维码 | 过为每一项固定资产分配唯一的二维码标签，实现资产的快速识别、追踪。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资产入库 | 将固定资产进行入库，登记资产基本信息，包括资产名称、类型、数量、价格、报修期、图片，并自动生成资产二维码， |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资产盘点 | 定期对固定资产进行盘点，核实资产实物与系统记录的一致性，及时发现并处理差异。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资产借用 | 登记员工借用信息，包括物资信息、借用部门、员工、借用数量、借用原因、预计归还日期信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资产变更记录 | 记录资产在整个生命周期内的所有重要变动，包括借用、维修、报废处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品管理 | 消耗品入库 | 将到货的消耗品进行录入，包括消耗品的名称、规格、数量、供应商信息、采购价格。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品申领 | 员工发起消耗品领用申请，包括领用物资、领用部门、领用人、领用数量、领用时间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品出库 | 根据发起的领用申请，由仓库管理员在确认消耗品的名称、规格、数量、领用人信息无误后，进行出库操作。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品盘点 | 期对消耗品进行盘点，确保库存数量与系统记录一致，及时发现并处理差异。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 库存预警 | 通过设置库存预警阈值，提前发现库存不足或过剩的情况，及时采取措施进行补货或调整。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 过期提醒 | 根据登记的有效期，提前一周进行过期提醒。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品统计 | 按月对消耗品的采购、领用、库存信息进行统计分析。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 智能设备管理 | 设备绑定 | ☆支持对机构智能硬件设备进行入库和绑定，实时管理设备运行状态。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设备监测数据 | 对接智能硬件设备，记录设备产生的历史数据。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设备告警记录 | 对智能硬件设备产生报警信息进行记录。包括呼叫报警，跌倒报警、烟感报警。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水电抄表 | 抄表记录 | 支持手动抄表录入长者房间水电读数，并生成账单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AI快捷输入 | 健康数据录入 | 通过AI技术（文字、语音识别、图像识别等）快速录入老人的血压、血糖、心率等健康数据，减少人工录入的时间和错误率。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水电抄表录入 | 利用AI图像、语音识别技术，自动识别水电表读数，并自动录入系统，提高抄表效率和准确性。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 异常事件录入 | 通过AI语音识别或界面快速录入养老院中发生的异常事件，如摔倒、突发疾病等，并实时通知相关人员进行处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 巡房信息录入 | 通过IC卡或二维码绑定巡房地点，刷卡/扫码自动记录巡房人员的区域、时间以，AI拍照、语音记录巡房过程中的重要信息，确保巡房工作的全面性和及时性。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医护巡视录入 | 通过AI技术记录医护人员的巡视情况，包括巡视时间、医嘱执行情况等，方便后续的医疗质量评估和患者管理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好录入 | 通过文字或AI语音识别或界面快速录入老人的兴趣爱好，为养老院组织活动提供参考，提高老人生活质量。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AI应用 | AI智能补全 | 菜品信息补全 | 根据历史数据和营养学知识，自动补全菜品信息中的缺失部分，如营养成分、热量等，为老人提供更为全面的饮食建议。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医嘱信息补全 | 通过AI技术自动检查医嘱信息的完整性，对于缺失或模糊的部分进行智能补全，确保医嘱的准确性和可执行性。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 照护计划补全 | 根据老人的健康数据和生活习惯，自动补全照护计划中的缺失部分，为照护人员提供更为全面的照护指导。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动信息补全 | 通过AI技术自动检查活动信息的完整性，对于缺失或模糊的部分进行智能补全，确保活动的顺利进行。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公众推文补全 | 在撰写养老院公众号推文时，AI能够根据推文的主题和风格，智能补全文章的内容或结构，提高推文的吸引力和传播效果。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AI智能编排 | 每周菜单编排 | 根据老人的饮食偏好、营养需求和食材供应情况，AI能够自动编排每周的菜单，确保饮食的多样性和营养均衡。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每月排班编排 | 根据养老院的工作需求和人员情况，AI能够自动编排每月的排班计划，确保工作的连续性和人员的合理安排。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 活动室资源编排 | 据活动计划和资源使用情况，AI能够自动编排活动室的使用时间，确保资源的充分利用和活动的顺利进行。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 照护计划实施编排 | 根据老人的照护需求和照护人员的工作安排，AI能够自动编排照护计划的实施时间和内容，确保照护工作的有序进行。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AI智能分析 | 历史评估对比分析 | 对老人的历史评估数据进行对比分析，发现老人的健康状况变化趋势和潜在问题，为医疗护理提供参考。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 体征数据对比分析 | 对老人的体征数据进行对比分析，如血压、血糖等，发现异常数据和潜在的健康风险，及时采取措施进行干预。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 康复对比分析 | 根据老人的康复数据和康复计划，分析康复效果和存在的问题，为康复治疗和护理提供参考。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 照护对比分析 | 对照护计划的执行情况和老人的健康状态进行分析，评估照护效果，发现照护中存在的问题和不足，提出改进建议。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 营养膳食分析 | 对老人的饮食数据进行营养分析，评估老人的营养摄入情况和健康状况，为饮食调配提供参考。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 心理健康趋势分析 | 根据老人的心理健康评估数据和日常行为表现，分析老人的心理状态和潜在问题，为心理干预提供参考。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统设置 | 房间管理 | 创建管理院内所有的房间信息，包括房间的楼宇、楼层、房间号、容纳人数、占用状态、房间类型（单人间/双人间/多人间、面积。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 床位管理 | 创建管理院内所有的床位信息，包括床位的位置、类型、价格基础信息设置、床位类型（自理、护理、认知障碍）。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护理等级设置 | 管理护理的等级、名称、价格基本数据。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 用户管理 | 添加系统用户信息，选择所属角色、部门、联系方式、系统账号密码 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门管理 | 添加机构相关部门信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 角色管理 | 添加设置每个角色的权限范围，便于权限的统一管理和变更。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 呼叫中心运营服务系统 | 呼叫运营服务 | 业务受理 | 电话呼入弹屏 | 来电时，根据来电号码信息匹配到相应的用户，屏幕上自动弹出来电用户的信息。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 快捷受理派单 | 根据需求，选择老人与服务类型后，选择居家业务部的服务人员后点击派单即可。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接单提醒 | 话务员派单后，系统自动发送短信和微信消息多渠道提醒服务人员接单。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工单溯源 | 查看所有工单信息，点击查看某个工单的详情、进度等，支持运营人员随时对服务进行电话回访。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 话务转接 | 当前话务员不能独立处理来电问题时，可选择转接号码，寻求其他话务员的帮助。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三方通话 | 呼叫系统接听界面对接第三方系统，如120,119等，支持用户、客服与其他机构进行三方通话。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 短信发送 | 通话结束后自动将通话信息记录已短信形式发送给来电号码。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回访投诉 | 服务回访与投诉记录，投诉表扬流程处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自动拨号 | 根据来电老人的电话自动匹配该家属的联系方式，点击实现自动拨号。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工单管理 | 工单列表 | 查看所有工单信息，点击查看某个工单的详情、进度等。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工单回访 | 运营人员可以随时对每个服务进行电话回访并做相对于的回访记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 报表分析 | 业务报表 | 统计汇总业务类报表信息，包扩了坐席呼入呼出、坐席满意度、话务量等报表，可以按照日期、客户类型、结案状态等类型去筛选 |  |  |
|  |  |  |  |  | 员工端（APP） | 消息助手 | 消息通知 | 支持接受报警消息，并进行消息提醒，为护理人员展示报警信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接待管理 | 入住管理 | 支持长者入住全流程操作，并对已入住的长者信息进行查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 访客管理 | 查看已登记的历史访客信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 离院管理 | 进行长者的离院流程，并对已离院的长者信息进行查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务管理 | 护理服务 | 护理员查看长者护理服务项，选择完成任务，并进行语音、图片、文字记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常巡房 | 巡房人员查看巡房任务进行日程巡房，并记录长者巡房情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康监测 | 链接健康监测设备，对长者生命体征数据进行录入，并形成相应统计分析图。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长者点餐 | 支持护理员为长者进行点餐，上传点餐记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 活动管理 | 活动发布 | 新增院内活动，为长者进行活动报名、签到，帮助长者获取积分，形成活动台账。并可帮助长者进行积分商品兑换。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 报名/签到 | 帮助长者进行活动报名和签到。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 活动回访 | 活动结束后对长者进行回访。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 积分兑换 | 帮助长者进行积分查询和积分兑换。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后勤管理 | 食品留样 | 后厨人员每日新增食品留样、查看留样记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水电抄表 | 对每个房间的水电表进行每月抄表，并支持水电班更换。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物资申领 | 支持员工对所需消耗品/固定资产进行申领，并由部门主管进行审批。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品管理 | 支持手动或扫商品条形码进行入库操作，对员工申领的物资进行出库，定期进行消耗品盘点。对已过期或即将过去的消耗品进行提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定资产 | 支持手动登记物资信息，并对进行扫物资码出借、归还、盘点、资产状态变更、查看资产信息操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 员工管理 | 员工培训 | 支持员工查看自己的相关培训课程，并进行扫签到码培训签到。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 院长助手 | 运营数据分析 | 动态更新分析养老机构运营数据，包括机构营收、出入院分析、长者分析、员工分析，为养老机构相关决策提供数据支撑。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家属端（部署公众号） | 首页 | 院内公告 | 支持家属在线查看院内发布的公告。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机构信息 | 展示机构详情简介和入住说明。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新闻咨询 | 展示院方发布的新闻咨询信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 精彩活动 | 展示院内的活动信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 长者中心 | 基本信息 | 展示长者在养老机构的基本信息，包括姓名、性别、年龄、入住日期、房间号、紧急联系人。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康档案 | 展示长者在养老机构的健康档案，包括长者的病史、过敏史、用药记录、体检报告。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 体征检测记录 | 展示长者的生命体征数据，如心率、血压、血氧、血糖、体温。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 照护记录 | 展示养老机构提供的护理服务情况的详细记录，包括服务项目、服务时间、服务人员、服务照片。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 意见反馈 | 家属可向养老机构提出意见和建议，以便养老院不断改进服务质量。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 费用缴费 | 支持家属查看长者的费用信息，并进行微信支付在线缴费。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 居家服务管理PC端 | 长者档案管理 | 老人档案列表 | 根据老人状态（正常、暂停、停止）展示已经审核准入居家服务补贴的老人档案信息，包括老人姓名、性别、身份证号、出生年月、年龄、民族及地址、紧急联系人、账户情况内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂停服务 | 若老人因自身因素暂时无法接受居家上门服务，支持将老人服务状态变更为暂停服务并记录暂停原因及附件说明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 恢复正常服务 | 老人已恢复可接受服务的情形下，支持将老人服务状态变更为正常服务，并填写恢复正常的原因及附件说明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 停止服务 | 若老人因去世、政策不符或主动放弃居家养老服务补贴的，支持将老人服务状态变更为停止服务，并填写停止服务的原因及附件说明，系统停止每月发放补贴 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 员工管理 | 员工管理 | 对服务员和站长分开管理，可新增、修改员工信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号码、服务街道、镇，服务项目等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务工单 | 服务工单列表 | 根据工单状态展示工单列表，包括全部工单、正常工单、异常工单、作废工单、取消工单、，呈现工单服务长者姓名、身份证号码、服务项目、服务人员、服务开始时间、服务结束时间、服务照片、服务资金/工时、服务位置信息、工单状态信息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务工单作废 | 若服务商发现工单存在异常情况认定为无效工单不予结算，则可将该工单进行作废，作废的工单已产生的费用自动退回老人账户 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务工单转异常 | 对于正常工单，若经服务商管理人员验证该工单存在异常情况，则将该工单转为异常工单 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务工单补录 | 若因服务时无法正常记录服务情况，支持服务后补录服务工单，补录的服务工单需经民政审核，民政审核通过后自动变更为正常工单 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 统计分析 | 员工工时统计 | 根据员工维度统计每位服务员已服务的总时长，支持筛选时间范围 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 员工服务内容统计 | 根据员工维度统计每位服务员已服务的服务项目及次数、服务时长、补贴服务金额及自费服务金额 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （上门）服务人员移动端 | 接单提醒 | 接单通知 | 运营人员派单后，系统支持自动发送短信、微信消息和电话多渠道提醒服务人员接单，使服务人员能及时对工单进行处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开始服务 | 扫长者码 | 服务人员上门为老人做服务，扫描老人家中的长者码开始做服务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 选择老人档案 | 服务人员上门为老人做服务，选择老人档案开始做服务，支持搜索老人姓名 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务过程记录 | 选择服务项目 | 服务人员可选择一个本次的服务项目并开始服务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上传服务照片 | 服务人员在服务过程中需要现场拍摄并上传服务照片 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上传服务录音 | 服务人员在服务过程中可以现场录制并上传录音 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上传服务说明 | 服务人员在服务过程中可以填写服务情况说明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务统计 | 全部工单 | 服务人员可查看自己完成的全部工单汇总情况及工单详情 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 本月工单 | 服务人员可查看自己本月完成的工单汇总情况及工单详情 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机构消防安全移动端 | 任务生成 | 待整改事项 | 待整改事项包括日常巡查以及巡检过程中发现异常的现象，系统自动生成待整改清单，工作人员可一键完成整改。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次性任务 | 一次性任务包括制度的完善、岗位职责的设定、岗位责任书的签署等，工作人员只需完成一次即可。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每日任务 | 每日任务包括日间巡查、值班打卡等，工作人员需要按照每日按照要求去完成。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 月度/年度任务 | 月度/年度任务包括每月防火检查、应急疏散预案演练上传等，系统根据每项任务的周期要求，自动生成周期性任务。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 任务执行 | 消防安全责任人/管理人/部门负责人设定任务 | 对机构消防安全各类管理人员的岗位职责进行设定，设定完成后会激活任命书/责任书任务。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 任命书/责任书签署任务 | 支持员工通过移动端上传自身的责任书/任命书文件。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 规章制度任务 | 支持对消防安全管理制度、消防安全操作规程等文件进行统一管理。管理人员可在移动端上查看哪些制度未完善的，上传对应的规章制度任务，对于已完善的制度文件，可以直接在移动端上查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年检合同/维保合同任务 | 对年检/维保合同信息进行维护，包括单位名称、单位社会信用代码、合同开始时间、合同结束时间、合同上传等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常检查任务 | 机构工作人员每月可对防火、安全疏散设施、用电、用火、用气、装修装饰、高风险设施等内容开展日常检查。记录检查时间、检查结果（符合、不符合）、检查人员等信息，对于检查不合格的记录，工作人员需要进行整改处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火巡查任务 | 1.支持对机构内部的点位进行一键巡查，若设备有异常情况可通过手机端上报，需记录异常情况说明及照片。 2.若巡查的设备未记录在册，则员工可进入设备信息补充页面，填写点位名称、类型等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 隐患整改事项 | 对于日常检查、防火巡查、民政检查、智能终端发现的隐患问题进行整改记录，整改记录内容包括整改描述、整改照片、整改人、整改时间等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 值班打卡任务 | 员工可通过移动端进行每日值班打卡。打卡记录打卡时间、打卡人员，每位员工可查看各自的值班打卡记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 教育培训任务 | 管理人员可对机构内部的教育培训台账进行统一管理。包括了全体员工消防安全培训、上岗前消防安全培训、经常性消防安全业务培训、老年人消防安全培训。培训台账包括培训主题、培训类型、培训内容、培训人、培训日期、培训照片等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 演练记录任务 | 管理人员可对每年的应急疏散演练进行记录。记录台账包括演练主题、演练日期、总指挥人、参与人员、演练文件、演练照片。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防安全报告任务 | 支持管理人员通过移动端上传各类消防安全报告。包括消防安全评估报告、消防设施检测报告、建筑电气消防安全检测报告等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机构消防安全PC端 | 首页 | 首页 | 消防安全数据看板，呈现机构关于消防安全的主要数据汇总，包括机构得分、任务总数、未完成任务、在线设备、离线设备、未整改隐患数据，并且以日历的方式呈现机构每日得分情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 任务中心 | 任务中心 | 管理人可在任务中心查看机构所有任务的完成情况。通过任务看板可完成对任务大类、完成情况、任务周期的筛选。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防火巡查/检查 | 巡查点位 | 对机构内部的所有点位进行统一管理，包括点位编号、点位类型、单位名称。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火巡查 | ☆对机构内部所有的防火巡查记录进行统一管理，记录每次点位巡查打卡信息，管理人员可以查看到每个点位每次的巡查记录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防火检查 | 对机构内部的防火检查内容进行管理。记录检查时间、检查结果（符合、不符合）、检查人员等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隐患整改 | 整改记录 | 管理机构内部对日常检查、防火巡查、民政检查、智能终端发现的隐患问题进行整改的整改记录，整改记录内容包括整改描述、整改照片、整改人、整改时间等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台账管理 | 教育培训台账 | 对机构内部的教育培训台账进行统一管理。包括了全体员工消防安全培训、上岗前消防安全培训、经常性消防安全业务培训、老年人消防安全培训。培训台账包括培训主题、培训类型、培训内容、培训人、培训日期、培训照片等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防演练台账 | 管理机构内部每年的应急疏散演练台账。台账内容包括演练主题、演练日期、总指挥人、参与人员、演练文件、演练照片。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 考评奖惩台账 | 管理机构内部消防安全考评奖惩台账，台账内容包括奖惩日期、对象、类型、内容、奖惩金额、照片等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维保年检管理 | 消防安全报告 | 对各类消防安全报告进行统一管理。包括消防安全评估报告、消防设施检测报告、建筑电气消防安全检测报、消防设施维保报告等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 日常管理 | 日常检查 | 对机构内部用电、用火、用气、装修装饰、高风险设施等检查内容进行管理。记录检查时间、检查结果（符合、不符合）、检查人员等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 油烟管道清洗记录 | 管理机构油烟管道清洗记录，记录内容包括清洗维保名称、维保日期、维保公司、维保人姓名等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设施/器材管理 | 设施管理 | 对机构内部的所有设施进行统一管理，包括设施状态、设施类型、设施名称、设施编码、设施位置、设施生产日期。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 器材管理 | 对机构内部的所有器材进行统一管理，包括器材状态、器材类型、器材名称、器材编码、起擦位置、器材到期日期。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能终端 | 设备管理 | 获取机构消防设备信息，包括设备名称、设备编号、设备分类、设备在线状态、设备所属位置等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预警处理记录 | 汇总设备报警记录，包括报警设备、消警状态、报警时间等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 值班打卡 | 每日值班记录 | 对消防工作人员的每日值班记录进行管理，值班人、值班打卡时间等内容。 |  |  |  |
| 30 |  | 巡楼机器人 |  |  | 设定机器人巡查路线，机器人可代替人工进行每2小时巡查任务。到达指定点位，上传巡查点位视频以及记录点位到达时间。完成点位巡查任务。 1、传感器类型 1/2.8” Progressive Scan CMOS； 2、快门自适应； 3、镜头：水平视场角: 56°，垂直视场角 80°； 4、日夜转换模式：ICR 红外滤片式； 5、俯仰云台控制：稳定角度＋20°；可控角度-5°~+45°； 6、运动速度 低运动速度：0.3m/s（前进），25°/s（旋转）； 中运动速度：0.6m/s（前进），50°/s（旋转）； 高运动速度：0.9m/s（前进），75°/s（旋转）； 7、抖动抑制：俯仰抖动抑制：±25° 8、WIFI：支持 9、数据上传：支持 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 31 |  | 用户信息传输装置 |  |  | 消防专用设备，同步传输消控主机所有报警信息，故障信息，联动信息等全部主机信息。 1、采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 2、 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, 3、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 4、 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 6、 值班查岗：支持值班查岗功能； 7、1路开关量输入，2路常开输出 8、 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 9、支持存储至少10000条日志。 10、提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 11、 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 12、交流输入电压 220V 50Hz 13、直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 14、工作温度 0℃～+50℃ 15、工作湿度 ≤95%RH |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 32 |  | 无线远程液位采集终端 |  |  | 对机构内消防水池/消防水箱液位状态进行实时采集、传输、历史数据记录和报警预警。 1、通讯方式：4G通讯方式 2、电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年 3、测量范围：0~5M 4、响应时间：≤6mS 5、功耗：≤1.2mA 6、测量精度：±0.5%FS 7、过载压力：300%FS 8、爆破压力：600%FS 9、温度漂移：0.3%FS 10、零点漂移：0.2%/年 11、工作温度：-20~70℃ 12、工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 13、防护等级：IP68(含防雨罩) 14、重量：580g 15、安装方式：壁挂式 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 33 |  | 无线远程压力采集终端 |  |  | 对机构内消防水压状态进行实时测量、传输、历史数据记录和报警预警。 1、通讯方式：4G通讯方式 2、电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年 3、测量范围：0~2.5MPa 4、响应时间：≤6mS 5、功耗：≤1.2mA 6、测量精度：±0.5%FS 7、过载压力：200%FS 8、爆破压力：500%FS 9、温度漂移：0.3%FS 10、零点漂移：0.2%/年 11、工作温度：-20~70℃ 12、工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 13、防护等级：IP68(含防雨罩) 14、重量：400g 15、安装方式：壁挂式 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 34 |  | 人员离岗识别 |  |  | 识别消控室值守人员的离岗情况。支持当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警。 1、智能摄像机，NTC感温，4G 2、新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 3、支持AI智能检测：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别 4、采用高亮三色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 5、最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，并可输出实时图像 6、支持30m红外补光 7、支持3D数字降噪，支持数字宽动态 8、支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 9、支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 10、1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲 11、支持OSD报警事件叠加 12、支持萤石云平台接入 13、支持PoE供电，布线简单 14、支持DC12V（1W）外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 15、支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出 16、IP67级别防尘防水 17、最大图像尺寸：2688×1520 18、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 19、主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720) 20、子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 21、最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON） 22、镜头 ：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31° 23、图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 24、调整角度：水平: 0° ~ 360°；垂直: 0° ~ 70°； 旋转: 0° ~ 360° 25、宽动态范围：数字宽动态 26、快门：1/25 ~ 1/100,000 s 27、日夜转换模式：ICR红外滤片式 28、图像增强：背光补偿，3D数字降噪 29、SVC编码：H.264，H.265 30、H.265编码类型：Main Profile 31、H.264编码类型：Main Profile/High Profile 32、主码流视频压缩标准：H.265;H.264 33、子码流压缩标准：H.265;H.264 34、视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 35、通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 36、智能报警：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵、越界侦测 37、异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 38、WEB配置：支持web预览，配置，参数导入/导出 39、存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 40、支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP 41、接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ 42、功耗：有线：≤10W 43、4G：≤12W 44、最远补光距离：30米 45、配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 46、安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 47、感温方式：热敏电阻 48、高温报警：支持 49、测温范围：-20℃~120℃ 50、报警指示灯：红色：报警 51、绿色：正常运行 52、黄色：故障 53、烟火检测：支持 54、温度异常检测：支持高温/差温报警 55、测温精度：±3℃（在无风恒温环境，上电1小时） 56、屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域 57、远程消音：支持 58、报警接口：2路报警输入，2路报警输出 59、音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器 60、支持语音对讲 61、辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W 62、通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 63、电源：DC9~30V 64、PoE：IEEE802.3at CLASS 4 65、使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) 66、外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm 67、重量：407g 68、执行标准：Q/HKD 006-2019 69、防护等级：IP67 70、通讯方式：4G： 71、LTF TDD：支持BAND 34/38/39/40/41 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 35 |  | 蓝牙信标 |  |  | 配合胸卡完成日常巡检 1、产品尺寸：48*17mm 2、防水等级：IP65（默认），支持 IP68（加防水垫圈） 3、电池型号：纽扣锂锰电池 4、电池容量：1000mAh 5、发射功率：-20~+4bBm，默认0dBm 6、广播频率：100ms~10s，默认500ms 7、支持设备：IOS 7.0及以上，Android 4.3及以上 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 36 |  | 巡检手持机 |  |  | 手持式巡检设备，完成消防日常巡检、隐患上报等工作。 1、操作系统：Android 11.0及以上 2、CPU：8核 2.0GHz主频 3、存储：RAM 4GB + ROM 64GB 4、SIM接口：Nano SIM*2（双卡双待） 5、存储扩展：TF卡，最大支持512GB 6、电池容量：4500mAh 7、待机时间：大于500小时 8、定位：内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 37 |  | 智能安全用电采集终端(整套) |  |  | 设备支持电压、电流、漏电、温度的实时采集、传输、以及报警预警。 1、功能高度集成，多种功能检测，支持联动机制 2、端口类型丰富，合理复用，支持开关量输入/输出 3、支持断电报警，断零报警 4 、多种通讯方式，适应不同建筑场景传输需求 5、无线传输模块单独集成，换卡更方便 6、导轨安装，拿取方便 7、支持接入新一代用电精灵32个 8、满足GB14287.2和GB14287.3标准 9、支持设备远程升级 10、支持启动气溶胶，实现防灭一体化解决方案 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 38 |  | 温度传感器 |  |  | 1、探测器种类：NTC热敏电阻 2、测量范围：-40℃～150℃ 3、精度：1% 4、工作温度：-50℃～260℃ 5、传感器线长：1m |  |  |  |  | 3 | 个 |
| 39 |  | 过线电流传感器 |  |  | 1、额定频率 50/60 Hz 2、工作温度 -20℃~70℃ 3、相对湿度 ≤90% 4、额定一次电流 0-200A 5、额定二次电流 0-40mA 6、额定负荷b R 20Ω 7、准确级 0.5 8、交流耐压 9、一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 10、飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc |  |  |  |  | 3 | 个 |
| 40 |  | 剩余电流互感器 |  |  | 1、过线孔径：φ65mm 2、检测对象：剩余电流 3、额定输入：0-1A 4、额定输出：0-0.5mA 5、精度等级：0.5 6、工作温度：-25℃～+70℃ 7、工作湿度：≤85%RH 8、输出连接：端子或屏蔽双绞线 9、安装方式：螺丝固定 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 41 | 文体娱乐设备 | 发泄屋设备 |  |  | 含：硅胶宣泄人*1，宣泄立柱*1，充气三角怪兽*1，充气猫头鹰*1，保龄球柱*1，充气速度球*1，毛绒棒*2，花朵宣泄棒*1,惨叫鸡*1，惨叫猪*1，宣泄手套大号*2，宣泄手套小号*1，宣泄壶*1，羊角宣泄球*1，涂鸦墙及配件*1，宣泄挂图-pvc*4，宣泄棒*2，PVC表情面具*8，人面球*4，电动气泵*1，手动气泵*1，打气筒*1 |  |  |  |  | 1项 | 套 |
| 42 |  | 娃娃机 |  |  | 1、尺寸：800*850*1960 mm 2、材质：木箱、亚克力、吸塑 3、功率：80W 4、重量：80KG 5、玩家数量：1 6、游戏玩法：1.投币：获取相应的币种进行投币，投币成功后即可开始游戏。2.抓取娃娃：投币成功之后，摇动摇杆即可控制天车机械抓进行游戏，对准机台内的娃娃之后，按开始爪子就会进行抓取动作，如果抓不到娃娃，游戏结束；如抓到娃娃，天车自动到洞口，掉落娃娃，玩家从礼品口获得娃娃。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 43 |  | 弹珠娱乐岛 |  |  | 1、尺寸：450*600*1370 mm 2、材质：钣金、吸塑、亚克力 3、功率：15W 4、重量：30KG 5、玩家数量：1 6、游戏玩法：1，投入代币，机器启动，按下开始按键。 2，玩家打出击球杆，控制力度，击打弹珠防止弹球落入洞口. 3，当弹珠顺利通过奖励积分通道即可获得相应的积分。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 44 |  | 打地鼠机 |  |  | 1、尺寸：610*560*1030 mm 2、材质：吸塑、亚克力 3、功率：120W 4、重量：35KG 5、支持玩家数量：2 6、游戏玩法：投入代币后，可以手握大锤子，用锤子敲起从洞口冒出的老鼠，敲钟一个老鼠就可以获得分数，两个人玩时，还可以进行PK大赛。 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 45 |  | 投篮机 |  |  | 1、尺寸：1000*2450*2280 mm 2、材质：五金、亚克力、贴纸 3、功率：100W 4、重量：200KG 5、玩家数量：1 6、功能：LED显示屏 7、显示时间和分数 8、玩法：投币后自动落球:花样投球多人联机比赛 9、游戏共4关，每关的游戏时间/得分可设置调整难度，每个关卡得分机制不同 10、游戏结束后，投篮机自动关球。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 46 |  | 格斗机 |  |  | 1、尺寸：800*800*1650 mm 2、材质：钣金机身、吸塑按钮 3、功率：120W 4、重量：40KG 5、支持玩家数量：2 6、操作说明：1. 投入足够代币开始游戏。 2. 选择游戏模式 3. 选择游戏人物 4. 不同人物角色会有不同的出招方式，需玩家使用正确的操控顺序出招和连招。 5. 血条清空或者在限定时间内血条较短者为败方。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 47 | 康复设备及辅具器材 | 医用治疗车 |  |  | 防碘伏不锈钢材质，静音轮带刹车，双层双抽屉。高86cm，长60cm，宽40cm |  |  |  |  | 4 | 台 |
| 48 |  | 医用电子血压计HBP-1120 |  |  | 1‌、测量方式：示波法（上臂式），使用袖带进行测量。 2、测量范围： 3、压力：0-299 mmHg（0-39.9 kPa） 4、脉搏数：40-180次/分钟 5、精度： 压力：±3 mmHg以内（±0.4 kPa以内） 脉搏数：±5%以内 6、电源：4节AA电池或使用专用AC适配器。 7、记忆功能：可存储多组测量数据。 8、适用臂围：通常为22-32cm（具体以产品说明为准）。 9、显示屏：LCD显示，清晰易读。 10、其他功能：自动关机功能、血压水平分类显示（根据WHO标准）、不规则脉搏检测 |  |  |  |  | 12 | 台 |
| 49 |  | 血压计-听诊器保健盒 |  |  | 1、测量范围： 0-40kPa(0-300mHg) 2、最小分度值： 0.5kPa（2mmHg） |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 50 |  | 制氧机 |  |  | ‌1、氧流量范围：1-7升/分钟，用户可根据需求调节。 2、氧浓度：93%±3%。 3、功率：约370W。 4、噪音水平：≤55分贝。 5、工作压力：0.04-0.07MPa。 6、电源：220V/50Hz。 7、净重：约26kg，便于移动和安置。 8、外形尺寸：约56cm×35cm×60cm。 9、适用人群：适合需要长期氧疗的患者，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者。 |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 51 |  | 吸痰机 |  |  | 1、携带类型：手提式 2、使用人群：成人 3、工作噪声： ≤65dB(A) 4、最大负压值： 85kPa±10kPa 5、负压值调节范围： 20kPa-最大负压值 6、自由空气流量：≥15L/min 7、储液量：1000mL 8、净重：4.0kg 9、产品尺寸：280*196*285mm 10、特征分类：高负压/低流量 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 52 |  | 听诊器(多功能听诊器) |  |  | 1、材质：全铜听头，设计精美，灵敏度高 2、耳环弹力： 两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 3、耳环弹性： 两耳塞拉开300mm,1分钟后恢复，变形不大于10mm |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 53 |  | 医用阴凉冰箱 |  |  | 1、容积：≥300升，适合储存药品、疫苗等医用物品。 2、温度范围：2℃-8℃，满足医用冷藏需求。 3、控温精度：±1℃，确保温度稳定。 4、电源：220V/50Hz，适合常规电源环境。 5、制冷方式：压缩机制冷，高效节能。 6、材质： 内胆：抗菌材料，易于清洁。 外壳：优质钢板，耐用防锈。 7、显示与控制： 数字温度显示，清晰直观。 微电脑控制，操作简便。 8、安全功能： 超温报警功能，温度异常时及时提醒。 断电保护功能，防止数据丢失。 9、环境适应性： 工作环境温度：通常为10℃-32℃。 相对湿度：≤80%。 10、重量：约60-70kg（净重），具体以实物为准。 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 54 |  | 手动轮椅车 |  |  | 1、材质：铝合金或钢管，轻便且坚固 2、承重：约100-120公斤 3、座椅宽度：常见为42cm、44cm、46cm等 4、折叠方式：可折叠设计，便于携带和存放 5、轮胎类型： 前轮：实心或充气小轮 后轮：大尺寸充气轮 6、刹车系统：手刹或驻车刹车 7、脚踏板：可翻转或拆卸 8、扶手：固定或可拆卸 9、净重：约12-15公斤（铝合金款更轻） 10、颜色：常见为黑色、蓝色或灰色 11、其他功能：可调节腿托、防滑手推圈、安全带 |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 55 |  | 紫外线消毒灯 |  |  | 1、材质： 钢制，喷塑型（双管） 2、配置： 石英管(30W×2根) 3、款式： 移动式 4、紫外线波长： 253.7mm 5、电源电压： AC220V(50HZ) 6、灯臂调节角度： 0-135°(简易型360°） 7、定时范围： 0~60分钟（IISG型），机械定时0~99分钟，电子定时III型（PW） 8、灯管辐照度： ≧90μw/cm² 9、灯管：30W*2 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 56 |  | OT综合训练工作台 |  |  | 操作台184cm×98cm×93cm，左右操作台面44cm*34cm*2cm,后操作面板97cm*34cm;组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 57 |  | 电动起立床 |  |  | 尺寸：222×112×213cm,床面高度52cm，床面宽度61cm，床面角度转动范围0°～90°，额定负载135kg，平均角速度1.25°/S，输入功率120VA。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 58 |  | 平行杠（配矫正板） |  |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm； 2、两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm； 3、扶手杆直径：φ38mm； 4、脚踏板安全工作载荷：100 kg； 5、矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：150。 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 59 |  | 训练用阶梯 |  |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800mm×1360mm； 2、梯面高度：100mm、120mm； 3、扶手高度调节范围：0～310mm； 4、阶梯踏板安全工作载荷：100㎏。 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 60 |  | 下肢功率车 |  |  | 1、外形尺寸：1630mm×760mm×1250mm 2、阻尼调节档数：8档 3、额定承载：1500N 4、机器净重 57.80KG |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 61 |  | 红外线治疗器 |  |  | 1、适用治疗板直径：166mm； 2、电源输入：AC 220V 50Hz； 3、功率： 250VA； 4、支臂伸缩范围：0-78cm； 5、电源盒升降范围：0-60cm； 6、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 7、波普范围：2μm-25μm； 8、定时范围：0-60分钟； 9、工作寿命：＞2000小时。 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 62 |  | PT训练床 |  |  | 1、1920mm*1230mm*480mm, 床面高度480mm 2、材质：优质钢材，优质海绵，木板，皮革 3、承载：最大承载能力135kg |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 63 |  | 中医理疗床 |  |  | 1、尺寸：2000mm×620mm×660mm 2、材质：优质钢材，白色喷塑不掉漆，优质海绵，木板，皮革 3、承载最大承载能力135kg |  |  |  |  | 2 | 张 |
| 64 |  | 站立架（双人） |  |  | 1、外形尺寸(长x宽x高):1420mm×600mm×1100mm 2、肘部垫宽度:50mm 3、肘部垫额定承载:500N 4、绑带额定承载:1000N 5、脚踏板额定承载:2000N |  |  |  |  | 3 | 件 |
| 65 |  | 沙盘游戏 |  |  | 1、展示架尺寸：高度160cm*宽度80cm*深度30cm 2、沙盘桌尺寸：宽度57cm*长度72cm*高度68cm 3、包含：1000件沙具+6架展示架（9层）+1台沙盘桌+20斤沙 4、沙具包含种类：人物类，动物类，植物类，建筑类，家具生活类，交通运输工具类，食品类，自然物，其他感知/认知功能训练 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 66 |  | 配药房货架 |  |  | 规格mm：2000*1500*460 一、主要材料说明： 1、C 型结构立柱及各层隔板组成；立柱 50mm*50mm 方管、方管钢板壁厚≥1.5mm；层板为 ≥1.0mm 厚优质电解钢板； 2、表面抑菌粉末静电喷涂处理； 二、结构/配件： 1、结构：层板高度可调，加加强筋，底层及顶层隔板：每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2 个，中间分层隔板每块隔板加设承重固定加强筋不少于 2个，采用连接螺栓固定，定于 C 型结构立柱上下方，承重力强，不变形，有厚重感；整体焊接后打磨抛光处理无明显焊疤、毛刺；采用活动挂架板的方式固定到 C 型结构立柱上，需具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；整体可拆装式，组装后连接牢固、整体性较好。背面安装铝塑板背板。 2、配件：优质五金配件； |  |  |  |  | 8 | 件 |
| 67 |  | 适老体重秤 |  |  | 1、等级：III级分度数n＝3000 2、输入信号：1.0～2.0 mV/V 3、A/D转换速度: 40次/秒 4、A/D分辨码：30万 5、电压：220V 50HZ 6、内装：6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时 7、工作温度：-10℃～40℃ 8、工作湿度：＜85%RH 9、最大称量：300KG 10、精度：100G 11、称台尺寸外径1m*1m（内径0.8*0.8m），扶手顶部离地60cm 12、材质选择：碳钢材质。 |  |  |  |  | 1 | 件 |
| 68 | 其他产品 | 三件套 |  | 床笠（120*200+8cm高） | 材质：100长绒棉，纱织密度40S*40S/128*68印花染色贡缎面料，200T,工艺要求：无异味，甲醛含量（mg/kg）≤75，床笠式做法，车水洗商标，无拼接，缩水率4%之内。花色可定制。 |  |  |  |  | 250 | 件 |
|  |  |  |  | 床笠（180*200+8cm高） | 材质：100%长绒棉，纱织密度40S*40S/128*68印花染色贡缎面料，200T,无异味，甲醛含量（mg/kg）≤75；工艺要求：床笠式做法，车水洗商标，无拼接，缩水率4%之内。花色可定制。 |  |  |  |  | 50 | 件 |
|  |  |  |  | 枕套（55*85cm） | 材质：100%长绒棉，纱织密度40S*40S/128*68印花染色贡缎面料，200T，工艺要求：双针线，无绑带，车水洗商标，缩水率4%之内。无异味，甲醛含量（mg/kg）≤75。花色可定制。 |  |  |  |  | 300 | 件 |
|  |  |  |  | 被罩（190*230cm） | 材质：100%长绒棉，纱织密度40S*40S/128*68印花染色贡缎面料，200T，工艺要求：双针线，口卷5cm，底部开口，无绑带，车水洗商标，缩水率4%之内。无异味，甲醛含量（mg/kg）≤75。花色可定制。 |  |  |  |  | 250 | 件 |
|  |  |  |  | 被罩（240*250cm） | 材质：100%长绒棉，纱织密度40S*40S/128*68印花染色贡缎面料，200T，工艺要求：双针线，口卷5cm，底部开口，无绑带，车水洗商标，缩水率4%之内。无异味，甲醛含量（mg/kg）≤75。花色可定制。 |  |  |  |  | 50 | 件 |
| 69 |  | 纱窗 |  |  | 1、金刚网材质：304不锈钢丝筛网 2、铝材材质成分：铝合金，符合相关国家标准。主要合金元素（像硅、镁、锰、铜等）的含量需严格控制，保证铝合金有足够的强度和耐腐蚀性。 3、把手材质：铝合金，符合相关国家标准。主要合金元素（像硅、镁、锰、铜等）的含量需严格控制，保证铝合金有足够的强度和耐腐蚀性。 4、包含现场尺度精准测量与施工。 |  |  |  |  | 980 | 平方 |
| 70 |  | 窗帘 |  | 窗帘布 | 1、材质：100%聚酯纤维 ⑴织物密度及纱线线密度：经密≥680根/10cm，纬密≥580根,厚度：≥0.68mm以上 ⑵门幅:3.2米 ⑶成品克重：680/m以上 ☆⑷遮光率：≥60% 2、异味：无； 3、甲醛含量：甲醛含量/mg/kg：≤120mg/kg 4、PH值：4-9； 5、可分解致癌芳香胺染料：可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg 6、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 7、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 8、耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级； 9、耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级； 10、耐唾液色牢度（变色、沾色）：≥3级； 11、可萃取的重金属：符合国家标准 12、致敏性分散染料：禁用； 13、含现场精准测量与施工。 14、阻燃：阻燃B1级（氧指数≥32%;摧毁长度：纵向≤150mm，横向≤150mm；续燃时间：纵向≤5s，横向≤5s；阴燃时间：纵向≤5s，横向≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉未点燃） |  |  |  |  | 2779 | 米 |
| 71 |  |  |  | 卷帘 | 1、面料成份:100%聚酯纤维（涂层除外） （1）面料厚度:±0.35mm （2）面料经纬:48Warp,46Fil （3）面料克重:±320g/m2 （4）面料幅宽:2.0M/2.3M （5）面料色牢度:≥3 2、制头技术要求(万向制头) 3、含现场精准测量与施工。 |  |  |  |  | 412 | 平方米 |
| 72 |  |  |  | 隔断医用帘 | 1.100%聚酯纤维 2.克重(g/m):2200； 3.耐水色牢度(级):变色≥4,沾色≥4 4.耐干摩擦色牢度(级):湿摩擦≥4 5.耐皂洗色牢度(级):变色≥4,沾色≥3 6.耐光色牢度(级):变色≥4 7.水洗尺寸变化率(%):经向、纬向±1； 8.屡次洗涤后隔帘布网状不断裂脱落； 9.甲醛含量(mg/kg):符合国家标准 10.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):符合国家标准 11.ph 值:4.0-9.0,无异味 12.可萃取重金属:符合国家标准 13.五氯苯酚(mg/kg)<0.05； 14.防霉等级:0级(无明显长霉)； 15.摩擦带电电压<500V； 16.抗菌效果:抑菌率（白色念珠菌>99%，大肠杆菌>99%，金黄色葡萄球菌>99%） 17.面料具有遮像(不能通透)及防尘功能。 18.含现场精准测量与施工。 19.阻燃：阻燃 B1级（氧指数≥32%;摧毁长度：纵向≤150mm，横向≤150mm；续燃时间：纵向≤5s，横向≤5s；阴燃时间：纵向≤5s，横向≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉未点燃） |  |  |  |  | 1716 | 米 |
| 73 |  |  |  | 轨道 | 1、外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，表面烤漆处理，滑轮采用滑轮采用滚轮结构用心，让整体运行更平稳，顺滑。 2、抗拉强度≥160N/mm² 3、规定非比例延伸强度≥215 MPaN/mm² 4、断后伸长率≥8%N/mm² 5、化学成分：铝材含量符合国家标准。 6、漆膜性能：硬度≥3H；附着力：干式：0级，湿式：0级 7、涂层性能：平均膜厚≥16，局部膜厚≥13 8、耐盐雾腐蚀性≥9.5级 9、耐碱性≥9.5级 10、耐盐酸性：目视表面无起泡、变色或其他明显现象。 11、耐沸水性：涂层应无脱落、起泡、起皱现象 12、耐硝酸性：目视表面，无起泡、变色、脱落或其他明显变化。 13、耐溶剂性：漆膜无软化及其他明显变化。 14、含现场精准测量与施工。 15、材质：基材采用GB/T1173-1995国际铝材，表面采用氟碳工艺。 |  |  |  |  | 2308 | 米 |
| 74 |  | 户外遮阳伞 |  |  | 1、卡其色，3平方，带水箱，可收伞。 2、碳钢立柱，立柱尺寸70*35mm，壁厚1.2mm。 3、伞骨碳钢材质，把手ABS硬塑，伞布加厚色织布。 |  |  |  |  | 2 | 件 |
| 75 |  | 讲台 |  |  | 1、实木框架：采用优质橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面：实木多层板，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、油漆：采用国内油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象； 4、结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |  |  |  |  | 1 | 件 |
| 76 |  | 复古黑板 |  |  | 1、宽2.4米，高1.2米，炭烧复古边框 2、边框材质 基材：采用优质松木/橡木实木框架；工艺处理：炭烧工艺；表面涂层：水性环保清漆。 3、黑板面板 基材：1.2mm厚冷轧钢板；表面处理：喷涂工艺：三层防锈底漆+双层哑光黑板漆；面板颜色：深空黑。 |  |  |  |  | 1 | 块 |
| 77 |  | 卫生间置物架套装 |  |  | 1、材质:太空铝材质 2、工艺:抗氧化拉丝涂层，防锈防潮 3、颜色:铝本色 4、尺寸：浴巾架600m，毛巾架600mm，三角篮置物架215*45mm,纸巾盒，马桶刷常规130~200mm， 5、安装说明:可采用免钉和钻孔两种方式 |  |  |  |  | 135 | 套 |
| 78 |  | 档案室货架 |  |  | 1、五层货架，长150cm，深29cm，高182cm，钢管架子2.5cm*2.5cm，层板厚度1.6cm， 层距33.5cm 离地7cm ; 2、材质，支架为钢架烤漆，层板为环保颗粒板 |  |  |  |  | 8 | 件 |
| 79 |  | 仓库货架 |  |  | 1、200cm*60cm*200cm主架三层 2、材质冷轧钢 货架表层使用喷粉工艺，防潮防锈 3、厚度： 立柱厚度75*35mm 0.8mm左右； 横梁厚度60*40mm 1.0mm左右； 层板厚度0.45mm左右 长期使用安全承重在500-530公斤单层 |  |  |  |  | 20 | 件 |
| 80 |  | 保温送餐车 |  |  | 尺寸：110cm*60cm*98cm。通体不锈钢材质，一体冲压成形，内设四层，表面镜钢工艺，防止酸性腐蚀。隔层带保温材料，超级静音优质轮带刹车脚轮。内部加厚扣板固定，螺丝加固。 |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 81 |  | 送开水车 |  |  | 尺寸：900mm×500mm×880mm，双层24洞，洞直径16cm。通体不锈钢材质，超级静音轮带刹车。 |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 82 |  | 不锈钢布草车更换车 |  |  | 1、尺寸：总长132cm，宽50cm，高108cm。置物架长69cm，深43.5cm。 2、材质：通体不锈钢整装焊接，边角圆润，静音轮带刹车。上层有加厚分隔栏。 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 83 |  | 升级加厚清洁车 |  |  | 1、不锈钢材质，边角圆润，静音轮带刹车。 2、尺寸：总长115cm,高95cm，宽45cm；底部长91cm,顶部长67cm，置物架长35cm. 3、材质：不锈钢材质，边角圆润，静音轮带刹车，表面电镀拉丝工艺。 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 84 |  | 拉货板车 |  |  | 1、尺寸：长125cm*宽75cm； 2、载重：≥300kg； 3、材质：特厚不不锈钢板，超静音轮，四角防撞边，防滑花纹面板。 4、其他特性：可轻易折叠，把手处柔韧泡棉扶手，颜色为不锈钢银色。 |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 85 |  | 带框拖车 |  |  | 1、尺寸： 货箱外径：长1200mm*宽700mm*围栏高600mm 整车外径：长1350mm*宽730mm总高1000mm 2、材质：201不锈钢材质，6寸工业省力橡胶轮。 3、载重≥300kg |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 86 |  | 迎客行李车 |  |  | 1、材质：不锈钢电镀钛金色。 2、尺寸：长107cm，宽65cm，拉手处高102cm，护栏处高70cm，管直径：3.8cm，承重：600斤，轮子：8寸大轮。 3、轮子：2定向轮，2万向轮，加厚静音轮。 |  |  |  |  | 1 | 台 |