主要标的信息

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI布控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像摄像机 | 大华 | DH-TPC-BF1241 1.探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素：≥256×192；光谱范围：8μm～14μm；热成像镜头焦距：10mm；热成像视场角：H: 17.3°；V: 13.1°；测温范围：高温档：0℃ ~ 550℃；低温档：-20℃~150℃；.测温距离（最近）：3m（目标大小0.1m×0.1m）；测温距离（最远）：12m（目标大小0.1m×0.1m）；传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：≥2336×1752；可见光镜头焦距：12mm；补光类型：红外；最大补光距离：≥30m；火点侦测距离（最远）：≥123m；吸烟检测距离（最远）：≥17m；打电话检测距离（最远）：≥58m； 2.★显示模式：安防热成像仪应至少具有白热模式、黑热模式和伪彩模式三种模式；宜可自动或者手动调节伪彩色色标；样机伪彩模式可设置聚变、彩虹、金秋、午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬；APP接入功能检验：可通过移动端APP对视频图像进行预览和录像回放操作，并可对测温规则、智能行为分析规则、烟雾信息、高温点信息进行显示，可对智能行为分析检测、测温结果超过设定阀值、高温点检测所产生的报警信息进行显示；畸变矫正功能检验：可见光视频通道：可通过IE浏览器开启/关闭畸变矫正功能，开启功能后视场角变小，样机几何失真率≤2.0%。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 32 | 台 | 3850.00 | 123200.00 |
| 2 | 通道占用检测枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 2.音频接口：支持；内置1个MIC；内置扬声器。 | 3 | 台 | 1250.00 | 3750.00 |
| 3 | 全景摄像机 | 大华 | DH-PSDW83249M-A360-D845L-HH-AR 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：3200万；球机：800万；最大分辨率：≥11520×2700；最大补光距离：全景：没有；球机：≥500米（激光补光）；补光灯：7颗（激光灯）；2颗（红外灯）；镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～248mm；视场角：全景：水平：360°；垂直：103°；球机：水平：2.2°~61.8°；垂直：1.3°~36.3°；对角：2.4°~69.2°； 2.通用行为分析：全景: NA球机: NA；智能说明：全景：周界防范、人群分布图、车辆密度 细节：周界防范、视频结构化、人脸识别通道间智能说明；深度智能：支持；周界防范：全景: 绊线入侵；区域入侵；停车检测球机: 绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 3.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；车辆密度：支持车辆密度分布功能，支持停车上限和车辆拥堵检测报警功能；人群分布图：人群分布效果图、全局人数密度、区域人群密度、区域人数统计、人群密度异常球机联动跟踪；音频接口：支持；报警：支持；AR功能：支持；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；光模块规格：内置千兆SFP光模块单模单纤；光纤接口：FC；支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 4.★倾斜检测功能检验:配合样机自带水平仪可检测样机安装是否倾斜；定位功能检验:具备GPS/BDS定位功能,支持北斗三号；WLAN设置检验:具有2.4GWLAN和5GWLAN设置选项；视频输出功能检验:样机可输出一路分辨率≥11520×2700、视场角为360°的全景拼接视频。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 1 | 台 | 55260.00 | 55260.00 |
| 4 | 全景摄像机 | 大华 | DH-PSDW81643S-A360-D425-G 1.传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS 球机：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：1600万球机：400万；最大补光距离：全景：NA；球机：100米；补光灯：4颗（红外灯（无红曝））；镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.3mm～134mm；镜头光圈：视场角：全景：水平：360°；垂直：103°球机：水平：3.5° ~58°垂直：2°~35°对角：2°~64°； 2.人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情，支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；默认分辨率下默认码流：全景：≥12288kbps（8192×1800）球机：6144Kbps（2560×1440） 3.音频接口：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警：支持；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 4.★设备内置2个扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项；视场角检验:主视频图像拼接后:最大水平视场角≥360度。最大垂直视场角>110度；可进行喊话或者自定义音频输出；双MIC声音采集功能检验:样机支持双MIC声音采集。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 3 | 台 | 23520.00 | 70560.00 |
| 5 | 400万双光双摄网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-MFW8449DXS-ZRL-4E2 1.传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS通道2（全景）：1/2.8英寸CMOS；像素：通道1（细节）：≥400万；通道2（全景）：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；最大补光距离：通道1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m（视频监控距离）；补光灯：通道1（细节）：3颗（柔光双色灯）通道2（全景）：2颗（暖光灯）；镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头；通道2（全景）：定焦镜头；镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm；镜头光圈：通道1（细节）：F1.6；通道2（全景）：F1.0；视场角：通道1（细节）：水平：41°~15°；垂直：22°~9°；对角：48°~18°；通道2（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°； 2.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；防护等级：IP67； 3.★设备内置水平仪,可检测样机是否水平状态；全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°；两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 4 | 台 | 802.00 | 3208.00 |
| 6 | 人脸识别摄像机枪式（核心产品） | 大华 | DH-IPC-HFW5443F2-ZYL-SA 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：92.6°～30°；垂直：51.2°～17°；对角：112.8°～36.5°； 2.人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；内置MIC：支持，内置1个MIC； 3.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；人脸检测；物品遗留；物品搬移；虚焦侦测。 | 220 | 台 | 1450.00 | 319000.00 |
| 7 | 人脸识别摄像机半球 | 大华 | DH-IPC-HDPW5443R1-ZYL-SA 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：92.6°～30°；垂直：51.2°～17°；对角：112.8°～36.5°； 2.通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 3.内置MIC：支持，内置1个MIC；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；人脸检测；物品遗留；物品搬移；虚焦侦测；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；云联；GA/T1400；预览最大用户数：20个（总带宽：48M）。 | 72 | 台 | 1450.00 | 104400.00 |
| 8 | 400万高清摄像机半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW8449E1-ZRL 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大补光距离：55m（视频监控距离）；16m（人脸检测距离）；补光灯：3颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°； 2.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设； 3.音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥80M）；最大Micro SD卡：512GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：2路（3.5mmJACK头）；音频输出：1路（3.5mmJACK头）；报警输入：3路，报警输出：2路；供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 4.★设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸；在IE浏览器下具有人脸抓图增强设置选项。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 台 | 2552.00 | 5104.00 |
| 9 | 一体化抓拍单元 | 大华 | DH-CP902-YGSL 1.传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：≥4096×2336（不包含OSD黑边）512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； 2.USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口；存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯；RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；报警输入：4路，与I/O接口复用；报警输出：2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦；音频输入：1路（3.5mmJACK头）；音频输出：1路（3.5mmJACK头）；电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；供电方式：100–240VAC（50Hz）； 3.★具有DC12V电源输出接口，可对测速雷达等设备单独供电，测速雷达状态信息可查询；支持485接口自动分配地址功能，在同一个485接口连接不同外部设备的情况下，支持通过485协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数；支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调；支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） 4.▲去鬼影功能检查：支持倾斜护罩去除鬼影。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 台 | 4360.00 | 8720.00 |
| 10 | 反欺凌报警器（含3年流量卡） | 大华 | TSA001 1.系统配置 操作系统Android；误报率＜1次/10台天；准确率＞90%,5m范围内；麦克风阵列支持；灵敏度 -42dBV/Pa VDD=2V, F=1㎑, S.P.L.=1㎩, 0㏈=1V/㎩；频率响应 20Hz ～ 20kHz；信噪比 59dB；高保真喇叭； 网络支持4G/5G；机械按键/重启键；多个指示灯 ，TYPE C接口； 2.内置敏感词识别引擎，实现普通话的关键词甄别，实时处理，可实现多路的敏感词甄别并发能力；双模型算法识别引擎，能够极大的提升准确率和抗噪能力，降低误报率；语音呼救报警、声光报警驱离、双向对讲、广播通知、广播宣讲；报警即时推送：通过微信公众号、短信、电话等方式实时推送给老师或安保人员；便捷后台管理系统：便于用户进行设备管理、负责人管理、事件管理、等基础操作；设备支持4G/5G联网方式； 3.有4个以上指示灯，显示设备不同状态；支持50多个关键词选择识别； 4.★准确率 3m，呼喊100次救命的测试结果不低于98%,6m，呼喊100次救命的测试结果不低于95%；通知方式：能收到短信通知、能收到电话通知、能收到微信公众号通知、能收到后台系统通知。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 52 | 个 | 3650.00 | 189800.00 |
| 11 | 云部署防欺凌AI管理平台 | 大华 | 配套 支持WEB系统登录；支持账号分级管控；支持楼号、楼层、房间号管理支持厕所、宿舍及其他场景选择支持事件管理、房间管理、负责人管理、账号管理模块；支持设备编号及校验码唯一性支持添加负责人联系方式；支持与微信小程序或公众号同步；支持在线设置用户配置、系统配置；支持调节设备音量、敏感词、能量阈值、重叠时长、最大粒度；支持识别率大于92%；误报率小于等于1次/每台/10天；支持短信、微信通知负责人；支持电话通知负责人；支持即时通话或广播功能；支持宿舍归寝声纹打卡，进行归寝识别和管理。 | 1 | 套 | 15000.00 | 15000.00 |
| 12 | 离岗检测摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-LGJC/HYJC 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°；立体行为分析：支持；玩手机检测：支持；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 2.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；打电话；玩手机；睡岗；吸烟；人数异常。 | 3 | 台 | 1650.00 | 4950.00 |
| 13 | 行为检测摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW7443X-B-E2 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688(H)×1520(V)；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥15m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6； 2.立体行为分析：支持穿越警戒线检测；入侵警戒区检测；奔跑检测（仅斜装支持）；人员靠近检测；剧烈运动检测（包含打架检测、打砸检测）；跌倒检测；人数异常检测；人员停留检测；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 3.★内置2个COMS图像传感器、2个镜头，1颗算力为10T0PS的CPU、GPU、NPU三合一芯片；在智能模式下,可开启隐私保护功能,对人脸或人体进行马赛克处理；觅音功能检验:开启定向拾音模式后,可采集半径20m,水平方向±45°视场角内,分贝高于80dB(A)的人声。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 48 | 台 | 2650.00 | 127200.00 |
| 14 | 周界警界摄像机带声光 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV-AS 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持； 2.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；最大Micro SD卡：256GB；其他功能：声光警戒；音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：2路；报警输出：2路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA。 | 25 | 台 | 2065.00 | 51625.00 |
| 15 | 报警柱 | 大华 | DH-VTA7311C 1.集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角120*102*54；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS；红外补光；支持昼夜切换；音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC； 2.支持1路音频输入,可外接拾音器：最大拾音距离≥5米；音频输出1路，可外接有源音箱，喇叭最大功率30W；支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；2个功能指示灯（呼叫指示灯、通话指示灯灯），一个紧急求助呼叫按键；喇叭（30W）接口：2个；支持2路报警输入，支持4路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽；支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 3.★应能录制通话开始前5s的视频图像；10M/100M有线网口（RJ45）：2个；喇叭（30W）接口：2个；PSTN电话网络：1个；应具有PSTN双向通话功能。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 6 | 根 | 15260.00 | 91560.00 |
| 16 | 球机（带报警柱L型立杆支架） | 大华 | DH-SD-6C3423-HN-DB1-D2传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：5mm~115mm；镜头光圈：F1.6~F3.6；视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；光学变倍：≥23倍；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略。 | 6 | 台 | 3200.00 | 19200.00 |
| 17 | 报警盒 | 大华 | DH-VTA2401D紧急求助功能；支持PSTN电话链路对讲功能；采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器；支持平台化管理，SIP会话；采用高灵敏度麦克风，拾音距离可达10米，语音清晰，内置3W扬声器；支持语音播报、分组广播功能；支持明装安装；支持双网卡；整机支持IP66，室外产品。 | 3 | 台 | 2500.00 | 7500.00 |
| 18 | 报警管理主机 | 大华 | DH-VTS8A40B-CG采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600；支持免提、听筒和鹅颈麦自由切换；支持桌面安装，支架0～45°可调；标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲；支持HDMI输出，最大分辨率1024*600；支持4G，有线两种方式主动注册到管理机，最多接入120台VTA；局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA；支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲；支持同时预览4路VTA、IPC的画面；支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片；支持管理机之间的实时双向可视对讲。 | 3 | 台 | 12560.00 | 37680.00 |
| 19 | 开关电源 | 国产 | 12V10A 12V10A监控集中供电电源。 | 20 | 个 | 450.00 | 9000.00 |
| 20 | 8口交换机 | 信锐 | RS3320-12M-LI 1.交换容量≥300Gbps；包转发率≥25Mpps；千兆电口≥8个， 2.5G光口≥4个；支持MAC地址≥16K；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能；支持以下上线方式：支持二层广播自动发现；支持配置静态IP地址三层发现；支持DHCP Option43方式发现；支持DNS域名发现；支持查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；支持终端类型库，基于自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 2.★支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势，支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计，支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态；支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 6 | 台 | 1685.00 | 10110.00 |
| 21 | 24口交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F 1.交换容量≥ 300Gbps；包转发率≥100Mpps；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持MAC地址≥16K；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能；支持查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 2.★支持以下上线方式：支持二层广播自动发现；支持配置静态IP地址三层发现；支持DHCP Option43方式发现；支持DNS域名发现；为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） 3.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 4 | 台 | 4520.00 | 18080.00 |
| 22 | 室外箱 | 国产 | 500×600×250 500×600×250不锈钢防水箱，304不锈钢材质，防雨、防水、防腐蚀，落地安装。 | 2 | 个 | 1200.00 | 2400.00 |
|  | 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 右室外摆闸 | 大华 | DH-ASGB510Y-R 1.主处理器：嵌入式处理器；产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；外壳材料：304；开门模式：刷卡；MCBF：≥500万次；读卡距离：0cm～5cm；通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm，亚克力：600mm~1100mm；开关门速度：≥0.5s； 2.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求，其他表面应符合IK08的要求。 | 1 | 个 | 21520.00 | 21520.00 |
| 24 | 左室外摆闸 | 大华 | DH-ASGB510Y-L主处理器：嵌入式处理器；产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；外壳材料：304；开门模式：刷卡；MCBF：≥500万次；读卡距离：0cm～5cm；通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm，亚克力：600mm~1100mm；开关门速度：≥0.5s。 | 1 | 个 | 21520.00 | 21520.00 |
| 25 | 中室外摆闸 | 大华 | DH-ASGB520Y-D主处理器：嵌入式处理器；产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；外壳材料：304；开门模式：刷卡；MCBF：≥500万次；读卡距离：0cm～5cm；通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm，亚克力：600mm~1100mm；开关门速度：≥0.5s。 | 1 | 个 | 25500.00 | 25500.00 |
| 26 | 远程遥控器 | 大华 | DH-ASGF001S（发射器） DH-ASGF001R（接收器）遥控距离≥10米 | 1 | 套 | 650.00 | 650.00 |
| 27 | 7寸智能门禁 | 大华 | DH-ASI7213KL主处理器：嵌入式处理器；显示屏：7英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持图文、视频广告播放；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；人脸识别准确率：≥99.90%。 | 4 | 个 | 2850.00 | 11400.00 |
| 28 | 人脸识别通用闸机支架 | 大华 | DH-ASF053-ZJ304不锈钢 | 4 | 个 | 500.00 | 2000.00 |
| 29 | 出入口-400万变焦LED杆式抓拍显示 | 大华 | DH-IPMECS-2234-Z 1.显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；二维码显示：支持；屏幕坏点检测：支持；抓拍距离：2.5～6m；除雾功能：支持自动除雾；镜头焦距：2.7mm～12mm； 2.★显示屏雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，显示屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 个 | 18250.00 | 36500.00 |
| 30 | 变频右向4米直臂道闸 | 大华 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20杆件类型：直杆；支持杆长：4米；起杆速度：2s；电机类型：直流无刷；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；供电方式：AC186~264V；工作温度：-40℃～+70℃；防护等级：IP54；安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装。 | 2 | 台 | 7500.00 | 15000.00 |
| 31 | 中性行业变频道闸配杆 | 大华 | IPMECD-0232-M40颜色：红白相间；外壳材料：金属(铝)。 | 2 | 根 | 1000.00 | 2000.00 |
| 32 | 出入口防砸雷达 | 大华 | DH-ITSJC-2303-DC12发射频率：77GHz ~81GHz；检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调）；检测目标：人、车；在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；工作电压：DC9V~12V。 | 2 | 个 | 2500.00 | 5000.00 |
| 33 | 违停抓拍 | 大华 | DH-SD-8A1433-HNT-XA-E 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；最低照度：彩色：0.001Lux@F1.5黑白：0.0001Lux@F1.50Lux（红外灯开启）；最大补光距离：250m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：5.8mm～191.4mm；光学变倍：≥33倍；卡口抓拍：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； 2.★多场景巡航功能检验:多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍；违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片；车型识别功能检查:可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型；车身颜色识别及识别准确率检验:支持15种车身颜色识别。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 个 | 12000.00 | 24000.00 |
| 34 | 超速抓拍 | 大华 | DH-CP435-SU1F-GQE-C-C4R4 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）；视频帧率：最大支持25fps；融合80GHz高精度毫米波雷达与深度学习相机单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合；满足6车道128个目标轨迹跟踪，4车道车牌识别，机动车检测距离最远可达250米；支持超速警示功能，超速阈值可配置，当有车辆超速时，可在屏上显示超速车辆速度，并进行文字警示和语音警示，文字警示内容和语音警示内容可配置； 2.★可显示车速和车牌内容，显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容；屏幕可分时段进行亮度显示的配置；具有预警设置功能，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象(机动车、非机动车、行人)、预警保持时间(机动车、非机动车、行人)、预警距离(机动车、非机动车、行人)设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 个 | 16500.00 | 33000.00 |
| 35 | 双屏台式访客终端 | 大华 | DH-ASV2001B 1.操作系统：Windows10 64位硬盘：≥120G（固态硬盘）显示屏前屏：15.6寸触摸显示屏；后屏：11.6寸显示屏；屏幕类型：前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏；屏幕分辨率：前屏：≥1920×1080；后屏：≥1366×768； 2.★支持双屏异源输出，双屏显示不同内容；主屏采用15.6寸显示屏，分辨率为1920×1080@60Hz ；副屏采用11.6寸显示屏，分辨率为1366×768@60Hz ；主屏支持电容触摸操作，并支持10点触控。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 台 | 21000.00 | 42000.00 |
| 36 | 升降柱 | 熵基 | LZYZ-B2-ZK1220 1.阻挡高度：路障阻挡主体升起后的有效高度应≥600mm；柱体材质：304不锈钢；柱体壁厚: ≥6mm；柱体直径: ≥219mm；预埋深度：≥1100mm；法兰厚度：≥10mm；LED警示灯：高亮、渐变；具备3种以上颜色可供切换，可调节亮度及颜色或滚动显示；上升/下降速度：≥150mm/s； 2.★碰撞能量：应能达到B级；阻挡能量等级达到B2；应急下降：在外部供电停止状态下，应自备电源 或具有手动升降功能。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 12 | 根 | 16200.00 | 194400.00 |
| 37 | 控制箱 | 熵基 | ZK-HC160-S控制箱：喷粉工艺；自测程序天黑天亮设定、治安联动、消防联动、防顶车功能接口；升降方式：设备支持遥控器；升降柱遥控器，LED指示灯遥控器；一个控制器可同时升降控制1-8根升降柱.也可以分组控制。最高支持配1个控制箱控制16根升降柱。 | 2 | 个 | 12000.00 | 24000.00 |
| 38 | 道闸基础 | 国产 | 定制C25混凝土，不小于300×2000×120mm。 | 2 | 套 | 3000.00 | 6000.00 |
|  | 周界报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 四道单防区控制杆 | 大华 | DH-ARTF-01张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷；高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界；多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出；自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差；零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行；宽电压供电范围，本地声光报警接口。 | 1 | 根 | 4850.00 | 4850.00 |
| 40 | 四道双防区控制杆 | 大华 | DH-ARTF-02张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷；高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界；多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出；自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差；零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行；宽电压供电范围，本地声光报警接口。 | 45 | 根 | 4850.00 | 218250.00 |
| 41 | 高压避雷器 | 大华 | EH-BLQ氧化锌、复合材料。 | 90 | 个 | 200.00 | 18000.00 |
| 42 | 接地桩 | 大华 | EH-JDZ角铁40×4×1000（含接地线） | 90 | 个 | 104.00 | 9360.00 |
| 43 | 张力终端受力杆 | 大华 | EH-ZDJ EH-SLDZ-2铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用304不锈钢；安装角度可调节（含底座）。 | 94 | 根 | 164.00 | 15416.00 |
| 44 | 张力中间支撑杆 | 大华 | EH-KX铝合金（含底座）。 | 812 | 根 | 48.00 | 38976.00 |
| 45 | 万向滑轮 | 大华 | EH-HN铝合金（终端杆+6个滑轮就变成转向杆）。 | 18 | 个 | 18.00 | 324.00 |
| 46 | 多股张力线 | 大华 | EH-ZLX12号，304不锈钢。 | 15000 | 米 | 8.00 | 120000.00 |
| 47 | 张力收紧器 | 大华 | EH-SJQZ304不锈钢。 | 364 | 个 | 20.00 | 7280.00 |
| 48 | 警示牌 | 大华 | EH-YSB夜光型警示牌200mm×100mm。 | 360 | 块 | 19.00 | 6840.00 |
| 49 | 高压绝缘线 | 大华 | EH-GYS耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质。 | 500 | 米 | 5.00 | 2500.00 |
| 50 | 声光报警 | 大华 | ARA13室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA。 | 1 | 块 | 88.00 | 88.00 |
| 51 | 总线报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 | 1 | 台 | 2776.00 | 2776.00 |
| 52 | 报警键盘 | 大华 | DH-ARK50C分辨率：≥128×64；支持对报警机进行布撤防参数设置；支持通过快捷键报警；支持多用户权限操作；可显示报警机的运行状态；采用LCD液晶屏，支持可视化操作；即插即用，和报警主机连接无须重启；支持壁挂和手持操作。 | 1 | 台 | 471.00 | 471.00 |
| 53 | 单防区模块 | 大华 | ARM801一个常开或常闭防区输入；带地址编码设置开关；和总线报警主机通讯采用MBus协议；和主机最大传输距离为2400米；电源由Mbus总线提供，无需外接电源。 | 1 | 个 | 106.00 | 106.00 |
| 54 | 双防区模块 | 大华 | ARM802二个常开或常闭防区输入；带地址编码设置开关；和总线报警主机通讯采用Mbus协议；和主机最大传输距离为2400米；电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口。 | 45 | 个 | 250.00 | 11250.00 |
| 55 | 输入输出扩展模块 | 大华 | DH-ARM911一路扩展输入，一路扩展输出。 | 1 | 个 | 494.00 | 494.00 |
| 56 | 蓄电池 | 大华 | DH-BR12V7A12V7A； | 1 | 个 | 256.00 | 256.00 |
| 57 | 声光警号 | 大华 | DH-ARA11ABS外壳，具有一定阻燃性能 ；多种安装方式可选，灵活方便；超大报警音量，威慑力强。 | 1 | 个 | 60.00 | 60.00 |
| 58 | 八路输出扩展模块 | 大华 | DH-ARM708-RS8路弱电继电器输出。 | 2 | 个 | 494.00 | 988.00 |
| 59 | 模拟电子地图 | 大华 | DH-AREM-S1尺寸1.1m×0.9m，亚克力材质；主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观。 | 1 | 个 | 3658.00 | 3658.00 |
|  | 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 55寸标亮一体式整机 | 大华 | DHL550UCM-EF1.工业级面板：采用工业级面板，适合7×24小时连续工作；物理双边拼缝：高亮背光：500cd/m2，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；高清显示：物理分辨率≥1920×1080，画面细腻，色彩丰富；双边拼缝≤3.5mm；液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸。 2.拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护。 | 18 | 个 | 8611.00 | 154998.00 |
| 61 | 解码器 | 大华 | DH-NVD0605DH-4I-4K 1.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；视频压缩标准H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；解码能力：H.264和H.265解码能力相同。每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码；视频输入：2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口；视频输出路数：6路HDMI； 2.★支持通过超高分数据采集可视化软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；支持通过CVCS客户端对解码器实现画面上墙，拼接，分割，预案轮巡等功能。客户端支持Windows、安卓和鸿蒙系统；支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 3 | 个 | 26146.00 | 78438.00 |
|  | 机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 机柜 | 国产 | 600×600×2000 600×600×2000，42U标准机柜。 | 1 | 台 | 3000.00 | 3000.00 |
| 63 | 边缘计算一体机 | 大华 | DH-IVSS724DR-S1 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；接入路数：256路；硬盘接口：24个；SATA 3.0；单盘最大16TB；电源接口：1+1冗余电源；网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；视频输出：1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示；人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计； 2.★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析；支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件；设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 6 | 台 | 85920.00 | 515520.00 |
| 64 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX008单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB。 | 24 | 块 | 1460.00 | 35040.00 |
| 65 | 网络视频存储器 | 大华 | DH-EVS7064S-R 1.主处理器：64位多核处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：8GB，可扩展至16GB；视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储，256路（512Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：64个；SATA； 单盘容量支持1TB～20TB； 支持热插拔； 支持CMR； 支持企业盘； 2.★可支持通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MBps；可支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发；可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于500MBps图片并发输出；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 2 | 个 | 78481.00 | 156962.00 |
| 66 | 20TB硬盘 | 大华 | ST20000NM007D单盘容量：20TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB。 | 70 | 块 | 3520.00 | 246400.00 |
| 67 | 智慧校园综合管理平台 | 大华 | DH-ICC-U8000-PRO 1.采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理；支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务；支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载；支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹；支持门禁控制，授权下发等业务；支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询；支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 2.★支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息；支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 1 | 个 | 80000.00 | 80000.00 |
| 68 | 考勤管理系统 | 大华 | DH-ICC-Common-Attendance 2.9.01.01.10101性能参数：可配置班组最大数10000个、支持考勤人员最大数100万人、单个班组管理人员数10000人、导出1w条考勤结果时间≤1分钟、考勤记录数据处理速度≤50条/秒；支持接入考勤设备；支持设置考勤点支持考勤排班；支持列表和日历形式展现；支持跨天考勤规则可设置，可设置下班后最晚几个小时是当天的最晚考勤时间；考勤调整包括：调休、请假(包括请假、产假、工伤假、病假)、出差、改签。 | 1 | 套 | 15000.00 | 15000.00 |
| 69 | 访客管理系统 | 大华 | DH-ICC-Common-Visitor 支持访客布控，对访客可通行区域进行管控；支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限；支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域；支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果；支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上；支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限；业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s，黑名单库10000人，访客预约数量上限10000人，访客信息最大管理数量10000人。 | 1 | 套 | 20000.00 | 20000.00 |
| 70 | AR云景系统 | 大华 | DH-ICC-Common-AR1.视频定位：支持设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角；人数统计：支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警；人群密度：支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 2.数据订阅：支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅；支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示。 | 1 | 套 | 35000.00 | 35000.00 |
| 71 | 安检子系统 | 大华 | DH-ICC-ISCAN-Base支持IP设备≥50个；支持安检设备：安检机、安检门、智能安检服务器、炸探、液探、升降柱、车底检测等安检设备；支持安检业务功能：实时安检画面预览、安检实时报警、行包检索、客流检索、统计分析、集中判图、系统运维、安检员管理、数据魔墙、升降柱、车底检测等功能。 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |
| 72 | 一键报警 | 大华 | DH-ICC-Common-KeyAlm支持接入报警柱、报警盒等报警设备；支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静；支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能。 | 1 | 套 | 35000.00 | 35000.00 |
| 73 | 融合检索系统（需演示） | 大华 | DH-ICC-Common-TrackFusion 1.多维GIS地图轨迹：支持人员轨迹按天区分形成全天的行踪轨迹。支持在同一建筑物内的跨楼层轨迹还原。支持路线回放播放，支持倍速播放； 2.以图搜人：支持对人员的图像匹配查询，根据相似度的匹配查询出对应的人员并直接观测其人员的路线； 3.轨迹回溯：支持查询人员的园区全部行径轨迹还原，支持门禁，人脸抓拍，人员所属车辆路线和人员的消费路线； 4.全息档案: 支持通过姓名，证件号，手机号，车牌号，图片匹配方式查询在园区内的布控人员信息，如园区VIP，黑名单人员，白名单人员等； 支持通过姓名，证件号，手机号，车牌号，图片匹配方式查询在园区内的内部人员信息，如公司员工，学校师生，医院护士医生等； 支持通过姓名，证件号，手机号，车牌号，图片匹配方式查询在园区内的访客人员信息；支持将多次到访的访客人员合并为一个访客人员信息。 | 1 | 套 | 175000.00 | 175000.00 |
| 74 | 园区综合安防图墙 | 大华 | DH-ICC-Common-SafetyView 1.重点点位监控: 支持从设备树选择四个监控点位查看实时监控；支持双击放大查看单路视频；支持切换码流播放； 2.报警趋势统计: 支持按本日、本周、本月统计报警数量态势；实时报警:支持实时更新报警消息；报警统计:支持统计报警总数量、已处理、未处理数量以及处理率；实时通行:支持实时更新人员识别、人体识别、车辆识别等记录；通行记录:支持实时更新门禁通行记录、访客通行记录；在访人数统计: 支持统计园区在访人员；车辆统计:支持统计按停车场进场车辆和出场车辆数量；支持以折线图的形式按本日、近7日、近30日统计停车场实收金额；支持统计停车场应收、优惠、免费、实收的总金额；支持统计各个场区的总泊位和空余泊位；支持统计园区停车场的在用泊位和空余泊位；设备统计：支持按设备类型统计设备数量占比top5；支持统计设备总数、在离线数；支持统计报警类型数量TOP5；支持展示园区示意图，支持更换园区光栅图；支持统计园区内人员总数、设备总数、车辆总数、停车位总数。 | 1 | 套 | 55120.00 | 55120.00 |
| 75 | 视频监控系统_视频通道 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用；支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示；支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求。 | 421 | 个 | 480.00 | 202080.00 |
| 76 | 门禁管理系统_通道 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-DOORCHN门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等；支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能。 | 2 | 个 | 500.00 | 1000.00 |
| 77 | 车辆卡口系统 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-CARCHN统一管理卡口设备，基于卡口设备能力，为用户提供车辆黑名单、区间测速、过车记录、卡口报警等业务能力，便于管理员管理园区车辆行驶规范，快速查找违规车辆。 | 4 | 个 | 500.00 | 2000.00 |
| 78 | 对讲管理系统 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-TALKCHN 按单元楼、业主进行权限配置；可使用卡片、人脸、指纹、密码、二维码进出校园；事件查询：快递收发记录、通话记录、开门记录；支持单元门口机、二次确认机、室内机、管理机接入。 | 3 | 个 | 500.00 | 1500.00 |
| 79 | 紧急报警通道路数授权 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN紧急报警 | 10 | 个 | 500.00 | 5000.00 |
| 80 | AR云景系统 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-ARCHN AR监控点 | 4 | 个 | 5000.00 | 20000.00 |
| 81 | 设备运维系统路数授权 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-OPCHN支持视频点播检测、录像丢失检测；设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测。 | 421 | 个 | 480.00 | 202080.00 |
| 82 | 智能物联综合管理平台 | 大华 | DH-ICC-B8900S5D-HW-U1281.2U机架式服务器机箱；处理器：Hygon 7255*1 2.2G 16C 180W； 2.内存：DDR4 3200 32G*4；硬盘：2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ；最大支持前置：4x2.5”或4x3.5”；SAS/SATA内置：支持1个板载 M.2 SSD；机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB；RAID控制器：LSI 9361 -E3x8 8i SE 1GB SAS 12G RAID卡。 | 1 | 个 | 40120.00 | 40120.00 |
| 83 | 步态识别大数据分析平台（需演示） | 银河水滴 | V5.0步态识别大数据分析平台包括态势、抓拍、检索、布控、资源、用户、运维等模块。该平台集步态识别、人脸识别、人体结构化分析等多种AI算法于一体的应用平台，实现多模态检索、多维布控等功能。能够以混合模式、人脸模式、人体结构化模式等多种形态支持不同场景下的应用。平台采用后端解析模式对接入的视频流进行实时分析，实现普通高清摄像机360度视角50米内识别，不受口罩换装影响，抵抗伪装和黑夜光照剧变。包含离线视频步态解析、步态检索、步态布控预警三项功能。离线视频步态解析功能不少于3个监控点位的离线视频进行，提取监控画面中目标人员的步态样本，需包含侧面、背面角度，解析结果可预览、比对及保存；步态搜索对跨天、跨角度、换装情形下，步态检索能力；步态布控预警通过对底库步态样本建立布控任务，目标人员戴口罩且换装后在其他摄像机下能够准确预警。 系统可支持不少于二十路监控视频实时解析，核心技术要求如下： ▲天气晴朗无雾的条件下，支持人员不换装步态识别，TOP1命中识别人员步态的概率不低于90%；支持百万步态序列底库下人员穿外套步态识别，Top1命中识别人员步态的概率不低于85%；支持百万步态序列底库下人员背包步态识别，Top1命中识别人员步态的概率不低于85%。（投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测合格的检测报告。） | 1 | 套 | 50000.00 | 50000.00 |
|  | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 六类非屏蔽网线（室内） | 爱谱华顿 | 六类非屏蔽网线六类非屏蔽网线 | 2852 | 米 | 5.00 | 14260.00 |
| 85 | 六类非屏蔽网线（室外） | 爱谱华顿 | 六类非屏蔽网线六类非屏蔽网线 | 6536 | 米 | 5.00 | 32680.00 |
| 86 | 电源线RVV2*1.0（室内） | 爱谱华顿 | RVV2*1.0RVV2*1.0 | 4852 | 米 | 4.00 | 19408.00 |
| 87 | 电源线RVV2*1.0（室外） | 爱谱华顿 | RVV2*1.0RVV2*1.0 | 3562 | 米 | 4.00 | 14248.00 |
| 88 | 电源线RVV3*2.5 | 爱谱华顿 | RVV3*2.5RVV3*2.5 | 1520 | 米 | 8.50 | 12920.00 |
| 89 | 4芯室外单模光纤 | 爱谱华顿 | 4芯室外单模光纤4芯室外单模光纤 | 1620 | 米 | 3.00 | 4860.00 |
| 90 | 电源线RVV3*2.5 | 爱谱华顿 | RVV3*2.5RVV3*2.5 | 1532 | 米 | 8.5 | 13022.00 |
| 91 | PE25 | 国产 | PE25PE25 | 1325 | 米 | 8.00 | 10600.00 |
| 92 | JDG25 | 国产 | JDG25JDG25 | 852 | 米 | 13.00 | 11076.00 |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  | 4471072.00 |  |