清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：2024年度交通大楼维修改造工程。

2、建设地点：秀洲区。

二、工程招标范围：施工图内所有内容的施工（详见图纸及工程量清单）。

三、工程量清单编制依据：

1、施工图纸；

2、招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

6、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

7、《浙江省工程计价规则》（2018版）；

8、其他相关配套政策、文件等；

四、其他说明：

1、分部分项工程量清单中对工程项目中的项目特征及具体做法只作重点描述，如清单项目特征描述不完整或不清楚的，详细情况应结合施工图设计说明及相关图集。组价时应结合投标人现场勘察情况，报价应包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、本工程砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

3、经与设计单位沟通明确如下：

装饰工程：

（1）排水沟，内净尺寸300*300mm，壁厚100mm，底板厚100mm。C25混凝土现浇。

（2）护墙板按照1200*2400*9mm木纹实木颗粒板考虑；

（3）石英石台面按照15mm厚考虑；

（4）墙面大理石按照湿贴考虑；

（5）新增墙体材质按照B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块考虑；

（6）售菜窗口底部成品木柜，15mm厚石英石台面，高度950mm；顶部130*130*4mm镀锌钢管，15mm阻燃板，1200*2400*9mm木纹实木颗粒板，高度700mm；

（7）防水涂料按照1.5mm厚聚合物防水涂料考虑；

（8）厨房设备根据设计提供的清单计入；

安装工程：

- （1）空调系统，本次清单预算只包含更换出风口、回风口（铝合金百叶风口1500*250），其他都不包含；

（2）水池无新增，全部利旧，本次清单预算只包含更换感应式是龙头2个；

（3）空调温控开关更换（包括控制线敷设），型号规格匹配原设备；

（4）网络插座更换1个，网线利旧；

（5）弱电系统的交换机更换1台，型号规格为：8口千兆交换机；

（6）PPR给水管主管管径DN25，支管DN20；

（7）明沟、暗沟交界处，设置1个防水套管。

（8）一楼贴片灯换新，贴片灯明确为灯带，规格9.5W。

4、块料的损耗、加工、磨边、嵌缝、防护等投标单位跟据图纸自行考虑，费用应列入报价内，结算不作调整。

5、凡图纸上涉及到二次设计的，报价含设计、制作、安装等相关所有费用。

6、排水管与已有检查井连接（可能涉及打洞、封口）等，清单中不在单独描述，费用要求投标单位在分部分项中综合考虑，结算时不再另行增加费用。。

7、钢材、石材、木材等面层防护、防腐、油漆或防火涂料等处理按设计图纸，费用投标单位综合考虑列入报价中，结算不作调整。

8、本项目所列措施项目是按常规施工方法考虑，各投标单位可再现有项目的基础上进行扩展。

9、施工区域垃圾、杂物等应及时清运处理，弃运地点及运距由投标单位自行考虑，费用列入报价。

10、对原有已完工程（包括地下管线），在进场施工时应注意保护，如有损坏，施工单位应赔偿或恢复原样。

11、本工程应充分考虑施工进出场，大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通及安全维护费等，计入清单的措施费用中，今后一概不作调整。

12、本工程量清单及总说明、招标答疑及书面补充通知等均为招标文件组成部分，对投标单位起约束作用。