诸暨市职教中心食堂新建工程食堂厨房设备采购项目要素

一、项目名称：诸暨市职教中心食堂新建工程食堂厨房设备采购项目

二、项目内容及规模：诸暨市职教中心食堂新建工程食堂厨房设备采购，预算金额为1711800元，详见采购需求。

三、投标人（供应商）资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

1.满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

2.商务技术得分=各评委有效技术打分的平均数。

3.报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%。

4.商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 1.投标人具有有效期内的全国工业产品生产许可证（电热）的得1分。 2.投标人具有建设行政主管部门核发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的得3分。 3.投标人具有建设行政主管部门核发的有效期内的安全生产许可证的得2分。 4.投标人具有行政主管部门颁发的有效期内的燃气燃烧器具安装维修企业资质证书的得1分。 注：商务技术文件中提供相关证书复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-7 |
| 2 | 项目业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高2分。 注：商务技术文件中提供相关合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-2 |
| 3 | 拟派项目人员 | 拟派项目负责人（1人）： 1.具有二级建造师及以上（机电工程）注册证书的得1分； 2.具有中级工程师（机电工程相关专业）职称证书的得1分；高级工程师及以上（机电工程相关专业）职称证书的得2分。 注：商务技术文件中提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的开标截止日前近3个月社保证明（以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。 | 0-4 |
|  |  | 拟派项目组其他成员（项目负责人除外）：具有制冷工证、焊工证、电工证的，每提供一证得0.5分，最高得3分，一人多证不重复计分。 注：商务技术文件中提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的开标截止日前近3个月社保证明（以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。 | 0-3 |
| 4 | 技术参数响应情况 | 根据投标产品对采购清单技术参数要求中的响应情况进行打分： 标注“▲”的参数为重要技术参数，完全满足的得21分；重要技术参数未响应或负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：本项最高得21分，最低得0分；其中相同产品的相同参数不满足的，不重复扣分。投标人需在技术偏离表中对照招标需求进行投标响应；招标需求如有明确要求提供证明材料的，应当根据相关要求提供并加盖投标人CA签章，否则视为负偏离；未明确要求的，由评审专家根据投标产品配置说明所对应偏离表中的响应情况进行评定。 | 0-21 |
| 5 | 技术方案 | 根据投标人提供的设备供货进度安排，运输、保管、就位的保障措施等是否详细明确、合理可行进行打分： 1.进度计划安排合理，时间节点把控明确，保障措施针对性及可行性强的得5分； 2.进度计划安排较合理，时间节点把控较明确，保障措施具有一定针对性及可行性的得3分； 3.进度计划及保障措施内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得1分； 4.无相关内容不得分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的设备进场前工序方案，包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则等是否详细明确、合理可行进行打分： 1.方案完整详细，能够针对项目各环节提出具体明确的实施流程，针对性及可行性强的得6分； 2.方案较为详细，基本能够对项目各环节提出较为明确的实施流程，具有一定针对性及可行性的得4分； 3.方案内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得2分； 4.无相关内容不得分。 | 0-6 |
|  |  | 根据投标人提供的设备质量方案，包括质量目标、质量承诺及相应的质量控制措施等是否详细明确、合理可行进行打分： 1.质量方案完整详细，对各节点有明确合理的质量目标及质量承诺，质量控制措施针对性及可行性强的得6分； 2.质量方案较为详细，对各节点有较为明确的质量目标及质量承诺，质量控制措施具有一定针对性及可行性的得4分； 3.质量方案内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得2分； 4.无相关内容不得分。 | 0-6 |
|  |  | 根据投标人提供的设备安装、调试方案等是否详细明确、合理可行进行打分： 1.方案完整详细，能够针对设备安装、调试环节提出明确合理的管理与保障措施，针对性及可行性强的得5分； 2.方案较为详细，对设备安装、调试环节有提出较为明确的管理与保障措施，具有一定针对性及可行性的得3分； 3.方案内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得1分； 4.无相关内容不得分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的设备验收方案，包括验收前期资料准备、投标单位参与验收人员安排、验收反馈处理机制等验收保障措施是否详细明确、合理可行进行打分： 1.验收方案完整详细，能够针对验收各环节提出具体明确的实施流程，针对性及可行性强的得5分； 2.验收方案较为详细，基本能够对验收各环节提出较为明确的实施流程，具有一定针对性及可行性的得3分； 3.验收方案内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得1分； 4.无相关内容不得分。 | 0-5 |
| 6 | 售后服务 方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括维修响应、售后技术力量配备、质量回访、备品备件保障、所供产品因质量问题造成安全责任事故的应急预案等是否详细明确、合理可行进行打分： 1.方案完整详细，有具体明确的应急状况分析及响应措施，有相应的人力及物力投入安排，备品备件保障充足，针对性及可行性强的得6分； 2.方案较为详细，有提出较为明确的服务响应措施，人力物力投入安排及备品备件相对充足，具有一定针对性及可行性的得4分； 3.方案内容粗略，存在欠缺，针对性及可行性较弱的得2分； 4.无相关内容不得分。 | 0-6 |

5.本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

五、采购需求

- （一）采购清单及技术参数要求

| 设备编号 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 尺寸 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| AB.冷藏库 |  |  |  |  |  |
| AB01 | 4 | 台 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.材料性能：不低于SUS304B板 2.材料厚度为：采用不锈钢圆管38×1.5mm,方管1.5mm×38×25 3.格栅采用SUS304B板，厚度为1.2~1.5mm 4.每层层架承重≥120kg 5.脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚,直径为39mm |
| AB02 | 1 | 台 | 高温冷库 | 3500*2600*2600 | - 1.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M3 2.冷库地台密度：≥46 kg / M3 3.导热系数：≤0.024W/m•K 4.抗压强度：≥160kPa 5.粘结强度：＞0.100Mpa 6.抗弯承载能力：≤8.80mm 7.库板表面材质：双面0.8m不锈钢，地台内外0.6mm镀锌板。金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统。 8.库门：尺寸1900×840，自动推拉门，数量：1 9.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B2等级标准。 10.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好。 11.电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库采用埋地做法埋地底板，埋地深度200mm(包括保温地板）。 12.冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。 13.冷库板边缘预置橡胶密封垫。 ▲14.提供冷库板阻燃检测报告，组合冷库用隔热夹芯板符合GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法侧定燃烧行为第2部分；室温试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》检测项目芯材氧指数试验和芯材可燃性试验符合B1(C)级（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 - ▲15.提供冷库防火门检测报告（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 - ▲16.温控器提供检测依据为 GB/T18268.1-2010 的带有CMA或CNAS标识的检测报告（商务技术文件中提供检测报告复印件）。 - ▲17.压缩机提供符合GB/T 10079-2001、GB 4706.17-2024、《制冷设备产品生产许可证实施细则》-2011.检测依据的带有CMA或CNAS标识的检测报告（商务技术文件中提供检测报告复印件）。 - ▲18.核心部件空气冷却器，依据GB/T 25129-2010，检测项目：供冷量，供冷消耗功率，气密性试验，水盘检漏，清洁度，绝缘电阻，安全标识，铭牌，运行状态标志（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲19.地面保温挤塑聚苯板(XPS)提供符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2018的带有CMA或CNAS标识的检测报告（商务技术文件中提供检测报告复印件）。 ▲20.提供冷库“蒸发器铜管”的检测报告，检测内容至少包含尺寸外形，力学性能，化学成分，其中要求外径实测符合国家标准，壁厚实测符合国家标准，《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》化学成分:铜Cu+银Ag、磷P符合国家标准（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 |
| AC.冷冻库 |  |  |  |  |  |
| AC01 | 3 | 台 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.材料性能：不低于SUS304B板 2.材料厚度为：采用不锈钢圆管38×1.5mm,方管1.5mm×38×25 3.格栅采用SUS304B板，厚度为1.2~1.5mm 4.每层层架承重≥120kg 5.脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚,直径为39mm |
| AC02 | 1 | 台 | 低温冷库 | 2900*2600*2600 | 1.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M3 2.冷库地台密度：≥46 kg / M3 3.导热系数：≤0.024W/m•K 4.抗压强度：≥160kPa 5.粘结强度：＞0.100Mpa 6.抗弯承载能力：≤8.80mm 7.库板表面材质：双面0.8m不锈钢 ，地台内外0.6mm镀锌板。金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统。 8.库门：尺寸1900×840，自动推拉门，数量：1 9.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B2等级标准。 10.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好。 11.电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库采用埋地做法埋地底板，埋地深度200mm(包括保温地板）。 12.冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。 13.冷库板边缘预置橡胶密封垫。 |
| AF.蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| AF02 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 7760*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AF02a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 7760*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AI.盖浇饭类档口1 |  |  |  |  |  |
| AI12 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 6300*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AI12a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 6300*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AJ.盖浇饭类档口2 |  |  |  |  |  |
| AJ05 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 6300*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AJ05a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 6300*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AK.盖浇饭类档口3 |  |  |  |  |  |
| AK12 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 6300*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AK12a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 6300*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AL.黄焖鸡类档口 |  |  |  |  |  |
| AL05 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 6300*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AL05a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 6300*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AM.猪脚饭类档口 |  |  |  |  |  |
| AM11 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 6300*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| AM11a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 6300*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| AN.洗消间 |  |  |  |  |  |
| AN08 | 1 | 台 | 长龙洗碗机 | 4500×1000×2040 | 最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：3000-4800碟/小时 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：80-85℃ 电源要求：380V/50Hz/三相五线制 加热方式：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率：61/67kw 机械控制面板，数码温度显示。 超低的耗水量,大大的节省电力、催干剂、洗涤剂。 内凹式防堵清洗喷管。 前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。 独特的双喷淋系统，高温消毒。 自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 出口端装有限位装置，无人收取时自动停机。 洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗。 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。 ▲1.所投洗碗机依据GB/T24021-2024标准规定的要求进行产品中与食品接触用的内壁、洗涤臂/堵头、排水溢流杆、加热管的重金属含量达到：铅 (Pb)≤0.02mg/kg、砷(As)≤0.02mg/kg、镉(Cd)≤0.012mg/kg、铬 (Cr)≤0.5mg/kg、镍 (Ni)≤0.4mg/kg，产品符合CQC51-020304-2021认证规则的要求，提供环保（II型）产品认证证书（商务技术文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图证明）。 ▲2.所投洗碗机依据GB26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》、GB/T22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》，对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限用物质进行检测，其中铅、镉、汞、六价铬检测限须≤2mg/kg、多溴联苯、多溴二苯醚检测限须≤5mg/kg，金属和塑料均符合要求（商务技术文件中提供带有CMA或iLac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件）。另依据GB/T22048-2022对邻苯二甲酸进行检测，检测结果须≤10mg/kg（商务技术文件中提供带有CMA或iLac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲3.所投洗碗机依据GB/T2423.2-2008标准，在快速温变试验箱内对洗碗机温控探头进行高温实验，试验温度70℃，实验时间为25h，试验后样品外观无变化（商务技术文件中提供带有CMA或iLac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲提供符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的五星级及以上《售后服务认证证书》、十二级及以上《售后服务完善程度认证证书》，且认证范围均应包含商用洗碗机等（商务技术文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图证明）；另应配备至少2名合格高级售后服务管理师（商务技术文件中提供相关承诺函）。 |
| AN09 | 1 | 台 | 集气罩 | 4000*1000*400 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1.罩体：304-1.2mm不锈钢 2.骨架：304-1.5mm不锈钢 |
| AO.消毒间 |  |  |  |  |  |
| AO01 | 6 | 台 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.材料性能：不低于SUS304B板 2.材料厚度为：采用不锈钢圆管38×1.5mm,方管1.5mm×38×25 3.格栅采用SUS304B板，厚度为1.2~1.5mm 4.每层层架承重≥120kg 5.脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚,直径为39mm |
| AO02 | 1 | 台 | 消毒房 | 4300*4800*2200 | 双面采用磨砂压筋优质304不锈钢板，实厚0.65mm。采用100mm厚耐高温发泡保温房板。采用3.3mm压花防滑铝板，与外地面平行，便于推车。电控采用微电脑智能保护，拥有：超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用三防三色警示报警闪灯提示故障，∅25mm不锈钢管防碰撞护栏。采用智能控制系统，触屏操作更简单直观，拥有：实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码显示、一键式启动功能等可省去需要专人操作的麻烦。 ▲1.产品发热管在温度45℃±2℃,相对湿度90%±3%,持续时间：720h，在常温下恢复到稳定，至少1h，外观无生锈无变形，通电后正常运行（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲2.投标人或产品制造商具有有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》（商务技术文件中提供证书复印件）。 |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| BD.面点间 |  |  |  |  |  |
| BD13 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5760*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BD13a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5760*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BH.面食类 档口1 |  |  |  |  |  |
| BH16 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5200*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BH16a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5200*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BI.面食类 档口2 |  |  |  |  |  |
| BI16 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5200*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BI16a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5200*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BJ.面食类 档口3 |  |  |  |  |  |
| BJ16 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5200*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BJ16a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5200*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BK.小吃类档口 |  |  |  |  |  |
| BK05 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5200*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BK05a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5200*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BL.煎饼馒头类档口 |  |  |  |  |  |
| BL05 | 1 | 台 | 油网烟罩 | 5200*1200*600 | 材质：SUS304#板材 罩体主筋：不锈钢板,板厚1.0mm 两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm 滤油板：不锈钢板,板厚1.0mm |
| BL05a | 1 | 台 | 烟罩装饰板 | 5200*1000*20 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| BM.洗消间 |  |  |  |  |  |
| BM02 | 1 | 台 | 长龙洗碗机 | 4500×1000×2040 | 最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：3000-4800碟/小时 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：80-85℃ 电源要求：380V/50Hz/三相五线制 加热方式：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率：61/67kw 机械控制面板，数码温度显示。 超低的耗水量,大大的节省电力、催干剂、洗涤剂。 内凹式防堵清洗喷管。 前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。 独特的双喷淋系统，高温消毒。 自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 出口端装有限位装置，无人收取时自动停机。 洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗。 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。 |
| BM03 | 1 | 台 | 集气罩 | 4000*1000 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1.罩体：304-1.2mm不锈钢 2.骨架：304-1.5mm不锈钢 |
| BN.消毒间 |  |  |  |  |  |
| BN01 | 10 | 台 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 1.材料性能：不低于SUS304B板 2.材料厚度为：采用不锈钢圆管38×1.5mm,方管1.5mm×38×25 3.格栅采用SUS304B板，厚度为1.2~1.5mm 4.每层层架承重≥120kg 5.脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚,直径为39mm |
| BN02 | 1 | 台 | 消毒房 | 5900*4800*2200 | 双面采用磨砂压筋优质304不锈钢板，实厚0.65mm。采用100mm厚耐高温发泡保温房板。采用3.3mm压花防滑铝板，与外地面平行，便于推车。电控采用微电脑智能保护，拥有：超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用三防三色警示报警闪灯提示故障，∅25mm不锈钢管防碰撞护栏。采用智能控制系统，触屏操作更简单直观，拥有：实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码显示、一键式启动功能等可省去需要专人操作的麻烦。 |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 台 | 低噪声离心风柜 | 380V 22kw 58000-60000m3/h | 外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, 一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； 皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； ▲1.投标产品提供有效期内具有 CMA或CNAS标识的2级或以上能源效率检测报告（商务技术文件中提供检测报告复印件）。 ▲2.投标产品提供有效期内具有 CMA或CNAS标识的风机性能检测报告（商务技术文件中提供检测报告复印件）。 ▲3.通风机的比A声压级(LSA)噪声在转速≤1000r/min时，其限值应符合JB/T 9068-2017《前向式多翼离心通风机》中表l的规定；当转速超过lOOOr/min时，其 15.8dB (A)限值允许增加量为2dB(A); <16.0dB (A)（商务技术文件中提供带有CMA或iLac-MRA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲4.投标人或所投设备生产厂家提供通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求认证并取得五星级及以上证书（有效期内）认证范围包含通风设备（商务技术文件中提供证书复印件）。 |
| 2 | 2 | 台 | 低噪声离心风柜 | 380V 11kw 41000-43000m3/h | 外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, 一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； 皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏。 |
| 3 | 3 | 台 | 轴流风机 |  | 风量 2000m3/H,噪音 50 分贝以下 |
| 4 | 2 | 台 | 油烟净化器 | 处理风量：50000m³/h | 1.风量：50000m³/h 2.净化率：98%以上 3.油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜1.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³ 4.设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。 5.内部双净化机芯、双高低压恒压电源结构，净化机芯采用不锈钢框架，高低压一体式结构，电极板为铝合金材质厚度1.0MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13KV电压，给收集装置提供6.5KV； 6.前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤,设备安全性能好，具备开门断电功能； ▲7.投标产品具有有效期内的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书和“静电式餐饮业油烟净化设备”证书（商务技术文件中提供证书复印件）。 ▲8.投标产品符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》的相关要求进行测试，防护等级：IP66（商务技术文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ▲9.油烟净化器须符合“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）；并提供与所投产品型号相一致的符合CQC51-439182-2018认证规则要求的认证证书（商务技术文件中提供证书复印件）。 ▲10.投标人或所投设备生产厂家提供与所投产品型号相一致的CCEP中国环境保护产品认证证书；并提供油烟净化效率≥98%，颗粒物≤3mg/h3,额定风量下臭气出口浓度≤50无量纲的检测报告（商务技术文件中提供证书及检测报告复印件）。 |
| 5 | 2 | 台 | 油烟净化器 | 处理风量：40000m³/h | 1.风量：40000m³/h 2.净化率：98%以上 3.油烟排放浓度＜1.0mg/m³，颗粒物＜1.0mg/m³，非甲烷总烃＜10mg/m³ 4.设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。 5.内部双净化机芯、双高低压恒压电源结构，净化机芯采用不锈钢框架，高低压一体式结构，电极板为铝合金材质厚度1.0MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13KV电压，给收集装置提供6.5KV； 6.前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤,设备安全性能好，具备开门断电功能。 |
| 6 | 1050 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 优质不锈钢材质，板厚1.0mm |
| 7 | 16 | 台 | 风柜吊装支架 |  | 采用10＃国标镀锌槽钢制作；标成银粉漆喷涂。 |
| 8 | 16 | 台 | 净化器吊装支架 |  | 采用10＃国标镀锌槽钢制作；至少2遍防腐处理后，标成银粉漆喷涂。 |
| 9 | 32 | 台 | 吊顶式减震器 |  | 优质钢弹簧和合成橡胶阻尼村料 |
| 10 | 8 | 台 | 软连接 |  | 三防布 |
| 11 | 78 | 台 | 烟罩风喉连接喉管 |  | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| 12 | 92 | 台 | 管道吊杆、支架 |  | 采用50×50国标镀锌角钢 |
| 13 | 20 | 台 | 管道耐油耐高温密封打胶 |  | 风管内壁交口处采用硅胶密封 |
| 14 | 2 | 台 | 防火阀 | 150度 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |
| 15 | 2 | 台 | 防火阀 | 150度 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |
| 16 | 3 | 台 | 防火阀 | 150度 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |
| 17 | 4 | 台 | 风机控制箱 |  | 带防缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。 |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 台 | 低噪声离心风柜 | 380V 11kw 28000-35000m3/h | 外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, 一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； 皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏。 |
| 2 | 2 | 台 | 低噪声离心风柜 | 380V 7.5kw 22000-2500m3/h | 外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, 一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； 皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏。 |
| 3 | 610 | ㎡ | 不锈钢风管 |  | 优质不锈钢材质，板厚1.0mm |
| 4 | 16 | 台 | 风柜吊装支架 |  | 采用10＃国标镀锌槽钢制作；标成银粉漆喷涂。 |
| 5 | 16 | 台 | 吊顶式减震器 |  | 优质钢弹簧和合成橡胶阻尼村料 |
| 6 | 8 | 台 | 软连接 |  | 三防布 |
| 7 | 41 | 台 | 送风可调节风口 |  | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板 |
| 8 | 76 | 台 | 管道吊杆、支架 |  | 采用50×50国标镀锌角钢 |
| 9 | 7 | 台 | 管道耐油耐高温密封打胶 |  | 风管内壁交口处采用硅胶密封 |
| 10 | 2 | 台 | 防火阀 | 70度 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。 |
| 11 | 2 | 台 | 防火阀 | 70度 | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。 |
| 12 | 4 | 台 | 风机控制箱 |  | 带防缺项及漏电保护功能，具备降压启动功能。 |

备注：

1.其他辅材、配件、服务等未详细列入的，均应包括在相应产品中。中标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件或服务导致采购人产品无法正常使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

2.本项目技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，中标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（二）安装调试

中标人负责厨房设备的安装、调试，费用由中标人承担。安装必须符合国家相关标准，确保安装安全到位。在安装调试施工过程中，由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，中标人应全责承担由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的一切费用，采购人不承担事故任何责任。

（三）交货时间与地点

1.交货时间

本项目在合同签订后60日历天内供货并安装调试完成。设备试运行20个工作日后，组织验收。

2.交货地点

必须原包装由采购人指定安装地点安装。所需一切费用均包含在投标报价中。

（四）服务保障

1.质保期

本项目经调试、试运行、验收合格后之日起，中标人提供不少于3年的免费质保期。

2.售后服务

1.设备安装应由原厂商及中标人派专业人员进行现场安装调试，安装应符合国家及行业相关规范、标准。中标人所提供的厨房设备应具备完整性和实用性，保证其及时投入正常运行，能在其功能范围内保障项目的安全、稳定运行。否则若出现因中标人提供的厨房设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致项目无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。如出现质量问题，采购人有权退货。如造成损失的，采购人可要求中标人给予赔偿。

2.所供产品的质量、运输、包装、验收均需符合国家技术规范和质量标准。

3.维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供7×24小时服务，且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24小时内解决问题，以保证厨房设备的正常工作。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天必须送达用户（特殊设备另行说明）。

4.中标人须对本项目规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

5.质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。保修期内，中标人在每一个冷、热期在厨房设备使用初及运行中对设备进行一次总体检测和维护保养。

6.质量保证期满时,中标人和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由中标人自费解决，并取得采购人的认可。

（五）验收要求

按照相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，采购人组织相关部门、人员进行验收。验收前安装包、有关技术资料等其他一切附带物品，都已提交采购人并得到接受。如验收资料不符合要求需要整改的，中标人必须无条件接受。

（六）知识产权

中标人应保证采购人有该标的物的终身使用权。在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉影响；如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

（七）违约责任

1.具体安装施工期限以中标人在接到采购人通知可以开始施工之日起计，中标人须如期完工，不得拖延。除不可抗力外，如果中标人没有按照约定的期限、地点和方式交付，那么采购人可要求中标人支付违约金，违约金按每延迟交付一日的应交付而未交付价格的0.5%计算，最高限额为总价的5%，由采购人从待付款中扣除。迟延交付的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权要求中标人支付违约金的同时，书面通知中标人解除合同，并要求中标人在7个工作日内返还已付款。

2.按照前述约定要求支付违约金的同时，采购人仍有权要求中标人继续履行义务，采取补救措施，并有权按照采购人实际损失情况要求中标人赔偿损失。

3.如果出现政府采购监督管理部门等在处理投诉事项期间，通知暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项等可能影响中标结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。

（八）违约解除合同

1.在中标人违约的情况下，采购人可向中标人发出书面通知，部分或全部终止合同,同时保留向中标人追诉的权利：

（1）中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内，提供标的物的；

（2）中标人未能履行合同规定的其它主要义务的；

（3）采购人认为中标人在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2.采购人解除合同的，合同于采购人发出书面解除合同通知书送达中标人之日起解除。中标人应在合同解除后7个工作日内退还采购人已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

（九）履约保证金及付款方式

- 1.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

2.付款方式：合同签订并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额40 %的预付款（支付条件：中标人向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可不适用前述规定）；设备安装调试完毕并验收合格后15个工作日内，采购人支付剩余合同价款。每次付款前中标人须开具正规、等额的增值税发票。

（十）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰柒拾壹万壹仟捌佰元整（¥1711800.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（报价包含设备、运输、安装、调试、培训、售后服务、人员工资、保险、税费等本项目实施的一切费用）。