东阳市横店、南马人民法庭门卫新建竞争性磋商项目预算编制说明

一、工程概况：

本工程为横店、南马人民法庭门卫新建项目，横店门卫建筑面积73.69平方米，建筑高度3.9米，结构类型为框剪结构；南马门卫建筑面积77.75平方米，建筑高度3.6米，结构类型为框剪结构。

二、预算审核依据：

1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

2、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）单独装饰工程计取，所有弹性费率均按中值计取，固定费率按规定计取；

5、按建建发[2019]92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；

6、现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。

- 基础单价：

1. 要材料价格按2024年第9期金华建设工程造价信息, 义乌造价信息和浙江造价信息计入；

2. 人工单价按2024年第5期金华市建设工程人工市场信息价计入；

- 审核说明：

- 1、窗台标高处板带按四周通长计算，结算时实际不同按实调整；

- 2、原门卫金属门窗拆除后按业主自行处理考虑，折旧费用暂未计入；

- 3、水泥按散装价格计入；

- 4、配电箱进线暂按50米计入,结算时实际不同按实调整；

- 5、水表井暂按砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(m)1.5*1,井室净高（m)1.9计入，结算时按时调整；

6、接地系统不锈钢扁铁，统一按普通扁钢计入，结算时实际不同按实调整；

7、由于业主未提供相关消纳方案，本工程土石方运距及消纳费按10公里综合包干考虑。

- 暂定材料价和暂定综合价见下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面、现状围墙破损按原样修复 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 暂定除税 综合价 |
| 2 | 涉及到现建筑物建造的范围以内的构筑物均拆除整平至室外标高，建筑垃圾清理及外运 | 项 | 2 | 4000 | 8000 | 暂定除税 综合价 |
| 3 | 临时办公场地 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 暂定除税 综合价 |
| 4 | 小计 |  |  |  | 22000 |  |
| 5 | 税金9% |  |  |  | 1980 |  |
| 6 | 暂定价合计 |  |  |  | 23980 |  |

六、招标人推荐的建材品牌、规格、型号一览表见下表：

| 序号 | 材料(设备)名称 | 推荐品牌 | 单位 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑抛光砖 | 特地、萨米特、圣伯纳德、东鹏、骏程 | m2 | 优等品 |
| 2 | 防滑地砖 | 特地、萨米特、圣伯纳德、东鹏、骏程 | m2 | 优等品 |
| 3 | 面砖 | 特地、萨米特、圣伯纳德、东鹏、骏程 | m2 | 优等品 |
| 4 | 真石漆 | 立邦、美涂士、三棵树、雄邦、富士星 | m2 | 优等品 |
| 5 | 铝方板吊顶 | 福友、顶尚、美克莱、厚浪、航顶 | m2 | 优等品 |
| 6 | 电动伸缩门 | 百胜、车捷、安快、海康威视、百祥 | m | 优等品 |
| 7 | 电动门 | 百胜、车捷、安快、海康威视、百祥 | m | 优等品 |
| 8 | 成品护栏 | 米勒、华佳、坚美、广荣、兴发 | m | 优等品 |
| 9 | 钢筋 | 沙钢、杭钢、中天、西城、宝武钢、亚新 | 吨 | 优等品 |
| 10 | 防水材料 | 德高、天信、东方雨虹、蓝翎环科、上海豫宏 | Kg | 优等品 |
| 11 | 水泥 | 红狮、金元、立马、双师、尖峰 | 吨 | 优等品 |
| 12 | 配电箱 | 环宇、德力西、正泰、施耐德、罗格朗 | 套 | 优等品 |
| 13 | 灯具 | 木林森、雷士照明、进势、上雍、永耀 | 套 | 优等品 |
| 14 | 洁具 | 箭牌、恒洁、东狮、法恩莎、九牧 | 套 | 优等品 |
| 15 | 电线管 | 中财、联塑、公元、伟星、日丰 | 套 | 优等品 |
| 16 | 电线电缆 | 中策、鸿雁、蓝天、飞洲、中策 | 套 | 优等品 |
| 17 | PPR、UPVC管 | 中财管道、伟星、华隆、佳财、海业 | 套 | 优等品 |
| 18 | 开关插座 | 公牛、鸿雁、西蒙、TCL、奇胜 | 套 | 优等品 |

注：推荐品牌仅供参考，供应商可以提供性能指标及档次同等或者优于以上推荐品牌的产品参与投标。

七、本工程预算审核价为616087元（含含税暂定价23980元）。