全船主要材料明细表

说明：

1. 本明细表所列内容为单船所需主要材料的理论数量；

2．本明细表所列材料均不应含石棉或其他有害有毒物质，主要材料持船检证书；

3．船厂报价及订货时必须适当增加材料利用率的损耗重量，材料利用率由工厂自定。

| 一 | 船舾材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑色金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢板 |  |  |  | 吨 |  | ~258.0 | 船检证书 |
|  | 4×1500×6000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 5×1500×6000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 6×1800×6000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 7×1800×8000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 8×1800×8000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 9×1800×8000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 10×1800×8000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 14×1200×8000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
|  | 18×1200×6000 |  | AH36 | GB712-2011 |  |  |  |  |
| 1.2 | 型材 |  |  |  | t |  | ~18.2 | 船检证书 |
|  | L45×45×4 |  | AH36 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | P5 |  | AH36 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | P6 |  | AH36 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L63×40×5 |  | AH36 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
|  | L75×50×5 |  | AH36 | GB/T 706-2016 |  |  |  |  |
| 1.3 | 钢管 |  |  |  | 吨 |  | ~0.8 | 船检证书 |
|  | 108×6 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 焊接材料 |  |  |  | 吨 |  | ~10.0 | 船检证书 |
|  | 手工焊焊条 2~6 |  | E5015 | GB5117-1995 |  |  | 工厂自定 |  |
|  | 手工焊焊条 4~6 |  | E5016 | GB5117-1995 |  |  | 工厂自定 |  |
|  | 自动焊焊丝 1.6~2 |  | YJ501 | GB/T14957-1994 |  |  | 工厂自定 |  |
| 2 | 有色金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 铝板 |  |  |  | 吨 |  | ~3.0 | 船检证书 |
|  | 4×2000×6000 |  | 5083-H116 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
|  | 6×2000×6000 |  | 5083-H116 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
|  | 8×2000×6000 |  | 5083-H116 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
|  | 10×2000×6000 |  | 5083-H116 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
| 2.2 | 铝合金带筋板 |  |  |  | 吨 |  | ~20.4 | 船检证书 |
|  | 4+ip50（250/300） |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | 5+ip50（250/300） |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | 5+ip60（250/300） |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 花纹铝板 |  |  |  | 吨 |  | ~3.0 | 同上 |
|  | 2号花纹铝板 (t=4) |  | 5052 | GB/T3618-2006 |  |  |  |  |
| 2.4 | 铝型材 |  |  |  | 吨 |  | ~1.6 | 同上 |
|  | L75×50×5 |  | 6082-T6 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
|  | L45×45×4 |  | 6082-T6 | GB/T3190-1996 |  |  |  |  |
|  | IP50、IP60 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
|  | 十字型材 |  | 6082-T6 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 焊丝 |  |  |  | 吨 |  | ~1.2 | 同上 |
|  | 0.8~2 |  | SAL5183 | GB/T10858-2008 | 吨 |  | 工厂自定 |  |
| 2.6 | 铝-铝-钢复合材料： h=28,b=20/24(mm) |  | TRICLAD品牌 |  | 米 | ~220 |  | 船检证书 |
| 3 | 舾装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 钢管材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢管 Φ45×3 L≈600 |  | 316L |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 钢管 Φ60×3.5 L≈1500 |  | 316L |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 钢管 Φ60×4 L≈3200 |  | 316L |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 钢管 Φ60×9 L≈2600 |  | 316L |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 不锈钢管32×2.5 |  | 316L | GB699-1999 | 吨 |  | ~0.8 |  |
|  | 不锈钢管42×3 |  | 316L | GB699-1999 | 吨 |  | ~0.6 |  |
|  | 无缝钢管 Φ108×8 L≈400 |  | 20 |  | 根 | 6 |  |  |
|  | 无缝钢管 Φ150×9 L≈1100 |  | 20 |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 无缝钢管 Φ245×12 L≈700 |  | 20 |  | 根 | 6 |  |  |
|  | 无缝钢管 Φ300×10 L≈1650 |  | AH36钢 |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 不锈钢管 Φ38×3 |  | 316L |  | 米 | ~25 |  |  |
| 3.2 | 铝管材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32×3 |  | 6082 |  | 吨 |  | ~0.3 |  |
|  | 40×3 |  | 6082 |  | 吨 |  | ~0.4 |  |
|  | Φ45×3.5 |  | 6082 |  | 米 | ~20 |  |  |
|  | Φ65×3.5 |  | 6082 |  | 米 | ~30 |  |  |
|  | Φ85×4.5 |  | 6082 |  | 米 | ~45 |  |  |
|  | Φ120×7.5 |  | 6082 |  | 米 | ~5 |  |  |
| 4 | 舾装非金属材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 甲板敷料 |  |  |  |  |  |  | 船检证书 |
|  | 阻燃防滑PVC地板 t=3（含胶水、踢脚线、配套焊丝） |  |  |  | 平方米 | ~260 |  |  |
|  | 超轻质甲板敷料 t=10 |  |  |  | 平方米 | ~160 |  |  |
|  | 复合实木地板t=15 |  |  |  | 平方米 | ~65 |  |  |
|  | 地板胶 |  |  |  | 平方米 | ~320 |  |  |
|  | 轻质地砖 |  |  |  | 平方米 | ~60 |  |  |
| 4.2 | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |  | 船检证书 |
|  | 微孔吸音板 t=0.8mm |  |  |  | 平方米 | ~320 |  |  |
|  | 防火纤维毯 |  |  |  | 平方米 | ~900 |  |  |
|  | 矿物棉复合隔热材料 |  |  |  | 平方米 | ~1080 |  |  |
|  | 碰钉（钢、铝）、胶水 |  |  |  | / | 按需 |  |  |
| 4.4 | 油漆， 水线上2底2面，水线下5度油漆以上，表面处理达到Sa2.5级以 |  |  |  | 吨 | ~10 |  | 船检证书 |
| 4.5 | 阻尼材料 |  |  |  | 吨 | ~4.0 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 放泄螺塞 M22×1.5 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5.2 | 橡皮垫圈 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 5.3 | 垫圈22 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 5.4 | 吊环螺钉 M30 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 5.5 | 六角头铰制孔用螺栓 M36 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 5.6 | 螺母 M36 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 5.7 | 开口销 6.3×65 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 5.8 | 避雷针 Φ20 L=1100 |  |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 5.9 | 不锈钢滑轮 |  |  |  | 个 | 7 |  | 316L |
| 5.10 | 踏步 |  |  |  | 套 | 1 |  | 316L |
| 5.11 | 螺栓 M10×45 |  |  |  | 个 | 8 |  | 316L |
| 5.12 | 螺母 M10 |  |  |  | 个 | 8 |  | 316L |
| 5.13 | 垫圈 10 |  |  |  | 个 | 8 |  | 316L |
| 5.14 | 带舌插销 B16×50 |  |  |  | 个 | 1 |  | 316L |
| 5.15 | 小链 C4 L≈150 |  |  |  | 根 | 1 |  | 316L |
| 5.16 | 小链 B8 |  |  |  | 根 | 18 |  | 316L |
| 5.17 | 螺旋扣 KCUD14-M |  |  |  | 个 | 6 |  | 316L |
| 5.18 | 眼板 F2.0 |  |  |  | 个 | 4 |  | 316L |
| 二 | 内装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝蜂窝板 |  |  |  | 平方米 | ~750 |  |  |
| 2 | 铝蜂窝独立壁板（双面铝板） |  |  |  | 平方米 | ~160 |  |  |
| 3 | 铝蜂窝板（单面不锈钢） |  |  |  | 平方米 | ~150 |  |  |
| 4 | 铝蜂窝独立壁板（双面不锈钢） |  |  |  | 平方米 | ~50 |  |  |
| 5 | 不锈钢扣板 |  |  |  | 平方米 | ~45 |  |  |
| 6 | 轻质吸音天花板 |  |  |  | 平方米 | ~390 |  |  |
| 7 | 门套、窗套（含窗帘） |  |  |  | 船套 | 1 |  |  |
| 8 | 内装附件（包含地脚、天槽、龙骨等） |  |  |  | 船套 | 1 |  |  |
| 三 | 轮机材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管系及阀附件 |  |  |  | 船套 | 1 |  |  |