| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层 |  |  |  |
|  | 验收区 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 香海 | 型号：X-300 1．配内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2．有开机自动置零、零点自动跟踪功能。 3．累计次数1~30次。 4．电源：交流220V（±10%）/50Hz, 5．量程范围：0～300Kg 6．相对湿度:≤85%RH。 | 1 |
| 2 | 平板车 | 盛芯 | 型号：SD-PBC900 板料材质：SUS304不锈钢板，δ=1.2mm 手柄：Φ38*1.0mm不锈钢管 脚轮为：重力型优质静音轮 规格：900*500*900mm 投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具得平板车依据GB∕T38160-2019《不锈钢厨房设备》和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（酸性盐雾480小时以上）有效期内的检测报告。 | 1 |
|  | 男、女更衣室 |  |  |  |
| 3 | 洗手星盆 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-XSXP450 材质：SUS304-2B不锈钢板， 台面δ=1.2mm，配落水器及拦渣篮。 规格：450*400*250+50mm | 2 |
| 4 | 更衣柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-GYG1200 材质：SUS304-2B不锈钢板， 六开门，门带锁， 层板：δ=0.8mm不锈钢板， 侧板：δ=0.8mm不锈钢板。 规格：1200*500*1800mm | 2 |
| 5 | 感应水龙头 | 龙旗嘉业 | 型号：LQ-GY28 锌合金阀体和优质陶瓷阀芯，表面镀铬。 | 2 |
| 6 | 烘手机 | 莫顿 | 型号：M677 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术。 干手使用8~12秒。 可切换凉风/热风 规格：248*174*520mm | 2 |
|  | 主食库 |  |  |  |
| 7 | 大米架 | 盛芯 | 型号：SD-DMJ1200 材质：304不锈钢板。 栅格材质：SUS304-2B不锈钢板， 围管38*38*1.0mm，方脚管38*38*1.0mm，配防滑套脚。 规格：1200*500*300mm 投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB∕T38160-2019《不锈钢厨房设备》和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（乙酸盐雾480小时以上）的有效期内的检测报告。 | 7 |
|  | 副食库 |  |  |  |
| 8 | 四层平板货架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-PBHJ1200 材质：SUS304-2B不锈钢板，δ=1.0mm，加强筋δ=1.0mm，脚管φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200*500*1800mm | 4 |
|  | 冷冻库 |  |  |  |
| 9 | 四门双温冰箱 | 摩威尔 | 型号：DRFT48-4 容量：925L 功率：220V428W。 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 材质：内外201，门铰链304不锈钢。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 1.投标文件内须提供产品符合CQC食品接触安全认证并获得认证证书。 2.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的产品内胆符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》、 GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的检测报告。 3.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的发泡料的塑料燃烧性能检测符合ISO 9772:2020《泡沫塑料 测定用小火水平燃烧小块样品的特征》的检测报告 4.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》，温控器防水等级检测结果符合判定要求的检测报告。 5.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26152-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》要求的检测报告。 6.投标文件内须提供具有一级能效标识及检测报告。 7.规格:1210*750*2005mm | 2 |
| 10 | 双星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-SXPT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板， 台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配落水器及拦渣篮。 规格：1500*700*(800+150)mm | 2 |
| 11 | 电热开水器 | 香厨 | 型号：XC-KSQ380 材质：304板材，聚氨酯发泡保温，智能控制，配底座。 功率：380V/12KW 规格：590*450*1580mm | 1 |
| 12 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1800 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm (下衬15.0密度板减噪，密度板下覆优质不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1800*800*800mm | 2 |
| 13 | 四层平板货架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-PBHJ1200 材质：SUS304-2B不锈钢，δ=1.0mm，加强筋δ=1.0mm，脚管φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200*500*1800mm | 2 |
| 14 | 刀具砧板消毒柜 | 盛芯 | 型号：SD-XDG-20 消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：1200*600*1720mm | 1 |
| 15 | 土豆去皮机 | 旭众 | 型号：PP30 重量：75KG 产量：240kg/hr 电源/功率：380V/0.75KW 尺寸：780*510*1000mm | 1 |
| 16 | 绞切肉机 | 旭众 | 型号：XZ-7 材质：304不锈钢刀片；绞肉量：220kg/h，刀片可以拆洗。 功率：220V/2.2KW 规格：600*470*800mm | 1 |
| 17 | 冲地龙头 | 古阁尔 | 型号：GGR-XD101-F 耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L。 液压管：10M黑色钢丝，碳钢静电喷涂圆形敞开式。 接头：304#旋转便捷拆卸更换， 水枪可360度旋转，可控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架。 | 1 |
|  | 烹饪区 |  |  |  |
| 18 | 四眼电磁煲仔炉 | 智厨 | 型号：ZC-2V3B-A4 1、功率 3.5KW*4/380v 2、面板材质：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。尺寸：800*900*800+30 3、磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 面板：耐撞击高密度微晶面板。 - 带定时功能. 5、投标人所投3.5KW立式四头煲仔炉，投标文件内须提供由国家食品加工机械质量监督检验中心出具的检验类别：型式检验，依据GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008标准，对涉及设备26项安全测试检验报告。 6、投标人所投3.5KW立式四头煲仔炉，投标文件内须提供由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的电磁场幅射报告，前、后、左、右、上、下六个面皆低于8%的检验报告。 7、投标人提供商用电磁灶（炉）控制板，投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的通过GB/T5169.21-2017,GB/T5169.12-2013,GB/T5169.13-2013,GB/T5169.5-2020,GB/T4207-2022标准,球压试验温度200℃，灼热丝可燃性指数（GWFI):960℃,灼热丝起燃温度（GWIT):960℃。的检测报告。 | 1 |
| 19 | 电磁单头单尾炒菜灶 | 智厨 | 型号：ZC-3V18C-A1 1.全不锈钢材质，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑，304不锈钢摇摆水龙头设置。 2.台面一体折弯，拼板为内嵌式。 3.设备所用连接线，风扇需防水， 4.采用加大铝制散热片，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5.独立的手动5档直滑式火力开关。 6.显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示。 7.恒功率输出。 8.投标人提供对应所投18KW单头单尾炒炉 ，投标文件内须提供由国家食品加工机械质量监督检验中心出具的检测类别：型式检验，依据GB4706.1-2005、 GB4706.52-2008标准，对27个项目测试合格的型式检验报告。 ★9.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的对应所投18kW单头单尾炒炉依据 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级判定为 1 级且热效率≥95%的节能报告 ★10.投标人提供对应所投18KW单头单尾炒炉，符合GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分: 抗扰度》、《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》报告。 11.规格：1100*1100*(800+400)mm | 1 |
| 20 | 电磁单眼大锅灶 | 智厨 | 型号：ZC-3V22C-X1 1.材质：耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅 2.台面一体折弯，拼板为内嵌式。 3.设备所用连接线，风扇需防水。 4.采用加大铝制散热片，散热快捷，具有故障自检并能中文显示故障 5.五档磁控开关精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 6.显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 7.恒功率输出，不受电压波动影响。 8.投标人提供对应所投22KW800单头大锅灶，投标文件内须提供由国家食品加工机械质量监督检验中心出具的检测类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备26个项目的安全测试检验报告。 9.投标文件内须提供对应22KW800单头大锅灶由中国质量认证中心出具的依据GB40876-2021标准，热效率≥95%，能效1级的试验报告。 ★10.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的对应所投22KW800单头大锅灶，符合GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分: 抗扰度》、GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》的检测报告。 11.规格：1000*1100*(800+400)mm | 2 |
| 21 | 调料平台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-TLPT400 材质：SUS304-2B不锈钢板， 台面δ=1.5mm；脚Φ38*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格：400*1100*（800+400）mm | 1 |
| 22 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1800 材质：SUS304-2B不锈钢板， 台面δ=1.0mm(下衬15.0密度板减噪，密度板下覆优质不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1800*800*800mm 提供国家认可检测机构颁发的有效期内同时依据GB∕T38160-2019《不锈钢厨房设备》和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（酸性盐雾480小时以上）的检测报告。 | 4 |
| 23 | 单星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DXPT700 材质：304板材，面板板厚δ＝1.2mm，水斗板厚δ＝1.0mm，立柱采用φ38*1.0mm不锈钢管材，拉档采用φ25*0.8mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质钢丝塑胶软管、金属软管。配不锈钢大号带孔接污斗落水器。 规格：700*700*800mm | 1 |
| 24 | 四门双温冰箱 | 摩威尔 | 型号：DRFT48-4 容量：925L 功率：220V428W 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 材质：内外201，门铰链304不锈钢产品。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 1.投标文件内须提供产品符合CQC食品接触安全认证并获得认证证书。 2.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的产品内胆符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》、 GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的检测报告。 3.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的发泡料的塑料燃烧性能检测符合ISO 9772:2020《泡沫塑料 测定用小火水平燃烧小块样品的特征》的检测报告 4.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》，温控器防水等级检测结果符合判定要求的检测报告。 5.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26152-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》要求的检测报告。 6.具有一级能效标识及检测报告。 规格:1210*750*2005mm | 2 |
| 25 | 四层平板货架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-PBHJ1200 材质：SUS304-2B不锈钢板，δ=1.0mm，加强筋δ=1.0mm，脚管φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200*500*1800mm | 1 |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |
| 26 | 双门蒸饭柜 | 德海 | 型号：ZF-DH-24B 材质：304板材，门面板δ＝1.0，储水槽及内胆板厚均δ＝0.8，外胆板厚δ＝0.8, 硅酸铝保温板：厚40， 下托蒸汽水管及内胆材质：304板材，厚δ＝1.0。 功率：380V/12*2KW 规格:1050*740*1600mm | 2 |
| 27 | 单星右平台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DXPT1500 材质：SUS304-2B优质不锈钢板，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配优水器及拦渣篮。 规格：1500*700*(800+150)mm | 1 |
| 28 | 双层送餐车 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-SCC900 材质：304板材，层板板厚δ＝1.2mm，立柱φ38壁厚δ＝0.8mm，配4个脚轮，其中2个带刹车掣。 规格：900*600*900mm | 2 |
|  | 洗消间 |  |  |  |
| 29 | 污碟台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-WDT1000 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配落水器及拦渣篮。 规格：1000*800*800mm | 1 |
| 30 | 洗碗机带烘干 | 超胜 | - 型号：CSA3000DL - 1.机器传送带速度无极变速可调 2.整机每个模块可单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.3米； 3.机械控制、自动进水、自动加热； 4.材质：304不锈钢； 5.材料厚度： 水箱厚度≧1.5mm、机架厚度≧2.0mm、外罩板≧1.0mm、加热包封板6mm； 6.洗碗机方向：左进右出和右进左出（人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，（2选1））； 7.洗碗机加热方式：电加热型； 8.投标文件内须提供由第三方检测机构出具的依据GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞 、镉 、六价铬 、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 、 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求，检测结果均判定为合格/符合的检测报告 9.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护 ；二、输入功率和电流 ；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为合格/符合的检测报告。 10.投标文件内须提供所投洗碗机电控箱由国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水的检测报告。 | 1 |
| 31 | 洁碟台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-JDT1000 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1000*800*800mm | 1 |
| 32 | 电热开水器 | 香厨 | 型号：XC-KSQ380 材质：304板材，聚氨酯发泡保温，配底座。 功率：380V/12KW 规格：590*450*1580mm | 1 |
| 33 | 双门热风循环消毒柜 | 盛芯 | 型号：SD-XDG220 材质：优质不锈钢板材，板厚1.0mm； 130度立体循环风高温杀菌。配10个不锈钢消毒筐。 功率：220V/4.4KW；温控范围：0℃-150℃ 规格：1400*720*1960mm 投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的热风消毒柜产品部件“加热管”使用数字代号：≥SUS321材质，判定依据GB/T20878-2007《(不锈钢和耐热例牌号及化学成分》检测的合格报告。 ★投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的消毒后的餐具具有抗菌性能的检测报告，检测内容包含：大肠杆菌、沙氏门菌、金黄色葡萄球菌，抗菌率均＞99% | 1 |
| 34 | 四门保洁柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-BJG1200 材质：SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板δ=1.0m，侧板δ=0.8m，配Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800mm | 1 |
| 35 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm (下衬15.0密度板减噪，密度板下覆不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1500*600*800mm | 1 |
| 36 | 残菜回收柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-HSG700 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm；三面围板；配不锈钢可调重力子弹脚；台面开孔Φ300mm，配垃圾桶车(脚轮其中两个带刹车掣)。车、台配套。 规格：700*700*800mm | 2 |
| 37 | 四门双通保洁柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-STBJG1200 材质：SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板δ=1.0m，侧板δ=0.8m，双向开门，配Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800mm | 1 |
| 38 | 集气罩 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-JQZ 材质：SUS304-2B全不锈钢制；板材厚度1.0mm，整体配置防爆灯，不锈钢双层隔油网，安装时吊杆外部必须使用20不锈钢圆管套装。 规格：3600*1300*500mm | 4.68 |
| 39 | 冲地龙头 | 古阁尔 | 型号：GGR-XD101-F 耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L。 液压管：10M黑色钢丝，碳钢静电喷涂圆形敞开式。 接头：304#旋转便捷拆卸更换， 水枪可360度旋转，可控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架。 | 1 |
|  | 二次更衣室 |  |  |  |
| 40 | 洗手星盆 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-XSXP450 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm，配落水器及拦渣篮。 规格：450*400*250+50mm | 1 |
| 41 | 挂衣架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-GYJ800 材质：优质不锈钢板，δ=1.0mm，固定在墙面。 规格：L=800mm | 1 |
| 42 | 感应水龙头 | 龙旗嘉业 | 型号：LQ-GY28 锌合金阀体和优质陶瓷阀芯，表面镀铬。 | 1 |
| 43 | 烘手机 | 莫顿 | 型号：M677 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术。 干手使用8~12秒。 可切换凉风/热风 规格：248*174*520mm | 1 |
|  | 售菜间 |  |  |  |
| 44 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm (下衬15.0密度板减噪，密度板下覆不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1500*700*800mm | 2 |
| 45 | 保温送饭、汤车 | 盛芯 | 型号：SD-SFC600 材质：SUS304-2B优质不锈钢板，δ=1.2mm；2KW/220V电热管，恒温自动控制，配圆桶，配万向脚轮，其中两个带刹车掣。 功率：2KW/220V 规格：600*600*700mm | 2 |
| 46 | 保温蒸菜台 | 盛芯 | 型号：SD-ZCT1800 材质：SUS304不锈钢板制造； 台面板厚国标1.2mm；背板，侧板厚度国标1.0mm；φ51mm厚国标1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 底板能自动进水，缺水保护，带电子式温控器，数字温度显示； 排污口DN20，配排污铜球阀门及不锈钢波纹排水管，台面配冲孔板。 规格：1800*700*800mm | 1 |
| 47 | 保温售菜台（五斗） | 盛芯 | 型号：SD-SCT1800 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm。加强筋δ=1.0mm，横通25*38*1.0mm；脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管、温控器，配1/1*150份数盘5只。 功率：3KW/220V 规格：1800*700*800mm 投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的同时依据GB∕T38160-2019《不锈钢厨房设备》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（酸性盐雾480小时以上）的检测报告。 | 2 |
| 48 | 单向移门调理台 | 盛芯 | 型号：SD-TLT1800 材质：SUS304-2B304不锈钢板；台面δ=1.5mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用δ=1.0mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,单侧单移门，内分两层，重力脚φ50*150*1.2mm。 规格：1800*600*800mm | 5 |
| 49 | 单星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DXPT600 材质：304板材，面板板厚δ＝1.2mm，水斗板厚δ＝1.0mm，立柱采用φ38*1.0mm不锈钢管材，拉档采用φ25*0.8mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配钢丝塑胶软管、金属软管，不锈钢大号带孔接污斗落水器。 规格：600*600*800mm | 1 |
| 50 | 留样冰箱 | 摩威尔 | 型号：DRT24-1SG 容积：490L 功率：330W/220V 冷藏温度：2℃~8℃ 全铜盘管、自动回归门 规格：615*750*2005mm | 1 |
|  | 餐厅 |  |  |  |
| 51 | 残菜回收柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-HSG700 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm；三面围板；配不锈钢可调重力子弹脚；台面开孔Φ300mm，配垃圾桶车(其中两个带刹车掣)。车、台配套。 规格：700*700*800mm | 2 |
| 52 | 风幕机 | 风灵 | 型号：FM12-150 功率：0.17KW/220V 规格：1500*145*185mm | 5 |
| 53 | 风幕机 | 风灵 | 型号：FM12-120 功率：0.15KW/220V 规格：1200*145*185mm | 1 |
| 54 | 风幕机 | 风灵 | 型号：FM12-180 功率：0.18KW/220V 规格：1800*145*185mm | 1 |
|  | 二层 |  |  |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |
| 55 | 双门热风循环消毒柜 | 盛芯 | 型号：SD-XDG220 材质：优质不锈钢板材，板厚1.0mm； 130度立体循环风高温杀菌。配10个不锈钢消毒筐。 功率：220V/4.4KW；温控范围：0℃-150℃ 规格：1400*720*1960mm 投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的热风消毒柜产品部件“加热管”使用数字代号：≥SUS321材质，判定依据GB/T20878-2007《(不锈钢和耐热例牌号及化学成分》检测的合格报告。 须提供国家认可的第三方检测机构出具的消毒后的餐具具有抗菌性能检测报告，检测内容包含：大肠杆菌、沙氏门菌、金黄色葡萄球菌，抗菌率均＞99% | 1 |
| 56 | 四门保洁柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-BJG1200 材质：SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板δ=1.0m，侧板δ=0.8m，配Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800mm | 1 |
| 57 | 四门双通保洁柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-STBJG1200 材质：SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板δ=1.0m，侧板δ=0.8m，配Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200*500*1800mm | 2 |
| 58 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm (下衬15.0密度板减噪，密度板下覆不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1800*800*800mm | 2 |
| 59 | 双星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-SXPT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配落水器及拦渣篮。 规格：1500*800*(800+150)mm | 1 |
| 60 | 超声波浸泡池 | 婕克 | 型号：JK-V120 材质：优质板材，加厚隔音棉防腐降噪； 高压螺旋电机：纯铜材质，会产生臭氧气泡； 功率：5KW/220V 规格：1200*800*800mm | 1 |
| 61 | 洗碗机带烘干 | 超胜 | - 型号：CSA3000DL - 1.机器传送带速度无极变速可调 2.整机每个模块可单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.3米； 3.机械控制、自动进水、自动加热； 4.材质：304不锈钢； 5.材料厚度： 水箱厚度≧1.5mm、机架厚度≧2.0mm、外罩板≧1.0mm、加热包封板6mm； 6.洗碗机方向：左进右出和右进左出（人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，（2选1））； 7.洗碗机加热方式：电加热型； 8.投标文件内须提供由第三方检测机构出具的依据GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞 、镉 、六价铬 、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 、 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求，检测结果均判定为合格/符合的检测报告 9.投标文件内须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护 ；二、输入功率和电流 ；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为合格/符合的检测报告。 10.投标文件内须提供所投洗碗机电控箱由国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水的检测报告。 | 1 |
| 62 | 低搁架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DGJ650 材质：304不锈钢板。栅格SUS304-2B不锈钢板，围管38*38*1.0mm，方脚管38*38*1.0mm，配防滑套脚。 规格：650*650*300mm | 1 |
| 63 | 集气罩 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-JQZ 材质：SUS304-2B全不锈钢；板材厚度1.0mm，整体配置防爆灯，不锈钢双层隔油网，安装时吊杆外部必须使用20不锈钢圆管套装。 规格：3600*1300*500mm | 4.68 |
| 64 | 冲地龙头 | 古阁尔 | 型号：GGR-XD101-F 耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L。 液压管：10M黑色钢丝，碳钢静电喷涂圆形敞开式。 接头：304#旋转便捷拆卸更换， 水枪可360度旋转，可控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架。 | 1 |
|  | 二次更衣室 |  |  |  |
| 65 | 洗手星盆 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-XSXP450 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：450*400*250+50mm | 1 |
| 66 | 挂衣架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-GYJ800 材质：优质不锈钢板，δ=1.0mm，固定在墙面。 规格：L=800mm | 1 |
| 67 | 感应水龙头 | 龙旗嘉业 | 型号：LQ-GY28 锌合金阀体和优质陶瓷阀芯，表面镀铬 | 1 |
| 68 | 烘手机 | 莫顿 | 型号：M677 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术。 干手使用8~12秒。 可切换凉风/热风 规格：248*174*520mm | 1 |
|  | 面点间 |  |  |  |
| 69 | 单眼蒸灶 | 盛芯 | 型号：SD-DYZ-12 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm。侧板δ=0.8mm，脚φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)横通25*38*1.0mm，配3根4KW电热管，自动进补水，可放ø600蒸笼。 功率：12KW/380V 规格：700*700*（600+150）mm | 1 |
| 70 | 电饼铛 | 饼夫 | 型号：BF-DBC30 功率：380V/5KW 温控范围：50-300℃ 生产能力：30KG/h 规格：640*800*710mm | 1 |
| 71 | 烤箱 | 泓锋 | 型号：WFC-306 材质：优质不锈钢，智能数显面板，三层六盘，每层两盘，标准盘尺寸400*600mm 重量：215kG 电压：380V/19.8KW 规格：1220*805*1560mm | 1 |
| 72 | 搅拌机 | 泓锋 | 型号：B20 搅拌桶容量：25L 电压:380V 功率:1KW 转速:高480/中225/低125 配置：1桶、1球、1勾、1扇 尺寸:518*408*838mm | 1 |
| 73 | 和面机 | 泓锋 | 型号：HF30A 电压:380V 功率:1.5/2.4Kw 重量:177kg 和面量：25kg 勾桶转速：250/120/20r/min 尺寸:880*530*1250mm | 1 |
| 74 | 单星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DXPT600 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，配落水器及拦渣篮。 规格：600*600*(800+150)mm | 1 |
| 75 | 单门醒发箱 | 泓锋 | 型号：WFF-13D 电压:220V 功率:1.5KW 层数:13层 标准盘尺寸:400*600mm 尺寸:610*930*2060mm | 1 |
| 76 | 压面机 | 泓锋 | 型号：HA130-30 电压:220V 功率:3.0KW 尺寸:650*660*1120mm 工作厚度:1-18mm 滚筒尺寸:113*300mm | 1 |
| 77 | 平冷工作台 | 摩威尔 | 型号：DURF18-2 内、外胆材质：优质不锈钢板； 电子式温控数字显示，自动回归门； R134a无氟环保制冷剂； 全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-12℃～-18℃或冷藏温度：2℃～8℃ 规格：1800*800*800mm | 1 |
| 78 | 豆浆机 | 禾元 | 型号：HY500B-G50 桶身材质：SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，δ=1.2mm；三角架材质：201不锈钢，脚垫防滑橡胶；要求有满水、防溢出、防干烧保护；要求可干豆制浆，须有预约烧水功能；机桶内要求圆滑无尖角；须可动过滤、要求多重加强防漏密封；要求有豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位等功能。 生产容量：50升 加热功率：6.5KW 电机功率：1.8KW 规格：φ350*838mm | 1 |
| 79 | 五层蒸笼架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-ZLJ620 材质：SUS304-2B不锈钢板，δ=1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：620*500*1800mm | 1 |
| 80 | 集气罩 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-JQZ 材质：SUS304-2B全不锈钢；板材厚度1.0mm，整体配置防爆灯，不锈钢双层隔油网，安装时吊杆外部必须使用20不锈钢圆管套装。 规格：3200*1300*500mm | 4.16 |
|  | 售菜间 |  |  |  |
| 81 | 双层工作台 | 盛芯 | 型号：SD-GZT1500 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm (下衬15.0密度板减噪，密度板下覆优质不锈钢板)；格栅1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通38*25*0.8mm。 规格：1500*700*800mm | 2 |
| 82 | 保温送饭、汤车 | 盛芯 | 型号：SD-SFC600 材质：SUS304-2B不锈钢板，δ=1.2mm。2KW/220V电热管，恒温自动控制，配圆桶，配万向脚轮，其中两个带刹车掣。 功率：2KW/220V 规格：600*600*700mm | 2 |
| 83 | 保温蒸菜台 | 盛芯 | 型号：SD-ZCT1800 材质：SUS304不锈钢板，台面板厚国标1.2mm，背板，侧板厚度国标1.0mm；φ51mm厚国标1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。底板不锈配置自动进水，缺水保护，带电子式温控器，数字温度显示；排污口DN20，配排污铜球阀门及不锈钢波纹排水管，台面配冲孔板。 规格：1800*700*800mm | 2 |
| 84 | 保温售菜台（五斗） | 盛芯 | 型号：SD-SCT1800 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.2mm。加强筋δ=1.0mm，横通25*38*1.0mm；脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管、温控器，配1/1*150份数盘5只。 功率：3KW/220V 规格：1800*700*800mm | 3 |
| 85 | 单向移门调理台 | 盛芯 | 型号：SD-TLT1800 材质：SUS304-2B304不锈钢板，台面δ=1.5mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用δ=1.0mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,单侧单移门，内分两层，重力脚φ50*150*1.2mm。 规格：1500*600*800mm | 5 |
| 86 | 单星盆台 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-DXPT1500 材质：SUS304-2B304不锈钢板，台面δ=1.5mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用δ=1.0mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,单侧单移门，内分两层，重力脚φ50*150*1.2mm。 规格：1500*600*800mm | 1 |
|  | 餐厅 |  |  |  |
| 87 | 残菜回收柜 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-HSG700 材质：SUS304-2B不锈钢板，台面δ=1.0mm；三面围板；配不锈钢可调重力子弹脚；台面开孔Φ300mm，配垃圾桶车(4个脚轮，其中2个带刹车掣)。车、台配套。 规格：700*700*800mm | 2 |
| 88 | 风幕机 | 风灵 | 型号:FM12-150 功率：0.17KW/220V 规格：1500*145*185mm | 3 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 89 | 灭蝇灯 | 迪门子 | 型号：DMG-805S 1､电压(V)：220V 2､功率(W)：6-8W 3､固定方式：壁挂式 4､适用面积：20㎡-50㎡ 5､规格：320*160*260mm | 12 |
| 90 | 紫外线消毒灯 | 巨光 | 型号：40W 功率：40W/220V 规格：1200*50*25mm | 8 |
| 91 | 双温水龙头 | 龙旗嘉业 | 型号：XP-A201 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管，厚1.0，管径24mm。 | 12 |
| 92 | 花洒龙头 | 龙旗嘉业 | 型号：HS-A202 可承受2mpa爆破测试，0.8mpa流量测试1分钟混合出水5.2L。附带12"管水龙头。铜螺杆阀芯900mm钢丝软管。6"杆固定墙体,入墙两孔中心203开孔22mm | 1 |
| 93 | 三角阀 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-SJF 规格：DN15 | 64 |
| 94 | 进水软管 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-JSRG 规格：1米 | 64 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| 95 | 油烟净化一体机（烹饪间） | 德粤 | 型号：DY-YYJ4200 功率：380V/2*1.1KW 材质：201不锈钢板。厚1.0mm,设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；动态拦截采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左。其中电场箱门采用上掀式。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式。 规格：4200*1300*1000mm | 5.46 |
| 96 | 油烟净化一体机（蒸煮间） | 德粤 | 型号：DY-YYJ3000 功率：380V/1.1KW 材质：201不锈钢，板厚1.0mm,设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉；动态拦截采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，风机箱等组成。 规格：3000*1300*1000mm | 3.9 |
| 97 | 不锈钢风管 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-FG 材质：SUS304-2B不锈钢板，δ=1.0mm。配不锈钢法兰。规格:按照现场实际需求定制。 | 120 |
| 98 | 风柜 | 德粤 | 型号：DY-FG380 外壳材质：不锈钢板，双层结构，夹层采用消音棉。 功率：7.5KW/380V 风量：18500-26500m³/h | 1 |
| 99 | 轴流风机 | 德粤 | 型号：DY-ZLFJ380 风量：7700m³/h 功率：0.75KW/380V | 2 |
| 100 | 风柜支架 | 旭誉丰厨 | 型号：XF-FGZJ 槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与风柜规格配套.（具体根据现场而定） | 1 |
| 101 | 轴流风机启动箱 | 德粤 | 型号：DY-FJQDX 内须配置缺相保护和运行指示灯显示等。 规格：0.75KW | 2 |
| 102 | 风机启动箱 | 德粤 | 型号：DY-QDX 内须配置缺相保护和运行指示灯显示等。 规格：7.5KW | 1 |
| 103 | 防火阀 | 德粤 | 型号：DY-FHF 内须配置缺相保护和运行指示灯显示等。 规格：7.5KW | 1 |
| 104 | 减震器 | 德粤 | 型号：DY-JZQ 规格：250kg | 4 |