总说明书

目  录

1 概述	5

1.1 功能用途	5

1.2 船型	5

1.3 航区	5

1.4 规则和规范	5

1.5 设计、建造和检验	5

2 总体性能	5

2.1 主要要素	5

2.2 航速	5

2.3 完整稳性	5

2.4 破损稳性	6

2.5 抗风力	6

2.6 续航力和自持力	6

2.7 耐波性	6

2.8 定员	6

2.9 减振降噪	6

3 总体布置	6

3.1 分层	6

3.2 主船体	6

3.3 主甲板	7

3.4 驾驶甲板	7

3.5 罗经甲板	7

4 船舶结构	7

4.1 结构型式	7

4.2 船体材料	7

4.3 连接方法	7

4.4 主要结构	8

5 船舶装置	9

5.1 锚装置	9

5.2 舵装置	9

5.3 系泊装置	10

5.4 减摇装置	11

5.5 工作艇及其收放系统	11

5.6 首侧推装置	12

5.7 桅杆及信号设备	12

5.8 栏杆、旗杆	12

5.9 门、窗、梯、盖	12

5.10 救生和消防	14

5.11 地敷、绝缘	15

5.12 油漆	16

5.13 阴极保护	16

5.14 全船标识	16

5.15 备品供应品	17

5.16 舱室主要设备	17

5.17 尾轴架	18

6 船舶内装	18

6.1 概述	18

6.2 内装范围	18

6.3 内装材料	19

6.4 舱室家具及设备	19

7 动力装置	20

7.1 环境条件	20

7.2 环保要求	20

7.3 主推进系统	20

7.4 发电机组	21

7.5 控制和监测系统	21

7.6 动力辅助系统	21

8 船舶系统	23

8.1 舱底水系统	24

8.2 污油水收集处理系统	24

8.3 全船透气、注入系统	24

8.4 水消防系统	25

8.5 固定式CO2灭火系统	25

8.6 日用淡水系统	25

8.7 生活污水收集及处理系统	26

8.8 甲板及舱室疏排水系统	26

8.9 全船通风系统	26

8.10 压缩空气系统	27

8.11 空调系统	27

8.12 水炮系统	27

8.13 海水管系防腐防污系统	27

8.14 液位遥测和阀门遥控系统	27

8.15 管路材料	28

9 船舶电气	28

9.1 电制及线制	28

9.2 电源设备	28

9.3 配电设备	29

9.4 控制台	31

9.5 电力拖动及控制设备	31

9.6 助航和信号联络设备	32

9.7 照明系统	33

9.8 通信导航	33

9.9 电缆及电气设备安装	36

9.10 执法系统及其他	37

- 概述

  - 功能用途

本船为渔政执法船，主要用于我国舟山近海海域，代表国家行使渔业行政执法权，有效履行舟山辖区内海域的渔政执法、海岛巡查执法任务。

  - 船型

船型为深V型，倾斜船艏、方尾；

采用通长甲板，四机、四桨直线推进方式；

主船体为钢质，甲板室为铝质，均采用焊接结构。

  - 航区

国内近海航区。

  - 规则和规范

本船为渔政执法船，属于高速公务船，设计遵循但不限于以下现行的法规及规范：

中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）及其修改通报；

中国船级社《材料与焊接规范》（2024）；

相关的国标和船舶行业标准等。

  - 设计、建造和检验

本船悬挂中华人民共和国国旗；

本船的设计、建造、检验按照现行的法规、规范、标准等要求执行；

本船申请船检审批图纸和建造检验。

- 总体性能

  - 主要要素

总长Loa			~65.8 m

型宽B		    	~9.0 m

型深D			   ~4.8 m

设计吃水T       ~2.5 m

设计排水量Δ     ~590.0 t

  - 航速

在设计排水量状态下，船体表面光洁，深静水条件下，海况不大于2级，风力不大于蒲氏3级，四台主机以最大允许转速运行时，设计航速不小于25kn。

  - 完整稳性

本船完整稳性满足中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）对高速公务船的相关要求。

  - 破损稳性

本船破损稳性满足中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）对高速公务船的相关要求。

  - 抗风力

本船参照《舰船通用规范GJB4000-2000》相关规定，各装载工况满足抗蒲氏风力不小于10级。

  - 续航力和自持力

设计排水量状态下，巡航航速18kn时续航力不小于1500n mile。

设计排水量状态下，自持力20昼夜。

  - 耐波性

本船在5级海况可正常执行任务，6级海况安全航行。

  - 定员

本船定员19人，设床铺19张。其中：

单人住室	           7间

双人住室	           6间

  - 减振降噪

本船振动参照CCS满足中国船级社《船上振动控制指南》及其修改通报的要求执行，在不同的主机转速下，全船无明显共振现象。

在巡航航速（18kn）时，门窗关闭状态下，会议室、驾驶室及居住舱室噪音不超过70dB(A)。

- 总体布置

本船主甲板为连续甲板，主甲板上设二层甲板室。主船体及以上各层内通道宽度均为1100mm。总体布置详见总布置图。

  - 分层

本船从上至下设有罗经甲板、驾驶甲板、主甲板。

各层甲板层高如下：

| 主甲板---驾驶甲板 | 尾~FR51：2500 mm |
| --- | --- |
|  | FR51~首：~3300 mm |
| 驾驶甲板---罗经甲板 | 2500 mm |

  - 主船体

本船设6道水密壁，将主船体分为7个水密舱段，水密舱段从首到尾依次为首舱、设备舱（含帆缆舱）、居住舱、前机舱（含集控室）、后机舱、食品储藏舱（含备品备件舱）和舵机舱。

  - 主甲板

首部设首旗杆、锚机、卷车及系泊等设备；中部设甲板室，两舷设外走道；尾部设卷车、尾滑道、小艇、尾旗杆及系泊等设备。

第一层甲板室主要设有会议室、贵宾休息室、小会客室、餐厅（兼活动室）、厨房、灭火站、卫生间、淋浴间和洗衣间等。

  - 驾驶甲板

驾驶甲板面首部设第二层甲板室，首部及两舷设外走道。

驾驶甲板面尾部为露天甲板，布置抛投式自扶正气胀、天线等，并预留无人机降落位置。

第二层甲板室设驾驶室（含指挥中心）、船长室、卫浴间等。设有斜梯通往第一层甲板室，设有直梯通往罗经甲板。

  - 罗经甲板

罗经甲板设有桁架桅杆、左右舷灯、LED显示屏、复示磁罗经、高音喇叭、探照灯及各种天线等；

桅杆上设有导航雷达、航行信号灯等。

- 船舶结构

  - 结构型式

本船主船体为单底、单甲板纵骨架式钢质焊接结构；甲板室为混合骨架式（甲板为纵骨架式、侧壁为横骨架式）铝合金焊接结构。

全船肋距为600mm，纵骨间距为300mm。

  - 船体材料

主船体材料采用船体结构AH36级钢，材料性能满足中国船级社《材料与焊接规范》（2024）相关要求。

甲板室前端壁板采用牌号为5083-H116的耐腐蚀铝合金板材，甲板板、内围壁板与外围壁板采用牌号为6082-T6的铝合金带筋板，型材采用牌号为6082-T6的铝合金型材，组合T型材采用牌号为5083-H116的铝合金板材焊接。材料性能满足中国船级社《材料与焊接规范》（2024）相关要求。

  - 连接方法

主船体为钢质焊接结构，手工焊焊条采用E5015和E5016，气体保护焊焊丝采用YJ501,埋弧焊焊丝采用H10Mn2A，焊剂采用SJ101，焊接材料性能满足《材料与焊接规范》（2024）相关要求。

甲板室为铝合金焊接结构，焊丝采用SAL5083，焊接材料性能满足《材料与焊接规范》（2024）相关要求。

主船体与甲板室围壁之间采用“铝-铝-钢”复合过渡材料相连接，同时甲板室围壁竖桁与竖桁下端钢肘板采用铆接，钢肘板与主船体焊接，并在钢质构件和铝质构件之间垫以绝缘胶带的形式连接。

  - 主要结构

4.4.1底部结构

底部结构由平板龙骨、船底板、中内龙骨、旁内龙骨、主机基座、船底纵骨和实肋板等构件组成。中内龙骨、旁内龙骨、船底纵骨、主机基座纵桁为纵向连续构件，实肋板在龙骨处间断，其余处连续，船底纵骨穿过实肋板。中内龙骨、旁内龙骨、主机基座和实肋板为组合“T”型材。

4.4.2舷侧结构

舷侧结构由舷侧板、舷顶列板、舷侧纵骨、强肋骨及舷侧纵桁等构件组成。强肋骨、舷侧纵桁和肋骨为组合“T”型材。舷侧纵骨和强肋骨连续，舷侧纵桁在强肋骨处间断，舷侧纵骨穿过强肋骨。

4.4.3甲板结构

甲板结构由甲板板、甲板边板、甲板纵桁、甲板纵骨、强横梁、加强横梁等构件组成。甲板纵桁、甲板纵骨为纵向连续构件。强横梁在甲板纵桁处间断。甲板纵桁在加强横梁处间断。甲板纵骨穿过强横梁。强横梁、加强横梁和甲板纵桁均为组合“T”型材。

4.4.4首柱

首柱由铸钢首柱和板型首柱构成，板型首柱由首柱板及横隔板、水平隔板组成。首柱板与舷侧板和底板焊接，并设纵向加强材和水平肘板。

4.4.5主横舱壁及尾封板

主横舱壁由舱壁板、舱壁竖桁、水平桁及扶强材组成。舱壁竖桁为组合“T”型材，扶强材为型钢。其中扶强材、竖桁连续；水平桁在竖桁处间断。

4.4.6甲板室

甲板室为混合架式铝合金焊接结构。它由第一层甲板室和第二层甲板室组成。甲板室的侧壁、后壁、内围壁及甲板结构采用铝合金带筋板。甲板室的前壁采用铝合金板材，扶强材为角铝型材。甲板纵桁、强横梁、围壁竖桁及水平桁为组合“T”型材。

4.4.7铺板

本船铺板采用铝合金材质。

4.4.8附体及其它

本船设护舷材、呆木、水平舭板及压浪板等附体结构，均为钢质焊接结构。

本船在桅杆底部，水炮基座、无人机降落区、主辅机等区域进行局部加强，以保证局部强度。

本船在螺旋桨作用区船体结构加强以减少船体结构振动，在机舱、尾舱等部位铺设阻尼涂料（阻尼层2mm，约束层8mm），以减少结构振动及噪音的传播。

- 船舶装置

  - 锚装置

本船按中国船级社《海上高速船入级与建造规范》计算舾装数，按此配备锚设备。

建造前应进行拉锚木模试验，以验证系统的可靠性。

本船锚装置由锚、有档电焊锚链、锚链筒、导链滚轮、掣链钩、闸刀掣链器、液压锚机、锚链管和锚链舱等设备组成，首舱内设锚链舱、水密螺旋弃锚器、眼环等。

配备约780kg 斯克贝锚2只，悬挂于首部两侧锚链筒外，锚链筒上口设防浪盖。配备AM2-24有档电焊锚链2根，单根锚链长192.5m（7节），航行时贮存于锚链舱内。

卧式液压锚机：

主甲板首部设∅24卧式液压锚机（两侧带边卷筒）1台，兼具起抛锚和绞缆功能。

主要技术参数如下：

锚链直径：	Φ24mm（AM2）

起锚速度：	≥15m/min

电机功率：	7.5kW（以确认图为准）

整机重量：	≤1800kg（含液压站、电控箱等重量，整体供货）

其他技术要求：	精密铸造，进口电机

卷筒及链轮采用精密铸造，刹车盘、手轮、板架、铭牌等材质均为316L不锈钢，配置帆布保护罩。

设备外壳油漆：漆膜要求按GB3181-1995标准执行，具体颜色由船东确定。

  - 舵装置

本船配悬挂式流线型平衡舵4只，约63kN·m摆缸式电动液压舵机1台，带2台电动油泵机组（互为备用）。驾驶室设自动操舵仪（具备自动、随动、手动操舵功能），尾舱设储备油箱和手动应急操舵装置。舵装置最大转舵角度为±35°，转舵时间单泵组不大于20s、双泵组不大于14s。

舵机由推舵装置、手动应急装置、电机泵组、储备油箱和电控系统组成。

舵机舱储备油箱主甲板面设置注入管路，便于从主甲板注油。

63kN·m摆缸式电动液压舵机主要技术参数如下：

公称转舵扭矩：                         	63kN·m

舵数：                                 	4

舵从一舷35转至另一舷30的时间：      	≤20s（单泵组）	≤14s（双泵组）

操舵仪形式；								   自动操舵仪

油泵机组；									两套电动油泵机组，可互换使用

船用电制	；									380V、50Hz、3相

其他技术要求：								进口电机、阀件

主泵采用力士乐，电机采用ABB，电磁阀采用力士乐。

  - 系泊装置

本船配8根单根长度为100m直径为Φ40mm的迪尼玛超高分子聚乙烯缆绳（破断负荷≥924kN）用于系泊，航行时存放于首尾部甲板的轻型卷车上。

本船配备拖曳索1根，规格为Φ60mm的八股锦纶复丝绳（破断负荷≥640kN），长度为280m；配备拖曳短索2根，规格为Φ60mm的多八锦纶复丝绳（破断负荷≥640kN），每根长度为20m；本船拖曳索主要用于同型船的应急拖带和被拖使用。

首部主甲板两舷对称布置200不锈钢（316L）带缆桩6个、舷墙导缆孔6个，中线面布置Φ265拖桩1对、舷墙导缆孔1个；中部主甲板两舷对称布置150型不锈钢（316L）单十字带缆桩4个；尾部主甲板两舷对称布置200不锈钢（316L）带缆桩2个、Φ265拖桩4个、B250甲板式导缆孔6个；尾部每舷布置20kN电动系缆绞盘（精密铸造，ABB电机，卷筒316L不锈钢）1台。

配5台316L不锈钢轻型卷车分别位于首尾甲板上用于存放拖索及系泊索。

主甲板两舷设钢质护舷材，并配备若干轮胎碰垫和橡胶护舷材供船舶靠泊时使用。

主要系泊设备如下（数量及型号可根据详细设计中的布置情况作适当调整）：

20 kN电动系缆绞盘										2台

316L不锈钢拖桩 Φ265    						       3对

316L不锈钢带缆桩A200	        	 			       10个

316L不锈钢单十字带缆桩150型	        	 			4个

316L不锈钢导缆孔 B250（甲板式）						6个

316L不锈钢导缆孔 B250（甲板式）						7个

轻型316L不锈钢卷车										5台

轮胎碰垫Φ1000 （含不锈钢安装附件）			       20个

橡胶护舷材D200 （含不锈钢安装附件）			       ~22米

280m	  Φ60mm八股锦纶复丝绳（拖索）      	        1根

20m	 Φ60mm八股锦纶复丝绳（拖索）      	        2根

100m	  Φ40mm的迪尼玛超高分子聚乙烯缆绳		     8根

羊角单滚轮导缆器 A150                                2只

  - 减摇装置

为减缓船舶在风浪中的横摇，增加船员的舒适性，本船配置全速减摇鳍装置1对。

单台减摇鳍主要技术参数如下：

结构形式：                    非收放式

鳍的数量：                     1对(两鳍)

装置功率：                     2×22.0kW

单鳍面积：                     ~2.4m2

该减摇鳍装置主要有鳍、执行机构、液压机组、电气控制设备等组成，装船总重量约4.6吨(含鳍座)，冷却系统启动需要与机组启动联锁，冷却水泵电机采用ABB品牌。

  - 工作艇及其收放系统

在尾部设独立控制的倾斜滑道式船载工作艇收放系统2套，可供2艘工作艇在母船低速航行或停泊时进行纵向收放。适用于海况不大于3级，母船直线航速不大于5kn时收放工作艇。本收放装置布置于存放船载工作艇的母船尾部，主要由母船滑道、尾门及其开关装置、脱钩装置、液压绞车及其他液压、电气辅助设备组成。其主要实现两个功能，一是通过尾门开关装置实现母船尾门的开启/关闭；二是通过液压绞车拖曳工作艇及工作艇在滑道自然下滑，达到收放工作艇的目的。

倾斜滑道式船载工作艇收放系统可方便、迅速的在工作艇适航的各种风浪条件下，以及在母船航行状态和夜间无照明条件下安全可靠的进行收放作业。

（1）系统组成

每套工作艇收放系统由可翻转尾门（2套收放系统共用一个尾门）、纵向滑道、油缸和驱动机构、绞车及牵引缆索、液压系统和控制箱、工作艇导向对中装置、快速脱钩等其它部件组成。尾滑道滚筒内支架，以及其他活动件采用316L不锈钢制造。

（2）配铝合金工作艇2艘（其中1艘救助艇兼工作艇，并取证），该艇为单体、单甲板、全折角、深V艇型；动力为原装进口舷内外机。（具体尺寸参数必须充分考虑与母船的匹配和操控安全性，具体配置用户认可）。其主要要素为：

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | ~8.5m |
| 2 | 航速 | ~40kn |
| 3 | 满载乘员 | 6人 |
| 4 | 适航性 | 4级海况 |
| 5 | 续航力 | ~200n mile |
| 6 | 结构材质 | 5083铝合金 |
| 7 | 主机 | 进口品牌(2台×~320HP) |
| 8 | 护舷 | 聚氨酯加固护舷 |
| 9 | 座椅 | 6张骑士减振座椅（具备前扶手，底座气缸减震，压力调节，2点式安全带，椅面采用户外型耐腐蚀面料，填充高回弹海绵，底座采用316L不锈钢并阳极化防腐处理 |
| 10 | 其它 | 配置船载固定卫星电话、高频对讲机、渔业电台、海图、导航及声呐系统、首拖环、保护罩等） |

  - 首侧推装置

本船船首配备约130kW隧道式首侧推装置1台，满足船舶靠离港码头需要。

首侧推装置主要技术参数如下：

螺旋桨直径：~650mm

类型：固定螺距桨

桨叶数：4叶

名义推力：>18kN

电源：380V，50Hz，3φ

电功率：~130kW

其他技术要求：ABB/西门子或同等品牌电机

  - 桅杆及信号设备

罗经甲板设铝质桅杆1座，桅杆上布置导航雷达、天线、航行灯具、避雷针等。

  - 栏杆、旗杆

主甲板面设316L不锈钢，高度为1000mm；驾驶甲板面设铝质栏杆，高度为1000mm，首部栏杆与装饰板高度合计为1000mm；罗经甲板面上设铝质栏杆，与装饰板高度合计为800mm。

本船首尾各设旗杆1个，首旗杆位于首部中线面处，尾旗杆位于尾门一侧，首尾旗杆材质为316L不锈钢。

本船主甲板、驾驶甲板尾部各设置天幕1套，框架本体材质为铝合金，按住附件为316L不锈钢材质。

舱室内部通道风暴扶手型式、材质结合内装方案与船东要求定。

  - 门、窗、梯、盖

全船门、窗、梯、盖按照中华人民共和国海事局《公务船技术规则》要求设置。

（1）门

驾驶室外围壁采用不锈钢风雨密移门；

甲板室外围壁（除驾驶室）采用快开闭风雨密单扇铝质门（带窗）；

集控室和机舱之间采用船用钢质隔音阻气门（隔声量≥42dB（A））。

所有门的密性、防火等级均应满足高速船水密完整性和耐火完整性的法定要求，且结合本船的噪声源分析，具备相应隔声指标。

A60级快开水密门要求带驾驶室状态显示和报警功能。

铝质门采用铝合金门框。

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 不锈钢驾驶室防风雨移门 | 左侧1扇，右侧1扇 |
| 快开闭风雨密单扇铝质门（带窗） | 4扇 |
| A30级船用防火门 | 1扇 |
| A60级船用防火门 | 3扇 |
| H30b铝质单扇防火门 | 6扇 |
| H30b铝质双开防火门 | 1扇 |
| 船用钢质隔音阻气门（隔声量≥42dB（A）） | 1扇 |
| 船用铝质门（带格栅及隔声芯材） | 29扇 |
| A60级快开水密门 | 1扇 |

注：所有防火门、风雨密门、水密门均应具备CCS船用产品证书。

（2）窗

驾驶室、会议室、船长室和指挥长室采用双层钢化夹胶玻璃贴窗，并配有4扇可开启窗，驾驶室前窗带电加热玻璃。

其他外围壁窗采用船用铝质移窗，其中淋浴间移窗玻璃为磨砂玻璃；

集控室和机舱之间设船用铝合金中空玻璃隔声窗（隔声量≥35dB（A））；

主船体舷侧设重型水密舷窗（内侧带铰链式风暴盖，带眉毛板）；

所有窗户（除卫生间、淋浴间、卫浴间和厨房外）均设窗帘，公共场所、船员舱室配一道窗帘，驾驶室配置遮光窗帘。

甲板室所有铝质窗采用铝合金窗框。

全船窗玻璃材质采用钢化玻璃，均贴有隔热贴。

所有水密窗、风雨密窗均应具备船检证书。

（3）梯

舵机舱、备品备件舱、后机舱、帆缆舱、设备舱、艏舱设宽~350mm的铝管直梯通往主甲板；

集控室设宽~700mm的不锈钢斜梯通往主甲板；

主甲板至食品储藏舱设~700mm的铝质斜梯；

主船体起居处所至第一层甲板室设~700mm的铝质斜梯；

第一层甲板室起居处所至驾驶甲板甲板设铝质结构转角斜梯；

第一层甲板室后壁设宽~650mm的铝质斜梯通往驾驶甲板；

驾驶甲板中部阶梯处设宽~1000mm的铝质踏步；

驾驶甲板甲板室后壁设宽~400mm的铝管直梯通往罗经甲板；

室外直梯均设置扶手；

所有内部斜梯均配扶手及防尘板；

第一层甲板室内通往驾驶甲板的斜梯扶手为316L不锈钢外包实木扶手。

（4）盖

露天主甲板梯口处均设有双面启闭风雨密舱口盖（钢质围板、铝质盖板）；

各液体舱均配有人孔盖或埋入式人孔盖。

注：双面启闭风雨密舱口盖应具备CCS船用产品证书。

  - 救生和消防

本船根据中华人民共和国海事局《公务船技术规则》要求配备救生和消防设备。

（1）救生设备

本船配备25人抛投式自扶正气胀救生筏（带静水压力释放器）2只，布置于驾驶甲板尾部两舷；

主甲板两舷设登乘绳梯2副，平时存放于主甲板尾部登乘处；

配备船用救生衣（带救生衣灯）28件和保温救生服（带自亮灯）24件，布置于各居住舱室；

配备船用工作救生衣（带救生衣灯）10件，布置于工作舱室；

配备救生圈8只，其中带自亮灯4只，带30m长救生浮索2只，带自亮灯及自发烟雾信号2只，分别布置于各层甲板两舷，驾驶室两舷各配1个快抛型救生圈；

配备火箭降落伞火焰信号12只，置于海图桌内；

配备抛绳枪装置1套，放置在驾驶室内。

（2）消防设备

本船设有手提式泡沫灭火枪装置1套、45L推车式泡沫灭火器1具、5kg手提式干粉灭火器约16具、9L手提泡沫灭火器约9具、5kg手提式二氧化碳灭火器约2具、紧急逃生呼吸装置约5套、消防员装备2套、太平斧1把和消防半圆桶2只。

注：每只灭火器相应配置不锈钢灭火器架。

  - 地敷、绝缘

（1）甲板敷料

本船驾驶室、会议室敷设复合实木地板，厨房、卫浴间、洗衣间、卫生间、淋浴间地面敷设轻质地砖，其余主要生活舱室、工作舱室及走道敷设阻燃防滑型地板。

| 甲板基层敷料 | 甲板面层敷料 | 适用部位 |
| --- | --- | --- |
|  | 复合实木地板t=15mm （密度不大于15kg/m2） | 驾驶室、会议室、 小会客室 |
| 超轻质甲板基层敷料t=10mm（密度不大于8kg/m2） | 5mm厚轻质地砖 （密度不大于10kg/m2） | 厨房、卫浴间、洗衣间、卫生间、淋浴间 |
| 超轻质甲板基层敷料t=10mm（密度不大于8kg/m2） | 阻燃防滑PVC地板t=3mm （密度不大于3.5kg/m2） | 主船体住舱（含住室和通道）、室内梯道踏步、甲板室住室、餐厅、甲板室通道等 |

注：

厨房、洗衣间、卫生间、淋浴间内地面做防水处理，淋浴间采用四周布槽排水形式，便于船舶在不同姿态下顺利排水。

通往露天甲板的通道口铺橡胶垫。

敷料和地板应能有效防止龟裂和起翘。

固定的家具的封闭处可以不敷甲板敷料和地板。

（2）舱室绝缘

本船在机舱、集控室、厨房、驾驶室等具有防火要求的区域采用耐火材料；

需保温隔热的生活和工作舱室敷设矿物棉复合板隔热材料；

无内装板的舱室绝缘表面敷设0.8mm微孔吸音板；

各舱室采用的耐火及隔热材料均不含有对人体有害的物质。

建造方应根据船检批准的绝缘布置图进行保温、隔音、防火绝缘材料施工。

| 适用部位 | 绝缘材料 |
| --- | --- |
| 规范要求防火的部位（机舱、集控室、厨房、集控室通往甲板室梯道、主船体住舱通往甲板室梯道、驾驶室等）的围壁和甲板 | 钢质：舱壁防火棉40+40mm，甲板50mm，容重48kg/m3。 铝质：25+25mm,70kg/m3。 |
| 露天太阳直射处及热源处 | 50mm厚矿物棉复合隔热板 （密度不大于38kg/m3） |
| 尾舱、机舱等 | 高性能阻尼材料 （阻尼层2mm，约束层9mm） |
| 机舱 | 绝缘外表面敷设0.7mm微孔吸音板 |

注：

凡敷设绝缘的甲板和围壁，当遇到与其相交之钢质围壁和甲板时，绝缘材料应向内延伸450 mm。

敷设绝缘时应紧贴甲板或围壁。当遇到梁、纵桁、肋骨时防火绝缘敷设与甲板或围壁同样厚度的绝缘，隔声隔热绝缘敷设25mm厚，以遮蔽热桥。

绝缘材料外包玻璃丝布或铝箔，用碰钉及压片与钢板和铝合金板固定。

舱室绝缘铺设到地板时，应留50mm空隙以利于绝缘防潮。

  - 油漆

船体外表面水线以下部分采用“改性环氧系防锈漆”和“无锡自抛光型防污漆”。

船体外表面水线以上部分采用“改性通用环氧防锈漆”和“聚氨酯系面漆”。

船体外表面水线处采用水线漆。

外露甲板及甲板室外壁采用“改性通用环氧防锈漆”和“聚氨酯系面漆”。

甲板室内部及主船体铺板以上采用“改性通用环氧防锈漆”和“环氧树脂面漆”，铺板以下采用“改性通用环氧防锈漆”。

露天主甲板面涂防滑油漆（油漆中添加防滑材料）。

舱面属具、设备及管路着色按规范要求配置。

船体油漆表面颜色及舱室内颜色按用户要求。

油漆防护防腐保护年限3年，防污保护年限5年；

  - 阴极保护

为防止船体在海水中的电化学腐蚀，本船水线以下主船体采用牺牲阳极进行阴极保护，阳极采用新型高效铝合金牺牲阳极，安装要求应符合GB8841海船牺牲阳极阴极保护设计和安装的规定，保护年限约2年。

  - 全船标识

（1）概述

着色、标志等，按照用户要求和相关规范的外观标识执行。

按照建造方的标准，设置铭牌和警告标志。

所有的外部铭牌标志都是铜质或不锈钢316L材料。

（2）船名、船徽

根据船东习惯和相关规定，汉字字体的船名应被焊接在船首两侧外板上和船尾惯常位置。

船徽由船东提供样式，材料为铜质或不锈钢。

（3）载重线、干舷、水尺标记

用5mm钢板割出上述标记，对比度大的颜色涂刷。其中，水尺数字采用阿拉伯数字，以米标记。

（4）建造铭牌

要提供两个建造的铭牌，按照认可的设计，放置在船东指定的位置，符合适用的规范要求。铭牌要包括船名、设计方和建造方的名称，建造年份。

（5）杂用标记

液舱人孔盖标明舱编号和代码。

液舱分隔标记标在船舷板上及船底板上。

全船肋骨标志设在舷墙或船壳板上。

所有甲板上注入管、空气管、测深管应用不锈钢刻字作铭牌。

对应于救生、消防安全设备的不干胶标记（应粘得非常牢固不易剥落）。

风雨密门把手开、关位置标记，通风筒开关方向标记和“当心碰头”标记。

（6）警示的斑马线

用于给救生衣、救生圈、救生筏等做船名标记的模板一套，水龙带箱模板一个，字母和数字模板各一套。

（7）舱室铭牌

所有的房间和舱室在入口上都要有铭牌，指明房间号、功能或用途。

（8）通风和空调标牌

提供的标牌能清楚地指明每一个风扇、控制装置、加热器、冷却盘管、温度调节装置、节气阀、送风、排风口和系统另外的主要部件。节气阀、出口和其他仅要求间歇通风或定期清洗的设备要有标牌。

  - 备品供应品

本船根据船舶运行使用要求，配备备品供应品包括帆缆器材、航行信号设备、索具器材、厨房工具及生活器材、医疗卫生器材、清洁养护器材、堵漏器材等，详细配备满足本船使用要求并经船东确认。

  - 舱室主要设备

本船厨房配置双眼电磁炒灶（配双炒锅）、壁挂式船用开水器、电饭煲、冰箱、船用洗碗机等厨房设备。

本船食品储藏舱配置冷冻\冷藏柜，洗衣间配置~12kg洗烘套装2套，驾驶室、餐厅和会议室各配置冷热饮水机1套。

舱室主要设备配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻/冷藏柜 外形尺寸：~1250 mm×800 mm×1910 mm 电压：220V 功率：~1.1kW 容积：~1000L 产品重量：~130kg | 8 | 内部材质采用食品级304不锈钢 |
| 2 | 洗烘套装（含洗衣机及干衣机） 内筒材质：304不锈钢 外形尺寸：~594mm×667mm×850mm 电压：220V 功率：~1.5kW 洗涤容量 ：~12kg 脱水容量 ：~12kg 烘干容量 ：~12kg | 2 | 卡萨帝或同等级知名品牌 |
| 3 | 冷热饮水机 功能：热水/常温水/冰水 外形尺寸：~ 310mm×305mm×990mm 电压：220V 功率：~0.75kW 容量：~3.3/3.3L 产品重量：~5.5kg | 3 | 市购 （美的或同等级知名品牌） |

  - 尾轴架

本船采用铸钢尾轴架，材料均用ZG240-480，尾轴架与船底结构采用焊接。

- 船舶内装

  - 概述

本船内装采用现代简约的设计风格，以浅色系为主，并运用相同色系的色彩相互搭配营造舱室内部空间层次。

本船内装设计依据“《公务船技术规则》（2020）”规范，满足“《公务船技术规则》（2020）”对于舱室内装相关要求。舱室家具、设备在满足规范的基础上，注重总体重量控制，充分合理利用舱室空间，内装和家具采取一体化方式设计。在设计过程中坚持贯彻“以人为本、安全可靠、节能环保、经济适用”的重要原则，为船员提供一个安全、舒适、温馨的工作和生活环境。

  - 内装范围

本船内装范围包括驾驶甲板驾驶室、船长室、指挥中心及卫浴间等；主甲板会议室、贵宾休息室、小会客室、男卫生间、女卫生间、餐厅（兼活动室）、厨房、1号卫生间、2号卫生间、洗衣房、淋浴间及储物间等；主船体轮机长室、单人住室、双人住室、集控室等。

各主要舱室电缆管系需贴合结构安装，留出净高空间，提高舱室空间利用，各主要舱室内装后净高不低于2100mm。

  - 内装材料

本船内装材料主要采用铝蜂窝板，满足可拆、方便维护的要求。舱室局部不可拆位置，要根据需要设活动板或检修门。

驾驶室、指挥中心、会议室、贵宾休息室、小会客室、餐厅、集控室、全船梯道及通道、船员住室等处所的天花采用轻质吸音天花板，围壁采用20mm厚铝蜂窝板，独立围壁采用50mm厚铝蜂窝板。

厨房、卫浴间、卫生间、淋浴间及洗衣房等处所天花采用不锈钢扣板，围壁采用20mm厚不锈钢铝蜂窝板，独立围壁采用50mm厚不锈钢铝蜂窝板。

  - 舱室家具及设备

本船家具采用铝蜂窝板式家具，具备阻燃以及低播焰性等特性，所有船用产品均不含石棉材料并满足环保要求。各舱室具体配备如下：

驾驶室：主要配置高级可调带滑轨驾驶椅、海图桌（兼无线电桌）、沙发及靠背椅等。

船长室：主要配置单层软垫柜床、衣柜、床头柜、办公桌（含书架）及靠背椅等。

卫浴间：主要配置坐便器、盥洗盆柜（带洗盆、含镜子及附件）、防浪扶手、手纸盒、垃圾桶、浴具搁架及淋浴花洒（含附件、浴垫）等。

会议室：主要配置组合电视柜、沙发、扶手桌及茶几等。

贵宾休息室：主要配置单层软垫柜床、衣柜、办公桌（含书架）及靠背椅等。

小会客室：主要配置沙发、茶几及扶手桌等。

男、女卫生间：主要配置蹲便器、盥洗盆（含镜子及附件）、防浪扶手、手纸盒及垃圾桶等。

餐厅：主要配置餐桌、餐椅、餐台、茶水柜及饮水机等。

厨房：主要配置不锈钢工作桌（含洗池）、不锈钢橱柜、冰箱、排油烟机、船用消毒柜、电磁灶、微波炉、电饭煲、电热开水器、净水器及碗碟架等。

1号、2号卫生间：主要配置蹲便器、盥洗盆（含镜子及附件）、防浪扶手、手纸盒及垃圾桶等。

淋浴间：主要配置盥洗盆柜（带洗盆、含镜子及附件）、淋浴花洒（含附件、浴垫）、浴具搁架及防浪扶手等。

洗衣房：主要配置洗烘套装、洗池等。

轮机长室：主要配置单层软垫柜床、衣柜、床头柜、办公桌（含书架）及靠背椅等。

单人住室：主要配置单层软垫柜床、衣柜、办公桌（含书架）及靠背椅等。

双人住室：主要配置单层软垫柜床、衣柜、办公桌（含书架）及靠背椅等。

集控室：主要配置靠背椅。

- 动力装置

  - 环境条件

本船主机、辅机及轴系传动装置等机械设备的设计、选型和布置均应确保其在下表规定的船舶倾斜角的条件下能无故障持续运行。

| 装置和设备 | 船舶倾斜角 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 横向 |  | 纵向 |  |
|  | 静态 | 动态 | 静态 | 动态 |
| 主机和辅机 | 15° | 22.5° | 5° | 7.5° |
| 安全设备： 应急消防泵及其驱动装置 | 22.5° | 22.5° | 10° | 10° |

所有机电设备能适应潮湿空气、盐雾、油雾和霉菌等环境及正常运行所产生的振动及冲击。

  - 环保要求

柴油机的环保排放满足中国船级社《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）实施指南（2018）》C2排放要求，并取得中国第二阶段排放证书（C2）。为防止船舶含油舱底水污染水域，本船设置有污油水处理设备，污油水经处理后排放，其排放的处理水含油量不超过15ppm。同时设置污油舱，将所产生的污油贮存在船上，由岸上接收设施或污油水接收船接收。

为防止船舶生活污水污染水域，本船设置有生活污水处理装置，可以对船舶产生的生活污水进行处理，达到排放标准后，方可排往水域。同时还配套装设生活污水舱，具有足够容积以储存船舶在设备维护和禁排水域航行期间产生的生活污水。

本船所有船舶垃圾储存在垃圾桶内，定期由船/岸有关部门予以接收，不排往水域。船上采用具有明显标志的不同容器（如金属罐、桶、袋子和箱子等），分类收集船舶垃圾。

所有机电设备不含有石棉或其他有毒有害物质，不使用含有消耗臭氧层物质的介质。灭火器和冷藏设备（如空调、冰箱和冰柜）的灭火剂、制冷剂的型式均为环保型，不含有消耗臭氧的物质。

本船主要机电设备具有“CCS”证书，防污染设施满足相关“法规”的要求。

  - 主推进系统

本船采用四机四定距桨直线推进，主机与齿轮箱之间高弹性联轴器连接，主机采用弹性安装，齿轮箱采用刚性安装；本船轴系轴承采用水润滑方式进行润滑。

主机采用知名品牌主机，单机功率~2000 kW；减速齿轮箱采用知名品牌齿轮箱。

设有轴系4套，轴的材料为优质合金钢35CrMo，中间轴系长度约为~12m，两侧轴系总长度~18m，锻件满足《材料与焊接规范》（2024）相关要求；轴系由螺旋桨轴、中间轴、轴系接地装置、套筒式液压联轴器（带刹车装置）、高分子水润滑轴承、尾轴管及密封装置、中间轴承及轴系相关加工件组成。轴系尾托架处设渔网割刀。

螺旋桨为定距桨，材料为镍铝青铜。

  - 发电机组

本船设有主柴油发电机组2台，每台主柴油发电机组输出3Φ、AC400V、50Hz、约200kW的电能，电站总功率约为400kW。一般情况下1台主柴油发电机组能满足全船正常航行设备用电需求，2台主柴油发电机组可以互为备用，也可并联运行或负载转移，当船舶海上作业使用水炮时，2台主发电机并联运行供电。本船另配1台静音停泊发电机组供停泊使用。

  - 控制和监测系统

本船设有主柴油发电机组2台，每台主柴油发电机组输出3Φ、AC400V、50Hz、约200kW的电能，电站总功率约为400kW。一般情况下1台主柴油发电机组能满足全船正常航行设备用电需求，2台主柴油发电机组可以互为备用，也可并联运行或负载转移，当船舶海上作业使用水炮时，2台主发电机并联运行供电。本船另配1台静音停泊发电机组供停泊使用。

  - 动力辅助系统

本船设有燃油系统、滑油系统、冷却系统、排气系统等动力保障系统，为主机组及发电机组提供运行所需的燃油、滑油、冷却、排气、启动及监控报警等，以确保机组正常工作。

7.9.1燃油系统

本系统由主要用于主机及发电机组提供燃油及燃油注入、调拨等功能的实现。

本系统设有电动燃油泵2台、速闭阀箱1套及相关管路和阀附件。

燃油标准：闪点大于60℃的0#或-10#轻柴油（GB19147-2016）。

在主甲板上易于接近的位置设有速闭阀控制箱1个，机舱失火时可以用气动方式快速关闭燃油舱的快关阀。两舷各设通岸接头1个，注入管安装流量计可显示加油量。

燃油舱设有带远传指示功能的磁翻转液位计或压电式液位变送器（远传指示）。2个高位燃油舱装有磁翻转液位计，其中一个高位燃油舱的磁翻转液位计带液位监测信号反馈功能，当燃油液位低（或高）于设定值时，通过该液位计的信号反馈，可控制电动燃油泵启动（或停止），并自动（或停止）向高位燃油舱注油。

高位油舱和可能存在漏油风险的设备或管路设油盘，污油引至污油舱。通往各主机和发电机组的供油管路设置遥控阀，可以在机舱或用油设备发生火灾时远程切断燃油供油。

尾部小艇附近设加油口，可以通过手持加油设备对小艇加油，手持加油设备具有自动停油功能，可以在给小艇加油时实现油满自动跳枪功能。

系统主要设备及其参数：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动燃油泵（配真空压力表、压力表） | 2台 | 型式：卧式电动齿轮泵 流量：8.0m³/h 压力：0.33MPa 功率：2.2kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz | 前机舱 |
| 手动燃油泵 | 1台 | 流量：2.88m³/h 压力：0.245MPa | 前机舱 |

7.9.2滑油系统

本船主机及发电机组均为湿式油底壳，其滑油自成体系，只需定期加注及更换滑油即可，油底壳污油可由电动污油泵或污油手摇泵排至污油舱或岸上接收装置。本船设有滑油柜和滑油桶，通过人工为机器加注滑油。

本船主机、发电机组及齿轮箱使用滑油品种均按设备要求选用，尽量选用同种滑油。

对可能产生漏油的设备如污油泵等设备，下方均设油盘，污油引至污油舱。

系统主要设备及其参数：

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动污油泵 | 1台 | 型式：卧式电动齿轮泵 流量：3.3m³/h 压力：0.33MPa 功率：1.5kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz | 后机舱 |
| 污油手摇泵 | 1台 | 流量：2.88m³/h 压力：0.33MPa | 后机舱 |

7.9.3冷却系统

本船冷却水系统主要为全船主机、辅机和减摇鳍等设备提供冷却海水。主辅机、齿轮箱、减摇鳍冷却海水由机舱海水阀箱及总管提供。海水管上设海底阀、滤器、维修阀。海水滤器和海水总管阀件采用316L不锈钢材质。

前机舱2个海水箱和联通2个海水箱的海水总管为前机舱设备冷却海水管路供水。前机舱的2台推进主机、2台发电机组和2台减揺鳍的海水冷却水泵分别通过独立管路从前机舱海水总管取水。

前机舱总用泵通过独立的管路从前机舱海水总管抽取海水。

后机舱2个海水箱和联通2个海水箱的海水总管为后机舱设备冷却海水管路供水。后机舱的2台推进主机、停泊发电机组的机带海水冷却水泵分别通过独立管路从后机舱海水总管取水。

后机舱总用泵通过独立的管路从后机舱海水总管抽取海水。

主机和发电机组冷却方式为内置淡水闭式循环，海水开式冷却淡水。主柴油机自带冷却海水泵、循环淡水泵、换热器和膨胀水箱。主机自带海水泵从海水总管吸入海水后分两路，一路进入换热器后再通过排气挡板、尾轴密封装置和排舷阀排出舷外；一路冷却完齿轮箱后经排气挡板排出舷外。

发电机组海水泵、淡水泵、换热器等都集成在机器上，发电机组柴油机自带海水泵吸入海水冷却柴油机后从发电机组排气挡板排出舷外。

减摇鳍设冷却水泵，该泵与减摇鳍启停连锁。每个减揺鳍液压泵站的冷却海水通过舷侧阀排出舷外。

每个机舱有一台主机海水泵接舱底应急吸口。

7.9.4排气系统

本船4台主机及2台发电机组采用舷侧干式排气，停泊发电机组采用舷侧湿式排气，应急消防泵柴油机采用干式排气。

主机和发电机组排出的废气，分别通过各自独立的排气管路排出，经消音器消音后，与排气挡板喷淋至排气管的冷却水混合。

停泊发电机组排出的废气，经湿式消音器消音后排出。

应急消防泵柴油机排出的废气，通过主甲板排气口排出。

主机及发电机组排气出口管路设有膨胀节，消音器，各排气管相互独立，且在管路低处设有放泄管路泄放至舱底。排气管外需包覆硅酸铝绝缘材料，最外层需包覆薄壁不锈钢。使之表面温度应不大于60℃。

本系统管路采用316L不锈钢管，位于夏季载重水线以下部分采用加厚钢管，排气口设导流板。

主辅机排气管采用弹性吊架进行减振，进行合理的管路设计和支撑布置，适当增大管径，减少弯曲，降低排气噪声和振动。

- 船舶系统

本船船舶系统主要由以下系统组成：

（1）舱底水系统

（2）污油水收集处理系统

（3）全船透气、注入系统

（4）水消防系统

（5）固定式CO2灭火系统

（6）日用淡水系统

（7）生活污水收集及处理系统

（8）甲板及舱室疏排水系统

（9）全船通风系统

（10）压缩空气系统

（11）空调系统

（12）水炮系统

（13）海水管系防腐防污系统

（14）液位遥测和阀门遥控系统

  - 舱底水系统

本船舱底水系统的吸口数量、布置位置均按CCS的要求设置，保证任何水密舱内的积水均能有效排出。

本系统设有舱底泵、喷射泵及相关管路阀附件。

本系统主要对本船实施日常舱底积水排出和水密舱段破损进水后的排水。常规情况下，舱底泵不能抽吸机舱含油舱底水。

主船体每个水密隔舱均设吸入口，吸入支管连接到机舱舱底水总管，由舱底泵收集排舷。机舱设有直通舱底泵的吸口，主机机带海水泵作为应急舱底水吸口，通过主机冷却水排舷口排出舷外。

所有舱底水支管进口阀门由阀门遥控系统进行集中控制，采用电动遥控阀门，阀门开闭控制面板位于主甲板以上，控制面板带阀门开闭指示功能。

本船机舱和主甲板以下舱室均设有高水位自动报警装置，当该舱进水且液面超过预设水位高度时，驾驶室可收到声光报警。

  - 污油水收集处理系统

本系统设有舱底污油水处理装置及相应的管路和阀附件，主要用于收集、处理机舱和舵机舱的舱底污油水。

污油水通过舱底污油水分离装置处理后，达到排放标准的达标水排出舷外，污油则排至污油舱。船舶靠岸时，由电动污油泵将污油舱内的污油排到岸上接收设施。

  - 全船透气、注入系统

本系统主要用于全船液体舱室的透气、注入。

本系统由相关管路及阀附件组成。

本船液舱设置透气管，油舱和生活污水舱透气至开敞甲板，末端采用带金属防火网的空气管头。淡水舱采用带不锈钢防虫网的空气管头。

燃油舱和淡水舱分别通过主甲板注入口加注，其中燃油注入口配有转换接头，可实现加油船或停靠船只燃油的加注。

  - 水消防系统

本系统由2台总用泵、1台柴油机应急消防泵（兼用）、消防栓、水带箱（含附件）及消防管路和阀附件组成。

本系统主要用于为全船各处消防栓提供消防用水、锚链冲洗水。本船消防栓布置满足每处失火点有两股水柱能够同时覆盖。

机舱使用水雾/水柱两用水枪，消防泵的排量及压头满足2股不小于12m射程水柱要求。总用泵从海水总管吸水泵至消防总管，供全船消防用水、喷射泵工作水及冲洗甲板和冲洗锚链等处用水。

在水消防系统出现故障时，柴油机应急消防泵可投入使用。

总用泵从海水总管吸取海水，通过管路系统送至全船各消防栓处。主甲板设有隔离阀和快速接头，可以在水消防系统出现故障时，通过隔离阀隔断机舱管路。柴油机应急消防泵也可以在应急情况用于船舶消防。

  - 固定式CO2灭火系统

本系统主要用于机舱、集控室、厨房灭火，采用CO2作为灭火剂。

本系统由固定式CO2灭火装置、遥控释放装置、报警系统及相关管路阀附件等组成。

本船灭火站设在主甲板后部，门为向外开启式，灭火站内布置CO2储液瓶，其灭火剂量满足对机舱灭火一次。当发生火灾时，可在灭火站就地或驾驶室遥控进行释放，打开释放快关后，自动疏散报警信号传送至机舱声光报警器，发出声光报警；延迟20s~30s后释放，达到灭火目的。

当用于厨房灭火时，会释放CO2气体用于厨房灭火，并发送报警信号至厨房声光报警器，发出声光报警。

  - 日用淡水系统

本系统主要用于为全船提供卫生间冲洗水、洗涤水及饮用淡水。

本系统设有组装式淡水变频供水装置1台，饮用水处理装置1台及相关管路阀附件。淡水变频供水装置设有2台淡水泵，可互相备用。

组装式变频供水装置的1台淡水泵从淡水舱内吸水，经饮用水处理装置后，供给饮水机和厨房；也可向各用水单元提供生活淡水、工作淡水或洗涤淡水。厨房的淡水手摇泵可以在组装式变频供水装置故障的情况下，向厨房供应生活淡水。组装式变频供水装置还向生活污水处理装置、生活污水舱、卫生间等提供冲洗水。

  - 生活污水收集及处理系统

本系统主要用于生活污水的收集及处理。

本系统设生活污水处理装置、粉碎泵及相关阀附件。

厕所便池冲洗水均引至生活污水处理装置，经过处理满足排放要求后，可以将达标水排出舷外。

本船还设有生活污水舱收集和储存生活污水，并设远传液位计及高位报警装置，靠岸后通过粉碎泵将生活污水排至岸上接收设施。

  - 甲板及舱室疏排水系统

本系统主要用于甲板及舱室的积水、冲洗水的排出。

本系统主要由相关管路及阀附件组成，舱室内部设双地漏，在舱室内左右分开布置，保证船舶倾斜时排水。

本船上建各层顶棚的雨水、冲洗水、积水分别经该层甲板漏水管排至下一层甲板面，最后统一汇入主甲板，由设在主甲板的舷侧泄水管路排至舷外。主甲板室内舱室及洗手盆的灰水靠重力经舱室内部疏排水管路排至舷外，主船体洗漱间内洗涤水通过灰水柜的排水泵提升至水线以上，通过舷侧排出。

  - 全船通风系统

本船机舱采用可逆转轴流风机进行抽风，风机可在机舱外遥控切断，同时在机舱进出口设有遥控防火风闸，可在驾驶室遥控关闭。该风机可以变频调速，风机出风口加装消音器或静音箱。每个机舱还配有一台离心风机，用于设备检修时的通风。机舱百叶窗手轮等活动部件采用316L不锈钢材质。机舱风道的通风筒围板高度至1m以上，同时将采用配设挡水板等措施，使本船机舱通风满足恶劣天气下的航行要求，防止在风浪中进水。

主船体如舵机舱、设备舱、食品储存舱等舱室设机械通风。

主船体以下住舱区域，采用机械送风和机械抽风，风机可变频调速，并做消音减振处理。

厨房、CO2灭火站、会议室、卫生间和餐厅采用机械抽风，上建其他舱室采用机械通风提供新风和换气。住舱和公共舱室新风系统配过滤装置，具备除颗粒物、除异味功能。

本系统由每个机械通风舱室的风机、风管及通风附件组成。

离心风机与基座之间采用弹性软垫片，管道风机配弹性软垫片，风机与风道之间采用帆布软管连接与风管或通风附件连接处采用柔性帆布接头，舱室风道采用允许的最大管径，尽可能较少因风机振动产生的噪声。

所有通风筒采用316L不锈钢或铝合金材质，通风管道采用螺旋风管或使用316L不锈钢制作。

  - 压缩空气系统

本系统主要用于气笛、速闭阀箱、通海格栅冲洗、CO2灭火系统吹洗及机舱杂用等提供压缩空气。

本系统设有空气压缩机（自动卸载型）1台、杂用空气瓶1只、气笛和信号控制单元1套、减压阀组1套及相应管路阀附件。

空压机排气经气水分离器、空气过滤器后至空气瓶。杂用空气瓶的高压气体经过减压阀组分别输出1MPa和 0.4 MPa压缩空气供杂用。

充气空压机可根据空气瓶内压力自动启停，当压力低于设定值时，自动启动为空气瓶充气，达到额定压力后自动停止。

  - 空调系统

本系统主要用于全船居住及活动舱室（包括厕所、浴室、厨房）的温度调节，在夏季环境温度35℃、相对湿度70%条件下，使房间内温度达到27±2℃。空调室内机具有制热功能，也可给空调舱室适当加热。风冷式中央空调室外机布置在驾驶室甲板，采用格栅装饰，內敷隔音棉，风冷式中央空调室外机另设减振垫。

本系统由风冷式中央空调室外机1船套、室内机1船套及相关管路系统组成。

本船空调为风冷变频中央空调，空调主机布置驾驶甲板上，空调末端装置采用室内机。室内机产生的冷凝水，直接靠重力汇入空调凝水自动排放装置，然后排出舷外。

  - 水炮系统

本系统既可用作对外消防，也可用作执法防暴。

本系统设水炮泵（电机驱动）1台、电动遥控水炮2台、变频控制柜1台及相应的管路和阀附件。

水炮泵从水炮阀箱吸取海水，通过输送管路将水源供给电动遥控水炮使用；本船低速航行或停泊状态时，且在静风情况下，水炮射程不小于80m。

  - 海水管系防腐防污系统

本系统主要作用为保护海水管系，防止管路被海水腐蚀及微生物堵塞污染。

本系统由电极式海水管系防腐防污装置1套组成。

防腐防污装置布置于海水箱上方，使用寿命为2年，用于延长通海阀箱、海水总管等设备的使用寿命，保证主机、发电机组及各种海水泵的工作效率，减少维修费用。

  - 液位遥测和阀门遥控系统

本船各液舱设有磁翻转液位计或压电式液位计，可远程显示液位。所有液舱均设手动测深管或其他测深方式，注入管及测深管设置冲击板。油舱、水舱可在集控室和驾驶室实时显示液舱装载量，并具有液位报警功能。

本船同时设阀门遥控系统，该系统主要用于燃油系统、舱底水系统及其他需要日常开启的阀门。该系统包括操作面板，电动遥控阀门等。可通过操作面板控制相关阀门的开启和关闭，实现远程控制阀门的目的，以减少机务人员的工作量。

  - 管路材料

| 系统名称 | 管路、阀件类型 |
| --- | --- |
| 燃油/滑油系统 | 无缝钢管，铸钢阀件；甲板上舱外管路采用316L不锈钢管，阀件采用316L不锈钢 |
| 污油水系统 | B10管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 冷却水系统 | B10管，青铜阀件 |
| 排气系统 | 316L不锈钢管 |
| 舱底水系统 | B10管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 油污水收集处理系统 | B10管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 全船透气、注入系统 | 316L不锈钢管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 水消防系统 | B10管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 固定式CO2灭火系统 | 无缝钢管，钢质或铜质阀件 |
| 淡水系统 | 316L不锈钢管，316L不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 生活污水收集及处理系统 | B10管，青铜阀件 |
| 甲板及舱室疏排水系统 | 316L不锈钢管或铝合金管 |
| 全船通风系统 | 螺旋风管 |
| 空调系统 | 冷凝水管采用PE管 |
| 压缩空气系统 | 无缝钢管，不锈钢阀件或青铜阀件 |
| 水炮系统 | B10管，青铜阀件 |

- 船舶电气

  - 电制及线制

| 发电机组 | AC400V | 50Hz | 三相三线绝缘系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力设备 | AC380V | 50Hz | 三相三线绝缘系统 |
| 正常照明及日用生活设备 | AC220V | 50Hz | 单相双线绝缘系统 |
| 应急照明及其它低压设备 | DC24V | - | 双线绝缘系统 |
| 通信、导航及报警设备 | AC220V | 50Hz | 双线绝缘系统 |
| 无线电设备备用电源 | DC24V | - | 双线绝缘系统 |

  - 电源设备

9.2.1主电源

本船主电源由2台柴油发电机组成，每台发电机组输出三相AC400V、50Hz、约200kW的电能，电站总功率约400kW。1台柴油发电机组能满足全船设备的用电需求。2台发电机组可互为备用，也可并联运行或负载转移。当船舶海上作业使用水炮或侧推时，2台柴油发电机需并联运行。

另设1台停泊发电机组，停泊发电机组输出三相AC400V、50Hz、约80kW电能。海上停泊状态下，停泊柴油发电机组供全船用电。

9.2.2 AC220V电源

本船设船用约80kVA变压器2台，布置在机舱。1台变压器可满足全船220V设备的用电需要，2台变压器互为备用。

9.2.3 DC24V电源

本船DC24V电源由自动充放电板、应急充放电板、无线电分配电箱及蓄电池组成。设蓄电池约12组，采用密封阀控铅酸免维护型蓄电池。

本船应急电源采用蓄电池组，用于应急状态下操舵仪、应急照明、通信设备、报警设备及雾笛的备用供电，可满足6h的供电时长。

| 名称 | 蓄电池 | 充电方式 |
| --- | --- | --- |
| 主机起动蓄电池 | 4组（每组4块12V 200Ah共输出24V 400Ah） | 机组机带充电机充电 自动充放电板补充充电 |
| 柴油发电机组起动蓄电池 | 2组（每组2块12V 200Ah共输出24V 200Ah） | 机组机带充电机充电 自动充放电板补充充电 |
| 停泊发电机组起动蓄电池 | 1组（每组2块12V 200Ah共输出24V 200Ah） | 机组机带充电机充电 自动充放电板补充充电 |
| 主机监控蓄电池组 | 1组（每组4块12V 200Ah共输出24V 400Ah） | 机组机带充电机充电 自动充放电板补充充电 |
| 应急蓄电池组 | 1组（每组10块12V 200Ah共输出24V 1000Ah） | 应急充放电板补充充电 |
| 日用蓄电池组 | 1组（每组2块12V 200Ah共输出24V 200Ah） | 自动充放电板补充充电 |
| 瘫船起动蓄电池组 | 1组（每组2块12V 200Ah共输出24V 200Ah） | 瘫船起动充电器充电 |
| 无线电备用蓄电池组 | 1组（每组2块12V 200Ah共输出24V 100Ah） | 无线电分配电箱充电 |

  - 配电设备

9.3.1主配电板

本船在集控室设主配电板1座（含组合启动屏），铝合金结构，防护等级IP22，落地安装，板前维修，板前设绝缘扶手，并设有板前照明灯。主配电板上设有电压表、电流表、功率表、绝缘检测仪等仪表。设发电机主开关，带电动合闸机构、电子脱扣器、欠压脱扣器等附件，具有过载、短路、欠压等保护功能；主配电板配置适当数量的AC380V负载开关和AC220V负载开关，能对各负载进行配电和保护。

本船为自动电站，主要功能如下：

1）当运行的发电机组断路器脱扣或发电机组发生故障造成主电网失电时，备用发电机组自动启动并在 45S内自动合闸向汇流排供电；

2）当前电网负荷≥85%时，延时30s，备用柴油发电机组自动起动，自动并车，自动调频调载；

3）当前电网负荷≥95%时报警，延时20s自动卸除非重要用电设备；

4）当前电网负荷≤30%总额定功率，延时5min，后入网的柴油发电机组自动负载转移，自动解列；

5）自动并车、调频调载，自动负荷分配；

6）重载(水炮和侧推)问询功能；

7）报警及保护功能。

9.3.2自动充放电板

本船设自动充放电板1座，铝合金结构，板前维护，落地式安装，防护等级为IP22。

自动充放电板具有供电、配电及对蓄电池进行自动充电等功能。设有负载开关，对负载进行配电及保护。设有电压表和电流表，对蓄电池充放电进行监视；设有绝缘监视仪，监视电网绝缘状态。

9.3.3应急充放电板

本船设应急充放电板1座，铝合金结构，板前维护，壁挂式安装，防护等级为IP22。

应急充放电板对应急用电设备进行配电及控制；当AC220V主电源失电时，应急充放电板能自动接通，为本船应急设备供电；设有电压表和电流表，对应急蓄电池充放电进行监视；设有绝缘监视仪，监视电网绝缘状态。

9.3.4无线电分配电箱

本船设无线电分配电箱1台，铝合金结构，为无线电设备提供AC220V和DC24V电源。设有电压表、电流表对无线电蓄电池充放电进行监视；设有绝缘监视仪，监视电网绝缘状态。

9.3.5分配电箱

本船设电力、照明、空调等分配电箱，均为铝合金结构，壁挂或嵌入式安装。电力分配电箱主要向各类泵组、风机等设备供电、照明分配电箱主要向全船照明系统供电；空调分配电箱主要向全船各舱室空调供电。各分配电箱能保证全船不同负载的用电需求。

9.3.6岸电箱

设岸电箱1只，316L不锈钢材质，IP56，具有欠压、过载、短路、逆序、断相等保护及手动/自动相序转换、电度计量、电压/电流测量等功能，可输入三相交流380V，50Hz约125A的岸电至主配电板，以满足船停靠码头时用电需要。

岸电箱内装电度表，岸电箱具有：

（1）用于连接柔性电缆合适接线柱和将船体与岸地相连的接地接线柱。

（2）相序指示器，自动换相功能，具有指示端电压的电压表。

（3）具有过载、短路、欠压、断相等保护断路器。

（4）标明型号、额定电压及频率的铭牌。

（5）具有防止接线端承受较大程度机械外力的设施。

主配电板设有岸电系统供电指示灯、电流表、电压表，岸电合、分闸控制等。

设有电动滑环式岸电电缆卷车1台，配CEFR/SA岸电电缆3×70+1×35+2×1.5mm2约100米。

船电和岸电之间通过插头和插座连接，并确保不带电插拔，岸电电缆至岸侧配备满足IEC60309或其他等效的标准的插头（容量400V 125A），电缆连接头不应承受外力。

码头的岸电连接控制处与船舶岸电连接控制处之间采用无线电设备配置的手持对讲机进行有效通讯。

  - 控制台

9.4.1驾控台

本船在驾驶室设驾控台1座，为铝合金结构，落地式安装，板前维护，台内设散热风扇及维修照明，防护等级为IP22，烤漆工艺，钢琴式上翻，带气动支撑。用于对船舶运行实施集中控制，可对主推进系统、航行信号灯、通信导航等设备进行监测控制。驾控台面板上主要设有主机遥控手柄、电子海图显示器、应急车钟等设备。

另外驾控台具有区域配电功能，在台内设有220V配电组件、24V配电组件等，这些组件提供各设备所需电源、控制及保护等。

9.4.2集控台

本船在集控室设集控台1座，铝合金结构，台内设散热风扇及维修照明，防护等级为IP22，烤漆工艺，钢琴式上翻，带气动支撑。台内设有AC220V配电组件和DC24V配电组件。可通过综合自动化系统，对重要设备的主要参数指标进行监视。当推进系统、柴油发电机组及其他重要设备的监测参数越限或故障时，集控台上有声光报警显示信号。

9.4.3执法指挥台

本船设执法指挥台1座，铝合金结构，防护等级IP22。台内设AC220V配电组件和DC24V配电组件。用于对执法设备进行集中控制。

  - 电力拖动及控制设备

9.5.1锚机控制设备

锚机控制设备随机配套，在主甲板艏部配锚机油泵机组控制箱，对锚机进行起、抛锚控制。

9.5.2绞盘机控制设备

绞盘机控制设备随机配套。在主甲板后设绞盘机主令控制器，并在舵机舱相应配有绞盘机控制箱，对主甲板后绞盘机电动机进行收、放缆控制和过载、短路及失压等保护。

9.5.3水炮控制设备

本船配有水炮变频控制柜，能实施变频起/停，该控制设备能最大限度地减轻水炮起动时对电网的冲击。

9.5.4艏侧推控制设备

本船艏侧推装置采用变频启动，控制设备随机配套。艏侧推控制柜与主配电板间设有“重载询问”线路，艏侧推使用前需进行负荷询问。

9.5.5其他风机泵组的控制

本船对于功率大于0.5kW的泵类及风机负载，均设有相应的起动器，对电动机进行过载、断相、失压、短路等保护。

  - 助航和信号联络设备

9.6.1助航设备

（1）本船设自动操舵仪，与舵机配套使用，主操作台设在驾驶室、具有自动、随动和手动三种操纵方式；简易操作台设在舵机舱，具有手动操纵方式。配舵机报警箱，布置在舵机舱。

（2）本船设舵角指示器，可指示舵叶实际角度，显示部位设于驾驶室、舵机舱。

（3）本船设推进器转速指示器，能将艉轴转速传至驾驶室、集控室等处所显示。

（4）驾驶室前窗设刮雨器。

（5）本船设电动遥控探照灯1盏，用于搜索海面及巡逻照明。

9.6.2应急车钟

本船设应急车钟装置1套，由发送器和接收器组成。用于驾驶室与机舱间的声光信号联络。

9.6.3通用紧急报警系统

本船设通用紧急报警系统，当发生紧急情况时，能在驾驶室、灭火站、救生部位对全船通道、公共场所及有关舱室发出声响报警信号，并切断生活娱乐系统。

9.6.4探火与灭火报警系统

（1）火灾探测报警系统

本船设火灾探测报警系统1套（地址编码式）。一旦发生火灾，能在火灾报警控制板上进行声光报警，并指示出火灾报警的部位。

（2）CO2释放报警系统

本船设CO2释放报警系统1套，设备与灭火控制箱接口，一旦发生火情，打开灭火控制箱门，灭火控制箱对机舱发出疏散声光报警信号。

9.6.5监测报警系统

本船设监测报警系统1套：

1.本系统可经各类I/O模块和现场总线形式，对主要机电设备（主机、发电机组、各类泵组、舵机、火灾报警等）进行集中监测。

2.具有彩色图形显示及常规列表显示功能；可采集设备的实时参数直观显示；当某参数越限时，除通常声光报警外，还可在显示屏上跳出一小窗口显示故障部位、故障类型；具有中文即时打印，当天或历史报警打印功能；具有自动将当天报警历史内容存档等功能。

3.本系统终端设备安装在集控室，在会议室、餐厅（兼活动室）设延伸报警板。

9.6.6舱室进水报警系统

舱室进水报警系统能对全船各底舱的进水情况进行监测，当底舱进水达到预定水位时，发出声光报警并指示出相应的舱位。

9.6.7轮机员呼叫系统

本船设轮机员呼叫系统1套，该系统在机舱集控台上设轮机员呼叫报警板，在轮机长住室、餐厅等处设轮机员呼叫报警装置并能回令。

  - 照明系统

9.7.1正常照明系统

正常照明系统采用AC220V、50Hz三相三线电源，经正常照明分配电箱使负载基本平衡后输出单相双线制AC220V电源供电给各照明支路及小型日用电器。

正常照明主要采用LED灯具，对于露天及外走道等处选用LED防水壁灯。

本船正常照明采用区域配电方式供电，重要舱室照明为两路供电，灯点交错布置。

9.7.2 应急照明

应急照明系统采用DC24V电源。在重要舱室、通道及公共场所均设有LED应急照明灯。当正常照明失电时，可自动接通应急照明电源。

9.7.3 露天部位照明

本船在第二层甲板艏部、第一层甲板艉部、第二层甲板艉部设有LED投光灯，用于甲板照明；在驾驶甲板（救生筏处）左、右舷各设置应急投光灯，主要用于应急时对救生筏登乘处进行照明。

9.7.4 航行信号灯

本船根据规范要求进行航行信号灯的配置。

航行信号灯采用LED灯具，灯体材质为铜质。在驾控台设有航行信号灯控制板，对航行灯和信号灯进行控制和故障报警。航行灯由可自动转换的两路电源供电。

另设手提白昼信号灯1套。

  - 通信导航

9.8.1通信设备

为保证本船与其它船舶、本船与岸基的通信联络、船内指挥和通话，满足GMDSS(全球海上遇险和安全系统)以及其他特殊要求，按照A1+A2海区配有以下通信设备：

| MF/HF无线电话（含DSC） | 1套 |
| --- | --- |
| VHF无线电话（含DSC） | 2套 |
| NAVTEX接收机 | 1套 |
| 渔政专用电台 | 1套 |
| 双向VHF无线电话 | 3套 |
| 卫星应急无线电示位标 | 1套 |
| 航空对讲机 | 1套 |
| 搜救雷达应答器 | 2套 |
| 手持对讲机 | 10套 |
| 防爆手持对讲机 | 2套 |
| 公共广播系统 | 1套 |
| 声力电话 | 1套 |
| 程控电话 | 1套 |

（1）MF/HF电台（含DSC）

本船设有MF/HF电台1套，主要用于本船与其它船、本船与岸基之间远距离通信，并具有DSC功能，进行遇险及安全通信。当主电源故障时，可使用DC24V备用电源进行应急通信。该设备主要由收发天线、值守天线、天线调谐器、收发单元、控制单元、电源单元、应急灯、话筒、标准安装件和备件组成。

（2）VHF无线电话

本船设有VHF无线电话2套，其中1套带DSC，主要用于本船与岸基、本船与友邻船之间近距离的通信联络，在DSC70频道上连续值守。当主电源故障时，可使用DC24V备用电源进行应急通信。

（3）NAVTEX接收机

本船设有NAVTEX接收机1套，用于自动接收、选择和存储并打印出所需海岸电台播发的有关信息。当主电源故障时，可使用DC24V备用电源接收。该设备主要由天线、接收机、电源、打印机组成。

（4）渔政专用电台

本船设有渔政专用电台1套，主要用于本船与渔船之间通信联络，具有求救、群呼、选呼、天气、扫描、记忆扫描、全呼、海呼、定位呼、中文短信息功能和收音机等功能。该设备主要由天线、主机、话筒、电源组成。

（5）双向VHF无线电话

本船设有3套救生筏双向VHF无线电话，用于船遇险时救生船筏之间、救生船筏与船之间、以及救生船筏与救助船之间的呼叫及通信。包含无线电单元带锂电池背带、可充电池、充电器。

（6）卫星应急无线电示位标

本船设有卫星应急无线电示位标1套，工作频率为406.025MHz，161.975 MHz(AIS1)，162.025 MHz(AIS2)，当本船遇险时，发射遇险信号及寻位信号。

（7）航空对讲机

本船设有航空对讲机1套，用于船舶和飞机之间的现场通信。

（8）搜救雷达应答器

本船设有搜救雷达应答器2套，当本船遇险时，发射特定信号，指示本船位置，以便求救。

（9）手持对讲机

本船设有手持对讲机10套，主要用于船员间相互通讯。该设备配备充电装置10只及备用电池10套。

（10）防爆手持对讲机

本船设有防爆手持对讲机2套，主要用于船员间相互通讯。该设备配备充电装置2只及备用电池2套。

（11）公共广播

本船设公共广播1套，主要用于船长向全船发布通知和命令、对外喊话等。

（12）声力电话

船设有声力电话1套，主要用于驾驶室与灭火站、集控室、机舱、舵机舱的工作岗位进行指挥通话。声力电话在有DC24V供电时，能进行增音通话。该设备主要由选通声力电话机、汇接箱、闪光灯铃组等组成。

（13）程控电话

本船设有程控电话1套，用于各舱室之间的通话联络，由驾控台提供AC220V和DC24V两路电源供电。

9.8.2导航设备

为保证本船在海上航行及执行任务时的正常安全航行，实时、精确、连续地测量和显示本船经度、纬度、航向、航速、水深等导航信息，按照《国内航行海船法定检验技术规则》近海航区配置，导航设备配置如下：

| S波段导航雷达（带ARPA功能） | 1套 |
| --- | --- |
| X波段导航雷达（带ARPA功能） | 1套 |
| 电子海图信息与显示系统 | 1套 |
| 北斗定位系统 | 1套 |
| 测深仪 | 1套 |
| 船舶自动识别系统（AIS） | 1套 |
| 复示磁罗经 | 1套 |
| 光纤陀螺罗经 | 1套 |
| 风速风向仪 | 1套 |

（1）导航雷达

本船设有X波段导航雷达和S波段导航雷达各1套，用于监视本船周围的海面情况，保证航行安全。可对本船周围海上目标进行搜索、跟踪，并测定其方位、距离等数据。具有ARPA功能，输入电压AC220V\DC24V。

（2）电子海图及显示系统

设电子海图与显示系统（ECDIS）1套。该系统用于航向航迹监测、自动存储本船航迹、航行自动报警和船舶动态显示。该设备主要由主机、键盘、天线、电源等组成。

（3）北斗定位系统

本船设有北斗定位系统1套，主要用于确定本船位置，显示经度、纬度和时间等信息。

（4）测深仪

船设有测深仪1套，用于本船低速航行时测量、记录和显示本船与海底的相对深度以及航行进入浅水区域时报警。

（5）AIS

本船设有A级船舶自动识别系统（AIS）1套。用于本船在航行时接收、发送、显示本船与其他船舶的静态、动态、航线、安全等信息。

（6）复示磁罗经

本船设有复示磁罗经1套，用于测量和显示本船磁航向

（7）光纤陀螺罗经

本船设有光纤陀螺罗经1套，主要用于本船在海上航行及执行任务时测量并显示本船航向。

（8）风速风向仪

本船设有风速风向仪1套，用于测风速风向，具备自动测算真风速、真风向的功能。

  - 电缆及电气设备安装

本船电缆采用船用低烟、无卤、低毒阻燃型交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外套电力电缆，主要采用CJ85/SC等型号电力电缆。对于在失火时需继续工作的设备（如火灾探测报警系统等）采用CJ85/NC型耐火电缆；通信电缆采用CHJP85/SC，对有特殊要求的监控和通信导航设备则选用信号电缆或射频电缆。岸电及可移设备采用船用软电缆。

电缆穿过水密隔舱壁、甲板或舱室时，应保持该处的原有防火、防水、隔音和强度等的各方面性能。钢制A级防火区域采用可拆卸式贯穿装置；铝制防火区域采用铝制电缆贯穿装置，贯穿装置的防火密封胶需在环境温度45℃情况下使用寿命30年以上，并提供长期寿命报告；B级防火区域电缆贯穿封堵采用B15级超轻质耐火胶泥，并提供B15级耐火报告或证书。

  - 执法系统及其他

9.10.1光电取证系统

配光电取证系统1套，用于对海上执法区域的目标进行监视、搜索、取证。光电取证设备具有可见光和红外双模图像摄录功能，具备透雾能力。系统与VSAT卫星通信系统接口，可通过卫星将本船视频信息传递到岸端。

主要参数如下：

- 技术指标

白天：在海上能见度≥20km条件下，发现24m×8m以上目标的距离＞12km，识别该目标的距离＞8km。

夜晚：采用非制冷红外热成像系统搜索目标，在大气能见度良好的条件下，发现24m×8m以上热目标的距离＞8km，识别该目标的距离＞4km。

- 昼光成像组件

分辨率：不低于2048×1536

镜头：高清透雾，连续变焦镜头500mm，焦距误差≤10%

- 红外成像组件

器件类型：非制冷型探测器

分辨率：不低于640×512

镜头：连续变焦镜头150mm，焦距误差≤10%

- 稳定性：双轴陀螺稳定，稳定精度≤0.3mrad

- 配激光照明器15W

9.10.2无人机系统

本船设有无人机系统1套，最大可承受风速6级，最长飞行时间不低于41分钟。系统包括四旋翼无人机、四合一传感摄像头、喊话照明一体机、智能飞行电池、智能电池充电箱、定位模块、带屏遥控器等组件。

在驾驶甲板尾部设置直径4m的无人机降落区域，可满足无人机的起降需求，在起降区域附近设置电源及信号接口。

9.10.3长排组合警灯

本船设长排组合警灯1套，用于海上执法过程中提醒警示。

9.10.4 LED电子公告屏幕系统

本船设LED电子公告屏幕系统1套，在罗经甲板左右舷各设1只LED显示屏，用于海上执法警示，显示屏内容可通过船上计算机输入。

9.10.5全船网络系统

局域网采用千兆交换机，网络采用星型拓扑结构。支持驾驶室、船长室、会议室、集控室、通道、露天甲板等处所覆盖无线AP，无线AP覆盖区域WIFI接入功能，以及实现业务数据的采集、传输、处理、存储管理，在各舱室设网络面板。

9.10.6精密智控系统

本船设有精密智控系统1套，具备卫星通信、违法行为自动识别、IP电话、网络链路自动切换等功能，满足浙江省渔船精密智控能力建设工程要求，主要配置如下：

| 序号 | 设备或系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 船载卫星通信天线 | 2套 |
| 2 | 通用控制器 | 2台 |
| 3 | SIP电话 | 2部 |
| 4 | AP设备 | 2个 |
| 5 | 8口交换机 | 1台 |
| 7 | 4G路由 | 1台 |
| 8 | 软件密码模块 | 1个 |
| 9 | 浙江CA证书 | 1个 |
| 10 | 机柜 | 1个 |
| 11 | 防腐蚀红外云台 | 1台 |
| 12 | 防腐蚀枪机 | 2台 |
| 13 | 网络键盘 | 1个 |
| 14 | 硬盘录像机 | 1台 |
| 15 | 显示终端19寸 | 1台 |

9.10.7视频会议系统

本船设视频会议系统1套，该系统主要为本船与岸基指挥中心召开实时电视会议提供高清视频系统，可利用视频会议系统终端通过卫星通信连接主站进行视频同步。在会议室设视频会议终端、阵列麦克风。

9.10.8视频监控系统

本船设视频监控系统1套，视频监控系统主要用于对全船重点部位和船舶周边实施连续监控。其控制器为对云台及摄像设备进行上下俯仰和左右旋转控制；镜头变焦、聚焦控制；图像存储设置；逐帧回放和按选择速度播放；视频文件存储、检索、重放、管理等功能，在显示器上可显示光电及全船视频监控的图像信息。

9.10.9卫星电视接收系统

本船设Ku波段卫星电视接收系统1套，主要用于在电视信号覆盖区域内接收卫星电视节目，用于丰富船员生活。

9.10.10其他设备

本船在会议室、餐厅（兼活动室）、各船员舱室等处所设液晶电视、电视尺寸及数量按本船实际需求配备。另设夜视望远镜、笔记本电脑、打印机、数码摄像机等设备。