采购项目编号：XJXCY20240718

采购项目名称：2022 年自治区跨县域补充耕地指标调剂资金的通知（农业防灾减灾体系提升）五个作业点提升项目

| 序 号 | 名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | IPC B12HV3 IA | 1. 类型：网络摄像机 2. 功能：红外阵列 3. 外形：筒形 4. 成像色彩：彩色 5. 日夜转换模式：白天，夜晚， 自动，定时切换 6.图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC， 白平衡通过客户端或者浏览器可调 7.补光距离：最远≥50 m；支持前端拾音功能 8.200 万像素最高分辨率≥1920*1080@25fps，在该分辨 率下可输出实时图像支持低码率、低延时、ro1感兴趣区 域增强编码，支持 smart265 编码码流平滑设置，适应不 同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持 osd 颜色 自选，支持 smart ICR，防止夜间红外过曝，ICR 红外滤 片式自动切换，实现真正的日夜监控。 注：围墙距离≥40 米 | 海康威视 | 台 | 36 |
| 2 | 硬盘录像机 | DS-7716N-E4（硬盘16块） | 1. 功能特性：可接驳符合 ONVIF 、PSIA 、RTSP 标准及众 多主流厂商的网络摄像机;支持≥500W 像素高清网络视 频的预览、存储与回放。 2. 支持≥4 个 SATA 接口， 可选支持 1 个 eSATA 盘库， 用于录像和备份。 3. 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。 4. 网络视频输入： ≥16 路 5. 网络视频接入带宽： ≥100Mbps 6. 音频输出：1 个，RCA 接口(线性电平，阻抗： ≥1kΩ) 7. 功耗(不含硬盘)：≤20W 8. 工作温度：-10℃--+55℃ 9. 重量(不含硬盘)：≤4Kg 10. 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回 放、 日志回放。 | 海康威视&希捷 | 套 | 4 |
| 3 | 旋转监控球机 | IDS 2CD7223MW | 水平旋转范围为 360 °连续旋转，具有追踪、夜视等功能， 含安装≥6 米支撑杆等配套。 1、设备支持红外，白光；200W 像素支持≥23 倍光学变倍； 2、最大分辨率： 1920×1080；25fps 3、最低照度：彩色：0.005lux@F1.5，黑白： 0.0002lux@F1.5，0Lux（红外灯开启）；电子快门： 1-1/30,000s 4、最大补光距离≥白光 30 米；红外： ≥150 米； 5、画面支持水平方向 360 °连续旋转，垂直方向-20 °~ 90 ° 自动翻转 180 °后连续监视,无监视盲区； 6、支持 IP66 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保 护； 7、音频输入 1 路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输 入阻抗:1K Ω ± 10%，1 路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 8、视频帧率 60fps (1920*1080,1280*960,1280*720) | 海康威视 | 台 | 5 |
| 4 | 声光报警装置 | 艾里安 | 工作电压范围：9-15V； 工作电流范围：﹤300mA； 工作温度：-20—+60 摄氏度； 闪灯次数： ≥200； 音量分贝： ≥50； | DC12V | 台 | 5 |
| 5 | 技术防范系统 保障后备电源 UPS | C2KS | 电压范围：120~275VAC； 频率范围：40Hz-70Hz； 输出电压：220（1±2%）V； 输出精度： ±2‰； 采用阻燃材质电池壳体； 过载能力：110-150%维持 30 秒钟后输出转为旁路，150% 以上维持≥300ms。 | 山特 | 套 台 | 5 5 |
| 6 | 周界报警 | AL-238P&ABE-250 | 1. 设备类型：周界防范报警；通讯接口：接收指示、电 压液晶显示、测试端子等（其它附加机能）；特点：警戒 距离室外≥240m、室内≥740m，光束数 ≥3 束，探测方 式为红外线脉冲可调式， ≥3 光束同时遮断检知式； 2、院墙防区周界报警≥40，有线防区≥8，485 扩展模块 扩展有线防区≥40；可扩展433MHz 或者 LORA 无线防区≥ 40。 3、主机支持可编程 PGM 输出≥2，可编程 PGM 输出支持≥ 200mA 电流，PGM 输出需支持布防联动、报警联动、远程 控制等。 4、电源输入≥DC13.8V；辅助电源输出至少为一组且最大 为 1500mA；备用蓄电池接口至少为一组。 5、通过 485 扩展继电器输出≥40 个，且需作为联动输出， 联动的防区和属性可编程。 6、输入电源≥DC13.8V 辅助输出≥DC12V 1500mA 静态电流≥300mA 报警电流： ≥1000mA 警号接口：有源，≥DC12V 2000mA；或者为无源常开输出 PGM 输出： ≥DC12V 200mA 有线防区：线末电阻≥2.2K Ω 无线参数： ≥433MHz，震荡电阻≥220K Ω | 艾里安&艾里富 | 组 | 20 |
| 7 | 网线等辅材 | TL EC5E-305A | 导体直径：≥24AWG，单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m， 含水晶头 100 个 | TP-LINK | 米 | 1800 |
| 8 | 库房防盗门 | FAM-D | 作业点弹药库加装军绿色防盗门。 1.双暗锁钢制防盗门，达到 GB17565-2007 标准，尺寸 1.5 米*2.4 米。 2.防盗门：悬端吊重性能：门扇开启到 90 °士 5 °或 45 士 5 ”，在通过门扇把手垂直于地面的作用线上附加(100 士 0.5)kg 重物,保持 5min。试验后门框相对于门扇垂直 变形量≤2.0；铰链转动性能应能灵活转动，在不大于 49N 拉力作用下，门体可灵活转动 90；锁具要求：在锁具安装部位以锁孔为中心在半径不小于 100mm 的范围内应有 加强防护钢板。机械防盗锁应符合 GA/T73 规定，应提供 有效合格证明,应符合防盗级别。机械防盗锁的产品型号 和制造厂名称； | 微嘉吉鸿 | 樘 | 4 |
| 9 | 防盗护窗 |  | 2 个固定点防盗护窗采用铁艺护窗，外框 20*20 方管，厚 度≥1.3MM，刷防锈底漆 2 遍，防锈漆 2 遍，计 43 平方； |  | ㎡ | 43 |
| 10 | 抗爆门 | KBM-JMRX1524 | 大泉作业点为抗爆门 抗爆门：需提供产品合格证、抗爆合格证； | 金茂瑞鑫 | 樘 | 1 |
| 11 | 钢网门 | 外框 40*40 方钢，门扇 30*30 方钢，钢网 3*3 方格，尺寸 1.5*2.4M， | 外框 40*40 方钢，厚度≥2.2MM，门扇 30*30 方钢，厚度 ≥1.7MM，钢网 3*3 方格，钢丝直径 2.5MM，尺寸 1.5*2.4M， 需配备防盗锁。 |  | 樘 | 5 |
| 12 | 加装围墙刀片 网 |  | 加装大泉作业点、安集海作业点刀片网 材质：立柱钢筋直径≥16 螺纹钢，拉筋粗铁丝≥2MM，须 配备防攀爬设施 |  | 米 | 340 |
| 13 | 监控机柜 | 800*600*600 | 机柜≥16u |  | 台 | 5 |
| 14 | 摄像机附加支 架 | 高1.5m | 焊接支架，高度≥1.5M |  | 个 | 25 |
| 15 | 弹药库加装钢 筋护窗 |  | 弹药库加装钢筋护窗 外框厚度≥3MM，钢筋≥12， |  | 个 | 10 |