阿扎克镇兰干村塑料筐厂设备采购项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 1.螺杆直径70mm； 2.理论注射容量1239cm³ 3.注射重量1127g 4.注射速率523g/s 5.注射压力179Mpa 6.螺杆转速210rpm 7.锁模力3800kN 8.移模行程715mm 9.拉杆距离(宽x高)730X680mm 10.最大模厚750mm 11.最小模厚250mm 12.顶出行程182mm 13.顶出力102kN 14.油泵电机功率(伺服)60.5KW 15.电热功惠32.7KW 16.外形尺寸(长x宽x高)7.45X1.8X2.4M 17.油箱容积500L 18.机器重量12.8T | 台 | 2 |  |
| 2 | 机械手 | 电源：AC220V±10v 工作气压：6-7Kgf/cm2 驱动方式：同服 测姿：90° 控制系统：新系统 取出时间：1.5-2s 净重：390kg | 台 | 2 |  |
| 3 | 粉碎机 | 电机功率：15Kw20P 刀片：定刀4片、动刀18片 工作电压：380v 筛网口径：12mm 机身尺寸：135*110*160 重量：750kg | 台 | 1 |  |
| 4 | 冷却塔50T | 产品直接：1830mm 产品高度：2290mm 电机功率：1.5Kw6P 风机直径：930mm 流量：39.3㎡/H 填料高度：580mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 吸料机 | 马达形式：感应式 电机功率：1.5kw 工作压：380V 料斗容量：6L | 台 | 2 |  |
| 6 | 拌料机 | 电机功率：4kw 电机材质：纯铜 工作电压：220V 容量：200公斤 | 台 | 2 |  |
| 7 | 2.5公斤塑料筐容器模具 | 尺寸：300×245×100 腔数：1出1 模具主材料：P20 进胶方式：大水口 一底一盖 | 套 | 1 | 注：该尺寸只做参考、不做准确数据、以双方实际协商为准。 |
| 8 | 5公斤塑料筐 容器模具 | 尺寸：405×280×115 腔数：1出1 模具主材料：P20 进胶方式：大水口 一底一盖 | 套 | 1 |  |
| 9 | 8公斤塑料筐 容器模具 | 尺寸：425×318×130 腔数：1出1 模具主材料：P20 进胶方式：大水口 一底一盖 | 套 | 1 |  |
| 10 | 10公斤塑料筐容器模具 | 尺寸：450×320×215 腔数：1出1 模具主材料：P20 进胶方式：大水口 一底一盖 | 套 | 1 |  |
| 11 | 家用垃圾桶 容器模具 | 尺寸：205*26*16.5 腔数：1出1 模具主材料：pp 进胶方式：大水口 | 套 | 1 |  |
| 12 | 原有变压器增容250KVA等附属设施；采购原材料040或045粉料、7042原料约50吨。 |  | 吨 | 50 |  |