- LED显示屏技术参数

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LED显示屏 | - ▲1.像素点间距：≤10mm； - 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.像素构成：1R； - 4.电磁屏蔽功能：具备电磁屏蔽功能； - 5.驱动方式：1/4扫恒流驱动； - ▲6.灯珠类型： SMD2835封装高亮度灯珠； - ▲7.休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤60W/㎡； - ▲8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； - ▲9.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； - ▲10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； - ▲11.摩擦起电电压：≤100V； - ▲12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； - 13.泄露电流：不大于5mA（AC峰值）； - ▲14.工作、存储环境：工作温度范围：-40℃-50℃，存储温度范围：-40℃-60℃； - ▲15.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； - ▲16.平整度： ≤0.1mm； - ▲17.所投产品通过回扫线或频闪现象试验，检测结果评分：5分； - ▲18.所投LED显示屏生产厂家生产过程中保证产品质量，需要为证明所提供信息真实有效，拥有碳中和承诺示范单位证书，提供证书复印件并加盖LED生产企业公章。 - ▲19.为防止供应商虚假应标，针对以上参数列明需提供首页具有“CNAS”、“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 | - ㎡ | - 9.6 | - P10单红圆周检测报告 |
| - 2 | - 控制器 | - WIFI极速稳定；U盘，即插即播 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 外框架 | - 人工焊钢结构+包边 - ▲为保证施工安全性，所投LED显示屏厂家具备钢结构工程专业承包资质证书，提供证书复印件加盖LED生产企业公章 | - 套 | - 1 |  |
| - 4 | - 电源 | - 1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； - 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； - 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； - 4.耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC； - 5.所投开关电源符合EN55022, EN55024, FCC PART 15 CLASS B； - 6.所投开关电源通过过载保护测试。 - ▲7.为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”和“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供开关电源CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章加以佐证；使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 | - 个 | - 28 |  |
| - 5 | - 配电柜 | - ▲1.具备人体感应技术，人员靠近自动报警提示； - ▲2.具备下雨自动断电功能； | - 台 | - 1 |  |
| - 6 | - 安装调试 | - 上门安装调试，并培训使用人员 | - ㎡ | - 9.6 |  |