| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式动物防疫注射栏 | ▲1.材质：材质要求：防锈、耐腐蚀，符合国家标准《GB/T700-2006 碳素结构钢》中的Q195-235 钢标准。 ▲2.规格:T21835 DN80mm DN32mm 焊管，壁厚≥3mm ，Φ18mm圆钢 ，下料：防疫注射栏各项工艺按照图纸设计要求进行材料下料，定位尺寸要准确到0.1mm，切口要磨口，斜口角度要精准，圆管之间斜口焊接，不得砸扁圆管进行焊接。钢板裁剪工艺采用激光裁板、开孔。 3.焊接工艺：板材及连接件采用电弧焊，注射栏、围栏采用气体保护焊。所有焊缝要求满焊，焊缝饱满平整，无夹渣、烧穿、裂纹、咬边及未焊透等缺陷，焊缝应打磨抛光。 4.喷涂工艺：静电粉末喷塑，喷涂前应做除油除锈处理，涂层厚度≥60um，达到野外使用防腐要求，颜色可定制。喷涂色泽均匀，表面光滑， 无露底和影响外观的流挂、气泡、皱纹、杂质等缺陷。 5.使用要求：各部件拆装快捷，连接稳固无晃动，能有效防止牛羊应激反应冲撞；涂层厚实，方便各种防疫操作及消毒要求，适合野外使用； 单片重量轻，方便搬运，整套可放在皮卡车上运输；整装整卸，无细小配件，方便保管。 ▲6.注射栏固定架 ：尺寸为 1800mm×800mm ，对角线 1970mm 材料为焊管 Q235BDN80mm 壁厚≥3mm， 顶部为拱形设计，底部有钢板连接固定，全拆卸，全套≥6个固定架构件，连接后结实牢固无晃动，有效防止牛羊应激反应冲撞 。 ▲7.注射栏隔离门：尺寸为 0.91m×1.2m 材料为焊管 Q235B DN32mm 壁厚≥3mm， 带门栓， 每个隔离门配一副牛颈枷， 全套≥2 个隔离门构件。 8.注射栏 ：尺寸为 1500mm×1500mm，对角线 2121mm，材料为 焊管 Q235B DN32mm 壁厚≥3mm， 带 7 根横栏 ，配 3 个注射栏固定装置， 连接后结实牢固无晃动，有效防止牛羊应激反应冲撞 。尺寸精准，同类部件可互换使用求。 ▲9.圈围栏：尺寸为 1500mm×1500mm，对角线 2121mm，材料为焊管 Q235BDN32mm 壁厚≥3mm， 带 7 根横栏 ， 全套≥ 24 个圈围栏构件。 连接后结实牢固无晃动。尺寸精准，同类部件可互换使用。 ▲10.全套产品≥40 个构件 ，注射栏长度≥6m ，圈围栏面积≥100 ㎡， 一次可防疫≥70 只牛或200 只羊。 ▲11.防疫栏产品取得省级以上包含省级质检机构出具的质量检测报告。 12.移动式动物防疫注射栏，移动式动物防疫栏应为牛羊两用型，方便组装和拆卸，重量适中，便于运输。可容纳 200 只羊或 70 头牛，并可根据牛羊数量随意调整围栏面积。防疫栏具有上下固定装置，能够稳定固定防疫栏。防疫注射通道两端设有活动门，中部有固定器，可安全牢靠保定牛羊。防疫栏所使用材料为国标焊管、圆钢、螺纹钢等。采用电弧焊及气体保护焊工艺，所有焊缝要求满焊。成品采用静电喷塑防腐处理。防疫栏应由正规厂商出品。说明：开放式移动防疫栏应为牛羊两用型方便组装和拆卸，重量适中便于运输。并可根据牛羊数量随意调整围栏面积。防疫栏具有上下固定装置，能够稳定固定防疫栏。防疫注射通道两端设有活动门，通道上部有固定器，可安全牢靠保定牛羊。防疫栏所使用的材料必须符合国标。 | 20套 |
| 2 | 冷藏箱 | ▲1.容积：17L，承载：≥24Kg; ▲2.箱体外箱：PE，吹塑工艺。箱外层采用挤压吹塑一次成型工艺，材质为高密度聚乙烯(HDPE) 无毒，无味，具有良好的耐热性和耐寒性; 3.箱体内箱：PP 注塑工艺。内胆采用食用级聚丙烯(PP)材料制成;保温层采用一次成型工艺技术食品级聚氨酯发泡(PU)材料，保温性能好。 4.冷源采用6冰排+10个冰袋组合，高效蓄冷、无毒级、符合航空运输规定; 箱体带有液晶显示，加强型牢固提手、含背带，可提可背;不锈钢安全合扣。 ▲5.保冷时间：环境温度 43°C下，箱内液态温度 2~8°C，持续时间≥48 小时;增加冰源可使时间增加。 6.冷藏箱抗跌落性、抗冲击性好。 提供国家级 CMA 标志权威检验机构出具的跌落检测报告。 | 209个 |
| 3 | 机动式消毒喷雾器 | ▲1.净重：30kg ▲2.药箱容量：60L ▲3.喷射距离：6-7m 4.电压：12V ▲5.续航时间：3-4.5小时 6.工作压力：0.2-0.9mpa 7.流量：4.5-6.5L/min ▲8.电池：12V12Ah 9.尺寸：75*40*85cm(长*宽*高) | 100个 |