| 序号 | 名称 | 品牌/技术参数规格 | 单价 (单价、元) | 数量/单位 | 总价 (总价、元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、布尔津至阿勒泰区间测速抓拍系统，双向四车道、2个应急车道（2段，2方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 16/台 | 104000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 24/套 | 36000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 4/台 | 19200 | 无 |
| 4 | 龙门架 | 国产/跨度26-30米，3个支撑杆，立柱高度7米，最大通过高度6米，立柱采用壁厚6mm，杆径Φ273mm型材定制，采用双横梁结构，横梁杆径Φ89mm、壁厚4mm，含对接法兰、预埋件等配件 | 20000 | 4/套 | 80000 | 无 |
| 5 | 基础开挖 | 国产/开挖基坑长1.5m*宽1.5m*深1.5m | 1500 | 8/个 | 12000 | 无 |
| 6 | 基础开挖 | 国产/开挖基坑长1.2m*宽0.6m*深1.5m | 1000 | 4/个 | 4000 | 无 |
| 7 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 8/套 | 4240 | 无 |
| 8 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 8000/米 | 240000 | 无 |
| 9 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ1200mm（100km+80km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 1500 | 8/套 | 12000 | 无 |
| 10 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 4/套 | 6000 | 无 |
| 11 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 4/套 | 1600 | 无 |
| 12 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 4/套 | 1600 | 无 |
| 13 | 基础开挖 | 国产/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 12/个 | 6000 | 无 |
| 14 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 38.5/m³ | 19250 | 无 |
| 15 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 16/块 | 3200 | 无 |
| 16 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 32/袋 | 480 | 无 |
| 17 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 16/米 | 128 | 无 |
| 18 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 400/米 | 1200 | 无 |
| 19 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 400/米 | 800 | 无 |
| 二、布尔津至哈巴河布哈高速区间测速抓拍系统，双向四车道、2个应急车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 8/台 | 52000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 12/套 | 18000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 4 | 龙门架 | 国产/跨度26-30米，3个支撑杆，立柱高度7米，最大通过高度6米，立柱采用壁厚6mm，杆径Φ273mm型材定制，采用双横梁结构，横梁杆径Φ89mm、壁厚4mm，含对接法兰、预埋件等配件 | 20000 | 2/套 | 40000 | 无 |
| 5 | 基础开挖 | 国产/开挖基坑长1.5m*宽1.5m*深1.5m | 1500 | 4/个 | 6000 | 无 |
| 6 | 基础开挖 | 国产/开挖基坑长1.2m*宽0.6m*深1.5m | 1000 | 2/个 | 2000 | 无 |
| 7 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 4/套 | 2120 | 无 |
| 8 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 2500/米 | 75000 | 无 |
| 9 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ1200mm（100km+80km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 1500 | 4/套 | 6000 | 无 |
| 10 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 11 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 12 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 13 | 基础开挖 | 国产/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 6/个 | 3000 | 无 |
| 14 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 19.5/m³ | 9750 | 无 |
| 15 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 8/块 | 1600 | 无 |
| 16 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 16/袋 | 240 | 无 |
| 17 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 8/米 | 64 | 无 |
| 18 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 200/米 | 600 | 无 |
| 19 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 200/米 | 400 | 无 |
| 三、无人机+会议+终端系统 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 无人机及配套设备 | 大疆/（1）无人机设备 1、机身：采用碳纤维材料，模块化、可折叠机臂及快拆桨设计，可快速拆装。 2、尺寸：展开，不包含桨叶：810×670×430mm（长×宽×高）； 折叠，包含桨叶：430×420×430mm（长×宽×高）； 3、续航时间：55分钟 4、可承受风速：12米每秒 5、工作环境温度：-20℃~+50℃ 6、防护等级：IP55 7、数据传输：实时将飞行数据（包括当前位置，飞行姿态，飞行高度，电池电量等）信息传到遥控器 8、低电量保护：可根据动力巡检系统电池电量实现低电量保护提示或操作，电量过低可自动返航； 9、失联保护：飞机失去遥控信号时自动返航，飞回起飞点上空、10、安全降落须支持飞行模式：S（运动模式）、N（普通）、F（功能） 11、支持飞行器的六向视觉系统在探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停； 12、支持与视觉系统相同，飞行器具备六向红外传感器，光线较暗时也能安全刹停； 13、支持红外障碍感知范围：0.1-8米； 14、支持第三方SDK移动端软件开发套件、机载端软件开发套件、负载扩展接口开放协议，提供机载第三方设备供电和通信接口，支持第三方进行二次开发。 15、提供无人机第三者责任险。 （2）遥控器 1、不小于7英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200尼特； 2、GNSS支持北斗； 3、续航时间：内置电池3.3小时，内置电池+外置电池6小时； 4、支持Wi-Fi6和蓝牙5.1； 5、具有移动、联通、电信4G网络传输功能，可通过4G网络接入系统管理平台； 6、支持综合显示系统应显示飞行参数和任务参数，应包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等； 7、支持当动力巡检系统发生意外情况时，控制站应能进行声、光报警，自动锁定动力巡检系统、禁止飞行； 8、具有一键起飞降落按键、一键返航按键、紧急制动按键、录像按键，云台图像抓拍按键； 9、可预设航线；且支持在线修改与加载航线，具有飞行状态回报与显示能力；支持航线模板功能； 10、支持智能定位跟踪、精准复拍功能； 11、内置北斗定位模块，可对当前控制站位置进行定位，支持根据控制站实时位置动态更新返航点； 12、具有手动飞行、自动飞行、云台操控功能； 13、当飞行控制、电池、电机、遥控遥测信号模块或部件发生故障时，控制站应能进行声、光报警，自动锁定动力巡检系统、禁止飞行相机云台 （3）相机云台 须涵盖集广角相机、变焦相机、热成像相机、激光测距仪为一体，兼顾同一场景多重需求。 1、红外热成像相机，分辨率：640*512，视频帧率：30HZ，支持点测温、区域测温，最大支持8倍数字变焦，支持拍摄带有红外信息的照片，用软件后处理测温，具备调色板功能； 2、变焦相机，有效像素：2000万，等效焦距段覆盖范围包含31.7-556.2mm，视频分辨率：3840x2160@30fps，照片尺寸：5184×3888，对焦模式支持MF/AF-C/AF-S广角相机； 3、广角相机，有效像素：1200万，镜头DFOV：82.5°，照片尺寸：4056×3040，视频分辨率：1920×1080@30fps，支持时间戳水印； 4、激光测距，波长：905 nm，测量范围：3-1200 m（直径12 m、20%反射率的垂直反射面），测量精度：1公里内偏差＜2m 5、云台，俯仰-120°~+30°；平移±320°，工作模式：跟随模式， 6、支持独立模式，安装方式：可拆卸，可将视频图像存储至TF卡，支持TF卡热插拔。 （4）喊话器 1、尺寸：140*140*125mm(L*W*H)； 2、重量：580g ； 3、功率：25W； 4、最大声压：124dB@1m； 5、有效广播工作温度 6、-20℃~+40℃距离：500m （5）爆闪灯 双色交替。 （6）实现功能 1、支持飞行轨迹回放、飞行视频自动录制与回放和记录查询功能，飞行记录视频记录数据时长不少于1500小时； 2、指点飞行功能：支持通过在地图上选取任意点并确定该点高度速度等信息后开始执行指点，无人机开始以设定的参数向该点飞行； 3、支持不同类型飞行任务：根据任务场景分为：点侦察、区域侦察、正射影像、倾斜摄影、物流运输五类。点侦察任务：创建任务使无人机挂载设备到达目标点上空进行悬停；区域侦察任务：创建任务使无人机挂载设备对目标区域进行扫描飞行；正射影像任务：创建任务使无人机挂载设备对目标区域进行正射影像飞行；倾斜摄影：创建任务使无人机挂载设备对目标区域进行倾斜摄影飞行； | 150000 | 1/套 | 150000 | 无 |
| 2 | 无人机机场 | 复亚/功能描述：无人机机库须实现无人机的全天候自动起飞/降落、自动换电、数据在线传输、断点续飞等功能；取代人工起降、插拔存储卡等操作，机场内部配备视频监视系统且具备夜视等功能。 机库主要指标： 1、尺寸：自动机场尺寸1.7m*1.7m*1.7m，重量800KG； 2、供电：AC220V；机场功率：待机200W，峰值2100W； 3、机场7*24h连续飞行无故障； 4、防护等级：≥IP56； 5、通讯方式：宽带、光纤、4G； 6、机场布线、连接和供电，满足 GB/T4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用要求； ★7、隔热层数量：5侧包围，隔热层面积占比：90%，隔热层厚度：20mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8、换电机场换电时间 118s；换电机场首次作业启动时间：普通模式：116s，快速模式：54s ；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、开门检测：当机场出现异常开门时，系统自动进行告警和记录，在平台上进行告警通知； 10、机场具备UPS装置，当外部供电异常，机场自动切换至UPS供电系统可正常运行； 11、运维保护功能：机场具备运维按钮，进入运维状态时，系统禁止远程操作，保护运维人员安全； 12、远程运维功能：支持远程升级机库程序，支持远程下载机库日志、支持无人机系统远程开关机、遥控器开关机、RTK基站重启；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13、换电机场容纳电池数量：4 组（8 块）电池，可同时对2块电池进行更换；可同时对2块电池进行充电，本次标配2组电池； 14、换电机场电池仓风道设计：机场具备电池仓风道设计，当电池充电时，加快电池周边空气流动，加快电池降温。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15、机库支持环境感知：支持实时检测与显示机场内外部环境温湿度、风速、雨雪等信息；支持气象状态校验，云端控制系统能根据实时气象监测数据判定是否具备作业条件，并提供对应的提醒；能够实时显示机场的监控。 16、自动机库无人机操控：可通过虚拟摇杆/键盘操作/遥控器/实体遥感远程操纵无人机飞行，包括前/后/左/右/上升/下降/左转/右转运动等；可通过虚拟摇杆/键盘操作/遥控器/实体遥感远程操纵云台动作，包括变焦/拍照/录像/左转/右转/上下调整等。 17、安全策略：支持安全通道返航、上升返航、原路返航；支持无人机低电量自动触发返航/降落等安全策略；支持无人机关键信号丢失/兼容自动触发返航/继续任务等安全逻辑；支持机场气象杆/第三方气候异常时限制无人机作业；支持无人机触发异常时能够自动触发紧急降落逻辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 18、机库数据支持算法业务功能：具备高速行人、车辆超速、车辆拥堵识别；同时具备实时算结果推流、多渠道算法识别通知、算法识别数据汇总、识别结果全流程追踪、算法API接口开放等功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 19、该设备需与原有的飞控平台系统衔接。 | 600000 | 1/套 | 600000 | 无 |
| 3 | 机载飞控模块 | 复亚/1、模块尺寸:117mm*67mm*39mm（±5mm)。 2、重量：机载飞行模块的重量220g 3、算力模块：AI算力不低于21TOPs,视频编码能力不低千2*4k@30 (HEVC)，视频解码能力不低千2*4k@60(HEVC)，内存不低千8GB 128位元LPDDR4,内存速度不低千51.2GB/s, eMMC存储容量 不低千128GB。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、散热功能：具备散热风扇，保障高算力机载大脑自动散热和正常运行。 5、实时延迟：5G通信1080P视频传输延迟不大于 200ms, SG控制延迟不大千150ms。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、目标追踪功能：对可检测到的人、车进行云台及飞行追踪；对视野范围内的选择任意区域进行云台追踪，居中放大。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 75000 | 1/套 | 75000 | 无 |
| 4 | AI识别飞控模块 | 复亚/一.硬件配置要求 1、CPU数量2，单颗CPU频率2.9GHz、核心数量16核; 2、内存2×32GB 3、机械硬盘2×4TB 4、固态硬盘2×960GB 6、显卡显存2*24G; 7、网络端口4个千兆网口 8、电源1+1冗余电源 二.★实现AI自动识别算法： 服务于无人机指挥平台具备高速行人、车辆超速、车辆拥堵识别；同时具备实时算结果推流、多渠道算法识别通知、算法识别数据汇总、识别结果全流程追踪、算法API接口开放等功能。 | 100000 | 2/台 | 200000 | 无 |
| 5 | 道路交通事故现场勘查系统 | 德安智能/一、技术参数： 1、符合GA/T 1382-2018《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》要求； 2、宜能基于矫正后的航摄图像、图像测量结果及图像标注信息绘制符合GA49要求的现成图和现场比例图。 3、一般要求：显示语言为简体中文，运行稳定，操作简单，响应速度快，有清晰准确的操作提示，具备登录权限管理和日志管理功能。 4、数据管理：应能导入航摄图像和视频，支持的图像格式应包括JPG,支持的视频格式应包括MP4和MOV，通过航摄视频提取单帧图像，能查看图像和拍摄信息，但是不能改变图像文件的拍摄信息。 5、图像拼接：应具备图像自动或手动拼接功能，可拼接图像的数量≥10张，且拼接后的图像接边处无明显缝隙或重影，自动拼接的处理时间不超过n*30s,n为拼接图像数量。 6、绘制系统软件具有电子签子功能模块。 7、绘制软件应对登录用户身份标识和鉴别。 8、绘制系统软件具有指纹采集功能模块。 9、绘制系统软件具有道路交通事故案卷文书辅助制作功能模块。 10、支持彩色打印、横、竖图套打打印等多种打印方式。 11、绘制系统软件具有连接后台事故处理信息系统功能。 12、分图层设计，分为道路图层、图符图层、痕迹图层、实景图层。 13、导航菜单可设置隐藏。 14、功能模块分为草稿、案例、笔录、设置四部分。 15、输出方式分为原样输出和轮廓输出两种选择方式。 16、标注引申距离可以自定义。 17、实景绘制具有标准直线和弯曲自定义基准线两种。 二、配置要求 便捷式平板电脑： 1、处理器采用国产芯片； 2、铝金属一体成型结构； 3、支持指纹识别传感器； 4、支持高速 802.11ac，866 Mbps 的数据传输速度的无线网络和运营商网络接入； 5、分标率2048×1536； 6、电池使用时间10小时。 打印设备 1、应便于携带、采用内置电池供电，支持无线打印； 2、支持彩色打印和A4幅面纸张打印。黑白打印速度应≥每分钟20页，彩色打印速度≥16页，最高分辨率≥每英寸1200*1200点； 3、显示屏≥2英寸。 事故绘图箱 1、“交通事故现场绘图仪”专用； 2、铝合金、高密度EP； 管理系统1套 1、具备绘图档案后台管理系统，可以在本地保存现场勘查档案。可以上传到后台管理系统，进行电子档案管理。 2、附带对部门、人员、绘图设备、用户权限、用户等级管理等,保证档案的保密性及快速查询性。 3、系统具备下载后台管理系统中事故现场图，并对其进行二次绘制。 4、后台管理系统具备支持移动设备访问，使用移动设备也可以获得后台管理系统相同的功能。 无人机 飞行器重量：720g 折叠尺寸：207×100.5×91.1mm （长x宽x高） 展开尺寸：258.8×326×105.8mm （长x宽x高） 对角线轴距：302 mm 最大起飞海拔高度：6000 m 最长飞行时间（无风环境）：45分钟 最长悬停时间（无风环境）：42分钟 最大续航里程：32 km最大水平飞行速度：21m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式) 最大抗风等级：5 级风 最大可倾斜角度：35°(运动档)20°(普通档)** 强风下到 35° 最大旋转角速度：250°/s (运动档)250°/s (普通档) 工作环境温度：-10°C 至 40°C 工作频率：2.400-2.4835 GHz5.725-5.850 GHz 广角相机 镜头视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/1.8 对焦点：0.5m 至无穷远 中长焦相机 镜头视角：35° 等效焦距：70mm 光圈：f/2.8 对焦点：3 m 至无穷远 ISO 范围视频：100-6400 广角相机和中长焦相机照片尺寸：4800 万像素 8000×6000 图传方案：O4 容量：4241毫安时 提供道路交通事故现场图实景AI智能分析绘制系统计算机软件著作权复印件（盖制造商公章）。 提供交通事故现场图绘制后台管理系统计算机软件著作权复印件（盖制造商公章） ★需与原有飞控系统兼容。 | 100000 | 1/套 | 100000 | 无 |
| 6 | 喊话器 | 成志/长距离扬声装置，具备超高声压，能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达500米。采用第二代无人机数字语音广播系统，确保可随时随地进行语音广播。通过LTE链路，不受距离限制，指挥中心即可实时喊话，远程调度。 | 15000 | 4/套 | 60000 | 无 |
| 7 | 机场基础设施 | 国产/1、方形混凝土平台，尺寸规格不低于：2米×2米，地面上30厘米, 地面下20厘米； 2、围栏，尺寸规格不低于：3米×6米，带门； 3、电缆施工，含材料； | 8000 | 1/项 | 8000 | 无 |
| 9 | 网络防护设备 | 网御星云/1.标准2U机架式设备，默认具有8个千兆光口和4个千兆电口，扩展插槽不少于2个，设备硬盘不少于4T，内存不少于32G,双电源，默认仿真系统不少于10个，默认探针数量30个，三年维保服务。三年特征库升级。 2.支持IPV4和IPV6的部署； 3.支持单个业务口配置同网段多IP，接入交换机access口；支持单个业务口配置多网段多IP，接入交换机trunk口；实现在全内网中部署大量高交互蜜罐，无侵入式部署不影响用户业务运行；提供第三方权威测试报告； 4.支持在每个业务口单独配置网段，设置网关，实现路由隔离；提供第三方权威测试报告； 5.支持集群部署，主控节点可管控子控节点，实现主控+子控+硬件探针的三级或超三级级联部署；提供截图或证明材料； 6.具备蜜网组网功能，进行蜜网的多网段组网，支持设置蜜网部署网段，保证蜜网的高度仿真；提供第三方权威测试报告； 7.支持蜜网配置，包括绑定服务、安全策略、编辑蜜网、删除蜜网操作；模拟的蜜罐可配置为允许与外部网络进行通信，以模拟更真实的网络交互；提供截图或证明材料； 8.支持对蜜网中蜜罐进行编辑、重置、停止、删除操作，支持绑定IP/端口、CPU/MEM显示；支持对蜜罐做快照，保存攻击环境状态；提供截图或证明材料； 9.提供基于专利的防逃逸技术；提供证明材料； 10.支持展示系统内配置的事件规则及规则详情，包括威胁等级、事件类型、攻击手段等信息，系统支持的内置规则不少于6000种；提供第三方权威测试报告； 11.支持查看规则详情，包括但不限于：威胁等级、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段、失陷状态、源 IP身份、目的IP身份、事件基础信息、事件说明、处理建议威胁参考；提供第三方权威测试报告； 12.支持根据实际部署场景内容使用针对性的分析规则，提供可视化规则编辑工具，用于管理、编写和修改分析规则；提供第三方权威测试报告； 13.产品具有中国信息通信研究院颁发的《蜜罐类产品能力检验证书》；提供证书复印件； | 65000 | 1/套 | 65000 | 无 |
| 13 | 终端服务器 | 科达/智能高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,USB-C输入,HDMI输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI | 40000 | 2/台 | 80000 | 无 |
| 14 | 会议终端 | 科达/支持1080p60，支持H.264 SVC、H.264 HP、IPV6,水平分辨率:≥1920×1200 视像分辨率:≥1080P 最低照度:7lux | 12000 | 1/台 | 12000 | 无 |
| 15 | 会议摄像机 | 科达/智能摄像机,分辨率4K30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装,黑色 | 15000 | 2/台 | 30000 | 无 |
| 16 | 解码器 | 科达/集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，网口≥2个千兆网络接口，提供≥8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等，可以混合装配 | 4500 | 2/台 | 9000 | 无 |
| 17 | 解码模块 | 科达/双路高清视频解码模块。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264 输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示）， 1×VGA（与其中1路HDMI同源） 解码性能为（科达摄像机）：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1 如果是第三方摄像机非标码流，解码性能为2路×1080P、4×720P | 5500 | 16/块 | 88000 | 无 |
| 四、布尔津至哈巴河331国道区间测速抓拍系统，双向两车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距50mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 4/台 | 26000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 4/套 | 6000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 4 | 卡口立杆 | 国产/定制卡口立杆，主杆采用8棱杆，高6m、下口径Φ300mm、上口径Φ200mm、壁厚6mm；横臂采用8棱杆，长8m、下口径Φ180mm、上口径Φ70mm、壁厚6mm；型材采用国标碳素钢、热镀锌工艺，含基础法兰 | 6900 | 2/套 | 13800 | 无 |
| 5 | 基础开挖 | 国产/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 2/个 | 3000 | 无 |
| 6 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ1000mm（80km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 350 | 4/套 | 1400 | 无 |
| 7 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 8 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 9 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 10 | 基础开挖 | 国产/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 6/个 | 3000 | 无 |
| 11 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 15/m³ | 7500 | 无 |
| 12 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 4/套 | 2120 | 无 |
| 13 | 道路线 | 国产/黄色实线 | 35 | 400/米 | 14000 | 无 |
| 14 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 8/块 | 1600 | 无 |
| 15 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 16/袋 | 240 | 无 |
| 16 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 12/米 | 96 | 无 |
| 17 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 200/米 | 6000 | 无 |
| 18 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 30/米 | 90 | 无 |
| 19 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 60/米 | 120 | 无 |
| 五、布尔津至克拉玛依217国道区间测速抓拍系统，双向两车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 4/台 | 26000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 4/套 | 6000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 4 | 卡口立杆 | 国产/拆除、吊装、转运至指定安装位置 | 1500 | 4/套 | 6000 | 无 |
| 5 | L杆地笼 | 国产/法兰400×400×1500mm， | 550 | 4/套 | 2200 | 无 |
| 6 | 基础开挖 | 国产/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 4/个 | 6000 | 无 |
| 7 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ1000mm（80km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 350 | 4/套 | 1400 | 无 |
| 8 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 9 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 10 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 11 | 基础开挖 | 国产/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 6/个 | 3000 | 无 |
| 12 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 13.5/m³ | 6750 | 无 |
| 13 | 太阳能光伏供电系统 | 国产/道路卡口，300w负载，配置不低于12块单晶420w双面发电、1套地面式光伏支架、2套10kwh磷酸铁锂电池、2套电池地埋箱、1台5kw光储一体机、1套户外型交直流配电箱，含配套电缆 | 50000 | 1/套 | 50000 | 无 |
| 14 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 450 | 4/套 | 1800 | 无 |
| 15 | 道路线 | 国产/黄色实线 | 35 | 400/米 | 14000 | 无 |
| 16 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 8/块 | 1600 | 无 |
| 17 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 16/袋 | 240 | 无 |
| 18 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 12/米 | 96 | 无 |
| 19 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 3000/米 | 90000 | 无 |
| 20 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 30/米 | 90 | 无 |
| 21 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 60/米 | 120 | 无 |
| 六、布尔津至吉木乃布吉高速区间测速抓拍系统，双向四车道、2个应急车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 8/台 | 52000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 12/套 | 18000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 4 | 龙门架 | 国产/跨度26-30米，3个支撑杆，立柱高度7米，最大通过高度6米，立柱采用壁厚6mm，杆径Φ273mm型材定制，采用双横梁结构，横梁杆径Φ89mm、壁厚4mm，含对接法兰、预埋件等配件 | 20000 | 2/套 | 40000 | 无 |
| 5 | 基础开挖 | 国产/按需开挖基坑长1.5m*宽1.5m*深1.5m | 1500 | 4/个 | 6000 | 无 |
| 6 | 基础开挖 | 国产/按需开挖基坑长1.2m*宽0.6m*深1.5m | 1000 | 2/个 | 2000 | 无 |
| 7 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 4/套 | 2120 | 无 |
| 8 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 1000/米 | 30000 | 无 |
| 9 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ1200mm（100km+80km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 1500 | 4/套 | 6000 | 无 |
| 10 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 11 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 12 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 13 | 基础开挖 | 国产/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 6/个 | 3000 | 无 |
| 14 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 19.5/m³ | 9750 | 无 |
| 15 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 8/块 | 1600 | 无 |
| 16 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 16/袋 | 240 | 无 |
| 17 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 8/米 | 64 | 无 |
| 18 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 200/米 | 600 | 无 |
| 19 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 200/米 | 400 | 无 |
| 七、布尔津出城路口逆行抓拍 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 1/台 | 6500 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 2/套 | 3000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 1/台 | 4800 | 无 |
| 4 | 卡口立杆 | 国产/定制卡口立杆，主杆采用8棱杆，高6m、下口径Φ300mm、上口径Φ200mm、壁厚6mm；横臂采用8棱杆，长8m、下口径Φ180mm、上口径Φ70mm、壁厚6mm；型材采用国标碳素钢、热镀锌工艺，含基础法兰 | 6900 | 1/套 | 6900 | 无 |
| 5 | 基础开挖 | 国产/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 1/个 | 1500 | 无 |
| 6 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 2.6/m³ | 1300 | 无 |
| 7 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 1/套 | 530 | 无 |
| 8 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 4/块 | 800 | 无 |
| 9 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 4/袋 | 60 | 无 |
| 10 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 3/米 | 24 | 无 |
| 11 | 取电 | 国产/含油木杆、钢绞线、平行集束导线及架空线路配件辅材等 | 30 | 200/米 | 6000 | 无 |
| 12 | 电源线 | 宇视/RVV2×1.5 | 3 | 10/米 | 30 | 无 |
| 13 | 网线 | 宇视/六类非屏蔽 | 2 | 10/米 | 20 | 无 |
| 八、布尔津环城路S323区间测速抓拍系统，双向两车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 4/台 | 26000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 4/套 | 6000 | 含抱杆支架 |
| 3 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 九、布尔津至北屯S319区间测速抓拍系统，双向两车道（1段,2个方向） | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口摄像机 | 宇视/1. 900万像素图像传感器，镜头焦距25mm，可覆盖2车道，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别，支持P-iris 高清步进光圈镜头，设备护罩支持侧开方式，支持eMMC存储，可扩展microSD／TF卡，最大支持256G； 2.支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等信息；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；车牌识别准确率95%，支持车辆检测处理器、雷达、补光灯接入。 3.机动车车牌识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；车辆品牌、子品牌识别，非机动车：车型识别、特征识别，行人：人体识别、特征识别 。 4.违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。 5.支持接口数4个同步信号输出接口，8个同步信号输出接口，8个信号输入接口，2组标准继电器接口，4组RS485、1组RS232，2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网电口（RJ45）； | 6500 | 4/套 | 26000 | 含镜头及支架 |
| 2 | 测速雷达 | 宇视/定角式雷达测速仪，单个雷达覆盖跟踪车道内最多16个车辆目标，测速范围0-210km/h，作用距离40m，含安装支架。 | 2880 | 4/台 | 11520 | 无 |
| 3 | 频闪爆闪一体灯 | 宇视/1.智能补光灯气体闪光及LED混合补光，24颗LED灯珠。 2.支持日夜模式切换，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 。 3.气体闪光回电时间50ms。 4.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5.设计使用寿命气体闪光1000万次。 6.RS485接口1个。 7.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准。 | 1500 | 4/台 | 6000 | 含抱杆支架 |
| 4 | 路口终端服务器 | 宇视/1、硬盘存储:自带1块4T硬盘，支持4块3.5寸SATA硬盘； 2、20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口,满足1-12路相机接入及管理。 3、 存储空间应与设备（系统）的总资源相适应具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能，可实现图片和视频的存储、查询、上传、导出等功能，支持违法图片合成，可将摄像机上传的多张图片合成为一张图片，并可配置图片合成顺序。。 4、当前置终端机与摄像机断开，网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传前置终端机；前置终端机与服务器断开，当网络恢复后可将断网时间段内的图片和视频继续上传服务器。 5、设备包含2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。 6、 监视画面连贯，物体移动时图像不得有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 7、 可支持配置号牌种类、号牌颜色、车辆类型、车身颜色等字段枚举值。 8、 可支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 4800 | 2/台 | 9600 | 无 |
| 5 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，Φ800mm（60km）， 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件。 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 6 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 7 | 交通信息牌 | 国产/1.标识牌：符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm； 2.立柱及配套连接件：热镀锌Φ89×3000mm，300×300×10mm,80×150mm，4×M20×700mm，含抱箍套件 | 1500 | 2/套 | 3000 | 无 |
| 8 | 交通信息牌 | 国产/符合GB 5768.2-2022标准，铝板厚度3mm，反光膜级别：IV类，1700mm×1200mm，含抱箍套件 | 400 | 2/套 | 800 | 无 |
| 9 | 防护沟 | 定制/定制防越沟，现场定制开挖 | 50 | 50/米 | 2500 | 无 |
| 10 | 基础开挖 | 定制/预告牌基础开挖、支模，600×1200×800mm | 500 | 6/个 | 3000 | 无 |
| 11 | 基础开挖 | 定制/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 2/个 | 3000 | 无 |
| 12 | 基础浇筑 | 定制/C25混凝土浇筑 | 500 | 11/m³ | 5500 | 无 |
| 13 | L杆地笼 | 定制/法兰Φ550×1500mm， | 550 | 1/套 | 550 | 无 |
| 14 | L杆地笼 | 定制/法兰400×400×1500mm， | 550 | 1/套 | 550 | 无 |
| 15 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 1/套 | 530 | 无 |
| 16 | 道路线 | 定制/黄色实线 | 35 | 375/米 | 13125 | 无 |
| 17 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 2/块 | 400 | 无 |
| 18 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 8/袋 | 120 | 无 |
| 19 | 镀锌扁铁 | 定制/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 6/米 | 48 | 无 |
| 20 | 电源线 | 国产/2芯10平方平行集束导线，纯铝介质 | 5 | 3650/米 | 16425 | 无 |
| 21 | 电源线 | 国产/RVV2×1.5 | 3 | 30/米 | 90 | 无 |
| 22 | 网线 | 国产/六类非屏蔽 | 2 | 60/米 | 120 | 无 |
| 23 | 防腐油木杆 | 国产/7米，防腐油木杆 | 510 | 73/根 | 37230 | 无 |
| 24 | 架空钢绞线 | 国产/7×2.2mm | 4800 | 2/盘 | 9600 | 无 |
| 25 | 固定夹板 | 国产/144×42×8 | 7 | 73/个 | 511 | 无 |
| 26 | 固定夹板 | 国产/152×50×10 | 8 | 9/个 | 72 | 无 |
| 27 | 油木杆穿钉 | 国产/M12×160 | 3 | 73/个 | 219 | 无 |
| 28 | 挂钩 | 国产/25#塑托 | 500 | 3/箱 | 1500 | 无 |
| 29 | 地锚 | 国产/300×600 | 100 | 9/个 | 900 | 无 |
| 30 | 地锚铁柄 | 国产/16×1800 | 50 | 9/个 | 450 | 无 |
| 31 | 拉线护杆瓦 | 国产/弧形100×80 | 3 | 9/个 | 27 | 无 |
| 32 | 拉线护杆条 | 国产/120×30 | 2 | 9/个 | 18 | 无 |
| 33 | 双头绝缘子 | 国产/双头绝缘子 | 20 | 9/个 | 180 | 无 |
| 34 | 铁丝 | 国产/Φ3.0 | 20 | 20/公斤 | 400 | 无 |
| 十、城区违停球 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 球型网络摄像机 | 宇视/1.传感器靶面:1/1.8"，最高分辨率:2688*1520，像素:400万，焦距:6~240mm，倍率:40X 2. 补光模式:红外补光，补光距离:250m 3. 最低照度:0.0003lux （F1.2，AGC ON，彩色），0.0001lux（F1.2，AGC ON，黑白） 4. 违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 5. 违法检测场景:≥16个，支持按计划巡航、轮询检测 6. 机动车属性识别:号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 7. 证据链:支持违法证据图片数目、类型、抓拍时间间隔、合成方式自定义设置 8. 风扇/散热:支持，音频输入:1路，音频输出:1路，告警输入:7入，告警输出:2出 | 4200 | 9/台 | 37800 | 无 |
| 2 | 卡口立杆 | 国产/定制卡口立杆，主杆采用8棱杆，高6m、下口径Φ300mm、上口径Φ200mm、壁厚6mm；横臂采用8棱杆，长8m、下口径Φ180mm、上口径Φ70mm、壁厚6mm；型材采用国标碳素钢、热镀锌工艺，含基础法兰 | 6900 | 9/套 | 62100 | 无 |
| 3 | 基础开挖 | 国产/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 9/个 | 13500 | 无 |
| 4 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 24.26/m³ | 12130 | 无 |
| 5 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 9/套 | 4770 | 无 |
| 6 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 9/块 | 1800 | 无 |
| 7 | 电源线 | 国产/RVV3×4 | 12 | 315/米 | 3780 | 无 |
| 十一、道路牲畜闯入智能预警系统 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 卡口立杆 | 国产/定制卡口立杆，主杆采用8棱杆，高6m、下口径Φ300mm、上口径Φ200mm、壁厚6mm；横臂采用8棱杆，长8m、下口径Φ180mm、上口径Φ70mm、壁厚6mm；型材采用国标碳素钢、热镀锌工艺，含基础法兰 | 6900 | 13/套 | 89700 | 无 |
| 2 | 基础开挖 | 国产/L杆基础开挖、支模，1200mm×1200mm×1800m | 1500 | 13/个 | 19500 | 无 |
| 3 | 基础浇筑 | 国产/C25混凝土浇筑 | 500 | 35.048/m³ | 17524 | 无 |
| 4 | 设备箱 | 国产/1.类型：防水室外设备箱， 2.尺寸：高500×宽400×深300mm， 3.配置：1个2P16A空开、1个5孔6位电源插板 | 530 | 13/套 | 6890 | 无 |
| 5 | 接地模块 | 国产/接地模块：室温电阻率4Ω·m； | 200 | 52/块 | 10400 | 无 |
| 6 | 降阻剂 | 国产/接地专用离子降阻剂 | 15 | 52/袋 | 780 | 无 |
| 7 | 镀锌扁铁 | 国产/40*4mm镀锌扁铁 | 8 | 39/米 | 312 | 无 |
| 8 | 光伏太阳能 | 国产/计算负载200wh，含4块540w双面发电光伏组件、光伏支架、1套51.2v205AH磷酸铁锂电池、电池保温箱、控制器、逆变电源、交直流配电箱配件辅材等 | 17000 | 13/米 | 221000 | 无 |
| 9 | 电源线 | 海康威视/RVV2×1.5 | 3 | 130/米 | 429 | 无 |
| 10 | 网线 | 海康威视/六类非屏蔽 | 2 | 455/米 | 910 | 无 |
| 11 | 雷视声光警戒柱 | 宇视/检测距离范围:1.5~150m 目标检出率:99% 目标跟踪个数:支持同时跟踪32个目标 电源:AC 85~220V宽压 频段:24 GHz 焦距:远距焦段12mm；近距焦段4mm 图像分辨率:1920*1080 图像传感器靶面:远距sensor靶面：1/2 英寸；近距sensor靶面 1/1.7 英寸 补光:红外*8颗 功耗:≤ 100W 防护等级:雷视防护IP67；防水箱防护IP65 | 19645 | 13/套 | 255385 | 无 |
| 12 | 防护罩 | 国产/不锈钢定制，周界雷视声光警戒柱防护罩，尺寸500*400*1500mm，外饰反光膜 | 1000 | 13/个 | 13000 | 无 |
| 13 | 球型网络摄像机 | 宇视/1、 网络摄像机内置GPU芯片、8GB eMMC芯片，全景相机图像传感器靶面尺寸为1/1.8英寸、特写相机图像传感器靶面尺寸为1/2.8英寸，400万像素，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽， 摄像机采用DC12V或POE供电。 2、全景相机 ：彩色：≤0.0005 lx（AGC ON）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON）特写相机 ：彩色：≤0.001 lx（AGC ON），黑白：≤0.0001 lx（AGC ON） 3、 全景相机：镜头应为定焦镜头，焦距为4.0mm；特写相机：镜头应为电动变焦镜头，短焦：4.8mm 长焦：120.1mm 3、 全景相机：光圈应为F（1.0±0.1），特写相机：光圈应为F（1.5±0.1）~F（3.8±0.1） 4、 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5、可对出现在监控场景内的人脸进行检测 6、 抓拍照片名称及FTP存储文件夹名称可自定义设置。 7、 摄像机应内置多条警戒音频文件可选，并支持警戒音频文件上传 ； 8、摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 9、 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16~30帧/秒 10、 可根据工作环境温度通过加热器、风扇进行温度调节工作。 11、 电源电压在DC12V± 35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 12、 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； | 1400 | 13/台 | 18200 | 无 |
| 十二、指挥室 | / | / | / | / | / | / |
| （1）情指中心 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | LED屏 | 强力巨彩/显示尺寸：长7.04米，高2.4米，屏体尺寸：长7.14米，高2.5米，定制压铸铝箱体，含电源、接收卡、排线、分支电源线、网络跳线 1、像素点间距：1.5mm 2、单元板分辨率：21632Dots 3、刷新率：3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差100K" 12、水平视角170°；垂直视角170° 13、对比度8500：1 14、灰度等级14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗300W/m²；平均功耗120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 | 8000 | 16.9/平方米 | 135200 | 无 |
| 2 | 视频控制器 | 卡莱特/二合一LED屏拼接处理器16路HDMI输入、20网口输出 1、采用模块化设计，并运用强大的纯硬件 FPGA 架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响，支持市面常见的 HDMI、DP、SDI、DVI、VGA 和 IP 视频输入接口，支持4K分辨率。模块化插卡式设计，可以根据客户的需求灵活地选择配置输入输出板卡，极大地满足了不同场景的不同需求。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序可实现 Windows、iOS、Android 跨平台控制。 2、输入输出灵活配置,支持 DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP 等多种输入接口，支持 HDMI2.0、DP1.4、12G-SDI 接口，最大 4096×2160@60Hz 输入；支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术；支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI 视频输出、HDMI 视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面 3、自由拼接丰富显示，支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持跨板卡跨接口输出，窗口跨板卡或接口不减图层；支持输出网口任意交换，控制区域任意设置；自定义预置模式，可以存储多个自定义场景，方便场景切换；支持画面调整(色调、对比度、饱和度、亮度补偿)和精确的颜色调节；支持每路输入信号独立裁剪缩放和 EDID 管理 4、不同平台简单控制，支持 USB、RS232、局域网多种方式连接控制；支持电脑软件、手机 APP、Web 网页跨平台控制；支持前面板查看设备信息和控制 5、多重备份稳定可靠，支持设备自检及在线硬件监测，支持双电源备份、输出信号冗余备份支持温度报警、断线提醒、电源监控等 | 50000 | 1/台 | 50000 | 无 |
| 3 | 视频矩阵 | 淳中/输入：8路光纤,8路HDMI； 输出：4路光纤+8路DVI/HDMI； 输入13槽，输出4.5槽； 1.设备应为纯硬件架构,系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理； 2.支持LED拼接显示，支持LED异形拼接； 3.风扇、电源、输入输出板卡可热插拔，在不断电情况下进行更换； 4.开机时间10s，启动电源至输出最短画面的时间间隔； ★5.平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行；（提供MTBF可靠性预计报告） 6.最大单机背板信号处理带宽不小于1140Gbps；（提供检测报告） ★7.输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s；（提供检测报告） 8.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms；（提供检测报告） 9.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数； 10.支持EDID在线编辑功能，支持DVI、HDMI、VGA等接口用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合； 11.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入； 12.支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 13.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容； 14.支持双信号输出冗余备份，具备双信号切换无闪断。 | 65000 | 2/台 | 130000 | 无 |
| 4 | 核心矩阵HDMI输入板卡 | 淳中/1.HDMI输入卡，支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1.3，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大分辨率1920*1200@60Hz。 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 5000 | 5/张 | 25000 | 无 |
| 5 | 核心矩阵HDMI输出板卡 | 淳中/1.HDMI输出卡，支持4通道HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz。 2.输出板卡热插拔恢复时间<8s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持输出通道测试。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 6000 | 3/张 | 18000 | 无 |
| 6 | 核心矩阵DVI输入板卡 | 淳中/1.DVI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz，向下兼容常规分辨率。 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 5500 | 3/张 | 16500 | 无 |
| 7 | 核心矩阵SDI输入板卡 | 淳中/1.SDI输入卡，支持SD/HD SDI信号，兼容3G SDI信号，支持≥4通道SDI信号输入，同时带4通道SDI信号环出，支持最大分辨率1920x1080。 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 7000 | 1/张 | 7000 | 无 |
| 8 | 核心矩阵SDI输出板卡 | 淳中/1.SDI/HD-SDI输出卡，支持4通道SDI信号输出，4通道SDI信号备份，最大输出分辨率1920*1080@60Hz，每个输出可开2个窗口。 2.输出板卡热插拔恢复时间<8s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持输出通道测试。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 8000 | 1/张 | 8000 | 无 |
| 9 | 核心矩阵光纤输入板卡 | 淳中/1.光纤输入卡，支持4通道单芯光信号输入，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，通过单模光纤可实现输入信号10KM传输 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 10000 | 1/张 | 10000 | 无 |
| 10 | 小矩阵矩阵光纤输入板卡 | 淳中/1.光纤输入卡，支持4通道单芯光信号输入，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，通过单模光纤可实现输入信号10KM传输 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 12000 | 1/张 | 12000 | 无 |
| 11 | 小矩阵矩阵光纤输出板卡 | 淳中/1.光纤输出卡，支持4通道单芯光信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，通过单模光纤可实现输出信号10KM传输 2.输出板卡热插拔恢复时间<8s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持输出通道测试。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 13000 | 1/张 | 13000 | 无 |
| 12 | LED拼接矩阵HDMI输入板卡 | 淳中/1.HDMI输入卡，支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1.3，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz。 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 5500 | 3/张 | 16500 | 无 |
| 13 | LED拼接矩阵HDMI输出板卡 | 淳中/1.HDMI输出卡，支持4通道HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz。 2.输出板卡热插拔恢复时间<8s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持输出通道测试。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 5800 | 3/张 | 17400 | 无 |
| 14 | LED拼接矩阵光纤输入板卡 | 淳中/1.光纤输入卡，支持4通道单芯光信号输入，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，通过单模光纤可实现输入信号10KM传输 2.输入板卡热插拔恢复时间<2s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持对输入信号读取属性指标。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 10000 | 2/张 | 20000 | 无 |
| 15 | LED拼接矩阵光纤输出板卡 | 淳中/1.光纤输出卡，支持4通道单芯光信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，通过单模光纤可实现输出信号10KM传输 2.输出板卡热插拔恢复时间<8s。 3.最大数据速率4.95Gbps，最大像素带宽165 MHz，色彩深度32 bit / 像素。 4.支持输出通道测试。 5.与原有矩阵设备兼容，并进行光纤对接及软件融合调试。 | 11000 | 1/张 | 11000 | 无 |
| 16 | 配电柜 | 定制/40KW，带远程控制 | 6000 | 1/套 | 6000 | 无 |
| 17 | 结构及包边 | 定制/现场定制钢结构支架，尺寸长6.82米，高2.92米 | 1500 | 17.85/平方米 | 26775 | 无 |
| 18 | IP网络对讲寻呼话筒 | 美一/功能特点： 1、10.2寸智能全触摸真彩屏，数字高清彩色摄像头，桌面或嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活、便捷； 2、工业级芯片，启动速度快； 3、可对所有的主机和分机进行呼叫、监视监听、广播喊话； 4、主机和主机是全双工双向可视对讲，主机和分机也是全双工单向可视对讲； 5、主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能（适合噪杂环境）； 6、可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的ID号进行拨号呼叫； 7、状态提示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，没路按键均有显示设备ID号和名称； 8、监听监视：可对主机和分机进行监视监听，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监视时间可设定； 9、广播功能：广播方式有三种：MP3播放、广播喊话和外接音源，广播时音量可调节，可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容； 10、转移功能：可将分机呼叫转移至其他主机； 11、托管功能：无人值班时，可将本主机设置转移至其他指定主机进行托管； 12、报警功能：可接受分机分防拆报警、外接报警按钮、外接报警解除按钮、喧哗报警和信号侦测报警等报警信号； 13、记录查询：可记录和查询呼叫记录、已接来电、未接来电、报警记录、刷卡记录、开锁记录等信息； 14、开锁功能：可远程控制分机的两路电控锁输出功能； 15、开门提示功能：可接收和显示分机两路门磁的开关门信号； 16、≥1路短路输出口，可以控制一些外围设备如外接的警灯、警号等，可跟对讲终端联动； 17、≥2路开关量输入口，可外接传感探测器进行联动； 18、具有音频输入/输出口、RS485通信接口； 19、具有外接大屏幕显示功能； 20、有局域网的地方即可接入，可跨网段联网。 技术参数 1、电源：DC12V 2、功耗5W 3、网络通信协议：TCP UDP 4、音频采样：22.050kHz-44.1kHz,16bit； 5、网络通信速率：10/100Mbps 6、位传输率：16K-192K bps 7、显示屏：0.2寸彩色液晶电容触摸屏； 8、接口：接口12V电源接口，1路音频输出/入口，2路短路输出接口，1个RJ45接口 | 3500 | 2/台 | 7000 | 无 |
| 19 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 3150 | 1/套 | 3150 | 无 |
| 20 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.支持12V/1A适配器供电； 16.含1台一拖二接收机及2只台式话筒 | 3600 | 1/套 | 3600 | 无 |
| 21 | 电源时序器 | 国产/8路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 时序间隔：0.4-0.5s | 1110 | 1/台 | 1110 | 无 |
| 22 | 音频专用交换机 | NETGEAR/24口千兆网智能交换机，加载AVB固件，2个SFP GBIC光纤口，支持AVB以太网802.1ak，多注册协议802.1AS，精准时间同步协议802.1Qat，流预留协议802.1Qav，队列及转发协议 802.1AB-REV –链接层发现协议 | 17600 | 1/台 | 17600 | 无 |
| 23 | 音频专用交换机 | 安瑞视/1.网口8口1G，PoE+端口，提供PoE输出功率； 2.2个独立的1G上行接口、2个独立的SFP光口； 3.支持多种音视频协议。 4.支持机架式安装。 | 11050 | 1/对 | 11050 | 无 |
| 24 | 光纤模块 | 华为/单模模块(1310nm,10km,LC) | 136 | 2/个 | 272 | 无 |
| 25 | 音频光端机 | 国产/1、音频通道数4，无压缩 2、光纤1 ，输出2、光纤1 ，输出光波长范围为16种CWDM波长（ITU-TG.694.2兼容），连接器FC/P 3、音频编码方式为24BIT数字编码，192KHZ24Bit模拟音频量化，数字音频输入信号采样频率宽范围自适应（32~100KHZ） 4、支持信号无损再生中继，设有误码校正电路，并具有抗突发干扰的能力 5、超级光学动态范围，使用时无需调节，无中继最远传输距离可到100KM以上 6、输入/输出阻抗：600欧平衡 7、输入/输出接口：卡农头 8、最大输入/输出电平补丁与+15DBU,频率响应不低于20HZ-20KHZ 9、信噪比（S/N）>85dB(A加全)失真度<0.01%@1KHz,串扰<-90dB 10、传输距离满足10KM-120KM可选 11、平均无故障时间10万小时 12、LED指示灯对关键参数进行监看 | 6800 | 2/对 | 13600 | 无 |
| （2）图控中心 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | LED屏 | 强力巨彩/显示尺寸：长5.12米，高1.92米，屏体尺寸：长5.22米，高2.02米，定制压铸铝箱体，含电源、接收卡、排线、分支电源线、网络跳线 1、像素点间距：1.5mm 2、单元板分辨率：21632Dots 3、刷新率：3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差100K" 12、水平视角170°；垂直视角170° 13、对比度8500：1 14、灰度等级14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗300W/m²；平均功耗120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 24.屏幕垂直平整度1mm/㎡ | 8000 | 9.83/平方米 | 78640 | 无 |
| 2 | 视频控制器 | 卡莱特/二合一LED屏拼接处理器16路HDMI输入、10网口输出 1、采用模块化设计，并运用强大的纯硬件 FPGA 架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响，支持市面常见的 HDMI、DP、SDI、DVI、VGA 和 IP 视频输入接口，支持4K分辨率。模块化插卡式设计，可以根据客户的需求灵活地选择配置输入输出板卡，极大地满足了不同场景的不同需求。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序可实现 Windows、iOS、Android 跨平台控制。 2、输入输出灵活配置,支持 DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP 等多种输入接口，支持 HDMI2.0、DP1.4、12G-SDI 接口，最大 4096×2160@60Hz 输入；支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术；支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI 视频输出、HDMI 视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面 3、自由拼接丰富显示，支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持跨板卡跨接口输出，窗口跨板卡或接口不减图层；支持输出网口任意交换，控制区域任意设置；自定义预置模式，可以存储多个自定义场景，方便场景切换；支持画面调整(色调、对比度、饱和度、亮度补偿)和精确的颜色调节；支持每路输入信号独立裁剪缩放和 EDID 管理 4、不同平台简单控制，支持 USB、RS232、局域网多种方式连接控制；支持电脑软件、手机 APP、Web 网页跨平台控制；支持前面板查看设备信息和控制 5、多重备份稳定可靠，支持设备自检及在线硬件监测，支持双电源备份、输出信号冗余备份支持温度报警、断线提醒、电源监控等 | 50000 | 1/台 | 50000 | 无 |
| 3 | 配电柜 | 国产定制/20KW，带远程控制 | 4400 | 1/套 | 4400 | 无 |
| 4 | 结构及包边 | 国产定制/现场定制钢结构支架，尺寸长6.82米，高2.92米 | 1500 | 10.54/平方米 | 15810 | 无 |
| 5 | 有线话筒 | JDS/1.采用单指向性电容式一体式方柱型话筒杆。 2.输出接口为3芯卡侬座，幻象48V供电。 3.灵敏度：-43±1dB。 4.频率响应：100-12kHz(±3dB)。 5.信噪比：70dB。 6.总谐波失真：0.5%。 7.动态范围：15dB。 8.输出阻抗(±20%)：680Ω（平衡式）。 | 1350 | 3/支 | 4050 | 无 |
| 6 | 无源全频音箱 | JDS/1.二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.频率响应：65Hz-20kHz 2.灵敏度：95±2dB 3.最大声压级：120±2dB 4.额定功率：150W | 2500 | 2/只 | 5000 | 无 |
| 7 | 双通道专业数字功放 | JDS/1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：1000mV 11.信噪比：95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：70dB 14.转换速率：15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： 230 16.总谐波失真：0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz | 4100 | 1/只 | 4100 | 无 |
| 8 | 支架 | JDS/承重20公斤，面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，牢固稳定可左右，可上下调节角度 | 150 | 2/只 | 300 | 无 |
| 9 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.支持12V/1A适配器供电； 16.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 3600 | 1/套 | 3600 | 无 |
| 10 | 电源时序器 | DSPPA/8路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 时序间隔：0.4-0.5s | 1110 | 1/台 | 1110 | 无 |
| （3）研判专班 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 会议大屏 | 互视达/智能交互会议平板 超清视界更流畅：1300W拍照，屏幕3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，防眩光显示； 超长拾音更清晰：6阵列麦克风，拾音8米距离； 显示尺寸：86寸LED背光源 亮度：350 cd/m² 对比度：3000：1（Typ.） 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：8ms 触摸精度：±1 mm 操作系统：Android+Win10双系统 Android：CPU：4核、内存：4GB、内置存储：32GB Windows:CPU6核、内存8G、存储256G 固态 摄像头功能：支持Android系统与Win10系统间智能切换 | 23500 | 1/台 | 23500 | 无 |
| 2 | 移动支架 | 国产定制/适用尺寸：32-86英寸 高度：1710-1385(MM)可调 承重：150KG 材质：冷轧钢 | 750 | 1/套 | 750 | 无 |
| 3 | 有线话筒 | JDS/1.采用单指向性电容式一体式方柱型话筒杆。 2.输出接口为3芯卡侬座，幻象48V供电。 3.灵敏度：-43±1dB。 4.频率响应：100-12kHz(±3dB)。 5.信噪比：≥70dB。 6.总谐波失真：≤0.5%。 7.动态范围：≥15dB。 8.输出阻抗(±20%)：680Ω（平衡式）。 | 1350 | 2/支 | 2700 | 无 |
| 4 | 无源全频音箱 | JDS/1.二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.频率响应：65Hz-20kHz 2.灵敏度：95±2dB 3.最大声压级：120±2dB 4.额定功率≥150W | 2500 | 2/只 | 5000 | 无 |
| 5 | 双通道专业数字功放 | JDS/1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：1000mV 11.信噪比：95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：70dB 14.转换速率：15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： 230 16.总谐波失真：0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz | 4100 | 1/只 | 4100 | 无 |
| 6 | 支架 | JDS/承重20公斤，面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，牢固稳定可左右，可上下调节角度 | 150 | 2/只 | 300 | 无 |
| 7 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 3150 | 1/套 | 3150 | 无 |
| 8 | 电源时序器 | DSPPA/8路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 时序间隔：0.4-0.5s | 1110 | 1/台 | 1110 | 无 |
| （4）110接警中心 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | LED屏 | 强力巨彩/显示尺寸：长4.48米，高1.92米，屏体尺寸：长4.55米，高2.02米，定制压铸铝箱体，含电源、接收卡、排线、分支电源线、网络跳线 1、像素点间距：1.5mm 2、单元板分辨率：21632Dots 3、刷新率：3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差100K" 12、水平视角170°；垂直视角170° 13、对比度8500：1 14、灰度等级14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗300W/m²；平均功耗120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 | 8000 | 8.60/平方米 | 68800 | 无 |
| 2 | 视频控制器 | 卡莱特/二合一LED屏拼接处理器16路HDMI输入、20网口输出 1、采用模块化设计，并运用强大的纯硬件 FPGA 架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响，支持市面常见的 HDMI、DP、SDI、DVI、VGA 和 IP 视频输入接口，支持4K分辨率。模块化插卡式设计，可以根据客户的需求灵活地选择配置输入输出板卡，极大地满足了不同场景的不同需求。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序可实现 Windows、iOS、Android 跨平台控制。 2、输入输出灵活配置,支持 DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP 等多种输入接口，支持 HDMI2.0、DP1.4、12G-SDI 接口，最大 4096×2160@60Hz 输入；支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术；支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI 视频输出、HDMI 视频输出；支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面 3、自由拼接丰富显示，支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；支持跨板卡跨接口输出，窗口跨板卡或接口不减图层；支持输出网口任意交换，控制区域任意设置；自定义预置模式，可以存储多个自定义场景，方便场景切换；支持画面调整(色调、对比度、饱和度、亮度补偿)和精确的颜色调节；支持每路输入信号独立裁剪缩放和 EDID 管理 4、不同平台简单控制，支持 USB、RS232、局域网多种方式连接控制；支持电脑软件、手机 APP、Web 网页跨平台控制；支持前面板查看设备信息和控制 5、多重备份稳定可靠，支持设备自检及在线硬件监测，支持双电源备份、输出信号冗余备份支持温度报警、断线提醒、电源监控等 | 50000 | 1/台 | 50000 | 无 |
| 3 | 配电柜 | 定制/20KW，带远程控制 | 4400 | 1/套 | 4400 | 无 |
| 4 | 结构及包边 | 定制/现场定制钢结构支架，尺寸长≥6.82米，高≥2.92米 | 1500 | 9.25/平方米 | 13875 | 无 |
| 5 | 无源全频音箱 | JDS/1.二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.频率响应：65Hz-20kHz 2.灵敏度：95±2dB 3.最大声压级：120±2dB 4.额定功率150W | 2500 | 2/只 | 5000 | 无 |
| 6 | 双通道专业数字功放 | JDS/1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：1000mV 11.信噪比：95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：70dB 14.转换速率：15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： 230 16.总谐波失真：0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz | 4100 | 1/只 | 4100 | 无 |
| 7 | 支架 | JDS/承重20公斤，面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，牢固稳定可左右，可上下调节角度 | 150 | 2/只 | 300 | 无 |
| 8 | 专业音频处理器 | JDS/1.8路模拟输入，8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.支持矩阵混音功能 7.支持TCP/IP控制协议，可在网页端进行各种参数调节控制 8.具备RS-232、RS-485、GPIO接口 9.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz | 6100 | 1/台 | 6100 | 无 |
| （5）会议室 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 投影仪 | 宏碁/3600流明，工业投影仪 | 6450 | 1/台 | 6450 | 无 |
| 2 | 投影仪吊架 | 国产/吊装投影仪吊架 | 260 | 1/套 | 260 | 无 |
| 3 | 幕布 | 国产/150英寸，16:9投影仪高清幕布 | 3600 | 1/套 | 3600 | 无 |
| 4 | 无线投屏器 | 快投派/4K高清企业级办公会议，手机、笔记本电脑、平板投屏盒子，双接口、双频传输 | 550 | 1/套 | 550 | 无 |
| 5 | 无源全频音箱 | JDS/1.二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.频率响应：65Hz-20kHz 2.灵敏度：95±2dB 3.最大声压级：120±2dB 4.额定功率:150W | 2500 | 2/只 | 5000 | 无 |
| 6 | 双通道专业数字功放 | JDS/1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：1000mV 11.信噪比：95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：70dB 14.转换速率：15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： 230 16.总谐波失真：0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz | 4100 | 1/只 | 4100 | 无 |
| 7 | 支架 | JDS/承重20公斤，面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，牢固稳定可左右，可上下调节角度 | 150 | 2/只 | 300 | 无 |
| 8 | 机柜 | 国产/600*600*1000mm | 1150 | 1/个 | 1150 | 无 |
| 9 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 3150 | 1/套 | 3150 | 无 |
| 10 | 真分集无线话筒 | JDS/1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL双频道锁相环回路设计； 3：UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8:发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9：动态范围：88dB; 10:最大频偏：±45KHz； 11：频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12：综合信噪比：74dB； 13：综合失真度：1%； 14:发射机工作时间8小时以上； 15.支持12V/1A适配器供电： 16.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 3600 | 1/套 | 3600 | 无 |
| 11 | 专业音频处理器 | JDS/1.8路模拟输入，8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.支持矩阵混音功能 7.支持TCP/IP控制协议，可在网页端进行各种参数调节控制 8.具备RS-232、RS-485、GPIO接口 9.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz | 6100 | 1/台 | 6100 | 无 |
| 12 | 电源时序器 | DSPPA/8路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 时序间隔：0.4-0.5s | 1110 | 1/台 | 1110 | 无 |
| （6）综合布线 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 配电箱 | 国产/500*600*180，60A3P*1，40A3P*1，32A2P*10,含零线排、接地排 | 280 | 1/个 | 280 | 无 |
| 2 | 电力电缆 | 国产/YJV4*35+1*16mm² | 22 | 30/米 | 660 | 无 |
| 3 | 防火桥架 | 国产/100*50mm，0.8厚，防火桥架,含吊装支架，跨接线、胀管 | 25 | 100/米 | 2500 | 无 |
| 4 | PDU插座 | 国产/国标五孔8位10A | 160 | 34/个 | 5440 | 无 |
| 5 | 机柜 | 国产/600*800*2000mm | 1850 | 1/个 | 1850 | 无 |
| 6 | 机柜 | 国产/600*600*2000mm | 1550 | 2/个 | 3100 | 无 |
| 7 | 交换机 | 华为/1.交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps； 2.24个10/100/1000以太网端口；支持4个千兆SFP+接口； 3.支持iStack堆叠，链路聚合； 4.支持Access、Trunk、Hybrid方式； 5.支持标准SFP, XFP, SFP+模块（支持标准SFP, XFP）； | 2831 | 4/台 | 11324 | 无 |
| 8 | 光纤模块 | 华为/单模模块(1310nm,10km,LC) | 136 | 8/个 | 1088 | 无 |
| 9 | 辅材 | 国产/电源线、24口六类非屏蔽配线架、六类非屏蔽网线、48芯单模光缆、48口光纤配线架、10米SC光纤跳线、光纤熔接、理线架、音频线、音响线、高清线 | 2000 | 1/批 | 2000 | 无 |
| 10 | 吊顶天棚 | 国产/1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面 2.基层材料种类、规格:石膏板天棚基层 | 200 | 293/m2 | 58600 | 无 |
| 11 | 吊顶天棚 | 国产/1.面层材料品种、规格:天棚面层 吸音板天棚 石膏吸音板 | 165 | 260/m2 | 42900 | 无 |
| 12 | 天棚抹灰 | 国产/1.抹灰厚度、材料种类:两遍乳胶漆 | 65 | 180/m2 | 11700 | 无 |
| 13 | 块料墙面 | 国产/1.安装方式:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面 2.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 木质欧松饰面板墙面、墙裙 | 200 | 72/m2 | 14400 | 无 |
| 14 | 块料墙面 | 国产/1.安装方式:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面 2.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 200 | 6/m2 | 1200 | 无 |
| 15 | 块料墙面 | 国产/1.安装方式:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面 2.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 铝合金装饰板墙面 | 200 | 40/m2 | 8000 | 无 |
| 16 | 铝塑装饰线 | 国产/1.线条材料品种、规格、颜色:柱(梁)饰面 成品线条装饰柱 石材 | 65 | 35/m | 2275 | 无 |
| 17 | 块料墙面 | 国产/1.安装方式:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面 2.面层材料品种、规格、颜色: 塑料板面 | 200 | 553/m2 | 110600 | 无 |
| 18 | 金属(塑钢）门 | 国产/1.门框、扇材质:隔热断桥铝合金门安装 推拉 | 750 | 32/m2 | 24000 | 无 |
| 19 | 成品套装门安装子母门 | 国产/1.门代号及洞口尺寸:成品套装门安装子母门 | 1260 | 1/樘 | 1260 | 无 |
| 20 | 抹灰面汕漆 | 国产/顶面黑色沥青漆 | 45 | 350/m2 | 15750 | 无 |
| 21 | 塑料板踢脚线 | 国产/1.粘结层厚度、材料种类：塑料板踢脚线 直形 | 55 | 110/m2 | 6050 | 无 |
| 22 | 线型灯 | 国产/1：加厚铝材成品线形灯 | 130 | 115/m | 14950 | 无 |
| 23 | 定制灯 | 国产/1：定制成品大灯 | 3000 | 1/套 | 3000 | 无 |
| 24 | 装饰灯 | 国产/1.名称:LED天棚装饰灯 | 220 | 28/套 | 6160 | 无 |
| 25 | 射灯 | 国产/1.名称:点光源艺术装饰灯具 2.型号:射灯 3.安装形式:吸顶式 | 55 | 34/套 | 1870 | 无 |
| 26 | 配管 | 国产/1.名称:刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | 35 | 700/m | 24500 | 无 |
| 27 | 配线 | 国产/1.名称:管内穿线 穿照明线 铝芯 导线截面(mm2)2.5 | 6 | 400/m | 2200 | 无 |
| 28 | 配线 | 国产/1.名称:管内穿线 穿照明线 铝芯 导线截面(mm2)4 | 10 | 300/m | 2880 | 无 |
| 29 | 接线盒 | 国产/1.名称:接线盒安装 暗装开关(插座)盒 | 5 | 15/个 | 75 | 无 |
| 30 | 照明开关 | 国产/1.名称:多联组合开关插座安装 暗装 | 25 | 3/个 | 75 | 无 |
| 31 | 插座 | 国产/1.名称:防爆插座安装 三相带接地 防爆插座电流(A)60 | 95 | 10/个 | 950 | 无 |
| 32 | 信息插座 | 国产/1.名称:光纤信息插座 双口 | 13 | 3/个 | 39 | 无 |
| 33 | 电视、电话插座 | 国产/1.名称:光纤信息插座 双口 2.安装方式:电话/电视插座 | 45 | 3/个 | 135 | 无 |
| A | 设备材料合计 |  |  |  | 5156600 | 无 |
| B | 安装调试费 |  |  |  | 515660 | 无 |
| C | 汇总 |  |  |  | 5672260 | 无 |