招　标　文　件

项目名称：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）智能图书馆（RFID）建设项目

项目编号：GK2024-120-2

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2024年4月26日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）智能图书馆（RFID）建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）智能图书馆（RFID）建设项目招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2024年8月6日11点  分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称： 新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）智能图书馆（RFID）建设项目

2.项目编号：GK2024-120-2

3.预算金额： 1350000   元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1350000 元。

一标段：1050000.00元

二标段：300000.00元

5. 采购需求：

一标段：《智能图书馆RFID自助借还设备》，详见招标文件“第四章  项目需求”。

二标段：《纸电一体化图书服务管理平台》，详见招标文件“第四章  项目需求”。

- 合同履行期限：标项一：自合同签订之日起至验收合格60个日历日

- 标项二：自合同签订之日起至验收合格30个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目一标段属于：货物 类；二标段属于：服务 类。

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“一标段：工业、二标段软件和信息技术服务业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月6日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

地址： 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)长沙路1108号

联系人：李老师

联系电话：13079974660

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：马老师

联系电话：0991-3551138

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金，保证金金额0元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：银行转账

账户名称：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心政采线下子账户

账号：300004010400137320000000005

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐七道湾支行

行号：103881001270

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内退还。供应商可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；

(2)保证金银行汇款回单复印件加盖公章；

(3)《保证金退还审批表》（格式见招标文件第六部分：投标文件格式）；

(4)资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购部，邮编：830063。收件人：王老师 电话：0991-3550126。

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一标段

- 设备种类及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机（含书箱） | 2 | 台 |
| 2 | 馆员工作站 | 2 | 台 |
| 3 | 台式计算机 | 2 | 台 |
| 4 | 激光打印机 | 3 | 台 |
| 5 | 国产服务器 | 1 | 台 |
| 6 | 移动盘点设备 | 2 | 台 |
| 7 | 安全门禁 | 1 | 组 |
| 8 | 检索机 | 2 | 台 |
| 9 | 预约书柜 | 2 | 台 |
| 10 | 智能书架 | 1 | 台 |
| 11 | 55吋电子画屏 | 3 | 台 |
| 12 | 图书标签（含粘贴、转换、定位、打包） | 218000 | 个 |
| 13 | 书架层架标签 | 3000 | 个 |

- 技术需求

智能图书馆RFID自助借还设备需求及技术要求

| 序号 | 项目内容 | 需求及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机（含书箱） | 一、功能要求 1.要求设备采用高增益近场天线，确保优异多标签读取性能同时避免误读； 2.要求应用软件实现并保证连续使用160小时以上无故障； 3.要求可选择多种登录方式，如：RFID读者证、二代身份证及人脸识别等登录方式； 4.支持身份证办理成读者证，读者可通过身份证进行借还书； 5.需实现能非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签； 6.需实现仅有借书功能，或仅有还书功能，且馆员可根据实际需要随时选择功能模式；系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 7.需具备防止一书登录多书借出功能。具有防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍功能； 8.要求实现能够配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等； 9.需具备自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务； 10.要求实现字体主题切换功能，适应不同需求人员进行书籍借还操作，至少提供中号、大号、特大号三种字体大小样式； 11.要求设备具备借书、还书、续借功能：且能正确完成借书、还书、续借操作； 12.要求设备具备多种方式识别读者身份的功能：兼容RFID读者证、二代身份证、高频借书证、条码借书证、超高频借书证及人脸识别且能被系统正确识别。 二、性能要求 1.工作频率：920-925MHz； 2.符合标准：ISO/IEC 18000-6C； 3.无线通讯接口：IEEE 802.11B 11M无线以太网； 4.尺寸：长x 宽x高=不小于1100mm x 600mm x1662mm 5.重量：≤130kg； 6.显示屏：不小于27寸一体机； 7.工作温度：-10℃～+40℃； 8.储存温度：0℃～50℃； 9.工作湿度：10%～85%； 10.防护等级：IP31； 11.连续工作时间：7x24小时； 12.数字接口：IEEE 802.3，10M/100M自适应网口； 13.升 级：支持软硬件升级； 14.电 源：AC220V±10%； 15.ILS/IMS接口：SIP2/NCIP； 三、个性化体验要求 1.要求人脸识别摄像头能够适配各种身高，且支持用户自行调节人脸摄像头模块角度，具有友善高效的人脸识别服务功能； 2.设备需具有操作引导灯，当设备需要卡操作时，刷卡区下的引导灯要自动亮起或闪烁直到刷卡成功后关闭； 3.设备需具有状态氛围灯，当设备缺纸、连不上SIP2接口、读写器模块离线、设备能通过改变状态氛围灯的颜色变化提醒馆员，让馆员及时进行维护处理； 4.设备需具有人体感应功能，当用户走近设备，设备要能感知到用户已靠近设备，并跳转到主界面，播放提示音； 5.要求设备具有大型使用台面，方便读者在操作工程中临时摆放物品，台面尺寸须≥600*1100mm； 四、技术需求 1.要求设备系统具备RFID中间件功能，提供RFID中间件控制服务器系统软著复印件、RFID中间件前置服务器软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统软著复印件； 2.设备系统应具备串口转网口功能； 3.设备系统具备自动识别功能； 4.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测,要求提供满足该标准及功能的通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 5.设备系统软件须与图书馆现有管理系统无缝对接； 6.设备核心模块读写器具备高低温、振动、冲击、抗扰度性能，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.10-2019、GB/T2423.56-2018、GB/T2423.5-2019标准测试,并提供符合上述标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 7.设备需通过射频参数试验，要求设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目经检测合格； 8.★设备平均无故障时间MTBF不低于14000小时，符合GB/T5080.7-1986标准，通过CNAS及CMA认证的检测报告复印件； 9.设备具有离线借还书功能,提供离线借还书类系统软件著作权登记证书复印件。 |
| 2 | 馆员工作站 | 一、功能要求 1.要求条码扫描枪和转换台为一体化设计，转换时将书籍放置到转换台，无需拿起条码枪即可完成书籍数据转换； 2.应用软件要求实现并保证连续使用160小时以上无故障； 3.具备集成RFID管理终端软件功能，并实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能； 4.需实现对图书标签防盗位进行复位或置位操作； 5.具有操作人员权限管理功能； 6.提供关于：操作数量、操作类型、成功与否的准确操作统计等。操作结束后能根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果； 7.具备读者管理功能，可实现新增读者（办证）、挂失、补换卡、读者注销以及读者信息修改等功能； 8.具备图书查询功能，可根据注册日期、图书类型、条码号、责任者、主题词、中法分类号、题名、馆藏地、出版社等条件检索图书数据，并导出相应清单； 9.具备借阅查询功能，可根据操作类型、操作时间、条码号、题名、读者证号、终端地址等条件检索数据，并能导出对应数据清单； 10.具备借阅统计功能，可根据借阅日期、终端名称等条件检索借还量，并可导出对应清单； 11.具备自助办证终端的数据查询功能，可查询自助办证机的办证明细数据，也可查询自助办证机的办证汇总统计； 12.设备配备可调节悬停支架：支持360度任意角度悬停、调整，操作方便，条码识别模块可在便于条码读取的任意高度及角度悬停； 13.设备带有LED指示灯，可根据指示灯判断设备通电状态、功放开关状态、标签信号读取状态； 二、性能要求 1.支持ISO18000-6B/6C标准； 2.工作频率：920～925MHz； 3.设备轻薄便利，天线厚度≤14mm； 4.整机功耗：≤12.5W； 5.读卡距离：0-0.1m； 6.功率调节范围：20dB-27dB； 7.通信接口：com、RJ45网口； 8.电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 9.电源：DC输出5V/4A 10.工作温度：-10℃—+50℃； 11.存储温度：-20℃—+60℃； 12.工作湿度：≤90% RH（无凝露）； 13.支持条码类型：一维码及二维码； 14.扫码模块可调：扫码模块可任意调节高度、角度悬停； 三、技术要求 1.设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺有利于人体健康及环境保护，要求提供检测机构出具的通过CMA认证的有害物质测试报告复印件； 2.设备电压波动与闪变通过《GB/T17625.2-2007》标准检测，需提供权威检测机构出具的通过CMA认证的检测报告复印件； 3.馆员工作站的外壳具备防尘防水功能，防护等级为IP54级，符合《GB/T4208-2017》标准，需提供检测机构出具的通过CMA认证的设备IP54测试报告复印件； 4.设备系统具备RFID中间件功能，要求提供RFID中间件控制服务器系统类软著复印件、RFID中间件前置服务器类软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统类软著复印件； 5.设备系统具备串口转网口功能； 6.设备系统具备自动识别功能； 7.所投型号馆员工作站通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，要求提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 8.馆员工作站通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，要求提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 9.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测，需提供满足该标准及功能的通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 10.设备通过环境试验（冲击）检测，符合 GB/T2423.5-2019标准； 11.设备通过IK06等级防爆测试，符合GB/T20138-2006标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 12.设备通过射频参数试验，设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目经检测合格； 13.馆员工作站通过电磁兼容试验，符合 GB/T9254.1-2021及 GB/T9254.2-2021标准，需提供符合该标准的通过CNAS认证的检测报告复印件； 14.★设备平均无故障时间MTBF不低于14000小时，符合GB/T5080.7-1986标准，需提供通过CNAS及CMA认证的相关测试报告复印件； 15.设备通过ISO/IEC 18000相关超高频射频标准检测，需提供通过CMA认证的检测报告复印件。 |
| 3 | 台式计算机 | 一、性能要求 1.功能配置：8核心，12线程，18M高速缓存，基本频率2.00GHz，最高频率4.4GHz 2.显卡：集成显卡； 3.屏幕尺寸：27英寸，分辨率：1920 x 1080； 4.内存容量：16GB，硬盘容量：512GB固态硬盘； 5.提供三年免费质保； 散热配置：风扇散热。 |
| 4 | 激光打印机 | 一、性能要求 1.功能：支持双面打印复印扫描； 2.属性：黑白激光； 3.打印尺寸：A4； 4.打印速度：40页/分钟； 5.输稿器：50页； 6.提供三年免费质保； 连接方式：USB线+有线网络+无线网络。 |
| 5 | 国产服务器 | 一、性能要求 1.操作系统：按实际要求部署； 2.产品形态： 2U机架式服务器，配置导轨； 3.处理器：2颗5380处理器，单颗处理器核心数≥16核，主频≥2.5GHz，支持超线程、内置安全处理器； 4.内存：64G 3200MHz DDR4内存； 5.配置独立的八通道高性能RAID卡（2G缓存）：≥1； 6.硬盘：2块480G SSD+1*4TB SATA硬盘；前置硬盘支持配置≥12块3.5/2.5英寸硬盘或后置硬盘支持配置≥4块2.5英寸硬盘，板载支持≥2块M.2 SSD硬盘；整机最大支持≥16块硬盘或≥8块U.2 NVMe SSD硬盘； 7.PCIe插槽：最大支持≥5个标准PCIe 4.0插槽，非存储、网络等设备专用插槽； 8.业务接口：4个千兆以太网RJ45接口，需提供证明材料； 9.接口：配置≥4个USB接口，≥2个VGA接口（前后面板各1个）； 10.电源：配置 2个铂金热插拔电源模块。 |
| 6 | 移动盘点设备 | 一、功能要求 1.需能够对超高频RFID标签进行非接触式的读取，快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标； 2.设备配套软件要实现资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果等功能； 3.具有可扩展性和可维护性； 4.设备手持天线与主机要通过有线连接进行数据传输； 5.触摸屏尺寸不小于21寸，分辨率不小于1024×768，32位真彩； 6.移动盘点设备轻便可移动，能适合不同书架通道； 7.设备在找到目标图书后能定位正确架位，发生报警提示时都必须同时提供声音、画面提示，且声音音量可调节； 8.提供顺架、盘点、新书上架、倒架、上架指导、剔旧、图书查找等功能。 二、性能要求 1.需符合ISO18000-6C标准，工作频率：920～925MHz； 2.移动盘点设备RFID标签阅读器阅读范围半径：0-50mm； 3.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 4.移动盘点设备手持天线可自动判定图书距离，当遇到图书时自动打开读取，在10CM 左右范围不产生误读，避免读取上下层和前后书架图书误读； 5.移动方便：移动盘点设备底部需安装4个静音万向轮； 6.扩展功能强：至少配备2个UBS接口1个网络接口； 7.需具备良好的读取性能：最多2次扫描件即可读全书架上的书籍； 8.持航能力强：锂电池，持续工作至少达到12小时； 9.充电时间短：不超过9小时； 10.触摸显示屏：≥21寸触摸屏平板电脑； 11.设备需将：触摸屏、主机、读取设备、电池设备集成为稳定可靠的一体化设备，且设备屏幕需实现360度上下旋转、左右旋转、前后旋转，外形美观； 12.要求可监测电池电量状况：能够通过电量监控软件实施查询电池电量状态； 13.手柄重量：≤300 克； 14.盘点准确率大于98%； 15.工作温度：-10℃-50℃； 16.存储温度：-20℃-70℃； 17.工作湿度：＜95%RH（无凝露）； 18.要求配备一体化小背包，可放置鼠标、键盘、记事本、笔等日常工作需要的工具，方便馆员工作开展； 三、技术要求 1.移动盘点设备手持天线具备射频识别距离功能：10～150mm，需提供检测机构出具的检测报告复印件； 2.设备核心模块读写器具备高低温、振动、冲击、抗扰度性能，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.10-2019、GB/T2423.56-2018、GB/T2423.5-2019标准测试，需提供符合上述标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 3.设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺有利于人体健康及环境保护，要求提供检测机构出具的通过CMA认证的有害物质测试报告复印件； 4.移动盘点设备通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，要求提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 5.设备系统具备RFID中间件功能，要求提供RFID中间件控制服务器系统软著复印件、RFID中间件前置服务器软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统软著复印件； 6.设备系统具备串口转网口功能； 7.设备系统具备自动识别功能； 8.移动盘点设备通过抗扰度（静电放电及射频场感应的传导骚扰）试验，符合《GB/T17626.2-2018》、《GB/T17626.6-2017》标准，要求提供检测机构出具的通过CMA认证的测试报告复印件； 9.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测，要求提供满足该标准及功能的通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 10.设备通过射频参数试验，设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目经检测合格； 11.设备环境电磁场符合《GB8702-2014》标准，需提供符合该标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 12.★移动盘点设备通过电磁兼容试验，符合 GB/T9254.1-2021及 GB/T9254.2-2021标准，需提供符合该标准的通过CNAS认证的检测报告复印件； 13.★设备平均无故障时间MTBF不低于14000小时，符合GB/T5080.7-1986标准，需提供通过CNAS及CMA认证的相关测试报告复印件。 |
| 7 | 安全门禁 | 一、功能要求 1.需符合ISO 18000-6C标准； 2.电磁辐射需遵守国家法定要求，符合相关的国际和行业标准； 3.使用EAS报警模式； 4.能够非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5.能够对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，且不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7.安全门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能； 8.需支持至少但不限于四种显示模式：出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9.系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 10.系统需具有故障报警提示功能； 11.具有音频和视觉报警信号，且报警音量可调控； 12.系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 13.系统具有在线或离线工作模式，且可根据实际情况选择工作模式； 二、性能要求 1.符合标准ISO/IEC 18000-6C； 2.工作频率：920～925MHz； 3.双通道总宽度达至：1700mm； 4.单通道门禁宽度范围：800-1200mm； 5.设备可靠性：＞10000小时； 6.显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏； 7.单标签识别速度：＞120次/秒； 8.通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口； 9.工作温度：-10℃-50℃； 10.存储温度：-20℃-70℃； 11.工作湿度：＜95%RH（无凝露）； 三、技术要求 1.设备核心模块读写器具备高低温、振动、冲击、抗扰度性能，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.10-2019、GB/T2423.56-2018、GB/T2423.5-2019标准测试，需提供符合上述标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 2.设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺有利于人体健康及环境保护，要求提供检测机构出具的通过CMA认证的有害物质测试报告复印件； 3.★RFID设备通过《GB/T3768-2017》标准检测，设备在运行状态下四周噪声需≤35dB（A），要求提供第三方检测机构出具的通过CMA认证的检测报告复印件； 4.安全门禁通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 5.安全门禁设备具备射频识别距离功能：单通道不小于2000mm、双通道不小于1200mm，需提供检测机构出具的检测报告复印件； 6.安全门禁设备具备声光报警功能：检测到未办理借阅手续的图书时会进行声光报警，报警音量可调节，需提供检测机构出具的检测报告复印件； 7.安全门禁设备具备图书详细信息显示功能：检测到未办理借阅手续的图书时，软件控制端需显示图书的详细信息：图书名称、作者、条码号等，需提供检测机构出具的检测报告复印件； 8.设备系统具备RFID中间件功能，需提供RFID中间件控制服务器系统类软著复印件、RFID中间件前置服务器类软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统类软著复印件； 9.设备系统具备串口转网口功能； 10.设备系统具备自动识别功能； 11.读者通过手机完成外借或转借手续后，不需要增加任何步骤和修改安全位，直接把馆藏文献带出馆外时，系统认为是合法借阅，安全门不会报警，需提供质量认证类检测机构出具的具备上述功能鉴定报告复印件； 12.安全门禁通过抗扰度试验，符合《GB/T17626.6-2017》标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 13.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测，提供满足该标准及功能的通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 14.安全门禁的安全防范报警要求符合GB/T30148-2013标准要求，需提供符合该标准且通过CMA认证的检测报告复印件。 |
| 8 | 检索机 | 一、性能要求 1.显示模式 16: 9； 2.最大分辨率 1920*1080； 3.亮度 350cd/m2 (Typ)； 4.对比度 3000:1； 5.显示彩色 16.7M； 6.可视角度 178 (Typ)； 7.使用寿命(hrs) >50, 000 (hrs)； 8.功能配置 2核心，4线程，3M高速缓存，基本频率2.00GHz 9.内存 DDR3 4G 存储 128G； 10.显示 集成高清显卡 网络 1x Realtek ；11.RTL8111E网卡芯片，千兆网卡、1 x MINI PCI-E接口，支持无线网络（WiFi 2.4G/5.2G）； 12.音频 Related ALC269高清音频5.1声道； 13.操作系统需支持：Windows XP，Windows 7/8，Windows 10，Linux； 14.支持看门狗； 15.支持3G/4G模块； 16.支持通电开机； 17.USB接口 ：外置4个USB 3.0，内置4个USB 2.0； 18.显示接口 ：1 x VGA； 1 x HDMI； 19.网络接口：1个 LAN RJ-45； 20.音频接口 ：1个音频输入接口，1个音频输出接口； 21.输出 1 个,支持 1080P 输出； 22.外壳材料为：钣金外壳/铝型材边框。 |
| 9 | 预约书柜 | 一、功能需求 1.要求应用软件实现并保证连续使用160小时以上无故障； 2.要求系统实现远程诊断、监控等一系列操作； 3、读者通过图书馆网站，预约单本或多本图书，图书馆工作人员接到预约通知后，将读者预约的图书放入预约书柜的书格中，系统可自动通过短信、邮件或微信的方式通知读者在规定的时间内到预约书柜刷借书卡取所预约的图书； 4.读者刷卡打开对应预约图书的书格门功能； 5.馆员摆放图书时，可由馆员指定分配书格； 6.当人员操作时，具备语音引导，语音提示功能； 7.具备书格门开关状态自动检测功能； 8.内置还书箱，还书箱满需提示馆员前来更换还书箱； 9.预约取书柜需支持借还功能，读者看到自己喜欢的图书可直接刷借书卡，二维码进行借阅； 10.需支持读者还书，续借功能； 11.系统支持图书上架，图书下架，图书放在读写区域，系统上架由馆员指定架位，还书随机架位分配单元格； 12.模块化设计，支持一个主柜+多个副柜拓展应用； 13.具有监控摄像功能，能实现影像记录并可供查询； 14.可自动检测设备状态，自动实现内部设备的监测和控制； 二、性能需求 1.RFID工作频段：920~925MHz，符合ISO18000-6C标准； 2.功率调节范围：20dB-27dB； 3.重量：<400kg； 4.显示屏：≧21吋电容式触摸屏； 5.工作电压：180-240V； 6.整机功耗：平均功率≤350W； 7.工作温度：0℃～+40℃； 8.工作湿度：≤90% RH（无凝露）； 9.操作系统：Windows 7； 10.连续工作时间：7x24x52小时； 11.配套软件：图书自助借还系统； 三、技术要求 1.★RFID设备通过《GB/T3768-2017》标准检测，设备在运行状态下四周噪声需≤35dB（A），要求提供第三方检测机构出具的通过CMA认证的检测报告复印件； 2.设备核心模块读写器具备高低温、振动、冲击、抗扰度性能，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.10-2019、GB/T2423.56-2018、GB/T2423.5-2019标准测试，需提供符合上述标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 3.设备通过电磁兼容试验，符合《GB17625.1-2012》标准； 4.设备系统具备RFID中间件功能，需提供RFID中间件控制服务器系统类软著复印件、RFID中间件前置服务器类软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统类软著复印件； 5.设备系统具备串口转网口功能； 6.设备系统具备自动识别功能； 7.★设备通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，需提供通过CNAS及CMA认证的测试报告复印件； 8.预约书柜通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 9.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测，需提供满足该标准及功能且通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 10.设备系统软件须与图书馆现有管理系统无缝对接； 11.预约书柜通过无线电型号核准 ，需提供型号核准证证书复印件； 12.设备具有耐盐雾性，通过 GB/T2423.17-2008标准检测，确保在盐雾环境下不生锈，要求提供试验时间不少于80小时，符合该标准且通过CMA认证的 检测报告复印件； 13.预约书柜通过电磁兼容试验，符合 GB/T9254.1-2021及 GB/T9254.2-2021标准； 14.设备通过射频参数试验，设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目需经检测合格。 |
| 10 | 智能书架 | 一、功能需求 1.书架模式选择：支持常规书架和主题书架两种模式。常规书架模式根据中图分类法定位图书；主题书架模式根据图书实际位置自动定位图书并支持主题名编辑； 2.按书架检索图书：按架、面、列检索，展示在架、错架、离架的图书； 3.图书检索：按关键词模糊检索图书，选择检索图书后，可以展示图书详情； 4.公告通知：后台发布通知信息后，智能书架主页会轮播通知信息； 5.书架动态：首页实时更新图书状态并显示； 6.推荐图书：后台选择推荐图书后，智能书架主页会展示推荐图书信息； 7.热门图书：系统根据借阅记录统计热门图书，在首页展示； 8.最新上架：首页展示最新上架的图书； 9.虚拟书架：以虚拟书架的形式展示图书信息及状态。 10.归还图书：读者将图书放入智能书架后，结合图书管理系统，完成图书归还业务； 11.触发盘点：检测到读者取阅行为后，自动触发当层书架实时盘点； 12.自动校准：系统触发盘点完成后，自动校准图书定位信息，不含磁条的图书定位准确率需要达到98%以上； 13.闲时校准：系统空闲时会自动盘点并校准图书定位信息； 14.盘点统计：后台可查询图书盘点记录，并形成统计报表，支持导出； 15.取阅统计：后台可查询读者取阅记录，并形成统计报表，支持导出； 二、性能需求 1.符合ISO18000-6C标准； 2.工作频率：902～928MHz； 3.供 电：AC220V 60Hz 4.功 率：100W； 5.输出功率：15～30dBm； 6.书架层数：6+6 （A、B面各6层）； 7.每层存书：约50本（存书宽度：800mm）； 8.指 示 灯：每层1个； 9.传 感 器：每层1个，专业激光测距型； 10.操作界面：≥17寸；最佳分辨率：1280X1024；亮度：250cd/ m²；10点触摸红外屏； 11.读 取 率： 不少于98%； 12.一 体 机： 处理器制程工艺：14nm；内存：4G；存储：128G ；系统：win10； 13.工作温度范围：-10℃～+50℃； 14.存储温度范围：-20℃～+60℃； 15.维护：读写器、集线器、传感器均支持远程维护和升级更新； 三、技术要求 1.设备核心模块读写器具备高低温、振动、冲击、抗扰度性能，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.10-2019、GB/T2423.56-2018、GB/T2423.5-2019标准测试，需提供符合上述标准且通过CMA认证的测试报告复印件； 2.设备系统具备RFID中间件功能，需提供RFID中间件控制服务器系统类软著复印件、RFID中间件前置服务器类软著复印件、RFID中间件读写器维护客户端系统类软著复印件； 3.设备系统具备串口转网口功能； 4.设备系统具备自动识别功能； 5.RFID设备系统支持自动升级功能，满足获取更新、推送更新及升级等功能需求，且通过GB/T25000.51-2016标准检测，需提供满足该标准及功能且通过CMA认证的软件特性测试报告复印件； 6.智能书架需要能够检测出被遮挡物准确距离。要求提供第三方测评机构出具的相关技术证明文件复印件； 7.智能书架通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 8.智能书架通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，需提供通过CMA认证的相关测试报告复印件； 9.智能书架通过电磁兼容试验，符合 GB/T9254.1-2021及 GB/T9254.2-2021标准； 10.设备通过射频参数试验，设备的频率误差、发射功率、占用宽带、邻近信道功率、带外辐射等项目经检测合格。 |
| 11 | 电子画屏 | 一、性能要求 1.要求坚固耐用、防潮耐蚀锈，适应多种使用环境； 2.屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°； 3.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差； 4.整机屏幕能够根据显示内容的类型自动匹配画质参数，使屏幕显示的油画、国画、素描、摄影等不同类型的作品最大程度的还原作品特征； 5.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，避免视觉疲劳； 6.整机屏幕需要使用能够减少有害蓝光波段能量的技术，要求蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄； 7.整机液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式； 8.整机最大显示亮度≥250 cd/㎡。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度； 9.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块； 10.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 11.整机背部与平整墙面贴齐，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤10mm； 12.整机安卓系统版本不低于9.0，运行内存不低于2G，存储内存不低于32G； 13.整机接口：USB 2.0*2，HDMI2.0*2，RJ45接口*1，TF卡槽*1，3.5mm耳机插孔*1，内置Wi-Fi模块。全部端口需采用隐藏设计，无可见外露端口； 14.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等； 15.整机信息发布系统要与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备也可完成信息发布； 二、软件要求 1.内置不少于7000件艺术资源，类型包括：油画、国画、摄影等经典艺术作品以及新兴的艺术品； 2.匹配集控信息发布系统，能够推送图片视频和各种组合节目； 3.匹配集控APP， 随心更换显示内容； 4.支持用户自定义安装一些播放器APP，如优酷、爱奇艺、电视家等； 5.群发群控，管理高效； 6.需要配合集控发布系统/集控APP使用，支持单分屏和多分屏，屏幕利用率高。 |
| 12 | 图书标签（含粘贴、转换、定位、打包） | 一、功能要求 1.标签需为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性； 2.标签中要有存储器，存储在其中的信息可进行接触式或非接触式的读、写，且可重复读、写操作； 3.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 4.要求提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 5.具有不可改写的96位唯一序列号（TID）； 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2； 2.工作频率：860～960MHz； 3.标签要能安装于图书内页夹缝中，尺寸大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm，且粘贴到位后不易撕毁、脱落； 4.工作模式：读写，支持密集读写器模式； 5.存储温度：-20℃—+50℃； 6.工作湿度：≤80%； 7.极化方式：线极化； 8.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 9.有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用十年以上； 10.使用次数：要求内存可擦写十万次以上； 三、技术要求 1.标签的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺有利于人体健康及环境保护，需提供检测机构出具的通过CMA认证的有害物质测试报告复印件； 2.图书标签粘胶具有持粘性，通过GB/T4851-2014标准检测，需提供通过CMA认证的测试报告复印件； 3.超高频图书标签使用10年后，仍能在自助借还、RFID门禁等设备上正常读取，要求提供使用十年以上的用户出具的“标签使用10年后质量可靠的证明”复印件； 4.图书标签的射频识别芯片须为超高频（UHF），符合EPC全球射频识别协议Class-1 Generation-2 UHF RFID–一致性要求，要求提供检测机构出具的通过CNAS及CMA认证的“芯片一致性测试报告”复印件； 5.图书标签的辐射骚扰及抗扰度等性能通过GB/T9254.1-2021及GB/T9254.2-2021标准检测，需提供符合该标准且通过CNAS及CMA认证的检测报告复印件； 四、图书标签加工要求 1.图书电子标签的粘贴、信息转换及上架，要求将图书标签粘贴在图书书脊部位，且粘贴位置隐秘；实施过程中如遇特殊状况需根据实际情况由双方商议决定加工要求； 2.图书标签粘贴的合格率不得低于97%； 3.提供十年免费质保，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费上门更换服务； 4.根据项目实施需要安排标签加工人员驻场加工，完成图书标签加工、数据转换、上架、清点及打包服务； 5.因加工人员操作不当造成图书损坏的，应按图书馆相关规定赔偿。 |
| 13 | 书架层架标签 | 一、功能要求 1.标签为无源标签，需符合ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性； 2.标签中要有存储器，存储在其中的信息可进行接触式或非接触式的读、写，且可重复读、写操作； 3.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 4.标签需具有较高的安全性，采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法，防止存储在其中的信息资料被泄露； 5.具有不可改写的96位唯一序列号（TID）； 6.层位和架位标签能够标识层位和架位代号，层位和架位代号可根据实际需求定制，且层架位信息在不替换标签的情况下可随意更换； 7.标签芯片具有兼容高频、超高频功能； 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2； 2.工作频率：860～960MHz； 3.标签材料：PMMA透明胶壳+Inlay+不干胶底纸； 4.工作模式：可进行读、写操作； 5.工作湿度：≤80%； 6.有效识读距离：需符合盘点设备读取要求； 7.内存可擦写十万次以上。 三、技术要求 1.层架标签的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，标签材料及工艺有利于人体健康及环境保护，需提供检测机构出具的通过CMA认证的有害物质测试报告复印件； 2.标签需通过老化测试，符合《GB/T3512-2014》标准，要求提供检测机构出具的符合上述标准且通过CNAS及CMA认证的老化试验报告复印件； 3.★要求提供RFID图书馆书架位置标注软件著作权登记证书复印件； 4.层架标签粘胶具有持粘性，通过GB/T4851-2014标准检测，需提供通过CMA认证的测试报告复印件； 5.层架标签粘贴在金属书架上时能被有效读取，要求提供检测机构出具的“标签灵敏度”及“读取距离”测试报告复印件； 6.标签具有抗压抗金属性能，要求提供第三方测评机构出具的抗压抗金属电子标签的证明文件复印件。 |

二、商务条款

1．交付期、交付方式及交付地点

1.1 交付期：自合同签订之日起60日历日内交货并完成安装调试。

1.2 交付方式：采购人指定。

1.3 交付地点：采购人指定。

2．货款支付

2.1供应商交付并通过验收合格之后，支付合同金额的 100%。

二标段

一、技术需求

纸电一体化图书服务管理平台功能需求及技术要求

| 序号 | 功能模块 | 需求及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源采访 | 一、图书预订管理 1.要求实现纸质图书、纸质期刊等一体化的采购。 2.★预订池管理，在不限定供应商和批次的情况下，提供限定条件单选及扩展条件复选，限定条件需包含：文献类型、预订时间，扩展条件含订购年、责任者、出版社、预订包号等多聚类条件。并可根据订购状态（所有、未订、已订）进行筛选显示。要求提供截图证明确实具有该功能。 3.★订购时要能够对选中的预订数据进行批查重，并能显示重复数据及馆藏情况，以便工作人员筛选后订购。要求提供截图证明确实具有该功能。 4.查重条件要求支持正题名、题名组、标准号、责任组、主题词、出版社、从编，并支持查重条件自由组合。 5.对于重复的数据（馆藏重复及订购重复数据）显示“重复”状况及原因，并显示复本和流通次数，帮助工作人员对将采购图书信息进行判断。 6.对于本馆已存在重复记录却仍需订购的书籍信息，提供关联订购，且关联订购后不再生成新的元数据。 7.针对预订数据提供优质的相关度排序，要求能够根据价格、订购号、采购流水号等排序。 8.要求能够设置黑名单，将不订购的书刊加入黑名单中，当再次导入书商的新订购数据时系统将自动筛选剔除黑名单的数据，支持编辑及删除黑名单。也可根据实际需求选择开启或关闭显示黑名单。 9.要求提供标记已阅功能，可单个标记或批量标记，方便工作人员采购。 10.★要求实现批量订购、批量查重、批量关联订购、批量筛选，支持订单的独有采购或共享采购，以及经费的独有或共享。要求提供截图证明确实具有该功能。 11.要求中央知识库提供预订数据的封面、简介等信息，且提供试读功能。 12.预订界面需展示书目题名、责任者、出版信息、订购时间、读者对象、本工作台/本馆订购套数等信息。 13.要求显示已入藏、荐购、已订购信息，查看该书的读者荐购情况以及荐购的读者信息。 14.要求能够根据规则实现批订购，例如根据工作台的经费规则对应的订购数来进行批订购等。 15.要求能够编辑、删除采购记录，编辑修改分类号、订购号，调整采购数量、材料类型、采购价格等参数，要求提供批量更改价格和删除记录功能，然后再订购。 16.要求实现根据多条件索引检索预订记录，包括题名组、责任者组、标准号、出版社、采购流水号等。 17.能够对预订记录状态进行标记，并能显示当前记录是否订购、验收、已退订等状态。 18.要求实现鼠标悬浮显示未订记录、已订购、已发订记录数，包括已订购、已发订记录的订购套数、册数以及总价等信息。 19.需实现将征订书目在opac上发布给读者荐购。 20.处理读者采购申请时，要求实现可填写读者荐购单，支持中西文，多语种，可以通过题名、ISBN号等信息与云数据中心的数据进行比对获取图书信息。 21.处理读者荐购数据，能够根据荐购日期、语种、荐购来源（采购单荐购/自由荐购）、处理状态、订购状态、用户类型、书商等，多条件过滤显示荐购记录。 22.要求能够根据题名、标准号、责任者、荐购人、荐购人证号等精确检索到相应的荐购记录。 23.要求显示荐购信息详情，包含ISBN、题名、责任者、价格、订购状态、书商等信息，当鼠标定位到该条未处理信息时，下方显示荐购人信息，包括读者账号、姓名、联系方式、用户类型、荐购日期、处理状态等。 24.★要求实现对采购单荐购和读者自由荐购记录的批量操作，能够批量查重，展示荐购记录的查重信息以及详细信息。可将荐购记录批量加入订购，批量荐购回复，亦可自定义荐购回复内容。要求提供截图证明确实具有该功能。 25.针对荐购重复数据，要求提供关联订购和关联元数据。 26.可通过短信、微信、EMAIL等形式回复荐购人，若本馆未收录，在荐购书刊已发订或已入藏的时候会通知读者，若本馆已入藏，则回复读者该书已入藏，不再订购。 二、订购管理 1.★要求实现快速订购，数据来源能够通过z39和中央知识库获取，扫码直接订购，按规则自动生成经费及订购套数。要求提供截图证明确实具有该功能。 2.要求实现新增、修改、删除订购记录。 3.要求实现订购记录挂接中央知识库。 4.要求采用订购工作池进行订购发订，提供限定条件单选及扩展条件复选，限定条件包含文献类型、订购时间，扩展条件含订购年、供应商、订购包号等多聚类条件。并可根据订购方式（所有/书目单订购/读者推荐订购）、订购状态（未发订、已发订等）筛选显示。 5.要求实现订购后可批查重、可编辑、删除订购记录，调整采购数量、材料类型、采购来源、套数册数等参数，亦可调整已分配的经费，同时可根据工作台的新书分配规则自动生成预分配信息。 6.★要求实现能够标记订购记录状态，包括已发订、未发订、已退订、部分验、已验收等并提供截图证明确实具有该功能。 7.院系之间可委托订购，自由组配经费，经费可独有或共享，并且各馆经费的使用额度能得到有效控制。支持院系资料室总签、分签、不签多种签收方式。 8.要求提供订购包管理，可检索和查看资源清单。 9.要求实现退订、改订及催缺，根据订购时间筛选显示，能打印或导出退订单、改订单、催缺单。 10.需实现实时获取中国银行远期汇率，验收时人民币和外币价格可换算。 三、接收管理 1.要求包含订购验收和非订购验收。提供总账个账管理。非订购验收包含自采验收、赠送验收和交换验收。 2.要求实现快速验收，无需点击个别登账，根据规则自动生成复本索书号、条码号、财产号、馆藏地等，直接完成验收。 3.通过订购验收的方式对已发订的图书进行验收，支持总括登记账经费、套数、价格调整，个别登记账索书号、条码号、财产号自动或手动生成。 4.验收列表页和验收详情页需要分屏展示。 5.系统能够兼容多验、少验的特殊情况，并标记订购状态。 6.支持总馆总签或院系分签的验收方式。 四、接收后处理 1.图书验收后送编或直接送流通，按规则或批量方式新书分配，打印、输出详细清单或统计单，可取回送编。 2.能够按馆藏地、按分类、按种或按册等多种方式打印或导出交接清单。 3.★要求支持验收工作池中的验收记录送编、送典、送流通，可指定编目人员，可将验收记录加入个人工作区，并提供截图证明确实具有该功能。 五、导入管理 1.要求能够导入标准MARC和非MARC数据，包括预订数据、订购数据、验收数据，满足多种文件编码格式，包括小语种。 2.需实现订购待编数据的更新。 3.要求实现能够批量自动验收并生成馆藏。 4.导入采用异步导入方式，通过导入任务列表进行管理，可查看导入状态及导入日志。 六、参数设置 1.同一个供应商多身份展现，包括书商，发行商，装订商，代理商，物流公司，出版社，进出口公司，提供中央知识库的供应商管理。 2.设置多种经费类型、使用周期、项目号，设置可使用的图书馆。 |
| 2 | 资源管理 | 1.要求遵循多种国际国内编目标准，CNMARC、USMARC、DC、DCTERMS及规范MARC的元数据支持。 2.要求提供系统模板和自定义模板的设置，提供MARC编辑器和行列编辑器 3.需实现UNICODE、UTF-8字符集等多语种编目。 4.需实现USMARC的RDF和BIBFRAME展现。 5.支持回溯编目和验收编目。 6.元数据需实现分屏编辑和帮助提示，010a、200f等字段自动生成其他字段， 606和690字段相互生成，905字段生成馆藏复本，实现字段中简繁体互换，生成指定字段拼音。 7.能够实现元数据合并与拆分。 8.需完成多条件的查重、关联订购，根据限定资料类型查重。查重范围可选择为仅限本馆或全部成员馆。 9.★要求做到中央知识库支撑，实现本馆元数据与中央知识库的挂接，并提供截图证明确实具有该功能。 10.需实现本地检索和联机检索（可单独本地检索或联机检索），支持多索引组检索。同时联机检索可通过Z39.50广播查询下载，包括国图、CALIS等多数据来源检索。 11.要求显示完善的馆藏信息，包括物理馆藏、验收记录、附件的展示。 12.能够通过著者号、卡特号、种次号、四角号码四种方式自动生成索书号及复分号的自动生成。 13.能够根据工作台的分配规则生成复本，也可根据实际情况直接新增复本数，新增复本信息在已有复本信息后显示。 14.实现以套、册方式按新书分配规则进行分配。 15.需能够通过索书号、著者号的查询，可应用索书号缺号。 16.要求实现编目工作池加入个人工作区并批量编目。 17.要求提供书标打印功能，可补打书标。根据规则限定、单种/册扫描添加及批量添加方式获取提取书标列表。CNMARC、USMARC、DC、DCTERMS、CN规范、US规范元数据规则展示和设置。 18.能够实现种次号库及主题词库的维护。 19.需实现支持数值比对和定长比对的条码号或财产号的缺号查询。 典藏管理： 1.要求具备新书分配、清点、调拨、剔旧、报废、单册处理等功能。 2.要求实现按规则方式和条码方式分配，可批量修改年份、流通属性、分配馆等信息，可批量自动分配条码、分配馆藏地及送流通。 3.上架的新书有荐购记录的，能够优先通知荐购者。 4.要求提供二次清点，并显示在馆异常和非本馆书目。 5.要求实现批量调拨，能够变更财产归属，可查看调拨日志。 6.能够对单册图书进行报废、赠送、交换、丢失、送修、回验、上架处理，可更改单册图书的馆藏地、当前地、借阅属性等信息。 7.要求实现按种、按册显示馆藏清单，并可统计。 |
| 3 | 流通借还 | 1.要求提供流通借还、读者管理、资源请求、阅览管理、积分管理等服务。 2.需实现借、还、续借、预约等多种流通管理，支持智能借还、人脸识别借还。 3.要求实现根据不同的借阅规则和请求规则，对读者借阅、续借、超期、预约请求、物流服务等进行权限限制。 4.需具有统一的账号管理功能，同一用户可拥有多重身份，包括工作人员、读者、科研人员（导师）。且支持一卡通接入。 5.要求提供读者借阅辅助证管理，包括本馆借阅证、辅助卡。 6.需具有统一的行为和费用管理，可对超期、遗失等行为进行处理，可选择停借、罚款等组合处理方式。 7.要求具有闭馆还书功能，保证图书馆正常还书。 8.要求提供批量免罚、批量修改、批量注销等服务。支持读者属性规范化，批量规范单位、部门、职位等信息。 9.读者阅览管理需提供读者图书登记、读者计到、图书计次等多种阅览记录方式，对读者阅览类型分布、图书阅览分类分布进行统计。 10.要求支持读者积分管理，可自定义读者积分类型。读者可通过不同累计积分途径，使用积分抵扣罚款或借书。 11.需实现离线流通，可将离线状态下的离线记录上传，以便正常流通。 12.需实现通过打印通知单、导出通知单、邮件方式对超期图书进行催还，同时可对超期图书进行批量临时延期处理。 13.要求对单册图书提供书刊运送和书刊接收操作，并可更改单册信息包括馆藏地、借阅属性等，展示工作流中的物流状态。 |
| 4 | 期刊模块 | 一、期刊预订管理 1.要求实现期刊征订数据的导入，规范价格和出版频率。 2.期刊续订和期刊催缺，缺刊类型要求分为以下几种：缺刊，按现刊签收里签收参数中设置的催缺参数来判断那些已过催缺间隔天数的期刊进行催缺；所有缺刊，针对所有生成签到卡片但没有签收过的各期刊，不管是否在应到日期以内；未签刊，只针对没有生成过签到卡片的现刊，按种来催缺。 3.预订池管理，要求在不限定供应商和批次的情况下，提供限定条件单选及扩展条件复选，限定条件包含文献类型、预订时间，扩展条件含订购年、责任者、出版社、预订包号等多聚类条件。并可根据订购状态（所有、未订、已订）进行筛选显示。预订记录的增删改查。 4.需实现批查重，查重后有重复记录的显示重复情况，支持关联订购，提供关联订购标记，并自动继承往年的订购、签收和分配参数。 5.要求实现根据规则实现批订购，例如根据工作台的经费规则对应的订购数来订购。 6.需实现能够标记预订记录状态，显示当前记录是否订购、验收、已退订等状态。 二、接收管理 1.要求实现以扫码或光笔记到方式签收。 2.需实现对现刊条码分配，现刊可直接入藏借阅。 3.能够继承往年签收参数，并根据签收参数生成签到卡。签到卡合并、删除及顺序调整，可单个或批量新增卷期、批量签收、批量退签。 4.要求实现正常刊、不详刊、其他出版频率刊的签收。 5.需具备针对多种特殊的签收情况处理，包含改名刊、改频率刊、增刊、合刊、停刊等。 支持发票管理。 一、连续物处理 1.要求实现现刊交接、下架、装订、验收典藏、排架号管理。 2.需提供限定条件单选及扩展条件复选，限定条件包含交接状态、资料类型、分配地、签收时间，扩展条件含语种、订购年、签收人员，现刊交接或取回，可打印或导出交接列表。 3.过刊下架时，要求实现对复本进行遗失、报废、赠送或交换操作。 4.要求能够选择按手动或按规则方式装订。手动装订可调整装订本数、装订期数。按照期数最全或非最全装订的方式自动生成装订信息。 5.合订本验收、送典、送流通。 6.要求提供排架号管理，能够根据往年排架号生成新的排架号。 分析决策： 1.要求实现资源综合分析：需在统计看板中展示，校区数量、分馆数量、馆藏地数量，纸质文献的种、册、价。按资料类型、教育部学科、馆藏分布，多维度统计种、册、价信息。 2.需实现资源使用统计，包含借阅量、检索量、借阅趋势、借阅变化、热门借阅、热门检索词统计。 3.需实现读者综合分析：满足多维度下读者成分分析，限定任意注册日期段内，包括读者类型、文化类型、职称、职位、单位、年级、系别不同分类的成分分析，并且可过滤有效读者和过期读者；按年度或年度区间统计读者增长量，可按读者类型分别展示对应的增长量。 4.要求实现资源馆藏分析：提供馆藏分布统计、馆藏分类统计以及馆藏增长统计。满足多种条件筛选统计，深度挖掘数据，做出精准的决策分析。 5.要求提供资源采购分析：统计经费支出情况，书商经费的使用和占比分析，统计工作台、馆藏地采购经费。 6.要求提供资源使用分析：借还分类统计，按类、按时间、按读者类型、按分类法作读者综合统计。阅览分类统计可按分类法、教育部学科统计。提供按时间或按分类模板的借还周转统计，统计本馆的借还吞吐量。统计文献利用率，实际借还文献的占比。统计不同读者类型的文献外借周期。图书热门排行，包含借阅排行、阅览排行以及预约排行榜，还提供统计荐购排行榜。 7.需提供读者行为分析：借阅分类统计，从借阅量、借阅变化趋势维度分析；阅览分类统计，显示阅览次数占比及阅览次数变化趋势。 8.需提供系统运行日志。包括账目明细、办证收费结算、借还行为日志、工作人员操作日志；按工作人员、工作台、业务类型进行工作量统计等。 9.需提供分类模版的管理。 |
| 5 | 统一检索 | 一、资源检索 1.要求具备基本检索功能的同时，支持高级检索，并且检索结果页可二次检索。 2.需实现为读者显示近一个月检索频次高的热门检索词。同时集成超星发现。提供关键词检索，检索首页展示近X天内的热门借阅、新书上架。 3.检索结果列表页要求能够展示图书封面、内容简介等信息，提供评价、收藏、分享功能。 4.资源检索详情页能够通过扫二维码查看书目详细信息，提供当当、豆瓣等快捷链接。图形化展示借阅趋势、借阅关系，将每种书刊的借阅量自动转化为曲线图。 二、资源导航 1.要求提供期刊导航和专题库导航，在统一检索时，可根据资源导航进行专项浏览。 2.期刊导航要求提供学科与字母聚类0-9、A-Z检索，核心索引筛选 3.要求实现根据题名前方匹配导航，专业领域导航根据学科二级分类来导航。 三、资源推荐 1.要求提供借阅排行榜，按学科、图书馆筛选，能够显示最近一段时间图书借阅频次最高的图书，借阅排行榜列表显示题名、责任者、出版信息、索书号、可借复本、馆藏复本、借阅次数及借阅比信息。根据借阅次数或借阅比排列。统计范围包括一周、一个月、一季度、一年。 2.需实现显示最新的图书信息，能够对新书进行通报展示，以便读者获取最新的图书资讯，可根据左侧聚类条件包括限制时间、资料类型、图书馆及学科筛选显示。新书通报展示题名、责任者、出版信息、摘要、馆藏信息等详情，提供收藏、分享及评价功能。 四、我的图书馆 1.需实现登录页面后提供读者的个人信息及具体成员馆的关联信息，以及读者的联系方式，能够编辑个人基本信息，修改密码及证件挂失。 2.要求提供多校区、多院系间的预约、委托等统一的读者请求服务。 3.个人中心需具备读者的收藏、订阅、积分、行为、荐购、借阅等功能。提供我的地址管理，能够修改和新增地址。 4.要求能够显示读者的收藏和订阅信息，对检索条件提供订阅功能，即将检索条件进行记录保留，可添加订阅检索词。读者可通过个人中心下订阅功能快速查看订阅的检索资源清单。 5.要求实现能够查看借阅记录（当前借阅和借阅历史），并能够对当前借阅的书刊在线续借。将借阅历史信息提供给读者，提醒读者是否有重复借阅。 6.要求为读者提供采购单荐购和自由荐购，通过检索中央知识库获得荐购信息。查看其他人的荐购信息，还可显示读者个人荐购记录，包括荐购资源、荐购时间、荐购状态等。 7.选中的荐购信息如已有馆藏，要求弹出已有图书馆藏列表，并显示书目信息、馆藏信息等，读者可决定是否继续荐购。 8.系统需能够对读者行为进行记录，并告知对方相应的处理结果。支持查看读者积分。 |
| 6 | 系统配置 | 1.要求实现对系统通用参数、资源采访、资源管理、读者服务、系统管理、机构参数的后台配置。从机构到工作台到个人三层参数设置，保证了机构一致性和个人独立性。 2.机构参数需包括机构参数配置、校区管理和机构用户类型，由总馆配置，成员馆继承可用。 3.机构参数配置要求实现能够对基本参数、人脸识别账号、短信服务参数及资源库连通性检测参数的设置，保证机构的运行。 4.要求提供服务规则统一管理，每个馆都能设置服务规则及读者服务策略，对应的规则组合可以包括本馆和异馆的读者类型和馆藏地。 5.要求提供校区管理，校区内可添加馆藏地。若将某一馆藏地移出校区，则在该校区内此馆藏地不得取书、不可借阅及对外开放。 6.机构用户类型能够对读者纸本请求、文献传递、读者荐购等行为进行设置。支持区域联盟化服务，可办理读者通用借阅证，实现联盟内的读者借还。 7.要求提供对本馆参数、工作台的设置，可对图书馆类型、图书馆级别、馆藏地类型、分类法、索引等进行管理。 8.要求实现对于不同工作台采用不同的工作类型，并能实现多个工作台切换操作。支持对工作台基本信息、服务图书馆、可操作人员、业务馆藏地和资源管理的配置；馆藏分配规则实现条码区间可共享并可对分配规则排序；资源采访支持使用经费及经费使用规则的管理。可选择可采购资料类型，移除某一资料采购类型后，预订、订购页面将不再显示此资料采购类型；读者服务提供对流通基本参数中的付款信息、阅览管理规则的设置，可选择机构及本馆办证用户类型，限制本馆和异馆的借书、还书和罚款行为。 9.对本馆基本参数进行设置，要求实现能够选择图书馆级别、类型等，开启读者采购，设置Z39站点和地址，对图书到期、超期催还相关参数配置，可开启积分服务，全方位管控本馆。 10.要求实现通过图书馆关系自由配置总馆与任意馆间馆际流通以及文献传递，以支持异馆读者借阅、异馆图书请求、异馆图书归还。 11.要求实现能够按财产号/验收时间进行编目排序，MARC保存时自动字段排序，可自行设置元数据下载过滤字段和覆盖保留字段，支持国图和CALIS字段生成；提供条码生成方式参数设置，实现使用个人参数条码号最后一位递增，新增复本不分配条码号/财产号、财产号与条码号相同等；可选择本机构、中央知识库和套路库来获取外部资源。 12.资源采访参数需包括对资料类型、采购来源、资料采购类型、经费来源、货币等的管理，且实时获取远期汇率。支持同一个供应商多身份展现，可挂接或同步中央知识库的供应商，提供订购验收比对，显示订购套数、累计验收套数及本批验收套数并比对；可自定义对读者采购申请的回复。 13.要求实现通过资料采购的设置，规范订购和接收的业务流程，可根据接收方式判断资料类型。 14.资源管理参数类型需要包括种次号分组、MARC行列对照、数字编码格式等。 15.要求支持四角号按3位或4位生成亦可区分单复姓。可自定义Z39.50站点和核心索引。规范学科和核心索引并挂接中央知识库。可自定义MARC行列字段名称，能够新增、修改及批量删除。 16.要求实现读者属性、院系、专业的管理，对读者服务策略、服务规则、行为类型和流通政策进行设置。可设置开放日/闭馆日，并将闭馆日应用至多个馆藏地。 17.服务规则分为借阅规则和请求规则。借阅规则支持对基本参数包括最大借阅册数、正常借期等编辑，可开通续借，对超期参数及遗失参数进行设置。请求规则包括纸本请求、数字化服务及物流服务，按需开启相关服务及编辑内容，保证借阅和请求正常。 18.要求实现能够按中图法或科图法的分类区间添加不同的流通政策。 19.需实现读者服务策略能够关联图书馆，并能够将借阅规则和请求规则组合使用。 20.要求实现可自定义行为类型并能采用计费、停借或计费＋停借的组合方式进行处理。可选择收支类型、是否开启退款、免费和启用该行为，以规范各种行为类型。 21.要求支持新增并编辑院系，可对应ESI学科、SSCI 学科、教育部学科等，将教育部学科划分至三级学科并可多选。 22.要求提供通告管理，及时发布通知便于馆员查看。 23.新增、删除和编辑角色，能够按系统模块实现权限的全选或多选，可对角色可操作部分进行限制。保证采、编、典、流等行为的独立性。 24.要求实现图书馆可继承机构用户证件类型，实现对读者的统一管理，可对有效天数、默认押金额、最大可借数、最大纸本数等进行编辑，允许开启预约请求、物流到家、委托请求等行为进行限制。 |
| 7 | 技术架构 | 1.要求采用基于多租户的方式提供服务，服务快速部署，快速开通。用户间通过独立的scheme进行数据隔离。 2.统一的云服务中心部署，提供远程的内容提交和保存。 3.微服务架构更具有扩展性，在不影响正常服务的情况下提升服务性能。 4.熔断保护，保证服务功能之间不相互影响。 5.通过服务间的负载均衡机制保持服务的稳定性和高可用性，以及大并发请求的快速处理。 6.前后端分离架构，更加便捷。 7.基于https的安全协议和IP地址的访问显示来保证系统安全。 8.提供开放的开发者平台，提供大量API接口进行业务的定制。 9.提供OSS作为文件存储，保证快速便捷的存取及管理小文件。 |
| 8 | 服务要求 | 1.免费保修年限：自验收通过之日起，永久免费提供产品和服务原厂商质保。2售后服务机构技术人员情况：必须由经原厂认证的工程师进行实施和售后培训；确保产品和专业服务严格按照实际要求的功能进行软件功能部署和调优。 3.服务响应时间与服务内容：要求明确提出故障响应、应急保障及技术力量保障等方面的服务内容和免费维护期内的7天*24小时的售后服务承诺。在接到故障报告后响应时间不超过2小时。 4.在项目终验后，永久免费提供技术支持服务，包括在线答疑、定期回访、软件更新、适应性修改、增量性修改、版本升级与技术培训。 5.要求提供7*24小时热线支持，并提供紧急情况下1小时内到现场、一般情况下2小时内到现场的快速响应。特殊情况无法修复的，应无条件更换新系统或采取使系统可正常运转的措施。 6.当平台访问地址发生变化时，要求及时告知新的地址。 |

二、商务条款

1．交付期、交付方式及交付地点

1.1 交付期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

1.2 交付方式：采购人指定。

1.3 交付地点：采购人指定。

2．货款支付

2.1供应商交付并通过验收合格之后，支付合同金额的 100%。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

/

- 评标办法和评标标准

- 标项一

| 总分100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 |  | 30分 |
|  | （2）技术 |  | 50分 |
|  | （3）商务 |  | 20分 |
| 报价30分 |  |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
| 评审项目 |  | 分数 | 评议内容及细则 |
| 技术部分（50分） | 技术标准和要求 | 28分 | 满足或优于符合招标文件技术标准要求得28分。如果投标文件中某个产品的响应与招标文件要求的1个“★”条款存在负偏离，扣减4分，1个非“★”条款存在负偏离，扣减2分，直至扣到0分为止。 |
|  | 系统技术及实施方案 | 22分 | 根据提供的RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。 1、提供设备及系统使用说明书，项目施工方案完备，人员配备齐全，得5分； 2、项目施工方案完备，人员配备齐全，得3分； 提项目施工方案完备，得1分。 |
|  |  |  | 1、项目实施经理具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，须同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、等资格证书，提供上述三项证书及投标人为其缴纳的社保证明，得6分。 |
|  |  |  | 至少1名项目技术人员须具备智能化系统实施能力，提供中级及以上智能化系统工程师资格证书复印件、发证机构官网查询截图及投标人为其缴纳的社保证明，得5分。 |
|  |  |  | 安装实施时能够派遣2名专业技术人员负责项目设备的安装调试，且技术人员具有电气设备安装调试工的高级工合格证书，能够提供投标人为其缴纳的社保复安装实施时能够派遣2名专业技术人员负责项目设备的安装调试，且技术人员具有电气设备安装调试工的高级工合格证书，能够提供投标人为其缴纳的社保复印件，一人得3分，共6分； |
| 商务部分（20分） | 服务要求 | 3分 | 1、自助借还书机、馆员工作站及移动盘点设备，要求免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件、后续升级程序包和相应工作软件，得1分； 2、图书标签要求免费提供用于监控标签的状态的监测控制方案，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外，能提供得1分； 3、层架标签要求免费提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，能提供得1分。 |
|  | 质量保证 | 5分 | 1、自助借还书机、馆员工作站、移动盘点设备、安全门禁、预约书柜及智能书架能提供三年免费质保，每项得0.5分，共3分； 2、国产服务器提供原厂商3年7x24技术支持服务，提供原厂首次硬件安装服务，每项得0.5分，共1分； 3、图书标签及层架标要求提供十年免费质保，每项得0.5分，共1分。 |
|  | 企业实力 | 3分 | RFID产品制造商通过能源管理体系认证，具有产品检验、老化测试、包装、运输及企业能源管理人才培养等能力，能够提供能源管理体系认证证书复印件及认监委官网查询截图，得1分。 |
|  |  |  | RFID产品制造商通过具有从事信息系统建设和服务能力业务的综合能力，且证书等级≥CS2，能够提供信息系统建设和服务能力等级证书复印件，得0.5分； |
|  |  |  | RFID产品制造商通过信息安全服务的信息系统安全运维服务（≥3级）资质认证，能够提供认证证书及认监委官网查询截图，得0.5分； |
|  |  |  | 芯片为自主品牌，要求芯片制造商具备设计符合国密规范的RFID电子标签芯片的能力，包括设计能力、生产能力、质量保障能力、安全保障能力、服务保障能力等，并符合国家密码管理局密码产品认证要求，能够提供芯片产品的国密认证证书复印件及认监委官网查询截图，得0.5分。 |
|  |  |  | 标签制造商具有自主标签生产线（包含自动倒装贴片机、电子标签复合设备），能够提供自主生产线证明材料（付款凭证或发票复印件），得0.5分。 |
|  | 相关业绩 | 5分 | 能够提供投标人在政府采购网站上完成交易的类似业绩的中标通知书或合同复印件，提供1份得1分，满分5分。 |
|  | 售后服务 | 4分 | 投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，要求遇到故障时，应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。 评分：售后方案完善，提供售后服务响应机制，提供培训人员计划，得3分；具有售后方案，承诺具有响应机制，得2分；具有售后服务承诺，得1分；均不提供，不提供得0分。 |
|  |  |  | 至少1名项目维护技术人员须具备信息系统运维管理能力，提供中级及以上信息系统运维管理资格证书复印件、发证机构官网查询截图及投标人为其缴纳的社保证明，得1分。 |

## 标项二

| 总分100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30分 |  |
|  | （2）商务 | 11分 |  |
|  | （3）技术 | 59分 |  |
| 评审项目 | 分值 | 内 容 |  |
| 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |  |
| 评审项目 |  | 分数 | 评议内容及细则 |
| 商务 部分（11分） | 相关业绩 | 4分 | 投标人能够提供从2021年1月1日至今在政府采购网站上完成交易的类似业绩的中标通知书或合同复印件，每项得1分，最多得4分。 |
|  | 企业实力 | 7分 | 1.提供微服务平台软件著作权证书，得1分； 2.提供表单设计引擎系统软件著作权证书，得1分； 3.提供智能客服系统软件著作权证书，得1分； 4.提供信息安全管理体系认证证书，得1分； 5.提供图书馆阅读报告系统软件著作权证书，得1分； 6.提供智慧图书馆APP软件著作权证书，得1分； 7.提供移动图书馆系统软件著作权证书，得1分。 |
| 评审项目 |  | 分数 | 评议内容及细则 |
| 技术 部分（59分） | 技术指标 | 24分 | 技术指标满足或优于招标文件技术标准要求得24分。若一个“★”条款存在负偏离，扣减3分，1个非“★”条款存在负偏离，扣减1分，直至扣到0分为止。 |
|  | 系统技术及实施方案 | 8分 | 要求根据项目要求与目标提供合理详实的实施方案。 能够提供项目实施方案，得2分； 能够提供业务架构说明，得2分； 能够提供技术架构说明，得2分； 能够提供安全体系说明，得2分。 |
|  | 项目团队 能力 | 6分 | 投入本项目的3名设计师具备中级软件设计师资格证，每提供一人得2分，最高得6分。（投标现场需提供近3个月投标人为项目经理、中级软件设计师缴纳社保记录证明以及认证证书的证明）。 |
|  | 信息安全 | 3分 | 为了保证信息数据安全投标人需提供以下证书: 1.投标人提供移动图书馆信息系统安全等级保护2级证书，得2分。 2.投标人提供综合移动展示系统信息系统安全等级保护3级证书，得1分。 |
|  | 售后服务 | 10分 | 响应文件中需附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中关于售后服务的要求。 1、提供培训人员计划，得3分； 2、提供售后服务承诺，得3分； 3、售后服务响应机制完善，得2分； 4、提供售后服务认证证书，得2分；都不提供得0分。 |
|  | 培训方案 | 3分 | 从培训方案培训方案、培训计划等方面进行综合评审，全部满足要求得3分，若有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期后的维护升级 | 5分 | 软件提供永久无偿升级，在质保期结束后，承诺仍然做到随叫随到，并在规定时间内完成维护和技术支持服务的，得5分;不能提供承诺的，得0分。 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

表九

| 保证金退还审批表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 政府采购 项目名称 |  |  |  |  |
| 缴款日期 |  |  | 应退还保证金总额（大小写） |  |
| 退还保证金单位名称（全称） |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |
| 项目经办 部门 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 财务审计部 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 备 注 | 退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单； |  |  |  |