新疆维吾尔自治区广播电视局2024年

老少边及欠发达地区县级应急广播

体系建设项目

招标文件

（项目编号：RHZC2024-060GK）

采购人：新疆维吾尔自治区广播电视局

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2024年7月

投标邀请(或招标公告)

项目概况

新疆维吾尔自治区广播电视局2024年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2024年08月8日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2024-060GK

项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局2024年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：43500000.00

最高限价（元）：43500000.00

采购需求：

数量:1

预算金额（元）：43500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设伊犁州尼勒克县、昭苏县、霍城县，塔城地区塔城市、托里县、裕民县，阿勒泰地区福海县、布尔津县、哈巴河县；博州博乐市；巴州焉耆县应急广播系统，主要包括指挥大厅工艺系统、应急广播平台、传输覆盖网改造、接收终端及村级应急处突广播系统等。（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件）

合同履约期限：自合同签订之日起60个日历日内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年07月19日至2024年07月25日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年08月8日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2024年08月8日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

- 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区广播电视局

联系方式：0991-7100889

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联系方式：0991-4670020

3.项目联系方式

项目联系人：张钰捷

电 话：0991-4670020

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局2024年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 项目编号：RHZC2024-060GK |
| 2 | 招标人 | 新疆维吾尔自治区广播电视局 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 43500000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 应急广播体系建设项目的设备采购、安装调试及售后（为交钥匙项目，具体内容详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，中标方于7日内向甲方合同总额70%增值税普通发票后，甲方于10个工作日内支付70%合同款；剩余30%合同款支付，需根据财政预算执行要求和项目进度，提供5%的银行保函后进行支付。具体付款方式以采购人与中标人签订的正式合同为准。 |
| 8 | 交货及完成期 | 合同签订后60天内安装调试完毕。具体以采购人与中标人签订的正式合同为准。 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 所有硬件设备（服务器、台式机、交换机、防火墙、日志审计系统、传输覆盖网设备、接收终端等）均要求提供不少于3年的维保服务，所有链路、流量卡均要求提供不少于5年的免费使用期，所有地图软件均要求提供不少于5年升级服务，所有防病毒软件均要求提供不少于5年病毒库升级服务，所有软件类产品均要求提供不少于5年的授权。 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2024年08月8日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：800000.00元 开户单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 银行: 招商银行乌鲁木齐新华北路支行 账号: 991903678110901 行号: 308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：2024年08月8日11:00时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受（商业保函、政采云电子保函等） 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份 | 投标文件由以下部分组成： （1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 正、副本不得采用活页装订 中标单位开标后提供，7天内邮寄至新疆乌鲁木齐市水磨沟区2888号绿地中心蓝海大厦16楼张钰捷18599168071 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 ## 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价： 最高限价为43500000.00元；各投标人的投标报价不得超出最高限价，超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：张钰捷 电 话：0991-4670020 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：应急广播平台软件 |
| 25 | 所属行业 | 工业 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）所规定标准下浮40%收取，由中标单位支付。 |
| 27 | 踏勘 | 本项目不组织踏勘由投标人联系招标人自行前往招标现场踏勘，本项目各点位之间距离较远无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和周围环境条件，踏勘现场所发生的安全责任由投标人自行承担。 |
| 28 | 履约保证金 | 以银行保函形式提交。 履约保证金的金额：中标金额的5%。 投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 |
| 29 | 质保期 | 采购需求中标明物品有质保期限的按照采购需求所列明质保期限，未列明按照招标文件规定执行 |
| 30 | 特别提示 | 本项目预算金额为4350万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于1305万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于783万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 31 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为新疆维吾尔自治区广播电视局。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、业绩案例一览表

10、拟派项目负责人情况表

11、本项目主要人员配备表

12、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

13、备品备件清单

14、投标人服务承诺及方案

15、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标总报价须包含运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、链路费、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件（颖包含报价一览表、投标明细表），并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，采购人将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 7人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

设备技术指标要求

# 目  录

1. 总则	6

2. 设备清单	7

2.1. 霍城县	7

2.2. 尼勒克县	20

2.3. 昭苏县	33

2.4. 博乐市	46

2.5. 塔城市	58

2.6. 裕民县	71

2.7. 托里县	84

2.8. 布尔津县	97

2.9. 福海县	111

2.10. 哈巴河县	126

2.11. 焉耆回族自治县	141

3. 设备主要技术要求	153

3.1. 指挥大厅工艺系统	153

3.1.1. 拼接显示屏	153

3.1.2. 拼接屏支架	154

3.1.3. 图像拼接处理器	154

3.1.4. 大屏专用主机	155

3.1.5. 摄像机	155

3.1.6. 鹅颈式会议无线话筒	156

3.1.7. 数字调音台（16路）	157

3.1.8. 功率放大器	158

3.1.9. 音箱	158

3.1.10. 反馈抑制器	158

3.1.11. 电源时序器	159

3.1.12. 中控主机	159

3.1.13. 高清视频会议终端	160

3.1.14. 专用空调	161

3.1.15. 配电箱	161

3.1.16. 播控桌	161

3.1.17. 防静电地板	162

3.1.18. 安防系统	163

3.1.19. 机柜	165

3.1.20. 线缆辅材接插件及安装调试	166

3.1.21. 灯管灯具	166

3.1.22. 接地排	166

3.2. 应急广播平台硬件系统	166

3.2.1. 应急广播平台基础软件	166

3.2.2. GIS数据及应用	169

3.2.3. 数据库软件	169

3.2.4. 应用服务器	错误!未定义书签。

3.2.5. 数据库服务器	170

3.2.6. 备份一体机	170

3.2.7. 核心交换机	170

3.2.8. 接入交换机	171

3.2.9. 日志审计系统	171

3.2.10. 防病毒软件	172

3.2.11. 防火墙	172

3.2.12. 安全服务专用设备	174

3.2.13. SSL VPN安全网关	175

3.2.14. USB key	175

3.2.15. 国密浏览器	176

3.2.16. 融媒体应急广播安全适配网关	176

3.2.17. USB密码器	178

3.2.18. 客户端	179

3.2.19. 液晶KVM切换器一体机	179

3.2.20. NTP网络时间服务器	179

3.2.21. 机柜	180

3.2.22. 线缆辅材接插件及安装调试	180

3.2.23. 不间断供电系统	181

3.2.24. 配电箱	182

3.2.25. 专用空调（5P）	182

3.2.26. 灯管灯具	183

3.2.27. 接地排	183

3.3. 传输覆盖网	183

3.3.1. 传输链路改造	183

3.3.2. 电子政务外网对接	183

3.3.3. 传输链路改造	184

3.3.4. 传输链路改造	184

3.3.5. 传输链路改造	184

3.3.6. 调频广播应急广播适配器	184

3.3.7. 音频切换器	186

3.3.8. 发射系统对接改造	187

3.3.9. 地面数字电视应急广播适配器	187

3.3.10. 前端系统对接改造	190

3.3.11. RDS编码控制器	190

3.3.12. SCA智能控制器	错误!未定义书签。

3.3.13. 300W调频发射机（乡镇补点）	191

3.3.14. 天馈线（乡镇补点）	192

3.3.15. 安防监测设备	错误!未定义书签。

3.3.16. 传输覆盖相应设施配套	195

3.3.17. 自治区云平台网络接入	195

3.4. 接收终端及村级应急处突广播系统	195

3.4.1. 终端回传模块	195

3.4.2. 线缆辅材及安装调试	198

3.4.3. 调音台（10路）	198

3.4.4. 播音话筒	199

3.4.5. 监听音箱	199

3.4.6. 300W功放扩大机	199

3.4.7. 50W高音喇叭	200

3.4.8. 线缆辅材及线路敷设	200

3.4.9. 室内一体化UPS	错误!未定义书签。

3.4.10. 智能终端	201

3.4.11. 太阳能供电系统	205

3.4.12. 终端架杆及配套	205

3.4.13. 户外大屏幕（福海、托里）	206

3.4.14. 公共终端（福海、托里）	208

3.4.15. 屏幕支架（福海、托里）	210

3.4.16. 线缆辅材及安装调试（福海、托里）	211

3.4.17. 300W调频发射机（福海县发射台）	错误!未定义书签。

3.4.18. 天馈线（福海县发射台）	错误!未定义书签。

# 总则

（1）本要求适用于新疆维吾尔自治区广播电视局2024年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目及施工安装招标。提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，仅供参考，投标方应提供符合工业标准、国家和行业标准及本规范书的优质产品。所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（2）所有硬件设备（服务器、台式机、交换机、防火墙、日志审计系统、传输覆盖网设备、接收终端等）均要求提供不少于3年的维保服务，所有链路、流量卡均要求提供不少于5年的免费使用期，所有地图软件均要求提供不少于5年升级服务，所有防病毒软件均要求提供不少于5年病毒库升级服务，所有软件类产品均要求提供不少于5年的授权。

（3）应急广播大喇叭适配器、应急广播终端、安全服务系统、USB密码器等专用设备，需提供具备应急广播设备检测资质的机构出具的第三方技术检测报告，安全服务系统和USB密码器需同时具备国家商用密码局出具的商用密码认证证书。

# 设备清单

## 霍城县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 15 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 信创产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W long term |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | - 采用信创产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口； - 支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器； 5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 1 | 平台至调频广播发射台站，利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 619 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 619 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 81 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 81 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 81 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 81 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 324 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 81 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 81 | 一体机，内置高品质阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 48 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 48 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 48 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 48 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

尼勒克县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 12 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 信创产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W long term |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用信创产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 8 | 平台至调频广播发射台站（含6个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 7 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 7 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 7 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 7 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 7 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 7 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 7 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 7 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 6 | 苏布台乡、加哈乌拉斯台乡、克令乡、乌拉斯台镇、木斯镇、唐布拉社区等6个点需新建，喀拉苏乡已有60米铁塔 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 6 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 211 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 211 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 83 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 83 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 83 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 83 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 332 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 83 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 83 | 一体机，内置高品质阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 58 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 58 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 58 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 58 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

昭苏县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 12 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 7 | 手提式二氧化碳灭火器 | 具 | 2 |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 2 |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级平台，线路改造、新增光收发设备，双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 4 | 平台至调频广播发射台站（含3个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 3 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 3 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 3 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 3 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 3 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 3 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 3 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 3 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 3 | 胡图喀尔逊蒙古族乡、特柯尔克孜族乡、阿克达拉乡3个点需新建 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 3 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 84 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 84 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 87 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 87 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 87 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 87 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 348 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 87 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 87 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 18 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 18 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 18 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 18 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

博乐市

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |
| 5 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 1 | 平台至调频广播发射台站，利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 130 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 130 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 105 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 105 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 105 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 105 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 420 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 105 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 105 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 97 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 97 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 97 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 97 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

塔城市

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |
| 5 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 3 | 平台至调频广播发射台站（含2个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 2 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 2 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 2 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 2 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 2 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 2 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 2 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 2 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 1 | 喀拉哈巴克乡、博孜达克镇2个点，其中博孜达克镇需新建，喀拉哈巴克乡有已建铁塔 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 1 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 242 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 242 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 120 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 120 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 120 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 120 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 480 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 120 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 120 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 22 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 22 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 22 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 22 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

裕民县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 2 | 平台至调频广播发射台站（含1个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 1 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 1 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 1 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 1 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 1 | 克什玛布拉克村（40米）1个点需新建 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 1 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 344 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 344 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 53 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 53 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 53 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 53 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 212 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 53 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 53 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 46 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 46 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 46 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 46 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

托里县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 12 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |
| 5 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 6 | 平台至调频广播发射台站（含5个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 5 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 5 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 5 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 5 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 5 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 5 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 5 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 5 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 5 | 阿克别里斗乡、乌雪特乡、铁厂沟镇、庙尔沟镇（新）、哈图镇5个点需新建 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 5 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 109 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 109 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 66 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 66 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 66 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 66 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 264 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 66 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 66 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 57 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 57 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 57 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 57 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |
| 四 | 新建终端（户外屏幕） |  |  |  |
| 1 | 户外大屏幕 | 个 | 5 | 75寸高亮室外液晶大屏 |
| 2 | 公共终端 | 个 | 5 | 屏幕适配设备 |
| 3 | 屏幕支架 | 套 | 5 |  |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 5 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

布尔津县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 7 | 手提式二氧化碳灭火器 | 具 | 2 |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 2 |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜 |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |
| 5 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 4 | 平台至调频广播发射台站（含3个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 3 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 3 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 3 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 3 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 3 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 3 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 3 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 3 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套（60米） | 套 | 3 | 阔斯特克乡、窝依莫克乡、冲乎尔镇3个点需新建 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 3 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 80 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 80 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 68 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 68 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 68 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 68 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 272 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 68 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 68 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 70 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 70 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 70 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 70 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

福海县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级平台，线路改造、新增光收发设备，双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 2 | 平台至调频广播发射台站（含1个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 300W调频发射机 | 套 | 1 | 双激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 4 | 天馈线 | 套 | 1 |  |
| 5 | 发射系统安装调试 | 项 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 1 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 1 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 1 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 1 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 78 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 78 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 68 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 68 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 68 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 68 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 272 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 68 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 68 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 66 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 66 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 66 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 66 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |
| 四 | 新建终端（户外屏幕） |  |  |  |
| 1 | 户外大屏幕 | 个 | 7 | 75寸高亮室外液晶大屏 |
| 2 | 公共终端 | 个 | 7 | 屏幕适配设备 |
| 3 | 多模音柱 | 个 | 7 | 含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线 |
| 4 | 屏幕支架 | 套 | 7 |  |
| 5 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 7 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

哈巴河县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 9 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 信创产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W long term |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用信创产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足信创要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜 |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |
| 5 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级（自治区、地州）平台，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 2 | 平台至调频广播发射台站（含1个乡镇补点），利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 建全补点调频发射点 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | RDS+SCA数据混合器 | 套 | 1 | 可自带编码功能 |
| 4 | RDS编码控制器 | 套 | 1 |  |
| 5 | SCA智能控制器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 300W调频发射机 | 套 | 1 | 单激励器，支持RDS，含自动控制模块、运行数据采集模块、环境监测模块（有线或4G），具备自动唤醒功能 |
| 7 | 天馈线 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安防监测设备 | 个 | 1 | 接入乡镇现有安防系统 |
| 六 | 补点调频发射点基础 |  |  |  |
| 1 | 传输覆盖相应设施配套 | 套 | 1 | 萨尔布拉克乡（40米）1个点需新建 |
| 2 | 铁塔地勘服务费 | 项 | 1 | 第三方有资质的单位提供报告 |
| 七 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 100 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 100 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 118 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 118 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 118 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 118 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 472 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 118 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 118 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 96 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 96 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 96 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 96 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

焉耆回族自治县

（一）指挥大厅工艺系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示屏 | 台 | 12 | 屏幕尺寸：55 英寸、拼接缝隙：不大于3.5mm、屏幕比例：16:9、最大分辨率：不低于 1920×1080、响应时间：6.5ms、显示色彩：≥16.7M、亮度：≥450cd/㎡、对比度：≥3000:1、LED 背光、高清格式：1080p、输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232 |
| 2 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 包含线材、静电保护、运输、安装 |
| 3 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 | 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，支持≥12路HDMI视频输入接口，≥12路DVI视频输出接口，支持输入/输出板卡热插拔 |
| 4 | 大屏专用主机 | 台 | 1 | 国产化产品，配置不低于：CPU:八核十六线程2.8GHz、内存32G、存储：1T+256G、支持不低于6路的多屏输出显卡、具备国产操作系统 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 1 | 信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 |
| 二 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议无线话筒 | 套 | 1 | 一拖八，U频段，自动对频 |
| 2 | 数字调音台 | 台 | 1 | 16路数字调音台 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 会议功放 |
| 4 | 音箱 | 只 | 2 | 双6.5寸，功率30W |
| 5 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 防啸叫，数字DSP处理，电脑自动控制 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8路以上，5kW总功率 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 套 | 1 | 含2路串口控制模块、软件编程及调试 |
| 四 | 应急视频指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 | 含会议桌椅等配套设施 |
| 五 | 基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 播控桌 | 套 | 1 | 四联，含四把椅子 |
| 2 | 专用空调 | 台 | 1 | 3HP，变频 |
| 3 | 配电箱 | 项 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 4 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 5 | 防静电地板 | 项 | 1 | 含拆改、敷设、现场恢复 |
| 6 | 接地排 | 套 | 1 | 含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造费用 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 套 | 1 | 含2个摄像头、1台硬盘录像机，相关线缆辅材及安装调试 |
| 2 | 机柜 | 个 | 1 | 20U机柜，含PDU |
| 3 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |

（二）应急广播平台软硬件系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用/应用支撑软件 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台基础软件 | 套 | 1 | 含调度控制、接入处理、效果监测评估、综合可视化、基于数据交换和应用的二次开发、数据交换中间件；软件部署、安装、培训、对接 |
| 2 | GIS数据及应用 | 套 | 1 | 地图数据及开发包，应用和接口开发，引擎许可 |
| 3 | 数据库软件 | 套 | 1 | 1.采用国产化产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；2.支持通信和存储加密功能，支持国密算法；3.支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；4.具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；5.支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式 |
| 4 | 大喇叭播出分析软件 | 套 | 1 | 根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等 |
| 5 | 应急广播平台对接费 | 项 | 1 | 根据需要对接已建设的应急广播平台、大喇叭平台等 |
| 二 | 计算存储备份设备 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 4 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 配置不低于：1.CPU：主频2.5G 16C，2.DDR4 16G*2个，3.八口SAS卡，4.2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个，5.双口1G RJ45网卡，6.550W电源模块*2个，7.满足国产化要求、提供配套国产操作系统 |
| 3 | 备份一体机 | 台 | 1 | 双处理器，双硬盘，16GB高速缓存，2个千兆备份接口，含备份软件及操作系统，每个硬盘容量20TB |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 交换容量：550Gbps，包转发率：250Mpps，配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源 |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 2 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 四 | 安全及密码设备 |  |  |  |
| 1 | 日志审计系统 | 台 | 1 | ≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署 |
| 2 | 防病毒软件 | 套 | 1 | 国内自主研发产品，网络版防病毒软件，支持不少于服务器端10个，客户端20个，支持病毒库升级不少于5年 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 1 | 防火墙、路由器一体设备，内置入侵防御，专用硬件平台和安全操作系统；吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权 |
| 4 | 安全服务专用设备 | 台 | 1 | 签名验签、证书管理 |
| 5 | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | 支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护 |
| 6 | USB key | 个 | 30 | 支持国密SM系列算法，用于应急广播系统登录认证 |
| 7 | 国密浏览器 | 套 | 1 | 支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；取得国家密码局商用密码产品认证证书 |
| 五 | 融媒体中心对接 |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播安全适配网关 | 套 | 1 | 部署在融媒体中心，具备与本级应急广播平台对接功能，接口符合《应急广播平台接口规范》 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求 |
| 3 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 交换容量：256Gbps，包转发率：100Mpps，配置要求：48个千兆电口 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 客户端 | 台 | 2 | CPU：8核，主频2.8 GHz、DDR4 32G、1TB 3.5吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘、2G 独立显卡、板载 RJ45、180W 塔式电源、配键盘/鼠标、不低于23.8吋 1080P SGA显示器、含国产操作系统 |
| 2 | 液晶KVM切换器一体机 | 套 | 1 | 8路，21寸显示器 |
| 3 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 仅支持北斗，含天线 |
| 4 | 机柜 | 个 | 2 | 42U标准机柜，含PDU |
| 5 | 线材辅材接插件及安装调试 | 批 | 1 |  |
| 七 | 机房基础设施设备 |  |  |  |
| 1 | 不间断供电系统 | 套 | 1 | 30kVA，120分钟，含蓄电池、电池柜 |
| 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 含电力电缆及管线，安装调试费 |
| 3 | 灯管灯具 | 套 | 1 | 含线缆辅材及安装改造费 |
| 4 | 专用空调 | 台 | 1 | 5HP，定频 |

（三）传输覆盖网

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台通信网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造 | 项 | 1 | 平台至上级平台，线路改造、新增光收发设备，双链路互备 |
| 2 | 电子政务外网对接 | 项 | 1 | 对接国家电子政务外网本地节点，含对接必要的设备 |
| 二 | 信息发布网 |  |  |  |
| 1 | 传输链路改造（发射台） | 项 | 1 | 平台至调频广播发射台站，利旧或租用，线路改造、新增光收发设备 |
| 2 | 传输链路改造（地面数字电视前端） | 项 | 1 | 平台至地面数字电视前端，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 3 | 传输链路改造（广播电视台） | 项 | 1 | 平台至广播电视台，利旧，线路改造、新增光收发设备 |
| 三 | 县级调频发射台站改造 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发射系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 四 | 县级地面数字电视前端改造 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端系统对接改造 | 套 | 1 |  |
| 五 | 数据回传网 |  |  |  |
| 1 | 自治区云平台网络接入 | 项 | 1 |  |

（四）接收终端及村级应急处突广播系统

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造现有大喇叭终端 |  |  |  |
| 1 | 终端回传模块 | 个 | 194 | 含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 194 |  |
| 二 | 新建村级应急处突广播系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 个 | 47 |  |
| 2 | 播音话筒 | 只 | 47 |  |
| 3 | 监听音箱 | 只 | 47 |  |
| 4 | 300W功放扩大机 | 个 | 47 |  |
| 5 | 50W高音喇叭 | 个 | 188 |  |
| 6 | 线缆辅材及线路敷设 | 套 | 47 | 含被覆线、插座等相关线缆辅材及供电、安装、线路敷设等费用 |
| 7 | 室内一体化UPS | 套 | 47 | 一体机，内置阀控式免维护铅酸蓄电池、LCD显示屏，2kVA，60分钟，同时要为安装在村委会的至少1套终端供电 |
| 三 | 新建终端 |  |  |  |
| 1 | 智能终端（100W收扩机+4×25W音柱） | 个 | 57 | 收扩机：100W多模，含4G/5G回传模块和安全模块，支持DVB-C、DTMB、FM、IP等模式接收，含FM天线，DTMB天线；音柱：含4个全铝合金外壳音柱，单个功率不低于25W；含5年4G/5G流量卡费 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 套 | 57 | 含150W多晶太阳能板、60Ah锂电池、太阳能控制器、充电逆变一体机、防水箱 |
| 3 | 终端架杆及配套 | 套 | 57 | 含8米水泥杆，设备安装支架、底座结构等等附属部分，包安装 |
| 4 | 线缆辅材及安装调试 | 套 | 57 | 含终端传输链路开通及建设期资费 |

# 设备主要技术要求

## 指挥大厅工艺系统

## 拼接显示屏

屏幕尺寸：55 英寸；

拼接缝隙：不大于3.5mm；

屏幕比例：16:9；

最大分辨率：不低于 1920×1080；

响应时间：6.5ms；

显示色彩：≥16.7M；

亮度：≥450cd/㎡；

对比度：≥3000:1；

LED 背光；

高清格式：1080p；

输入接口具备：VGA、HDMI、DVI、RS232；

支持视频会议终端和摄像头的安装部署。

## 拼接屏支架

根据现场实际情况定制，需满足支撑各县拼接安装，其中，霍城县5×3、尼勒克县4×3、昭苏县4×3、博乐市3×3、塔城市3×3、裕民县3×3、托里县4×3、布尔津县3×3、福海县3×3、哈巴河县3×3、焉耆回族自治县4×3；

包含线材、静电保护、运输、安装。

## 图像拼接处理器

（一）功能要求

支持窗口拼接、叠加、跨屏、切换、缩放、分割、画中画功能；

支持滚动字幕显示功能，支持字幕滚动速度、颜色、字体、字间距及背景色设置，支持多行显示；

支持多种控制方式：支持TCP/IP网络控制，RS232串口控制，开放控制协议；支持电脑终端控制、中控控制；

支持预布局功能：在不影响大屏信号显示的前提下，支持通过软件对信号源的开窗及场景的进行位置、大小的预布局调整，调整完毕可直接推送上屏显示；

设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息；

（二）性能要求

支持自定义分辨率，分辨率可手动进行设置输入、输出分辨率支持：3840x2160、2560x1600、2028x1080、1920x1200、1920x1080、1600x1200、1440x900、1366x768、1360x768、1280x800、1280x720、1024x768、800x600；

解码输出支持1、4、9、及16画面分割显示；

支持H.264和H.265方式解码，支持标准RTSP协议；

支持7*24小时长时间连续开机工作能力；

支持一键调取保存的场景预案无缝切换；

支持无级缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰。

（三）接口要求

全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响；

支持≥15路HDMI视频输入接口，≥15路HDMI视频输出接口；

支持输入/输出热插拔。

## 大屏专用主机

信创产品，配置不低于：

CPU:八核十六线程2.8GHz；

内存32G；

存储：1T+256G；

支持不低于6路的多屏输出显卡；

具备国产操作系统。

## 摄像机

具有1/2.3英寸超大成像器件MOS；

信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；

水平解析度（水平亮度分解力）达到1000电视线；

具有动态范围扩展（DRS）功能；

具有十六轴色彩矩阵调节功能，可对画面的16中色彩分别进行单独的调整；

具有2D/3D组合降噪功能；

具有高级动态范围扩展模式（HDR），即使逆光的情况下也可获得清晰的高清画质图像；

光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍；

具有iA Zoom变焦功能，可使光学变焦扩展到30倍，画面质量不受影响；

至少具备HDMI，IP，USB，HDSDI四种视频输出接口，且支持同时高清输出；

至少具备RS232、RS422、IP三种控制接口；

摄像机自带MIC/LINE φ3.5mm音频输入接口；

摄像机自带micro SD本地存储接口；

可通过IP网络接口实现PoE+供电功能；

画面冻结功能：在调用预置位期间冻结视频，期间仅输出静止的图像，不显示回转运动的画面；

预置位数量：100；

可通过IPAD无线控制；网络控制功能灵活；

支持PoE供电，可通过一根网线满足供电、视频、控制的传输。

## 鹅颈式会议无线话筒

一拖八，配置8个无线话筒，无线话筒配置为可充电电池方式；

U频段，自动对频；

传感器类型：电容；

拾音模式：心形；

频率响应自：50Hz；

频率响应值：17kHz；

灵敏度(dBV/Pa)：-33.5dBV/Pa；

灵敏度(mV/Pa)：21.1mV/Pa；

等效自噪：29.0dB(A)；

声压：123.0dB；

扣合式泡沫防风罩；

减震架可以隔离超过20dB的表面震动噪声；

频率带宽：50MHz；

可用频道：500（0-499）；

使用距离：大于100米；

输出功率：8mW；

信噪比:大于105dB；

射频范围：大于50米；

总谐波失真:<0.3%；

响应频率：40Hz-16kHz(±3dB)；

灵敏度：-103dBm  10dBu；

稳定度：±0.002MHz。

## 数字调音台（16路）

效果模块为可调时间的多种效果模式；

智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节；

输入通道：16路；

单声道话筒接口幻象电源：+48V；

输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出；

频率响应：20Hz～20KHz±1dB；

通道串音：≥-80dB@1KHz；

信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；

失真度：≤0.02%@0dB1KHz；

主输出7段均衡，左右声道独立调节。

## 功率放大器

两通道，每通道250W；

输出4ohm/70V/100V没有输出变压器；

通过后板拔动端子选择4ohm/70V/100V输出；

每个通道都有独立XLR输入；

每个通道都有独立音量控制；

通过按钮选择MONO或DUAL输出；

选择全频输出或L/H切削输出；

SIG,4ohm,70V,100V,PRO的每个通道都有独立的指示灯；

过温保护/过载保护/DC保护。

## 音箱

低音单元：双6.5寸；

高音单元：1寸；

频响：80Hz-20kHz；

灵敏度：90db；

功率：PGM 50W,PEAK 100W；

阻抗：8欧姆；

## 反馈抑制器

电源：220V±10% 50Hz（10W）；

取样频率：32khz；

频率响应：50Hz-20kHz；

输入阻抗：30KR；

平衡输出阻抗：200R；

非平衡输出阻抗：400R；

失真度：0.1%；

信噪比：90dB；

信号延时：10ms；

提升增益：9～15dB；

环境降噪：15dB。

## 电源时序器

19英寸机架式；

接入电源：AC220V/50Hz；

总输入容量：5kW；

输出：1至8路；

直控方式：手动按键，强制按键；

外部控制：RS232通讯控制。

## 中控主机

1600MIPS（百万条指令/秒）超高速处理器；

512MB板载RAM；

1M非易失性存储器；

8GB SDHC闪存；

1U设备；

2个AXLink接口；

1个10/100局域网接口；

1个10/100ICSLan接口；

8个数字I/O端口；

2个RS232/422/485端口；

6个仅适用RS232的端口；

8个红外/串行输出端口；

8个中继端口；

含软件编程及调试。

## 高清视频会议终端

与自治区、地州高清视频会议系统兼容，并负责完成对接联调工作；

视频输入：1个HDCI，1个HDMI，1个VGA；

视频输出：2个HDMI，1个HDSDI；

视频分辨率：1080P，50/60ps@≥1740Kbps 1080P，25/30ps@≥1024Kbps 720P，50/60ps@≥832Kbps 720P，25/30ps@≥512Kbps 4SI/4CI，50/60ps@≥512Kbps 4SI/4CI，25/30ps@≥128Kbp SI(352×240)、CI(352×288) QSI(176×120)、QCI(176×144) W288P W448 W576P；

内容分辨率 输入：高达720p、30ps 输出：WUXGA(1920×1200)、HD(1920×1080i)、HD(1920×1080P)、WSXGA+(1680×1050)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、HD(1280×720P)、XGA(1024×768)、VGA(640×480) 最大内容帧率（发送）：30ps 最大内容帧率（接收）：60ps 支持内容共享；

摄像机：1280×720P 50/60，1920×1080P 50/60 12倍光学变焦72°视角1920×1080P，25/30 2倍数字变焦 67°视角；

音频输入：1个麦克风阵列（支持2个），1个HDCI，1个HDMI，1个3.5mm立体声线路输入；

音频输出：1个HDMI，1个3.5mm立体声线路输出；

其它接口：2个USB，1个RS-232；

自动增益控制 自动噪音抑制 键盘噪音消除 时况音乐模式 自适应回声消除 音频差错消隐。

## 专用空调

商用系列设备机房空调；

变频，3HP；

制冷容量：7.2（2.3～7.6）kW；

制热容量：8.5（2.3～10.5）kW；

电源：单相，220V 50Hz。

## 配电箱

双路互投；

额定运行电压：690V AC；

额定绝缘电压：1000V AC、50Hz；

工作频率：50Hz；

冲击耐压：8kV(峰值)；

防护级别（带前门）：外壳IP40，间隔IP2X；

装置中的金属结构件，除外表的门和材料外，其余都应经过镀锌处理；

优质敷铝锌钢板结构，外壳厚度不小于2mm，骨架厚度不小于2.5mm；

含电力电缆及管线，安装调试。

## 播控桌

四联播控桌，美观大方，使用方便；

钢材料，木质台面；

桌面平台具有安装机架式设备的不少于5U的安装孔位，并满足设备安装和用户使用的其他需要；

播控桌台面之下有安装机架式设备的不少于8U的安装位；

配套四把椅子。

## 防静电地板

集中荷载：挠度≤2㎜，永久变形≤0.25㎜；

均布荷载：挠度≤2㎜；

极限荷载（N）：CQ≥5880，Q≥8850，B≥13350，Z≥16680；

阻燃性能：A级板基：不燃ALn级，贴面：FV-1级；

耐冲击性能（mm）：永久变形≤1.5 mm，不能有塌陷、损坏；

滚动载荷（mm）：滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；

平整度：地板完成后须为一个整体，面板不得有任何摇晃，水平度2米内≤2mm，总误差≤4mm；

面层材料：瓷砖面层厚度为：10±0.15mm，材质为导静电陶瓷；

系统电阻：导静电型＜1.0×106Ω，静电耗散型1.0×106-1.0×1010Ω；

板面耐磨：高耐磨性≥1000转；

外形尺寸：磁面面层：长度602±5mm，宽度602±5mm，整体厚度：40±5mm；

地板板体：地板外壳冷轧钢板一次压铸成行，钢壳厚度：≥0.7 mm；

支架：支架采用冷轧钢板制造，上托板厚度3.0±0.15mm；下托板厚度2.0±0.08mm.表面采用热镀锌防锈处理；

横梁：横梁采用冷轧钢板压铸焊接，管壁厚度1.0±0.05mm，表面采用热镀锌防锈处理；

整体外观：整体表面光滑平整、色泽均匀一致，外壳喷漆层无脱落，无明显裂痕、划伤，应具有一定的防水性能；

填充物：425号发泡水泥填充；

含拆改、现场恢复。

## 安防系统

（一）监测设备

含2个摄像头；

最高分辨率可达1920×1080，25 fps,在该分辨率下可输出实时图像；

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；

支持OSD颜色自选；

高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)；

可防止夜间红外过曝；

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

支持日夜两套参数独立配置；

支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态；

支持三码流,支持手机监控；

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；

功能齐全：心跳,镜像等；

支持多种智能报警；

支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析；

符合IP67级防尘防水设计,可靠性高；

视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG，码率：32 Kbps～8Mbps；

存储功能：NAS（NFS、SMB/CIFS均支持）；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测 ,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法访问；

通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

红外照射距离：I3最远可达30米； I5最远可达50米；I8最远可达80米。

（二）硬盘录像机

可接驳主流厂商的网络摄像机；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

内置4个IPC直连PoE网络接口，支持IPC即插即用功能；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出；

便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持重要录像文件加锁保护功能；

支持硬盘配额模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；

视音频输入：4路，带宽：40Mbps；

视音频输出：HDMI，1路，分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；VGA，1路，与HDMI同源，分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；

视音频编解码：录像分辨率8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF，同步回放：4路；

硬盘： 3T，1个SATA接口，支持最大容量6T硬盘；

录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；

回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放；

备份模式：常规备份、事件备份；

网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）；

语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；

网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口；

USB接口：2个USB 2.0（分别位于前、后面板）；

PoE接口：4个RJ45 100M PoE供电以太网口，标准：IEEE802.3af/at；输出功率≤40W；

含相关线缆辅材及安装调试。

## 机柜

尺寸：宽度×深度：600×650mm，定制高度20U；

配置多负载安全电源插座；

风扇不少于2只；

机柜能可靠接地；

角钢焊接安装底架；

表面处理：酸洗、磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉。

## 线缆辅材接插件及安装调试

含实施必要的线缆、辅材、接插件等，根据现场实际情况配置；

含灭火器，根据现场实际情况配置；

含软硬件设备安装、调试。

## 灯管灯具

额定工作电压：220V～240V AC；

色温：4000K；

光通量：3650lm；

长度：1200mm；

I类灯具，3C认证；

符合GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

符合GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》；

含单相密闭插座和单联双联三联开关及安装调试。

## 接地排

接地干线用40×4镀锌扁钢，20米；

接地支线用25×4镀锌扁钢，10米；

根据现场实际情况，增补材料；

含安装改造。

## 应急广播平台硬件系统

## 应急广播平台基础软件

（一）应用软件

软件主要功能符合自治区农村广播大喇叭前端和终端建设现状和自治区应急广播系统建设现状；

★符合《县级应急广播系统技术规范》及对大喇叭管控的要求；

与自治区大喇叭管控系统接口，符合《应急广播平台接口规范》；系统内播发的应急广播消息格式符合《应急广播消息格式规范》；

系统及设备的资源编码符合《应急广播资源分类及编码规范》；

应急广播数据传输和交互符合《应急广播系统数字签名技术规范》。

（1）功能要求

信息接入；

信息处理；

信息制作和审核；

资源管理功能；

资源调度功能；

生成播发；

效果评估；

安全管理要求；

运维管理；

GIS辅助决策；

大屏展示。

（2）性能要求

自动播发响应时长＜10秒；

应急信息并行接入能力≥5路；

并行播发能力≥2路。

（3）与自治区大喇叭管理系统对接相关功能

1）功能要求

管理功能

终端设备管理：从自治区大喇叭管控平台，定期和手动获取大喇叭终端设备基础信息，也支持手工录入、批量导入导出；

前端设备管理：对台站、适配器、控制器、发射机信息进行维护，支持手工录入、批量导入导出；支持自治区大喇叭管控平台从本系统定期和手动同步信息；

行政区划：对于乡镇（含）以下行政区划，从自治区大喇叭管控平台，定期和手动获取；

厂商信息：从自治区大喇叭管控平台，定期和手动获取厂商字典、设备型号字典。

系统管理

平台配置；

数据同步。

2）接口数据要求

基础信息，前端和终端设备名称、资源编码、包括物理地址、安装位置、安装时间、地理位置信息、设备厂家、设备型号；

区划信息（乡镇、村）、厂商信息、型号信息；

适配器、发射机等前端设备工作状态、工作指标。

（二）应用支撑软件

（1）GIS基础数据

地图展示、图层控制；

地图基本操作；

事件定位；

播发效果渲染、展示。

（2）日志集中管理

（3）统一用户管理

（4）数据交换

（三）其他要求

软件详细功能参照设计文件要求；

含基础软件安装部署、本地化和必要的个性化，软件许可，数据初始化，部署。

## GIS数据及应用

地图数据及开发包；

应用和接口开发，引擎许可；

## 数据库软件

★采用信创产品，支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；

支持通信和存储加密功能，支持国密算法；

支持主流的网络协议，（如：TCP/IP），支持IPV6；

具有跨操作系统平台的能力，支持麒麟、UOS等国产主流操作系统，支持、鲲鹏、飞腾、海光等处理器；

支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式。

3.2.4.	大喇叭播出分析软件

根据播出时间段与采集的大喇叭状态信息对比，形成告警、分析报表等。

3.2.5.	应急广播平台对接

根据需要对接新疆维吾尔自治区已建设的各级应急广播平台、大喇叭管控平台等；

含与自治区智能大喇叭播出平台的无线标识服务系统对接。

3.2.6.	应用服务器

CPU：主频2.5G  16C；

DDR4 16G*2个；

八口SAS卡；

2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个；

双口1G RJ45网卡；

550W电源模块*2个；

满足信创要求、提供配套国产操作系统。

## 3.2.7.数据库服务器

CPU：主频2.5G  16C；

DDR4 16G*2个；

八口SAS卡；

2T 3.5吋 7.2K SAS 12Gb硬盘*2个；

双口1G RJ45网卡；

550W电源模块*2个；

满足信创要求、提供配套国产操作系统。

## 3.2.8.备份一体机

双处理器，16GB高速缓存；

2个千兆备份接口；

含备份软件及操作系统；

双硬盘，每个硬盘容量20TB；

含相应的容量授权；

备份容量软件（4TB）；|

含基础安装与实施服务。

## 核心交换机

交换容量：550Gbps；

包转发率：250Mpps；

配置要求：48个千兆电口，4个万兆光口，冗余电源；

功能要求：支持VLAN、STP、静态路由、动态路由、组播、QoS等功能；

管理要求：支持SNMP（v1/v2c/v3），RMON等功能。

## 接入交换机

交换容量：256Gbps；

包转发率：100Mpps；

配置要求：48个千兆电口；

功能要求：支持VLAN、STP、静态路由、动态路由、组播、QoS等功能；

管理要求：支持SNMP（v1/v2c/v3），RMON等功能。

## 日志审计系统

标准机架设备，专用硬件平台和安全操作系统；

配置要求：≥6个千兆电口，≥2个USB接口，≥1个管理口，内置存储容量≥1T，支持审计≥10个日志源，处理能力≥350EPS；

支持系统时间同步，能够指定时钟服务器，确保审计系统与用户网络环境的时间保持同步；

可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值；

系统支持提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；

系统支持标准日志范式化功能，在事件采集时采用了基于通用范化标签语言的安全信息管理方法及技术；

系统支持不少于6个物理服务器的分布式存储部署；

内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库；

内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库；

支持采用海量日志关联分析方法；

支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱；

告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等多种方式；

根据关联分析的结果将可疑或者需要关注的信息加入观察列表，并可以对观察列表中的信息进行关联，也可以被任何规则引用。

## 防病毒软件

（一）基本要求

（1）应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库；

（2）应支持防恶意代码软件的统一管理；

（3）支持不少于服务端10个，客户端20个；

（4）支持病毒库升级不少于5年。

（二）功能要求

（1）边界防护：从文件落点进行监控，精准拦截危险文件落地，将风险隔绝在系统之外；

（2）实时监控：监控系统所有活动。发现病毒威胁时，会根据用户的设置来处理威胁；

（3）定时查杀：强制终端进行不可取消的病毒查杀，避免用户的随意性导致终端感染病毒；

（4）主动防御：对潜在的威胁动作进行主动的识别，智能判定风险等级并拦截。

## 防火墙

专用硬件平台和安全操作系统；

支持IPV6；

吞吐量≥5Gbps 、最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥30万；

提供千兆电口≥18个，千兆光口(含光模块)≥12个，配置IPS、AV特征库升级授权；

支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源；

支持阻断TCP连接的功能；

支持IPv6/IPv4翻译策略技术，支持地址池实现源地址转换；

支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；

支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET；

支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，IPSec VPN隧道数量不少于10000条；

支持并开通SSL VPN功能，SSL VPN并发用户数不少于3000个；

支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理，提供至少四层管道嵌套的流控界面；

支持网络数据流的病毒检测；

支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略；支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。支持基于基于IP、用户、应用参数及应用内容的应用行为许可控制；

支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配；支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽；支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由；

支持异常检测的协议解析方法；

支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录，包括A，NS，CNAME，TXT，MX，PTR记录；

支持冗余多系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，可以选择A或者B系统启动，保障系统的稳定运行；

为保障内网服务器安全，系统支持SQL注入攻击、XSS跨站脚本攻击等检测防护功能。

## 安全服务专用设备

专用硬件加密机，支持国密SM系列算法，对外接口采用https安全通讯协议。

（一）签名验签

具有签名、验签功能；

签名、验签处理性能>1000次/秒；

支持对上级应急广播平台发送的应急广播消息进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，平台正常验签响应，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台；上级应急广播平台发送错误的应急广播消息指令签名，平台拒收指令消息；

支持对上级应急广播平台发送的应急广播播发状态查询指令进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，平台正常验签响应，并反馈查询结果；上级应急广播平台发送错误的应急广播播发状态查询指令签名，平台拒收指令消息；

支持对向上级应急广播平台主动上报信息（本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息变化时）的签名，应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应；

支持对向上级应急广播平台发送应急广播播发请求的签名，应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应并反馈结果信息；

防重放功能，上级应急广播平台向平台发送重复消息，平台拒收重复指令消息。

（二）证书管理

具有证书管理，证书导入；配置生成信任列表；在线连接CA中心对信任列表签名；离线方式对信任列表签名；权限分级管理；

具有日志管理；

安全认证处理延时小于100ms；

证书列表导入功能：支持导入认证中心发布的证书列表文件。

## SSL VPN安全网关

支持国密算法，业务数据传输加密，全部经过SSL协议封装，保证数据的安全性，提高数据传输访问的安全性；

通过SSL VPN提供身份认证、权限的安全保护；

SSL最大并发用户数不低于100，设备整机理论最大吞吐量：1.5Gbps，设备整机理论最大并发会话数：160w；

设备内存：8G，硬盘容量：64G SSD，电源：冗余电源，接口：不少于10个千兆IP接口。

## USB key

接口：USB2.0；

支持国密SM系列算法；

双因子身份认证；

基于PIN和公私钥对，实现身份鉴别；

支持密码算法；

支持SM2、SM3、SM4等国密算法；

支持RSA、AES、SHA1、SHA256等主流国际算法；

具备密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力。

## 国密浏览器

支持浏览器自身安全、环境安全、运行时安全检查，支持插件的安全管控；

支持SM2、SM3、SM4密码算法，支持基于国密算法的SSL协议；

符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；

支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等处理器芯片；

支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中科方达等操作系统；

取得国家密码局商用密码产品认证证书。

## 融媒体应急广播安全适配网关

中标供应商负责协调跟应急广播平台和融媒体平台对接工作，由此产生的一切费用，由中标供应商承担。

（一）硬件技术参数

标准19英寸机架式；

机箱高度≤2U；

存储空间≥4TB；

不少于2路千兆以太网口；

	 具备冗余电源。

（二）系统功能

具备播出表单编辑功能，能快速的进行节目单的编辑；

支持音频的顺序播出、定时播出、直播、转播功能；

支持播出日志查询，支持定时关机功能；

生成应急广播指令，可以全域，分区域和自由组合区域，可指定节目优先级；

具备推流服务，支持RTMP推流和HTTP推流，其推流能够被应急广播平台自动识别和播出；

具备乡镇播出功能，支持不低于50个用户的同步播出；

具备将从应急广播平台和融媒体平台获取的各种应急信息分类存档功能，并提供节目库和搜索功能，方便节目重复利用。

支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据权限进行管理操作；具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能。

支持将传统音频资源转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中，方便用户任意利用和同时使用，可连续无重复播放。

具有批量转码上传、批量处理节目自动均衡信息、下载节目库中节目到本地。

具备播出状态显示，节目名称、节目播放进度、节目声音电平、节目时间总长、节目已（未）播放时间显示功能。

具备系统播出时间显示，节目编排，播出节目状态、播出状态、播出表查询功能。

具备音频编辑功能；具备音频节目单制作和编辑功能；具备节目单定时播发和停止功能；具备播出文件审听功能。

具备当日消息转发量显示，应急广播、融媒体消息转发量汇总统计。

具备稿件自动AI配音功能：支持语速、音调、音量进行灵活设置；支持磁性男声、情感女声等多角色配音；支持中文、英文、中英文混合自动配音；

具备节目采集汇聚功能，能自动搜集新华网、人民网、学习强国等主流媒体发布的消息。

（三）接口功能

实现级融媒体系统与应急广播系统之间的控制协议转换功能，支持融媒体和应急广播信息之间的消息传递与信息播发。符合国家应急广播相关标准和接口规范的开发，配合融媒体中心完成相关对接工作，包括：

具备接收应急广播平台发布的应急广播消息，转换为融媒体中心消息格式；具备接收融媒体中心发布的消息，转换为应急广播消息格式。指令格式遵循《应急广播消息格式规范》。

具有应急广播平台接口，接口协议符合《应急广播平台接口规范》的规定；

能接收、解析应急广播平台发送的符合《应急广播消息格式规范》规定格式的应急广播消息；

具备资源编码功能，资源编码符合《应急广播系统资源分类及编码规范》的规定；

应急广播融媒体网关发起指令后，能接收并解析平台返回处理结果通知，指令格式遵循《应急广播平台接口规范》；

具备与应急广播调度控制系统心跳接入功能；具备与融媒体系统心跳接入功能。

具备接收应急广播平台的播发结果查询功能，协议符合《应急广播平台接口规范》的规定。

能接收演练类应急广播消息，进行安全验签、信息处理、演练执行后向急广播平台反馈演练结果；

具备将工作状态、播发记录、运行日志上报至应急广播平台的功能，协议符合《应急广播平台接口规范》的规定，播发记录、运行日志保存不少于一个月。

## USB密码器

接口：USB2.0；

支持国密SM系列算法；

具有密钥和证书管理功能；

支持信任列表和信任证书的更新；

具有签名、验签功能；

所有算法符合国家密码管理局相关规定；

采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》的要求。

## 客户端

信创产品计算机，配置不低于：

CPU：8 核，主频 2.8 GHz；

DDR4 32G；

1TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘；

2G 独立显卡；

板载 RJ45；

180W 塔式电源；

配键盘 /鼠标；

不低于 23.8 吋 1080P SGA 显示器；

含国产操作系统。

## 液晶KVM切换器一体机

折叠机架式1U 17英寸TFT显示器；

不少于8路；

带键盘、鼠标。

## NTP网络时间服务器

仅支持北斗导航系统信号；

具有自动锁定信号的功能；

采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度；

支持时间日期信息显示；

支持显示北斗信号源个数（卫星个数）；

前面板具有告警、信号、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态；

具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）；

系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定；

标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性；

天线输入接口:BNC接头，阴型，50Ω；

网口:10/100M/1000M自适应以太网接口，RJ45。

## 机柜

42U机柜，尺寸600*1000*2000mm；

至少支持1000KG的负载承重；

配置多负载安全电源插座；

20对L支架；

风扇不少于2只；

机柜能可靠接地；

机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门；

角钢焊接安装底架；

表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉；

20位PDU安装，机柜后面安装，左右各1个（支持功率不小于4kw）。

## 线缆辅材接插件及安装调试

含实施必要的线缆、辅材、接插件等，根据现场实际情况配置；

含灭火器，根据现场实际情况配置；

含软硬件设备安装、调试。

## 不间断供电系统

（一）工频在线UPS

主机容量:30kVA/24kW；

在线式工频机，自带隔离变压器，更适应发电机等复杂的电网环境，具有先进的自适应前馈抵消控制，达到极低的谐波失真，采用LCD面板多功能按键操作，友好的人机界面；

相位：三进三出；

输入电压：3×380V AC/400V AC/415V AC (3Ph+N)；

电压范围：100%负载305～478V AC；<70%负载208～304V AC 305-477V AC；

额定频率：50/60Hz(自动适别)；

频率范围：40Hz～70Hz；

输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％（400±1%、415±1%可选）；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％；

输出功率因素（带载能力）：0.8；

过载能力：125％满载时维持10分钟，150％满载时维持1分钟；

完备的监控通信接口（RS-232/RS-485/SNMP和并机卡等多种通信接口）；

采用ECO节能模式，三段式可扩展充电设计，确保电池更优越节能；

面板采用中文触摸屏，可显示UPS的运行参数、1000条历史记录和整机工作状态；

插入并机模块（选件）即可实现多达6台并机，可以不同容量并机。

（二）铅酸蓄电池

采用12V免维护铅酸蓄电池，单个电池容量为100AH；

每台主机配置64节，满足2小时后备时间。

（三）电池柜

每个柜体采用组合式柜体，外观采用喷塑处理，可以容纳32只12V 100AH电池。

（四）其他

包含电池连接线，空开等，含运输安装辅材。

## 配电箱

双路互投；

额定运行电压：690V AC；

额定绝缘电压：1000V AC、50Hz；

工作频率：50Hz；

冲击耐压：8kV(峰值)；

防护级别（带前门）：外壳IP40，间隔IP2X；

装置中的金属结构件，除外表的门和材料外，其余都应经过镀锌处理；

优质敷铝锌钢板结构，外壳厚度不小于2mm，骨架厚度不小于2.5mm；

含电力电缆及管线，安装调试。

## 专用空调（5P）

商用系列设备机房空调；

定频，5HP；

制冷容量：12.3kW；

制热容量：14kW；

电源：单相，220V 50Hz。

## 灯管灯具

额定工作电压：220V～240V AC；

色温：4000K；

光通量：3650lm；

长度：1200mm；

I类灯具，3C认证；

符合GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

符合GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》；

含单相密闭插座和单联双联三联开关及安装调试。

## 接地排

接地干线用40×4镀锌扁钢，20米；

接地支线用25×4镀锌扁钢，10米；

根据现场实际情况，增补材料；

含安装改造。

## 传输覆盖网

## 传输链路改造

平台至上级（自治区、地州）平台，有线电视专网，线路改造、新增光收发设备，各双链路互备。

## 电子政务外网对接

接入国家电子政务外网本地节点，使用电子政务外网实现与国家应急广播调度控制平台的联通。县应急广播平台访问国家电子政务外网使用的IP地址由本地政务外网建设运维单位分配，应急广播平台接入带宽不低于2Mbps；

含对接电子政务外网所需的设备及安装调试等其他项目。

## 传输链路改造（发射台）

平台至调频广播发射台站（含乡镇补点）线路改造、新增光收发设备。

## 传输链路改造（地面数字电视前端）

平台至地面数字电视前端线路改造、新增光收发设备。

## 传输链路改造（广播电视台）

平台至广播电视台线路改造、新增光收发设备。

## 调频广播应急广播适配器

（一）应急广播平台接口功能要求

★（1）具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》。

（2）采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合《应急广播系统数字签名技术规范》。

（3）实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》。

（二）基本功能要求

（1）具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态。

（2）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。

（3）支持以太网接口100M/1000M，支持主备1+1模式配置。

（4）支持应急广播节目的接收和存储、解码。

（5）支持应急广播指令的接收和存储、分析。

（6）具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。

（7）系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出。

（8）具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能。

（9）设备支持实时告警功能。

（10）设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级。

（11）支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。

（12）支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。

（三）调频广播功能要求

（1）具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。

（2）具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口。

（3）基带RDS输出幅度可进行调节。

（四）安全加密功能要求

（1）采用硬件方式进行安全加密。

（2）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。

（3）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。

（五）接口要求

（1）采用19英寸1U标准机架式设计，可根据不同应用场景配置不同的板卡。

（2）具有2个以太网接口。

（3）具备1路串口，接口类型：RS232。

（4）具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。

（5）具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。

（6）具备1个RDS输出接口，接口类型：BNC。

（7）具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

（六）性能要求

（1）工作电压范围：AC:100V～260V。

（2）RDS接口速率：1.1875kbps。

（3）RDS输出频率：57kHz。

（4）RDS输出幅度：0-3.3 Vpp，幅度可调。

## 音频切换器

单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出；

设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息；

单机1U具备模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头，2路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头；

支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能；

具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道；

每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出；

具有设置参数断电保存功能；

具有以太网通讯接口，支持TCP/IP协议，支持TCP以及UDP的连接方式；

支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接；

具备设备配置管理；

具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断；

设备支持实时告警功能；

设备具有100Base-T以太网接口，接口类型RJ45，可实现基于SNMP的集中网络管理，支持软件升级；

具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

## 发射系统对接改造

与调频广播发射台站现有发射系统/设备对接，含改造调试。

## 地面数字电视应急广播适配器

（一）应急广播平台接口功能要求

★（1）具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《应急广播平台接口规范》。

（2）采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合《应急广播系统数字签名技术规范》。

（3）实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《地面数字电视应急广播技术规范》。

（二）基本功能要求

（1）具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态。

（2）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。

（3）支持以太网接口100M/1000M，支持主备1+1模式配置。

（4）支持应急广播节目的接收和存储、解码。

（5）支持应急广播指令的接收和存储、分析。

（6）具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。

（7）系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出。

（8）具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能。

（9）设备支持实时告警功能。

（10）设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级。

（11）设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。

（三）地面数字电视功能要求

（1）具备地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出；

（2）ASI与千兆IP接口支持MPTS与SPTS，支持GbE全双工输入和输出；

（3）支持地面数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能；

（4）支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析；

（5）具备地面数字电视复用功能，复用系统输出的复用流符合国家标准；

（6）复用系统支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

（7）具备至少2路ASI输入、1路ASI输出接口。

（四）安全加密功能要求

（1）采用硬件方式进行安全加密。

（2）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。

（3）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。

（五）接口要求

（1）采用19英寸1U标准机架式设计，可根据不同应用场景配置不同的板卡。

（2）具有2个以太网接口。

（3）具备1路串口，接口类型：RS232。

（4）具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。

（5）具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。

（6）具备至少2个ASI输入接口，1个ASI输出接口，接口类型：BNC；

（7）具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

（六）性能要求

（1）工作电压范围：AC:100V～260V。

（2）千兆IP吞吐率：≥800Mbps；

（3）ASI接口码率：≥200Mbps。

## 前端系统对接改造

与地面数字电视前端现有系统/设备对接，含改造调试。

    - RDS+SCA数据混合器

	   RDS数据控制信号和SCA控制信号进行混合，混合后的数据送至调频广播发射机播出；

	   具备RDS+SCA数据混合功能；

	   RDS输入接口：BNC-Q9；

	   SCA输入接口：BNC-Q9；

	   RDS+SCA合成输出接口形式：BNC-Q9；

数据混合器具有SCA输入信号和RDS输入信号幅度大小分别调节功能。

## RDS编码控制器

★具备RDS+SCA数据混合功能；

含工业级3G/4G模块、固定电话接口；

接收频率：VHF段76～108MHZ（任意设置）；

自动开关灵敏度：优于25dB；

失真：<0.5%；

信噪比：≥70 dB；

音频输入阻抗：10kΩ不平衡；

音频输入接口：3路，按设定的优先级自动切换；

RDS输出频率：57kHz；

RDS输出电平：-15～6dB可调；

SCA输入接口：BNC-Q9；

RDS+SCA合成输出接口形式：BNC-Q9；

时钟精度：≤±2秒/年；

地址码可任意设置，地址码容量：8位编码，总容量＞9千万个；

控制负载（感性负载）能力：≤1kW（5A）；

RS232串口；

★具备自动识别应急广播适配器的应急信号和广播电视台电台播发的正常广播信号，并自动启控调频发射机开关机功能。

## SCA智能控制器

## 音频输入阻抗：10kΩ/600Ω平衡，可选10kΩ不平衡；输出电平：-15～6dB可调；

## 输出频率：67KHz；

## 输入输出接口形式：Q9座；

## 可控路数：任意组合开/关机；

## 时钟精度：≤±2秒/年；

## 编码容量: 不少于9999组；

## 控制负载（感性负载）能力：≤1kW（5A）。

## 300W调频发射机（乡镇补点）

全固态电路设计，稳定性好，可靠性高，发射功率可调（调频发射机含激励器和功放）；

★副载波输入接口，支持RDS和SCA制式；

电源范围在180～240V；

具有过压、过流、过热及驻波比过大保护功能，工作安全可靠；

频率范围：87～108MHz；

连续工作时间：24h；

输出功率：300W；

工作频率：87～108MHz调频波段任一频率；

本机对负载入口电压驻波比要求：＜1.2；

残波辐射强度：＜1mV并低于载波功率60dB；

含运行数据采集模块（可利用有线或4G/5G回传状态数据）；

## 天馈线（乡镇补点）

符合《电视和调频广播发射天线馈线系统技术指标》中规定的技术指标要求；

机械性能要求：(对于安装于室外的部分)

承受最大风速：150km/h；

使用环境温度：-40C°～+70 C°；

适应相对湿度：<95%, 结露，裹冰；

可在暴风雨气象条件下保证正常工作。

（一）FM双层单偶极子垂直极化天线

天线型式：单偶极子；

工作频段：87-108MHz；

极化方式：垂直；

天线方向图：全向或定向；

天线增益：单层2.4dBd；

最大功率容量：单层1kW；

输入阻抗：50Ω；

驻波比：在天线系统主变阻器输入端（不含主馈线）≤1.10；在天馈线系统输入端（含主馈线）≤1.15；

天线单元输入接口：L29或IF45；

天线场型设计：平面场型：全向不圆度＜士3dB；垂直面场型：根据天线和服务区的位置和高差关系设计合理的电气下倾角，两层以上系统还要考虑第一零点填充大于10%；

制作材料和工艺要求：天线材料：天线内导体、馈电系统等于或优于黄铜材质；外导体材质等于或优于304材不锈钢，并要求外导体壁厚大于2mm；反射板可承受安装工人踩踏，管径及机械强度保证承受风速≥200 公里/小时不造成永久性变形或损坏；分器材料：外导体选用材质等于或优于T2铜管，内导体材质等于或优于铜镀银；缘材料：聚四氟乙烯；装构件：热浸锌钢材料；整套天线要求经过加压测试及防水、防锈处理。接头密封：专业技术人员上塔操作密封处理。防水处理等于或优于以下要求：天线接头内放置硫化密封圈；天线接头安装注入防水螺纹胶；外包防水室外用自粘胶带；最后外用带胶热缩套管热缩；

天线单元防水结构处理：采用有效的密封防水处理，包括天线单元的振子防水处理等于或优于如下要求：天线单元的振子中间使用材质为聚四氟乙烯的螺纹加密封圈压接密封防水处理，确保天线单元具有耐高低温防砸防裂的防水性能；

天馈线系统的气密性：在发射机房天馈线系统主馈电缆输入端充入30kpa气压的干燥空气，24小时下降小于5kpa；

天馈线系统的直流电阻和绝缘电阻：馈线系统的直流电阻：100m 不大于0.1Ω；天馈线系统的绝缘电阻：主馈线、功率分配器、分馈线等（在无短路点的情况）不小于500MΩ，天线单元（在无短路点的情况）不小于50MΩ。

（二）主馈线

工作频率范围：0MHz～862MHz内广播电视工作频段；

电缆尺寸：1-5/8"（SDY-50-40）；

频带内驻波比（VSWR）：在87MHz—108MHz调频广播频带内的驻波比应不大于1.08；

输入阻抗：50Ω；

安装要求：每根主馈线均包括2个电缆头（含插芯、密封胶圈）以及法兰转直通连接器1个，馈管上端要能与天线主变阻器接口相配接，下端要能与硬馈接口相配接（含必要转接件），并带充气嘴；在主馈管上每1至2米安装一个电缆卡箍；使用环境温度：-40°C～+85℃。

## 安防监测设备

最高分辨率可达1920×1080，25 fps,在该分辨率下可输出实时图像；

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；

支持OSD颜色自选；

高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)；

可防止夜间红外过曝；

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

支持日夜两套参数独立配置；

支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态；

支持三码流,支持手机监控；

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；

功能齐全：心跳,镜像等；

支持多种智能报警；

支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析；

符合IP67级防尘防水设计,可靠性高；

视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG，码率：32 Kbps～8Mbps；

存储功能：NAS（NFS、SMB/CIFS均支持）；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法访问；

通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

红外照射距离：I3最远可达30米；I5最远可达50米；I8最远可达80米。

## 传输覆盖相应设施配套

健全调频广播发射站的传输覆盖相应设施配套，根据现场实际情况，按照业主要求配置。

## 传输覆盖相应设施配套（60米）（布尔津县3座）

## 健全调频广播发射站的传输覆盖相应设施配套，根据现场实际情况，按照业主要求配置。

## 铁塔地勘服务

## 第三方有资质的单位提供地勘服务，并出具地勘报告。

## 自治区云平台网络接入

至自治区云平台线路改造、新增光收发设备。

## 接收终端及村级应急处突广播系统

    - 300W调频发射机（福海县发射台）

全固态电路设计，稳定性好，可靠性高，发射功率可调（调频发射机含双激励器和功放）；

副载波输入接口，支持RDS和SCA制式；

电源范围在180～240V；

具有过压、过流、过热及驻波比过大保护功能，工作安全可靠；

频率范围：87～108MHz；

连续工作时间：24h；

输出功率：300W；

工作频率：87～108MHz调频波段任一频率；

本机对负载入口电压驻波比要求：＜1.2；

残波辐射强度：＜1mV并低于载波功率60dB；

含运行数据采集模块（可利用有线或4G/5G回传状态数据）。

    - 天馈线（福海县发射台）

符合《电视和调频广播发射天线馈线系统技术指标》中规定的技术指标要求；

机械性能要求：(对于安装于室外的部分)

- 承受最大风速：150km/h；

- 使用环境温度：-40C°～+70 C°；

- 适应相对湿度：<95%, 结露，裹冰；

- 可在暴风雨气象条件下保证正常工作。

（一）FM四层单偶极子垂直极化天线

- 天线型式：单偶极子；

- 工作频段：87-108MHz；

- 极化方式：垂直；

- 天线方向图：全向或定向；

- 天线增益：单层2.4dBd；

- 最大功率容量：单层1kW；

- 输入阻抗：50Ω；

- 驻波比：在天线系统主变阻器输入端（不含主馈线）≤1.10；在天馈线系统输入端（含主馈线）≤1.15；

- 天线单元输入接口：L29或IF45；

- 天线场型设计：平面场型：全向不圆度＜士3dB；垂直面场型：根据天线和服务区的位置和高差关系设计合理的电气下倾角，两层以上系统还要考虑第一零点填充大于10%；

- 制作材料和工艺要求：天线材料：天线内导体、馈电系统等于或优于黄铜材质；外导体材质等于或优于304材不锈钢，并要求外导体壁厚大于2mm；反射板可承受安装工人踩踏，管径及机械强度保证承受风速≥200 公里/小时不造成永久性变形或损坏；分器材料：外导体选用材质等于或优于T2铜管，内导体材质等于或优于铜镀银；缘材料：聚四氟乙烯；装构件：热浸锌钢材料；整套天线要求经过加压测试及防水、防锈处理。接头密封：专业技术人员上塔操作密封处理。防水处理等于或优于以下要求：天线接头内放置硫化密封圈；天线接头安装注入防水螺纹胶；外包防水室外用自粘胶带；最后外用带胶热缩套管热缩；

- 天线单元防水结构处理：采用有效的密封防水处理，包括天线单元的振子防水处理等于或优于如下要求：天线单元的振子中间使用材质为聚四氟乙烯的螺纹加密封圈压接密封防水处理，确保天线单元具有耐高低温防砸防裂的防水性能；

- 天馈线系统的气密性：在发射机房天馈线系统主馈电缆输入端充入30kpa气压的干燥空气，24小时下降小于5kpa；

- 天馈线系统的直流电阻和绝缘电阻：馈线系统的直流电阻：100m 不大于0.1Ω；天馈线系统的绝缘电阻：主馈线、功率分配器、分馈线等（在无短路点的情况）不小于500MΩ，天线单元（在无短路点的情况）不小于50MΩ。

（二）主馈线

- 工作频率范围：0MHz～862MHz内广播电视工作频段；

- 电缆尺寸：1-5/8"（SDY-50-40）；

- 频带内驻波比（VSWR）：在87MHz—108MHz调频广播频带内的驻波比应不大于1.08；

- 输入阻抗：50Ω；

- 安装要求：每根主馈线均包括2个电缆头（含插芯、密封胶圈）以及法兰转直通连接器1个，馈管上端要能与天线主变阻器接口相配接，下端要能与硬馈接口相配接（含必要转接件），并带充气嘴；在主馈管上每1至2米安装一个电缆卡箍；使用环境温度：-40°C～+85℃。

    - 发射系统安装调试（福海县发射台）

含发射机安装、天馈线的安装，调试；

含相关的线缆辅材接插件，根据现场实际情况确定。

## 终端回传模块

现有大喇叭设备的数据回传模块，根据现有大喇叭设备实际情况配置，含5年4G/5G流量卡费；

改造终端回传信号须回传至自治区大喇叭监管平台，最终改造数量以自治区大喇叭监管平台显示数量为准。

## 线缆辅材及安装调试

现有大喇叭设备回传模块安装调试、线缆辅材等。

## 调音台（10路）

专业10路调音台；

麦克风输入(XLR平衡输入）时，阻抗：1.5KΩ平衡式，增益范围：＋10dB至＋60dB，峰值输入电平：＋12dBu@＋10dB增益，信噪比：110dB，失真度：≤0.005%；

立体声输入时，阻抗：10KΩ非平衡式，增益范围：-10dB至＋15dB，峰值输入电平：＋20dBu@＋10dB增益，信噪比：110dB，失真度：≤0.005%；

均衡器输入通道：低频：80Hz/±15dB，中频：2.5KHz/±15dB，高频：12KHz/±15dB；

主输出端：阻抗：120Ω非平衡时，峰值输出动态：＋22dBu，频率响应：20Hz至20KHz（±1dB）；

优良的电路设计和高品质电子元件，噪音低、失真度小、动态范围宽、抗干扰能力强；

麦克风通道具有高频、中频、低频三段调节功能；

内置低噪音话筒前置放大器和48V幻象电源供电。

## 播音话筒

换能方式：电容式；

指向性：超心型；

频响范围：100～16kHz；

灵敏度：-47±2dB；

输出阻抗：75Ω；

参考拾音距离：20～50cm；

供电电压(V): DC3V/幻象48V自动转换。

## 监听音箱

6.5寸；

最大声压级:107dB；

频响:89Hz-20KHz(-3dB)；

功率40W long term。

## 300W功放扩大机

扩大机面板上具有5寸LCD彩色触摸屏，用于菜单显示和触屏操控；

支持多模接收方式（FM、TS等）；

支持本地插播功能（话筒、USB、音频输入设备等）；

支持应急信号优先播出功能；

高保真音频输出，不失真≥300W，外接高音喇叭，最大支持六组50W音频输出；

面板上具有电源指示灯、电源开关、音量旋钮、本地监听开关，具备本地监听功能，可实时监听广播内容；

具备RS232串口，支持本地升级；

具备开机自动延时和负载短路保护功能；

具备良好的防雷功能和瞬间异常自动保护功能；

具备安全管控功能与授权使用功能。

设备为集成一体化、外形美观。

## 50W高音喇叭

输出功率：50W；

阻抗：16Ω；

声压灵敏度：≥93dB/M；

额定频率范围：300Hz～6000Hz；

音频频率响应：≤±7dB；

防水，适宜室外长期使用；

配备安装支架，安装便捷；

有效声场至空旷地带大于直线距离500米清晰明亮无失真。

## 线缆辅材及线路敷设

含村级应急处突广播系统所需的线缆辅材，根据现场实际情况配置；

含设备安装、调试、线路敷设。

## 室内一体化UPS

	内置2支12V65AH蓄电池，满载后备1小时，电池电压:24V DC；

	容量:2000VA/1200W，充电电流:10A输入；

	市电输入电压范围:145～275±7(vac)；

	市电输入频率范围:45～65Hz；

	稳压输出电压范围:220(1±8%)±7( vac)

	逆变输出电压范围:210-230vac；

	逆变输出频率:50HZ±0.5HZ；

	全面保护:过载、过充，短路保护；

	使用环境：输出环境温度0℃～40℃；

	相对湿度:30-90无冷凝；

	储藏温度:-10℃-45℃；

	音频噪声:<55db；

	转换时间:<10ms；

	   输出波形:正弦波。

## 智能终端

一、收扩机

（一）总体要求

具有接收调频信号（FM-RDS）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

具有接收地面数字电视信号（DTMB）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

具有接收有线数字电视信号（DVB-C）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

具有接收IP信号（有线、4G/5G全网通）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

（二）功能要求

可接收来自适配器的FM信号、IP信号（有线、4G/5G）、DTMB信号、DVB-C信号，实现远程广播控制功能；

支持管理平台远程配置工作参数（包括：修改资源编码与端口、回传地址与端口、FM接收频率、DTMB 频率、音量、功放开关的设置等）；

支持资源编码修改功能，可远程在线修改，各村撤、扩、并无需调整各终端的安装位置，就能实现按新的行政区划进行广播；

采用双调谐器，能在 87MHz～108MHz 范围内对不少于 3 个信源频点进行轮询，接收并处理应急广播指令；可根据响应应急广播指令切换到指定频点播放应急广播消息内容，一个接收器对所有信源频点进行轮询，接收并处理应急广播指令，另一个接收器响应应急广播指令切换到指定频点播放应急广播消息内容；

★集成国密算法芯片，具有验签功能，预存证书，具备证书更新和存储功能，负责对接收到的应急广播消息的合法性进行验证，符合《应急广播系统数字签名技术规范》；

★调用自治区智能大喇叭播出平台的无线标识服务系统的安全密码模块(SDK)生成终端密钥，连同终端序列号等终端信息向无线标识服务系统申请入网证书。入网证书申请成功后，终端通过调用 SDK 接口实现与自治区农村智能大喇叭播出平台通讯,达到自治区农村智能大喇叭平台与新建终端之间的通讯链路加密，支持 OTA 升级，通过农村智能大喇叭平台利用 4G/5G 通道对终端进行配置、升级并能还原，完全兼容新疆原有大喇叭编码格式；

当有应急广播消息播发任务时，4G/5G模块自动与自治区农村智能大喇叭平台匹配相应的播发请求，根据平台下发的播发指令建立相应的播发数据流，终端具有自动识别播发任务优先级进行播发任务切换，并及时向平台进行播发反馈。4G/5G模块的智能切换单元直接将原地方调频节目切换到4G/5G广播进行播出，无论音柱处于待机或地方广播状态，都将优先播发自治区农村智能大喇叭平台推发的消息。

支持通道，必须支持有线IP、调频、DTMB、DVB-C、4G/5G播发应急广播消息通道；

支持4G/5G通道数据回传功能；

采用工业级4G/5G模块，支持广电、移动、联通、电信全网通4G/5G信号接收；

可抽取式 SIM 卡槽设计，可不开机箱插拔 SIM 卡，便于维护；

通过 4G/5G 回传模块与智能大喇叭平台保持实时在线通信，回传终端的心跳数据、运行状态数据、故障状态数据等信息；回传应急广播终端的应急广播消息接收、播出情况及播发记录等信息；响应智能大喇叭平台的查询指令；

含5年4G/5G流量卡费；每年流量不小于36G（质保期内）；

支持优先级设置：上级广播优先、应急广播优先于日常广播、可设置不同通道应急广播优先级；

具有过热、过压、过载及短路保护功能，具备设备当前运行状态断电自动恢复功能；

各功能性模块为独立模块设计，方便后期维护维修；

含 FM 接收天线、DTMB 接收天线和 4G/5G 接收天线；

内置地震应急语音播发模块，通过应急平台可快速唤醒播发；

具备 IPv4 和 IPv6 通信功能，支持静态地址配置和 DHCP 动态地址获取；

功放储备功率足，抗过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象，外观设计美观，外壳不应有明显的开裂、变形、划伤、脱漆和锈蚀，充分考虑散热。

支持分区域播发控制。

（三）接口要求

FM输入接口：公制F母座，75Ω，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，75Ω，1 路及以上；

网络接口：RJ45；

4G/5G 天线接口：SMA 母座，50Ω；

SIM 卡:Micro SIM；

具备输出接口：可外接 4 只 25W 音柱；

预留中波接口（可选）；

支持串口修改指令地址、端口、音量、资源编码等功能。

（四）性能要求

工作电压范围：AC:90V～280V，50Hz±5Hz；

输出功率：不小于100W；

材质：全铝合金；

工作环境：1）环境温度：-40ºC～65ºC，2）相对湿度：10%～95%（无结露），3）大气压：61kPa～106kPa（海拔：3500m～0m）；4）防护等级：整体设备IP66级以上（含），防尘、防锈、防潮，5）抗浪涌能力：整机具有可靠接地，抗感应雷击，具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V），6）抗盐雾腐蚀性能：壳体部分应符合GB/T 6461—2002 保护评级9级要求（缺陷面积≤0.1%）；

FM 参数：1）输入频率范围：87MHz～108MHz；2）接收灵敏度：优于 30dBV；3）信噪比：≥55dB（1kHz，100%调制）；4）音频总谐波失真：≤1.5%（100%调制）；5）应急广播响应时长：＜3s；

DTMB 参数：1）频段：470MHz～802MHz；2）最小接收电平（多载波模式 16QAM）：≤32dBV；3）最大接收电平（16QAM）：≥70dBV；4）音频总谐波失真≤1.5%（100%调制）；5）音频载噪比≥60dB（1kHz，100%调制）；6）应急广播响应时长：＜3s；

4G/5G 参数：1）接收灵敏度:-104dbm；2）支持网络协议：TCP、UDP、DHCP、RTP/RTSP/HLS、HTTP等；3）码率：32kbps～192kbps；4）支持音频格式：支持主流音频格式编码；5）应急广播响应时长：＜3s。

二、音柱

频响：80-10000Hz ±2.5dB；

语言清晰度：≥0.8；

功率：25W；

外观设计美观，外壳不应有明显的开裂、变形、划伤、脱漆和锈蚀，充分考虑散热。

材质：全铝合金外壳，安装支架及零部件采用金属材质。

工作环境：1）环境温度：-40ºC～65ºC；2）相对湿度：10%～95%（无结露）；3）大气压：61kPa～106kPa（海拔：3500m～0m）；4）防护等级：整体设备 IP66 级以上（含），防尘、防锈、防潮；5）抗浪涌能力：整机具有可靠接地，抗感应雷击，具有瞬间异常保护功能，具备防雷2级以上（浪涌电压≥6000V）；6）抗盐雾腐蚀性能：壳体部分应符合 GB/T 6461—2002 保护评级9级要求（缺陷面积≤0.1%）。

## 太阳能供电系统

150W多晶太阳能板；

材料：钢化玻璃+铝型材材料；

工作温度：-40℃—65℃；

防雨式设计，表面喷塑处理；

防雷设计；

带100W供电24小时以上；

含充电逆变一体机；

电池：60Ah锂电池。

## 终端架杆及配套

8米混凝土杆，符合《环形混凝土电杆》GB 4623-2014对混凝土杆本身材料、强度、挠度、裂缝、构造等的相关规定，进行防腐处理；

有足够的承载能力和抗损毁能力；应具有对雨雪、雷电进行防护的能力，能承受一定程度的风力和震动破坏；

水泥杆电力线引接须地埋或架空，具体施工要求应符合相关技术规范；

应对每个新建终端的支撑物进行标号，具体格式以采购人指定为准。

安装的线缆、辅材、接插件，应镀锌或者做防腐处理；所有室外线缆均应穿管敷设；

应采用稳定、牢固的安装支架；

含设备按照支架，含运输、安装、电力引接及辅材。

### 线缆辅材及设备安装调试

含相关的线缆、辅材，根据现场实际情况确定；

含设备安装、调试；

含终端传输链路开通及建设期资费。

## 户外大屏幕（福海、托里）

安裝方式：落地立柱雨棚横屏。

显示屏：

面板尺寸：不小于75英寸；

面板类型：TFT-LED、LED或液晶屏；

显示比例：16:9；

响应时间：5ms；

工作频率：120Hz；

分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；

对比度：1500:1；

亮度：2500cd/m2。

主板配置：

内置存储：不小于32GB；

存储器扩展：不小于32GB的SD卡扩展；

运行内存：不小于4G；

网络支持：以太网；

支持板载4G/5G模块功能。

基本接口：

USB2.0接口：×2；

VGA输出：×1；

HDMI输出：×1；

音频输出：功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭。

防护：防水，三复合密封胶条，多角度不进水。

防雷：配置避雷装置。

防尘：配置内部过滤网装置。

防爆：钢化玻璃，防爆，防紫外线,低反射，透光率97%以上。

工作环境

工作温度：—40°C 至 +65°C；

工作湿度：5% 至 90%；

基本功能

发布软件	信息发布软件永久使用权；

任意分屏	节目画面支持可视化多区域编辑，可任意分屏；对视频、图片等素材进行任意缩放、移动至任意区域，可设置节目播出长度、优先级等节目属性、多个节目可以同时发布给终端，终端按照节目的优先级和播放时间顺序播放；

远程管理	可以对播放端进行分级分区管理，分区级数不受限制。能对播放端进行远程日志查询和屏幕查看，可以及时发现可能出现的播放端故障或网络异常。能够对对播放端进行远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校时等，远程设置播放端定时开关机等；

权限管理	系统有严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理；

中央信息管理	系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统；

滚动字幕播放	支持滚动字幕发布，可以同时播出多个滚动字幕。 滚动字幕的字体、大小、颜色、背景等属性可以灵活设置；

网络平台	系统支持局域网、互联网、4G/5G；

终端监控	实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，可对终端下载节目文件的实时状态进行监控；并可监控每条指令发出后终端的执行状态，监控终端实时播放画面；确保终端运转的稳定性；

远程管理升级	可以远程对终端进行日常维护和系统升级，可远程设置终端音量大小。

## 公共终端（福海、托里）

一、总体要求

FM信号处理：可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，作出相应的播发/停止动作，信号处理符合《模拟调频广播应急广播技术规范》；

DTMB/DVB-C信号处理：可接收上级DTMB/DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，作出相应的播发/停止动作，信号处理符合《地面数字电视应急广播技术规范》和《有线数字电视应急广播技术规范》；

IP信号处理：可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，作出相应的播发/停止动作，信号处理符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》；

FM编码输出：具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输，信号输出符合《模拟调频广播应急广播技术规范》。

二、功能要求

可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；可对接收频率、输出频率、本机编码、信号优先级、设备工作使能等进行设置；

本地及U盘广播：支持U盘广播、线路广播、话筒广播；

监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3，标称存储容量≥16GB；

证书更新：设备支持安装安全模块，支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书；

状态控制：具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能；

优先级判断：支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；

一键应急：具有一键式开启应急广播功能，支持将话筒/U盘/线路广播一键切换为紧急模式，支持实时应急播出；

数字签名：支持国密算法数字签名，支持集成国密算法芯片和安全模块，具有签名、验签功能，签名验签符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；

自动切换：支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态；音视频输出：支持输出音视频应急广播信号，与LED大屏、液晶屏、广告机等对接；

HDMI音视频切换：支持HDMI切换器控制；支持接入HDMI普通音视频信号并与应急广播HDMI信号进行切换；

HDMI音视频输出：具备1路HDMI音视频输出接口；

应急广播视频切换：支持应急广播视频切换功能，实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。

三、接口要求

机架设计：采用19英寸机架式设计；

馈电输出：具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W；

音频输出：具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座；

音频输入：具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC；

话筒输入：具有6.5mm话筒接口；

网络接口：RJ45，≥100M；

FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

FM输出接口：公制F母座，输出1路；

DTMB（DVB-C）输入接口：英制F母座。

四、性能要求

工作电压范围：AC:100V～250V，50/60Hz；

信噪比：≥65dB 本设备音频输入输出：线路0dBu；

频响：40Hz～15KHz (±2dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

谐波失真：≤1% 本设备音频输入输出：线路0dBu；

音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；

音频输出阻抗：低阻<100欧姆；

音频输入阻抗：高阻>10K欧姆；

FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

DTMB频段：470MHz～802MHz；

DVB-C频段：115MHz～802MHz；

FM接收灵敏度：≤20dBμV；

DTMB接收灵敏度：≤-88dBm；

DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm。

工作温度：-40ºC～65ºC；

工作湿度：5%～90%。

## 屏幕支架（福海、托里）

室外设备安装支架，根据现场实际情况及大屏幕安装方式定制；

可支撑75寸户外大屏安装，防护、防尘、防爆、防雷等符合相关标准规范；

含大屏幕安装、调试。

## 线缆辅材及安装调试（福海、托里）

含相关的线缆、辅材、接插件，根据现场实际情况确定；

含安装、调试；

含终端传输链路开通及建设期资费。

注：一、应标方承诺提供此次项目涉及的应急广播平台基础软件、大喇叭播出分析软件的源代码，招标方有权对软件源代码进行修改、二次开发等操作。质保期内软件升级及维护内容不得向招标人再收取相关费用。

二、本项目不组织踏勘由投标人联系招标人自行前往招标现场踏勘，本项目各点位之间距离较远无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和周围环境条件，踏勘现场所发生的安全责任由投标人自行承担。

三、投标人须充分理解已建设完成的应急播出工程实际，投标技术方案中须对自治区、地州、市县三级平台互联互通有详细阐述。投标人所投县级应急广播平台基础软件为自研产品时需提供相应证明材料和互联互通承诺书；投标人所投县级应急广播平台基础软件为外购产品时需提供原厂服务承诺书和互联互通承诺书。同时投标人应主动对接上级平台负责单位，提供相应的互联互通承诺证明材料作为签署正式合同的重要条件。

互联互通内容包括但不限于如下：

1、县级应急广播平台基础软件，应提供权威部门出具的检测报告。按照国家相关规范实现同自治区应急广播平台、地州应急广播平台之间的互联互通；

2、县级应急广播平台应采用经权威部门认证的安全服务专用设备，并具备同上级平台的相互安全认证能力；

四、工程档案建立

1、应对新建、改建终端和终端支撑物进行建档立卡，标明安装地点经纬度、设备号、SIM 卡号、支撑物标号等信息，并进行拍照存档。

2、施工方提供的竣工技术文档应同时提供电子版和纸质版，应包含但不限于：网络配置信息，平台、网络设备管理员账号及密码等。

广播电视和网络视听行业信用承诺书

新疆广播电视局：

为维护统一开放、公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的行业氛围，共同推动社会信用体系建设，树立诚信守法经营形象。本单位      ,统一社会信用代码：            ，作出如下信用承诺：

一、本次招标投标活动中，申报的所有资料都是合法、 真实、准确，如发现弄虚作假导致投标无效，由此造成任何法律和经济责任完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中，无资质挂靠、串标围标等 违法违规情形，若经发现，立即取消我方投标资格，我方自愿承担相应的法律责任。

三、我方在近三年的经济活动中，无重大违法违规、失信等不良记录或虽有不良记录，但已完成修复。

四、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报

价、质量、工期、人员等资料组织实施。

五、保证我方单位及工作人员在本次招标中无行贿等违法犯罪行为。

六、同意将以上承诺内容在“信用中国（新疆）”和新疆广播电视政务服务网站公示。若有违诺，违诺行为作为失信信息，由广播电视主管部门负责归集至相关平台并公示，自愿接受约束或惩戒。

七、本承诺书自签订之日起生效。

承诺机构（加盖公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

#### 注：承诺函未提供视为不响应招标文件。

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具2023年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前三个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前三个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 7 | 落实政府采购政策 | 本项目预算金额为4350万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于1305万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于783万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式自拟 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 4 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 5 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 6 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 7 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 8 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 商务部分 20分 | 投标人业绩 | 4 | 投标人自2021年6月至投标截止之日，类似项目业绩，每提供1个业绩合同得2分，最多得4分。注：1、同一项目多包的按一项业绩计算；2、自 2021年6月以来，以合同签订时间为准；（合同需有签订日期，无签订日期不作为业绩参与打分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业实力 | 4 | 投标人具有 1、ISO9001质量管理体系认证证书； 2、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； 3、ISO14001 环境管理体系认证证书； 4、ISO27001 信息安全管理体系认证证书； 以上全有得4分，每少一个扣1分，扣完为止。 |
|  | 团队人员配备 | 12 | 1、基于本项目的复杂性及延续性,投标人应具备完全满足招标要求的项目实施能力,并为本项目组建至少22人的项目团队（每个县至少保证2人），满足得4分，否则不得分； 2、为本项目配备项目团队人员中: 项目负责人具备信息系统项目管理师证书，得2分，不提供的不得分。 3、为保证系统安全，须具备安全工程师2名，安全工程师须具备注册信息安全专业人员（CISP）资质，每提供1个证书的得1分，满分2分，不提供的不得分； 4、项目团队成员具备与本项目采购需求相关专业的高级工程师及以上职称证书的，每提供1个证书的得1分，最高得4分，不提供的不得分。 注：以上须提供相关证明材料并加盖投标人公章，如职称/职业证书，并提供相关人员近三个月的投标人为其缴纳社保的证明材料。 |
| 技术部分 50分 | 技术指标响应 | 13 | 根据各投标人对招标文件内容进行评议评分： 1、带“★”号的条款的响应，未提供相关佐证材料或有一项负偏离的每一项扣 1分； 2、一般条款的响应，每有1项负偏离，扣0.5分，扣完为止。 注：带“★”号的条款须提供具备广播影视器材检测资质的第三方权威检测机构出具的检验检测报告或与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如系统界面截图或设备彩色照片等予以佐证。 |
|  | 方案设计 | 7 | 1、投标人提供的系统集成方案中，因地制宜、充分体现利用现有广电基础设施和传输网络，得5分。（需提供广播电视业务传送相关资质或具有该资质单位的授权书作为印证材料） 2、投标人提供的应急广播平台系统软件架构整体上具有实用性、可扩展性、可维护性、可靠性；符合实际情况并满足招标要求得1分，有瑕疵或者不满足的项目，不得分。 3、投标提供系统部署集成方案系统拓扑图描述清晰、科学、合理，符合实际情况并满足招标要求得1分，有瑕疵或者不满足的项目，不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 1、根据投标人的项目实施方案进行综合评价。对项目理解到位、工作方法切实可行、工作内容完整合理、工作进度安排科学、服务定位清晰、工作全程能够根据招标人要求与相关机构密切配合、充分利用现有广电基础设施和传输网络的得5分； 2、对项目理解基本到位、工作方法可实施、工作内容较完整、工作进度安排合理、服务定位较清晰、工作全程可根据招标人要求与相关机构配合的得 3分； 3、对项目较理解、工作方法尚可实施、工作内容相对完整、工作进度安排尚可、服务定位较清晰、工作全程可根据招标人要求与相关机构基本配合的得 1分。 |
|  | 系统兼容性 | 6 | 1.产品兼容适配能力 （1）投标人提供的应急广播系统具备与至少 1 个国产化 CPU 厂商的兼容性认证。满足要求的得 2 分，否则不得分。（需提供兼容互认证证明材料以及官网截图佐证并加盖投标人公章） （2）投标人提供的应急广播系统具备与至少 1 个国产化数据库软件厂家的兼容性认证。满足要求的得 2 分，否则不得分。（提供兼容互认证证明材料以及官网截图佐证并加盖投标人公章） （3）投标人提供的应急广播系统具备与至少 1 个国产化操作系统厂家的兼容性认证。满足要求的得 2 分，否则不得分。（提供兼容互认证证明材料以及官网截图佐证并加盖投标人公章） |
|  | 系统安全性 | 6 | 投标人所投“县级应急广播安全专用设备”、“国密 SSL VPN”、“智能密码钥匙”具备国密产品认证证书（需提供国家密码管理局商用密码检测中心颁布的商用密码产品认证证书复印件并加盖投标人公章）和拥有广播影视器材检测资质的第三方权威检测机构出具的检测报告（需提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。提供全部证书和检测报告的得 6分；每缺或漏一项扣 2 分，扣完为止，未提供的不得分。 |
|  | 售后服务能力 | 6 | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划，维护保养期服务（包括但不限于服务计划及承诺、应急服务响应方案、质保期外的维修服务）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审，提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，技术类评分因素内容包括：①售后服务机构情况及售后承诺②售后服务计划和售后服务能力③应急服务响应方案，每满足一项得 2分，最多 6分。 每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分。 |
|  | 培训计划 | 2 | 根据投标人提供的培训方案，内容需明确但不限于：培训目的、培训计划、培训时长、培训时间、培训时间次数、培训课程内容。提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的培训方案。 评分因素内容包括：①培训目的②培训计划及培训时长、培训时间、培训时间次数③培训课程内容④师资安排。每满足一项得 0.5分，最多2分 每有一项内容不完整或不合理或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.2分； |
|  | 维保能力 | 5 | 所有硬件设备提供不少于3年的维保服务，所有软件提供不少于5年的升级、版权及运维服务；在此基础上硬件维保期每增加1年得1分，最高得2分；软件维保期每增加2年得1.5分，最高得3分。 注：并提供承诺函，所有软件及硬件维保升级不再向招标人收取任何费用，未提供承诺函视为不满足不得分。 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

项目名称：

项目编号：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的期限、地点及方式：

3.1合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内。

3.2本合同项下甲方购买的货物应运至新疆各县（市）甲方书面指定地点；

3.3技术资料

除合同一般条款要求提供的技术资料外，还应提供所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、设备原厂授权证明、售后服务承诺；软件产品的知识产权证明及免费升级等售后服务承诺等技术资料。

3.4.培训：

3.4.1 乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，具体要求以标书技术要求为准；

3.4.2 供货商负责设备的技术培训工作。供货商组织集中培训，其中在乌鲁木齐市组织集中培训时间不少于1日，在实地培训时间也不少于1日，所有培训费用由供货商承担。培训内容为设备的工作原理、操作使用及维护方法等。

3.5.检验

4.1按照本合同一般条款约定，乙方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有合格证书；

3.5.1 按照本合同一般条款约定，具体的国际或国内检验标准按乙方在投标文件中承诺的并经甲方确认的规定执行。

3.6.安装调试

3.6.1乙方须在合同签订后将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

3.6.2乙方免费负责设备在甲方指定地点的安装、调试，甲方协助开展工作；

3.6.3 乙方安装调试工作人员应及时到达甲方现场，直至安装调试结束、通过竣工验收；

3.6.4乙方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，甲方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但乙方应及时给甲方补齐（中间产生的任何费用，均由乙方承担）；

3.6.5上述安装调试完成后，甲方按相应的乙方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6.6最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

3.7质量保证

3.7.1 乙方对合同清单项下所有货物质量保证期为竣工验收后三年（36个月）包括网络、链路租赁费用，保修期自竣工验收合格双方签字时算起。在保修期内，乙方需提供免费的维修零配件；

3.7.2在保修期内，如设备出现故障，必须在3-5个日历日内完成维修工作。如乙方不能在规定的期限内对设备进行维修，甲方有权选择第三方进行维修，所发生的费用在乙方的质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用的，超出部分由乙方承担；

3.7.3本条第6.1款规定的保证期届满后，乙方履行了本条规定的保修义务的且质量保证金有剩余的，剩余部分由甲方支付给乙方；

3.8.售后服务

3.8.1 提供给甲方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

3.8.2 在甲方发出要求服务通知的48小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

4.付款方式：

合同签订后，中标方于7日内向甲方合同总额70%增值税普通发票后，甲方于10个工作日内支付70%合同款；剩余30%合同款支付，需根据财政预算执行要求和项目进度，提供5%的银行保函后进行支付。质保期过后无问题，甲方将5%的银行保函退还。

注：甲方办理完支付手续后，不承担因政府财政原因导致支付款不能按时到位的责任，乙方不得因此停止相关服务工作和要求赔偿。乙方应按照本协议约定的时间、要求完成合同义务，因乙方履约存在瑕疵甲方不予付款，因此导致财政资金被收回的，由乙方自行承担全部损失，与甲方无关。

5.履约验收方式：

在乙方按本合同规定完成安装调试后，应向甲方发出申请验收通知书，甲方应在收到乙方申请书后7日内进行验收；

5.1检验验收标准：适用本合同相关规定对货物的种类、型号、生产厂家、外观、包装进行检验验收，只有设备完全符合这些标准和要求并满负荷运行30天后，才视为设备质量合格，但不排除本合同应承担的质量保修义务；

5.2在甲方按照本合同对设备的质量进行验收时发现不符合本合同的相关规定对货物的种类、型号、生产厂家、外观、包装进行检验验收标准和要求的，由乙方自费更换、修理或补充，直至甲方验收合格。在超过本合同规定的期间的，视为乙方逾期交付设备；

5.3如果设备按照本合同规定的更换、修理或补充后仍未达到或不可能达到本合同相关标准和要求的，则视为乙方不能交付货物，在此情况下，已经安装的设备由乙方限期拆除，并将设备质押给甲方作为乙方支付违约金的担保。

5.4如根据国家规定或有关部门规定，设备必须经过政府部门检验的，在甲方验收合格后，委托具有相关资质的机构进行第三方测试验收，设备是否合格以第三方测试机构最终检验结果为准。

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

注：具体合同内容以采购人与中标人签订的正式合同为准。

第七章  投标文件格式

正本/副本

新疆维吾尔自治区广播电视局2024年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目

投 标 文 件

项目编号：RHZC2024-060GK

投标人单位名称：                              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

联系人及联系电话：

二O   年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2本项目为交钥匙项目。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近两年财务简况 | 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2023年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

- 资格证明文件

- 附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

- 附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

- 附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前三个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前三个月任意一个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

- 附件8-5 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件8-7中小企业声明函本项目预算金额为4350万元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于1305万元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于783万元)，请投标人按要求填写中小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式自拟

附件九：   业绩案例一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同内容 | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评审标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

日      期：   年  月  日

附件十：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十一：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十二：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

分包意向协议书

立约方:(甲公司全称)

(乙公司全称)

(……公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(……公司全称)自愿达成分包意向，参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

一、分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称)、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称)签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下:

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

2.分包意向供应商 1 (公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

3.分包意向供应商 2(公司全称) 为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系:(接受分包的企业为中小企业时适用)

1.分包意向供应商 1(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2(公司全称)与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式 份，随投标文件装订 份，(甲公司全称)及各分包意向供应商

各一份。

甲公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

乙公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年 月 日

……公司全称(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

年 月 日

注:1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认；

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一；

3.具体要求详见政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46 号；

附件十三                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十四：

投标人服务承诺及方案

附件十五：

投标人自行提交的其他文件