招　标　文　件

项目名称：自治区地质灾害风险预警系统建设项目（地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台建设）

项目编号：GK2024-130

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2024年6月12日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………22

第四章  项目需求……………………………………26

第五章  评标方法与评标标准………………………28

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就自治区地质灾害风险预警系统建设项目（地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台建设）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

自治区地质灾害风险预警系统建设项目（地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台建设） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2024年7月17日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：自治区地质灾害风险预警系统建设项目（地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台建设）

2.项目编号：GK2024-130

3.预算金额：7874500元

4.本项目设定最高限价，最高限价为  7874500  元。

5. 采购需求：

建设一套地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台，通过整合二三维空间数据、地质灾害风险预警系统和自然资源其他业务系统数据、各类专题指标数据等，在成果数据展示平台实现三维可视化和全要素监管。在地质灾害发生前，及时进行预警信息告警展示；当地质灾害发生时，联调各类数据为管理人员提供全量的数据支持，能快速精准响应，提高地质灾害风险预警效率。地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台涉及4个功能模块开发，主要功能包括：三维展示、自然资源综合监管、中屏展示系统、数据驾驶舱。实现信息的可视化与用户交互性，在地质灾害风险预警报警时，能够协同居民点、工矿、交通、水利设施、旅游景区、耕地、不动产等数据，实现灾害预警智能化、可视化指挥。

建设一套数据中台，采集地质灾害防治、监测预警、气象预警、地下水、矿山生态修复、地质遗迹、不动产、国土空间规划“一张图”、卫星导航定位等11类系统源数据，进行汇聚、清洗、治理整合，实现地质灾害监测数据及各类自然资源成果数据统一调用、服务共享等需求，数据赋能地质灾害风险预警系统，提供自然资源数据的双向利用，提供高效、可靠的数据支撑。数据中台涉及9个功能模块开发，主要功能包括：数据资源池、数据采集、数据治理、数据开发、数据服务、数据共享、数据质量管理、数据资产管理、运维管理。通过建设数据中台，将多源、异构的业务数据和时空数据形成数据仓库，数据仓库建设原始库、资源库、主题库、专题库，实现“源、汇、存、管、用”全流程的数据管理，提升数据共享及应用效率。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 90个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于   服务 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年7月17日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街388号深圳城大厦10楼

联系人：黎厚江

联系电话：18999151831

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：张老师

联系电话：0991-3550122

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额: 80000  元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：银行转账

账户名称：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心政采线下子账户

账号：300004010400137320000000005

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐七道湾支行

行号：103881001270

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内退还。供应商可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；

(2)保证金银行汇款回单复印件加盖公章；

(3)《保证金退还审批表》（格式见招标文件第六部分：投标文件格式）；

(4)资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购部，邮编：830063。收件人：王老师 电话：0991-3550126。

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求（含采购货物的名称，数量等，可以表格形式呈现）

1.地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台

《新疆维吾尔自治区自然资源信息化“十四五”规划》围绕国家生态文明建设总体布局、网络强国战略部署以及新疆社会稳定和长治久安总目标，充分运用移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，以信息化推进国土空间治理体系和治理能力现代化，建成以自然资源“一张网”“一张图”“一平台”为基础，面向调查监测评价、监管决策和政务服务的“N应用”全区自然资源信息化体系，全面增强自然资源动态监测与态势感知能力、综合监管与科学决策能力、政务“一网通办”与开放共享能力，提升自然资源管理一体化、精细化和智能化水平，全面落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责，实现全区自然资源保护和节约利用，促进生态文明建设，促进社会稳定与长治久安。

围绕“十四五”发展规划要求，结合《自然资源数字化治理能力提升总体方案》提出的建设思路，依托可靠的云计算、大数据、数据共享等技术，将地质灾害风险预警系统数据与多种自然资源成果数据进行汇聚整合，构建完整的数据资产管理体系并形成自治区自然资源成果数据资源池，搭建以地质灾害风险预警为主，多种自然资源成果展示的数据展示平台；全面推进自然资源管理数智化转型，提升自然资源管理现代化、智慧化水平。

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台通过整合新疆全域多维多尺度二三维空间数据、地质灾害风险预警和自然资源业务数据、专题指标等数据，实现多种自然资源成果数据赋能地质灾害风险预警，辅助决策，快速精准响应，提高地质灾害预警效率。以“大屏、中屏”的形式，基于规划和自然资源管理的核心指标，实现信息的可视化与用户交互性，在地质灾害风险预警报警时，能够协同居民点、工矿、交通、水利设施、旅游景区、耕地、不动产等数据，实现灾害预警智能化、可视化指挥。为领导决策提供有效的数据支撑，为新疆的可持续发展提供有力的保障。

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台主要用户为自治区-地（州、市）-县（市、区）自然资源业务管理人员、系统维护人员和数据维护人员等，其中业务管理人员约660人，系统维护人员约20人，数据维护人员约20人，用户总数预估700人。自然资源业务专网内已有统一身份认证系统，本次地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台利用已建设的统一身份认证系统对接，实现统一身份认证登录。

2.数据中台

为提升新疆维吾尔自治区地质灾害监测预警能力，将业务系统中已有的各类地质灾害防治、监测预警、气象预警、地下水、矿山生态修复、地质遗迹等数据与多种自然资源成果数据（如不动产、国土空间规划“一张图”、遥感影像数据等）进行汇聚、清洗、治理整合，构建完整的数据资产管理体系并形成自治区自然资源成果数据资源池；通过建设数据中台，将多源、异构的业务数据和时空数据形成数据仓库，数据仓库建设原始库、资源库、主题库、专题库，满足“源、汇、存、管、用”全流程数据管理，提升数据共享及应用效率，为满足地质灾害监测数据及各类自然资源数据成果调用、服务共享、业务场景搭建等需求提供高效、可靠的数据支撑。

中台功能设计开发具有接入自然资源厅所有业务应用系统的全量数据的能力，本项目数据中台仅围绕地质灾害风险预警工作开展建设接入11个系统数据，后期考虑接入自然资源厅所有业务应用系统的全量数据，与自治区一体化数据资源服务平台对接，实现横向厅局之间的数据互联共享。

- 项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等,可以表格形式呈现）

具体内容见附件：地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台项目技术规范书

二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）

免费质保期 /服务期12 个月。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2．交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3．货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后，支付合同金额的80%的预付款。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 100%。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准二、评标办法和评标标准

| 评分内容 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。评标10分 | 10分 |
| 商务部分（27分） | 企业业绩 | 提供投标人近三年（2021 年1月1日至今）类似业绩，每提供一项得1分，最高得5分，未提供不得分。注：须提供合同首页、合同关键页、合同签字盖章页及相关合同证明页复印件或扫描件加盖投标人公章作为证明，证明材料不完整或不全将不计分，重复案例不计算分值。 | 5 分 |
|  | 项目经理 | 投标人针对本项目组建项目团队，投标人所派项目经理 1 人。项目经理人需具备以下证书： ①具有高级信息系统项目管理师证书 (计算机技术与软件专业技术资格)。 ②具有系统架构设计师证书(计算机技术与软件专业技术资格)。 ③具备数据分析师证书。以上证书全部具备得 6 分，每少一个证书扣2分，扣完为止。 注：提供以上人员的身份证、资质（资格）证书、近半年内任意一个月社保缴纳证明等相关证明材料，社保缴纳单位名称须与投标主体保持一致，提供不全的，不予计分。以上所有人员在本项目角色不得重复使用。 | 6分 |
|  | 项目团队 | 投标人针对本项目组建项目团队： 1.项目驻场实施团队： 投标人所派项目驻场实施团队人员不少于 8 人，项目驻场实施团队人员需具备以下证书之一： ①具备信息系统项目管理师证书(计算机技术与软件专业技术资格)。 ②具备系统集成项目管理工程师证书(计算机技术与软件专业技术资格)。 ③注册信息安全工程师证书(CISP-CISE)。 驻场实施团队人员少于 8 人不得分；每名驻场实施团队人员具备以上任意一项专业证书的，最高得 1分，该项满分 8 分，未提供不得分。 注：以上人员需提供身份证、资质（资格）证书、近半年内任意一个月社保缴纳证明等相关证明材料，社保缴纳单位名称须与投标主体保持一致，提供不全的，不予计分。同 1 人具备多个专业证书的按具备1 个专业证书计分，不重复累计。 2.服务质保期驻场运维服务团队： 投标人在一年服务质保期内提供不少于 8 人的驻场运维服务团队，驻场运维服务团队人员需具备以下证书之一： ①运维类证书。 ②信息安全类证书。 ③信息系统项目管理类证书。 每名驻场运维服务团队人员具备以上任意一项证书的，最高得 1 分，该项满分8 分。 注：以上人员需提供身份证、资质（资格）证书、近半年内任意一个月社保缴纳证明等相关证明材料，社保缴纳单位名称须与投标主体保持一致，提供不全的，不予计分。同 1 人具备多个证书的按具备1 个证书计分，不重复累计。 | 16分 |
| 技术部分（63分） | 系统关键 要素 | 提供时空数据中台或地质灾害相关产品的软件著作权登记证书，得2分；提供多源异构大数据汇聚引擎类产品或多源数据类产品的软件著作权登记证书得2分；提供数据治理平台软件著作权登记证书得2分。投标人或所投核心软件产品厂商提供的软件著作权登记证书的首次获取时间不得晚于本项目投标截止时间；以上证明材料均需提供复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 6分 |
|  | 需求分析 | 投标人需充分结合本项目所涉及的专业背景和实际现状和需求，制定切实可行的需求分析方案，至少包含：（1）建设背景及意义；（2）系统所涉及的业务流程预判；（3）分析本地区业务现状；（4）本地区数据情况；（5）和本项目相关的已有系统建设运行情况等内容。 需求方案中对上述5 项内容描述准确、完整详细，与实际结合度高的每项得3 分，共15 分；每项内容叙述有缺陷的扣0.5 分，扣完为止。本项所称“缺陷”是指内容不准确、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不符合项目实际情况、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。未提供不得分。 | 15分 |
|  | 技术方案 | 根据项目需求内容，制定技术方案，至少包含：（1）总体架构；（2）业务流程；（3）业务逻辑设计；（4）系统功能详细描述；（5）系统软硬件部署设计。 技术方案中对上述5 项内容描述全面、完整合理、满足项目实际需求的每项得3 分，共15 分；每项内容叙述有缺陷的扣0.5 分，扣完为止。本项所称“缺陷”是指内容不全面、不合理、缺少关键点；非专门针对本项目或不满足项目实际情况、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。未提供不得分。 | 15分 |
|  | 组织实施 方案 | 根据本项目特点，制订项目组织实施方案，至少包含：（1）整体工作计划；（2）各任务阶段计划及目标；（3）人员组织计划；（4）系统定制开发工作计划；（5）进度保障措施；（6）质量风险预判；（7）质量控制措施；（8）质量管理流程制度等方面内容。 组织实施方案中对上述8 项内容阐述合理、可实施性强、涵盖内容全面，符合项目实际需求的每项得1 分，共8 分；每项内容叙述有缺陷的扣0.5 分，扣完为止。本项所称“缺陷”是指内容不合理、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不符合项目实际情况、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。未提供不得分。 | 8分 |
|  | 培训方案 | 针对本项目提供完善的培训服务方案，至少包含：（1）培训内容；（2）培训方式；（3）培训计划；（4）培训质量保证措施等。 培训方案中对上述4 项内容阐述完整、描述清晰、涵盖内容全面、可操作性强的每项得1 分，共4 分；每项内容叙述有缺陷的扣0.5 分，扣完为止。本项所称“缺陷”是指内容不清晰、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或可操作性差、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。未提供不得分。 | 4分 |
|  | 售后服务 | 对本项目制定出详细完整的售后服务方案，至少包含：（1）服务内容；（2）响应时间；（3）售后服务保障措施；（4）售后服务团队管理；（5）售后服务监督与反馈等方面内容。 售后服务方案中对上述5 项内容阐述详细且对项目售后服务工作有很强执行性的每项得1 分，共5 分，每项内容叙述有缺陷的扣0.5 分，扣完为止；本项所称“缺陷”是指内容叙述不准确、不符合项目实际情况、可执行性一般；非专门针对本项目或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。未提供不得分。 | 5分 |
|  | 系统演示 | 投标人需提供所投产品系统线上演示，演示要求使用腾讯会议，提供线上演示，通过演示电脑连接系统环境，演示时间不超过15分钟，投标人根据实际情况，搭建演示所需环境，演示形式为在线演示模拟系统，PPT或视频录像演示无效，功能无法实现不得分。演示按照以下内容顺序演示： 一、地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台演示要求（共4.5分）。 1、演示态势感知-自治区概况从宏观站位层面对自治区概况、一港三区、五大中心、口岸经济带和八大产业集群情况进行整体展示。 2、结合规划、土地、矿产、执法自然资源业务，演示构建“底线守护、格局优化、绿色低碳、权益保护”4大主题应用场景，全面支撑美丽中国数字化国土空间治理体系构建。 - 演示业务专题可视化： ①一屏看规划：从国土空间规划编制审批、实施监督、监测评估、社会服务方面进行业务数据指标总览和统计分析。 ②一屏看土地：从用地指标、用地报批、一书三证、项目监管方面进行业务数据指标总览和统计分析。 ③一屏看矿产：从矿业权登记审批、矿业权交易、矿山概况、矿种类型等方面进行业务数据指标总览和统计分析。 ④一屏看测绘：从测绘成果归集、测量控制点、测绘成果上架共享、成果数据访问量等方面进行业务指标总览和统计分析。 ⑤一屏看地灾：从地质灾害监测预警、地质灾害气象预警、地质灾害防治、地下水数据管理、地质遗迹等方面进行业务指标总览和统计分析。 ⑥一屏看数据： a.演示三维立体一张图，包含资源目录、查询统计、模拟仿真、基础功能等，需支持OGC I3S 三维标准，支持倾斜摄影、BIM、激光点云、多源异构数据融合等三维展示，原生支持revit格式。 b.演示空间分析能力：演示叠加分析、视域分析、天际线分析、日照分析、方案比选等通用三维分析能力；演示辅助选址功能，支持上传shp、地图绘制、坐标上传多种数据输入，支持分析结果输出，坐标格式需满足自然资源部格式标准。 二、数据中台（共5.5分） 1、演示资产可视化首页：包括治理工艺、标准规范、数据模型、数据汇聚、数据资产、数据质量、向上层提供的数据服务的统计等。 2、要求具备元数据管理模块，提供空间元数据与非空间元数据的管理能力，包括元数据创建、配置以及变更，且支持按空间范围检索元数据信息。 3、演示数据汇聚：数据源管理、数据开发、数据治理等。要求具备数据质检管理模块，提供数据质检、空间和非空间的质检规则库以及质检报告输出。 4、空间数据质检规则库包括但不限于拓扑关系质检、拓扑规范性质检、上图规范性质检；以及非空间数据质检规则库包括但不限于数据有效性质检、完整性质检以及唯一性质检等，并支持对于质检规则库的自定义扩展。 5、演示资产中心：资产目录、资产分布、全域检索、资产统计。要求具备资产数据管理模块，对于治理的数据，提供资产数据查看、资产数据检索的能力。 6、支持资产数据血缘追溯，包括其相关的数据源头、数据模型以及数据服务，粒度需达到字段级，并支持对血缘的可视化展示。 7、演示数据服务：API服务/空间服务/第三方服务、数据分发。 8、提供数据服务的创建、申请、调用、服务节点弹性伸缩以及注册第三方服务的能力，且支持的服务类型包括但不限于空间服务、地图服务。 9、演示资源门户数据申领。要求具备项目管理、角色管理和机构管理模块， 10、提供数据权限管理的能力，能够针对不同角色、机构、项目支持数据模型权限的分配，分配粒度要求达到字段级别。 11、演示资源门户数据服务。要求在服务管理模块中，对于发布的数据服务能够做到记录级的数据权限控制，提供Token认证机制，保障数据使用安全。 | 10分 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

表九

| 保证金退还审批表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 政府采购 项目名称 |  |  |  |  |
| 缴款日期 |  |  | 应退还保证金总额（大小写） |  |
| 退还保证金单位名称（全称） |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |
| 项目经办 部门 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 财务审计部 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 备 注 | 退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单； |  |  |  |

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台

技术规范书

时间：2024年5月

目录

1. 地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台	61

1.1. 系统概述	61

1.2. 系统功能	62

1.2.1. 功能列表	62

1.2.2. 功能说明	67

1.2.2.1. 三维展示	68

1.2.2.1.1. 资源目录	68

1.2.2.1.2. 三维立体一张图资源浏览	69

1.2.2.1.3. 基本能力	71

1.2.2.1.4. 多维查询与统计	73

1.2.2.1.5. 综合分析	74

1.2.2.1.6. 模拟仿真	76

1.2.2.2. 自然资源综合监管	77

1.2.2.2.1. 地质灾害数据统计展示	77

1.2.2.2.2. 调查监测数据统计展示	78

1.2.2.2.3. 耕地保护数据统计展示	78

1.2.2.2.4. 矿产审批数据统计展示	79

1.2.2.2.5. 生态修复数据统计展示	79

1.2.2.2.6. 其他数据展示与统计分析	80

1.2.2.3. 中屏展示系统	80

1.2.2.3.1. 地质灾害及自然资源数据概览	80

1.2.2.3.2. 自然资源综合监管	83

1.2.2.4. 数据驾驶舱	87

1.2.2.4.1. 态势感知可视化	87

1.2.2.4.2. 专题可视化统览	89

1.2.2.4.3. 自然资源资产可视化	94

1.2.2.4.4. 指标可视化配置	97

1.2.2.4.5. 数据安全平台对接	101

2. 数据中台	102

2.1. 系统概述	102

2.2. 系统功能	102

2.2.1. 功能列表	102

2.2.2. 功能说明	109

2.2.2.1. 数据资源池	110

2.2.2.1.1. 数据表结构设计	110

2.2.2.1.2. 元数据模型设计	112

2.2.2.1.3. 模型关系设计	112

2.2.2.1.4. 数据库建库及表结构初始化	112

2.2.2.1.5. 数据资源池存储设计	112

2.2.2.1.6. 原始库	115

2.2.2.1.7. 资源库	115

2.2.2.1.8. 主题库	115

2.2.2.1.9. 专题库	116

2.2.2.2. 数据采集	116

2.2.2.2.1. 数据接入	116

2.2.2.2.2. 采集任务管理	117

2.2.2.2.3. 数据提取	118

2.2.2.2.4. 数据装载	118

2.2.2.2.5. 数据转换	118

2.2.2.3. 数据治理	119

2.2.2.3.1. 数据探查	119

2.2.2.3.2. 数据比对	119

2.2.2.3.3. 治理组件管理	119

2.2.2.3.4. 数据关联	122

2.2.2.3.5. 数据融合	122

2.2.2.3.6. 数据标签	123

2.2.2.4. 数据开发	125

2.2.2.4.1. 工作流配置	125

2.2.2.4.2. 任务管理	125

2.2.2.5. 数据服务	126

2.2.2.5.1. 数据统计服务	126

2.2.2.5.2. 数据查询服务	126

2.2.2.5.3. 数据分析服务	126

2.2.2.5.4. 数据更新与维护服务	127

2.2.2.5.5. 数据订阅服务	127

2.2.2.5.6. 数据接口服务	128

2.2.2.6. 数据共享	128

2.2.2.6.1. 共享资源管理	128

2.2.2.6.2. 数据共享服务	128

2.2.2.7. 数据质量管理	130

2.2.2.7.1. 元数据管理	130

2.2.2.7.2. 数据质量与控制	132

2.2.2.7.3. 数据质量监控	134

2.2.2.7.4. 数据血缘	135

2.2.2.7.5. 数据安全	136

2.2.2.8. 数据资产管理	137

2.2.2.8.1. 数据仓库资源管理	137

2.2.2.8.2. 数据资产目录管理	138

2.2.2.8.3. 数据资产可视化大屏	138

2.2.2.9. 运维管理	138

2.2.2.9.1. 用户管理	138

2.2.2.9.2. 角色设定	139

2.2.2.9.3. 权限分配	139

2.2.2.9.4. 日志管理	139

- 附件：

- 地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台、数据中台技术规范书

- 1.1系统概述

《新疆维吾尔自治区自然资源信息化“十四五”规划》围绕国家生态文明建设总体布局、网络强国战略部署以及新疆社会稳定和长治久安总目标，充分运用移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，以信息化推进国土空间治理体系和治理能力现代化，建成以自然资源“一张网”“一张图”“一平台”为基础，面向调查监测评价、监管决策和政务服务的“N应用”全区自然资源信息化体系，全面增强自然资源动态监测与态势感知能力、综合监管与科学决策能力、政务“一网通办”与开放共享能力，提升自然资源管理一体化、精细化和智能化水平，全面落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责，实现全区自然资源保护和节约利用，促进生态文明建设，促进社会稳定与长治久安。

围绕“十四五”发展规划要求，结合《自然资源数字化治理能力提升总体方案》提出的建设思路，依托可靠的云计算、大数据、数据共享等技术，将地质灾害风险预警系统数据与多种自然资源成果数据进行汇聚整合，搭建以地质灾害风险预警为主，多种自然资源成果展示的数据展示平台；全面推进自然资源管理数智化转型，提升自然资源管理现代化、智慧化水平。

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台通过整合新疆全域多维多尺度二三维空间数据、地质灾害风险预警和自然资源业务数据、专题指标等数据，实现多种自然资源成果数据赋能地质灾害风险预警，辅助决策，快速精准响应，提高地质灾害预警效率。以“大屏、中屏”的形式，基于规划和自然资源管理的核心指标，实现信息的可视化与用户交互性，在地质灾害风险预警报警时，能够协同不动产、工矿、国土空间规划“一张图”、卫星导航定位等数据，实现灾害预警智能化、可视化指挥。为领导决策提供有效的数据支撑，为新疆的可持续发展提供有力的保障。

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台主要用户为自治区-地（州、市）-县（市、区）自然资源业务管理人员、系统维护人员和数据维护人员等，其中业务管理人员约660人，系统维护人员约20人，数据维护人员约20人，用户总数预估700人。自然资源业务专网内已有统一身份认证系统，本次地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台利用已建设的统一身份认证系统对接，实现统一身份认证登录。

- 1.2系统功能

- 1.2.1功能列表

表 1地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台功能列表

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维展示 | 资源目录 | 资源目录展示 | 以自然资源部下发的资源目录为依据，提供地质灾害风险预警及自然资源一张图资源目录体系（现状、规划、管理、社会经济），集成展示大场景三维地形模型、高分辨率影像、倾斜模型、激光点云、白模等数据。 |
|  |  | 资源检索 | 能精确/模糊查询相应的数据资源，点击资源能跳转到目录树对应节点。 |
|  | 三维立体一张图资源浏览 | 二三维一体化显示 | 在三维立体一张图中实现二维场景和三维场景（DEM和实景三维）的融合展示。 |
|  |  | 多维展示 | 从空间维、时间维、源数据维与属性维实现地质灾害风险预警及自然资源资产的多维展示。 |
|  |  | 二三维符号化渲染 | 基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，提供数据简单渲染、唯一值渲染、分级渲染、热力图渲染、三维边缘渲染、三维场景高亮、三维点符号渲染、三维图形渲染、去雾、动效材质、扫描线、光影优化等渲染能力。 |
|  |  | 二三维可视化特效 | 基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，提供三维点特效、三维广告牌、水波纹、发光线、流光线、水面倒影、动态云图、自发光纹理及流体材质、三维粒子效果（如：雨雪闪电天气、着火点、事故火灾粒子效果）等。 |
|  | 基本能力 | 图层控制 | 提供图层控制的开闭显隐、图层顺序、透明度调整等功能。 |
|  |  | 底图切换 | 提供底图切换功能，支持切换电子地图、影像地图、三维地图等不同类型的底图。 |
|  |  | 书签 | 支持保存和管理地图视图，通过记录特定的地图范围、缩放级别、图层可见性等，并将其保存为书签，以便随时快速导航到该位置。 |
|  |  | 测量 | 支持各类量测功能，包括：水平距离量测、高度量测、空间距离量测、面积量测（平面、曲面）、体积量测等。 |
|  |  | 定位 | 提供坐标定位功能，通过设置经纬度进行精确定位，同时提供环点飞行、四周环绕的功能。 |
|  |  | 飞行 | 提供三维场景设定漫游路线的功能，设置航线的场景可以实现自动漫游实景。 |
|  |  | 卷帘对比浏览 | 支持在屏幕中创建两个地图视图，通过视图间的直接对比，直观展示二三维时空数据存在的差异性，浏览窗口通过卷帘的方式加载。 |
|  |  | 初始化范围 | 支持一键恢复至初始化地图范围及场景视角。用户点击初始视图按钮，系统界面会跳转到初始地图所在范围，避免因为视角变换而找不到所在位置，初始视角所在位置可定制。 |
|  |  | 画质设置 | 结合二三维数据渲染体量及硬件资源配置情况，支持对三维立体一张图数据渲染精细化程度进行配置，以提高数据渲染效率。 |
|  |  | 地图收藏目录 | 新增与删除地图收藏目录。 |
|  |  | 地图收藏 | 收藏与取消数据资源。 |
|  |  | 上传数据 | 上传线数据、上传面数数据。 |
|  |  | 快速制图 | 快速配图、定制地图。 |
|  |  | 其他 | GIS提供的其他相关功能，如通视点等。 |
|  | 多维查询与统计 | 地名地址查询 | 基于地名地址数据，支持地名、地址模糊的查询及空间定位等功能。 |
|  |  | 空间查询 | 支持基于点、线、面、体进行空间查询，支持要素查询，BIM模型查询，精模、白模查询，以及BIM构件、分层分户等查询。 |
|  |  | 属性查询 | 支持基于数据属性字段进行关键字查询、模糊查询。 |
|  |  | 组合条件查询 | 支持基于多属性条件及时间、空间范围等进行组合查询，并将查询结果展示呈现。 |
|  |  | 多维统计 | 提供对各类时空数据按分类和空间范围进行统计的功能，统计内容包括数据类别、数据数量等。 |
|  | 综合分析 | 缓冲区分析 | 支持以点、线、面实体为基础，自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形图层，通过建立该图层与目标图层的叠加分析得到所需结果，辅助业务应用。 |
|  |  | 三维测量分析 | 在三维立体一张图中使用小部件来测量进行贴地距离、贴地面积、周长等计算和分析。 |
|  |  | 多屏对比分析 | 支持在屏幕上创建多个视图，通过视图间的直接对比，直观展示时空数据存在的差异性，可设置分屏的屏幕数量、设置分屏幕的图层进行对比分析。 |
|  |  | 通视分析 | 基于DEM、三维模型数据场景，分析当前视角下一个或多个目标之间的可视性，包括视线分析和可视域分析。利用DEM判断地形上任意两点之间是否可见。辅助景观分析、城市设计。 |
|  |  | 视域分析 | 提供视域分析能力，支持分析从某个视点到其他视点的视域可见性。 |
|  |  | 天际线分析 | 根据观察点，生成当前场景窗口中建筑物顶端边缘与天空的分离线，借助分离线可以直观发现不和谐的建筑体。 |
|  |  | 日照分析 | 基于DEM、三维模型数据场景，结合实际时间及太阳高度角在系统中进行日照的分析模拟。 |
|  |  | 阴影分析 | 利用数字高程模型（DEM）数据，模拟太阳光照射地表产生的阴影效果，从而生成阴影分析图。 |
|  |  | 淹没分析 | 基于DEM、三维模型数据场景，在区域内模拟水位由低至高淹没周边地物的结果。 |
|  |  | 坡度坡向分析 | 基于DEM数据计算栅格数据集中各像元的坡度值及像元坡度面的朝向，辅助规划编制。 |
|  |  | 填挖方分析 | 通过绘制填挖范围用于计算土方体积，估算项目的土方成本，并确定最佳挖填方案，以确保工程计划能够按预期的方式实施。 |
|  |  | 三维剖切分析 | 支持对三维模型进行剖切，用于显示三维场景中被遮挡的内容，查看建筑物内部或探索地质结构。 |
|  |  | 叠加分析 | 支持将三区三线、总体规划图层与土地开发利用、生态修复等数据进行叠加分析，从而判断土地利用与生态修复等业务是否合规开展。 |
|  |  | 控高分析 | 检测是否有超过控高要求的建筑物，使得城市的建筑规划能够合理，能够支持高度控制规划成果，根据空间位置识别控高指标。 |
|  | 模拟仿真 | 地质灾害模拟仿真 | 支持对地质灾害风险预警及事件影响范围进行模拟仿真，结合三维地图场景直观展示预警及灾害情况，辅助管理部门进行业务决策。 |
|  |  | 城市生长 | 根据城市建筑的建造日期，对城市发展、蔓延情况进行模拟展示，在城市生长模拟基础上建立大数据城市规划分析模型，为政府部门进行城市招商选址、发展空间、街区更新改造、用地优化调整、交通组织等方面提供决策参考。 |
|  |  | 单体建筑特效 | 对建筑单体模型进行空间炸开、抽屉式拉取展示，实现单体建筑的可视化特效模拟。 |
|  |  | 建筑内分层分户 | 结合不动产数据，通过建筑内分层分户工具可以切换进入不同楼层查看其内部不同楼层的具体情况，同时点击场景中楼层中某一户，可以直接查看此户相关属性信息。 |
|  |  | 天气仿真 | 提供多种天气场景切换的显示效果，例如晴、阴天、雨天、雪天、雾天的整体动态效果。 |
|  |  | 城市积水仿真 | 基于三维立体一张图在城市低洼区域对降雨导致的积水情况进行模拟分析与可视化渲染，从而辅助城市规划设计。 |
|  |  | 视频融合 | 基于视频监控数据，实现视频流与三维立体一张图场景的叠加融合。 |
| 自然资源综合监管 | 地质灾害数据统计展示 |  | 统计分析各种地质灾害发生的数量及影响等。对各类地质灾害数据进行监测分析，结合三维地图场景实现地质灾害数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。 |
|  | 调查监测数据统计展示 |  | 统计分析各种调查的地类占地面积、占比等。对各类土地利用现状数据进行监测分析，结合三维地图场景实现监测数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。 |
|  | 耕地保护数据统计展示 |  | 统计汇总耕地保有量、永久基本农田总面积、永久农田占比等。对耕地保护数据进行监管分析，结合三维地图场景实现监测数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。 |
|  | 矿产审批数据统计展示 |  | 统计矿产资源分布概况、矿业权信息、矿山开采量等信息。对矿产资源进行监管分析，结合三维地图场景实现监测数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。 |
|  | 生态修复数据统计展示 |  | 统计山、水、林、田、湖、草监测的各类数据和生态修复项目业务管理数据等信息。对国土空间生态修复相关的现状数据、规划数据、项目数据、监测数据等进行监管分析，结三维地图场景实现监测数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。 |
|  | 其他数据展示与统计分析 |  | 其他重点关注资源监管内容的数据展示与统计分析。 |
| 中屏展示系统 | 地质灾害及自然资源数据概览 | 数据资产图谱概览 | 基于数据中台数据关联分析成果，结合知识图谱分析工具对地质灾害风险预警及自然资源成果数据进行统计展示。 |
|  |  | 数据资产列表融合可视化 | 基于数据资源资产，对二三维地质灾害风险预警及自然资源成果数据空间数据进行场景融合可视化，实现地上地下一体化、室内室外一体化、动态静态一体化等融合可视化场景。 |
|  |  | 数据资产成果接入 | 支持各类数据成果的加载，包括动态地图服务、要素服务、切片服务、矢量切片服务、OGC服务和遥感影像服务等。支持各种格式的三维模型数据加载、展示，包括：传统精模、实景三维模型、激光点云、BIM等。 |
|  |  | 数据资产多维查询 | 支持地名地址查询、空间查询、属性查询等多维度的查询和统计方式 |
|  |  | 地灾及自然资源成果辅助规划空间分析 | 基于地质灾害风险易发区、高发区结合自然资源成果数据提供国土空间分析能力，具体内容包括但不限于以下：①缓冲区分析；②叠加分析；③擦除分析；④可视域分析；⑤通视分析；⑥冲突检测分析；⑦天际线分析；⑧控高分析；⑨高程分析等功能。 |
|  | 自然资源综合监管 | 调查监测业务监管 | 基于调查监测处业务数据，实现对水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测的业务监管，支持统计显示各地类的占地面积、占比等，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 耕地保护业务监管 | 基于耕地保护监督处业务数据，统计汇总耕地保有量、永久基本农田总面积、永久农田占比等，实现对永久基本农田划定、占用和补划的业务监督管理，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 矿产审批业务监管 | 展示矿产资源分布概况、矿业权信息、矿山开采量等信息。基于矿业权管理处业务数据，实现对石油天然气等重要能源和金属、非金属矿产资源矿业权的出让及审批登记业务监管，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 生态修复业务监管 | 综合山、水、林、田、湖、草监测的各类数据和生态修复项目业务管理数据，展示国土空间生态修复相关的现状数据、规划数据、项目数据、监测数据等信息，实现对自治区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作的业务监管，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 地质灾害风险监测预警 | 基于地质环境监测院的业务数据，对地质灾害监测预警、地质灾害气象预警、地质灾害防治、地下水管理、地质遗迹（古生物化石）等信息进行监管，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
| 数据驾驶舱 | 态势感知可视化 |  | 从自治区宏观站位层面对自治区概况、一港两区五大中心口岸经济带、八大产业集群情况进行整体展示与分析，结合三维地图场景实现图表联动查询等。 |
|  | 专题可视化统览 | 地质灾害数据展示 | 对滑坡、泥石流等地质灾害发生的地点、时间、影响范围等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 国土空间规划展示 | 一屏看规划：对国土空间规划编制审批、实施监督、监测评估、社会服务情况等数据等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 用途管制数据展示 | 一屏看土地：对土地利用规划、用地类型、土地转用、用地批复、项目数据等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 开发利用数据展示 | 一屏看土地：对土地利用现状、土地供应、规划用途、项目数据等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 耕地保护数据展示 | 一屏看土地：对耕地保护情况、耕地变化趋势、耕地占补情况等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 执法数据展示 | 一屏看土地和矿产：对违法案件情况、违法案件分类、违法案件趋势等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 生态修复数据展示 | 一屏看土地和矿产：对矿山生态修复整体情况、生态修复类型、土地复垦等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 矿业权数据展示 | 一屏看矿产：对矿业权审批登记、矿业权交易、矿山开发利用、矿山修复情况等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 国土测绘数据展示 | 一屏看测绘：对测绘成果归集、测量控制点、测绘成果上架共享、成果数据访问量等进行统览可视化和统计分析。 |
|  |  | 确权登记数据展示 | 一屏看土地：对确权登记发证量、抵押情况、受理趋势等进行统览可视化和统计分析。 |
|  | 自然资源资产可视化 | 土地资源资产数据总览 | 展示土地资源资产总的实物量、价值量、储备地利用等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 土地资源中的建设用地 | 展示建设用地供应方式、年限、价值量、实物量等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 土地资源中的农用地 | 展示农业用地、未利用地、耕地质量等级等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 林草资源资产 | 展示林草整体情况、生态价值、优势树种等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 湿地资源资产 | 展示大小湿地保护状况、红线面积、整体情况等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 矿产资源资产 | 展示矿产种类、各种矿占比、矿产面积等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 地下水资源资产 | 展示水资源总量、生态价值、用途等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  |  | 自然保护地资源资产 | 展示国家公园情况、自然保护区情况、自然公园情况等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。 |
|  | 指标可视化配置 | 可视化组件 | 提供各类数据可视化组件，包括图表组件（表格、柱状图、折线图、饼图、雷达图、热力图、面积图）、过滤组件（查询类组件，过滤指定文本、数值、日期）。 |
|  |  | 仪表盘管理 | 支持仪表盘进行新增、修改、发布等操作，支持对图形、表格等组件布局进行调整。 |
|  |  | 配置管理 | 提供指标可视化数据源的配置功能。 |
|  | 数据安全平台对接 |  | 对接数据安全平台接口，保障数据安全。 |
| 注：1、待一体化大数据中心信创云建成后，将地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台免费迁移至一体化大数据中心信创云。 2、提供一年的软件免费质保服务：包含软件升级等，在此期间根据用户需求，免费完善功能模块，保障软件系统的正常运行。 |  |  |  |

- 1.2.2功能说明

- 1.2.2.1三维展示

- 1.2.2.1.1资源目录

- 资源目录展示

以自然资源部下发的资源目录为依据，提供地质灾害风险预警及自然资源一张图资源目录体系（现状、规划、管理、社会经济），集成展示大场景三维地形模型、高分辨率影像、倾斜模型、激光点云、白模等数据。具体目录结构如下：

- 现状数据

- 地理信息数据，如基础地理信息、建筑白模、高分辨率遥感影像等数据。

- 自然资源调查检测数据，如土地、地质矿产、国情监测、三维地形模型、倾斜模型等自然资源现状数据。

- 规划管控数据

- 国土空间总体规划数据，如三区三线和各级国土空间规划数据等。

- 国土空间详细规划数据，如各级行政区划详细规划数据。

- 国土空间专项规划数据，如区域性专项数据、安全防灾规划等数据。

- 原有相关规划数据，如主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划等数据。

- 管理数据

- 自然资源调查监测管理数据，如自然资源调查管理等数据。

- 国土空间规划管理数据，如国土空间规划成果审核等数据。

- 国土空间用途管制数据，如自然资源年度利用计划等数据。

- 自然资源资产管理数据，如自然资源资产价值评估管理等数据。

- 耕地保护管理数据，如永久基本农田管理等数据。

- 国土空间生态保护修复管理数据，如生态监测预警与综合评估等数据

- 自然资源开发利用管理数据，如自然资源价格等数据。

- 矿产资源管理数据，如矿产勘察管理、矿产开发管理、矿产储量管理、古生物化石管理等数据。

- 测绘地理信息管理数据，如基础测绘管理、测绘成果和测量标志管理等数据。

- 地质勘察与地质灾害管理数据，如地质灾害预防和治理、地质勘察行业管理等数据。

- 自然资源与不动产登记管理数据，如不动产登记等数据。

- 自然资源督查管理数据，如土地督察、矿产资源督察等数据。

- 执法管理数据，如土地执法、测绘执法、矿产资源执法等数据。

- 综合管理数据。如科技管理、成果管理等数据。

- 自然资源统计数据，如自然资源，以及地质勘查、地质灾害等数据。

- 社会经济数据

- 社会数据，如社会舆情、社会网络等数据。

- 经济数据，如经济区划、国内生产总值等数据。

- 人口数据，如人口区划、人口空间分布、人口结构、人口数量等数据。

资源目录根据数据中台实际汇聚、共享数据服务情况进行构建。

- 资源检索

支持精确/模糊查询相应的数据资源，点击资源能跳转到目录树对应节点。精确查询允许用户通过输入特定的关键词或条件，系统会在数据库中精准匹配并返回与之完全相符的资源，适用于用户对于所需资源有较为明确的了解，能够准确描述其特征或内容的情况。模糊查询则更加灵活和宽容，允许用户输入较为宽泛或模糊的关键词，系统根据这些关键词进行相关性分析，返回一系列可能与用户需求相关的资源。在点击查询出的结果时，系统应能够迅速定位到目录树中对应的节点，并展示给用户。

- 1.2.2.1.2三维立体一张图资源浏览

- 二三维一体化显示

在三维立体一张图中实现二维场景和三维场景（DEM和实景三维）的融合展示。在确保数据坐标系的统一下，实现在三维场景中，将地质灾害及自然资源成果的二维图层与DEM数据进行融合。将二维图层作为纹理或叠加层应用到DEM上，让二维图层和三维模型进行叠加显示。为了更好地展示二维和三维场景的融合效果，可以调整二维图层的透明度，使用户能够同时看到底层二维图层和同区域的三维地形或模型。

- 多维展示

从空间维、时间维、源数据维与属性维实现地质灾害风险预警及自然资源资产的多维展示。

利用GIS二维数据和三维模型，展示地质灾害风险在空间上的分布及自然资源的空间布局。通过颜色、纹理或图标等方式，区分不同风险等级的区域，使用户能够直观地了解地质灾害风险的分布和自然资源的空间分布特征情况。

通过时间序列数据，展示地质灾害风险随时间的动态变化。让用户能够观察地质灾害风险在不同时间点的变化情况，从而分析发展趋势和演变规律。

展示地质灾害风险及自然资源的源数据信息，有助于用户了解数据的可靠性和有效性。

展示地质灾害风险及自然资源的详细属性信息，通过弹窗、表格或图表等形式进行展示，使用户能够深入了解地质灾害风险的具体情况，为自然资源的合理利用和保护提供决策支持。

- 二三维符号化渲染

基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，提供多种渲染能力可以丰富数据的可视化展示，提高用户对于数据空间分布、数量特征以及变化规律的感知。

提供数据简单渲染通过简单的颜色或纹理填充，直观展现数据的空间分布，如展示自然资源的基础分布，或地质灾害风险点的初步定位。

提供唯一值渲染，根据数据的唯一属性值进行渲染，每个唯一值对应一种颜色或符号，如根据土地利用类型或地质灾害类型进行渲染，每种类型使用不同的颜色或符号表示。

提供分级渲染，根据数据的数值大小进行分级，并为每个级别赋予不同的颜色或符号，如地质灾害风险等级的划分，不同风险等级使用不同的颜色进行区分。

提供热力图渲染，使用颜色渐变来表示数据的密度或强度，颜色越暖表示数据值越高，如展示自然资源资产的空间密度分布，或地质灾害风险的热点区域。

提供三维边缘渲染，突出显示三维对象（如地形、建筑物）的边缘，增强三维场景的立体感，如在地形模型中突出显示地质灾害影响的区域边界。

还提供三维场景高亮、三维点符号渲染、三维图形渲染、去雾、动效材质、扫描线、光影优化等渲染能力。

- 二三维可视化特效

基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，提供三维点特效、三维广告牌、水波纹、发光线、流光线、水面倒影、动态云图、自发光纹理及流体材质、三维粒子效果（如：雨雪闪电天气、着火点、事故火灾粒子效果）等。

- 1.2.2.1.3基本能力

- 图层控制

提供图层的开闭显隐控制，用户可以根据需要，仅显示关心的图层（如地质灾害风险图层或特定类型的自然资源资产图层），而隐藏其他不相关的信息。

提供图层顺序调整，当多个图层存在重叠时，用户可以通过调整图层顺序，确保重要的信息或需要突出显示的图层位于前面。

提供透明度调整，在展示多个图层时，通过调整透明度，用户可以同时看到不同图层的信息。

- 底图切换

根据用户具体需求和数据特征，选择最合适的底图类型。基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，提供底图切换功能时，可以电子地图、影像地图、三维地图等不同类型的底图。

- 书签

基于地质灾害风险预警及自然资源资产的数据特征，支持保存和管理地图视图的功能对于提高工作效率和减少重复操作具有重要意义。通过记录特定的地图范围、缩放级别、图层可见性等，用户可以将当前的地图视图状态保存为书签，以便随时快速导航到该位置。同时，系统还提供书签管理功能，用户可以在书签列表中查看、编辑、删除书签，以满足不同的需求。

- 测量

支持各类量测功能，包括：水平距离量测、高度量测、空间距离量测、面积量测（平面、曲面）等，满足对地质灾害风险预警及自然资源资产数据在空间维度的量测需求。

- 定位

提供坐标定位功能，通过设置经纬度进行精确定位，可以快速准确地找到特定的地点，无论是风险区域还是资源分布点。在此基础上，系统还可以提供环点飞行和四周环绕的功能。

- 飞行

提供三维场景设定漫游路线的功能，根据地质灾害风险预警和自然资源成果数据的特点，规划合理的漫游路径。

环点飞行允许用户以设定的地点为中心，按照指定的半径或路径进行飞行浏览，便于全面观察地质灾害风险区域或资源分布区域的周边环境。四周环绕支持以360度的视角观察目标地点，获取更全面的空间信息。

- 卷帘对比浏览

针对地质灾害风险预警和自然资源成果数据的卷帘对比浏览功能，便于分析和理解二维与三维时空数据之间的差异性和关联性。通过在屏幕中创建两个地图视图，并允许用户直接对比这两个视图，可以直观地展示数据的差异和变化，浏览窗口通过卷帘的方式加载，通过滑动或拖动分隔条，可以逐步展示或隐藏其中一个视图窗口的内容，从而与另一个视图窗口进行对比。

- 初始化范围

在地质灾害风险预警和自然资源成果数据的应用中，提供一键恢复至初始化地图范围及场景视角的功能。帮助用户快速返回到初始的地图和视角状态。用户点击初始视图按钮，系统会立即将当前显示的地图范围调整至初始化时设定的范围。初始化范围可以根据实际应用需求进行设定，确保用户能够看到关键的风险区域或资源分布区。

- 画质设置

结合二三维数据渲染体量及硬件资源配置情况，支持对三维立体一张图数据渲染精细化程度进行配置，以提高数据渲染效率。满足高分辨率影像或高精度地质灾害风险及自然资源成果数据在不同网络和硬件配置上流畅浏览的需求。

- 地图收藏目录

地图收藏目录是一个方便用户管理和查找常用地点的功能。用户可以根据自己的需求创建、编辑和删除地图收藏目录。

- 地图收藏

地图收藏功能允许用户保存特定的地图数据资源，以便日后快速查找和导航。用户可以通过简单的操作将常用的地图资源添加到收藏夹中，从而方便日后的使用。

- 上传数据

系统支持将用户或外部来源的数据集成到平台中。包括上传线数据（如河流、道路、断裂带等线性特征）和面数据（如洪水淹没区、土地利用类型、自然保护区等面状特征），支持shp或excel等格式。

- 快速制图

快速配图、定制地图。

快速制图功能允许用户根据上传的地质灾害数据和自然资源成果数据快速生成地图。

- 其他

平台提供通视点功能，允许用户设置特定的观察点，并分析从该点可以观察到的地理特征或数据范围。应用于评估地质灾害的可见性、规划救援路线或监测自然资源等。

- 1.2.2.1.4多维查询与统计

- 地名地址查询

地名地址查询功能允许用户基于地名地址数据进行查询操作。用户可以通过输入地名或地址信息，查询返回相关的地理位置信息，并进行空间定位。该功能支持模糊查询，即使输入的信息不完全准确，系统也能提供相近的匹配结果。

- 空间查询

空间查询功能提供了基于空间要素的查询能力。用户可以根据点、线、面、体等空间要素进行查询，适用于不同尺度和维度的地质灾害和自然资源数据管理。例如，用户可以查询某个特定区域内的地质灾害点、沿线的自然灾害风险、特定面域内的自然资源分布等。此外，还支持BIM模型查询，包括精模和白模的查询，以及BIM构件、分层分户等细节信息的查询。帮助用户更全面地了解地质灾害和自然资源在空间上的分布和特征。

- 属性查询

属性查询功能允许用户基于数据的属性字段进行查询。用户可以通过输入关键字或进行模糊查询，来检索具有特定属性的地质灾害或自然资源数据。有助于用户根据数据的属性特征进行筛选和分类。

- 组合条件查询

组合条件查询功能提供了更为灵活和复杂的查询方式。用户可以基于多个属性条件以及时间和空间范围进行组合查询，从而获取满足多个条件的查询结果。能够更精确地定位和分析地质灾害和自然资源数据。

- 多维统计

多维统计功能允许用户对各类时空数据进行分类和空间范围的统计。用户可以根据数据的类别、数量等维度进行统计，以了解地质灾害和自然资源数据的分布情况。统计结果以图表、报表等形式展示。

- 1.2.2.1.5综合分析

- 缓冲区分析

支持以点、线、面实体为基础，自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形图层，通过建立该图层与目标图层的叠加分析得到所需结果，辅助业务应用，为地质灾害风险评估、资源保护区划定等提供决策依据.

- 三维测量分析

在三维空间中，利用小部件进行贴地距离、贴地面积、周长等测量和分析，有助于更精确地掌握地质灾害体的空间形态和自然资源分布状况。

- 多屏对比分析

多屏对比分析功能使得用户能够在同一屏幕上创建多个视图，直接对比不同图层或数据之间的差异，直观展示时空数据存在的差异性，可设置分屏的屏幕数量、设置分屏幕的图层进行对比。快速发现时空数据的变化和趋势，为地质灾害预警、资源利用变化监测等提供直观的依据。

- 通视分析

基于DEM和三维模型数据，通视分析能够判断地形上任意两点之间的可视性，对于景观规划、城市设计、地质灾害观测点选择等具有指导意义。

- 视域分析

视域分析功能支持从某个视点到其他视点的视域可见性分析，有助于评估建筑物、地形地貌等对视线的影响。

- 天际线分析

天际线分析功能通过生成建筑物顶端边缘与天空的分离线，能够直观地发现城市中不和谐的建筑体，为城市规划和景观设计提供了重要的视觉参考。

- 日照分析

日照分析功能基于DEM和三维模型数据，结合实际时间及太阳高度角进行日照模拟。帮助评估建筑物在特定时间段的日照情况，为建筑布局和规划提供科学依据。

- 阴影分析

阴影分析功能利用DEM数据，模拟太阳光照射地表产生的阴影效果。通过生成阴影分析图，可以直观地了解建筑物和地形对太阳光的遮挡情况，为城市规划、建筑设计以及景观布局提供决策支持

- 淹没分析

淹没分析功能基于DEM和三维模型数据，模拟水位上升对周边地物的影响。辅助评估洪水等自然灾害对城市和自然资源的影响范围，为防灾减灾规划提供重要依据。

- 坡度坡向分析

坡度坡向分析功能基于DEM数据计算地形坡度和坡向信息，可以帮助决策者了解地形地貌特征，优化土地利用布局，避免在坡度较大的地区进行高风险的建设活动。同时，坡度坡向分析也能为地质灾害风险评估、水土保持规划等提供重要数据支持。

- 填挖方分析

填挖方分析功能通过绘制填挖范围来计算土方体积，进而估算项目的土方成本。帮助确定最佳的挖填方案，确保工程计划能够按预期的方式实施。在地质灾害防治、土地整理以及基础设施建设中，填挖方分析可用于优化施工方案、控制成本以及确保工程安全等方面。

- 三维剖切分析

三维剖切分析功能支持对三维模型进行剖切，从而显示被遮挡的内容。便于于查看建筑物内部结构、探索地质结构。通过三维剖切分析，可以更加直观地了解地质灾害隐患点的内部结构，为灾害风险评估和防治提供有力支持。

- 叠加分析

叠加分析功能可以将不同图层的数据进行叠加，如三区三线、总体规划图层与土地开发利用、生态修复等数据。通过叠加分析，可以直观地判断土地利用与生态修复等业务是否合规开展。

- 控高分析

控高分析功能用于检测是否有超过控高要求的建筑物，确保城市的建筑规划合理。通过控高分析，可以支持高度控制规划成果的实施，根据空间位置识别控高指标。

- 1.2.2.1.6模拟仿真

- 地质灾害模拟仿真

支持对地质灾害风险预警及事件影响范围进行模拟仿真，结合三维地图场景直观展示预警及灾害情况，辅助管理部门进行业务决策。地质灾害模拟仿真功能可以根据地质、气象等多元数据，对地质灾害风险预警及事件影响范围进行模拟仿真，并结合三维地图场景直观地展示预警及灾害情况。还可以用于地质灾害应急演练和预案制定，提高应急处置能力和水平。

- 城市生长

根据城市建筑的建造日期，对城市发展、蔓延情况进行模拟展示，在城市生长模拟基础上建立大数据城市规划分析模型，能够模拟展示城市的发展、蔓延情况，并基于这些模拟数据指导城市规划分析决策。为政府部门进行城市招商选址、发展空间、街区更新改造、用地优化调整、交通组织等方面提供决策参考。

- 单体建筑特效

对建筑单体模型进行空间炸开、抽屉式拉取展示，实现单体建筑的可视化特效模拟。空间炸开特效能够模拟建筑单体在三维空间中的分解过程，将建筑的各个部分以动态的方式展现出来。不仅有助于用户更深入地了解建筑的内部结构，还能增强模型的真实感和立体感。抽屉式拉取展示则是一种更为直观和便捷的交互方式。在城市规划领域，可以帮助规划师更直观地了解建筑的空间布局和结构特点，从而制定更合理的规划方案。

- 建筑内分层分户

通过将不动产数据与建筑模型进行精准匹配，确保每一户的信息都能准确对应到相应的空间位置，通过建筑内分层分户工具可以切换进入不同楼层查看其内部不同楼层的具体情况，同时点击场景中楼层中某一户，可以直接查看此户相关属性信息，如面积、户型、产权状况等。

- 天气仿真

提供多种天气场景切换的显示效果，例如晴、阴天、雨天、雪天、雾天的整体动态效果。提高城市规划、景观设计、灾害模拟等场景下的交互性和沉浸感。

- 城市积水仿真

基于三维立体一张图针对城市低洼区域在降雨条件下的积水情况进行模拟分析与可视化渲染的重要工具。通过调整降雨强度、持续时间等参数，可以模拟不同降雨条件下的积水深度和扩散范围，对低洼区域的积水情况进行模拟计算。在城市规划设计和防汛减灾工作中具有广泛的应用价值。

- 视频融合

基于视频监控数据，将视频监控数据实时嵌入到三维立体一张图场景中。通过将视频流与三维模型进行精确匹配和校准，确保视频数据与空间数据的高度一致性和准确性。用户可以在三维场景中直接对融合后的场景进行缩放、旋转、移动等操作，以便更好地观察和分析视频内容。

- 1.2.2.2自然资源综合监管

- 1.2.2.2.1地质灾害数据统计展示

统计分析各种地质灾害发生的数量及影响等，包括记录灾害点位的空间信息，以及该空间点位的基本信息，包含灾害类型、对应威胁的人口、财产信息、灾情等级、险情等级、搬迁避让、治理工程等信息。

对各类地质灾害数据进行监测分析，通过柱状图或饼图等形式，展示了各类地质灾害的发生数量、影响范围及人员伤亡情况，直观地反映地质灾害的严重性和分布情况。

监测数据包括结合三维地图场景实现地质灾害数据的挖掘分析，将灾害点位的空间信息在地图上进行标注和展示。通过缩放和拖动地图，可以方便地查看不同区域的灾害分布情况，辅助自然资源综合监管业务决策。以表格的形式详细列出了每个灾害点位的基本信息，包括灾害类型、威胁人口、财产信息、灾情等级等。支持将统计分析的结果以Excel、CSV等格式导出，方便用户进行进一步的数据处理和分析。

- 1.2.2.2.2调查监测数据统计展示

为更好服务于自然资源和规划全域变化监测，平台提供统计分析各种调查中林地、耕地、建设用地、水域等地类占地面积、占比等功能，对各类土地利用现状数据进行监测分析，通过数据中台推送监测数据与土地利用现状数据进行对比分析，统计出当期自然资源和国土空间规划图斑的变化信息、管理审批信息和监测预警情况，结合三维地图场景，将统计分析的结果进行可视化展示。可以直观地呈现土地利用现状的空间分布和变化，帮助发现潜在的问题和规律，辅助自然资源综合监管业务决策。为了方便用户进一步使用和分析这些数据，提供统计分析结果的导出功能。用户可以根据自己的需求，选择将结果导出为Excel或CSV格式的文件。

- 1.2.2.2.3耕地保护数据统计展示

统计汇总耕地保有量、永久基本农田总面积、永久农田、高标准农田占比等。通过对数据的实时监测和分析，得出耕地变化趋势或耕地占补平衡、耕地进出平衡等指标。如对近五年或十年内旱地、水浇地、水田的总面积变化趋势分析，可以及时发现耕地保护中存在的问题和风险，从而采取相应的措施进行干预和管理。结合三维地图场景进行监测数据的挖掘分析，可以更加直观地展示耕地保护的现状和趋势。通过三维地图，可以清晰地看到耕地的空间分布、地形地貌以及与其他自然资源的关系，有助于发现潜在的问题和规律。系统支持将统计分析的结果以Excel、CSV等格式导出，方便用户进行进一步的数据处理和分析。

- 1.2.2.2.4矿产审批数据统计展示

矿产审批数据统计展示功能旨在对矿产资源进行全面、准确的统计与分析，包括矿产分布概况、矿业权信息、矿山开采量等重要数据。通过收集、整理和分析这些数据，能够为自然资源综合监管业务决策提供有力的数据支持。系统中详细展示各类矿产资源的分布情况，包括矿产种类、储量、分布区域等，还有各矿业权的基本情况，包括矿业权人、矿业权类型、矿区范围、有效期限等。通过三维地图场景，可以直观地展示矿产资源的空间分布特征，帮助用户快速了解矿产资源的整体情况。通过数据中台推送的各矿山的开采数据，包括开采量、开采方式、开采进度等，对矿山开采量进行统计和分析。可以了解矿产资源的开发利用情况，为制定合理的开采计划和政策提供依据。通过对监测数据的挖掘和分析，可以发现矿产资源的分布规律、开采趋势以及存在的问题。为了满足用户的不同需求，提供分析结果导出功能。用户可以将统计分析结果、矿产资源分布图等内容导出为Excel或CSV格式的文件。导出的文件包含了详细的矿产资源信息和分析结果，方便用户进行后续的数据处理和分析工作。

- 1.2.2.2.5生态修复数据统计展示

生态修复数据统计展示功能旨在对山、水、林、田、湖、草等各类生态要素的监测数据进行全面统计与分析。通过数据中台推送的这些数据，能够对矿山生态修复、山水林田湖草生态修复、国土综合治理等各类生态修复项目的现状、进展及成效进行深入了解，为国土空间生态修复相关的规划、决策和监管提供科学依据。

展示了山、水、林、田、湖、草等各类生态要素的监测数据。通过对这些数据的统计分析，我们可以掌握各类生态要素的现状和变化情况，为生态修复项目的规划和实施提供数据支持。对矿山生态修复、山水林田湖草生态修复、国土综合治理以及其他类型的生态修复项目进行全面统计，详细记录了各类项目的个数、项目占比、投资规模、实施进展等信息，并通过图表等形式直观地展示了各类项目的分布情况。结合现状数据、规划数据、项目数据和监测数据等多源信息，可以对国土空间生态修复进行了深入的监管分析。为了方便用户直观地了解生态修复数据统计结果和分析情况，可以采用可视化展示方式，如图表等方式。用户可以通过这些展示方式快速获取所需信息，并对其进行深入分析和比较。还提供分析结果导出功能，用户可以将统计结果和分析报告导出为Excel或CSV格式的文件，方便进行后续的数据处理和分析工作。

- 1.2.2.2.6其他数据展示与统计分析

针对电子政务、国土空间用途管制和圈而不探等重点关注资源监管内容的数据展示与统计分析。如电子政务中对用地审核、先行用地、建设项目用地审批、资质审批等业务数据进行统计分析，结合三维地图场景实现监测数据的挖掘分析，辅助自然资源综合监管业务决策。

- 1.2.2.3中屏展示系统

- 1.2.2.3.1地质灾害及自然资源数据概览

- 数据资产图谱概览

数据资产图谱的构建基于数据中台的数据关联分析成果。数据中台作为数据管理和处理的中心，对各类数据进行收集、整理、清洗和关联分析，从而挖掘出数据之间的潜在关系和价值。为数据资产图谱的构建提供了坚实的基础。

知识图谱分析工具利用图状数据结构来展示实体、属性和关系，将数据构建可视化表达，实现信息关联、数据追踪、数据溯源等能力，从而帮助用户更直观地理解数据的内在联系。在地质灾害风险预警和自然资源成果数据的统计展示中，知识图谱分析工具能够揭示风险因素的关联关系、预警指标的逻辑关系以及自然资源的分布情况等。

通过数据资产图谱，可以对地质灾害风险数据进行统计展示。如包括展示各类地质灾害的发生频率、分布区域、影响因素等。同时，还可以结合时间序列数据，分析地质灾害风险的变化趋势和预测未来的风险状况。这些数据展示有助于相关部门和人员更好地了解地质灾害风险情况，制定有效的预防和应对措施。

数据资产图谱还可以对自然资源成果数据进行统计展示。这包括展示自然资源的类型、数量、分布情况以及开发利用情况等，全面提高数据应用深度和广度。通过数据资产图谱的可视化展示，可以清晰地看到自然资源的空间分布和变化趋势，为自然资源的规划、管理和利用提供决策支持。

数据资产图谱除了提供直观的数据展示方式，还可以发现数据之间的潜在关联和价值。通过数据资产图谱的分析，可以发现地质灾害风险预警及自然资源成果数据的内在联系和相互影响，为灾害防治和自然资源管理提供更加科学和有效的依据。

- 数据资产列表融合可视化

基于数据中台提供的统一和标准化的数据资源资产数据，对二三维地质灾害风险预警及自然资源成果数据空间数据进行场景融合可视化。

包括地上和地下空间的融合，使得用户可以同时看到地面以上的地形地貌、建筑物、道路等以及地下管线、地质结构等信息。通过三维可视化技术，这些空间信息可以以立体、直观的方式呈现，有助于用户更好地理解和分析地质灾害风险。还需要实现室内室外一体化的可视化。

通过融合室内外数据，用户可以无缝切换查看不同场景，比如从室外道路切换到室内建筑，从而更全面地了解风险分布和潜在影响。

动态静态一体化也是数据资产列表融合可视化需要提供的能力。在平台中不仅要展示静态的地理信息和自然资源分布，还要能够展示动态数据，如地质灾害的实时监测数据、自然资源的动态变化等。

- 数据资产成果接入

平台支持各类数据成果的加载，包括动态地图服务、要素服务、切片服务、矢量切片服务、OGC服务和遥感影像服务等，涵盖了从基础地形到专题图层的各类信息。通过接入这些服务，可以获取到最新的地质灾害和自然资源数据，为三维展示提供实时、准确的数据支持。

支持各种格式的三维模型数据加载、展示，包括：传统精模、实景三维模型、激光点云、BIM等。三维模型数据能够直观地展示地形地貌、建筑物、设施等空间信息，有助于更好地理解和分析地质灾害风险预警和自然资源成果数据的空间分布和特征。

为了实现数据的无缝集成和高效展示，还需要考虑数据的管理和调度策略。平台建立统一的数据管理机制，对各种数据成果进行统一管理和调度。通过数据索引和缓存机制，实现数据的快速加载和高效渲染，提高三维展示的性能和用户体验。

- 数据资产多维查询

在地质灾害及自然资源数据的三维展示中，实现数据资产的多维查询功能对于提升数据利用率和决策效率至关重要。通过支持地名地址查询、空间查询、属性查询等多维度的查询和统计方式。

地名地址查询允许用户通过输入地名或地址信息来快速定位到相关的地质灾害和自然资源数据，能够快速获取特定区域的数据信息。系统可以通过匹配地名地址数据库中的信息，将查询结果在三维场景展示给用户，使其能够直观地了解该区域的地理特征和资源分布情况。

空间查询是一种基于空间关系的查询方式，它通过绘制多边形、圆形等形状来定义查询范围，并获取该范围内的地质灾害和自然资源数据。这种查询方式适合分析特定区域内的风险分布、资源利用情况等问题。系统可以根据用户定义的空间范围，在三维场景中筛选出相应的数据，并进行展示和统计分析。

属性查询则是基于数据属性的查询方式。可以通过设置特定的属性条件（如地质灾害类型、自然资源类型、等级等）来筛选数据。这种查询方式可以帮助用户快速找到符合特定条件的数据集，便于进行针对性的分析和比较。系统可以根据用户设置的属性条件，在数据库中检索相应的数据，并将其三维场景中展示给用户。

- 地灾及自然资源成果辅助规划空间分析

基于地质灾害风险易发区、高发区结合自然资源成果数据提供国土空间分析能力，具体内容包括但不限于以下：

- 缓冲区分析：针对地质灾害易发区和高发区，系统可以建立不同距离的缓冲区，分析这些区域内自然资源的分布和受影响程度。通过设定不同的缓冲距离，可以评估不同风险水平下自然资源的可利用性和安全性。

- 叠加分析：将地质灾害风险区及自然资源成果数据进行叠加，可以直观地展示两者在空间上的重叠情况。帮助识别高风险区域中的关键自然资源，为规划决策提供依据。

- 擦除分析：通过擦除特定区域的数据，可以分析该区域对整体空间格局的影响。例如，可以擦除地质灾害高风险区，观察其对国土空间利用规划的影响，从而调整规划方案。

- 可视域分析：分析从特定观察点或观察区域可见的范围，有助于确定地质灾害监测点的最佳位置，以及评估自然资源在不同视角下的可视性。

- 通视分析：判断两点之间是否存在视线障碍，对于规划地质灾害应急通道、观察站等具有重要意义。

- 冲突检测分析：检测规划方案中的潜在冲突点，如地质灾害风险区与规划建设用地之间的冲突，以确保规划的科学性和可行性。

- 天际线分析：评估建筑物或规划项目对城市天际线的影响，考虑地质灾害风险对建筑物高度和布局的限制。

- 控高分析：根据地质灾害风险等级和自然资源保护要求，设定不同区域的建筑高度限制，确保规划方案的安全性和合理性。

- 高程分析：利用高程数据，分析地质灾害风险与地形地貌的关系，为规划提供高程方面的参考依据。

- 1.2.2.3.2自然资源综合监管

- 调查监测业务监管

基于数据中台提供的调查监测处业务数据，实现对水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测的业务监管。支持统计显示各类数据关键指标，如水资源的分布、流量、水质等信息，森林资源的蓄积量、覆盖率、生长状况等，草原资源的植被类型、覆盖度等，以及湿地资源的类型、面积、生态功能等。地理国情监测涉及的地形地貌、社会经济、生态环境等多个方面数据。业务监管需要利用这些数据，通过统计分析、图表展示等方式，直观地反映各类自然资源的占地面积、占比等关键指标。帮助决策者快速了解自然资源的现状，发现存在的问题，从而制定有针对性的政策措施。结合三维地图场景实现图表联动查询等操作，可以进一步提升业务监管的效率和精度。通过三维地图，可以直观地展示自然资源的空间分布和变化趋势，同时结合图表联动查询，可以方便地查询和分析特定区域或特定类型的自然资源信息。

- 耕地保护业务监管

基于数据中台推送数据，全面统计汇总耕地保有量、永久基本农田总面积、耕地保护红线、基本农田、高标准农田、永久农田占比等数据，并据此对永久基本农田的划定、占用和补划等业务提供决策依据。

通过耕地保护业务监管功能，可以实时监控和统计各地的耕地保有量情况，耕地保有量作为衡量耕地资源总量的关键指标，其变化直接反映了耕地资源的保护状况，确保达到或超过设定的保护目标。

永久基本农田面积和占比是衡量耕地保护水平的重要标准。监管功能将监控永久基本农田的划定范围。同时，对于占用永久基本农田，需要关联展示对应的占补平衡指标。

耕地保护红线是保障国家粮食安全和生态安全的重要底线。将展示耕地保护红线的划定范围，防止耕地资源过度开发和破坏。

还将关注耕地的变化趋势和逐年变化趋势，分析耕地资源的动态变化情况。通过比较不同时间段的耕地数据，可以发现耕地资源的增减变化和空间分布特征，在系统中结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

- 矿产审批业务监管

矿产审批业务监管功能通过整合数据中台提供的数据，全面展示矿产资源分布概况、矿业权信息、矿山开采量等关键信息，为石油天然气等重要能源和金属、非金属矿产资源的矿业权出让及审批登记业务提供有效的监管手段。同时，结合三维地图场景，实现图表联动查询等操作，提升监管效率和决策水平。

详细展示各类矿产资源的分布概况。通过三维地图场景，用户可以直观地查看矿产资源的空间分布特征、储量规模以及区域分布等情况。帮助监管部门全面了解矿产资源的整体状况，为矿业权出让和审批登记提供决策支持。

同时展示矿业权的基本信息，包括矿业权人、矿业权类型、矿区范围、有效期限等。通过数据分析和可视化技术，用户可以快速查询和浏览矿业权信息，了解矿业权的分布、数量和类型等。同时，监管部门可以实时监控矿业权的出让和审批登记情况，确保矿业权市场的规范运行。

对矿山开采量进行了全面统计和分析，包括开采量、开采方式、开采进度等关键指标。通过图表和数据的展示，用户可以直观地了解矿山开采情况，分析开采趋势和潜在问题。监管部门可以基于这些数据，对矿山开采活动进行有效监管，防止过度开采和非法开采行为的发生。

为了提升监管效率和便捷性，矿产审批业务监管功能还需提供三维地图场景下的图表联动查询功能。用户可以通过在地图上选择特定区域或矿产资源类型，快速获取相关图表和数据，实现数据的跨维度分析和比较。这有助于用户更深入地了解矿产资源的分布和开采情况，为决策提供更加全面和准确的信息支持。

对关键指标进行深入分析，如矿业权出让数量、矿山开采量增长率等。通过设定预警阈值，系统能够自动检测异常情况并发出预警提示，帮助监管部门及时发现潜在问题并采取相应的监管措施。

- 生态修复业务监管

生态修复业务监管功能通过整合山、水、林、田、湖、草等各类监测数据以及生态修复项目业务管理数据，全面展示国土空间生态修复相关的现状、规划、项目和监测信息。有助于深入了解生态修复工作的进展情况，还能够实现对自治区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作的有效监管。同时，结合三维地图场景，实现图表联动查询等操作，提升监管效率和决策水平。

通过数据整合技术，将山、水、林、田、湖、草等各类监测数据以及生态修复项目业务管理数据进行统一处理和分析。在此基础上，以图表、地图等形式展示国土空间生态修复的现状数据、规划数据、项目数据和监测数据等信息。用户可以通过直观的可视化界面，快速了解生态修复工作的整体情况，包括修复面积、修复进度、修复效果等关键指标。

生态修复业务监管功能实现对自治区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作的全面监管。通过对关键指标的监控和分析，监管部门可以及时发现存在的问题和瓶颈，提出针对性的改进措施和建议。同时，还可以为政策制定和决策提供科学依据，推动生态修复工作的深入开展。

为了提升监管效率和便捷性，生态修复业务监管功能还提供了三维地图场景下的图表联动查询功能。用户可以在三维地图上选择特定的区域或生态要素，快速获取相关的图表和数据。通过图表的联动展示，用户可以深入了解该区域的生态修复现状、规划实施情况以及项目进展等关键信息。

- 地质灾害风险监测预警

地质灾害风险监测预警功能对地质灾害监测预警、地质灾害气象预警、地质灾害防治、地下水管理以及地质遗迹（古生物化石）等信息进行全面监管。结合三维地图场景，实现图表联动查询等操作，为地质灾害风险的识别、评估、预警和决策提供有力支持。

- 地质灾害监测预警，通过对记录灾害点位的空间信息进行处理和分析，实现对地质灾害风险的及时预警。关键指标包括包含灾害类型、对应威胁的人口、财产信息、灾情等级、险情等级、搬迁避让、治理工程等信息等。系统通过自动化分析平台，对这些数据进行快速、准确的处理和分析，一旦发现异常情况，立即启动预警机制，向相关部门发出预警信息。

- 地质灾害气象预警，结合地质和气象部门的数据，对可能引发地质灾害的天气条件进行预警。预警信息可以通过实时获取气象局的气象信息，集中整合到数据库中进行存储，根据需要，可根据用户需求查询出对应的气象信息。预警级别根据地质灾害风险的严重程度进行划分，确保预警信息的准确性和有效性。还可以记录预警结果并可实时查询、展示。

- 地质灾害防治，关注地质灾害的预防和治理工作。通过对记录地址灾害监测仪器的空间信息和其详情、状态和记录地址灾害监测点信息和点位资料进行评估，得出地址灾害预警消息并进行预警短信发送。并对记录监测点位的实施单位信息和实施进度；记录并管理系统涉及的机构、人员、新闻动态和意见反馈信息。

- 地下水管理，关注地下水资源的合理利用和保护。通过监测站点、监测设备、水位数据、水质数据等关键指标，确保地下水现状。通过对基础数据的分析评估，设定各类预警阈值，如设备预警、地下水开采预警、生态水位预警等。

- 地质遗迹（古生物化石）管理，在对重要的地质遗迹和古生物化石进行保护和管理。通过对地质遗迹点、地质公园、文化村、古生物化石等数据的分布、保存状况等信息进行统计分析，确保这些宝贵资源的完整性和可持续性。

- 1.2.2.4数据驾驶舱

- 1.2.2.4.1态势感知可视化

从自治区宏观站位层面对自治区概况、一港两区五大中心口岸经济带、八大产业集群情况进行整体展示与分析，结合三维地图场景实现图表联动查询等。

- 自治区概况

新疆维吾尔自治区位于中国西北部，面积辽阔，自然资源丰富。作为丝绸之路经济带的核心区，新疆以其独特的地理位置和资源优势，在推进区域协调发展、深化改革开放、加强国际合作等方面发挥着举足轻重的作用。

自治区概况可视化展示指标示例如下：

国土调查面积：自治区总国土调查面积、各地（州、市）国土调查面积；

行政区划：地（州、市）、县（市、区）、乡镇（街道、区公所）、生产建设兵团辖区数量、陆地边界线及接壤国家；

地区生产总值：自治区生产总值、各地（州、市）生产总值；

人口：常住人口、流动人口、年龄分布。

- 一港两区五大中心口岸经济带

“一港”即乌鲁木齐国际陆港区，作为新疆对外开放的重要窗口，其建设不仅提升了新疆在国际物流体系中的地位，也为丝绸之路经济带核心区建设提供了有力支撑。

“两区”指的是喀什经济开发区和霍尔果斯经济开发区。依托各自的区位优势和产业特色，积极吸引国内外投资，推动产业升级和区域经济发展。

“五大中心”包括交通枢纽中心、商贸物流中心、医疗服务中心、文化科教中心、区域金融中心。旨在打造全方位、多层次的服务体系，提升新疆的综合竞争力和国际影响力。

“口岸经济带”以沿边20个陆路口岸为依托，形成了具有鲜明特色的产业经济带。通过加强口岸基础设施建设、优化通关流程、提升服务水平，口岸经济带在促进贸易便利化、推动区域经济一体化方面发挥了重要作用。

一港两区五大中心口岸经济带可视化展示指标示例如下：

乌鲁木齐国际陆路港：中欧班列运载货物品类、开行班列线路数量、通达欧亚国家（地区）和城市数量、国际公路累计发运量、中欧（中亚）班列数量；

喀什和霍尔果斯经济开发区：喀什经济开发区总面积、霍尔果斯经济开发区总面积、企业数量、总产值等；

五大中心：交通枢纽中心、商贸物流中心、金融服务中心、文化科教中心、医疗服务中心服务体系、服务范围、国际影响力等；

口岸经济带：口岸数量、各地（州、市）口岸分布、进出口总额、进出口货物结构、就业人数与结构等。

- 八大产业集群

新疆依托其丰富的资源优势和产业基础，形成了八大产业集群，包括钢铁和有色金属产业集群、纺织服装产业集群、新能源产业集群、电子信息产业集群、农牧林果产业集群、商贸物流产业集群等。产业集群的发展，不仅提升了新疆的产业层次和竞争力，也为当地经济社会发展注入了强大动力。

八大产业集群可视化展示指标示例如下：

油气生产加工：企业数量、企业分布、企业职工数量及结构、各地（州、市）产值排名等；

煤炭煤电煤化工：企业数量、企业分布、企业职工数量及结构、各地（州、市）产值排名等；

绿色矿业：企业数量、企业分布、企业职工数量及结构、各地（州、市）产值排名等；

粮油：企业数量、企业分布、作物类型、作物面积、作物分布、各地（州、市）产值排名等；

棉花和纺织服装：企业数量、企业分布、作物类型、作物面积、作物分布、各地（州、市）产值排名等；

绿色有机果蔬：企业数量、企业分布、作物类型、作物面积、作物分布、各地（州、市）产值排名等；

优质畜产品：企业数量、企业分布、优质畜产品类型、各地（州、市）产值排名等；

新能源新材料：企业数量、企业分布、企业职工数量及结构、各地（州、市）产值排名等。

- 三维地图场景与图表联动

根据一港两区五大中心口岸经济带相关时空数据生产情况，结合三维地图场景，直观地展示自治区的地理分布、产业布局、交通网络等。通过图表联动查询功能，可以轻松获取各区域、各产业的相关数据和信息，进行深入的分析和比较。帮助用户更好地了解自治区的整体情况和发展趋势，为决策提供有力支持。

- 1.2.2.4.2专题可视化统览

- 地质灾害数据展示

对滑坡、泥石流等地质灾害发生的地点、时间、影响范围等进行统览可视化和统计分析。

地质灾害数据展示指标示例如下：

地质灾害监测预警：地质灾害监测隐患点数量（红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警）、监测设备在线率、预警信息列表及详情；

地质灾害气象预警：雨量站数量及监测数据、实况雨量、预报雨量、预警结果、预警信息列表及详情；

地质灾害防治：地质灾害隐患点类型及数量统计、年度新增隐患点类型及数量统计、年度核销隐患点数量及类型统计；

地下水资源管理：地下水监测站点数量、监测设备数据量、监测水位数据、监测水质数据；

地质遗迹（古生物化石）：遗迹点数量统计、地质公园数量统计、古生物数量统计等。

结合自然资源三维地图场景展示地质灾害监测预警点位、地质灾害气象预警点位、地质灾害防治、地下水资源、地质遗迹（古生物化石）的空间分布情况等。

- 国土空间规划展示

一屏看规划：对国土空间规划编制审批、实施监督、监测评估、社会服务情况等数据等进行统览可视化和统计分析。

规划编审：编制项目总数、验收入库数量、成果审批数量、最终审查数量、年度计划。编制类型包括总体规划、控制性详细规划、村庄规划、专项规划；

控制线总量：生态保护红线面积、永久基本农田面积、城镇开发边界面积；耕地保有量目标、基本农田保护目标、建设用地规模目标；目前实用耕地数、基本农田数、建设用地规模；

实施监督：粮食安全控制指标、生态环境控制指标、基础设施控制指标、灾害防治控制指标；

实施效果监测评估：自然资源、城市规模、社会经济、民生服务、基础设施、城市安全等实施效果评估及重大问题清单；

社会服务：社会服务设计的项目选址、意见征集、举报监督相关统计指标。

结合自然资源三维地图场景展示总体规划、控制性详细规划、村庄规划、专项规划、规划实施监督等二三维数据的空间分布情况。

- 用途管制数据展示

一屏看土地：对土地利用规划、用地类型、土地转用、用地批复、项目数据等进行统览可视化和统计分析。

用地指标：国家指标、增减挂指标、脱贫攻坚指标、农村村民住宅用地指标、腾退计划指标的使用和剩余情况；

用地报批：建设项目用地预审许可数量（国家许可、国家授权许可、省级许可、市级许可、县级许可）、初始报件数量、核验数量、出具审核意见数量；农用地转用和土地征收（国家批准、国家授权批准、省级批准、市级批准、县级批准）、单独选址项目数量、初始报件数量、核验数量、批准数量等；

一书三证：建设规划项目总量、处理中数量、审核中数量、补正数量、待提交数量、已提交数量；建设用地规划许可证总量、处理中数量、审核中数量、补正数量、待提交数量、已提交数量；土地核验与规划核实总量、处理中数量、审核中数量、补正数量、待提交数量、已提交数量；

项目监管：项目总数、用地总面积、投资总金额、选址阶段项目数量、报批阶段项目数量、供应阶段项目数量、建设阶段项目数量、验收阶段项目数量、登记阶段项目数量；

结合自然资源三维地图场景展示土地用途管制项目分布、项目类型、项目审批、项目监管等时空分布情况。

- 开发利用数据展示

一屏看土地：对土地利用现状、土地供应、规划用途、项目数据等进行统览可视化和统计分析。

总体情况：计划供应土地数量、实际已供应土地数量；各地（州、市）计划和实际供应土地数量；

项目情况：开工率、已开工项目数量、已竣工项目数量、已竣工面积；

规划用途：公共管理与公共服务设施、商业服务设施、居住、绿地与广场、道路与交通设施、工业用地的面积和占比；

供而未用监管：供而未用总宗数、总面积数；各地（州、市）供而未用总宗数、总面积数；

供地方式：划拨、协议出让、招拍挂出让、其它方式的地块面积和项目数量；

出让金：应缴费、已缴费、欠缴费、滞纳金；各类目详情：划拨、协议出让、招拍挂类型的项目个数、面积和金额。

结合自然资源三维地图场景展示土地开发利用项目、供而未用土地时空分布情况。

- 耕地保护数据展示

一屏看土地：对耕地保护情况、耕地变化趋势、耕地占补情况等进行统览可视化和统计分析。

耕地保护概况：耕地保有量、耕地保护红线、基本农田、高标准农田；

耕地变化趋势：近五年来旱地、水浇地、水田的总面积；

耕地占补平衡：逐年新增耕地、建设占用面积；逐年各地（州、市）新增耕地和建设占用面积情况；

耕地进出平衡：耕地逐年转为林地、草地、园地、其它农用地、农用设施建设的面积；林地、草地、园地、其它农用地、农用设施建设逐年转为耕地的面积。

结合自然资源三维地图场景展示地质灾害监测预警点位、地质灾害气象预警点位、地质灾害防治、地下水资源、地质遗迹（古生物化石）的空间分布情况等。

- 执法数据展示

一屏看土地和矿产：对违法案件情况、违法案件分类、违法案件趋势等进行统览可视化和统计分析。

包括耕地保护和矿产资源及自然资源例行督察反馈问题整改情况，制止、查处自然资源领域违法行为情况、专项整治成果情况；

违法案件统计：违法案件总件数、重大违法案件件数、协调跨区案件件数；

案件查处率：统计自治区内重大国土空间规划和自然资源违法案件的查处比例；

查处时限：评估从案件发现到完成查处的平均时间，确保案件得到及时处理；

结案率：评估已查处案件的结案比例，确保案件得到完整处理。

结合自然资源三维地图场景展示执法案件分布、违法案件类型的时空分布情况等。

- 生态修复数据展示

一屏看土地和矿产：对矿山生态修复整体情况、生态修复类型、土地复垦等进行统览可视化和统计分析。

生态修复整体情况：当前累计修复面积、到2025年、2035年计划生态修复面积；到目前为止，实施项目（含竣工）数量、已投资金额、新增耕地指标；

生态修复项目类型：矿山生态修复、山水林田湖草生态修复、国土综合治理、其它类型的项目个数和项目占比；

项目投资情况：政府划拨、矿山企业投资、社会资本投资、其它投资的投资金额和修复面积；

结合自然资源三维地图场景展示生态修复整理情况、生态修复项目分布及项目类型的空间分布情况等。

- 矿业权数据展示

一屏看矿产：对矿业权审批登记、矿业权交易、矿山开发利用、矿山修复情况等进行统览可视化和统计分析。

矿业权审批登记：总审批登记件数、探矿权审批登记件数、采矿权审批登记件数；

矿业权交易：总的出让件数、转让件数；能源、金属、非金属、其它矿产资源出让件数和转让件数；

探矿权审批：探矿权新立、变更、延续、注销的件数；

采矿权审批：采矿权新设登记、变更登记、延续登记、注销登记的件数；

矿业权到期提醒：采矿证到期、探矿权到期的总数及具体信息（许可证号、项目名称、采（探）矿权人名称、有效期止）；

矿山开发利用：在建矿山、生产矿山、停产矿山、关闭矿山、历史遗留矿山数量、矿区面积、主要矿产资源统计。

结合自然资源三维地图场景展示矿业权审批登记、矿业权交易、矿山开发利用的空间分布情况等。

- 国土测绘数据展示

一屏看测绘：对测绘成果归集、测量控制点、测绘成果上架共享、成果数据访问量等进行统览可视化和统计分析。

测绘成果归集：遥感影像、数字线划图、三维模型数据归集情况；

测量控制点：GNSS、三角点、水准点数量；

测绘成果上架共享情况：各地（州、市）测绘成果上架动态、成果共享统计；

成果数据访问量：业务网数据访问量、数据访问量系统排名。

结合自然资源三维地图场景展示测绘成果、测量控制点等时空数据详情。

- 确权登记数据展示

一屏看土地：对确权登记发证量、抵押情况、受理趋势等进行统览可视化和统计分析。

发证总量及今日受理：不动产发证总量、证书总数、证明总数、今日受理量、今日登簿量（记载不动产上的权利状况）、今日发证量；

年度受理趋势：近5年来，登簿量、受理量、发证量；

抵押情况：抵押总额、抵押办件量、查封数量；

业务分布：注销登记、异议登记、转移登记、更正登记、变更登记、预告登记、抵押登记、查封登记

年龄分布：各年龄段办证情况，例如：00后、90后、80后、70后、60后、60前。

结合自然资源三维地图场景展示不动产数据、业务数据的时空分布情况等。

- 1.2.2.4.3自然资源资产可视化

- 土地资源资产数据总览

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合土地资源资产管理业务需求，综合展示土地资源资产总的实物量、价值量、储备地利用等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

土地资源资产数据总览展示指标示例如下：

综合概述：土地资源资产的实物量、价值量；农用地、建设用地、未利用地的面积；

土地用途实物量占比：住宅用地、商业服务用地、农用耕地、道路交通用地、种植园用地、其它用地；

土地用途价值量占比：住宅用地、商业服务用地、农用耕地、道路交通用地、种植园用地、其它用地；

各地（州、市）土地情况：各地（州、市）土地实物量和价值量；

储备地实物量：各地（州、市）储备地实物量；

储备地利用类型：住在用地、商业服务用地、农用、其它用地的实物量和价值量；

收储时间：具体收储时间及收储实物量。

结合自然资源三维地图场景展示土地利用类型分布，各类土地的空间分布，土地退化区域、退化程度。

- 土地资源中的建设用地

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合土地资源资产管理业务需求，综合展示建设用地供应方式、年限、价值量、实物量等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

土地资源（建设用地）展示指标示例如下：

综合概述：建设用地实物量、价值量；剩余年限小于5年的经营性建设用地和其它用地的实物量和价值量。

供应方式：招拍挂、协议、作价出资、划拨、其它方式的供应面积及百分比。

供应年限：30年、50年、70年的占比和数量。

剩余年限：剩余年限在0-5、5-10、10-15...65-70区间的建设用地面积。

实物量top5：住宅、商服、公路、公园、特殊用途的实物量。

价值量top3：住宅、商服和公路的价值量、最高级别地价、最低级别地价。

各地（州、市）对比：各地（州、市）建设用地面积。

- 土地资源中的农用地

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合土地资源资产管理业务需求，综合展示农业用地、未利用地、耕地质量等级等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

土地资源（农用地）展示指标示例如下：

综合概述：农业用地实物量和价值量；未利用地实物量和价值量。

耕地清查汇总：耕地实物量、价值量、平均质量等级；各地（州、市）耕地面积。

耕地质量等级：各地（州、市）耕地对应的各质量等级耕地面积和百分比。

耕地质量统计：旱地、水田、水浇地对应各质量等级耕地的面积和百分比

农用地基准地价：各地（州、市）农用地最高地价和最低地价。

农用地清查汇总：耕地、种植园地、交通用地、水利设施、其它土地的实物量和价值。

未利用地清查汇总：湿土地、河流、盐碱地未利用面积。

未利用地各地（州、市）对比：各地（州、市）未利用地的实物量。

- 林草资源资产

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合林草资源资产管理业务需求，综合展示林草整体情况、生态价值、优势树种等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

森林面积与蓄积量：各类森林的面积和蓄积量；

森林生长与消耗情况：年生长量、年消耗量等；

草原面积与覆盖度：各类草原的面积和植被覆盖度；

草原退化情况：受过度放牧、气候变化等影响的区域；

结合自然资源三维地图场景展示林草资源分布图、各类林草的空间分布和蓄积量，展示林草的生长与消耗动态变化。

- 湿地资源资产

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合湿地资源资产管理业务需求，综合展示大小湿地保护状况、红线面积、整体情况等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

湿地资源展示指标示例如下：

湿地综合概述：总实物量、总价值量；

湿地清查汇总：红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、草木沼泽、内陆盐泽的实物量和价值量；

湿地红线面积：红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、草木沼泽、内陆盐泽的红线面积；

湿地保护状况：自然保护区、湿地公园、国家公园、森林公园、水源保护区、风景名胜区的保护面积；

结合自然资源三维地图场景展示湿地资源分布图、各类湿地的空间分布和类型。

- 矿产资源资产

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合矿产资源资产管理业务需求，综合展示矿产种类、各种矿占比、矿产面积等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

矿产资源展示指标示例如下：

矿产总量：矿产面积、总价值；

各地（州、市）价值量：各地（州、市）矿产的价值量；

各矿种总价值对比：铅矿、铁矿、水泥用灰岩、水泥配料用粘土、建筑用花岗岩的价值量；

各种矿占比：铅矿、铁矿、水泥用灰岩、水泥配料用粘土、建筑用花岗岩的占比；

矿产详情：各地（州、市）的矿区数量、价值。

结合自然资源三维地图场景展示矿产资源分布图、矿产资源的地理分布和储量情况，结合开采数据，展示矿产资源的开采范围和开采强度。

- 地下水资源资产

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合地下水资源资产管理业务需求，综合展示水资源总量、生态价值、用途等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

地下水资源展示指标示例如下：

水资源量与可利用量：地下水的总量和可利用量；

水质评估：地下水体污染物浓度、透明度等。

结合自然资源三维地图场景展示水资源分布图、地下水的空间分布和可利用量。

- 自然保护地资源资产

基于数据中台空间、业务及主题数据支撑，结合自然保护地资源资产管理业务需求，综合展示国家公园情况、自然保护区情况、自然公园情况等进行统计分析及指标可视化，结合三维地图场景实现图表联动查询等操作。

清查汇总：自然保护地面积、经济价值；确权面积、经济价值；

国家公园情况：国家公园个数，总面积、占比、经济价值；具体的国家公园情况（名称、面积、占比、经济价值）。

自然保护区情况：自然保护区个数，总面积、占比、经济价值；具体的自然保护区情况（名称、面积、占比、经济价值）；

自然公园情况：自然公园个数、总面积、总占比；具体的自然公园情况（名称、面积、占比、经济价值）；

自然保护地所属地（州、市）：自然保护地所属地（州、市）的面积和经济价值。

结合自然资源三维地图场景展示国家公园、自然保护区、自然公园的分布及详情信息。

- 1.2.2.4.3指标可视化配置

- 可视化组件

提供各类数据可视化组件，包括图表组件（表格、柱状图、折线图、饼图、雷达图、热力图、面积图）、过滤组件（查询类组件，过滤指定文本、数值、日期）。

- 图表组件

图表组件包含表格、柱状图、折线图、柱状折线组合图、饼图、雷达图、指标卡、热力图、面积图、词云图、填充地图等。

表格：用于展示报表，以便用户快速查询、浏览数据。

柱状图：用来显示一段时期内数据的变化或者描述各项之间比较的图表，用来强调数据随时间或其他条件的变化，可以用来分析类似每个行政区案件数量差异的这种问题，方便分析不同项之间数据的差别。

折线图：用来更清晰查看数据的变化趋势，对数据进行汇总分析查看。例如展示随着时间年月的建设用地面积变化。

柱状折线组合图：使用多个柱状图、多个折线图或同时使用柱状图和折线图，表现多个指标在同一维度下的变化情况。例如展示受理案件数量及其变化率随着时间的变化情况。

环形图、饼图：用来展示每一数值相对于总数值的大小，可根据环/扇形所占大小展示每个分组相对总值的占比大小，例如展示每年不同用地类型的面积比重。

雷达图：适用于多维数据（四维以上），且每个维度必须可以排序。例如展示业务流程中不同环节的平均办理时间。

指标卡：用于直接展示指标及其数值的数字大小。

热力图：用来表示当前坐标范围内的各个点的权重情况，可以用来展示业务案件的分布情况等。

面积图：范围面积图用来展示持续性数据，可很好地表示趋势、累积、减少以及变化。例如比较同一时间段内受理案件、办结案件的持续变化可以采用面积图。

词云图：词云是一种直观展示数据频率的图表类型，可以对出现频率较高的“关键词”予以视觉上的突出，形成“关键词云层”，从而过滤掉大量的文本信息，使浏览者只要一眼扫过文本就可以领略重点。

填充地图：在需要按照地区分析数据时，可以使用填充地图进行展示，根据颜色深浅。

定制结论：通过预设固定文本和变量参数，对图表数据进行定性或定量的描述性评论。

占位符组件：空白占位组件用于优化页面布局。

数据传输组件：可以将后台数据直接传输到前端，经过二次开发以其他未预设的图表样式展现出来。

- 过滤组件

常用的条件过滤组件主要包括文本类过滤组件、数值类过滤组件、日期类型过滤组件，用来展现数据和提供过滤的分析交互。其中文本类过滤组件仅用于文本字段的过滤；数值区间过滤组件仅用于数值字段的过滤；时间过滤组件仅用于时间类型字段的过滤。

文本类过滤组件：在业务查看和分析的过程中，往往需要根据不同的需求对页面上的一些图表进行过滤。例如通过过滤来查看“天山区”客户的详细信息，类似这种对文本字段进行筛选的需求，使用文本控件就能轻松实现。

数值类过滤组件：数值区间过滤组件与文本过滤组件的用途类似，不同之处在于数值过滤组件是对数值进行的过滤操作，包含指定数值过滤组件和数值区间过滤组件。如在一屏看土地专题，可以通过数值区间过滤得到面积等于或超过15公顷的斑块。

日期类型过滤组件根据时间的形式不同，可分为两种：动态时间段和固定时间点，根据粒度又可细分为年、半年、季度、月、日等组件。

- 钻取组件

数据钻取通常指向下钻取即下钻，是指将某特定分组数据按第二维度继续细化的方式。在实际查看图表时，往往会存在通过统计图表从宏观层面把握业务问题所在，再通过钻取联动逐级向下钻取，直到明细数据，定位到具体问题的需求，这就需要用到数据钻取组件。

对于日期和区域这类固定维度，可以直接启用钻取；对于其他新建维度表，在设定层次结构后方可启用钻取功能。

- 仪表盘管理

仪表板为展示进行数据分析而创建的可视化组件的面板，采用了灵活的磁贴式布局来显示报表数据的交互，不仅可以将数据以可视化的方式呈现，还支持通过各种数据筛选和查询，使用各种数据展现方式，突出数据中的关键字段。

- 仪表盘管理

对仪表盘进行新增、修改、发布等管理类操作。

- 仪表盘布局

在仪表盘中可以添加任意的组件，包括上述图表组件、过滤组件和钻取组件，然后通过设置组件位置、大小实现自由布局，并提供大屏、中屏的多屏预览，保存仪表板配置后可发布。

- 版本管理

版本管理模块可以查看仪表盘历次保存后的布局，当出现与之前重合的统计分析需求时，可直接调用历史仪表盘。

- 报告导出

在仪表盘预览状态，提供图片、PDF两类导出功能。

导出图片：系统将当前页作为静态图片导出。

导出PDF：系统将当前页面内容导出成PDF文件，自动缩放至A4尺寸。

在仪表盘编辑页面，提供每一个模块的导出功能，与阅览状态的导出一致，同时提供模块对应统计表的导出。

- 配置管理

提供指标可视化数据源的配置功能。

- 组织机构

管理员统一管理组织机构，提供组织机构新增、编辑、删除和职员新增、编辑、删除功能。

- 角色用户

管理员统一管理角色和用户，系统角色包括：管理员、编辑用户和浏览用户，提供角色新增、编辑、删除和角色赋予功能，角色与权限绑定。

- 权限管理

权限可分为资源权限、操作权限和数据权限三类。

资源权限包括数据连接、数据模型和仪表盘。

操作权限对数据连接的新增、编辑、查看，对数据模型的新增、编辑和查看，对仪表盘的新增、编辑、查看、导出和推送。

数据权限：在同一个图表中，数据权限不同的用户能够看到的数据也不一样，例如：天山区的用户能只看到天山区数据，沙依巴克区的用户只能看到沙依巴克区的数据。

- 1.2.2.4.5数据安全平台对接

对接数据安全平台接口，保障数据安全。

地质灾害风险预警及自然资源成果数据展示平台与数据安全平台的接口对接，确保数据在传输、存储和使用过程中的安全，为地质灾害的预防和自然资源的管理提供可靠的数据支持。

地质灾害风险预警平台通过实时收集和处理地质、气象等多元数据，利用先进的分析模型预测地质灾害风险，如滑坡、泥石流等。不仅涉及地质安全，还直接关系到人民群众的生命财产安全，因此其安全性至关重要。

自然资源成果数据展示平台集中展示地质灾害风险预警、自然资源调查监测、规划利用等各类数据成果，为政府决策、科研分析、公众服务等提供数据支持。数据一旦泄露或被篡改，可能导致严重的后果。

数据安全平台作为保障数据安全的核心，通过一系列技术手段和管理措施，确保数据的保密性、完整性和可用性。基于数据安全平台能力主要以下目标：

接口安全设计：数据安全平台与预警及展示平台之间的接口采用加密通信协议，确保数据在传输过程中的保密性。

数据访问控制：数据安全平台实现严格的用户身份认证和权限管理，确保只有经过授权的用户才能访问相关数据。

数据备份与恢复：数据安全平台建立完善的数据备份机制，定期对预警及展示平台的数据进行备份，以防数据丢失。同时，提供数据恢复功能，确保在数据损坏或丢失的情况下能够迅速恢复。

安全审计与监控：数据安全平台对数据的访问和使用进行实时监控和记录，形成安全审计日志。通过定期分析审计日志，可以发现潜在的安全风险，及时采取措施进行防范。

应急响应机制：数据安全平台建立应急响应机制，对突发的安全事件进行快速响应和处理。在发生数据泄露、非法访问等安全事件时，能够迅速定位问题、采取措施，并通知相关方进行协同处理。

- 2.数据中台

- 2.1系统概述

为提升新疆维吾尔自治区地质灾害监测预警能力，将业务系统中已有的各类地质灾害防治、监测预警、气象预警、地下水、矿山生态修复、地质遗迹等数据与多种自然资源成果数据（如不动产、国土空间规划“一张图”、遥感影像数据等）进行汇聚、清洗、治理整合，构建完整的数据资产管理体系并形成自治区自然资源成果数据资源池；通过建设数据中台，将多源、异构的业务数据和时空数据形成数据仓库，数据仓库建设原始库、资源库、主题库、专题库，满足“源、汇、存、管、用”全流程数据管理，提升数据共享及应用效率，为满足地质灾害监测数据及各类自然资源数据成果调用、服务共享、业务场景搭建等需求提供高效、可靠的数据支撑。

本次数据中台仅围绕地质灾害风险预警工作开展建设，后期考虑接入自然资源厅所有业务应用系统的全量数据，与自治区电子政务外网一体化数据资源服务平台对接，实现横向厅局之间的数据互联共享。

- 2.2系统功能

- 2.2.1功能列表

表 2数据中台功能列表

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据资源池 | 数据表结构设计 |  | 根据国家标准、行业标准、自然资源部数据资源目录进行数据规范定义，形成数据表结构分类设计，根据相关标准规范及数据表现有结构，分别对数据资源池中要汇聚的各类数据表进行结构设计，包括字段名称、描述、字段类型及长度、是否空值等，保证数据资源池中数据存储的规范性和完整性。 |
|  | 元数据模型设计 |  | 提供元数据模型的构建，分为通用元数据、空间元数据、文档元数据等，元数据模型的主要内容包括数据标识、质量、覆盖范围、使用限制、空间参照和数据分发等信息。 |
|  | 模型关系设计 |  | 识别不同实体对象（包括空间数据或业务数据）之间的关联，设计并建立实体对象之间的关联关系，便于关系分析、问题追踪及挖掘分析。 |
|  | 数据库建库及表结构初始化 |  | 根据业务实际需要，按数据类型及特点选择数据存储的位置，数据可存放对象存储中，也可以存储在关系库中；利用已有的数据表结构完成表结构初始化，以满足不同类型数据汇集、存储需求。 |
|  | 数据资源池存储设计 | 数据资源池存储内容 | 结合实际数据情况对汇聚进入数据资源池的数据源进行管理，支持接入多种类型的数据源，包括关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等。 |
|  |  | 存储结构 | 根据实际数据情况可以对存储结构进行设计，包括存储分层规划和数据表结构设计等。 |
|  |  | 写流程 | 需要把某一个或多个数据源的数据引入数据资源池时，通过创建一个或多个数据汇聚任务来完成，汇聚任务将建立数据源与目标存储之间的连接，它基于工作流的方式实现。 |
|  |  | 读流程 | 需要把某一个或多个数据资源池推送到指定区域时，通过创建一个或多个数据汇聚任务来完成，汇聚任务将建立数据源与目标存储之间的连接，它基于工作流的方式实现。 |
|  |  | 关系数据库存储集群 | 采用关系数据库软件建立结构化数据库存储集群，满足各类空间数据、业务数据的存储需求。 |
|  |  | 对象数据库存储集群 | 采用对象数据库软件建立非结构化数据库存储集群，满足各类影像数据、三维数据、多媒体数据的存储需求。 |
|  | 原始库（多源数据汇聚） |  | 原始库对不同来源的数据，按照数据的原始格式进行存储，支持接入业务系统库、关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等多种类型的数据源，完成对数据结构、数据的全量备份，为数据下一步的清洗、治理、溯源提供数据支撑。按数据来源对原始库进行分类主要包括：业务系统接入、文件系统对接、http接口采集、离线数据拷贝等。 |
|  | 资源库（统一数据资源目录） |  | 对原始库数据进行清洗、治理、融合和分析后的数据存储至资源库，资源库中存储的数据一定是符合标准规范的数据，既可以为主题库、专题库提供数据支撑，也可以对外进行共享。 |
|  | 主题库（通过业务线串联各个核心业务数据） |  | 在资源库的基础上，根据不同的数据生产单位、数据使用单位、业务类型对资源库数据通过分类、聚类和关联等形式形成不同的主题库，包括自然资源调查监测主题库、国土空间规划监督管理主题库、国土空间用途管制主题库、地质灾害主题库、自然资源资产管理主题库、自然资源与不动产登记管理主题库、耕地保护管理主题库、矿产资源管理主题库。 |
|  | 专题库（针对已规整的主题库，将自然资源核心数据抽取建立数据仓库，提供数据集市服务） |  | 在主题库的基础上，根据自然资源部门的工作职责、重点工作、重点任务和重大成果对主题库和专题库的数据进行加工、分类形成专题库，包括地质灾害感知预警专题库、国土空间规划实施监督专题库、矿产资源开发利用专题库、全生命周期用途管制专题库、八大产业集群支撑专题库以及2024年自然资源重点工作支撑专题库。 |
| 数据采集 | 数据接入 | 接入数据库管理 | 数据库管理通过接入业务系统源数据库或前置库的方式，数据库管理通过录入待抽取数据库的IP、端口、用户名、密码、URL、数据库名称、数据库模式、数据库驱动等信息，连接数据库，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库 |
|  |  | 数据库表查看 | 在接入数据库后，运维人员可以查看该数据库包含的表信息，包括表名、表描述、数据行数、数据空间等信息。 |
|  |  | 表数据查看 | 对表的数据记录进行查看，方便运维人员对业务数据结构、格式、内容进行分析。 |
|  |  | 数据库联通性监控 | 为了保障数据库的可用性，系统通过定时任务每10分钟对数据库进行连通性测试。 |
|  |  | 数据库画像 | 画像信息包括数据库基本信息、数据库存储空间信息、表结构变化信息、表数据量分布信息、近一月内数据量变化信息。 |
|  |  | 业务系统接入管理 | 各业务系统接入数据采集治理分析系统时，需要中心工作人员在数据采集治理分析系统中登记业务系统信息，包括名称、服务器IP、端口、身份验证等信息。 |
|  |  | http汇聚接口管理 | 汇聚接口管理包括http汇聚接口的定义、包括接口url、入参、出参等信息的管理。 |
|  |  | 数据接入测试 | 帮助数据中台在汇聚开发过程中验证http汇聚接口是否正常可用，返回数据的合规性。 |
|  |  | 接入文件系统管理 | 对需要接入的文件系统进行管理，包括文件系统的服务器IP、开发端口、文件传输方式等信息进行管理。 |
|  | 采集任务管理 | 增量数据采集任务管理 | 增量抽取是指仅抽取业务系统数据表中上一次抽取至当前时间段内新增的数据，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库 |
|  |  | 全量数据采集任务管理 | 将业务系统数据表中的所有数据全部抽取至数据池中，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库 |
|  |  | 数据采集任务调度 | 可根据业务系统业务办理时间、抽取数据体量来确定数据源采集任务的执行时间，以保障任务业务系统的正常运行 |
|  |  | http接口采集任务管理 | 数据提供方在调用http接口推送数据时可通过JSON格式或zip文件格式推送数据 |
|  |  | http接口采集任务调度 | 可根据业务系统业务办理时间、抽取数据体量来确定http接口采集任务的执行时间，以保障任务业务系统的正常运行 |
|  |  | 文件采集任务管理 | 通过人工拷贝、FTP等多种形式实现文批量一次性采集、实时采集 |
|  |  | 数据源采集日志查看 | 记录推送的业务系统（界面操作人员）、时间、汇聚的原始数据条数等信息 |
|  | 数据提取 |  | 支持对xml、txt、csv和excel等格式和zip包数据进行数据抽取，并将提取的信息以结构化、非结构化形式进行存储。 |
|  | 数据装载 |  | 数据装载是指用户把从各个业务系统通过离线拷贝或者二次加工生产的数据集中放置到临时库中，包含文件数据和数据库数据。 |
|  | 数据转换 | 数据类型转换 | 将原始数据类型转换至数据资源池对应的数据类型，支持mysql、oracle、达梦、sqlserver、postgreSql、highgo等数据库等迁移适配人大金仓数据库。 |
|  |  | 数据表结构转换 | 根据业务数据库数据表结构在数据资源池中自动建立对应的数据结构，支持mysql、oracle、达梦、sqlserver、postgreSql、highgo等数据库等迁移适配人大金仓数据库。 |
|  |  | 数据格式转换 | ①支持多种格式转换为空间数据格式，如CAD/Excel/txt等；②支持将空间数据转出为多种类型格式文件，如CSV、GeoJSON、SimpleJSON、GDB、CAD、Shp、Excel等，支持批量转换及单个文件转换 |
| 数据治理 | 数据探查 | 自动化数据探查 | 通过简单的配置对汇聚到数据资源池的原始库表、经过数据治理形成的资源库表、专题库表和主题库表数据资产进行自动化探查，周期性地执行探查任务，并产出可视化探查报告。 |
|  |  | 可视化探查报告 | 数据探查功能生成可视化探查报告，以直观的方式展示数据的质量、分布、异常值等信息，帮助快速理解数据概貌。 |
|  |  | 历史探查情况比对 | 保留历史的数据探查结果，可以随时查看和对比不同时间点的数据概貌，更好的理解数据的动态变化。 |
|  |  | 全局配置与范围选择 | 根据需求进行全局配置，选择需要探查的数据范围，实现灵活的探查范围设置。 |
|  | 数据比对 |  | 通过数据比对功能实现中台数据库中两个数据集中数据内容、数据格式的比较核查，找出相同数据或不同数据。 |
|  | 治理组件管理 | 校验组件管理 | 对接入的待清洗数据进行校验。 |
|  |  | 转换组件管理 | 要求支持汇集的数据进行数据格式规范统一、数据命名规范统一、数据编码规范统一和数据标识不规范统一等数据转换处理；要求数据转换处理过程不会造成数据丢失，数据转换模块需要支持断点功能；要求数据转换后的数据符合需求，数据转换模块要求支持数据校验功能；支持集群部署方式，允许将转换或转换中的比较耗时的数据处理组件部署在多台服务器上并发执行，从而将转换的工作分摊到多台服务器上，提高数据处理效率。 |
|  |  | 去重组件管理 | 由于生产库本身就存在数据重复或者由于数据接入过程中出现全量和增量对同一份数据的重复抽取导致原始库中的数据表出现重复数据的情况。通过数据去重功能，找出重复的数据，在保存唯一的数据单元的前提下，通过指定数据去重条件，把重复的数据清洗掉，保留非重复的数据。 |
|  |  | 补全组件管理 | 由于生产库本身就存在部分数据字段的属性值的缺失，对于缺失属性的数据，数据补全功能按照某些规则填充。 |
|  | 数据关联 |  | 数据关联功能支持完成不同数据集之间的关联、实现在不同数据集的联动，为数据治理、业务应用的需求提供支撑。支持基于标准的数据元体系、数据字典进行原始数据与标准体系之间关联关系的建立；支持数据表关联，提供表与表、字段与字段之间的关联管理功能，具备数据表、字段级别的关联功能。 |
|  | 数据融合 |  | 数据融合处理是对数据资源池中的数据进行进行深入的数据融合处理，包括空间数据融合和业务数据融合。空间数据融合包括数据拼接、数据裁剪等；业务数据融合包括字符串替换、精度处理、多字段条件校验、自定义处理等。数据融合提供可视化建模功能，支持通过页面操作完成数据融合任务的创建与维护。 |
|  | 数据标签 |  | 实现资源分类、资源标签的管理，实现标签的自定义添加、删除、维护等，实现分类标签的从属关系管理，保证数据的“一数一源”，以便后续的查询和分析。 |
| 数据开发 | 工作流配置 |  | 通过图形化拖拽的方式创建工作流，可视化配置数据任务节点之间的关系，包括先后依赖关系、并发运行关系、条件依赖关系等。 |
|  | 任务管理 |  | 业务系统对于数据的要求各不相同，提供分钟、小时、日、周、月、年多种调度周期，还可对任务节点进行支持节点空跑、暂停、一次性运行等特殊状态控制，同时可视化展示调度任务DAG图，方便用户对线上任务进行运维管理。 |
| 数据服务 | 数据统计服务 |  | 提供资源汇聚统计、数据服务统计、数据申请统计以及资源总量统计等功能。可以通过资源统计模块查看各类资源的使用情况，以掌握数据分布状态，对数据汇交、数据分发、资源总体情况等方面进行详细统计。 |
|  | 数据查询服务 |  | 支持对数据进行查询、检索。提供关键字检索、元数据检索等多种查询检索方式，辅助用户查找数据资源和服务资源，包括但不限于地质灾害数据、基础地理数据、空间数据、监测数据、业务数据等。 |
|  | 数据分析服务 | 分析组件管理 | 分析组件是统计模型中的步骤拆分，用户需要将组件组合为分析模型用来进行数据处理与计算 |
|  |  | 分析模型管理 | 管理人员可根据具体的分析指标建立对应的分析结果数据模型、分析过程数据模型 |
|  |  | 分析指标管理 | 分析指标对应一个具体的分析模型，分析程序通过调用分析指标，传入待分析数据、模型参数，即可获得分析结果 |
|  |  | 分析指标嵌套 | 部分分析指标数据来源、计算过程特别复杂，此时可以将一个复杂的分析指标拆分为多个简单的分析指标，通过分析指标嵌套功能，既降低了复杂指标定义的难度，也便于后期指标的维护。 |
|  |  | 分析指标调度 | 是通过建立定时任务指定分析指标计算的时间或通过人工方式手动执行 |
|  |  | 分析指标计算测试 | 可以通过人工填写数据或选择数据表数据的方式进行测试，检验指标计算公式定义是否正确 |
|  |  | 指标计算日志 | 日志包含两种，指标体系计算日志与指标计算详细日志，指标体系计算日志记录的是每次计算，每进行一次计算存入一条记录 |
|  | 数据更新与维护服务 |  | 提供数据更新维护服务，根据数据更新情况对数据服务进行同步更新与维护，包括数据内容、元数据信息等更新与维护。 |
|  | 数据订阅服务 |  | 提供数据订阅服务，对于已创建的数据服务，支持其它业务用户进行服务订阅，订阅后可获得关于该服务密钥信息，后续即可进行该数据服务的使用。 |
|  | 数据接口服务 |  | 提供数据接口服务，能够以服务接口方式对外提供各类治理后的数据成果。包括标准化API接口或数据集成服务。支持通过接口方式进行数据分发与共享，确保数据能够被其他平台或系统准确识别和利用。 |
| 数据共享 | 共享资源管理 | 共享资源目录构建 | 对已注册的基础数据按照业务、层级等进行编目、发布，形成数据资源目录 |
|  |  | 共享资源目录检索 | 资源目录检索为数据提供方和使用方提供数据资源检索界面，检索条件包括业务数据资源名称、分类等条件，支持模糊查询。 |
|  | 数据共享服务 | 数据准备与注册 | 数据服务注册发布负责为提供统一的数据服务资源注册表单，将各业务信息系统提供的共享数据服务资源描述信息注册到数据服务库 |
|  |  | 共享申请与审批 | 对第三方提出的共享交换任务进入信息录入登记，对数据进行共享确认 |
|  |  | 数据共享交换 | 数据共享交换功能提供信息交换和共享服务，满足单位内数据共享、上下级数据交换、与外部单位业务协同等需求 |
|  |  | 数据服务监测 | 实现服务状态的监控，对服务的运行状态进行监控，对于异常服务进行及时报警 |
| 数据质量管理 | 元数据管理 | 元数据审核 | 针对每类数据对应的元数据进行完整性、有效性检查，并形成元数据检查报告。 |
|  |  | 元数据维护 | 对信息对象的基本信息、属性、被依赖关系、依赖关系、组合关系等元数据的新增、修改、删除、查询、发布等操作 |
|  |  | 元数据版本管理 | 在元数据处于一个相对完整、稳定的时期，或者处于一个里程碑结束时期，可以对元数据定版以发布一个基线版本，针对元数据的修改、更新进行版本记录与保存，以便对存异或错误的元数据进行追溯、检查和恢复。 |
|  |  | 元数据变更管理 | 元数据修改更新等操作进行记录，以便查询到变更的具体内容及相关的影响分析。 |
|  | 数据质量与控制 | 质量规则管理 | 根据业务数据梳理建立数据质量规则，包括对质量规则的增、删、改、查。 |
|  |  | 质检方案管理 | 针对多个表、多个列可设置不同的质量规则形成质检方案 |
|  |  | 质量检验 | 根据质量方案对数据进行质量检验，帮助分析人员从检验结果判断数据质量是否合格 |
|  |  | 质检报告管理 | 质量检验完成后，会形成质检报告，包括检验结果、检验时长等信息，用户还可以查看历史质检报告。 |
|  | 数据质量监控 |  | 定期或实时监测数据的完整性、准确性和时效性。 |
|  | 数据血缘 |  | 支持全链的数据血缘分析和展示，可以进行数据血缘上溯和下传；血缘信息还可以进行下载，便于问题排查及线下共享。 |
|  | 数据安全 | 数据分级分类 | 对数据进行分级分类管理，可针对数据库表、数据字段进行分级分类 |
|  |  | 基础安全能力 | 提供数据加密、数据脱敏、身份识别、访问控制等功能，确保数据的使用和访问符合规定，并能够有效保护敏感数据。 |
| 数据资产管理 | 数据仓库资源管理 |  | 可查看原始库、资源库、主题库、专题库包含的数据表总数，数据表详细信息，包括表名、表结构、数据结构、汇集方式、汇集时间等。支持动态管理，可以将相应的数据表挂载到对应库下，包括对原始库、资源库、主题库、专题库的增、删、改、查功能。 |
|  | 数据资产目录管理 |  | 结合自然资源部数据资源目录建立数据资产目录，在构建自然资源数据目录应考虑自然资源相关标准，自然资源目录包括一级目录、二级目录，数据需要以表为单位统一注册形成数据资产，同时，经管理员确认审核后，将该表挂在到对应的数据目录下。 |
|  | 数据资产可视化大屏 | 接入数据展示 | 展示内容包括接入数据库、业务系统、文件系统信息，包括统计数量、数据源状态、接入数据表数量、数据接口数量、接入数据体量、最近一段时间内采集任务调度情况、采集的数据体量等信息 |
|  |  | 数据资产展示 | 展示一、二级目录数据数量、数据资源类型、数据分级分类统计，展示数据资源信息及数据更新频率、最近更新时间等信息。 |
|  |  | 共享数据展示 | 展示内容包括共享数据目录、共享数据资源、共享接口统计、统计年、月的数据共享交换申请情况、服务的访问使用情况等服务相关信息。 |
| 运维管理 | 用户管理 |  | 支持对用户账号、密码、邮箱、昵称等个人基本信息的统一管理。针对新用户注册、用户信息变更、角色信息变更进行审核。 |
|  | 角色设定 |  | 支持对用户进行角色信息的设置，角色包括系统管理员、数据管理员、业务应用人员等。 |
|  | 权限分配 |  | 支持根据用户角色对数据中台功能模块资源授权；支持对数据访问权限进行分配。 |
|  | 日志管理 |  | 支持全流程用户操作日志留痕的功能，实时记录用户与数据相关的敏感操作，保障数据安全和数据操作责任的可追溯。 |
| 注：1、本项目不建设标准规范，而是依托国家及行业已颁布的系列权威数据规范与标准，但项目开始建设前，尤其是数据归集后治理前，要先将与本次业务相关的国家及行业已颁布的标准做整理，形成项目所需的数据规范，作为后续指导项目不断接入数据的规范依据，以确保数据库建设的专业性和严谨性。 2、待一体化大数据中心信创云建成后，将数据中台免费迁移至一体化大数据中心信创云。 3、提供一年的软件免费质保服务：包含软件升级等，在此期间根据用户需求，免费完善功能模块，保障软件系统的正常运行。 |  |  |  |

- 2.2.2功能说明

- 2.2.2.1数据资源池

- 2.2.2.1.1数据表结构设计

根据国家标准、行业标准、自然资源部数据资源目录进行数据规范定义，结合对数据表现有结构的分析，分别对数据资源池中要汇聚的各类数据表进行结构设计，包括字段名称、描述、字段类型及长度、是否空值等，保证数据资源池中数据存储的规范性和完整性。

根据数据存储位置及状态，数据表结构设计包括原始库数据表结构设计、资源库数据表结构设计、专题库数据表结构审计和主题库数据表结构设计。

- 原始库数据表设计

原始库中的数据表与对应的业务系统数据表原则上保持一致，数据结构上几乎不做修改，所以参考业务系统数据表结构来设计原始库表结构即可，结构设计上没有太多的规范要求。考虑到业务系统数据的多样性，原始库数据表的设计要遵循一定的规范：

原始库数据表的命名采用前缀+业务系统表名的方式。比如，ODS_系统简称_业务系统表名，这样既可以最大限度保持与业务系统命名一致，又可以有清晰的层次，还可以区分来源。

原始库数据表的字段名与业务系统字段名保持一致，在原始库不做字段命名归一。字段类型也尽可能保持一致，如果原始库没有与业务系统对应的数据类型则用一个可以兼容的数据类型。比如，业务系统的数据类型是float，存储系统没有float类型，则可以用double代替。

对于一些数据量大的业务数据表，如果采用增量同步的方式，则要建立增量表，增量表利用后缀标识，比如，ODS_系统简称_业务系统表名_delta。

对于业务相关的日志、文件等半结构化数据，不仅要存储原始数据，为了方便后续的使用还要对数据做结构化处理，并存储结构化之后的数据。

- 资源库数据表设计

资源库的数据表具有如下特征：

规范性，通过数据建模流程，规范存储在资源库的对象数据结构和业务信息结构；

原子性，资源库存储的信息是对象的基础信息、属性信息和空间信息，直接描述了对象的属性和特征，属于对象和业务信息存储的第一形态；

完整性，资源库数据模型的建设是围绕对象全生命周期各过程及业务模型展开，其模型及数据充分表达了对象各维度信息；

正确性，原始库数据经过清洗、格式转化、质量校验，确保流入资源库数据的准确性；

永久性，资源库存储的模型结构和数据，根据对象的调整和业务的调整进行动态更新，形成不同的版本管理，并不会从数据库中删除，具有一定的永久性；

存储紧凑，资源库各表存储的数据是唯一和紧凑的，虽然数据有一对一、一对多、多对一这些复杂关系，但通过外键或者表与表之间的关系表即可以来表示数据之间的关系，并不造成各单表存在存储冗余的数据。

- 专题库数据表设计

专题库在资源库的基础上根据不同的数据生产单位、数据使用单位、业务类型对资源库数据通过分类、聚类和关联等形式形成不同的主题库。因此，专题库数据表结构保持与资源库基本一致，可在资源库数据表结构基础上按需进行结构扩展。

- 主题库数据表设计

主题库是在较高层次上将组织的数据进行综合、归类和分析利用的抽象概念，每一个主题通常对应一个宏观的业务分析领域。主题库是对某个主题进行分析后确定的主题边界，是针对组织关键业务领域、业务概念来确定具体的数据表结构。

- 2.2.2.1.2元数据模型设计

提供元数据模型的构建，分为通用元数据、空间元数据、文档元数据等，元数据模型的主要内容包括数据标识、质量、覆盖范围、使用限制、空间参照和数据分发等信息。

- 2.2.2.1.3模型关系设计

识别不同实体对象（包括空间数据或业务数据）之间的关联，设计并建立实体对象之间的关联关系，便于关系分析、问题追踪及挖掘分析。数据中台提供模型关系创建、模型关系修改以及模型关系可视化等功能。

- 模型关系创建

在模型关系创建过程中，需要指定包含的基础模型，指定各基础模型之间的关联关系，并指定关联关系的表达方式，是以主外键的方式表达，还是以关系表的方式表达。

- 模型关系修改

模型关系创建后，可根据业务的需要修改设置，若是以关系表达关联关系的情况，需要保证该关系表中不存在有效记录的前提下才能修改关联方式。

- 模型关系可视化

模型关的内容可以通过可视化图形的方式实现预览。

- 2.2.2.1.4数据库建库及表结构初始化

根据业务实际需要，按数据类型及特点选择数据存储的位置，数据可存放对象存储中，也可以存储在关系库中；利用已有的数据表结构完成表结构初始化，以满足不同类型数据汇集、存储需求。

- 2.2.2.1.5数据资源池存储设计

- 数据资源池存储内容

存储内容设计，结合实际数据情况对汇聚进入数据资源池的数据源进行管理，支持接入多种类型的数据源，包括关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等。

关系型数据库：Oracle、Mysql、PostgreSql、SQLServer、金仓、瀚高、达梦等；

文件系统：FTP、SFTP、OSS等；

大数据存储：DeltaLake等；

网络及消息队列：API等；

关系型数据库：支持Mysql、PostgreSql、Oracle、SqlServer、人大金仓、瀚高、达梦等关系型数据库；

大数据存储：支持DeltaLake、ClickHouse、Hive等大数据存储；

空间数据存储：支持PostGIS，PostgreSqlSDE，Shapefile，GDB等空间数据库；支持CSV，TXT，WKT，WKB，GeoJson，JSON，Parquet等带空间数据信息的文件；

非结构化数据存储：支持FTP、SFTP、S3等非结构化数据存储；

时序数据存储：支持Taos等时序数据库。

- 存储结构

HDFS的存储结构设计，根据实际数据情况进行存储结构设计，包括存储分层规划和数据表结构设计等；其中，存储分层规划可以将数据资源池进一步划分为原始库、资源库、专题库和主题库；并针对每一层可以进行数据表结构的设计。

原始库：对不同来源的数据，按照数据的原始格式进行存储，支持接入业务系统库、关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等多种类型的数据源，完成对数据结构、数据的全量备份，为数据下一步的清洗、治理、溯源提供数据支撑。按数据来源对原始库进行分类主要包括：业务系统接入、文件系统对接、http接口采集、离线数据拷贝等。

资源库：对原始库数据进行清洗、治理、融合和分析后的数据存储至资源库，资源库中存储的数据一定是符合标准规范的数据，既可以为主题库、专题库提供数据支撑，也可以对外进行共享。

主题库：在资源库的基础上，根据不同的数据生产单位、数据使用单位、业务类型对资源库数据通过分类、聚类和关联等形式形成不同的主题库。

专题库：在主题库的基础上，根据自然资源部门的工作职责、重点工作、重点任务和重大成果对主题库和专题库的数据进行加工、分类形成专题库。

- 写流程

写流程任务管理，需要把某一个或多个数据源的数据引入数据资源池时，通过创建一个或多个数据汇聚任务来完成，汇聚任务将建立数据源与目标存储之间的连接，它基于工作流的方式实现。任务管理用于管理各项汇聚任务，包括汇聚任务的创建、配置、管理、日志等。

- 新建任务

- 创建汇聚任务时，首先需要输入任务的基本信息，包括任务名称、创建人、描述信息，并配置如下关键信息：

- 选择数据源，主要来自数据源管理模块已配好的数据源；

- 配置原始库存储/核心区存储位置；

- 配置数据源与存储区域对应表（或文件）的字段映射关系；

- 配置同步范围：全量数据或增量数据；

- 配置清洗规则；

- 设置调度策略（周期性汇聚或实时汇聚）及调度参数。

- 任务管理

数据中台中将形成一个任务列表，任务管理用于对各项任务进行日常维护，包括任务编辑、任务启停、详情查看等。

- 任务查询

在任务列表页面，通过筛选任务类型、任务信息、输入关键字等方式对任务进行搜索。

- 读流程

读流程任务管理，需要把某一个或多个数据资源池推送到指定区域时，通过创建一个或多个数据读取任务来完成，读取任务将建立数据中台与目标存储之间的连接，它基于工作流的方式实现。任务管理用于管各项任务，包括任务的创建、配置、管理、日志等。

- 关系数据库存储集群

采用关系数据库软件建立结构化数据库存储集群，满足各类业务数据的存储需求。关系型数据库支持Mysql、PostgreSql、Oracle、SqlServer、人大金仓、瀚高、达梦等关系型数据库。

- 对象数据库存储集群

采用对象数据库软件建立非结构化数据库存储集群，满足各类影像数据、三维数据、多媒体数据等非结构化数据的存储需求。支持S3对象存储，如minio、华为OBS、腾讯COS、阿里OSS。

- 2.2.2.1.6原始库

对不同来源的数据，按照数据的原始格式进行存储，支持接入业务系统库、关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等多种类型的数据源，完成对数据结构、数据的全量备份，为数据下一步的清洗、治理、溯源提供数据支撑。按数据来源对原始库进行分类主要包括：业务系统接入、文件系统对接、http接口采集、离线数据拷贝等。

- 2.2.2.1.7资源库

对原始库数据进行清洗、治理、融合和分析后的数据存储至资源库，资源库中存储的数据是符合标准规范的数据，既可以为主题库、专题库提供数据支撑，也可以对外进行共享。

- 2.2.2.1.8主题库

在资源库的基础上，根据不同的数据生产单位、数据使用单位、业务类型对资源库数据通过分类、聚类和关联等形式形成8大主题库，包括自然资源调查监测主题库、国土空间规划监督管理主题库、国土空间用途管制主题库、地质灾害主题库、自然资源资产管理主题库、自然资源与不动产登记管理主题库、耕地保护管理主题库、矿产资源管理主题库。

- 2.2.2.1.9专题库

在主题库的基础上，根据自然资源部门的工作职责、重点工作、重点任务和重大成果对主题库和专题库的数据进行加工、分类形成6大专题库，包括地质灾害感知预警专题库、国土空间规划实施监督专题库、矿产资源开发利用专题库、全生命周期用途管制专题库、八大产业集群支撑专题库以及2024年自然资源重点工作支撑专题库。

- 2.2.2.2数据采集

- 2.2.2.2.1数据接入

- 接入数据库管理

数据库管理通过接入业务系统源数据库或前置库的方式，录入待抽取数据库的IP、端口、用户名、密码、URL、数据库名称、数据库模式、数据库驱动等信息，连接数据库，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库。

- 数据库表查看

在接入数据库后，运维人员可以查看该数据库包含的表信息，包括表名、表描述、数据行数、数据空间等信息。

- 表数据查看

对表的数据记录进行查看，方便运维人员对业务数据结构、格式、内容进行分析。

- 数据库连通性监控

为了保障数据库的可用性，系统通过定时任务每10分钟对数据库进行连通性测试，并在连接中断时自动进行重连。

- 数据库画像

画像信息包括数据库基本信息、数据库存储空间信息、表结构变化信息、表数据量分布信息、近一月内数据量变化信息。

- 业务系统接入管理

各业务系统接入数据采集治理分析系统时，需要中心工作人员在数据采集治理分析系统中登记业务系统信息，包括名称、服务器IP、端口、身份验证等信息。

- http汇聚接口管理

汇聚接口管理包括http汇聚接口的定义、包括接口url、入参、出参等信息的管理。

- 数据接入测试

帮助数据中台在汇聚开发过程中验证http汇聚接口是否正常可用，返回数据的合规性。

- 接入文件系统管理

对需要接入的文件系统进行管理，包括文件系统的服务器IP、开发端口、文件传输方式等信息进行管理。

- 2.2.2.2.2采集任务管理

- 增量数据采集任务管理

增量抽取是指仅抽取业务系统数据表中上一次抽取至当前时间段内新增的数据，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库。

- 全量数据采集任务管理

将业务系统数据表中的所有数据全部抽取至数据池中，支持mysql、oracle、达梦、金仓、sqlserver、postgreSql、highgo数据库。

- 数据采集任务调度

可根据业务系统业务办理时间、抽取数据体量来确定数据源采集任务的执行时间，以保障任务业务系统的正常运行。

- http接口采集任务管理

数据提供方在调用http接口推送数据时可通过JSON格式或zip文件格式推送数据。

- http接口采集任务调度

可根据业务系统业务办理时间、抽取数据体量来确定http接口采集任务的执行时间，以保障任务业务系统的正常运行。

- 文件采集任务管理

通过人工拷贝、FTP等多种形式实现文批量一次性采集、实时采集。

- 数据源采集日志查看

记录推送的业务系统（界面操作人员）、时间、汇聚的原始数据条数等信息。

- 2.2.2.2.3数据提取

支持对xml、txt、csv和excel等格式和zip包数据进行数据抽取，并将提取的信息以结构化、非结构化形式进行存储。

- 2.2.2.2.4数据装载

数据装载从原始数据集获取数据，加载到数据资源池缓冲区。数据资源池缓冲区可以采取文件方式或者数据库方式；如果采用数据库方式则需要对临时数据和正式数据分开存储。

- 2.2.2.2.5数据转换

- 数据类型转换

将原始数据类型转换至数据资源池对应的数据类型，支持mysql、oracle、达梦、sqlserver、postgreSql、highgo等数据库等迁移适配人大金仓数据库。

- 数据表结构转换

根据业务数据库数据表结构在数据资源池中自动建立对应的数据结构，支持mysql、oracle、达梦、sqlserver、postgreSql、highgo等数据库等迁移适配人大金仓数据库。

- 数据格式转换

①支持多种格式转换为空间数据格式，如CAD/Excel/txt等；

②支持将空间数据转出为多种类型格式文件，如CSV、GeoJSON、SimpleJSON、GDB、CAD、Shp、Excel等，支持批量转换及单个文件转换。

- 2.2.2.3数据治理

- 2.2.2.3.1数据探查

- 自动化数据探查

通过简单的配置对汇聚到数据资源池的原始库表、经过数据治理形成的资源库表、专题库表和主题库表数据资产进行自动化探查，周期性地执行探查任务，并产出可视化探查报告。

- 可视化探查报告

数据探查功能生成可视化探查报告，以直观的方式展示数据的质量、分布、异常值等信息，帮助快速理解数据概貌。

- 历时探查情况比对

保留历史的数据探查结果，可以随时查看和对比不同时间点的数据概貌，更好的理解数据的动态变化。

- 全局配置与范围选择

根据需求进行全局配置，选择需要探查的数据范围，实现灵活的探查范围设置。

- 2.2.2.3.2数据比对

通过数据比对功能实现对两个数据集中的数据内容、数据格式的比较核查，找出相同的数据或不同的数据。在业务应用场景上主要实现以下数据比对功能。数据项与标准数据元比对：支持原始数据表中的数据与标准数据元数据的比对，比对的内容包括数据命名、数据标识、数据格式、数据值域、数据编码、数据类型等数据的比对，数据比对的结果为一致或不一致。

- 2.2.2.3.3治理组件管理

- 校验组件管理

针对不同来源的数据，进行数据清洗、格式转换和预处理工作。

数据清洗主要是对汇聚的数据进行基础性的过滤，保证清洗过后的数据满足基本要求，主要包括空间数据清洗和业务数据清洗。

- 空间数据清洗

将汇聚的基础空间数据，进行基础处理，如批量添加字段、高程换算和定义空间参考。

- 批量增加字段

为了提高操作效率，防止操作出错，支持根据需求批量添加字段到所选数据图层中，同时可对新增数据图层的属性项进行编辑修改，可修改字段名、字段别名、字段类型、字段默认值、是否允许为空等属性。

- 高程换算

系统提供高程换算工具，支持不同高程系统间换算。

- 定义空间参考

将汇聚的空间数据进行空间参考的定义设置，定义栅格数据的空间参考时可以支持按照投影文件的空间参考进行定义，也可以指定空间参考。

实现对shp、mdb、gdb、img、tif等多种常见矢量或栅格数据格式的空间参考定义处理，支持对没有空间参考的数据进行空间参考定义。如果矢量数据已有空间参考，重新进行定义。定义时，选择数据中台提供的空间参考；数据中台支持定义栅格空间参考，用户可以通过读取栅格数据对应的XML获取空间参考，也可以选择提供的空间参考。

- 业务数据清洗

业务数据清洗是对数据资源池中的业务数据进行审查和校验，过滤不合规数据、纠正错误数据。具体如下：

- 取值范围错误清洗

对于取值范围错误，可以通过添加约束的方式过滤掉指定字段数值超出范围的数据。

- 格式错误清洗

数据格式内容问题主要有以下几类：

时间、日期、数值、全半角等显示格式不一致：这种问题通常与源系统端有关，在整合多来源数据时也有可能遇到，将其处理成一致的某种格式即可。

内容中有不该存在的字符：某些内容可能只包括一部分字符，最典型的就是头、尾、中间的空格，需要去除不需要的字符。

内容与该字段应有内容不符：某些字段内容应该是数值，而实际数据中字段的内容却是字符串，这种情况可以采用类型转换来处理。

- 转换组件管理

要求支持汇集的数据进行数据格式规范统一、数据命名规范统一、数据编码规范统一和数据标识不规范统一等数据转换处理；要求数据转换处理过程不会造成数据丢失，数据转换模块需要支持断点功能；要求数据转换后的数据符合需求，数据转换模块要求支持数据校验功能；支持集群部署方式，允许将转换或转换中的比较耗时的数据处理组件部署在多台服务器上并发执行，从而将转换的工作分摊到多台服务器上，提高数据处理效率。

统一数据的格式、单位和坐标系，确保数据在接入后能够进行有效整合和交互。具体功能如下：

- 格式转换

格式转换模块支持将shapefile格式的矢量数据转换为gdb格式。还支持批量转换及文件转换。

- 坐标转换

对汇聚的数据，根据数据存储坐标统一的要求，需对汇入的矢量数据和栅格数据在不同坐标系统间进行投影转换，可进行单个文件投影转换，也支持批量导入文件进行投影转换。

- 单位转换

对于各类面积计算值，支持公顷、亩、平方米等单位之间的换算。

- 去重组件管理

由于生产库本身就存在数据重复或者由于数据接入过程中出现全量和增量对同一份数据的重复抽取导致原始库中的数据表出现重复数据的情况。通过数据去重功能，找出重复的数据，在保存唯一的数据单元的前提下，通过指定数据去重条件，把重复的数据清洗掉，保留非重复的数据。

- 补全组件管理

由于生产库本身就存在部分数据字段的属性值的缺失，对于缺失属性的数据，数据补全功能按照某些规则填充。

- 2.2.2.3.4数据关联

数据关联功能支持完成不同数据集之间的关联、实现在不同数据集的联动，为数据治理、业务应用的需求提供支撑。支持基于标准的数据元体系、数据字典进行原始数据与标准体系之间关联关系的建立；支持数据表关联，提供表与表、字段与字段之间的关联管理功能，具备数据表、字段级别的关联功能。

- 2.2.2.3.5数据融合

数据融合处理是对数据资源池中的数据进行进行深入的数据融合处理，包括空间数据融合和业务数据融合。空间数据融合包括数据拼接、数据裁剪等；业务数据融合包括字符串替换、精度处理、多字段条件校验、自定义处理等。数据融合提供可视化建模功能，支持通过页面操作完成数据融合任务的创建与维护。具体功能如下：

- 数据拼接

根据数据展示要求，对标准图幅、不同行政区、不同任务区数据间同名图层的逻辑拼接，所有数据将在系统中已一个整体展示。

- 数据裁切

按任意范围裁切和按图幅、行政区等图层批量裁切，对矢量和栅格数据裁切，数据裁切支持多种常见数据格式包括shp、gdb、mdb、tif、img等。

- 字符串替换：支持对存在需要修改的字符串进行替换修改。

- 空值转换：支持对空值进行统一替换，对必填项数据，根据相关规则可直接进行空值补充。

- 剔除字符：在数据记录中，存在特殊字符无法表达实际意义，根据清洗规则，对相关字符进行剔除。

- 字符串长度截取：支持对字符串长度截取，如针对数据小数点后位数较多，可根据实际情况，对字符长度进行截取。

- 去除首尾空格：支持对库表中的空格进行检查，对空格去除。

- 增加常值：支持对库表的常数值进行增加。

- 增加时间戳：支持在数据处理过程中，将数据处理时间进行标注，在系统日志中可进行记录。

- 精度处理：对数据字段的精度进行校验，不符合精度的数据，进入问题库。

- 多字段条件校验：对多个相关字段进行互相校验，字段间出现矛盾的数据，进入问题库，比如身份证号码和出生日期的互相校验。

- 自定义处理：支持对部分数据，支持脚本编写导入，通过执行脚本的方式进行数据处理。

- 2.2.2.3.6数据标签

标签数据是面向对象建模，把一个对象各种标识打通归一，把跨业务板块、数据域的对象数据在同一个粒度基础上组织起来打到对象上。标签数据层建设，一方面让数据变得可阅读、易理解，方便业务使用；另一方面通过标签类目体系将标签组织排布，以一种适用性更好的组织方式来匹配未来变化的业务场景需求。

- 构建数据标签体系

标签体系能完成的功能都是经过标签应用来承载的。标签应用通过对标签的使用，对用户呈现一些列有价值的功能，比如：整合分析、人物画像、标签圈人、智能分析，智能串并等。

- 数据标签管理系统

通过数据标签系统建立各类标签，将标签的结果信息推送到水利大数据平台进行实际会商应用。

系统主要实现对标签管理，包括标签规划、标签定义、标签识别、标签自定义，分门别类将热度与关注点的标签划分标签级别，进行优先级的控制与应用。

- 数据标签库建设

根据数据维度的不同建立数据标签库，表现人、设备、事件、地点、时间、单位、组织的特性，以水情数据为特征建立的标签体系如下，其他类型数据标签可类推。

- 标签管理

根据标签的生命周期管理流程，实现标签的定义（创建、编辑、停用、发布、审核和下线等）、标签体系等进行全流程配置化支撑，业务人员可以快速配置标签，更新标签，做好标签库的基础管理工作。

- 标签对象定义

标签系统提供业务对象管理功能页面，支持增加、修改、删除、检索不同业务对象。

- 标签体系定义

标签系统提供标签体系管理功能页面，建立多级标签树，形成结构清晰、层次分明、覆盖全面的标签树形结构，支持标签按业务主题增加、修改、删除分类和分级，标签树层级体系可随业务发展进行拓展。

- 标签定义

定义标签信息，包括标签体系选择、标签名称、字段名、类型（基础/模型/预测）、单位、业务描述、应用场景、数据类型、是否支持客群筛选、是否支持数据分布、是否保存历史数据、是否脱敏等。

- 标签开发及发布

平台提供标签开发功能，并可实现基础类标签和数据加工类标签的可视化开发及挖掘类标签的可视化导入。

- 标签开发

支持对接多种数据源进行基础标签在线开发，标签系统提供SQL脚本等不同方式的开发验证功能页面，支持接口入参、出参配置。

- 标签派生

标签派生又称之为组合标签，是在业务限定的范围内，将原子标签按照时间维度与空间维度进行融合，派生出一类新标签。

- 标签服务发布

支持标签以服务形式一键式发布、标签服务检索、标签版本信息管理、服务下线等。

- 标签任务调度

平台提供标签调度作业的可视化配置，配置完成后通过数据开发平台API接口实现作业发布。具体功能如下：

- 支持标签调度任务的一站式查询、新增、运行状态监控、停用、再编辑等功能。

- 支持任务定时规则配置、表达式和信号灯触发方式。备注：表达式触发常用于没有依赖的任务调度，有依赖的任务调度需要结合信号灯和表达式来使用。

- 支持查看任务调执行情况。

- 2.2.2.4数据开发

- 2.2.2.4.1工作流配置

通过图形化拖拽的方式创建工作流，可视化配置数据任务节点之间的关系，包括先后依赖关系、并发运行关系、条件依赖关系等。

- 2.2.2.4.2任务管理

提供对于各类开发任务的统一管理。包括任务的详情查看、编辑、试运行等操作。支持将多个已生成的数据处理任务配置成为工作流，统一设置工作流的调度时间，届时将按照工作流的先后顺序依次执行工作流内的任务，从而实现多个不同类型的数据任务的规范化编排与流程化处理。

- 2.2.2.5数据服务

- 2.2.2.5.1数据统计服务

能够使得用户整体性掌握当前数据底座底层资源使用、数据资产统计情况、数据服务等监控指标统计、各类采集开发任务运行情况等。实现用户直观、快速了解数据底座整体资源概况与核心资源状态。

- 2.2.2.5.2数据查询服务

支持对数据进行查询、检索。提供关键字检索、元数据检索等多种查询检索方式，辅助用户查找数据资源和服务资源，包括但不限于地质灾害数据、基础地理数据、空间数据、监测数据、业务数据等所有资产关键字搜索。通过匹配关键字，检索出相应的数据资产集。对检索出的数据资产集可提供查看内容详情。

- 2.2.2.5.3数据分析服务

- 分析组件管理

为了保障平台建设及使用过程中的稳定性，保持良好可控的健康状态，需要对其底层计算组件进行运维与管理，全面掌握数据接入、数据资源的总体情况和使用情况。该功能模块提供spark组件的管理，包括添加、编辑、删除、测试连接等功能；且支持对于数据底座的计算引擎信息监控与异常告警推送，实现计算组件的全面运维管理。

- 分析模型管理

提供在线创建、Excel导入、识别数据库中数据模型三种方式。提供数据模型的元数据信息，包括数据模型英文名称、数据模型中文名称、数据目录、存储位置、安全等级、生效时间、失效时间、创建人、创建时间、描述、参考数据标准、上下线时间。在基础模型未上线之前可以任意删除。在上线之后，通过上下线进行控制。通过上下线控制数据模型的是否使用状态。

- 分析指标管理

分析指标对应一个具体的分析模型，分析程序通过调用分析指标，传入待分析数据、模型参数，即可获得分析结果。

- 分析指标嵌套

部分分析指标数据来源、计算过程特别复杂，此时可以将一个复杂的分析指标拆分为多个简单的分析指标，通过分析指标嵌套功能，既降低了复杂指标定义的难度，也便于后期指标的维护。

- 分析指标调度

通过建立定时任务，可以对需要处理的原数据信息进行过滤，并生成周期性的数据分析任务，自动或者手动地完成分析任务。

- 分析指标计算测试

能够在测试环境中，用指定的数据，对分析任务进行试运行并返回结果，检验指标计算公式定义是否正确。

- 指标计算日志

提供了查询任务统计指标运行日志的能力，保障数据在流转过程中的稳定性和持续性。

- 2.2.2.5.4数据更新与维护服务

数据中台建设采用了Delta Lake数据湖和CDC技术解决了在业务数据发生变化后进行实时数据更新的问题。当业务数据发生变化后，CDC会通过监测数据变更（变更包括新增、修改、删除等）对变更的数据进行进一步处理。

通常CDC捕获到数据库的变更之后，会将变更事件发布到消息队列中消费，例如Debezium将MySQL或PostgreSQL等数据库表的变更持久化到Kafka中，通过订阅Kafka中的事件，就可以得到变更的内容。

- 2.2.2.5.5数据订阅服务

展示当前系统中所有上线的数据服务，用户可查看数据服务的基本信息，并根据需求进行服务订阅申请。订阅并完成审批的服务可获得关于该服务密钥信息，后续即可进行该数据服务的使用。

- 2.2.2.5.6数据接口服务

数据接口服务管数据共享的能力。包括空间服务管理和API服务管理。支持用户创建各类数据API服务，并提供用户根据需求创建对应微服务，实现多样化的数据服务API生成，确保数据能够被其他平台或系统准确识别和利用。

- 2.2.2.6数据共享

- 2.2.2.6.1共享资源管理

- 共享资源目录构建

展示当前系统中所有上线的数据服务，对已注册的基础数据按照业务、层级等进行编目、发布，形成数据资源目录，用户可查看数据服务的基本信息。

- 共享资源目录检索

数据中台提供核心区、主题区查询、按存储位置查询、按标签查询已有数据资产。对于已查询的数据资产，业务人员可以从共享资源目录中检索查看具体数据资产记录以查看该数据资产具体详情。

- 2.2.2.6.2数据共享服务

- 数据准备与注册

数据服务注册发布负责为提供统一的数据服务资源注册表单，将各业务信息系统提供的共享数据服务资源描述信息注册到数据服务库。

- 共享申请与审批

展示当前系统中所有上线的数据服务，用户可查看数据服务的基本信息，并根据需求进行服务共享申请。完成审批的服务可获得关于该服务密钥信息，后续即可进行该数据服务的使用。

- 数据共享交换

允许用户将地质灾害相关数据、气象预警数据、调查规划数据、管理数据进行高效地分享，以便更多人员或其他部门能够访问和利用这些数据，促进跨部门间的合作与信息共享。

- 数据分发

数据除了以API服务、空间服务对外提供外，数据中台还支持直接对已经治理后的资产数据对外分发。业务人员可通过自助式的资产数据选择，可视化的数据联合，将其推送至指定的目标存储中，后续支撑业务系统建设时，可从目标存储中进行数据直接获取与分析使用。

数据分发具有高度的数据组合的灵活性、分发的周期可控性以及对多中目标存储的兼容性。具体可包括常规数据的分发以及空间数据的分发。

常规数据分发即对非空间数据从数据中台中分发至其他目标存储端。可支持的目标存储包括传统的关系型数据库如MySQL、PostGreSQL、达梦数据库、瀚高数据库等；文件存储如S3、FTP、SFTP；消息队列如Kafka等。常规数据分发可包括多个单表的快速分发以及多表进行联合配置后分发，即支持从当前单位数据中台已有数据进行分发，也支持组合后的新数据进行分发。尽可能满足业务侧对于数据的多样化需求。

空间数据分发可实现将数据中台中融合治理后的空间数据，包括二维矢量数据、影像数据、三维模型数据、倾斜摄影测量数据等，分发至对应的目标存储如PostGIS、PosgreSQL SDE、MINIO对象存储、FTP/SFTP中。便于业务人员从目标存储平台线下获取空间数据内容。空间数据分发包括单表空间数据分发以及空间数据与属性数据的联合分发。

- 数据推送

在常规数据分发和空间数据分发创建过程中，通过选择数据资产、数据资产联合配置、数据内容选择配置、分发调度配置等步骤进行常规数据分发的创建，创建后，将在指定的调度时间进行数据推送。

- 服务共享

对于API服务，申请时可指定申请的服务数据范围、调用时需要的查询参数以及调用后返回的结果字段。调用时用户通过传入赋予的APIKey进行相关权限认证，从而实现记录级的数据权限控制与数据安全共享。

空间服务申请则是通过地图形式，设定服务中待申请的图层数据，并可进一步指定图层数据范围。此外，还支持通过地图范围框选进行空间服务的申请。即数据中台对于空间服务的申请，数据权限支持从属性以及图形两个维度进行数据记录级控制。

- 数据服务监测

支持查看当前数据底座中所有任务包括数据采集任务、取数任务、开发任务等调度配置记录，可查看任务详情信息，对服务的运行状态进行监控，对于异常服务进行及时报警并提供对于其调度进行停止、启用或禁用，以保证调度安全性、高效性与灵活性。

- 2.2.2.7数据质量管理

- 2.2.2.7.1元数据管理

元数据所指的是数据的数据，是一类数据，不单指一个数据或具体数据，可包括项目有很多，涉及表、字段、标准信息项、视图、程序、文件等。元数据管理包括：元数据维护、元数据审核、元数据版本管理、元数据变更管理。

- 元数据审核

针对每类数据对应的元数据进行完整性、有效性检查，并形成元数据检查报告。

元数据审核模块具体功能如下：

- 检测规则

可以定义元数据的检测规则，检测的目标是数据资源的字段（元数据）是否被物理表包含。只检测依据表创建的数据资源两者的字段匹配情况。

- 检测数据源

可以检测数据源的连通性，每个数据资源都对应一个数据源，检测字段时需要连接到数据库得到表的字段信息，并且在资源列表中也需明确指示出数据资源对应的数据源是否是连通的。

- 检测字段

以数据资源为单位检测字段，在列表中勾选要检测的数据资源。检测数据资源前先检测与数据资源的数据源，数据源连接成功的情况下检测字段，数据源连接异常时则跳过检测。

以字段为单位检测，选择一个数据源，选择一个字段检测选择的字段，检测数据源使用到此字段的数据源。

检测字段浏览，能够在数据资源目录上点击数据资源详情时自动检测数据字段的匹配情况。

- 检测日志

按资源为单位检测，按字段检测、数据资源详情时检测这几种情况都需在检测时记录日志。每条日志以字段为单位记录。

- 清理日志

可以对无用的检测日志进行删除，数据资源被删除前产生的日志可使用此功能将多余的日志删除。

- 删除问题数据元

可以删除检测有问题的数据元。检测时发现字段问题，会记录日志，在每条日志后面会供有操作的按钮，可以选择“单个删除”删除当前数据资源的数据元。“删除所有”删除所有数据资源使用到此字段的数据元。

- 元数据维护

- 元数据注册

实现元数据信息录入并保存，用户点击添加按钮，在弹出的元数据注册页面，填写完善元数据信息并保存。

- 编辑元数据

实现元数据信息的修改，用户选择一条元数据，点击编辑按钮，在元数据编辑页，对元数据相关信息进行修改并保存。

- 删除元数据

实现元数据信息的删除，用户选择一条元数据，点击删除按钮，弹框确认删除操作，点击确认，完成对元数据的删除。

- 元数据查询浏览

元数据查询浏览模块可以按名称、关键词、责任人等进行元数据的查询，浏览详细的元数据信息。依据权限访问关联的数据；元数据统计汇总：可以按责任人、共享类型、数据分类、格式等，对元数据进行统计汇总；元数据编目输出：可以对编目要素进行管理。按共享类型、开放方式、责任人等进行编目。按指定格式输出元数据目录等。

用户输入查询元数据相关查询条件，模糊匹配，返回查询的结果。

- 元数据发布

通过上线/下线的方式实现元数据的发布。元数据上线即元数据服务发布，对外可用，业务部门可以查看、使用该元数据信息。当此元数据失效或者不再使用时，可通过下线服务将元数据置为不可对外使用的状态。

- 元数据版本管理

在元数据处于一个相对完整、稳定的时期，或者处于一个里程碑结束时期，可以对元数据定版以发布一个基线版本，针对元数据的修改、更新进行版本记录与保存，以便对存异或错误的元数据进行追溯、检查和恢复。

- 元数据变更管理

元数据修改更新等操作进行记录，以便查询到变更的具体内容及相关的影响分析。

- 2.2.2.7.2数据质量与控制

数据要能发挥其价值，关键在于质量的高低，高质量的数据是一切业务应用的基础，持续提升数据质量是数据治理最重要的目标之一。在数据治理框架之下，需要对数据质量进行规范化管理，解决“数据质量现状如何，如何检测，如何评估”的问题。

- 质量规则管理

若想从数据治理平台中的众多数据中识别出异常数据，就需要通过数据质量规则给数据打上标签。数据质量规则是判断数据是否符合数据质量要求的逻辑约束。

依据数据质量管理原则，在数据的完整性、一致性、唯一性、有效性等方面制定质检规则，主要包括以下内容：

表 3质检规则分类及示例

| 规则类型 |  | 类型描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 空值检查 | 某项属性不允许出现空值 | 水库代码不可为空 |
|  | 记录缺失检查 | 用于检查表总行数是否缺失，可能在数据迁移的过程中出现丢失记录情况 | 通常记录于汇集任务日志里，比较某次汇集任务实际迁移至目标表的记录数与原始记录数是否相等 |
| 一致性 | 单表等值一致性检查 | 某一属性值与本实体其他属性计算值相等 | 水库年度维养经费与各月维养经费之和相等 |
|  | 单表逻辑一致性检查 | 某一属性值与本实体其他属性满足逻辑关系约束（大于或小于） | 水库建成日期不早于开工日期 |
|  | 外关联一致性检查 | 存在关联关系的两个表之间，某个属性值在关联表中必须存在 | 水库巡检表中的水库名称在水库基本信息表中必须存在 |
| 唯一性 | 重复记录检查 | 用于检查某字段是否存在重复记录，不符合唯一性要求 | 水库代码不可重复 |
| 有效性 | 格式检查 | 自然人身份证号码、手机号码等格式符合标准，也支持自定义格式标准 | 行政区划编码符合国家标准 |
|  | 数值区间检查 | 用于检查某字段数值是否符合数值区间 | 水库当前水位应在死水位与校核洪水位之间 |
|  | 长度区间检查 | 用于检查某字段长度是否符合规范 | 密码长度大于8位 |

- 质检方案管理

针对数据的情况，不同的数据可以配置不同的质检规则形成质检方案。

- 质量校验

梳理和分析数据质量问题，摸清楚数据质量的现状，根据数据类型、特点及评估规则，研发数据质量检测工具，创建质检任务。对于已入湖的数据资产，周期性或手动执行数据质检，帮助分析人员从检验结果判断数据质量是否合格。

质检任务管理包括质检任务的创建、维护、调度、管理等。

- 新建质检任务

创建质检任务时，首先需要输入任务的基本信息，包括任务名称、创建人、描述信息，并配置如下关键信息：

- 选择数据资产，从资产目录中选择待检查的数据项；

- 确认质检规则，数据项的质检规则在数据模型创建时已设置，在质检任务配置时，自动读取该数据的质检规则，进行确认，可根据任务的实际情况对质检规则进行调整；

- 配置质检报告生成信息，报告质检报告的名称、存储位置、报告模版等；

- 设置调度策略（周期性调度或一次调度）及调度参数。

- 任务管理

数据治理平台中将形成一个质检任务列表，任务管理用于对各项质检任务进行日常维护，包括任务编辑、任务删除、详情查看等。

- 任务查询

在质检任务列表页面，通过筛选任务类型、任务元数据信息、输入关键字等方式对任务进行搜索。

- 质检报告管理

通过质检工具，对各项数据进行扫描，找出不符合质量要求的数据，形成质检报告，包括检验结果、检验时长等信息，用户还可以查看历史质检报告。

数据质量报告主要包括两大部分：数据质量综合情况、数据质量详细情况。

- 数据质量综合情况

数据质量综合情况主要从整体角度统计当前时间周期内的数据质量检测情况，如共检测数据量、生成记录条数等。对统计到的结果按质量评估维度进行分类统计，以图表形式展示各类别质量问题分布情况，以及对当日问题数据与前日问题数据进行对比，呈现数据质量问题变化情况。

- 数据质量详细情况

数据质量详细情况提供了每项检测任务的详细统计信息，帮助管理员了解每项数据质量问题的具体信息，从而可在后续工作中执行针对性的改善方案。

- 2.2.2.7.3数据质量监控

建立数据质量监控机制，定期或实时监测数据的完整性、准确性和时效性。

（1）数据质量概览

数据质量概览主要以曲线图、柱状图、饼状图等可视化形式，展示数据资源池中数据资产的总体质量情况、质检任务执行情况、质检规则利用情况、质检结果统计等内容。

（2）数据质检报告

数据质量报告主要包括两大部分：数据质量综合情况、数据质量详细情况。

1）数据质量综合情况

数据质量综合情况主要从整体角度统计当前时间周期内的数据质量检测情况，如共检测数据量、生成记录条数等。对统计到的结果按质量评估维度进行分类统计，以图表形式展示各类别质量问题分布情况，以及对当日问题数据与前日问题数据进行对比，呈现数据质量问题变化情况。

2）数据质量详细情况

数据质量详细情况提供了每项检测任务的详细统计信息，帮助管理员了解每项数据质量问题的具体信息，从而可在后续工作中执行针对性的改善方案。

（3）数据质检日志

检日志主要用来记录质检任务的执行情况以及检测发现的问题。可以对质检日志按照时间、资产主题域等维度进行查询，也可将质检日志导出保存。

- 2.2.2.7.4数据血缘

数据血缘是获取数据的关系，以历史事实的方式记录数据的来源、处理过程等，数据血缘关系的建立便于追根溯源，快速定位问题数据的来源和加工流程，减少分析的时间和难度。

血缘查询：平台提供了根据多参数如对象类型（数据源/资产包/服务）、关键路径类型（访问量等）进行数据血缘关系查询，将以链路图形式展示所选数据资产的血缘流向图。

血缘链路图：血缘链路分为表级血缘和字段级血缘两种，表级血缘是对某一查询的数据表，能够实现从业务数据源、全量数据层、核心数据层、主题数据层的全链路表级追溯，字段级血缘则可以实现记录级别的全链路追溯。

血缘关系下载：对形成的血缘链路图进行下载保存为图片或文件，便于问题排查及线下共享。

- 2.2.2.7.5数据安全

- 数据分级分类

根据数据的重要程度将数据分为一般数据、重要数据、核心数据。具体保护措施如下：

一般数据：保护措施相对宽松，主要确保数据的完整性和可用性，如基本的访问控制和常规备份。

重要数据：需要较高级别保护，包括访问控制、数据加密、数据备份和灾难恢复等。

核心数据：需要实施最高级别的安全保护措施，包括但不限行高度加密，严格的物理和网络访问控制、持续的安全监控和评估等。

- 基础安全能力

提供数据加密、数据脱敏、访问控制等功能，确保数据的使用和访问符合规定，并能够有效保护敏感数据。具体内容如下：

- 数据加密

对敏感数据可同时采用加密处理，加密传输与访问认证机制，在整个链路上数据是加密的，技术上可进行同态加密、数据库加密、机器加密等措施，对隐私信息进行保护与保密。如水质类数据安全等级属保密范畴。

数据加密一直是保密数据的重要部分，常见的加密算法有可逆加密算法和不可逆加密算法，可逆加密算法又分为对称加密算法和非对称加密算法。

- 数据签名

数据被请求与反馈时，以明文的方式在互联网或4/5G网络传输，如果不进行任何保障措施，会被截取或破坏，导致数据泄露或破坏。通过数据签名技术，在数据传输时将传递地址、用户、请求服务进行一些不可逆加密算法，生成一段签名字符串，传入后端验证，用同样的算法及密钥计算比较，如果一致认为数据正确，则反馈加密数据，不一致则认为被修改过，返回错误信息。

- 数据脱敏

在数据管理平台中，需要对数据进行脱敏处理，对隐私信息进行保护，常用的方式是去标识化、匿名化、隐藏化处理。能支持数据的计算、处理、转换与统计。

技术上可采用脱敏字典管理，以敏感数据为中心，对数据乃至数据库进行分类分层管理，并实施统一的脱敏算法与策略，保证在同一资源平台中，数据备一用后，数据保持一致性。

配合敏感标签管理，将提升风险的控制能力，降低数据的泄露可能性，从而增强了数据的安全等级。

- 数据权限管理

数据权限管理对授予的数据访问权限进行管理的过程，面向不同角色的用户具有不同的数据访问权限。要求至少按照两大类用户角色进行划分：

业务分析师：获取数据资产权限

业务用户：访问数据资产/报告权限

数据权限访问控制也需要结合数据密集综合考虑，同时需要制定合规的访问管控规范。

- 资源隔离

通过多租户的平台架构方式，实现资源的物理和逻辑隔离，不同业务部门、用户角色所拥有的数据需要进行资源隔离。

物理隔离：对密集较高的数据进行物理存储隔离。

逻辑隔离：对不同业务部门的数据，通过开发授权等手段控制数据的可见性实现资源的逻辑隔离。

- 2.2.2.8数据资产管理

- 2.2.2.8.1数据仓库资源管理

可查看原始库、资源库、主题库、专题库包含的数据表总数，数据表详细信息，包括表名、表结构、数据结构、汇集方式、汇集时间等。支持动态管理，可以将相应的数据表挂载到对应库下，包括对原始库、资源库、主题库、专题库的增、删、改、查功能。

- 2.2.2.8.2数据资产目录管理

结合自然资源部数据资源目录建立数据资产目录，在构建自然资源数据目录应考虑自然资源相关标准，自然资源目录包括一级目录、二级目录，数据需要以表为单位统一注册形成数据资产，该功能模块提供按中心库查询、按主题域查询、按存储位置查询、按标签查询已有数据资产。对于已查询的数据资产，支持业务人员从结果列表中点击具体数据资产记录以查看该数据资产具体详情。

- 2.2.2.8.3数据资产可视化大屏

- 接入数据展示

对接入数据治理平台的所有数据源进行统一管理。平台支持接入多种类型的数据源，包括关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列对应数据源的添加、连接、编辑、删除。以拓扑链路形式提供展示当前平台中数据资产分布情况。

- 数据资产展示

对模型整体情况进行统计并进行可视化展示，包括对模型总数、实体对象总数、数据来源、存储总量、数据资产统计、实体对象统计、数据资产分布统计、数据资产来源统计。

- 共享数据展示

服务管理平台中，可对与服务服务自身运行状态进行实时监控，使得业务人员能够直观、及时掌握当前服务状态变更以及问题排查。服务监控与统计模块中包括服务状态监测、服务统计、服务访问量统计和服务响应时间统计。

- 2.2.2.9运维管理

- 2.2.2.9.1用户管理

支持对用户账号、密码、邮箱、昵称等个人基本信息的统一管理，并进行用户信息的展示。支持新建用户、修改用户基本信息，删除用户等操作。

- 2.2.2.9.2角色设定

支持对角色信息进行展示，并提供对于角色的权限设置以及用户配置功能。支持对用户进行角色信息的设置，角色包括系统管理员、数据管理员、业务应用人员等。

- 2.2.2.9.3权限分配

支持根据用户角色对数据中台功能模块资源授权；支持对数据访问权限进行分配。

（1）功能权限配置

管理员可根据不同角色配置不同管理权限，本项目主要包括领导层面、管理人员和技术执行人员，根据不同的角色配置不同的功能权限。如领导层面主要以查看平台结果数据为主和进行个别业务审批等业务，开放数据资产相关权限即可，管理人员主要是监管各个阶段数据情况，需要对每个阶段的数据情况进行了解；技术执行人员是要对平台进行具体操作运用，需要开放具体功能，如界面配置、任务创建等。

（2）数据权限控制

数据权限控制通常被用在数据生命周期中的数据使用环节，提供对用户的身份、权限和访问控制策略的配置管理功能，包括表级、字段级别、数据级别得控制。

- 2.2.2.9.4日志管理

支持全流程用户操作日志留痕的功能，实时记录用户与数据相关的敏感操作，保障数据安全和数据操作责任的可追溯。

支持对任务和工作流的运行日志进行查看。且提供对于所有已执行的调度记录，可追溯到每一任务被调度后执行状态、调度时间、实际时间、任务DAG图等信息。

- 3其他技术要求

软件选型需遵循以下原则：

- 优先选用国产软件产品；

- 选用的软件应基于国际、国内行业标准开发，具有良好的兼容性；

- 选用的软件需要具备先进的功能指标，满足本期项目系统建设的应用需求；

- 选用的软件需要具备高可靠性，保障系统稳定运行；

- 选用的软件需要拥有较高的性价比，保护整体投资、控制预算；

- 选用的软件需要拥有良好的安全性能，符合安全等级保护2.0相关要求，保障整体系统的安全性；

- 选用的软件需要具备中文管理界面，易于管理和使用，简化系统后期运维；

- 选用的软件需要拥有良好的售后服务机制和产品质保条件；

- 要求产生数据具有鲜活性和有效性，开发系统具有长期性和可持续性；

- 项目终验完成后，源代码等开发设计文档需移交给建设单位。