| 规格型号附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 单价 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双位智能推举训练器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1500mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸:≥120mm×60mm×3.0mm矩形管 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间4支≥40mm×40mm×3.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将PVDF膜布固定在顶棚边框管。。 器材小立柱部件由立柱≥φ114mm×3.0mm、横梁管（矩形管）≥60mm×120mm×3.0mm、扶手管≥φ38mm×3.0mm等管材焊接成型 座板及靠背板为PE材料 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准 | 山东博越之星文体器材有限公司 | 9465 | 件 | 10 |  |
| 2 | 双位智能背部训练器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1750mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×3.0mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×2.0mm、2支≥40mmX20mmX2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 小立柱部件由每项≥φ114mm×3.0mm、≥50mm×100m×3.0mm矩形管管材焊接成型、连接管≥φ160mm×3.0mm等材料焊接成型。 后连杆部件由连接方管≥50mm×50mm×3.0mm、手扶弯管≥φ42mm×3.0mm、中连管≥φ42mm×3.0mm等管材焊接成型 座位部件由扶手管≥φ32mm×3.0mm、支撑管≥φ60mm×3.0mm、勾脚管≥φ48mm×3.0mm等管材焊接成型，座板为PE材料 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 9300 | 件 | 10 |  |
| 3 | 智能双位椭圆机 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ89mm×3mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×2.0mm、2支≥40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 器材小立柱部件由立柱≥φ114mm×3.0mm、椭圆机弯管≥φ89mm×3.0mm、轴套管≥φ60mm×3.0mm等管材焊接成型 踏板部件由踏板支撑管≥50mm×50mm×3.0mm、壁厚≥4mm脚踏板、轴套焊接成型 扶手部件由≥φ38mm×3.0mm花纹管、吊杆≥φ48mm×3.0mm管材焊接成型 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8816 | 件 | 10 |  |
| 4 | 智能双位健身车 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于 2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×3mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×3.0mm、2支≥40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 器材小立柱部件由立柱≥φ114mm×3.0mm、连接管≥φ60mm×3.0mm、座板支撑管≥φ60mm×3.0mm及轴套等管材焊接成型 器材具有内置阻尼结构 扶手部件由≥φ60mm×3.0mm扶手支管、≥φ32mm×3.0mm花纹管扶手及球头等焊接成型 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8026 | 件 | 10 |  |
| 5 | 智能双位钟摆器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ114mm×3.0mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×3.0mm、2支≥40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 踏板部件主要管材由≥φ60mm×3.0mm、≥40mm×80mm×3.0mm焊接成型 扶手部件由立柱管≥φ114mm×3.0mm、扶手管≥φ42mm×2.5mm，横管≥φ89mm×3.0mm、限位连接管≥φ114mm×3.5mm、连接管≥φ60mm×3.0mm焊接成型。 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 7900 | 件 | 10 |  |
| 6 | 智能双位仰卧板 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于 2400mm×1350mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×3.0mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管（矩形管）不低于40mm×40mm×3.0mm及中间不低于2支40mm×40mm×2.0mm、不低于2支40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 仰卧板立柱部件由立柱≥φ114mm×3.0mm、前支撑管≥φ42mm×3.0mm、连接管≥φ60mm×3.0mm、勾脚管≥φ76mm×3.0mm、T=6mm支板等管材焊接成型。 支撑人体的仰卧板材料为PE 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8216 | 件 | 10 |  |
| 7 | 智能双位划船器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于 2400mm×1300mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁（矩形管）尺寸: ≥120mm×60mm×3mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台。 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×2.0mm、2支≥40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 座位部件-座位支撑管≥φ60mm×3.0mm，座板及靠背板为PE材料。 扶手部件-扶手管为≥φ42mm×2.5mm花纹管，端部采用球头结构。 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8180 | 件 | 10 |  |
| 8 | 智能双位跷跷板 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于 2400mm×1440mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 、≥φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ89mm×3.0mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管不低于40mm×40mm×3.0mm及中间不低于2支40mm×40mm×2.0mm、不低于2支40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 跷跷板由立柱≥φ114mm×3.0mm、横梁管≥φ89mm×3.0mm、扶手管≥φ32mm×3.0mm、立撑≥φ32mm×2.5mm等管材焊接成型 座板及靠背板为PE材料 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8500 | 件 | 10 |  |
| 9 | 智能双位漫步器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2950mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸:≥ 80mm×40mm×3mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×2.0mm、2支≥40mm×20mm×2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 漫步器立柱部件由立柱≥φ114mm×3.0mm、扶手管≥φ42mm×2.5mm等管材焊接成型 踏板部件主要管材由≥φ60mm×3.0mm、≥40mm×80mm×3.0mm焊接成型 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 8769 | 件 | 10 |  |
| 10 | 智能双位扭腰器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×3.0mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋+直埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×2.0mm、2支≥40mmX20mmX2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 扭腰盘为4mm钢板冲压成型，内置阻尼结构及计数装置 扶手部件由把手支管≥φ60mm×3.0mm、把手管≥φ32mm×3.0mm焊接成型。 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 7710 | 件 | 10 |  |
| 11 | 智能双位揉推器 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于 2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×5mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×3.0mm、2支≥40mmX20mmX2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 器材立柱部件由立柱≥150mm×3.0mm、t10预埋法兰盘等管材焊接成型 转轮部件由球头、连接管≥φ26mm×2.0mm、≥φ32mm×3.0mm转轮、≥φ26mm×2.0mm连接撑及轴套等材料焊接成型，转轮内置阻尼结构。 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 7710 | 件 | 10 |  |
| 12 | 智能双位大转轮 | 外形长×宽×高尺寸每项不低于2400mm×1200mm×3200mm 主要材料: 钢 、铝、塑木 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：≥150mm×190mm，承载钢管尺寸：≥150mm×3mm 主要承载横梁尺寸: ≥φ60mm×5mm 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 工作电压：DC 12V 数据采集：运动时间、运动次数 数据传输方式：无线传输 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 安装方式：预埋式 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为≥φ48mm×2mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有≥3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏≥5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； 顶棚部件由边框管≥40mm×40mm×3.0mm及中间2支≥40mm×40mm×3.0mm、2支≥40mmX20mmX2.0mm加强管焊接成型，中立柱为≥φ89mm×3.0mm。上部使用铝板及铆钉将铝塑板固定在顶棚边框管。 器材立柱部件由立柱≥150mm×3.0mm、t10预埋法兰盘等管材焊接成型 转轮部件由球头、连接管≥φ26mm×2.0mm、≥φ32mm×3.0mm转轮、≥φ26mm×2.0mm连接撑及轴套等材料焊接成型，转轮内置阻尼结构。 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 智能系统-显示器为≥5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命≥2年，机械部分使用寿命≥8年。 |  | 7110 | 件 | 10 |  |
| 13 | 组合训练器 | 主立柱管材采用≥φ114*2.5mm。总长≥2.2米。底座采用≥40mm*80mm*2.0mm方管,辅管采用≥φ32mm*2.0mm，≥φ42mm*2.5mm，≥φ48mm*2.5mm。膨胀螺丝固定或预埋钩固定，金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求。 | 河北爱讯教学设备制造有限公司 | 900 | 件 | 20 |  |
| 14 | 扭腰踏步机 | 主立柱管材采用≥φ114*2.5mm.高度≥1.2米.底座采用≥40mm*80mm*2.0mm方管.把手≥φ32mm*2.0mm，膨胀螺丝固定或预埋钩固定.金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 885 | 件 | 20 |  |
| 15 | 双人漫步机 | 主立柱管材采用≥φ114*2.5mm,摆杆≥φ42mm*2.5mm。把手管≥φ42*2.2mm,连接管≥φ32*1.5mm。金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 932 | 件 | 20 |  |
| 16 | 联动健身车 | 底部采用≥60*60*2.0mm方管.连接底部管弯≥φ32mm*2.2mm.上弯管≥φ48mm*2.5mm,把手≥φ32mm*2.0mm连接管≥φ42mm*2.0mm.膨胀螺丝固定或预埋钩固定，金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求。 |  | 880 | 件 | 20 |  |
| 17 | 单人腹肌板 | 主弯管为≥φ32mm*2.2mm,辅管为20mm*40mm*1.5mm．底座主管材为≥φ60mm*2.0mm．辅管为≥40mm*60mm*2.0mm，膨胀螺丝固定或预埋钩固定，金属外表面采用 抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效 预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对 户外色彩的损失比例要求。 |  | 440 | 件 | 20 |  |
| 18 | 单人健骑机 | 底座方管采用≥50mm*50mm*2.0mm.≥20mm*40mm*2.0mm.≥40mm*60mm*2.0mm，≥φ42mm*2.2mm管材，膨胀螺丝固定或预埋钩固定，金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求。 |  | 620 | 件 | 20 |  |
| 19 | 腰背按摩器 | 主立柱管材采用≥φ114mm*2.5mm。弯管≥φ32mm*2.2mm。把手弯≥φ32mm*2.5mm。≥φ26mm圆管金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 660 | 件 | 20 |  |
| 20 | 斜躺健身车 | 主立柱采用≥φ114mm*2.5mm优质钢管，辅管采用≥φ60mm*2.0mm、≥48mm*2.0mm、≥32mm*2.0mm优质材料，器材表面抛丸除锈，静电喷涂金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 805 | 件 | 20 |  |
| 21 | 棋牌桌 | 立柱管材采用≥φ114mm*2.5mm.上连接≥φ48mm*2.0mm。下连接≥φ32mm*1.5mm。座立柱≥φ76mm*2.0mm。金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 727 | 件 | 20 |  |
| 22 | 天梯扭腰器 | 立柱管材采用≥φ114mm*2.5mm,地上高度≥2.5米,宽≥1.2米.金属外表面采用抛丸喷砂，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末厚度不低于80um，有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽，符合国家对户外色彩的损失比例要求 |  | 460 | 件 | 20 |  |
| 23 | 篮球架A | 室外篮球架： 1、手动液压篮架伸臂为2.25mm，立柱及伸臂,采用方管拼焊成形,焊缝表面均匀光滑,无虚焊； 2、篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型,下拉杆采用方管制作,通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 3、篮架底座采用3.00m的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，球架底座尺寸长×宽×前高×后高=200×110x530x470cm），钢板壁厚3.00m，底座前立柱支撑架采用14#槽钢制作，后底座立柱支撑架采用14#槽钢制作； 4、篮架立柱采用100x50x 3.00mm 焊而成，篮球架伸臂采用200x100x 3.00mm方管和160x 100x 3.00mm方管和100x50mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑； 5、篮板：钢化玻璃篮板，完全适用于灌篮、高强度训练和专业比赛、具有耐腐蚀等特点，篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均≥20㎜，底面厚度≥50㎜，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 6、篮圈：采用符合国际标准的高级弹性篮筐,能自动快速精准复位，直径45cm，采用20mm的优质圆钢材料，四点固定，采用高弹性弹簧。 7、手动液压篮球架采用手动控制，底座带轮移动放便，设有篮架升降系统、液压系统。折叠系统。 8、防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，后部装有特制配重，单只配重300kg（25kg/块），能承受250kg冲击力。 9、篮架使用时手动操作，立柱和箱连好，弯臂连好，后立柱连好，然后压动液压杆蓝架升起，升到前立柱垂直即可 10、所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，具有耐酸碱、耐湿热等特点。 | 山东博越之星文体器材有限公司 | 15405 | 副 | 20 |  |
| 24 | 篮球架B | 室外篮球架： - 篮架伸臂为1850mm，篮圈上沿离地面3050mm，箱体尺寸≥2000*1000mm，厚≥2.0mm 2、仿液压篮球架B箱体由优质钢板焊接而成长宽高2×1×0.50米厚度3.0毫米 立柱由3.0mm钢板折弯和50mm×100mm方管焊接而成；弯梁由3.0毫米厚100mm×160mm方管和40mm×80mm方管40mm×60mm方管焊接而成；小梯子由50mm×50mm方管焊接而成 篮板拉杆由38圆管焊接而成;篮圈由≥φ18mm优质圆钢焊接而成 篮板长1.8米，宽1.05米；配软包护套。 3、 篮板规格：1800mm*1050mm，篮板采用高强度安全防爆钢化玻璃篮板，厚度为10mm，具有透明度、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用铝合金外框并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害，篮圈采用实心钢材制成，圈条为≥φ18mm的实心钢。 - 4、 整体颜色：蓝色。钢件部分外表经抛丸除锈后采用静电粉末喷涂处理，从而使产品具有耐酸碱耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，图层不脱落，坚固耐用。 |  | 7700 | 副 | 30 |  |
| 25 | 武术垫 | 技术参数及功能： 规格（100*200*5）cm；72块，面积144平方米；外套为加厚席纹防滑革； 四周带魔术贴，方便拼接； 内胆为130密度再生压缩海绵；每块重量25公斤±5 ； 盖单规格:12.2*12.2m；产盖单品用料:盖单主要材质规格:材质PVC机织布，盖单底面四周缝合硬粘扣; |  | 29862 | 套 | 2 |  |
| 26 | 乒乓 球台 | 1、应能满足中小学体育教学需要。 2、球台长度2740mm±3mm;球台宽度1525mm±2mm;球台高度760mm±3mm;端、边线宽度20mm±1mm;中线宽度3mm±0.5mm。 3、球台面板选用SMC树脂材料，一次铸压成型。 4、球台台面的颜色为蓝色或绿色，表面无光泽；端、边线和中线为白色。 5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。 6、球台台面支撑架采用优质钢管，彩虹腿，壁厚应不小于2mm，含钢制网架。 |  | 1260 | 张 | 30 |  |
| 27 | 排球两用架 | 1、立杆外管是≥φ89mm，内管是≥φ76mm，壁厚≥2.0mm的优质钢管。焊接喷塑紧线器，顶端加厚加大铁滑轮。全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。 2、箱体尺寸≥41x68x30cm，采用优质铁板焊接，铁板厚度≥1.4mm，精工打磨，高温静电喷塑。可以加砂石配重，双拉杆三角支撑，底座为带轴承的PU轮。 3、整体可升高至1.55米（羽毛球）、1.8米（气排球）、1.9米（女子气排球）、2.0米（男女混合气排球）、2.1米（男子气排球）、2.24米（女子排球）、2.43米（男子排球）。网球的高度1.07米，在外管对应位置挂钩子。 |  | 1700 | 副 | 30 |  |
| 28 | 羽毛球架 | 可移动式，箱体ABS材质。可加配重。 钢管支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 |  | 760 | 副 | 20 |  |
| 29 | 拔河绳 | 长≥30m，质量≥10kg，采用天然麻棕线绞制。 | 河北爱讯教学设备制造有限公司 | 565 | 条 | 20 |  |
| 30 | 篮球 | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g（比赛用球） |  | 56 | 个 | 200 |  |
| 31 | 排球 | 圆周长650mm～670mm；质量230g～270g（比赛用球） |  | 47 | 个 | 200 |  |
| 32 | 足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g（比赛用球） |  | 55 | 个 | 200 |  |
| 33 | 羽毛球拍 | 1、产品整体铝合金制（弦线除外）;2、长度≥630mm，球拍宽度≥230mm，球拍弦面长度≥280mm；3、整体重量：95-120g；4、拍弦≥φ：0.9mm；5、握柄≥φ：25mm。 |  | 95 | 个 | 20 |  |
| 34 | 户外不锈钢桌 | 外形尺寸：长*宽*高（≥1200mm*600mm*750mm），不锈钢材质，可折叠。 |  | 285 | 个 | 130 |  |
| 35 | 户外不锈钢色铁艺椅子 | 国标，不锈钢材质 |  | 237 | 个 | 260 |  |
| 36 | 户外休息椅 | 长≥1.5米*宽≥40cm,地面到靠背高度≥75cm，防腐木条,铸铁底脚，带靠背。 |  | 410 | 个 | 100 |  |
| 37 | 篮球电子积分牌 | 显示屏尺寸：≥110cm*60cm*9cm 木箱包装，无线信号控制 电压：交流220V50-60hz 功率：约60W 安装方式: 摆放式 材料：定制型专用机箱，PC高强度高透光板，专用PCB板，大视角超高亮白发红/白发黄/白发绿发光二极管。 特点：新增FIBA功能，支持≥3v3,5V5比赛，可预存三组队名，≥3组广告信息。主控台增加液晶屏，屏幕与主控台均可调整无线信号频段（同地段可同时使用80套数据不存在相互干扰） 功能: 中英混合队名，球权，节次，比分，暂停次数，犯规次数，比赛时间，24秒，讯响器，可切换篮球，羽毛球/排球/乒乓球比赛 支持，区位码，英文字母，数字输入文字。 整套包含:显示屏*1块，液晶主控台*1台,电源线*2条， |  | 6004 | 个 | 3 |  |
| 38 | 拳击训练器 | 半人形不倒翁，加厚PU面料，连接钢管加厚，底座稳定。 |  | 1817 | 个 | 2 |  |
| 39 | 摔跤训练器 | 成人≥50kg |  | 900 | 个 | 2 |  |
| 40 | 磁控动感单车 | 规格尺寸：≥1560*560*1200mm 包装尺寸：≥1140*225*980mm 最大承重：≥150kg 包装：纸箱 中轴：≥25mm 脚踏轴：≥20mm 大轮：≥20kg 调节部位：采用铝合金 制动方式：牛皮刹车摩擦动力手把、座椅 调节幅度：≥250mm 传动系统：采用多V型皮带 |  | 3000 | 个 | 15 |  |
| 41 | 商用跑步机 | 产品尺寸:≥2160mm*990mm*1720mm LED屏幕显示:按键，显示时间速度心率卡路里 跑带尺寸:≥3300mm*590mm 跑带面:钻石纹/平纹两种 跑步机管材厚度:≥3.0mm 跑机塑件材质:ABSPP 塑料最大承重:≥200kg 跑步速度显示:1-20KM/H 电机功率:3HP/KW 升降机电压:220V 滚筒≥φ:88mm |  | 7870 | 个 | 15 |  |
| 42 | 高拉背训练器 | 产品尺寸长*宽*高:≥1400mm*800mm*2200mm 标准配重:≥100kg 标准：国家标准 |  | 4700 |  | 15 |  |
| 43 | 可调节仰卧起做板 | 1.管材：为≥50mm*100mm*2.0mm椭圆管 2.采用静电、粉末三层喷塑工艺 3.器材采用整体焊接工艺. 4.座垫：采用PU发泡技术一次成形，并且采用倒模框架，提升舒适度与耐用性； |  | 3000 |  | 15 |  |
| 44 | 引体向上器 | 产品尺寸长*宽*高:≥1150mm*1200mm*2200mm 标准配重:≥100kg 标准：国家标准 |  | 5900 |  | 15 |  |
| 45 | 台球桌子 | 外形尺寸：≥2830mm*1550mm*850mm 桌面内径尺寸：≥2540mm*1260mm 主要材料：松木、塑钢、大理石 承载桌腿尺寸：≥ 230mm*230mm 主体框架结构：大板、中板、邦库、胶边 表面处理工艺：喷漆、打蜡 配件明细：台泥、小头公杆、大头杆、水晶球、架杆、三角架、巧克粉、皮头 标准：国家标准 | 霸州市冠爵台球桌厂 | 3318 | 个 | 15 |  |
| 46 | 兵兵球牌 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 河北爱讯教学设备制造有限公司 | 45 | 个 | 20 |  |
| 47 | 口哨 | 不锈钢材质，声音清亮。 |  | 13 | 个 | 200 |  |
| 48 | 室内篮球场吸尘清扫车 | 电动驾驶型扫地机，1小时清扫面积不低于8000㎡，吸尘清扫一体机，前置喷雾抑尘装置，警示灯闪烁提醒安全作业，驱动电机不小于1200W，滚刷电机不小于700W，边刷电机不小于90W*2，单次不低于1000mm 清洁宽度，不低于50L容量垃圾箱，边刷采用耐磨刷丝经久耐用，大滚刷快速清扫清扫路面，防尘塞充电口，不惧爬坡，轻松驾驶。 | 郓城县慧鑫环卫设备制造有限公司 | 17000 | 个 | 1 |  |
| 49 | 室外篮球场小型电动扫地车 | 电动驾驶型扫地机，1小时清扫面积不低于8000㎡，吸尘清扫一体机，前置喷雾抑尘装置，警示灯闪烁提醒安全作业，驱动电机不小于1200W，滚刷电机不小于700W，边刷电机不小于90W*2，单次不低于1000mm 清洁宽度，不低于50L容量垃圾箱，边刷采用耐磨刷丝经久耐用，大滚刷快速清扫清扫路面，防尘塞充电口，不惧爬坡，轻松驾驶。 |  | 18000 | 个 | 1 |  |
| 50 | 室外篮球场小型扫雪机 | 工作宽度不低于1000mm，发动机功率不低于13HP/389CC，除雪厚度不低于20cm，油箱容量不低于6.5L。 |  | 18000 | 个 | 2 |  |
| 51 | 排球裁判椅 | 1、高度≥2200mm.主要由底座、支架和座椅三大部分组成。2、裁判椅底座、支架均采用≥φ32mm×2mm圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。3、裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。4、裁判椅底座配有走轮,移动方便，5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70um—80um，铅笔硬度达3H+，产品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。比赛专用。 | 河北爱讯教学设备制造有限公司 | 1027 | 个 | 4 |  |
| 52 | 电动三轮垃圾清运车 | - 整车尺寸(长X宽X高)mm：每项不低于3400X1620X2000 - 车厢尺寸(长X宽X高)mm：每项：每项不低于1950X1350X1250 - 载重量 kg：不低于1500 - 轴距 mm：不低于2300 - 车厢容积m³：不低于3m³ - 时速 km/h：低速：不低于25，高速：不低于38 - 续航里程 km：60km - 单只电池容量、数量:100A电池/6 只 - 标准电压 v:72 - 行走电机功率w：不低于直流3000w免维护电机: - 液压电机功率w：不低于1200W - 液压油泵噪音:≤100db - 车厢升降时间:≤10 - 翻桶起升时间 s(空桶):≤13 - 翻桶下降时间s(空桶):≤510 - 轮胎尺寸及要求：500-12加厚五孔轮毂，矿山轮胎，三轮互换 - 驾驶方式：手把式 - 车身颜色：支持定制 - 车厢材质结构：车厢侧板采用不低于2mm碳钢板，不低于4公分折边密封焊接，傲密封处理，尾部向上倾斜20°确保污水不漏。 - 密封方式：车厢有盖后门装有密封胶条 - 电控系统：采用72v3000W控制器。 - 挂桶要求：在无需调节的情况下都能挂国标120L、240L桶。 - 液压动力单元：采用72V直流半励电机与油泵一体化连接。 - 辅助刹车：采用轿车式钢制金属拉线 - 制动方式：液压鼓式(油刹) - 驾驶室材质及灯具：钢制结构，驾驶室采用模具冲压成型冷板材质，前一体化嵌入式LED大灯、凸透镜式大灯，玻璃钢仪表工作台。带雨刮器、收音机、倒车影像， - 车厢门、厢盖：上下两扇、侧开式后门、对开式后门 - 驱动桥：采用载重全悬浮式带高低大功率速货车式后桥 - 后悬挂：采用主、铺孙簧钢不低于2 组。单组不低于11 片， - 油管布局方式：翻桶器轨道上采用钢制高压油管和软管压制对接，并用管夹同定。 - 液压控制阀：采用二联一体机械控制阀带联动开关(另有备用应急控制开关):控制阅装在提升机左侧 - 液压控制阀控制方式：液压控制阆带联动开关与油泵同步工作。 | 郓城县慧鑫环卫设备制造有限公司 | 27650 | 个 | 1 |  |
| 53 | 广场拉杆音响 | 1.输出功率：150W(峰值) 2.高音(喇叭)：ø80磁/25芯，压缩驱动(号角型)钛膜--高音 3.低音(喇叭)：12寸(ø120磁/35芯)纸盆--低音 4.播放器：配(LCD)液晶屏的音频播放模块组(带USB接口及SD读卡器)；可红外线遥控；有录音功能；内部配有调频(FM)收音模块组(FM18)，还可选配蓝牙模块组。 5.无线接收方式：标配：双通道/VHF(可选配UHF) 6.频率响应：55Hz-20KHz 7.灵敏度：95dB 8.总谐波失真：＜1% 9.输入方式：①无线话筒(MIC)输入x2路，②有线话筒(MIC)输入x2个， ③双声道(立体声)音频信号(AUX)输入x1组。 10.供电电源：外接-交流电(AC)110-220V[配有(15V/3Ah)电源适配器]；内置-直流电(DC)12V/4.5Ah全密封(铅酸)蓄电池一块；可再外接：直流电(DC)12V蓄电池(输入)供电。 11.箱体材质：PP塑料箱 | 广州市星鸿德电子科技有限公司 | 2054 | 台 | 2 |  |
| 54 | 12寸演出音箱 | 1.采用≥2只15寸中低音喇叭单元和≥1只75mm压缩钕磁高音单元 2．阻抗≤4Ω 3．频响等同或优于38Hz-20KHz 4．额定功率≥1000W 5．灵敏度≥100dB/W/M 6.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° |  | 6500 | 只 | 2 |  |
| 55 | 超低音箱 | 1.箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； 3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 4.箱体全防水漆处理，搭配防水扬声器单元，可全天候户外防水。 5.阻抗：≤4Ω 6.频响等同或优于40Hz-400Hz 7.额定功率：≥1200W 8.灵敏度：≥101dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB |  | 11000 | 只 | 2 |  |
| 56 | 功率放大器 | 1.标准≥19寸机柜式设计； 2.采用DSP处理器，内置压缩器、限幅器、FIR处理器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器，高低通处理等多种DSP功能（需提供检测报告作为该技术参数证明材料）； 3.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换 ；支持定压定阻输出：100V、70V、16欧、8 欧、4 欧 （需提供检测报告作为该技术参数证明材料）； 4.采用IPS电容屏，具有触摸功能。可显示设备状态，包括：市电电压/电流/功放状态、功放温度、输出模式状态 、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、扬声器阻抗等。可通过面板触控屏切换菜单进行查看与控制（需提供检测报告作为该技术参数证明材料）； 5.支持联机方式：TCP/IP ,可远程监控设备状态显示与设置； 6.输入灵敏度支持2dBu/6dBu/12dBu三档可调 ，可通过PC软件或液晶屏设置（需提供检测报告作为该技术参数证明材料）； 7.支持多种输入源自由切换：模拟输入、AES3数字音频输入、Dante网络音频输入。模拟音频接口可级联 ； 8.工作模式开关切换时，设备支持重新自动检测扬声器阻抗，并设置成对应参数； 9.网络 TCP/IP 控制，可实现多台设备管理，网络接口可级联 ，USB、RS485 支持外部协议控制；支持DANTE 网络音频输入； 10.支持宽电压运行等同或优于180-264VAC；支持负载过流警报功能，当通道当前电流比设定电流大时蜂鸣警报； 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/矩阵@8Ω×4：≥1500W×4；立体声/矩阵@4Ω×4：≥2000W×4；桥接@16Ω×2：≥2000W×2；桥接@8Ω×2：≥4000W×2；定压70V@5Ω:≥1000W×4；定压100V@5Ω:≥2000W×2。 12.输入灵敏度：等同或优于2dBu/6dBu/12dBu；输入阻抗：≤20kΩ 平衡；频率响应(@1W功率下）：等同或优于20Hz-20kHz /+1/-1dB；THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％；信噪比 (A计权)：≥99dB | 陕西金业诚兴信息技术服务有限公司 | 23100 | 台 | 2 |  |
| 57 | 跳线板 | 19寸不低于1U12孔跳线板 | 广州市星鸿德电子科技有限公司 | 1270 | 个 | 2 |  |
| 58 | 安装架 | 金属件U型可调角度，音箱配套安装架，根据现场情况调整 |  | 790 | 对 | 2 |  |
| 59 | 机柜 | - 机柜防震设计，带万向轮刹车； - 2.容量：22U 3.配置：8位10A PDU插排1个，固定板1块，内嵌风扇部件2组，4只两英寸重型脚轮，M12支脚4只，M6方螺母钉20套，内六角扳手一只 |  | 2370 | 台 | 2 |  |
| 60 | 线材 | 不低于5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 51 | 条 | 2 |  |
| 61 | 支架 | 音箱配套支架，根据现场情况调整。 |  | 1106 | 对 | 2 |  |