招　标　文　件

项目名称：新疆大学红湖和友好校区餐厅白钢制品及排烟设备类采购项目

项目编号：GK2024-087

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2024年05月15日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2024-087（新疆大学红湖和友好校区餐厅白钢制品及排烟设备类采购项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2024-087（新疆大学红湖和友好校区餐厅白钢制品及排烟设备类采购项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2024年 7 月 24日 11 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆大学红湖和友好校区餐厅白钢制品及排烟设备类采购项目

2.项目编号：GK2024-087

3.预算金额：1648713元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1648713 元。

5. 采购需求：为保证学校师生的饮食安全，拟通过公开招标的方式对新疆大学红湖和友好校区餐厅设备设施进行更新。白钢制品及排烟设备类采购主要包括货架、保洁柜、残食台及抽排烟系统等设备，为保证餐厅货物储藏、残食垃圾储存及加工环境的条件进一步提升，符合食品安全相关要求，具体要求详见招标文件；

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 20 个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于  货物  类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向 中小 企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年 7 月24日 11 点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆大学

地址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系人：来老师

联系电话：0991-8580035

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：漆老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

- 新疆大学合同填写说明：

- 1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 3.合同标的物参数必须详细列出。

- 4.合同打印方式双面打印。

- 5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

- 按照20  年  月   日组织招标的          项目，项目编号为          ，采购计划号为          ，经评定，乙方     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

- 三、付款方式

1.乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格后，甲方支付合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）自甲方书面验收合格之日起满  年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（ 专用发票/普通发票 ），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

- 四、交付地点、时间

- 1.甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：    ）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2.时间：自          后    天内交付。

- 五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

- 六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在   小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

- 七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

- 八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

- 九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

- 十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过15天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过15天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额10%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20  年  月   日由         组织的招标文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

## 第四章  项目需求

# 一、项目概况

- 为保证学校师生的饮食安全，拟通过公开招标的方式对新疆大学红湖和友好校区餐厅设备设施进行更新。白钢制品及排烟设备类采购主要包括货架、保洁柜、残食台及抽排烟系统等设备，为保证餐厅货物储藏、残食垃圾储存及加工环境的条件进一步提升，符合食品安全相关要求。

- （一）项目名称

- 新疆大学红湖和友好校区餐厅白钢制品及排烟设备类采购项目

- （二）项目预算

- 本项目采购预算为164.8713万元（人民币大写：壹佰陆拾肆万捌仟柒佰壹拾叁元整）。

- （三）项目清单

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白钢类制品 | 保洁柜（盆筐专用） | 台 | 4 | 红湖校区 |
| 2 | 白钢类制品 | 单星水池 | 个 | 12 | 红湖校区 |
| 3 | 白钢类制品 | 三层货架（1.2米） | 个 | 14 | 红湖校区 |
| 4 | 白钢类制品 | 三层货架（1.5米） | 个 | 4 | 红湖校区 |
| 5 | 白钢类制品 | 三层货架（1.8米） | 个 | 4 | 红湖校区 |
| 6 | 白钢类制品 | 双层工作台 | 台 | 34 | 红湖校区 |
| 7 | 白钢类制品 | 双层工作台 （不锈钢拉丝台面） | 台 | 7 | 红湖校区 |
| 8 | 白钢类制品 | 双层工作台 （设下柜上抽屉） | 台 | 30 | 红湖校区22台、友好校区8台 |
| 9 | 白钢类制品 | 双星水池 | 个 | 12 | 友好校区 |
| 10 | 白钢类制品 | 四门碗柜 | 台 | 5 | 红湖校区 |
| 11 | 白钢类制品 | 洗面池 | 个 | 1 | 红湖校区 |
| 12 | 白钢类制品 | 洗面池配面篮 | 个 | 9 | 红湖校区5个、友好校区4个 |
| 13 | 白钢类制品 | 残食台 | 台 | 4 | 红湖校区 |
| 14 | 白钢类制品 | 通道保洁柜 | 台 | 2 | 红湖校区 |
| 15 | 白钢类制品 | 收残车 | 台 | 6 | 友好校区 |
| 16 | 白钢类制品 | 洗碗池（定制） | 个 | 5 | 友好校区 |
| 17 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 19 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 18 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 24.5 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 19 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 34.5 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 20 | 灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | 套 | 1 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 21 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 4 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 22 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 23 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 29 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 24 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 35 | 红湖校区一楼主厨房 |
| 25 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 22.75 | 红湖校区一楼面点间 |
| 26 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 32 | 红湖校区一楼面点间 |
| 27 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 41 | 红湖校区一楼面点间 |
| 28 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 3 | 红湖校区一楼面点间 |
| 29 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区一楼面点间 |
| 30 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 24 | 红湖校区一楼面点间 |
| 31 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 29 | 红湖校区一楼面点间 |
| 32 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 7.5 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 33 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 13 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 34 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 12.5 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 35 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 3 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 36 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 12 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 37 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 18 | 红湖校区一楼洗碗间 |
| 38 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 3 | 红湖校区一楼第一明档小吃 |
| 39 | 排烟系统 | （核心产品）油烟净化一体机 | 台 | 2 | 红湖校区一楼第二明档小吃 |
| 40 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 1 | 红湖校区一楼第三明档小吃 |
| 41 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 3 | 红湖校区一楼第四明档小吃 |
| 42 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 1 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 43 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 22 | 红湖校区一楼第五明档小吃 |
| 44 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 16 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 45 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 85 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 46 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 2 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 47 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 48 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 77 | 红湖校区一楼明档小吃 |
| 49 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 19 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 50 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 24.5 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 51 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 34.5 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 52 | 灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | 套 | 1 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 53 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 4 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 54 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 55 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 29 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 56 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 35 | 红湖校区二楼主厨房 |
| 57 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 22.75 | 红湖校区二楼面点间 |
| 58 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 32 | 红湖校区二楼面点间 |
| 59 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 41 | 红湖校区二楼面点间 |
| 60 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 3 | 红湖校区二楼面点间 |
| 61 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区二楼面点间 |
| 62 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 24 | 红湖校区二楼面点间 |
| 63 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 29 | 红湖校区二楼面点间 |
| 64 | 排烟系统 | 不锈钢油网烟罩 | 平方米 | 7.5 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 65 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 13 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 66 | 排烟系统 | 镀锌集烟箱 | 平方米 | 12.5 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 67 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 3 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 68 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 12 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 69 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 18 | 红湖校区二楼洗碗间 |
| 70 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 3 | 红湖校区二楼明档小吃1 |
| 71 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 2 | 红湖校区二楼明档小吃2 |
| 72 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 1 | 红湖校区二楼明档小吃3 |
| 73 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 3 | 红湖校区二楼明档小吃4 |
| 74 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 台 | 1 | 红湖校区二楼明档小吃5 |
| 75 | 排烟系统 | 不锈钢装饰扣板 | 平方米 | 22 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 76 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 16 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 77 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 85 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 78 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 2 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 79 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟三通弯头 | 个 | 1 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 80 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 77 | 红湖校区二楼明档小吃 |
| 81 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 5 | 友好校区一楼（左） |
| 82 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 48 | 友好校区一楼（左） |
| 83 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 50 | 友好校区一楼（左） |
| 84 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区一楼（左） |
| 85 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 2.4 | 友好校区一楼（左） |
| 86 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一楼（左） |
| 87 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一楼（左） |
| 88 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区一楼（左） |
| 89 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区一楼（左） |
| 90 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区一楼（左） |
| 91 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区一楼（左小炒） |
| 92 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 4 | 友好校区一楼（右） |
| 93 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 20 | 友好校区一楼（右） |
| 94 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 24 | 友好校区一楼（右） |
| 95 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区一楼（右） |
| 96 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 2.4 | 友好校区一楼（右） |
| 97 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一楼（右） |
| 98 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一楼（右） |
| 99 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区一楼（右） |
| 100 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区一楼（右） |
| 101 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区一楼（右） |
| 102 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区一楼（右小炒） |
| 103 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 4 | 友好校区二楼（左） |
| 104 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 20 | 友好校区二楼（左） |
| 105 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 24 | 友好校区二楼（左） |
| 106 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区二楼（左） |
| 107 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 2.4 | 友好校区二楼（左） |
| 108 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区二楼（左） |
| 109 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区二楼（左） |
| 110 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区二楼（左） |
| 111 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区二楼（左） |
| 112 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区二楼（左） |
| 113 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区二楼（左小炒） |
| 114 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 4 | 友好校区二楼（右） |
| 115 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 20 | 友好校区二楼（右） |
| 116 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 24 | 友好校区二楼（右） |
| 117 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区二楼（右） |
| 118 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方米 | 2.4 | 友好校区二楼（右） |
| 119 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区二楼（右） |
| 120 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区二楼（右） |
| 121 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区二楼（右） |
| 122 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区二楼（右） |
| 123 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区二楼（右） |
| 124 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区二楼（右小炒） |
| 125 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 3 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 126 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 48 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 127 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 46 | 友好校区一楼打餐区(左） |
| 128 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 129 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方 | 2.4 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 130 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 131 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 132 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 133 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 134 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(左） |
| 135 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区二楼打餐区(左） |
| 136 | 室内横向管道 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 个 | 3 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 137 | 室内横向管道 | 镀锌排油烟管道 | 平方米 | 48 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 138 | 室内横向管道 | 法兰 | 付 | 46 | 友好校区一楼打餐区(右） |
| 139 | 排烟系统 | 镀锌排油烟弯头 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 140 | 排烟系统 | 镀锌角钢排油烟管道 | 平方 | 2.4 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 141 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 142 | 排烟系统 | 镀锌排油烟变径 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 143 | 排烟系统 | 风机减震缓冲垫 | 个 | 4 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 144 | 排烟系统 | 低噪声柜式离心通风机 | 台 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 145 | 排烟系统 | 风机缺相启动保护器 | 个 | 1 | 友好校区一二楼打餐区(右） |
| 146 | 排烟系统 | 法兰 | 付 | 8 | 友好校区二楼打餐区(右） |

- （四）技术参数

| 序号 | 设备名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁柜（盆筐专用） | 设备参考尺寸：1400*600*1800mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 层板、底板、侧板及门板材料厚度为1.2mm。 背板及门胆板材料厚度为1.0mm。 门为移动门，采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂。 层板、底板加强筋选用种钉处理，确保面板无焊疤。 柜内层板采用可调节设计，采用挂耳支撑，方便根据存放物品的高度进行调节。 柜下配不锈钢可调节雪柜脚。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 单星水池 | 设备参考尺寸：600*700*800/150mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 星盆规格500*500*300mm，采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。冲压成型下水口，盆台四边折成U型，中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头、塑料下水管。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 星盆柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 | 个 | 12 |  |
| 3 | 三层货架（1.2米） | 设备参考尺寸：1200*500*1600mm。 1.货架为全部304#1.2厚不锈钢结构，不锈钢材料选用SUS304拉丝板。货架平面板四边折边，取流水槽流至立柱，立柱开三角口；货架为3层，层板采用厚度≥1.2毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径≥48毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 mm。 2.★货架搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 货架焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 个 | 14 |  |
| 4 | 三层货架（1.5米） | 设备参考尺寸：1500*500*1600mm。 1.货架为全部304#1.2厚不锈钢结构，不锈钢材料选用SUS304拉丝板。货架平面板四边折边，取流水槽流至立柱，立柱开三角口；货架为3层，层板采用厚度≥1.2毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径≥48毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米。 2.★货架搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 货架焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 三层货架（1.8米） | 设备参考尺寸：1800*500*1600mm。 1.货架为全部304#1.2厚不锈钢结构，不锈钢材料选用SUS304拉丝板。货架平面板四边折边，取流水槽流至立柱，立柱开三角口；货架为3层，层板采用厚度≥1.2毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径≥48毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米。 2.★货架搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 货架焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 双层工作台 | 设备参考尺寸：1800*800*950mm。 不锈钢材料选用SUS304。 设备台面材料厚度为1.2mm。 下层板材料厚度为1.0mm。 加强筋均种钉表面无痕迹。 加强筋为201/1.2mm材料加固。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。配Ø38的不锈钢子弹脚。 拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手。 ★工作台搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 工作台焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 台 | 34 |  |
| 7 | 双层工作台（不锈钢拉丝台面） | 设备参考尺寸：1800*800*800mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝面板，可以制作面食。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 设备台面材料厚度为1.2mm。 下层板材料厚度为1.0mm。 加强筋均种钉表面无痕迹。 加强筋为201/1.2mm材料加固。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配Ø38的不锈钢子弹脚。 拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手。 ★工作台搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 工作台焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 台 | 7 |  |
| 8 | 双层工作台（设下柜上抽屉） | 设备参考尺寸：1800*800*800mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 设备台面材料厚度为1.2mm。 层板、底板、侧板及门板材料厚度为1.2mm。 移门或抽屉采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂。 加强筋均种钉表面无痕迹。 加强筋为201/1.2mm材料加固。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配Ø38的不锈钢子弹脚。 拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手。 ★工作台搁板承受100kg载荷，其变形量＜3mm，能最大限度的承受≥500㎏。 工作台焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝进行抛光和去色处理。 | 台 | 30 |  |
| 9 | 双星水池 | 设备参考尺寸：1200*700*800/150mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 星盆规格500*500*300mm，采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。冲压成型下水口，盆台四边折成U型，中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头、塑料下水管。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 星盆柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 | 个 | 12 |  |
| 10 | 四门碗柜 | 设备参考尺寸：1200*500*1800mm。 1.整体为304-1.2mm不锈钢材质；推拉门配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用304-1.0mm 厚支架横通应采用直径≥25毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚。 2.四门碗柜门板双侧门把手，门板两侧装有防撞垫，减少门板与柜体碰导致的形变；配置聚氨酯无噪音滑轮。 | 台 | 5 |  |
| 11 | 洗面池 | 设备参考尺寸：500*1100*800/150mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。星盆柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 星盆规格500*500*300mm，采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。冲压成型下水口、中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头、塑料下水管。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 洗面池的尺寸应配合炉灶尺寸在复核现场空间后配做。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 洗面池配面篮 | 设备参考尺寸：500*1100*800/150mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。星盆柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 星盆规格400*500*300mm，采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。冲压成型下水口、中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头、塑料下水管。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 水池内配不锈钢网状面篮，面篮尺寸为450*550*200mm，采用双侧提篮把手设计，可悬挂在星盆上做沥水用途。 洗面池的尺寸应配合炉灶尺寸在复核现场空间后配做。 | 个 | 9 |  |
| 13 | 残食台 | 设备参考尺寸：1800*700*950mm，整体为304不锈钢材质；支架横通应采用直径≥25毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用1.2 mm、侧板为1.0mm厚不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为40～50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有150毫米的防溅挡板。 | 台 | 4 |  |
| 14 | 通道保洁柜 | 设备参考尺寸：2200*1200*1800mm。 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 层板、底板、侧板及门板材料厚度为1.2mm。 背板及门胆板材料厚度为1.0mm。 柜体中间采用立柱与横撑的组合对柜体进行加固。 采用通道式设计，柜体采用双侧开门，每侧安装4扇门，双侧共8扇门；门板双侧门把手，门板两侧装有防撞垫，减少门板与柜体碰导致的形变；配置聚氨酯无噪音滑轮。 门为平板门，采用优质高强度铰链，柜门安装钉锁式把手。 层板、底板加强筋选用种钉处理，确保面板无焊疤。 柜内层板采用可调节设计，采用挂耳支撑，方便根据存放物品的高度进行调节。 柜下配不锈钢可调节雪柜脚，并装密封踢脚线板。 拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 收残车 | 设备参考尺寸：1200*700*800mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 设备台面材料厚度为1.2mm。 全部采用满焊且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤。 支撑腿采用38*38*1.2mm不锈钢管。 台面下采用单面加强支撑。 配箱式餐具推车和垃圾桶推车，下带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车,连优质轴承。 | 台 | 6 |  |
| 16 | 洗碗池（定制） | 设备参考尺寸：1800*800*800/150mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。星盆柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手。 星盆深度450mm，采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。冲压成型下水口，中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头、塑料下水管。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 个 | 5 |  |
| 17 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：14500*1300*610mm 罩体采用201不锈钢板，1.0mm厚，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 19 |  |
| 18 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：16300*1500*30mm 采用201，1.0mm不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 24.5 |  |
| 19 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：145000*500*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。 2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。 3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。 4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 34.5 |  |
| 20 | 厨房设备灭火装置 | 1.产品名称：厨房设备灭火装置。 2.设备参考尺寸：620*690*200mm。 3.对应烟罩长度：9米。 4.驱动气瓶压力：≥12MPa。 5.工作温度：4～55℃。 6.灭火性能效率：灭火时间≤3秒。 7.灭火剂充装质量：≥14kg*2。 8.食用油灭火剂药剂使用年限：≥3年。 9.感温器动作温度：183℃。 10.厨房自动灭火装置的最大工作压力为0.8MPa。 11.灭火剂喷射时间≥17s；喷射延迟时间≤1s。 12.冷却水喷嘴工作压力≥0.15MPa。 13.具有水冷却功能，水流联动阀自动切换时间≤2s。 14.灭火时的抗飞溅性能：按照《XF 498-2012》规定的方法进行试验，厨房自动灭火装置启动后，喷射时无燃烧的油液飞溅出来。在灭火剂喷射过程中飞溅出来的油点直径≤1mm。 15.控制单元的主、备电源应能自动切换供电，并应有工作指示。备用电源容量应满足正常监视状态下连续工作24h，其间应保证厨房自动灭火装置可靠工作。 16.高压细水雾喷嘴：≤18个，喷嘴采用304不锈钢喷嘴或黄铜镀镍处理喷嘴，喷嘴防尘帽采用耐高温阻燃橡胶防尘帽。 17.药剂管路和探测管路等材料采用符合国标的优质不锈钢304材质。 18.提供装置所用减压阀的减压特性，满足偏差值不应超过公布值的±1%。 19.提供开关量或DC12V信号输出接口，用于连接消防控制中心，或提供燃气切断阀控制信号。 20.配置有感温探测组件，用于24小时监测厨房灶台油锅温度。厨房灶台发生火灾时，可自动启动厨房灭火装置灭火，同时发出声光报警。 21.启动方式：机械启动式的装置应具有自动启动和机械应急启动功能。 22.具有智能语音提醒播报功能。 23.★可通过物联网云管理平台，实时监控设备运行状态；推送维保信息及设备信息；平台上有动火离人系统、燃气报警、电气火灾模块。 24.★智能维护提醒：定时维护提醒，提醒形式有现场语音提醒和短信提醒。 25、具有市电（主电）故障提醒：设备市电断电后/掉电故障后，现场语音提示与平台推送主电故障信息； 26.★风机/燃气切断：采用开关量信号方式切断。 27.具有物联网卡缴费提醒功能。 28.配备备用电源，在市电断电/掉电的情况下设备仍能持续监控。 29.控制单元可提供通信协议或设备动作信号传输接口。 30.★具有消防一键在线巡检按钮：按下此按钮设备重复播报“系统正在灭火，请注意安全”或相同表述的播报。 31.★厨房环境温湿度实时监控：设备配置温湿度传感器，可将厨房温湿度实时上传至云平台。 32.★离人报警：灶台区域离人30s后，播报离人预警语音；在离人60s后，播放离人报警语音并同时切断燃气与风机电源。 33.设备防静电抗扰度试验，经检验合格。符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》的检测标准。 34.符合产品标准《XF498-2012》厨房设备灭火装置，及符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要求。需提供复印件加盖公章。 35.提供国家承认的第三方产品质量监督检验机构出具的产品检验报告，符合功能及防静电抗扰度试验的要求。需提供复印件加盖公章。 36.提供食用油专用灭火剂毒性检测报告。 37.产品已投保商业险。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 4 |  |
| 22 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 23 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：12000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 29 |  |
| 24 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 35 |  |
| 25 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：17500*1300*610mm 罩体采用201，1.0mm不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 22.75 |  |
| 26 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：21400*1500*30mm 采用201，1.0mm不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 32 |  |
| 27 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：17500*500*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 41 |  |
| 28 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 29 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 30 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：10000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 24 |  |
| 31 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 29 |  |
| 32 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：6300*1200*610mm 罩体采用201，1.0mm不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 7.5 |  |
| 33 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：16300*1500*30mm 采用201，1.0mm不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 13 |  |
| 34 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：6300*400*600mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 12.5 |  |
| 35 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：300*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 36 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：6000*300*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 12 |  |
| 37 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 18 |  |
| 38 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2100*1300*955mm 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0mm。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 二、满足：1.去除效率≥98% 。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 3 |  |
| 39 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2200*1300*955mm 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 二、满足：1.去除效率≥98% 。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 2 |  |
| 40 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：1900*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98% 。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 1 |  |
| 41 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：1700*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。 2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98%。 2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 3 |  |
| 42 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2400*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98%。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 1 |  |
| 43 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：2200*1500*30mm 采用201，1.0mm 不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 22 |  |
| 44 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：10000*400*400mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 16 |  |
| 45 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：25000*500*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 85 |  |
| 46 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：500*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 2 |  |
| 47 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：500*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 48 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 77 |  |
| 49 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：14500*1300*610mm 罩体采用201，1.0mm不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 19 |  |
| 50 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：16300*1500*30mm 采用201，1.0mm 不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 24.5 |  |
| 51 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：145000*500*700mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 34.5 |  |
| 52 | 厨房设备灭火装置 | 1.产品名称：厨房设备灭火装置。 2.设备参考尺寸：620*690*200mm。 3.对应烟罩长度：9米。 4.驱动气瓶压力：≥12MPa。 5.工作温度：4～55℃。 6.灭火性能效率：灭火时间≤3秒。 7.灭火剂充装质量：≥14kg*2。 8.食用油灭火剂药剂使用年限：≥3年。 9.感温器动作温度：183℃。 10.厨房自动灭火装置的最大工作压力为0.8MPa。 11.灭火剂喷射时间≥17s；喷射延迟时间≤1s。 12.冷却水喷嘴工作压力≥0.15MPa。 13.具有水冷却功能，水流联动阀自动切换时间≤2s。 14.灭火时的抗飞溅性能：按照《XF 498-2012》规定的方法进行试验，厨房自动灭火装置启动后，喷射时无燃烧的油液飞溅出来。在灭火剂喷射过程中飞溅出来的油点直径≤1mm。 15.控制单元的主、备电源应能自动切换供电，并应有工作指示。备用电源容量应满足正常监视状态下连续工作24h，其间应保证厨房自动灭火装置可靠工作。 16.高压细水雾喷嘴：≤18个，喷嘴采用304不锈钢喷嘴或黄铜镀镍处理喷嘴，喷嘴防尘帽采用耐高温阻燃橡胶防尘帽。 17.药剂管路和探测管路等材料采用符合国标的优质不锈钢304材质。 18.提供装置所用减压阀的减压特性，满足偏差值不应超过公布值的±1%。 19.提供开关量或DC12V信号输出接口，用于连接消防控制中心，或提供燃气切断阀控制信号。 20.配置有感温探测组件，用于24小时监测厨房灶台油锅温度。厨房灶台发生火灾时，可自动启动厨房灭火装置灭火，同时发出声光报警。 21.启动方式：机械启动式的装置应具有自动启动和机械应急启动功能。 22.具有智能语音提醒播报功能。 23.★可通过物联网云管理平台，实时监控设备运行状态；推送维保信息及设备信息；平台上有动火离人系统、燃气报警、电气火灾模块。 24.★智能维护提醒：定时维护提醒，提醒形式有现场语音提醒和短信提醒。 25、具有市电（主电）故障提醒：设备市电断电后/掉电故障后，现场语音提示与平台推送主电故障信息； 26.★风机/燃气切断：采用开关量信号方式切断。 27.具有物联网卡缴费提醒功能。 28.配备备用电源，在市电断电/掉电的情况下设备仍能持续监控。 29.控制单元可提供通信协议或设备动作信号传输接口。 30.★具有消防一键在线巡检按钮：按下此按钮设备重复播报“系统正在灭火，请注意安全”或相同表述的播报。 31.★厨房环境温湿度实时监控：设备配置温湿度传感器，可将厨房温湿度实时上传至云平台。 32.★离人报警：灶台区域离人30s后，播报离人预警语音；在离人60s后，播放离人报警语音并同时切断燃气与风机电源。 33.设备防静电抗扰度试验，经检验合格。符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》的检测标准。 34.符合产品标准《XF498-2012》厨房设备灭火装置，及符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要求。需提供复印件加盖公章。 35.提供国家承认的第三方产品质量监督检验机构出具的产品检验报告，符合功能及防静电抗扰度试验的要求。需提供复印件加盖公章。 36.提供食用油专用灭火剂毒性检测报告。 37.产品已投保商业险。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 4 |  |
| 54 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 55 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：12000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 29 |  |
| 56 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 35 |  |
| 57 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：17500*1300*610mm 罩体采用201，1.0mm不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 22.75 |  |
| 58 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：21400*1500*30mm 采用201，1.0mm不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 32 |  |
| 59 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：17500*500*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 41 |  |
| 60 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 61 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 62 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：10000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 24 |  |
| 63 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 29 |  |
| 64 | 不锈钢油网烟罩 | 设备参考尺寸：6300*1200*610mm 罩体采用201，1.0mm不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用LED防爆灯。 | 平方米 | 7.5 |  |
| 65 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：16300*1500*30mm 采用201，1.0mm不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 13 |  |
| 66 | 镀锌集烟箱 | 设备参考尺寸：6300*400*600mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。4.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 12.5 |  |
| 67 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：300*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 68 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：6000*300*700mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 12 |  |
| 69 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 18 |  |
| 70 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2100*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0 。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98%。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³ 。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³ 。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 3 |  |
| 71 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2200*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。 2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 4、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98%。 2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 2 |  |
| 72 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：1900*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3、再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98% 。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³ 。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 1 |  |
| 73 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：1700*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98% 。2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³ 。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 3 |  |
| 74 | 油烟净化一体机 | 设备参考尺寸：2400*1300*955mm - 一、油烟净化一体机：1.本体采用优质不锈钢制作，201，国标1.0。2.烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截并在其离心作用下分离，废油回收率高达98%,大大降低了风管内因由大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。3.再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率可达98%以上，节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 4.高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态*所投油烟净化一体机拥有依据GB/T2423.10-2019的测试标准，裸机通电检测合格机的正弦振动试验合格的检测报告，达到HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)要求。 - 二、满足：1.去除效率≥98%。 2.油烟排放浓度≤1.0mg/m³。3.颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。4.非甲烷总烃排放浓度≤10.0 mg/m³。（需提供第三方机构油烟检验报告） | 台 | 1 |  |
| 75 | 不锈钢装饰扣板 | 设备参考尺寸：2200*1500*30mm 采用201，1.0mm 不锈钢板，工艺折死边。 | 平方米 | 22 |  |
| 76 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：10000*400*400mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 16 |  |
| 77 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：25000*500*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 85 |  |
| 78 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：500*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 2 |  |
| 79 | 镀锌排油烟三通弯头 | 设备参考尺寸：500*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 80 | 法兰 | 设备参考尺寸：500*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 77 |  |
| 81 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 5 |  |
| 82 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：20000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 48 |  |
| 83 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 50 | 法兰 |
| 84 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 85 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 2.4 |  |
| 86 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 87 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 88 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 89 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW，频率50Hz，电压380V，流量39138-26495m³/h，全压910-970Pa，主动轮规格4B-160-48，转速840r/min，从动轮规格4B-280-48，传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 90 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于22KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 91 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成 | 付 | 8 |  |
| 92 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 4 |  |
| 93 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：8000*400*800 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 20 |  |
| 94 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 24 |  |
| 95 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 96 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 2.4 |  |
| 97 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 98 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 99 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 100 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW频率50Hz电压380V流量39138-26495m³/h全压910-970Pa主动轮规格4B-160-48转速840r/min从动轮规格4B-280-48传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 101 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于22KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 102 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 8 |  |
| 103 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 4 |  |
| 104 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：8000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 20 |  |
| 105 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 24 |  |
| 106 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 107 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 2.4 |  |
| 108 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 109 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 110 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 111 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW，频率50Hz，电压380V，流量39138-26495m³/h，全压910-970Pa，主动轮规格4B-160-48，转速840r/min，从动轮规格4B-280-48，传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 112 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于22KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 113 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 8 |  |
| 114 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 4 |  |
| 115 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：8000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 20 |  |
| 116 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 24 |  |
| 117 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 118 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 2.4 |  |
| 119 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 120 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 121 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 122 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW，频率50Hz，电压380V，流量39138-26495m³/h，全压910-970Pa，主动轮规格4B-160-48，转速840r/min，从动轮规格4B-280-48，传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 123 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于22KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 124 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 8 |  |
| 125 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 126 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：20000*400*800mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 48 |  |
| 127 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 46 |  |
| 128 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 129 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方 | 2.4 |  |
| 130 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 131 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 132 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 133 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW，频率50Hz，电压380V，流量39138-26495m³/h，全压910-970Pa，主动轮规格4B-160-48，转速840r/min，从动轮规格4B-280-48，传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 134 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于15KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 135 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 8 |  |
| 136 | 镀锌角钢排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 3 |  |
| 137 | 镀锌排油烟管道 | 设备参考尺寸：20000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方米 | 48 |  |
| 138 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 46 |  |
| 139 | 镀锌排油烟弯头 | 设备参考尺寸：400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 140 | 镀锌角钢排油烟管道 | 设备参考尺寸：1000*400*800mm 1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 平方 | 2.4 |  |
| 141 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：400*800变830*1060mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 142 | 镀锌排油烟变径 | 设备参考尺寸：835*1080变700*760mm 1.采用1.0mm厚优质镀锌板制作风管。2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封。4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。5.排烟道要有检查口。 | 个 | 1 |  |
| 143 | 风机减震缓冲垫 | 设备参考尺寸：300*180*150mm 风机弹簧减震器，减少风机和风机支架之间的共振，减少屋顶震动感。 | 个 | 4 |  |
| 144 | 低噪声柜式离心通风机 | 功率不小于18.5KW，频率50Hz，电压380V，流量39138-26495m³/h，全压910-970Pa，主动轮规格4B-160-48，转速840r/min，从动轮规格4B-280-48，传动带规格B2845。 | 台 | 1 |  |
| 145 | 风机缺相启动保护器 | 功率不小于15KW，电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。 | 个 | 1 |  |
| 146 | 法兰 | 设备参考尺寸：400*800mm 采用国标40*40角铁焊接制作而成。 | 付 | 8 |  |
| 备注：技术参数表中“设备参考尺寸”要求在不影响采购人正常使用的前提下，允许偏差±0-10mm。 |  |  |  |  |  |

二、项目报价及结算方式

#### （一）本项目预算包含货物、现场安装服务等项目交付使用前的所有费用。具体包含：货物、布局设计、运输、吊装、安装、调试、土建（含水电气改造、拆除、恢复等）、施工现场应对原有设施采取基本保护、施工现场保洁、垃圾清运、材料二次倒运、验收时的耗材样品、税费、人工、保险、质保、售后服务、人员培训等为完成本项目发生的所有费用。

#### （二）结算方式

1.第一次付款。双方合同签订后，采购人支付中标总金额30%的货款，作为合同预付款。

2.第二次付款。中标人在合同约定时间内完成相关义务（设备安装调试、培训、施工工艺等）并经采购人书面验收合格后，采购人支付中标总金额35%的货款。

3.第三次付款。自采购人第一次书面验收合格之日起满1年，终验合格，无质量问题后，采购人无息支付给中标人中标总金额剩余35%的货款。

（三）报价方式：采购预算为最高限价。

- 三、项目要求

#### 1.本项目允许投标人现场踏勘。

#### 2.本项目不接受联合体投标。

#### 3.本项目不接受进口设备。

#### （二）项目实施要求

#### 1.技术、材料及工艺要求

#### （详见第一部分技术参数明细表中内容）

#### 2.项目进度要求

#### （1）中标人需建立专项小组，由专人负责，确保项目按时按质进行。

#### （2）中标人应对项目实施过程中的设计、实施、安装、验收、分别制订详细实施方案。

#### （3）中标人在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括以下内容：

#### ①项目启动阶段：项目实施方案及设备说明书。

#### ②系统设计：设备说明书和项目设计方案。

#### ③系统实施阶段：操作使用说明书、施工图。

#### ④项目验收阶段：设备试运行报告、项目验收报告。

#### 3.项目实施周期

原则上要求中标人在合同签订后，需于2024年8月10日前进场组织项目实施，20日内完成所有项目内容（相关项目如需提前进场，以采购人要求执行），并交付使用，每延期一天中标人须向采购人支付逾期违约金（合同价的2%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的10%，达到逾期违约金的最高限额后，采购人有权单方面解除合同，中标人承担全部经济责任，同时向采购人赔偿因工期延误造成的经济损失。

#### 4.项目交付要求

#### （1）交付方式：按采购人要求执行。

#### （2）交付地点：新疆大学红湖及友好校区（具体以采购人要求为主）

#### （3）交货要求:

#### ①中标人负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由中标供应商承担。

#### ②中标人应在货物送达到采购人指定地点七日前，向采购人提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知采购人。

#### ③开箱清点及初步验收时双方应派人员参加。凡由于中标人对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，中标人应负责更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失（费用包含在本次报价中）。

#### ④货物涉及政府采购商品包装和快递包装的，货物送达至采购人指定地点后，采购人将对中标人是否按照招标文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，采购人有权拒收并要求投标人负责更换，并要求中标人担由此给采购人造成的一切损失（费用包含在本次报价中）。

#### 5.安装要求

#### ①安装过程中，不得影响建筑功能和美观效果。

#### ②安装过程中对建筑物造成的影响必须进行恢复处理，质保期间若因设备安装造成的问题，由中标人负责修复，并承担相应的经济损失。

#### ③所有设备基础均应待设备到货核对无误后才能进行安装。各项安装要求，应严格遵守中华人民共和国现行的有关安装质量验收规范及设备生产厂家提供的有关规定。

#### ④安装期间应保证采购人正常用水、用电，如必须要进行断电或断水应至少提前2个工作日报采购人，经采购人同意后方能断电或断水施工。

四、质保及售后服务

（一）中标人须提供至少五年的免费质保服务（以投标人投标文件中承诺为准），所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件需提供终身免费升级服务。

（二）履约保证金

1.中标人需在合同签订前，按合同总金额的2%缴纳履约保证金，履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2.履约保证金缴纳账户信息

单位名称: 新疆大学

纳税人识别号: 12650000457601471G

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路14号

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行

开户账号：30704301040002348

开户行号：103881070432

3.履约保证金的退还：自项目验收合格后60个工作日内无息退还给中标人。若中标人未严格按合同要求履约且拒不整改，则履约保证金不予退还。

注：每次付款前，中标人须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及相关凭证，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因中标人未按照要求提供合法有效的发票（凭证）导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

（三）中标人须设有维修服务电话，负责解答采购人在货物使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

（四）售后服务及响应时间：质保期内，中标人需提供每年至少两次（寒暑假各一次）的整体设备免费维修维护及保养，以保证设备始终正常运行，期间不产生任何额外费用。在免费运维期内，中标人必须提供7*24小时热线支持，并提供紧急情况下8小时内到现场、一般情况下24小时内到现场的快速响应。

五、培训要求

中标人负责为采购人操作人员免费提供操作及维护培训，包括但不限于操作使用、安全培训、维修维护培训、设备保养培训等。具体为：

（一）培训效果要求：使采购人操作人员掌握设备的工艺流程、动作原理、加工程序等，能够熟练掌握设备的各项功能操作和使用方法；同时传授日常保养方法、简单维修和故障排除等工作，使采购人操作人员能对其进行日常维护和一般性故障的查找及排除。

（二）培训人员要求：具备专业资质及实操经验的工程人员亲自培训，要求熟练使用中文交流及书写；培训教材应使用简体中文。

（三）具体受训人员及培训时间由采购人安排。

六、项目验收

（一）采购人按合同及相关技术标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（二）货物在验收时，中标人应提供以下材料：

1.制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

2.有关货物的操作规程和使用说明书、维护手册；保养修理所需的各种随机工具；相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件及应由投标人提供的必要文件。

七、需要落实的政府采购政策:本项目为专门面向中小企业的项目。

八、合同范本:注：合同范本仅作为参考，具体内容以实际签订为主。

九、节能环保要求

施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品、环境标志产品，应列入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中公布的清单，响应文件需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页，并加盖供应商公章；施行强制采购的产品按照强制采购执行。

注：（1）政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购品目清单中标识"★"的产品为准；

（2）上述最新一期节能产品政府采购品目清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。

十、其他要求

★要求中标人在项目建设完成后，须设置常用备品及耗材储存库，地点以采购人具体要求为准，以保证质保期内的设备维保工作正常开展，需提供常用备品及耗材明细表。

- 投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于甲方的信息差，负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求（满足不了餐饮日常使用要求）或减少明确的采购量，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。

注：带★项条款为实质性要求和条件，不允许负偏离。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 40分 |
| 商务部分（20分） | 企业业绩 | 投标人近三年(2021 年 1 月 1 日至今)有类似项目业绩，每提供一个3分，最高得 15 分。 注：需提供合同及中标（成交）通知书，以中标（成交）通知书或合同明确的时间为准，以上材料须在投标文件中提供复印件并加盖公章。 | 15分 |
|  | 项目人员 构成 | 本项目配备5人的项目团队得3分（团队成员包含项目负责人），在此基础上每增加 1 人加 1 分，最多加 2 分。 注：需提供团队成员身份证、学历证及近 3 个月任意一期缴纳社会保险的凭据，资料不全不得分、不提供不得分。 | 5分 |
| 技术部分(40分) | 产品技术 参数响应 | 所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求，得分20分。除标“★”参数外，其他参数为重要参数，本次接受重要参数偏离项数最多为5项。 当负偏离参数小于等于5项，每负偏离一项扣4分； 当负偏离参数大于5项，作无效标处理。 - 注：1.完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 | 20分 |
|  | 项目实施方方案 | 供应商针对本项目，提出详细、全面的实施方案。内容包括：①货物供货安装实施方案（项目对接、安装及调试）②风险管理措施③项目进度安排方案 ④运输方案 以上方案具体详实、条理清晰、符合项目实际每提供一项得2分;每有一项存在缺陷的得1分；每缺少一项内容得0分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、、不符合采购需求的任意一项)。 | 8分 |
|  | 质量保证方案 | 质量保证方案，内容包含但不限于： ①产品质量检测措施； ②产品质量管理制度措施； 以上方案措施具体详实、条理清晰、分工明确、能够有效保证产品质量，每提供一项得1分;每有一项存在缺陷的得0.5分；每缺少一项内容得0分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求的任意一项)。 | 2分 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案，内容包含但不限于： ①售后服务响应措施及流程； ②售后服务质量保障措施； ③售后服务人员配置； ④培训方案（含培训计划、培训内容）； ⑤运行过程中突发事件应急措施方案； 以上方案具体详实、条理清晰、针对本项目具体采购设备情况方案可执行性强，每提供一项得2分;每有一项存在缺陷的得1分；每缺少一项内容得0分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求的任意一项)。 | 10分 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分（包含标★项）为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 6 | 本项目采购需求除标★项外，最多允许负偏离5项 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

3、明确所投产品品牌型号

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

表九

| 保证金退还审批表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 政府采购 项目名称 |  |  |  |  |
| 缴款日期 |  |  | 应退还保证金总额（大小写） |  |
| 退还保证金单位名称（全称） |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |
| 项目经办 部门 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 财务审计部 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 备 注 | 退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单； |  |  |  |