杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目

招标文件

编号：HJZCD-2019-012

杭州市中策职业学校

杭州市教育技术中心

2019年5月XX日

特别提示

各投标人注意，请认真阅读本招标文件第四部分13无效投标条款。

投标人递交投标文件的同时，应出示身份证原件，递交身份证复印件、授权委托书。

投标文件提倡双面打印。

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分　　　采购需求

第四部分      评标办法及评分标准

第五部分      拟签订的合同范本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

杭州市教育技术中心作为部门集中采购机构（以下简称采购机构）受委托，就“杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目”进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：HJZCD-2019-012

二、采购人的采购需求：

杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目, 共分三个标项。

第一标项：杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备

第二标项：杭州市中策职业学校康桥校区闭路电视系统

第三标项：杭州市中策职业学校康桥校区校园广播系统

具体包括：软硬件供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训和不少于三年免费设备保修和售后现场技术服务。详见招标文件。投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标。

三、合格的投标人应具备的资格要求：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：无。

四、供应商报名时间及地点等：

时间：2019年5月XX日至2019年5月XX日（双休日及法定节假日除外）

上午：8：30-11：30

下午：13：30-16：30

地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

投标文件售价：免费领取

五、投标截止时间：2019年XX月XX日9:00

六、投标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

七、开标时间：2019年XX月XX日9:00

八、开标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）

九、采购预算：

第一标项采购预算不超过人民币300万元

第二标项采购预算不超过人民币35万元

第三标项采购预算不超过人民币30万元

十、其他事项：

1.本项目不接受联合体投标。

2.采购人联系方式：

杭州市中策职业学校，联系人：张老师，联系电话：0571-88394498

3.网上在线报名：网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://zcy.gov.cn/。

4.招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

5.供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

6.供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.质疑受理地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）；联系人：吴老师；联系电话：0571-85886279。

8.同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局，监督电话：0571－87715261。

十一、联系方式：

采购代理机构名称：杭州市教育技术中心
　　地点：杭州市下城区东新路重机巷56号
　　联系人：杨老师
　　联系电话：0571-85886279
　　传真：0571-85886270

杭州市教育技术中心

2019年XX月XX日

第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件： - 营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件； - 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； - 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； - 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； - 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）资信证明文件：不提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 无 |
| 6 | 样品提供及展示 | 无需提供样品 ▲招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的，投标无效。 |
| 7 | 现场演示 | 无需现场演示 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |

## 一 、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886270；地址：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书范本及制作说明详见附件4.

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10．投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）具有良好商业信誉的特别声明；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（7）投标人参与本次招标活动前三年内，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录和违法、违规行为（如果有）；

10.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）投标设备参数清单。

（4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

10.3  投标人的商务技术文件应包括：针对本项目的技术和服务响应方案、技术偏离说明表、招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

（2） 法人授权委托书、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

（3）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

（5）与符合性审查有关的资信文件：见投标须知前附表所述。

（6）商务偏离说明表；

（7）投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，成功案例需提供合同复印件并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定报请政府采购监管部门以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

（8）廉政承诺书；

（9）关于对投标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（10）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明（如果有）

（11）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●本项目软硬件设备采购的产品选型方案；针对项目的完整技术解决方案和实施方案；符合杭州市教育系统项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

●详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术，说明项目工作内容和目标、拟采用的开发工具、采用的技术路线、关键技术的作业流程和方法等，以及需要提交的成果内容、质量检查方法等；

●项目实施相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

（12）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

（13）针对本项目建设的详细实施计划，包括设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、使用培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

（14）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供上门维护、升级服务，对故障即时响应。

（15）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期，毕业日期以及所取得的学位)、技术职称、工作特长（特长领域、能力取向、系统集成的能力等）、经验与业绩（包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员在项目中参与的时间以及责任），资质情况等；

（16）优惠条件及特殊承诺（若没有应明确写“无”）；

（17）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

（18）培训计划（每项注明具体内容、时间、地点及是否需要费用）（如果有）；

（19）验收方案（须提请采购人确认）；

（20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（21）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

11．投标文件的编制

11.1投标文件分为报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

11.2 投标人按前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件正本的依据招标文件要求加盖投标人法人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

11.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

11.5 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

11.6 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

12.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

13.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

14．投标文件的密封与标志

14.1投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、报价文件、商务技术文件、三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

14.2 投标文件包封物正面应写明项目名称、投标人全称。否则，投标文件由采购机构当场退还投标法定代表人或其授权代表。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15．投标文件的提交

15.1 投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2 采购机构可以按本须知第6条规定，以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16．投标文件的补充、修改、撤回

16.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

16.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

19．开标

19.1 采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

19.1.1采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权委托人及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或授权委托人应携带本人身份证原件及复印件、授权委托书准时参加，授权委托人必须为投标人正式在职员工，投标文件中按要求提供授权委托书及授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权委托人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

投标人不足3家的，不得开标。

19.1.3采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权委托人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

19.1.4提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

19.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的资格文件、商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权委托人等候采购机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权委托人。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

19.1.6商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。

19.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权委托人在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

19.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

19.2　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20. 资格审查

20.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21. 信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

- 五、评标

22. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

## 六、定标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

八、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 第一标项：杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备

- （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

- 1.项目概述

杭州市中策职业学校是中国首批国家级重点职业学校，是杭州市政府命名的五大名校教育集团之一，是浙江省开办最早的职业学校，是杭州市教育局直属的公办学校。从1979年创办至今，人才辈出，硕果累累，曾先后被评为全国职业技术教育先进单位、全国环境教育先进集体、全国创建绿色学校活动先进学校、浙江省文明单位、省教育科研先进集体、省绿色学校、杭州市两个文明建设红旗单位、市“十佳”职业学校、市“十佳”国际旅游资源访问点、重点涉外参观单位。学校规模大，专业门类多，在校生人数达3500人，进口出口畅通，升学就业两旺，为浙江省、杭州市的职业教育的改革与发展作出了积极贡献，成为职业教育的一片热土，被誉为“新型劳动者的摇篮”、职业学校的“领头雁”。

康桥校区规划用地面积约206亩（其中建设用地约153亩），建筑面积约9万平方米。校园安防工程，是全面加强学校安全管理工作，维护学校正常教育教学和生活秩序，保证师生人身财产安全，营造安全、稳定、文明、健康的育人环境，为构建社会主义和谐社会的首善之区创造条件的一项基础性工作。

此项目要求运用高清、智能、物联网等核心技术，在一定区域范围内警戒可能发生的入侵行为，对发生的报警事件及时捕获、处理和记录相关影像，对重要的部门进出情况进行自动记录，对重要区域提供有效的保护，对校园内部的人员、车辆、事件进行统一管理，预防各类案件发生，提升应急响应能力，提升校园安保的管理和服务水平。

- 2.项目设计依据

参考标准如下：

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《电磁兼容试验和测量技术》GB/T17626-2006

《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ 08-93-2002

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 3.系统需求

3.1项目建设目标

提升安防系统全面化、立体化，减少安防死角：在我校室内、室外部署全面立体网格化的前端监控点，在制高点处部署全景相机，实现安防监控的全面立体化。建设周界方案系统、人员访客系统、一键报警系统，减少安防死角，提升整体安防实力。

实现前端高清智能化，强化安防能力建设：前端摄像机保证监控空间内的无盲区、全覆盖，同时根据实际需要配置前端基础配套设备如防雷器、设备箱等以及视频传输设备和线缆。前端人脸识别系统，保证学生人员进出的安全性。

建设综合性综合监管平台，实现校园安防一站式管理：建设一套综合监管平台进行统一管理，使用全IP化的高清、智能设备、门禁设备、报警设备、出入口管理设备等，实现高清监控、宿舍进出、入侵报警和车辆的有效管理，同时系统需要有视频质量诊断功能。

本项目的建设旨在从技术层面为学校的安全提供保障，主要建设内容包括：视频监控子系统、阳光厨房子系统、防盗报警子系统、人脸巡更子系统、UPS不间断电源子系统、停车场管理子系统、大门及防冲撞系统等。

3.2 监控系统

采用先进的高清、智能监控技术，对校园进行全方位、全天候的全面监控，最大限度地减少各种安全隐患。视频监控系统由1#楼至13#楼及外围周界等部分组成，前端摄像机数量包括400万像素像红外高清网络枪式摄像机149套、400万像素红外高清网络半球摄像机313 套、高清球型摄像机21套，18套人脸抓拍系统，9套电梯摄像机，一台室外全景摄像机，一台室内360°全景摄像机，通过这些摄像机做到全校监控无死角，且需保证所有点位存储时间都在一个月以上，部分重点区域存储时间需三个月及以上（具体点位由校方确定）。

3.3传输网络

监控传输网络系统主要作用是接入各类监控资源，为中心管理平台的各项应用提供基础保障，能够更好的服务于各类用户。网络结构如下图所示：

传输网络拓扑示意图

3.3校门口管控系统

当访客来访时，通过访客一体机进行人证比对、信息登记并记录来访者人脸信息，上传至平台并下发相应权限至人脸门禁、人脸人员通道系统。平台还可以对来访访客的信息做统一的管理，以便后期做统计或查询操作。

3.4人脸巡更系统

人脸识别在线巡更系统主要针对保安巡逻人员的工作进行监督和管理。系统需要根据学校的整体布局情况设置在线巡查点，通过设置合理的巡查回路，在综合安防管理平台上完成保安人员巡查打卡记录的监督，并能在发生意外情况时及时报警。

3.5入侵报警系统

入侵报警系统需要对具体的报警事件配置相关的联动预案，当报警事件触发，即可进行相应的联动响应，及时提醒用户，自动做出相关联动动作，及时排除未发生的危险，并让已发生的事件控制在最小损失范围。

报警联动需要有客户端联动、录像联动、报警输出联动、报警上墙联动共计四种。系统在配置报警联动时，可选择配置需要的联动，也可以不配置任何联动。当报警发生时，只响应已配置的报警联动。

3.6振动光纤系统

前端通过探测光缆接收环境变量，通过振动光纤防区处理器智能分析变量信号，过滤环境误报信息，以开关量的形式上报有效警情至报警主机，报警主机通过网络上报至中心平台，联动视频监控系统进行视频复核弹图，电子地图定位等功能，高效核警和处警。

3.7停车场管理系统

此系统一方面，需要对出入车辆实现有效管理，对外来车辆做好信息登记工作；另一方面，对校内主要道路要进行限速及监控，并禁止在消防通道等重要场所停车，对于违规车辆需要进行记录和警告等；同时，也可以采用校内停车收费制度。

将车辆管理系统与视频监控系统相结合，在统一的平台上进行管理。

3.8 UPS备用供电系统

在监控机房及各设备分机房内内安装UPS备用供电系统，以保证安防监控系统的不间断供电。

3.9 宿舍智能管控系统

校园宿舍智能签到系统通过部署宿舍大厅等位置的摄像机，实现学生人脸抓拍，经信息发布屏实时交互反馈比对信息，实现刷脸签到，系统同时记录和展示人员签到信息，便于学校各级人员查询、统计和管理签到数据。

3.12 监控设备

- 4.监控中心

4.1大屏系统

在监控中心建设一套以46寸为显示单位的LCD显示单元的4M*2M监控拼接屏电视墙。通过监控专网将本项目内的所有监控画面传输至拼接屏显示，并且可以单独的在拼接屏上做轮询，单屏单画面，单屏多画面，多屏单画面等显示效果。更好的为安保人员提供更透彻的信息以便了解校园内所发生的任何状况

4.2平台功能

4.2.1监控视频业务功能

厨房监控功能

支持厨房内画面的实时预览和视频轮巡，支持手动抓拍并对图像进行标注，支持食堂员工健康证图片的上传以及体温信息的记录。

案件管理功能

- 支持案件管理并支持电子地图标记时间发生地点

- 支持案件关联预案、预案执行响应及上传处理结果

- 支持根据时间段查询案件详细信息

录像回放和存储管理功能

- 支持录像的前端设备存储、网络硬盘存储、云存储；

- 支持录像添加标签、可通过录像标签检索录像文件；

- 支持多路视频文件同时下载并显示视频的下载进度和速度；支持系统一场中断回复后下载未完成的文件；

- 支持对统一通道录像资料分成不同时间段同时播放，支持4段、9段、16段分段播放模式，分段录像支持缩略图显示

- 支持录像回放的暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度（1/16倍指16倍）、画面自适应、全屏等模式；

- 鼠标悬停在时间轴上显示关键帧缩略图

- 录像检索精确度达到秒级

- 支持文件播放器可进行本地文件播放，并支持暂停、拖动播放、快放（2、4、8倍数）、慢放（1/2、1/4、1/8倍数），单帧播放；制定视频段循环播放；视频增强，支持对录像的剪辑、抓图、连拍；支持视频转码成标准MP4和AVI格式文件；

实时图像点播功能

可以按照指定设备。指定通道进行图像实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。宜支持基于GIS地图的图像点播。

历史图像检索和回放功能

可以按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧播放、画面暂停、图像抓拍等；可以支持回放图像的缩放显示。

客户端视频预览功能

支持IE浏览器1/4/9/16画面及全屏预览方式；支持在客户端上画面自定义布局显示；可支持100个画面分割；预览画面支持4:3、16:9及画面自适应比例；支持自动断网重连；支持即时回放，回放当前预览画面钱5~30秒录像

4.2.2智能管控功能

人员管控

访客管理

支持园区、单位等场合访客的信息登记、操作记录与权限管理。

考勤管理

- 支持对刷脸记录及考勤结果查询；

- 支持人脸是识别考勤；

宿管考勤

- 支持宿舍入住信息管理：可展示各宿舍入住的人数，人员详细信息；

- 支持人员批量入住及分配门禁权限；

- 只是权限管理、人员添加、导入、导出及退宿、人员调宿管理；

- 支持园区添加删除、导入导出，添加楼栋时可自动生成寝室编号；

- 通过信息发布的方式显示人员照片、身份信息等；

- 支持宿舍考勤管理：可查询人员归寝情况，支持查询是否在宿舍、晚归、未归、多日未刷卡等，同时支持自定义节假日设置；

- 支持考勤分析以及考勤记录撤销

车辆管控

停车场出入口功能

1） 支持停车场管理包括：人员信息管理、卡片信息管理、资金信息管理等功能

2） 支持访客车、内部车等设置不同的缴费规则，通过客户端选择自主缴费功能；

- 支持第三方制度平台的选择等；

- 支持通过手持终端进行固定车辆查询、缴费或车辆布控等功能设置。

车辆管理业务

车辆检索：配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据地区、安全带、使用手机、车牌字符等特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；可查看显示车辆被抓拍时的位置及查看原始视频录像，可在车辆检索结果图片中识别出车辆；

4.2.3报警管理业务功能

支持预案管理、联网监管、信息发布、报警信息的接收和分发功能、告警管理功能等功能。

- 5.工程要求

全网网络采用技防专网方式，本项目中需要新建安防专网，不能走现有校园网。设置多个楼内分控室和楼外室外机箱监控会聚点，室外监控会聚点通过光纤联接至就近分控室网络交换设备。前端接入交换机

根据现场需求采用24口及以上万兆交换机，所有安防专网建设及监控点位部署涉及到的一切路面开挖、管路及线材铺设、交换设备及机柜等安装都包含在总价，请投标单位务必根据学校实际情况核算工程量。

摄像机设备选型及点位安装和调试要求最大限度地满足图像智能识别和智能处理的要求，具体安装点位的位置需要我校要求进行安装。

网络高清视频监控录象视频编码要求同时支持H.265，采用集中云存储，录象时间不小于30天。

前端监控摄像机最终接入点为就近分控室网络交换设备上或直接接入监控中心机房，网线传输长度不超出80米，对于超出网线传输长度的室外点位按规范在室外设立落地机柜，周边网线传输长度范围内的网络摄象机可一并接入同一室外落地机柜并通过光纤接入就近分控室网络交换设备上或直接接入监控中心机房；每个单体楼一般在1—3楼和4—6楼各设置1个会聚点；室内点位一般直接接入楼内就近会聚点，超出长度在合适位置安装室内机箱，并设置前端接入交换机，再就近接入分控室网络交换设备上或直接接入监控中心机房。电梯摄像机要求采用电梯专用的双钢丝抗拉电梯网线。室外落地机柜分布合理，应考虑今后扩展接入前端设备。室内机箱安装位置不影响美观，尽量隐蔽。无论室外落地机柜还是室内机箱其安装位置均应事先征得我校确认同意。

室外立杆根据安装点实际情况决定高度，采用多种挑杆形式和挑杆长度，同杆安装1个到5个摄像机。室外立杆样式与用材要求与我校原有立杆样式相近，应事先征得我校确认。

施工规范，外观不破坏整体美观。室内走线应穿管或铺设线槽（根据现场情况决定），一般均应走在吊顶上方，施工时不得损坏室内吊顶和弄脏墙面。室外地面上方应穿PVC管或镀锌钢管，地下与地面连接处要求在PVC管外面增加1m左右镀锌钢管护套，地下必须穿PE管或镀锌钢管，深度要求40公分，且尽量避开绿化靠边走线。路面开挖穿线必须要埋镀锌钢管，开挖深度应深于路面基础层，切割平直，复原平整美观。所有室外地下过线路线须征得现场管理人员同意，线沟覆土或路面复原前须由校方现场管理人员检查后施工，绿化等被破坏的要及时恢复。室外落地机柜安装位置必须由校方管理人员同意，室外落地机柜基础要高出地面4公分以上，基础平整美观。施工涉及绿化或其它设施、影响学校正常教学和工作的，必须事先和校方施工管理人员联系并取得许可以后才能施工。所有施工产生的垃圾必须及时清理运走。

施工单位对工程施工负有完全安全责任，必须对施工过程全程安全监控，所有施工必须有安全措施，尤其对高空作业和电路施工，禁止带电操作，确保施工安全。

- 6.项目清单

备注：各设备需提供原厂3年以上质保

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门口岗亭 |  |  |  |  |
| 1 | 岗亭 | 规格：3m*5m*2.8m圆角岗亭（或以上规格） 需要提供岗亭效果图，参考以下岗亭样式 | 套 | 2 |
| 教学楼设备 |  |  |  |  |
| 1 | ★IP半球摄像机 | 具有400万及以上像素CMOS传感器。 定焦摄像机，光圈大小：F1.2 最大分辨率2560x1440及以上。（公安部型式检验报告证明） 需具有20路及以上取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持poe供电。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 313 |
| 2 | ★IP固定摄像机 | 具有400万及以上像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440及以上。 需具有20及以上路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于85米。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于58dB。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持poe供电。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 149 |
| 3 | 筒机支架 | 壁装支架/白/复合纤维 | 个 | 149 |
| 4 | IP快球摄像机室内 | 400万4寸红外摄像机；2560×1440@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；100米红外照射距离；焦距：4.7-94mm，20倍光学；支持音频；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大80°/s，垂直键控速度最大80°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD（即为TF卡）卡；DC12V，POE+，18W max(其中红外灯7W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 台 | 4 |
| 5 | 室内快球支架 | 快速转接头/白色 | 个 | 4 |
| 6 | ★交换机 | ▲交换容量≥680Gbps，包转发率≥440Mpps,千兆电口≥24个，万兆光口≥8个； 支持模块化可插拔双电源； 预留业务插卡≥1个； 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） 支持MAC地址规格≥32K 支持ARP表项规格≥18K 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 支持Ipv4路由表≥8K， 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet， 支持DHCPv4/v6 client/relay/server， 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms 支持dot1X、MAC认证和Portal认证 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持黑洞MAC地址 支持CPU保护功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet 支持虚拟电缆检测 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 为保证整体系统稳定性和兼容性本产品和核心交换机及网关需同一品牌。 | 台 | 44 |
| 7 | UPS | 配置1台3KVA 在线式高频 UPS系统主机、单机运行。 1单进单出纯在线双变换式产品，提供最佳的供电质量与负载保护 2、 整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥96%，绿色环保，高效节能。 3、 输入频率范围40～70HZ | 套 | 14 |
| 8 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池12V100AH | 节 | 112 |
| 9 | 电池箱 | 配套定制 | 个 | 14 |
| 10 | 360°室内全景摄像机 | 支持 2D视频12K；3D视频6K拍摄， 6*F2.4鱼眼箭头 全铝机身 防护等级：全密封无风扇设计，防震，防尘。标准工作温度-10℃到45℃ 内置6路MIC 千兆RJ45 | 台 | 1 |
| 11 | 室外全景摄像机 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 2MP CMOS 内置GPU芯片 同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态不小于106dB。 支持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克。 支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 支持云台优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。 产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设 产品支持在自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 全景画面中检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于0.3秒 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 | 台 | 1 |
| 11 | 43寸监视器 | 43寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率≥1920×1080； 亮度≥300cd/㎡；对比度≥1000:1，功耗：≤45W， 接口：≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DVI输入接口，≥1个USB输入接口, ≥1个BNC输入输出接口, ≥1个3.5mm音频输入输出接口 标准配置：电源线*1、用户手册*1、遥控器*1、光盘*1、出货自带底座 | 台 | 2 |
| 12 | 4路高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 ≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 ≥16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 13 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 ≥2个HDMI，≥2个VGA,HDMI+VGA组内同源 ≥8盘位，单盘位可配6TB硬盘 ≥2个千兆网口 ≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 报警IO：16进≥4路 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 4 |
| 14 | 网络电梯摄像机 | ≥200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；支持无线Wi-Fi功能:无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n ;频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz;信道带宽 支持20/40MHz;安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS;传输速率 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: 上限150Mbps;传输距离 50米（无遮挡无干扰,因环境而异）;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；防护等级 IP66；1个音频输出接口（插线式）、一个内置麦克风、1对报警输入/输出接口 | 台 | 9 |
| 15 | 电梯网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套，内含发送端和接收端)，黑白配设计，采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps，多网口设计，传输距离500米 | 台 | 9 |
| 16 | 22寸监视器 | 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率≥1920×1080P； 亮度≥250cd/㎡；对比度≥1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 配件：遥控器*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1、 出货自带底座 | 台 | 2 |
| 17 | IP快球摄像机室外 | 300万及以上7寸红外；2048×1536@30fps；彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.5-135mm, 30倍光学；支持音频、报警；支持自动跟踪；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD（即为TF卡）卡；电源：AC24V，40W max(其中红外灯14W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 台 | 17 |
| 18 | 室内快球支架 | 快速转接头/白色 | 个 | 17 |
| 19 | 摄像机立杆 | 定制 | 根 | 17 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 2防区振动光纤处理器 | 2防区振动光纤处理器(含不锈钢防水箱)；采用迈克尔逊光纤干涉传感技术;防区探测距离达1500米;探测灵敏度达到10m/s2;有3路继电器输出，具有RJ45通讯接口；报警响应时间≦2秒，误报率≦2%；设备保护：断纤报警/防拆报警；工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：0~95%RH； | 台 | 6 |
| 2 | 2防区处理主机专用探测光缆 | 2防区处理主机专用探测光缆；300米一卷，探测光缆-免熔；单模 铠装光缆，波长1550nm；防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃；使用寿命为10年以上 | 卷 | 13 |
| 3 | 不锈钢扎带 | 不锈钢扎带；不锈钢扎带用于将探测光缆固定于承载物上；304不锈钢氢退丝线径1.0mm 两端圆环内径8mm 圆心间距150mm | 包 | 260 |
| 4 | 振动光纤中心控制键盘 | 中心控制键盘；报警输入：512路；报警输出：1路；警号供电：DC 12V/500mA；自带键盘：LCD键盘；防拆开关：支持主机防拆报警；定时布撤防：支持（日常计划、优先计划）；网口:1个RJ45 10M/100M自适应； 电源：DC14.3V/2.8A；工作温度：-10℃-- ＋55℃；工作湿度：10％-- 90％；安装方式：壁挂； 为保证系统兼容性和稳定性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 台 | 1 |
| 5 | 振动光纤管理调试软件 | 管理调试平台软件；单机版智能控制软件，支持优化前端模型库，配置软件 为保证系统兼容性和稳定性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 套 | 1 |
| 6 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 为保证系统兼容性和稳定性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 台 | 1 |
| 7 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），标准电压 12V 额定容量 7.0Ah | 只 | 1 |
| 8 | 控制键盘 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 为保证系统兼容性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 台 | 1 |
| 9 | 警号 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 台 | 1 |
| 10 | 8防区扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 台 | 5 |
| 11 | 壁挂式双鉴探测器 | 壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V) 为保证系统兼容性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 只 | 5 |
| 12 | 吸顶双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V 为保证系统兼容性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 只 | 17 |
| 车牌识别停车收费系统（教职工停车场） |  |  |  |  |
| 1 | 摄像一体机 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万及以上，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥3路触发输入，≥2路继电器输出 无线模块：支持4G传输 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 为保证系统兼容性，停车场系统需与监控系统同一品牌 | 台 | 4 |
| 2 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 4 |
| 3 | 高速挡车器 | 直杆道闸中速右向：直杆4米3秒，右向，橙色。 为保证系统兼容性，停车场系统需与监控系统同一品牌 | 台 | 4 |
| 4 | 车检器 | 2路地感线圈接入，2路继电器输出，用于车辆检测。 | 台 | 4 |
| 5 | 线圈线 | 车辆检测线圈所需线材； | 米 | 800 |
| 6 | 出入口控制终端 | CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统" 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。 出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步 角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限。 用户管理功能：支持用户的增加、删除、修改功能 非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。 车卡资料管理功能：支持增加、修改和删除车卡资料。 布控信息管理：布控信息支持增加、删除、修改功能。 卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。 无卡固定车和无车固定卡放行功能：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过。 收费管理功能：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 车卡资料与布控信息的导入导出：支持车卡资料和布控信息的导入和导出。 信息备份与还原功能：支持车卡分类、抱起规则、收费规则、减免规则的备份和还原。 查询结果导出功能：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。 入场匹配与模糊匹配功能：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配 数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询。 设备校时功能：能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒。 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。 车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。 支付宝刷条形码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行。 微信扫码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码抢扫车主的微信条形码实现移动支付放行。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 卡片工本费配置功能：能够进行工本费的修改操作，配置后可以作为工本费的凭据。 强制放行规则配置功能：能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。 USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95% 支持4G网络或者wifi功能 | 台 | 2 |
| 7 | 显示器 | 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:大于等于高304mm*宽304mm 外形尺寸:大于等于宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 2 |
| 校门口管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电动门 | 8m电动门 1、材质结构：门体采用不锈钢精制而成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆开，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。 2、防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行。 3、防碰功能： 在运行状态下，红外受人或物感应，红外感器感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行。 4、防夹功能： 当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的红外，门体可即时运行停止。 5、可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。 6、防爬报警： 配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警声，可通过控制盒控制器停止键或开门键解除报警。 7、过载保护：电机温度达到120℃或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命 8、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。 9、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。 10、漏电保护： 产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。 11，门体表面贴有醒目的反光纸和警灯装置，吸引驾驶者注意提高安全。 12自动关门功能：可选择自动关门运行方式，延时时间可调（旋钮调节） 13.遥控技术：台式遥控采用无线技术，安装方便 14.阻反弹功能：当压力波或红外失效时，关门运行碰到障碍物会自动返回。 15.体特征：产品运行稳定、顺畅、安全性能高、故障率低。 需要提供大门效果图，参考以下样式 | 套 | 2 |
| 2 | 闸机测温摄像机 | 热成像相机 探测器类型 非制冷红外焦平面感应器 像元尺寸 25μm 红外像素数 160×120 响应波段 8～14um 镜头焦距 6.5mm 视场角 36.4°×27.2° 角分辨率 3.6mrad 可见光相机 Lens Size 1/3 inch Pixel Size 3.75μm 最高有效像素 1280(H)X960(V) 输出图像格式 MJPEG / YUV2（YUYV） 能够自动对目标进行分析并对测温准确度进行自适应补偿，保证大范围内的目标测温准确度 针对人体测温，无需增加外置校准黑体，测温精度：±0.3℃ 实时测温响应时间：≤30毫秒 适应于0℃~50℃环境条件，可实现在-40℃~+60℃全工作温度段精确测温。 | 台 | 1 |
| 3 | 单机芯左边道 | 1500mm*200mm*990mm/ 30-60人每分钟 通道宽度550mm—1100mm/ 12对红外检测/门翼有机玻璃/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃ | 台 | 1 |
| 4 | 双机芯中间道 | 1500mm*200mm*990mm/ 30-60人每分钟 通道宽度650mm/12对红外检测/门翼有机玻璃/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃ | 台 | 1 |
| 5 | 单机芯右边道 | 1500mm*200mm*990mm/ 30-60人每分钟 通道宽度550mm—1100mm/ 12对红外检测/门翼有机玻璃/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃ | 台 | 1 |
| 6 | 人脸识别组件 | 采用10.1英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度自动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持活体检测；采用深度学习算法，支持50000人脸库；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器），1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计；支持通过485或韦根外接读卡器，实现刷卡+人脸比对；支持I/O输出；工作电压：DC12V/3A，不带电源；适合室内、外环境，防水等级IP65；适用温度为-20~+65℃ | 台 | 4 |
| 7 | Mifare读卡器套件 | 支持Mifare卡/485+Wiegand /IP64，闸机内安装 | 个 | 2 |
| 8 | 访客机 | 高清双屏显示，带有≥15.6寸电容触摸显示屏和≥11.6寸液晶广告显示屏； 内置200万及以上高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1:1人证比对功能； 双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm； 输入电压：AC220V； 工作功率：≤59W；设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘，DDR34GB内存，Win10系统 设备支持双屏显示，15.6寸电容触摸屏（1920*1080分辨率），支持触摸操作；11.6寸液晶屏（1366*768分辨率）。 设备内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可。可读取并显示第二代、第三代居民身份证芯片内的数据。 设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，设备才能进行访客登记操作。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 卡片发卡器 | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡，工作电压DC 5V，工作电流0.2A | 台 | 1 |
| 10 | Mifare卡 | （国产）标准白卡外形；mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，PVC材质 | 张 | 300 |
| 11 | 中速液压升降柱 | 【中速】液压升降柱 柱体材质：304不锈钢 柱体壁厚：6~8MM 柱体直径：215~220MM 升降高度：600~700MM 升/降时间：3~5S 防护等级：IP68 警示方式：3M反光带 控制方式：遥控器或按键 动力系统：电压220V或380V(根据现场实际情况选择) | 根 | 20 |
| 12 | 液压升降柱控制盒 | 升降柱控制盒 包含：1个线控盒，2个遥控器 1个控制箱最多能控制6台升降柱升降 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 操作简便，可实现常规线控遥控等功能 | 个 | 4 |
| 13 | 基地挖槽 | 机架部分安装在用户指定的车辆出入道路口 | 项 | 1 |
| 14 | 排水管道 | 在槽的中间位置挖一条排水沟，并且相互连接 | 项 | 1 |
| 15 | 填混泥土 | 底部填混泥土，水平面精确度要求高（升降柱机架底部，可以全部接触底下混泥土的面部，从而整个机架都能受力） | 项 | 1 |
| 16 | 修补修复路面 | 当升降柱机架完全放入地槽后，四周再填上土、混泥土，进行固定 | 项 | 1 |
| 宿舍智能管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸比对摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS，AI筒型网络摄像机 支持两种智能资源模式切换：混合目标检测（默认）、人脸抓拍 混合目标检测： a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 最低照度：彩色:0.001Lux ,黑白:0.0003Lux 镜头 ：水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560×1440 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口：-S:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口 电源供应：AC24V,随机自带电源适配器（220V） 电源接口类型：3芯绿色接头 防护等级：IP66 功耗：AC24V，1.4A，Max：34W | 台 | 2 |
| 2 | 抓拍机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金/ | 个 | 2 |
| 3 | 签到展示信息发布屏 | 显示参数：49寸，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 | 台 | 2 |
| 4 | 热成像摄像机 | 可见光130w;热成像384*288； 可见光5mm; 热成像6mm； 范围：0℃~60℃，精度：±0.3℃（黑体实时校正）； 支持点、线、框测温，鼠标实时取点测温 体积小&功耗低、接口防松脱 支持Win & Linux SDK（X86平台） | 台 | 2 |
| 5 | 黑体 | 工作温度：40℃（环温+5℃~50.0℃可调） 有效辐射面：70mm*70mm； 温度分辨率：0.1℃； 电源：220V AC 50Hz； | 台 | 2 |
| 6 | ★人脸比对服务器 | 19英寸1U标准机箱，具有1+1冗余电源； 集成2颗GPU芯片，一颗E3-1225 (4核3.2GHz) V3系列高性能64位CPU； 32GB DDR3内存，一个960GB SSD硬盘，一个30GB MSATA硬盘； 4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口； 自带IE界面，支持抓拍预览、黑名单报警、1V1比对、以图搜图、报警记录查询； 支持4路人脸抓拍机接入,人脸抓拍机分辨率支持800W像素； 支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片; 支持设置16个黑名单库，黑名单总库容100万； 支持100万张抓拍人脸图片存储（不含黑名单图片）； 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别; | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | ▲交换容量≥680Gbps，包转发率≥440Mpps,千兆电口≥24个，万兆光口≥8个； 支持模块化可插拔双电源； 预留业务插卡≥1个； 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） 支持MAC地址规格≥32K 支持ARP表项规格≥18K 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 支持Ipv4路由表≥8K， 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet， 支持DHCPv4/v6 client/relay/server， 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms 支持dot1X、MAC认证和Portal认证 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持黑洞MAC地址 支持CPU保护功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet 支持虚拟电缆检测 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 为保证整体系统稳定性和兼容性本产品和核心交换机及网关需同一品牌。 | 台 | 1 |
| 平台软件及人脸采集终端 |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台 | 中心端数据统一管理，同时具备完整的二次开发接口（下单包含智能管控和宿管模块） | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 10核2.2GHz×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 3 | 人脸门禁 | 采用5英寸LCD触摸显示屏，200万及以上像素广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持3000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%；设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；工作电压 DC 12V/2A | 台 | 14 |
| 4 | 人脸巡更软件 | 支持人员对地特定地点进行巡更时通过摄像机自动抓拍巡更人员的人脸照片，同时将抓拍时间与对应人脸库进行比对，管理人员可通过软件掌握巡更人员实际情况 任意设置巡更点 任意设置班次、巡更路线 强大报表功能，能生成各种报表 完善的操作员管理程序，多种级别、多种权限 实时显示巡更情况，对未正常的巡更进项报警和提示 | 套 | 1 |
| 5 | 企业级4T硬盘 | 4T企业级硬盘 ,SATA接口（其中有17块用于透明厨房监控存储） | 块 | 197 |
| 6 | 网络存储设备 | 36盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式36盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 6 |
| 7 | 人脸自助采集机 | 支持基于人证比对的人脸采集 采用10.1英寸触摸屏 200万及以上广角宽动态摄像头 补光灯亮度自动调节 可扫描二维码 面部识别距离0.3m-1m 适应1.4m—1.9m身高范围 支持照片视频防假 采用深度学习算法 支持10000人脸库 1：1人证比对时间≤1S/人 1：N人脸比对时间≤0.5S/人 人脸验证准确率≥99% 支持有线TCP/IP通讯方式 采用双网口设计 支持公网及局域网传输 设备电源DC12V/2A 适合室内环境 工作温度为-10~+55℃。 | 台 | 1 |
| 8 | 人脸抓拍机 | 400万 1/1.8" CMOS，AI筒型网络摄像机 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。（提供权威部门出具的检测报告证明） 需具有22路及以上取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 信噪比不小于60dB。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 可识别不低于170种车辆品牌。 车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于3600种车辆子品牌。 车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 可识别11种车辆颜色。 车辆车身颜色识别准确率大于95%。 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。 支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 | 台 | 18 |
| 2 | 抓拍机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金/ | 个 | 18 |
| 9 | 智能分析NVR | 支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等），包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录，记录支持列表、月历两种方式呈现 人脸签到考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包含姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间点，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义编辑提示语 支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出 支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。 可接入AI硬盘 支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，最大支持32路 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度、振动、链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息 支持32路人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密 支持10路实时人脸布控 支持4路视频流人脸识别和32路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准） 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度并支持跳过普通录像 支持样机可在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随视频画面大小自动调整， 并随目标消失而消失 支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括事件名称，事件触发时间，人脸抓图，针对人脸比对模式同时支持相似度，针对车辆报警同时显示车牌 客户端支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度等级显示；新出厂设备需激活；管理员密码重置需要安全码验证 支持人脸库自动建模，每分钟可最少建模720个。（以公安部检测报告为准） 支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子等 支持从其他型号的设备接入设定时间段内的录像文件并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果 支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端 | 台 | 1 |
| 10 | 监视器 | 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 配件：遥控器*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1、 出货自带底座 | 台 | 1 |
| 11 | 46寸LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸； 分辨率 ：≥1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：6.5ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：5.3mm； 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：100W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：大于等于1023.7mm×578.3mm×114.8mm(长×宽×高)； 边框宽度：小于等于3.6mm(左上),1.7mm(右下) | 台 | 8 |
| 12 | 10米DVI线缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | 根 | 16 |
| 15 | ★核心交换机 | ▲交换容量≥153Tbps，包转发率≥2880Mpps； 实配冗余电源、冗余主控，业务槽位数≥12个； 根据我单位整体网络规划，要求配置业务端口：万兆光接口≥32个，千兆光口≥12个，千兆电口≥36个； 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN、Super VLAN、支持Voice VLAN; 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，提供权威第三方测试报告 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持802.1X、MAC地址认证； 支持自动隔离攻击源技术 支持并配置独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供设备结构图并指出该模块位置。 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 支持Y.1731端到端时延的检测和监控。 要求投标设备板卡支持200ms数据缓存， 支持热补丁 ISSU，在设备升级软件的同时， 可以不中断关键业务，保证基础网络的正常运行，达到电信级设备的可靠性需求，提供第三方权威机构测试证明； 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，提供原厂官网截图证明； 支持纵向虚拟化功能，可将“核心+汇聚+接入”虚拟化为一台逻辑设备； 为保证整体系统稳定性和兼容性本产品和其他POE交换机及网关需同一品牌。 | 台 | 1 |
| 16 | 万兆SFP模块 | 万兆SFP模块，10KM，LC接口，工作环境温度支持-20℃~70℃，与核心交换机同品牌 | 块 | 88 |
| 17 | 视频监控网关 | 千兆电口≥16；千兆Combo接口≥8；万兆光口≥2； 设备形态1U；采用多核架构； 最大并发连接数≥380万，每秒新建连接数≥8万 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 可识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议（提供功能截图） 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器。 支持基于地理位置的流量和威胁分析 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤， 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能。（提供功能截图） 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图） 支持IP信誉。 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制。 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。 开放RESTCONF，NETCONF等北向接口，对接第三方的管理平台。 支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。 支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析。 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 防火墙产品连续五年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，提供证书复印件 具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级），并且在有效期内，提供证书复印件，为保证整体系统稳定性和兼容性本产品和其他POE交换机及核心交换机需同一品牌。 | 台 | 1 |
| 18 | 报修平台 | 微信公众号报修平台 报修内容：监控，报警，音箱，广播，网络，其他（需提供软件截图） 能查看报修的历史订单（需提供软件截图） 能对报修订单进行评价（需提供软件截图）为保障系统处于稳定运行状态，需要提供5个以上的使用学校及半年以上的客户订单（加盖学校公章） | 套 | 1 |
| 19 | UPS | 配置1台40KVA 在线式高频 UPS系统主机、单机运行。 1、 三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护 2、 整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥96%，绿色环保，高效节能。 3、 输入频率范围40～70HZ 4、 采用全数字化双DSP控制。 5、 机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片证明）。 6、 所有电路板均需要采用三防工艺（提供图片证明）。 7、 UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。 8、 满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。 9、 可实现8并机运行。 10、 保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图）。 11、 电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） 12、 提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口（干接点提供设置界面截图）。 | 台 | 1 |
| 20 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池12V100AH | 节 | 96 |
| 21 | 电池箱 | 配套定制 | 个 | 3 |
| 22 | 机柜 | 1、机柜尺寸：可用空间42U； 2、机柜技术标准：机柜的各项技术标准均遵循符合ANSI/EIA RS310-D、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92国际工业认证标准。兼容19″国际标准、公制标准和ETSI标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范，各项指标均符合国家相关标准； 3、前后网孔门：前门为单开，后门为双开，通透面积在70%以上、网孔区域不易变形； 4、机柜顶板：封闭顶板开设4个圆孔，每个孔直径10cm，有橡胶护口； 5、承载重部件：框架、横梁、U位方孔条、L型角铁、层板等所使用钢板厚度均为2.0mm以上；前网孔门、侧门、顶板、底板、PDU固定板、网线扎线板、盲板所使用钢板厚度为1.2mm～1.5mm。 6、门锁：门锁部件开关灵活，不易松动，把手大小合适，手握感舒适； 7、外观：机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害。外部件表面喷涂符合欧洲ROSH标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。需提供第三方权威机构原材料检验测试报告（满足欧盟ROHS标准）； 8、机柜并柜：两台机柜柜体之间无明显的透光缝隙；并柜件设置便于拆卸，不影响其他配件的安装，不影响冷热通道的封闭。 9、机柜承重≥1300kg以上；投标产品承重静态负载可达到1500kg，应提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告； 10、机柜颜色：黑色RAL9005、哑光，机柜灯光下无眩晕感； 11、机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，需提供第三方权威机构抗8、9级烈震测试报告。 12、包装运输：提供第三方权威机构带包装运输的随机振动测试报告； | 个 | 2 |
| 23 | 安装搬运 |  | 项 | 1 |
| 24 | 机柜 | 布线机柜 42U 2柱 玻璃门 标准:符合GB/T 19520.2-2007 IEC 297-2 兼容 ETSI 标准 规格:600毫米(宽) x 800毫米(深) x 2054毫米(高) 角规框架材料厚度大于等于2.0mm 其他大于等于1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 2 |
| 25 | 操作台 | 2400*800*700mm定制 | 套 | 1 |
| 26 | 网络跳线 | 跳线为六类成品跳线，根据实际情况提供合适长度 | 条 | 520 |
| 27 | 10路解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 29 | 视频综合平台 | 要求：≥4路输入，≥8路输出 需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 主控板具有≥8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 支持走廊模式显示功能。 对录像文件解码延时≤110ms。 支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 支持通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。 支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 投标产品的图像切换时间＜20ms。 | 台 | 1 |
| 28 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 3000 |
| 29 | 接线板 | 国产 | 个 | 30 |
| 30 | 安装辅料 |  |  |  |
| 31 | 安装调试费 |  |  |  |
| 32 | 小计 |  |  |  |

- 付款方式：分期付款

（1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的5%预付款；

（2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的5%；

（3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的70%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）；

（4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的20%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）。

（5）履约保证金在设备安装调试完成后转为质保金，待质保期满且无质量问题后20个工作日内退还质保金。

- 第二标项：杭州市中策职业学校闭路电视系统项目

- （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

- 一、项目背景

根据中策职校康桥校区的教学需求出发，建设一套校园网络视频点直播系统即数字化校园电视系统是中策康桥康桥校区建设重点考虑的项目，它是学校校园文化、教学、宣传、国家时事的推送播放的重要手段。因此本数字化闭路电视系统需要把常用的外部数字电视频道通过编码以数字方式推送到学校现有教育云资源管理平台“鸿平台”，在校园网内，通过电脑即可实时观看这些常用的电视频道，构成基于校园IP的数字化校园网络电视台。实现数字化校园电视系统在中策录播鸿平台系统上进行点播和直播。

- 二、建设需求

根据我校的教育教学需求出发，本着减少重复建设，统一管理，充分利用学校的软件系统平台与硬件设备要求，实现康桥校区数字化校园电视在原有的中策资源管理鸿平台系统上进行点播和直播，主要能够实现现场直播、网络直播、电视直播等。学校对于数字化校园电视系统的工作重点主要体现为以下三个方面：

- A  校内外活动实况视频直播、录播和网络直播

学校举办或参与的各种活动（例如新年晚会、家长会、教学报告会等），同期制作成视频节目。这样不但可作为学校每年活动保存纪念，也是和其它学校进行校园文化交流的重要资料。

- B  校园电视台网络视频直播

学校电视台的创建以满足学校的教学活动、文娱活动、联谊、信息发布等作用，这些活动细分如下：

- 校园新闻视频报道

- 教师、学生才艺表演制作展示

- 学校课外活动集锦、体育文艺宣传等

- C  与现有鸿平台的无缝对接，并对直播频道进行扩容

在各校区之间实现更直接更方便的直播录播，资源和信息共享，新增直播频道无缝对接中策鸿平台后，须实现以下基本功能：

- 新增直播频道接入后支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置

- 直播频道接入后，鸿平台对该直播频道仍具有视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论、后台管理审核（可设置需要审核和自动发布）的功能。

- 直播频道接入后，鸿平台对该直播频道仍具有直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。

- 直播频道接入后，鸿平台对该直播频道仍具有在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。

- 直播频道接入后，鸿平台对该直播频道仍具备提供微信视频资源发布及直播发布的功能，如主题活动、足球比赛赛事等的视频直播，支持大规模发布的场景在移动手机端上观看。

- 在大规模直播需求下，鸿平台对新增接入的直播频道仍能够实现直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动平滑扩展。

- 鸿平台对新增接入的直播频道仍能够提供直播报表统计功能，统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。

- 鸿平台对新增接入的直播频道的直播峰值表，仍可通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。

- 鸿平台对新增接入的直播频道仍实现直播管理功能，直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。

- 三、系统要求

1、校园数字化校园电视系统

本次建设的数字化校园电视系统项目，需通过高清数字电视机顶盒把需要常用的电视频道信号落地，然后通过对应的高清编码器，实时采集和捕获电视频道的音视频信号，编码后推送到中策鸿平台向全校转播。在鸿平台上，通过直播频道扩容后，设定对应的电视频道，并做好设置，即可借助校园网实时接收和转发电视频道信号。基于校园网连接的电脑，不管是在教室、办公室，还是会议室，只要电脑正常接入校园网并保持网络畅通，即可观看到相应的电视节目。

系统结构如下图所示：

本次数字化校园电视系统共8套节目源，其中6套为外部数字电视引入，2套为自办节目。要求8套节目源能够通过学校现有的中策“鸿平台”进行直播点播观看，因此需要鸿平台扩展8个直播频道，来设定对应的电视频道，从而与学校现有的中策鸿平台实现无缝对接，实时接收和转发电视频道信号，实现电视节目的在线直播。

2、无线便携录播系统

为响应教育信息化建设，建立高效的资源录制及直播要求，本次项目需要为校园闭路系统配备一套无线便携录播设备，作为自办节目源之一。旨在实现优质教学视频资源的采集、积累，在线直播，实现视频课程资源的在线共享。该无线录播系统包括无线便携录播主机及无线便携录播系统软件一套，无线防水摄像机2台，专业广播级4K摄录一体机1台及配套的电池、充电器等，同时考虑到演讲电脑及专业广播级4K摄录一体机无线传输的问题，再配置2台无线图传盒与之对应，组成完整的一套无线录播系统。

（1）功能要求

1、录播系统建设应从使用功能和实际状况出发，满足设计和使用要求，既要做到技术先进、经济实用、维修管理方便，又要留有可扩充、调整的余地，以便以后系统升级。

2、为保证运输方便，体现无线便携，要求提供定制型拉杆箱，能够将设备配件完美嵌入，整体高档美观，能够轻松移动拉杆箱至搭建场地，实现设备统一集中管理和运输问题。

3、设备要求具备物理环境快捷搭建方式，可在任何无阻挡、无信号干扰场地15分钟内快速完成配置和搭建，并能实现所有设备间的通讯和数据传输。

4、系统支持各类主题活动、交流论坛、教育教学、各类会议等的录制和直播，能够在一个人独立操作情况下，完成所有操作。

5、要求系统所有设备之间的数据通信必须能通过无线信号传输和接收，无线信号支持≥4路，且无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离≥150米。

6、无线摄像机必须满足户外全天候使用要求，具备防水、防尘特性。

7、要求无线便携录播主机必须采用内置锂电供电，内置锂电池工作状态下续航均不少于6小时。

8、无线录播主机系统软件支持配合任意第三方或自建公网直播平台实现微信直播功能，观看者可以利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能，推送码流可调，最大清晰度1080P。

（2）无线高清录播主机功能要求：

为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。

为满足随时随地发起直播的需求，要求主机内置4G移动网络模块，直接插入SIM卡即可实现上网，并支持电信，移动等运营商。

为保障视频传输的稳定性与安全性，系统采用信道检测与加密的5G跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰。

主机内置集成无线传输模块，支持数据无线接收功能。无线传输模块输出数据率≥300Mbps，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离≥300米，室内150米。

（3）录制系统要求：

系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息。

要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出。

系统支持画面一键切换预监及直播输出功能，信号源接入方式≥5路，其中包括无线高清摄像机场景、VGA画面、画中画视频流、本地高清影音资源及本地录制资源。

系统具备自动识别不少于5路接入的音频信号功能，并支持根据现场情况对接入的音频信号进行不同程度的降噪参数设置。

系统支持RTSP视频流接入连接，并支持UDP和TCP两种传输方式

（4）无线图传设备要求：

无线图传设备要求支持VGA和HDMI视频信号的输入与环出，以满足多场景的使用需求。

无线传输模块采用5G频段rtsp、rtmp两种流传输协议，输出数据率≥300Mbps，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离300米，室内150米，延时小于200ms。。

设备要求支持多种音频输入接口，LINE IN≥1路，MIC IN≥2路，HDMI≥1路，支持网络远程接入访问和调试配置，可通过管理界面设置传输数据的接口类型。

为保证系统整体稳定性，无线图传设备要求必须能够接入无线录播主机，并持续稳定的进行视音频传输。

▲本次项目必须能够与学校原有的中策鸿平台无缝对接，除了流媒体直播必

须通过标准的rtsp、rtmp协议传送数据流到中策鸿平台以外，还必须实现通过鸿平台对闭路电视系统前端设备及无线便携录播系统等设备的接入和管理，实现预约、视频自动上传等必备的核心功能。（平台厂商免费开放平台的第三方接口协议，详见附件：平台标准流媒体接口函数代码），各投标单位根据自身产品特点，提供本项目解决方案及与中策鸿平台的对接详细方案，并承担有可能产生的对接相关费用。

- 四、项目设备清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、校园闭路电视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数字电视机顶盒 | 自备 | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 高清编码器 | 支持HDMI 1.3； 模拟音频输入； 支持HDMI最高1080p30视频输入， H.264 High Profile @ level 4.1编码； AAC-LC高保真音频编码及， 双码流支持(主码流最高1920x1080@30fps，子码流最高D1@30fps)； 支持RTP/RTSP 传输 协议； 支持RTMP推送协议，可与中策鸿平台点直播流媒体服务器兼容； 支持ONVIF 1.1/2.0，广泛兼容各类NVR系统； 编码码率、画面质量可调； | 6 | 台 |  |
| 6 |  | 网络电视台频道扩展 | 1个直播频道扩容，要求必须支持标准TS流、RTSP流、RTMP流传输，必须无缝接入中策鸿资源管理平台。 | 8 | 个 |  |
| 7 |  | 系统集成费 | 设备安装、调试、人工、集成费等 | 1 | 项 |  |
| 2、康桥报告厅无线便携录播系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★无线便携录播主机 |  | 1、要求设备高度集成化，整体外观小巧便携，主机重量≤2.5kg,厚度≤28mm。 2、为了让客户实时了解主机的使用情况，要求主机支持CPU、内存、硬盘空间等使用资源实时显示。 3、为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。 4、主机要求内置电池，电池容量≥10000mAH，主机功耗≤20W，满状态运行可续航不低于6个小时。主机支持显示电池电量，可在低电量时进行报警。 5、主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性。 ▲6、主机内置无线传输模块，支持无线摄像机、无线图传盒等视频信号接入，要求总路数≥5路，主机与无线摄像机、无线图传盒连接采用自动匹配机制，自动连接无需用户手动设置静态IP，开机即用，无需多余配置。 7、为满足随时随地发起直播的需求，要求主机内置4G移动网络模块，直接插入SIM卡即可实现上网，并支持电信，移动等运营商。 8、主机要求内置无线音频模块，并标配与主机无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦、无线音频传输器，确保用户启动后即可自动匹配使用，无需复杂操作。同时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量。 9、主机要求支持无线音频、本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示。 10、要求主机支持多路音频选择性输出，并支持≥6路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量。 11、要求主机支持以触屏的方式将任意画面信号拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易用性。 12、要求主机支持多种直播码率的设置，根据网络传输情况，可选不少于流畅、高清、超高清3档级别，确保高质量直播。 13、主机应支持无线控制摄像机方向，缩放功能；支持拍摄颜色、亮度、对比度、白平衡、色度进行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过程中快速调用。 14、主机内置集成无线传输模块，支持数据无线接收功能，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离≥300米，室内150米。 15、主机无线模块支持802.11a/n,802.11i.标准协议；采用5.8GHz无线技术，发射功率17dBm,传输速度不低于300M/s. 16、为保障视频传输的稳定性与安全性，系统采用信道检测与加密的跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰。 17、设备要求具备物理环境快捷搭建方式，可在任何无阻挡、无信号干扰场地15分钟内快速完成配置和搭建，并能实现所有设备间的通讯和数据传输。 18、系统支持各类主题活动、交流论坛、教育教学、体育竞技等的录制和直播，能够在一个人独立操作情况下，完成所有操作。 19、标配含便携拉杆箱一套、无线键盘鼠标一套。 ★20、要求必须支持标准TS流、RTSP流、RTMP流传输，必须无缝接入中策鸿资源管理平台。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线便携录播系统软件 |  | 1、系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息。 2、视频录制文件基于H.264、AAC音视频编码方式。 3、要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出。 4、系统支持画面一键切换预监至直播输出功能，系统支持对5路无线信号接入,支持不少于5种不同方式的组合排列画中画模式输出。 5、要求主机支持演讲人模式，可实现人物场景和VGA同一画面显示、录制与直录播输出。 6、要求系统支持普通字幕、滚动字幕、台标。要求系统支持台标的设置，满足各场景需求，内置≥6种字幕模板，≥4种滚动字幕，≥2种台标模板。 7、要求系统支持直接在预监画面上通过触控方式实现预监画面焦距远近、方向任意调节。 8、要求系统支持一键切换特效功能，能通过主机导播台实现镜头切换特效的快速切换输出，不少于6钟切换特效。 9、系统要求支持RTSP视频流接入连接，并支持UDP和TCP两种传输方式。 10、系统要求支持RTMP服务器与客户端功能，可以自由接入无人机信号源，实现同步直播与录制，满足不同场景的拍摄需求。 11、系统要求可以加载本地视频资源，将此视频当作视频源输出。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无线防水摄像机 |  | 1、★摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。 2、无线传输模块输出数据率最大支持300Mbps，支持不少于4路网络级联连接模式，EVM（误差矢量幅度）≤-28db，，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离≥150米。 3、支持标准协议：802.11a/n, 802.11i, 802.11d, 802.11e, 802.11j, 802.11h,802.11k, 802.11s。 4、无线工作频率：5.1—5.9 (GHz) 频率可选择 5、最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON) 6、抗干扰模式：手动/自动选择信道模式 7、扫描方式：逐行扫描 8、变焦倍率：12倍光学变焦 9、焦距：f＝3.9～46.1mm 10、水平视角：6.3°（窄角）～72.5°（广角） 11、光圈数：F1.8 ～ F2.4 12、数字降噪：2D﹠3D数字降噪 13、聚焦方式：自动/手动 14、曝光模式：球场模式识别、自动曝光、自动白平衡、自动增益 15、水平旋转范围：-170°～+170° 16、垂直旋转范围：-30°～+30° 17、防水等级：IPX4 | 2 | 台 |  |
| 4 | 无线图传盒 |  | 1、设备要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，同时支持有线传输。 ▲2、为满足多场景的使用需求，无线图传设备要求具备≥1VGA输入、≥1路VGA输出、≥1HDMI输入，≥1路HDMI输出；且支持VGA和HDMI视频信号的输入与环出。 3、无线传输模块输出数据率≥300Mbps，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离300米，室内150米。 4、设备需支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址。 5、支持向IP网络发送RTSP数据流，客户端支持使用RTSP协议的播放器（如：VLC，QuickTime及硬件解码器等）接收直播。 6、设备要求内置电池电池容量≥6700mAH，功耗≤9W，可续航8个小时，以满足户外场景需求。 7、设备需具备液晶显示面板，能够显示设备IP、电量、版本信息、音频输入类型。 8、设备要求支持多种音频输入接口，LINE IN≥1路; MIC IN≥2路； 9、支持网络远程接入访问和调试配置，可通过管理界面设置传输数据的接口类型。 10、视频编码格式支持H.264，音频编码采用标准的AAC格式。 11、无线工作频率支持5.1—5.9 (GHz) 频率可选择。 12、抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式。 13、系统软件支持VGA图像采集的微调功能，微调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择。 14、系统软件支持远程云台协议接入，支持按照低速、中速、高速进行自由选择，同时支持上下左右、放大缩小等远程控制指令 15、为保证系统整体兼容性，无线图传设备要求与录播主机为同一品牌。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 摄像机电池 |  | 1、电池最大续航时间支持≥8小时，存储电量能力强，充电时间快 2、采用专业理电池芯片，室外全防雨设计 3、不受锂电池航空运输规定的限制 4、储藏温度：-10℃～+60℃ 5、储藏湿度：20%～95% 6、工作温度：-10℃～+50℃ 7、工作湿度：20%～80% 8、额定电压 14.4V 9、容量：≥ 95Wh/6.6Ah 10、最大输出功率：≥ 70W 11、最大输出电流：≥ 6A | 3 | 块 |  |
| 7 | 充电器 |  | 一拖一充电器，支持对摄像机电池充电 1、单通道充电 2、LED充电指示灯 3、超便携式充电器 4、功耗≤35W 5、输入电压AC 100V-240V 50/60Hz | 3 | 个 |  |
| 8 | 无线音频系统 |  | 支持100米内无线距离音频传输， 支持1托2，默认标配2支无线麦克风，1支领夹麦和1支手持麦 支持通过移动电池进行移动供电 具备2.4G无线传输功能 无线载波频率:2.4G ISM频段 工作电流电压:60mA@DC 5V 频率响应:20Hz-20KHz 信噪比:90dB 失真度:<1% 采样率:16Bit,44.1KHz 接口类型:3.5mm或者RCA音频接口 音频输入阻抗:10k欧姆 音频输出阻抗:1k欧姆 传输延迟:<1mS RF发射功率:10dBm 标配音频连接跳线 | 1 | 套 |  |
| 9 | 三脚架 |  | 材质：铝合金 节数：3 最高：2017mm 最低：907mm 折合：1097mm 自身重量：4.14kg 最大负重：20kg 特点：多角度液压系统，达到理想的动态平衡；左右互换的伸缩加长把手，可自由调控；底座360度水平旋转拍摄。 | 1 | 副 |  |
| 10 | 广角变焦镜头 |  | 焦距:5.8 倍（光学），f = 18 - 105mm相当于 35 mm 镜头的 f = 30.6 - -178.5 mm (16:9)；光圈:F4；聚焦:自动对焦/手动对焦可选，广角： 450 mm 至无限远,长焦： 950 mm 至无限远；影像稳定器:开/关可选，位移镜头； 滤镜直径:72 mm | 1 | 只 |  |
| 11 | 专业广播级4K摄录一体机 |  | 1．电源要求：DC 14.4V（电池组）,DC 12.0V（交流适配器） 2．录制格式：MPEG-4H.264/AVC 3.防抖性能：五轴防抖 4.WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n协议 2.4GHz频;加密方式：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 5．实际焦距：f=16-35mm 6．成像设备（类型）：FULL HD 3CMOS 7．有效像素：1600万 8．ISO 灵敏度：S-Log2/Log3 伽玛 ISO2000 9．最低照度：0.16Lux [60i]（IRIS F1.4、自动增益、快门速度 1/24）；0.18Lux [50i]（IRIS F1.4、自动增益、快门速度 1/25） 10．水平分辨率：1000 电视线或更多（1920 x 1080i 模式） 11．快门速度：1/8 至 1/10000 秒 (60i)； 1/6 至 1/10000 秒 (50i/24p) 12．白平衡：预设（3200K），存储A，存储B，自动追踪白平衡 13．增益：0，3，9，12，15，18，24，27，30dB，自动增益控制；伽玛曲线：可选 14．音频输入：XLR 型3芯（母）（×2），线路/话筒/话筒+48V可选 15．视频输出：多接口集成/Micro USB插孔复合1.0Vp-p，25Ω 16．音频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 17．SDI输出：BNC型（1）（3G-SDI/HD-SD/SD-SDI） 18．USB：Micro USB插孔 19．耳机输出：立体声迷你插孔 20．扬声器输出：单声道 21．DC 输入：DC 插孔 22．远程控制：立体声迷你插孔（直径 2.5 mm） 23．HDMI 输出：HDMI 接口（A 型） 24．寻像器：1.0cm（0.39 英寸）OLED ，约 1.44M 像素 25．液晶：8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点 26．内置麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风 27．介质：MS/SD，SD | 1 | 台 |  |
| 12 | 系统对接 |  | ▲需将校园数字电视系统无缝对接到学校使用中的中策资源管理鸿平台中，1）实现统一账号登陆、管理和权限统一认证；2）远程管理和设备管理；3）通过平台导入，自动或手动开启录播和直播；4）闭路电视系统的的高清编码终端录制自动上传到平台，具备断点自动续传功能，并能够自动编目管理；5）通过高清编码终端视频自动推流到平台，实现直播转发和控制；6）通过平台实现视频课件在线编辑与发布，可保留原始课件；7）通过平台页面直接实现远程导播控制；8）用户正常使用所要求达到的其它功能。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 系统集成费 |  | 人工费、安装费、运输、保险、清运、调试、集成费、管理费、税金等一切费用 | 1 | 项 |  |
| 付款方式：分期付款 （1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款； （2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的50%； （3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的30%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）； （4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的10%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）。 （5）履约保证金在设备安装调试完成后转为质保金，待质保期满且无质量问题后20个工作日内退还质保金。 附件：中策鸿平台接口文档 接口; 功能说明. 用户接口. 用户管理; MsgCode：10101 该接口提供针对系统用户的批量增改删操作. 用户列表; MsgCode：10102；获取系统用户列表，带分页器. 课表接口. 课表管理; MsgCode：10103；该. 课表列表口提供针对课表的 量增改删操作; MsgCode：10104；获取课表列表，带分页器. 课表详细; MsgCode：10105；根据课表Id获取课表详细信息. 节次设置; MsgCode：10106；该接口可以重设课表节次列表，重设时会先删除原先的所有节次数据，然后再新增，已完成的或者当天添加的课表不受新节次的影响. 课件接口. 课件列表; MsgCode：10108；获取课件列表，带分页器，按照创建时间降序排序. 课件详细; MsgCode：10109；根据课件Id获取课件详细信息. 课; 删除 MsgCode：1010. 教室接口；根据课件Id批量删除课件，同时删除实体文件，不可恢复。. 教室管理; MsgCode：10112；该接口提供针对教室的批量增改删操作. 教室列表; MsgCode：10113；获取教室，带分页器. 教室详细; MsgCode：10114；根据课件Id获取教室详细信息. 直播接口. 课程直播; MsgCode：10111；获取课程直播列表，带分页器，该接口查询到的课程是当前正在直播的课表或者计划任务. 教室直播; MsgCode：10110；获取教室监控列表，带分页器. 教室直播新; MsgCode：10115；获取教室直播列表(新)，带分页器. 控制接口. 开始录制; MsgCode：10201；开始录制. 暂停录制; MsgCode：10202；暂停录制. 继续录制; MsgCode：10203；继续录制. 停止录制; MsgCode：10204；停止录制. 日志接口. 获取日志; MsgCode：10301；获取日志列表，带分页器，按照创建时间降序排序. 权限接口. 获取动态令牌; MsgCode：10401；该令牌附加在点播或者直播地址后面&sign=XXXX可以免登陆免鉴权；该令牌附加可以用来强制登录系统，L. 授权教室给用户gin.action?username=xxx&sign=XXX ；令牌只可使用一次，30秒未使用自动注销; MsgCode：10402；授权教室给用户. 取消教室用户授权; MsgCode：10403；取消用户对教室的使用权限. 对教室有权限的用户; MsgCode：10404；获取对教室有权限的用户. 用户对教室是否有权限; MsgCode：10405；检查用户对教室是否有使用权限，可以根据教室Id来检测，也可以根据录播IP+通道号来检测. 接口说明 锐取多媒体中心提供基于http协议的接口供第三方调用，系统通信使用锐取自定义的xml格式。 请求地址：baseUrl + "/XmlRpcService.action" 认证方式：无需认证 消息编码：UTF-8 请求规范 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode> 不同的code代表不同的请求消息，详见各个接口详细 </MsgCode> </MsgHead> <MsgBody > 请求参数列表，详见各个接口详细 < /MsgBody> </RequestMsg> 响应规范（调用成功） <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ReponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode> 1 </ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> 响应的实体数据，具体参考各个接口详细 </MsgBody> </ReponseMsg> 响应规范（调用失败） <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ReponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode> 0 </ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <FaultString> 失败原因 </FaultString> </MsgBody> </ReponseMsg> 编程实例 以下提供多重语言的编程实例，实现方式有很多，实例仅供参考。 JAVA实例 import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.io.OutputStream; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; public class Demo { //获取用户列表（10102接口）实例 public static void main(String[] args) { try { //准备发送的xml字符串 StringBuilder sbo = new StringBuilder(); sbo.append("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>"); sbo.append("<RequestMsg>"); sbo.append("<MsgHead>"); sbo.append("<MsgCode>10102</MsgCode>"); sbo.append("</MsgHead>"); sbo.append("<MsgBody>"); sbo.append("<PageNum>2</PageNum>"); sbo.append("<PageSize>3</PageSize>"); sbo.append("</MsgBody>"); sbo.append("</RequestMsg>"); //往媒体中心发送xml数据 URL url = new URL("http://192.168.13.200/XmlRpcService.action"); HttpURLConnection urlcon = (HttpURLConnection) url.openConnection(); urlcon.setReadTimeout(5000); urlcon.setDoOutput(true); urlcon.setDoInput(true); urlcon.setRequestMethod("POST"); urlcon.setRequestProperty("Content-Type", "text/xml;charset=UTF-8"); OutputStream out = urlcon.getOutputStream(); urlcon.connect(); out.write(sbo.toString().getBytes("UTF-8")); out.flush(); //接收返回 StringBuffer sbi = new StringBuffer(); BufferedReader rs = new BufferedReader(new InputStreamReader(urlcon.getInputStream(),"UTF-8")); String line = rs.readLine(); while(null!=line){ sbi.append(line); line = rs.readLine(); } rs.close(); out.close(); //打印获取的xml System.out.println(sbi.toString()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } } 用户管理 MsgCode：10101 该接口提供针对系统用户的批量增改删操作 参数说明 新增或者修改的时候，有一个错误则全部失败。删除的时候提供UserName即可。 OptType 0新增，1修改，2删除 必须 User[] 用户列表，详细如下 必须 UserName 用户名（登录名） 必须 FullName 用户真实名字 Email 邮箱 返回说明 成功ReturnCode为1，失败为0，同时附带失败原因，详细参考【概要】-【接口说明】 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10101</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <OptType>0</OptType> <Users> <User> <UserName>sheep1</UserName> <FullName>绵羊1</FullName> <Email>sheep1@szreach.com</Email> </User> <User> <UserName>sheep2</UserName> <FullName>绵羊2</FullName> <Email>sheep2@szreach.com</Email> </User> </Users> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> </MsgBody> </ResponseMsg> 用户列表 MsgCode：10102 获取系统用户列表，带分页器 参数说明 PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，User[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 User[] 用户列表，详细如下 UserName 用户名（登录名） FullName 用户真实名字 Email 邮箱 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10102</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>26</Count> <LastPage>9</LastPage> </Page> <Users> <User> <UserName>sheep1</UserName> <FullName>绵羊1</FullName> <Email>null</Email> </User> <User> <UserName>sheep2</UserName> <FullName>4568</FullName> <Email>null</Email> </User> <User> <UserName>1</UserName> <FullName>1</FullName> <Email>null</Email> </User> </Users> </MsgBody> </ResponseMsg> 课表管理 MsgCode：10103 该接口提供针对课表的批量增改删操作 参数说明 新增和修改的时候，有一个错误则全部失败。 新增无须提供Id，修改和删除提供Id 保证AreaId正确 教室Id（ClassRoomId）或者教室名（ClassRoomName）必须有一个是正确的，优先使用教室Id 将校验所指教室是否在所指区域内 OptType 0新增，1修改，2删除 必须 Course[] 课表列表，详细如下 必须 Id 唯一标识 修改和删除必须 CourseName 课程名称 必须 AreaName 所属区域位置名 必须 ClassRoomId 教室Id 必须 ClassRoomName 教室名称 必须 RecordCycle 周期 ：0定时 2每周 必须 RecordWeek 课程星期，1~7 必须 BeginDate 课程开始日期，格式yyy-MM-dd，例如2013-01-12 必须 EndDate 课程结束日期 必须 BeginTimeId 开始节次Id 必须 EndTimeId 结束节次Id 必须 BeginTime 开始时间，格式hh:mm，例如12:01 必须 EndTime 结束时间 必须 PublishCourseName 发布名 必须 TeacherName 讲师名字 GradeName 年级 ClassName 班级 professionName 专业 返回说明 成功ReturnCode为1，失败为0，同时附带失败原因，详细参考【概要】-【接口说明】 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10103</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <OptType>0</OptType> <Courses> <Course> <Id></Id> <CourseName>C语言教程</CourseName> <AreaName>北京分部</AreaName> <ClassRoomId></ClassRoomId> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <RecordCycle>1</RecordCycle> <RecordWeek>1</RecordWeek> <BeginDate>2013-01-01</BeginDate> <EndDate>2013-01-01</EndDate> <BeginTimeId>2</BeginTimeId> <EndTimeId>4</EndTimeId> <BeginTime>09:00</BeginTime> <EndTime>10:30</EndTime> <PublishCourseName>C</PublishCourseName> <TeacherName>谭浩强</TeacherName> <GradeName>三年级</GradeName> <ClassName>1班</ClassName> <ProfessionName>软件工程</ProfessionName> </Course> </Courses> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> </MsgBody> </ResponseMsg> 参数说明 UserName 用户名，获取该用户查看权限内的课表列表， 如果不提供该参数或者参数为空则查找所有课件 Keyword 搜索关键词，可以搜索课程名、教室名、讲师等信息 BeginDate 搜索条件，开始日期在该值之后，格式yyyy-MM-dd。例如2013-01-12 EndDate 结束时间，参考开始日期 PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，Course[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 Course[] 课表列表，详细如下 Id 唯一标识 CourseName 课程名称 ClassRoomName 教室名称 TeacherName 讲师名字 BeginDate 课程开始日期，格式yyy-MM-dd，例如2013-01-12 EndDate 课程结束日期 BeginTimeId 开始节次Id EndTimeId 结束节次Id 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10104</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <UserName></UserName> <Keyword></Keyword> <BeginDate>2013-01-02</BeginDate> <EndDate></EndDate> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>70</Count> <LastPage>24</LastPage> </Page> <Courses> <Course> <Id>93c1e429cd8b498d96a81143530b327c</Id> <CourseName>单课节测式</CourseName> <ClassRoomName>---</ClassRoomName> <TeacherName>ivan</TeacherName> <BeginDate>2013-10-12</BeginDate> <EndDate>2013-10-12</EndDate> <BeginTimeId>9</BeginTimeId> <EndTimeId>10</EndTimeId> </Course> <Course> <Id>2a97ae7fc52f47e881a483c1aceebdf2</Id> <CourseName>是</CourseName> <ClassRoomName>---</ClassRoomName> <TeacherName>是</TeacherName> <BeginDate>2013-09-19</BeginDate> <EndDate>2013-09-19</EndDate> <BeginTimeId>9</BeginTimeId> <EndTimeId>10</EndTimeId> </Course> <Course> <Id>2f56d3f1fd2049d9aeb3ad06c6e0724a</Id> <CourseName>数据仓库挖掘</CourseName> <ClassRoomName>---</ClassRoomName> <TeacherName>张敏</TeacherName> <BeginDate>2013-07-31</BeginDate> <EndDate>2013-07-31</EndDate> <BeginTimeId>9</BeginTimeId> <EndTimeId>10</EndTimeId> </Course> </Courses> </MsgBody> </ResponseMsg> 课表详细 MsgCode：10105 根据课表Id获取课表详细信息 参数说明 CourseId 课表Id 必须 返回值说明 Course是一个实体 Course 课表实体，详细如下 Id 唯一标识 CourseName 课程名称 ClassRoomName 教室名称 TeacherName 讲师名字 GradeName 年级 ClassName 班级 professionName 专业 RecordCycle 周期 0：定时 1：每天 2：每周 3：每月 ，暂时只考虑定时和每周 RecordWeek 课程星期，1~7 BeginDate 课程开始日期，格式yyy-MM-dd，例如2013-01-12 EndDate 课程结束日期 BeginTimeId 开始节次Id EndTimeId 结束节次Id 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10105</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <CourseId>001aa3b726bc4c3ebd08f293b7d8db92</CourseId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Course> <Id>b9f7dbb3590345f5bb86287d45ee436f</Id> <CourseName>物理应用</CourseName> <ClassRoomName></ClassRoomName> <TeacherName>宫雷</TeacherName> <GradeName>2007</GradeName> <ClassName>物1班</ClassName> <ProfessionName>应用物理</ProfessionName> <RecordCycle>0</RecordCycle> <RecordWeek>1</RecordWeek> <BeginDate>2013-06-20</BeginDate> <EndDate>2013-06-20</EndDate> <BeginTimeId>9</BeginTimeId> <EndTimeId>10</EndTimeId> </Course> </MsgBody> </ResponseMsg> 节次设置 MsgCode：10106 该接口可以重设课表节次列表，重设时会先删除原先的所有节次数据，然后再新增，已完成的或者当天添加的课表不受新节次的影响。 参数说明 CourseTime[] 节次列表，详细如下 必须 Id 正整数，从1开始连续排列 必须 CourseTimeName 节次名次，如“第一节” 必须 BeginTime 开始时间，严格按照格式hh:mm书写，如13:04 必须 EndTime 结束时间，参考开始时间 必须 返回说明 成功ReturnCode为1，失败为0，同时附带失败原因，详细参考【概要】-【接口说明】 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10106</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <CourseTimes> <CourseTime> <Id>1</Id> <CourseTimeName>第一节</CourseTimeName> <BeginTime>08:00</BeginTime> <EndTime>09:30</EndTime> </CourseTime> <CourseTime> <Id>2</Id> <CourseTimeName>第二节</CourseTimeName> <BeginTime>10:00</BeginTime> <EndTime>11:30</EndTime> </CourseTime> </CourseTimes> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> </MsgBody> </ResponseMsg> 课件列表 MsgCode：10108 获取课件列表，带分页器，按照创建时间降序排序 参数说明 UserName 用户名，获取该用户查看权限内的课件列表，不包含公开课 必须 Keyword 搜索关键词，可以搜索课程名、课件名、讲师等信息 BeginDate 搜索条件，开始日期在该值之后，格式yyyy-MM-dd。例如2013-01-12 EndDate 结束时间，参考开始日期 PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，File[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 File[] 课件列表，详细如下 Id 唯一标识 FileName 文件名称 FileCName 课件名称 Author 作者 Size 文件大小，单位字节 Duration 录制时长，hh:mm:ss RecordTime 录制时间 VodCount 点播次数 PublishBlackBoardStatus 发布状态，0表示未发布，1表示已发布 UTS 最后更新时间 VodUrl 点播地址 PreviewUrl 预览图，如果有多幅，只取第一幅，如果没有，则返回系统默认预览图 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10108</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <UserName></UserName> <Keyword></Keyword> <BeginDate>2013-01-02</BeginDate> <EndDate></EndDate> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>18</Count> <LastPage>6</LastPage> </Page> <Files> <File> <Id>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</Id> <FileName>209108NePZDb</FileName> <FileCName>优酷牛人康怡——谁说艺术不能儿戏？ 高清.mp4</FileCName> <Author>admin</Author> <Size>0</Size> <Duration>01:22:11</Duration> <RecordTime>2014-06-19 12:20:25</RecordTime> <VodCount>5</VodCount> <PublishBlackBoardStatus>0</PublishBlackBoardStatus> <UTS>2013-10-18 19:32:52</UTS> <VodUrl>http://192.168.4.60/backstage/Vod.action?a=7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</VodUrl> <PreviewUrl>/skins/cyan/images/no_preview3.png</PreviewUrl> </File> <File> <Id>2b8a6c7e34624396a23e0b4aeb288b17</Id> <FileName>20131019141000CuSNUv</FileName> <FileCName>每天第二测试3.202</FileCName> <Author>jyq</Author> <Size>1665699840</Size> <Duration>01:22:11</Duration> <RecordTime>2014-06-19 12:20:25</RecordTime> <VodCount>5</VodCount> <PublishBlackBoardStatus>0</PublishBlackBoardStatus> <UTS>2013-10-19 14:10:00</UTS> <VodUrl>http://192.168.4.60/backstage/Vod.action?a=2b8a6c7e34624396a23e0b4aeb288b17</VodUrl> <PreviewUrl>/skins/cyan/images/no_preview3.png</PreviewUrl> </File> <File> <Id>a19feb7524274594b2141eceb0b88cc8</Id> <FileName>20131019153500DuPSY2</FileName> <FileCName>每天第一测试3.202</FileCName> <Author>ivan929</Author> <Size>1033584640</Size> <Duration>01:22:11</Duration> <RecordTime>2014-06-19 12:20:25</RecordTime> <VodCount>5</VodCount> <PublishBlackBoardStatus>0</PublishBlackBoardStatus> <UTS>2013-10-19 15:35:00</UTS> <VodUrl>http://192.168.4.60/backstage/Vod.action?a=a19feb7524274594b2141eceb0b88cc8</VodUrl> <PreviewUrl>/skins/cyan/images/no_preview3.png</PreviewUrl> </File> </Files> </MsgBody> </ResponseMsg> 课件详细 MsgCode：10109 根据课件Id获取课件详细信息 参数说明 FileId 课件Id 必须 返回值说明 File是一个实体 File 课件实体，详细如下 Id 唯一标识 FileName 文件名称 FileCName 课件名称 Author 作者 Size 文件大小，单位字节 Duration 录制时长，格式hh:mm:ss Remark 描述 Status 文件状态 ，-1:录制失败 0:录制中 1:录制完成,未上传 2:录制完成,已经上传媒体中心 3：暂停录制 UTS 最后更新时间 RecourdTime 录制时间 VodUrl 点播地址 VodCount 点播次数 PreviewUrl[] 预览图数组 PreviewUrl 预览图 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10109</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <FileId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</FileId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <File> <Id>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</Id> <FileName>209108NePZDb</FileName> <FileCName>优酷牛人康怡——谁说艺术不能儿戏？ 高清.mp4</FileCName> <Author>admin</Author> <Size>0</Size> <Duration>00:21:32</Duration> <Remark></Remark> <Status>2</Status> <UTS>2013-10-18 19:32:52</UTS> <RecordTime>2013-10-19 07:32:52</RecordTime> <VodCount>1</VodCount> <VodUrl>http://192.168.4.60/backstage/Vod.action?a=7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</VodUrl> <PreviewUrls> <PreviewUrl>/skins/cyan/images/no_preview3.png</PreviewUrl> </PreviewUrls> </File> </MsgBody> </ResponseMsg> 课件删除 MsgCode：10107 根据课件Id批量删除课件，同时删除实体文件，不可恢复。 参数说明 FileId[] 课件Id数组 FileId 课件Id 必须 返回值说明 成功ReturnCode为1，失败为0，同时附带失败原因，详细参考【概要】-【接口说明】 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10107</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <FileIds> <FileId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</FileId> <FileId>2b8a6c7e34624396a23e0b4aeb288b17</FileId> </FileIds> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> </MsgBody> </ResponseMsg> 教室管理 MsgCode：10112 该接口提供针对教室的批量增改删操作 参数说明 新增或者修改的时候，有一个错误则全部失败。删除的时候提供Id即可。 OptType 0新增，1修改，2删除 必须 Room[] 教室列表，详细如下 必须 Id 唯一标识 修改和删除必须 AreaName 区域名，该区域必须系统存在，否则失败 必须 ClassRoomName 教室名 必须 Remark 描述 返回说明 成功ReturnCode为1，失败为0，同时附带失败原因，详细参考【概要】-【接口说明】 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10112</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <OptType>0</OptType> <Rooms> <Room> <Id></Id> <AreaName>default</AreaName> <ClassRoomName>馨园301</ClassRoomName> <Remark></Remark> </Room> <Room> <Id></Id> <AreaName>北京分部</AreaName> <ClassRoomName>馨园201</ClassRoomName> </Room> </Rooms> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> </MsgBody> </ResponseMsg> 教室列表 MsgCode：10113 获取教室，带分页器 参数说明 AreaName 搜索条件，所属区域位置名 PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，Room[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 Room[] 课件列表，详细如下 Id 唯一标识 ClassRoomName 教室名 Remark 描述 RecServerIp 录播IP Channel 录播通道 ConnectFlag 连接状态，1正常，0异常 LiveFlag 直播开启情况，1开启直播，0关闭直播 RecordFlag 录制状态，0停止，1录制，2暂停 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10113</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <AreaName>北京分部</AreaName> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>1</Count> <LastPage>1</LastPage> </Page> <Rooms> <Room> <Id>af08a83c940e4549a7d3bc3f1194ef1c</Id> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <Remark></Remark> <RecServerIp>192.168.13.211</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <ConnectFlag>1</ConnectFlag> <LiveFlag>1</LiveFlag> <RecordFlag>0</RecordFlag> </Room> </Rooms> </MsgBody> </ResponseMsg> 教室详细 MsgCode：10114 根据课件Id获取教室详细信息 参数说明 RoomId 教室Id 必须 返回值说明 Room是一个实体 Room 教室实体，详细如下 Id 唯一标识 ClassRoomName 教室名 Remark 描述 RecServerIp 录播IP Channel 录播通道 ConnectFlag 连接状态，1正常，0异常 LiveFlag 直播开启情况，1开启直播，0关闭直播 RecordFlag 录制状态，0停止，1录制，2暂停 AV1 1编码器IP AV2 2编码器IP AV3 3编码器IP AV1Status 1编码器连接状态，1表示连接正常 AV2Status 2编码器连接状态，1表示连接正常 AV3Status 3编码器连接状态，1表示连接正常 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10114</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>af08a83c940e4549a7d3bc3f1194ef1c</RoomId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Room> <Id>af08a83c940e4549a7d3bc3f1194ef1c</Id> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <Remark></Remark> <RecServerIp>192.168.13.211</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <ConnectFlag>1</ConnectFlag> <LiveFlag>1</LiveFlag> <RecordFlag>0</RecordFlag> <AV1>192.168.13.213</AV1> <AV2></AV2> <AV3></AV3> <AV1Status>1</AV1Status> <AV2Status>0</AV2Status> <AV3Status>0</AV3Status> </Room> </MsgBody> </ResponseMsg> 课程直播 MsgCode：10111 获取课程直播列表，带分页器，该接口查询到的课程是当前正在直播的课表或者计划任务 参数说明 UserName 用户名，获取该用户查看权限内的课程直播列表， PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，CourseLive[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 CourseLive[] 课程直播列表，详细如下 CourseName 课程名 InfoType 信息类型，1表示课表，2表示计划任务 TeacherName 讲师 GradeName 年级 ClassName 班级 ClassRoomName 教室名称 BeginTime 开始时间，hh:mm格式，例如09:00 EndTime 结束时间，如开始时间 ConFlag 连接状态，1、已连接；2、未连接。 1状态可以重启，2状态不可以 RecServerType 录播服务器类型，表示为CL4000、1U、2U等类型 RecServerIp 录播服务器IP Channel 使用的录播通道 LiveUrl[] 直播地址列表，可能有多个 LiveUrl 直播地址 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10111</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <UserName>yuanb</UserName> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>1</Count> <LastPage>1</LastPage> </Page> <CourseLives> <CourseLive> <CourseName>相对论</CourseName> <InfoType>1</InfoType> <TeacherName>李明超</TeacherName> <GradeName>二年级</GradeName> <ClassName>1班</ClassName> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <BeginTime>17:35</BeginTime> <EndTime>17:55</EndTime> <ConFlag>0</ConFlag> <RecServerType>0</RecServerType> <RecServerIp>192.168.3.202</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <LiveUrls> <LiveUrl>http://192.168.4.60/live/Live.action?cmd=22001&amp;l=0&amp;channel=0&amp;recip=192.168.3.202&amp;strmType=0&amp;preview=1&amp;liveType=2</LiveUrl> </LiveUrls> </CourseLive> </CourseLives> </MsgBody> </ResponseMsg> 教室直播 MsgCode：10110 获取教室监控列表，带分页器 参数说明 UserName 用户名，获取该用户查看权限内的教室监控列表， PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，RoomLive[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 RoomLive[] 教室直播列表，详细如下 Id 教室Id ClassRoomName 教室名 ConFlag 连接状态，1、已连接；2、未连接。 1状态可以重启，2状态不可以 RecordFlag 录制标志，0、未录制；1、录制中；2、暂停中 RecServerType 录播服务器类型，表示为CL4000、1U、2U等类型 RecServerIp 录播服务器IP Channel 使用的录播通道 LiveUrl[] 直播地址列表，可能有多个 LiveUrl 直播地址 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10110</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <UserName>yuanb</UserName> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>2</Count> <LastPage>1</LastPage> </Page> <RoomLives> <RoomLive> <Id>84ddff3096f34315a2d3c6bef46f2e4f</Id> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <ConFlag>0</ConFlag> <RecordFlag>0</RecordFlag> <RecServerType>0</RecServerType> <RecServerIp>192.168.3.202</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <LiveUrls> <LiveUrl> http://192.168.4.60/live/Live.action?cmd=22001&amp;l=0&amp;channel=0&amp;recip=192.168.3.202&amp;strmType=0&amp;preview=1&amp;liveType=3 </LiveUrl> </LiveUrls> </RoomLive> <RoomLive> <Id>9e9fb531d06848f38898b43d107a0b9e</Id> <ClassRoomName>3000</ClassRoomName> <ConFlag>0</ConFlag> <RecordFlag>0</RecordFlag> <RecServerType>5</RecServerType> <RecServerIp>192.168.4.66</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <LiveUrls> <LiveUrl> http://192.168.4.60/live/Live.action?cmd=22001&amp;l=0&amp;channel=0&amp;recip=192.168.4.66&amp;strmType=5&amp;preview=1&amp;liveType=3 </LiveUrl> </LiveUrls> </RoomLive> </RoomLives> </MsgBody> </ResponseMsg> 教室直播（新） MsgCode：10115 获取教室直播列表(新)，带分页器 参数说明 UserName 用户名，获取该用户查看权限内的教室直播列表， PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，RoomLive[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 RoomLive[] 教室直播列表，详细如下 ClassRoomName 教室名称 CourseName 课程名 TeacherName 讲师 GradeName 年级 ClassName 班级 BeginTime 开始时间，hh:mm格式，例如09:00 EndTime 结束时间，如开始时间 ConFlag 连接状态，1、已连接；2、未连接。 1状态可以重启，2状态不可以 RecServerType 录播服务器类型，表示为CL4000、1U、2U等类型 RecServerIp 录播服务器IP Channel 使用的录播通道 LiveUrl[] 直播地址列表，可能有多个 LiveUrl 直播地址 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10115</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <UserName>yuanb</UserName> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>2</Count> <LastPage>1</LastPage> </Page> <RoomLives> <RoomLive> <ClassRoomName>3.202_0</ClassRoomName> <CourseName>相对论</CourseName> <TeacherName>李明超</TeacherName> <GradeName>二年级</GradeName> <ClassName>1班</ClassName> <BeginTime>17:35</BeginTime> <EndTime>17:55</EndTime> <ConFlag>0</ConFlag> <RecServerType>0</RecServerType> <RecServerIp>192.168.3.202</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <LiveUrls> <LiveUrl> http://192.168.4.60/live/Live.action?cmd=22001&amp;l=0&amp;channel=0&amp;recip=192.168.3.202&amp;strmType=0&amp;preview=1&amp;liveType=3 </LiveUrl> </LiveUrls> </RoomLive> <RoomLive> <ClassRoomName>3000</ClassRoomName> <CourseName>相对论</CourseName> <TeacherName>李明超</TeacherName> <GradeName>二年级</GradeName> <ClassName>1班</ClassName> <BeginTime>17:35</BeginTime> <EndTime>17:55</EndTime> <ConFlag>0</ConFlag> <RecServerType>5</RecServerType> <RecServerIp>192.168.4.66</RecServerIp> <Channel>0</Channel> <LiveUrls> <LiveUrl> http://192.168.4.60/live/Live.action?cmd=22001&amp;l=0&amp;channel=0&amp;recip=192.168.4.66&amp;strmType=5&amp;preview=1&amp;liveType=3 </LiveUrl> </LiveUrls> </RoomLive> </RoomLives> </MsgBody> </ResponseMsg> 开始录制 MsgCode：10201 开始录制 参数说明 RoomId 需要录制的教室Id 必须 UserOption 为0时，根据UserName查找不到用户会提示失败，为1时，查找不到用户会自动创建用户，密码secret，默认0 UserName 新录制下来的课件所属用户 Publish 是否自动审批通过,0通过，-1不通过，默认-1 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 操作结果，如果为空则代表操作成功 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10201</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</RoomId> <UserOption>1</UserOption> <UserName>sheep</UserName> <Publish>0</Publish> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 暂停录制 MsgCode：10202 暂停录制 参数说明 RoomId 教室Id 必须 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 操作结果，如果为空则代表操作成功 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10202</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</RoomId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 继续录制 MsgCode：10203 继续录制 参数说明 RoomId 教室Id 必须 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 操作结果，如果为空则代表操作成功 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10203</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</RoomId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 停止录制 MsgCode：10204 停止录制 参数说明 RoomId 教室Id 必须 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 操作结果，如果为空则代表操作成功 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10204</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</RoomId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 获取日志 MsgCode：10301 获取日志列表，带分页器，按照创建时间降序排序 参数说明 Type 日志类型，参照媒体中心底层实现 必须 Keyword 搜索关键词，可以搜索课程名、课件名、讲师等信息 BeginDate 搜索条件，开始日期在该值之后，格式yyyy-MM-dd。例如2013-01-12 EndDate 结束时间，参考开始日期 PageNum 当前页 默认值1 PageSize 每页大小 默认值8 返回值说明 Page是一个实体，Log[]是一个实体数组 Page 分页信息 Count 数据总数 LastPage 最后一页 Log[] 课件列表，详细如下 UserName 操作用户 Title 标题 Content 内容 Ip IP Time 日志时间 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10301</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <Type>160</Type> <Keyword>点播</Keyword> <BeginDate>2013-01-02</BeginDate> <EndDate></EndDate> <PageNum>2</PageNum> <PageSize>3</PageSize> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Page> <Count>18</Count> <LastPage>6</LastPage> </Page> <Logs> <Log> <UserName>admin</UserName> <Title>点播</Title> <Content>ROOM1_ALSDKFJAL</Content> <Ip>192.168.4.60</Ip> <Time>2013-02-01 01:22:11</Time> </Log> </Logs> </MsgBody> </ResponseMsg> 获取动态令牌 MsgCode：10401 获取动态令牌 该令牌附加在点播或者直播地址后面&sign=XXXX可以免登陆免鉴权 该令牌附加可以用来强制登录系统，Login.action?username=xxx&sign=XXXX 令牌只可使用一次，30秒未使用自动注销 参数说明 Type 令牌类型，0直播，1点播，2登录 必须 UserName 用户名，用来打日志 必须 ClientIp 客户端IP，用来打日志 必须 Content 日志备注 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Sign 32位UUID动态令牌 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10401</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <Type>1</Type> <UserName>sheep</UserName> <ClentIp>192.168.4.60</ClientIp> <Content>0</Content> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Sign>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</Sign> </MsgBody> </ResponseMsg> 授权教室给用户 MsgCode：10402 授权教室给用户 参数说明 RoomId 教室Id 必须 UserOption 为0时，根据UserName查找不到用户会提示失败，为1时，查找不到用户会自动创建用户，密码secret，默认0 User[] 用户列表 UserName 用户名 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10402</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <Type>1</Type> <UserName>sheep</UserName> <ClentIp>192.168.4.60</ClientIp> <Content>0</Content> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 取消用户教室授权 MsgCode：10403 取消用户对教室的使用权限 参数说明 RoomId 教室Id 必须 UserOption 为0时，根据UserName查找不到用户会提示失败，为1时，查找不到用户会自动创建用户，密码secret，默认0 User[] 用户列表 UserName 用户名 返回值说明 返回操作结果，为空就是成功，否则返回错误信息 Result 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10403</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <Type>1</Type> <UserName>sheep</UserName> <ClentIp>192.168.4.60</ClientIp> <Content>0</Content> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result></Result> </MsgBody> </ResponseMsg> 对教室有权限的用户 MsgCode：10404 获取对教室有权限的用户 参数说明 RoomId 教室Id 必须 返回值说明 User[]是一个实体数组 User[] 用户列表，详细如下 UserName 用户名 FullName 用户显示名 Email 邮箱 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10404</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>2a97ae7fc52f47e881a483c1aceebdf2</RoomId> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Users> <User> <UserName>admin</UserName> <FullName>admin</FullName> <Email>admin@szreach.com</Email> </User> </Users> </MsgBody> </ResponseMsg> 用户对教室是否有权限 MsgCode：10405 检查用户对教室是否有使用权限，可以根据教室Id来检测，也可以根据录播IP+通道号来检测 参数说明 UserName 用户名 必须 RoomId 教室Id RecServerIp 录播Ip Channel 通道 返回值说明 Result 有权限为1，无权限为0 例子 <!-- 请求 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RequestMsg> <MsgHead> <MsgCode>10405</MsgCode> </MsgHead> <MsgBody> <RoomId>7d8554b9faac45bdaf592bc25997b9ea</RoomId> <UserName>admin</UserName> </MsgBody> </RequestMsg> -------------------------------------I'm 分割线----------------------------------------------- <!-- 响应 --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseMsg> <MsgHead> <ReturnCode>1</ReturnCode> </MsgHead> <MsgBody> <Result>1</Result> </MsgBody> </ResponseMsg> |

- 第三标项：杭州市中策职业学校校园广播系统

- （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

- 项目概况

杭州市中策职业技术学校康桥校区位于拱墅区康桥街道蒋家浜社区、余杭区崇贤街道沾桥村，南临规划洋弯路，北接九曲港绿化带，东至北马桥港绿化带，西靠规划小区绿地，规划用地面积约206亩（其中建设用地约153亩），建筑面积约9万平方米，办学规模为54班职高，由杭州市教育资产营运管理中心负责建设校区。该校区面积较大，班级较多，广播系统要求广播主干为TCP/IP网络技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上纯数字传输，传输至各楼宇通过IP解码器方式，以100V定压传输方式至各个广播终端，即广播主干数字，终端节点为模拟的音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳，维护管理复杂，缺乏互动性等问题。

- 建设要求

- 中策康桥校区和霞湾校区互联互通

杭州市中策职业学校霞湾校区广播系统与2015年8月进行升级改造，广播系统采用广播主干数字，将音频信号以标准IP包形式在校园网上纯数字传输，传输至各楼宇通过IP解码器方式，以100V定压传输方式至各个广播终端，系统采用了长沙世邦通讯技术有限公司的智能化广播产品，控制中心配置了控制电脑，SPON NAS-8500 IP网络软件、NAC-5001前置放大器、NAC-5005数字调谐器、NAS-8502IP网络寻呼器、NAS-8502L呼叫站扩展台等设备。本次建设需借助二个校区之间的网络，可以有效的实现康桥、霞湾校区的互联互通，极大地方便了新老校区的统一管理，如异地发布通知，远程寻呼等功能。

- 集中管理，独立控制

公共广播系统主要针对校园各个广播分区、公共区域进行教学广播及背景音乐，每分区需要能独立控制，同时要求集中管理。

- 系统基于IP网络，遵循TCP/IP协议

充分利用校园网络资源，系统基于IP网络，遵循TCP/IP协议，数模结合广播系统，同时为今后实现有以太网接口的地方就可以接数字广播终端的纯数字广播做好准备。

- 涵盖传统广播系统所有功能

- 包括自动打铃、课间音乐播放、校领导讲话、播送通知和转播电台节目等。应覆盖教学区内的各个课室、走廊、操场和公共通道等地方，播覆盖区域应能分区控制，可视需要手动选通或关闭任何广播分区。应能实现自动定时管理。包括定时接通/关闭广播系统的电源，定时播放已编排好的钟声/音乐铃声或其他节目等。自动定时定分区播放背景音乐，实现无人值守。

- 在广播室安装寻呼话筒可对任意分区或全区进行寻呼，并且具有优先级。

- 可以随时随地对任意分区或全区进行讲话。

- 管理员在办公室可通过电脑对广播系统实现上传歌曲、远程操作和控制。

- 系统可监听任意分区目前所播放内容和音量大小。

- 紧急广播信号具有最高优先权，系统在接收到紧急信号后自动实现相应分区的报警，同时调整音控器到最大音量。

- 任意选择寻呼

通过IP网络寻呼话筒或网上的任意一台计算机，能指定二个校区全部、局部或单个分区，实现广播寻呼。工作站软件还支持跨越Internet的远程寻呼。

- 支持离线广播。当网络中断时，可自动开启本地播放

各楼宇网络终端支持本地SD卡定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，同时SD卡内容与广播中心具有远程更新的功能。因此系统既支持联网管理，也能做为独立的小系统，当网络出现故障无法与中心相连时，可自动开启本地播放。

  - 功放电源智能控制

广播终端根据语音信号的有无，自动切换外接功放的电源，避免功放24小时长时间工作。

  - 音频素材制作

实现数字素材的录制、转换和剪辑。系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目。

- 系统概述

中策康桥校区共有十余幢楼，包括教学楼、实训楼、食堂、体艺楼、综合楼、宿舍楼等等，校园面积较大，各个区域之间距离较远，采用IP广播主干+模拟终端的解决方式可以完美的解决传统广播存在的传输区域大、传输难、音频信号损耗高、布线复杂、维护成本高等问题。

在各个教学楼、实训楼、走廊按每层为分区设置，配备网络分区解码功放，每个教室我们都配备了一台壁挂音箱，每个壁挂音箱都有独立的通断开关，走廊根据吊顶情况，装置明装或嵌入式吸顶音箱。

田径场以及室外公共区域，配备了防水音柱，由大功率纯后级功放提供负载。食堂、室内篮球场等区域，采用音柱来实现背景音乐播放。

  - 广播点位表：

| 区域 | 楼层 | 走廊吊顶3W吸顶 | 走廊3W明装吸顶 | 教室6W壁挂 | 室内10W音柱 | 室外30W草坪喇叭 | 室外运动区25W音柱 | 室外操场120W音柱 | 室外操场主160W音柱 | 教室通断开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9#环保教学楼 | 一层 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 二层 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 三层 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 四层 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 五层 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 10#环保实训楼 | 一层 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 二层 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 三层 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 3#旅游教学楼 | 一层 |  | 13 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 二层 |  | 13 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 三层 |  | 13 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 四层 |  | 11 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 五层 |  | 12 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2#旅游实训楼 | 一层 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三层 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#商经教学楼 | 一层 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 二层 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 三层 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 四层 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 五层 |  | 7 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 4#商经实训楼 | 一层 |  | 8 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 二层 |  | 8 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 三层 |  | 8 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 四层 |  | 8 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 8#食堂 | 一层 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 三层 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1#体艺楼 | 一层 |  | 14 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 二层 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 6#多功能楼 | 一层 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 二层 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11#男生宿舍楼 | 一层 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12#女生宿舍楼 | 一层 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六层 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12#教师宿舍楼 | 一层 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7#综合楼 | 一层 | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 二层 | 19 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 三层 | 19 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 四层 | 19 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 五层 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外操场（看台广播室） |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |
| 室外公共区域 |  |  |  |  |  | 19 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  | 232 | 291 | 120 | 36 | 19 | 10 | 6 | 4 | 118 |
| 注：不含地下室广播系统点位及设备，二期按需配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 广播分区表：

| 区域 | 楼层 | 走廊吊顶3W吸顶 | 走廊3W明装吸顶 | 教室6W壁挂 | 室内10W音柱 | 室外30W草坪喇叭 | 室外运动区25W音柱 | 室外操场120W音柱 | 室外操场主160W音柱 | 分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9#环保教学楼 | 一层~五层走廊 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 一层~五层教室 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2~6 |
| 10#环保实训楼 | 一层~三层走廊 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 一层~三层教室 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 8~10 |
| 3#旅游教学楼 | 一层~五层走廊 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 一层~五层教室 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 12~16 |
| 2#旅游实训楼 | 一层~三层走廊 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 5#商经教学楼 | 一层~五层走廊 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 一层~五层教室 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 19~23 |
| 4#商经实训楼 | 一层~四层走廊 |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 一层~四层教室 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25~28 |
| 8#食堂 | 一层~三层走廊 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 29 |
| 1#体艺楼 | 一层走廊 |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 一层教室 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 二层教室 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 32 |
| 6#多功能楼 | 走廊 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | 一~二层教室 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 34 |
| 11#男生宿舍楼 | 一层~六层走廊 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 12#女生宿舍楼 | 一层~六层走廊 | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 12#教师宿舍楼 | 一层~五层走廊 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 7#综合楼 | 一层~五层走廊 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 一层~五层教室 |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 39~43 |
| 室外操场（看台广播室） |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 44 |
| 室外公共区域 |  |  |  |  |  | 19 | 10 |  |  | 45~46 |
| 合计 |  | 232 | 291 | 120 | 36 | 19 | 10 | 6 | 4 |  |
| 注：不含地下室背景音乐系统点位及设备，二期按需配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 |  | 1.调音台 ≥4路话筒输入，≥4路（2组）立体声输入；2.带48V幻像电源，隐藏式按键开关；3.话筒输入高中低3段均衡，立体声高低2段均衡，输入推子60mm，手感平滑；4.一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送由推子控制，FX发送由旋钮控制；5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号；6.毎路带信号指示灯和峰值指示灯，共用可变色指示灯,绿色红色可变；7.播放模块特点：带蓝牙,USB播放,录音功能，也可以做为简易声卡直接和电脑连接，播放音乐可以显示歌名，歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选；8.内置效果器，延时和重复比例可调，组合各种模式，音色优美，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出 ；9.两主输出，带卡龙和RCA两种输出口，两个推子独立控制；10.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听，旋钮控制音量大小 | 2 | 台 |  |
| 2 | IP网络广播控制中心 |  | 工业级工控机机箱设计，采用≥17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控；内置大容量硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行；安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置；可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控快速紧急广播；标准RJ45网络接口 ；具有紧急广播按钮及紧急广播话筒，可进行快速的紧急广播和应急演习； 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；电源、功耗:DC 12V/10A；≤50W；显示屏幕 : ≥17寸电阻式(四线)触控屏；CPU：≥Intel I5；硬盘：≥120G固态硬盘；内存：≥4GB；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM；传输位率：16kbps-192kbps；信噪比/频响：LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB，20Hz-20KHz；接口：≥2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入 | 1 | 台 |  |
| 3 | IP广播系统软件包 |  | 系统软件包由服务器软件、工作站软件及节目制作等工具组成：1.服务器软件安装于广播服务器,符合TCP/IP协议；2.服务器软件具有定时、实时播音功能，并可实现定时定点定区域定曲目播放，做到无人值守；3.服务器软件能够管理各工作站帐户,并设定其权限；可设置工作站的广播优先；4.服务器软件能轻松对终端进行自由分区；5.双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能；当主控机故障时，服务器也可接管系统管理终端。6.工作站软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能。将话筒接入工作站声卡，实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。7.节目制作工具功能齐全，用户可从CD抓轨，声卡线录等方式制作数字节目，支持文件转换、合并和分割等操作。8.电子地图功能：可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示。9.实现中策康桥校区与霞湾校区互联互通，异地发布通知，远程寻呼等功能 | 1 | 套 |  |
| 4 | IP网络寻呼话筒（1） |  | 1.专业寻呼话筒组合式外型、具有真彩液晶屏、≥20个按键及指示灯。2.采用高速工业级芯片、启动时间≤1秒。3.广播喊话可选择分区、具有红色提示灯、通话自动点亮。4.内置3W扬声器、实现双向通话和监听。5.支持显示来电去电中文名称、便于识别。6.可触发指定终端的外接警灯闪烁。7.具有音频线路输出口、可外接有源音箱扩音。8.具有音频线路输入口、可外接音源广播给目标终端。9.支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)；10.标准RJ45接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |  |
| 5 | IP网络寻呼话筒（2） |  | 1.专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。2. ≥7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率≥800*480。 3.内置≥3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。4.内置数字摄像头，支持双向全双工视频通话，采用H.264。 5.可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。 6.具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播。 7.支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。 8.支持U盘或读卡器接入，点播音频文件广播到前端。9.支持Mini SD卡接入，可以升级终端固件程序。10.支持触摸屏背景界面自由更换。11.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。12.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。13. 通过IP网络寻呼话筒能指定二个校区全部、局部或单个分区，实现广播寻呼。 | 1 | 台 |  |
| 6 | IP网络有源监听音箱 |  | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱;2.采用≥高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器；4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护；5.服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量；6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。7.配备定压备份模块：7.1.实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考须有备用系统要求；7.2 当网络异常时,自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； | 1 | 台 |  |
| 7 | 电源时序器 |  | 额定输出电压：交流220V，50HZ；额定输出电流20A；可控制≥电源8路（可连接≥8×n路电源，n=1，2，3）；每路动作延时时间1S；RS232接口。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 鹅颈话筒 |  | 采用心形指向电容式话筒头；频率响应：40HZ－16KHz;指向性：心形指向；输出阻抗：200欧姆；灵敏度：－42DB；供应电压：DV9V-12V | 2 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒一拖二 |  | 真分集接收机,双通道独立选讯系统，能最大限度降低了断频的发生。双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码。专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音，保证了对干忧信号的有效阻隔。背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。精准的电子音量控制技术,接收距离三档可调,并具有操作锁键功能,防止误操作。本机专为演出和固定安装用途设计，具有最高的可靠性，有着极好的动态响应，音质和传输稳定性极佳。 接收机指标：工作频率：≥640~690MHz 采用微电脑CPU控制；PLL锁相环频率合成技术，红外对频技术；≥200 频道自由选择,液晶数字显示；S/N信噪比:>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18KHz；真分集接收杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制；音频动态扩展及自动电平控制电路 | 1 | 台 |  |
| 10 | 天线放大器 |  | 由天线分配器、信号强波器、定向天线组成。功能简介:在600MHz ~ 1GHz的频带内，具有4~6dBi平坦的高增益特性，80°E-Plane及140°H-Plane的窄波束宽，对特定方向之接收，能预先对工作频带及讯号强度作非常有效的筛选，适合在讯号干扰复杂的环境中，装配在一般麦克风脚架上作定向发射与接收。具有防水功能，能适用于户外任何天候的环境。技术参数:频率范围 :600MHz-1GHz ；天线增益 :4-6 dBi ；驻 波 比 :小于2；3dB波束宽: 80°E-Plane 、140°H-Plane ；接头 :BNC母座 | 1 | 台 |  |
| 11 | 机架式解码器 |  | 机架式设计，≥3寸液晶屏，带红外遥控器。采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。音频线路输出，接外部功放扩音。根据声音有无自动开关外部功放(自动或常开)、受控电源最大输出功率1000W。带1路短路输出。可选配:24V强切模块。可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)，从本地线路输出。标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 纯后级功放 |  | 标准机架式设计。采用先进高效功率放大电路。强劲的功率输出，超强负载能力。高效短风道功放散热系统结构。具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。高保真效果、性能达到专业演出功放水平。定压输出：100V、70V，定阻输出：4-16欧姆。功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db。输出功率：≥1000W，70V/100V。频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz。接口：≥1路线路输入口、1路线路输出口、1路功率输出口。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 纯后级功放 |  | 标准机架式设计。采用高效功率放大电路。强劲的功率输出，超强负载能力。高效短风道功放散热系统结构。具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。定压输出：100V、70V，定阻输出：4-16欧姆。功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db。输出功率≥650W，70V/100V。频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz。接口：≥1路线路输入口、1路线路输出口、1路功率输出口。 | 1 | 台 |  |
| 14 | IP网络终端 |  | 1.机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；2.内置D类数字功放，≥60W(定压100V)输出，无信号时自动进入省电模式；3.设有≥5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；4.可以自由设置≥5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；5.提供音频线路输出，接外部功放扩音；6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 3 | 台 |  |
| 15 | IP网络终端 |  | 1.机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；2.内置D类数字功放，≥120W(定压100V)输出，无信号时自动进入省电模式；3.设有≥5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；4.可以自由设置≥5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；5.提供音频线路输出，接外部功放扩音；6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |  |
| 16 | IP网络终端 |  | 1.机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；2.内置D类数字功放，≥240W(定压100V)输出，无信号时自动进入省电模式；3.设有≥5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；4.可以自由设置≥5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；5.提供音频线路输出，接外部功放扩音；6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 6 | 台 |  |
| 17 | IP网络终端 |  | 1.机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；2.内置D类数字功放，≥350W(定压100V)输出，无信号时自动进入省电模式；3.设有≥5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；4.可以自由设置≥5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；5.提供音频线路输出，接外部功放扩音；6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 |  |
| 18 | IP网络终端 |  | 采用≥4.3寸TFT真彩液晶屏，支持红外遥控器操作。▲具有≥四路分区控制功能，可以打开/关闭分区。带前置功能, 各音频通道均有独立的音量调节。支持本地SD卡定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，SD卡内容远程更新。支持离线广播。当网络中断时，可自动开启本地播放。支持对讲功能，内置对讲咪头及扬声器。具有≥3路短路输入、≥2路短路输出用于联动。定压输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式。标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。频响：≥90dB, 20Hz-20KHz 。广播延迟≤30ms。输出功率≥60W(100V定压)。音频接口：≥1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入、1路线路输出、1路功率输出、4路分区功率输出。 | 5 | 台 |  |
| 19 | IP网络终端 |  | 采用≥4.3寸TFT真彩液晶屏，支持红外遥控器操作。▲具有≥四路分区控制功能，可以打开/关闭分区。带前置功能, 各音频通道均有独立的音量调节。支持本地SD卡定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，SD卡内容远程更新。支持离线广播。当网络中断时，可自动开启本地播放。支持对讲功能，内置对讲咪头及扬声器。具有≥3路短路输入、≥2路短路输出用于联动。定压输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式。标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。频响：≥90dB, 20Hz-20KHz 。广播延迟≤30ms。输出功率≥120W(100V定压)。音频接口：≥1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入、1路线路输出、1路功率输出、4路分区功率输出。 | 4 | 台 |  |
| 20 | IP网络终端 |  | 采用≥4.3寸TFT真彩液晶屏，支持红外遥控器操作。▲具有≥四路分区控制功能，可以打开/关闭分区。带前置功能, 各音频通道均有独立的音量调节。支持本地SD卡定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，SD卡内容远程更新。支持离线广播。当网络中断时，可自动开启本地播放。支持对讲功能，内置对讲咪头及扬声器。具有≥3路短路输入、≥2路短路输出用于联动。定压输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式。标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。频响：≥90dB, 20Hz-20KHz 。广播延迟≤30ms。输出功率≥240W(100V定压)。音频接口：≥1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入、1路线路输出、1路功率输出、4路分区功率输出。 | 2 | 台 |  |
| 21 | IP网络终端 |  | 采用≥4.3寸TFT真彩液晶屏，支持红外遥控器操作。★具有≥四路分区控制功能，可以打开/关闭分区。带前置功能, 各音频通道均有独立的音量调节。支持本地SD卡定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，SD卡内容远程更新。支持离线广播。当网络中断时，可自动开启本地播放。支持对讲功能，内置对讲咪头及扬声器。具有≥3路短路输入、2路短路输出用于联动。定压输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式。标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。频响：≥90dB, 20Hz-20KHz 。广播延迟≤30ms。输出功率≥350W(100V定压)。音频接口：≥1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入、1路线路输出、1路功率输出、4路分区功率输出。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 室外120W防水音柱 |  | 采用≥5寸PP防水盆全频喇叭；铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；防水防腐设计，防水等级可达IPX6；语音和音乐播放都有逼真的放声效果。额定功率≥120W。输入电压：100V。灵敏度：≥93dB ±3dB。频率响应 88-13.5KHZ | 6 | 只 |  |
| 23 | 室外160W防水音柱 |  | 采用≥5寸PP防水盆全频喇叭；铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；防水防腐设计，防水等级可达IPX6；语音和音乐播放都有逼真的放声效果。额定功率≥160W。输入电压：100V。灵敏度：≥93dB ±3dB。频率响应：88-13.5KHZ | 4 | 只 |  |
| 24 | 25W室外音柱 |  | 室外防水音柱。大功率宽频带喇叭，传送距离远。材料:铝质。额定功率≥25W。输入电压：100V。灵敏度：≥93dB±3dB。频率响应：130-14KHz。 | 10 | 只 |  |
| 25 | 30W室外草坪 |  | 防水园林石头造形玻璃缸外壳音箱, 同轴喇叭设计。喇叭单元≥6.5寸同轴塑料盆。额定功率≥30W 100V。阻抗：黑-COM 白-500Ω；绿-410Ω。灵敏度：≥95dB±3dB。频率响应：120-16KHz。 | 19 | 只 |  |
| 26 | 10W音柱 |  | 材料:室外经典型防水音柱，适合音乐播放,具有逼真的放声效果。额定功率 ≥10W；最大功率 ≥15W；输入电压 100V；灵敏度 ≥91dB±3dB；频率响应 130-14KHz | 36 | 只 |  |
| 27 | 壁挂音箱 |  | 喇叭单元 ≥6.5寸低音纸盆。功率 ≥6W/10W；输入电压 100V；阻抗 黑-COM 红-1.1 KΩ；白-3.3.KΩ；灵敏度≥ 92dB±3dB；频率响应 80-16KHZ； | 122 | 只 |  |
| 28 | 明装天花喇叭 |  | 喇叭口径：≥6.5inch；额定功率100V：≥6W；最大功率：≥10W；可选功率：≥3W/6W；输入阻抗：1.7KΩ/3.3KΩ；频率响应：150-13000Hz；灵敏度：≥90dB；声压级：≥100dB； | 291 | 只 |  |
| 29 | 吸顶音箱 |  | 材料:ABS外壳+铁制网罩；功率≥ 3W/6W；输入功率 100V；阻抗 1.7K、33K；灵敏度≥ 91±3dB；频率响应 80-18KHZ； | 232 | 只 |  |
| 30 | 开关 |  | 86型单联开关 | 118 | 个 |  |
| 31 | 音量调节开关 |  | ≥60W音量调节开关 | 1 | 只 |  |
| 32 | 室外立杆 | 定制 | 高2.5米，带基座 | 16 | 根 |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅助材料 |  | 网络跳线、各类连接接头、室外广播基础浇筑水泥、黄沙等 | 1 | 批 |  |
| 2 | 系统集成 |  | 包括人工费、安装费、垃圾清运费、调试费及集成费 | 1 | 套 |  |
| 三、系统合计 |  |  |  |  |  |  |

付款方式：分期付款

（1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款；

（2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的50%；

（3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的30%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）；

（4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的10%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）。

（5）履约保证金在设备安装调试完成后转为质保金，待质保期满且无质量问题后20个工作日内退还质保金。

- 第四部分      评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件未按规定的格式编制的；

13.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.6投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.7投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.10招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的（带“▲”部分）；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1、本项目采用综合评分法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案 59分，投标人的资质和业绩情况6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式计算。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（4）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（6）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，取得ISO9000等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（9）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（10）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（1分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件、用户验收报告等工程实例证明（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

2、采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：详见合同专用条款                                ；

1.4.2 发票开具方式：详见合同专用条款                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限： 合同签订后30日内完成项目设备供货、系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点                              ；

1.5.3 交付方式：现实交付    　　　                      　  。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1‰计算，最高限额为本合同总价的 1‰；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1‰计算，最高限额为本合同总价的1‰；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交     杭州   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应提供的免费质保期详见合同专用条款

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于20 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件：本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 第一标项： 本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式： （1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的5%预付款，大写人民币 （￥ 元）； （2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的5%，大写人民币 （￥ 元）； （3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的70%，大写人民币 （￥ 元）（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）； （4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款结算手续。 第二标项： （1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款，大写人民币 （￥ 元）； （2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的50%，大写人民币 （￥ 元）； （3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的30%，大写人民币 （￥ 元）（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）； （4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款结算手续。 第三标项： （1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款，大写人民币 （￥ 元）； （2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的50%，大写人民币 （￥ 元）； （3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的30%，大写人民币 （￥ 元）（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）； （4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款结算手续。 |
| 2.8.3 | 免费质保期:三年。 |
| 2.9 | - 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

- 6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；）…………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目【招标编号：HJZCD-2019-012】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）、

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）

- ▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标设备参数清单……………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目【招标编号：HJZCD-2019-012】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本5份；商务技术文件正本1份，副本 5份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们 ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为HJZCD-2019-012的招标文件[项目名称：杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目]之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

XXX项目  第XX标项XXX：

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

四、《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》

（如果有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书（或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

- （2）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

- （3）法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）………………………………………………………（页码）

（4）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）…………………………………………………………………………（页码）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料（如果有）…………………………（页码）

（6）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）…………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………（页码）

- （12）投标设备参数清单………………………………………………（页码）

- （13）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法人授权委托书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理              杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目[招标编号：HJZCD-2019-012]的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2019年 月  日起至2019年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：2019年  月   日

三、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、声明书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州市中策职业学校康桥校区监控及安保设备、闭路电视系统、校园广播系统项目[招标编号：HJZCD-2019-012]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

声明日期：2019年   月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 相关证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

八、商务偏离说明表

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

九、廉 政 承 诺 书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我单位响应你单位项目招标要求投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营、坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局，由此引起的响应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

承诺日期：2019年   月   日

十、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十一、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十二、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十三、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

- 十四、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十六、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十八、备品备件及供选择的配套零部件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十九、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十一、技术偏离说明表

招标编号：                                                    第   标项

| 设备材料名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所参考品牌相当的产品参加投标。外购产品请在表中详细注明外购厂家、品牌及技术参数响应情况，并标注“外购”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十三、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

附件1：杭州市教育设备政府采购货物验收回复单

杭州市教育技术中心：

供应商已按杭州市教育设备政府采购购销合同【杭教采2017（ XX ）--XXX】的规定，已将下列采购物品安装调试完毕，并已在设备的左侧上方或者按照合同要求粘贴了《杭州市教育设备政府采购售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。

验收物品清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：   份，发票号码为：

采购人（公章、财务专用章）：            供应商（公章）：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

手机：                                 手机：

签收日期：20  年  月  日               供货日期：20   年  月  日

注：本单一式三份，二份由采购单位留存，一份供应商留存。

附件2：杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表

反馈日期：2019年     月    日

| 政府采购 |  |  | 履约时间 | 2019年 月 日至2019年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 履约情况评价 |  | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |  |  |
|  |  | 根据供应商履约情况是否按合同约定进行资金支付。 是（ ）；否（ ） |  |  |
|  |  | 评语： |  |  |
| 具体评价指标 | 1. 项目或产品的性能指标和技术服务能力是否响应投标文件和合同中的承诺。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 2. 是否按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 3. 项目或产品的质保期（系统维护期）是否响应投标文件和合同中的承诺，并提供相应的保修卡、服务承诺函等资料。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 4. 是否在项目试运行阶段有实施人员常驻现场。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 5. 是否在试运行期间对系统及设备及时进行完善和调优，满足采购单位需求。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 6. 是否在试运行期内，随着采购单位需求的调整随时作出响应。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 7. 对采购单位的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 8. 是否进行了操作技术示范和讲解，并按照投标文件承诺完成对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 9. 是否按项目验收标准提交相关工作内容及成果文档。是（ ）；否（ ） |  |  |  |

注：采购单位在该设备使用期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向杭州市教育技术中心（电话、传真85154397）、市财政局（电话、传真：87715261）投诉。感谢合作。

附件3：杭州市教育设备政府采购实施情况跟踪督查表

采购单位（公章）                        日期：       年     月    日

| 项目名称及 采购编号 |  |  |  |  |  |  | 采购方式及 评标办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目执行书 编号 |  |  |  |  |  |  | 采购单位联系人 联系电话 |  |  |  |
| 采购预算 （万元） |  |  |  |  |  |  | 中标价格（万元） |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 售后服务单位名称 |  |  |  |
| 中标时间 |  |  |  |  |  | 合同签订时间 |  |  |  |  |
| 实际供货时间 |  |  |  |  |  | 项目验收时间 |  |  |  |  |
| 具体采购项目情况 |  | 验收物品清单（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 数量 |  | 金额（万元） |
| 签收单位 |  |  |  |  |  |  | 签收人 |  |  |  |
| 售 后服务情况 | 1.送货是否及时：是（ ）；否（ ） 2.服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 3.是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 4.维修响应是否及时：是（ ）；否（ ） 5.其他评价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由具体采购学校（单位）每次完成采购任务后填写，并一式两份，分别报市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）和驻教育局监察室；

2.驻教育局监察室将适时组织市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）到具体采购学校（单位）对采购实施情况进行抽查。

附件4：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表7：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附录1：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。