诸暨市山下湖镇人民政府垃圾压缩设备采购项目采购要素

- 一、项目内容及规模：

诸暨市山下湖镇人民政府垃圾压缩设备采购项目，采购预算金额为45万元，详见技术要求。

- 二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有本项目实施能力，具有良好信誉的独立法人；

3、本项目不接受联合体投标。

- 三、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术评分细则（70分）

| 企业实力 | 17分 | 投标人或设备生产商具有包含垃圾压缩设备或环卫设备在内的且在有效期内的质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系、诚信管理体系认证得4分。 （提供加盖公章扫描件，不提供不得分，在国家认证认可监督管理委员会网站可查询） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人或设备生产商获得在人民银行备案的认证机构出具的企业AAA级信用等级认证证书得3分，AA级信用等级认证证书的得2分，A级信用等级认证证书的得1分。（提供加盖公章扫描件，不提供不得分） |
|  |  | 投标人或设备生产商获得垃圾压缩设备或环卫设备维护保养服务认证的得2分（提供加盖公章扫描件，不提供不得分，在国家认证认可监督管理委员会网站可查询） |
|  |  | 投标人或设备生产商获得垃圾压缩设备或环卫设备售后服务五星级证书得2分（提供加盖公章扫描件，不提供不得分，在国家认证认可监督管理委员会网站可查询） |
|  |  | 投标人为地市级科技型初创企业、省级科技型企业及国家级高新技术企业的，每一项得1分，最高得3分。（提供加盖公章扫描件，不提供不得分） |
|  |  | 投标人的售后服务/技术研发/经营团队曾经获得区县级及以上政府部门荣誉奖项的，得3分。（提供加盖公章扫描件，不提供不得分）。 |
| 合同业绩 | 3分 | 投标人或设备生产商提供2018年1月1日以来地埋水平式垃圾压缩设备业绩的每份得1分，最多得3分，需同时提供销售业绩合同和中标通知书。（提供加盖公章扫描件，不提供不得分）。 |
| 技术响应情况 | 21分 | 全部满足技术条款的得21分，打“▲”条款为重要技术参数条款，每有一项负偏离的扣3分，其他技术参数指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 生产、安装质量保证措施 | 4分 | 投标人应提供详细的生产工艺把控方案和质量控制方案，针对垃圾压缩设备核心部分进行描述，根据投标人提供方案的可行性和优越性在0-4分之间进行打分。 |
| 安装方案 | 4分 | 投标人应提供详细的安装调试方案和安装过程中安全把控措施，根据投标人提供方案的可行性和优越性在0-4分之间打分。 |
| 培训及验收方案 | 4分 | 为便于后期操作人员了解设备运行，投标人应提供详细的使用培训方案和培训计划，根据投标人提供方案的可行性和优越性在0-4分之间打分。 |
| 设备性能优越性 | 4分 | 投标人应提供本次所投设备的详细性能描述，如投标人的设备性能具有较明显优于招标文件要求或者其他投标人的，根据其优于程度在0-4分之间打分。 |
| 项目人员资质 | 8分 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 （1）投标人的项目经理必须具有固废或环保类资质证书，可以提供项目经理及项目技术负责人资质证书的，得3分，不能提供的不得分。 （2）投标人的技术经理必须具有生物/环境工程硕士学位证书，并具有中级及以上职称证书，得3分，不能提供的不得分。 （3）投标人的主要技术负责人曾参与过国家级重大科研项目相关技术与设备研究的，得2分；近三年参加省部级科研项目相关技术与设备研究的，得1分 备注：以上人员开标时提供人员名单、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件加盖投标人公章。 |
| 售后服务内容和承诺 | 5分 | 根据投标人的售后服务方案中：接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间、本地化售后服务机构情况、人员配备情况、定期巡检内容和承诺以及售后服务年限进行综合评分，根据方案情况在0-5分之间打分 |

四、采购技术要求

（一）采购内容及技术要求：

- 1、垃圾压缩站形式及要求：

▲地埋水平卧式

- 设备外形尺寸（长mm×宽mm×高mm）：≥7000×3500×5100

- ▲投料口尺寸（宽mm×长mm）：≥2000×800

- ▲压缩仓容积：≥9立方

- ▲压缩垃圾块重量：≥8吨

- 单机日处理垃圾量：≥80吨；

- 推压装置

- ▲压缩方式：单根多级压缩油缸

- ▲压缩油缸缸径：≥220mm

- 工作流量：≥140L/min

- ▲压缩过程中自带保压功能。

- ▲箱体举升性能：举升力不小于40000kg，满足箱体满载时升降需求；

- 支柱与液压油缸之间相互平行，其间距最大误差≤10mm

- 举升油缸安装方式：与设备基础预埋件相连

- ▲箱体底板举升高度与车辆对接高度：≥1600mm

- ▲设备噪音（分贝）：≤50；

- 设备电器线路安全：电器部分必须有接地装置和接地标志，应有防水防尘装置，各元器件和线路应排列整齐，连接牢固，走线分明，绝缘可靠。

- 箱体部分技术参数和要求

（1）▲箱体材料要求：Q345锰钢，板材厚度：底板10mm，侧板8mm，底板和顶板加强筋均采用不小于120mm国标槽钢；

（2）箱体后部：安装压缩油缸横梁采用100x200mm国标加厚矩形管，方管连接板材质为Q345规格1000x500x20mm，满足压缩油缸100吨工作压力；

（3）▲箱体闸门：采用镶入式闸门，满足压缩强度需求；

（4）▲箱体外观要求：箱体底漆采用环氧富锌底漆，中途弃采用环氧树脂漆，面漆采用环氧树脂漆，涂装前需经过专业的喷砂设备去除钢板表面氧化层，增加设备表面油漆附着力。油漆需经由专业的喷漆房制作而成，提供设备抛丸全过程记录。

（5）、焊缝应平整规则焊接，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷。

（6）、油漆表面应平整、光滑、附着力强、富有弹性、不得皱皮、脱落漏漆或有气泡.

14、液压系统参数

（1）、▲液压系统工作压力（Mpa）：≥17；

（2）、液压系统最高压力（Mpa）：≥21；

（3）、液压站电机功率（KW）：≥22；

注：打“▲”符号技术参数需提供省级及省级以上国家检测部门出具的检验报告复印件加盖投标人公章，不提供或提供不完整按负偏离计。

（二）其他要求

1、投标产品必须是合格产品。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的使用权益、稳定运行，符合采购单位的采购要求。

2、选件、配件、附件和耗材的供应：投标人必须提供所供产品选件、配件、附件和耗材的使用、消耗情况说明及优惠的供货价格作为参考。

3、投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造商原产的或是经其认可第三方产品，能保证整机系统兼容和安全的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购单位提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

4、本项目质保时间为工程验收合格后2年。

5、投标产品生产制造厂家应具有完善的服务保障体系（配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

6、投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

7、除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

8、当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由中标人负担。

9、质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

10、中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

11、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

12、中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

13、在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

14、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

15、因本项目现场环境的特殊性，投标人须自行勘察现场充分了解本项目实施风险及实施形式。

（三）付款方式

1、履约保证金：项目实施前，中标人需向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金。

2、付款方式：所有设备全部安装调试完成并验收合格后支付合同金额的95%同时退还履约保证金（无息），剩余5%的合同款作为质保金在满后30天内支付（无息）。

（四）投标报价

本次采购最高限价为人民币肆拾伍万元整（￥450000.00），任何超出最高限价的报价按无效报价处理，投标报价应包括设备、运费、利税、安装、调试、维护费等。