2021年大唐街道“污水零直排区创建”管道疏通检测等日常管养服务采购要素

- 项目名称：2021年大唐街道“污水零直排区创建”管道疏通检测等日常管养服务采购项目

- 项目内容及规模：

- 2021年大唐街道“污水零直排区创建”管道疏通检测等日常管养服务采购项目，内容包括雨污水检查井、沉井、水篦子清捞，D300、D400、D500、D600等常规管径管道堵塞疏通，化粪池吸污，各类井盖更换，管道应急气囊封堵，砖砌封堵，雨污水管道非开挖修复等，采购预算金额约110万元。

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、经营范围与标的内容相符，具有良好信誉的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、企业具有安全生产许可证书；

5、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）技术分评分细则（80分）

| 序号 | 评标标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业资质 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的，得2分； | 0-2分 |
| 2.高新技术 | 投标人具有省级高新技术企业证书或科学技术部火炬高技术产业开发中心确认企业备案名录的红头文件,得2分。（以上证书须在有效期内，证书或相关文件复印件做进投标文件） | 0-2分 |
| 3、实施方案 | 1、评标委员会根据投标人的各项工作内容的实施方案、实施计划酌情打分，0-5分； 2、评标委员会根据投标人的应急综合服务、服务响应及承诺等内容酌情打分，0-5分； | 0-10分 |
| 4、项目了解程度 | 评标委员会根据投标人对本项目的理解和熟悉程度，对本项目现场情况调研程度等情况进行综合评议。0-6分。 | 0-6分 |
| 5.项目创新 | 近三年内，获得相关管道检测或修复材料实用性发明专利证书；获得相关管道检测设备系统或检测系统软件著作证书；每个得1分，最高得6分。（标书中提供证书复印件，无不得分） | 0-6分 |
| 6.人员配备 | 1.城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书配备1名得1分，最高得4分； 2.中华人民共和国职业培训合格证书： ①排水管道工配备1名得1分，最高得5分； ②城镇污水处理工配备1名得1分，最高得3分； ③污泥处理工配备1名得1分，最高得1分； ④排水巡查员配备1名得2分，最高得2分； 3.中国潜水打捞行业潜水员每配备1人得1分，最高得2分； （标书中提供人员证书复印件，不提供不得分）。 | 0-17分 |
| 7.专项证书 | 企业排水管道检测与评估作业证书Ⅲ级及以上得2分；企业排水管道非开挖修复作业企业Ⅲ级及以上得2分。（标书中提供证书复印件，无不得分） | 0-4分 |
| 8.投入设备情况 | 1.投标人投入1套CCTV检测机器人设备，1套管道QV检测设备，1套管道内窥镜设备的得3分； 2.投入2台及以上有毒有害气体检测设备的得2分； 3.投入1台及以上检测专用车的得1分； 4.投入1台及以上管道清洗吸污车的得1分； 5.投入1台及以上手推式疏通车的得1分。 （须提供投标人自有购置发票，标书中提供相关资料复印件） | 0-8分 |
| 9.项目进度安排 | 评标委员会根据施工进度计划、施工方案中进度编排等情况合理性、可行性、可行性综合打分。0-3分。 | 0-3分 |
| 10.安全保障措施 | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的安全保证措施是否全面、合理、可行综合打分。0-3分。 | 0-3分 |
| 11.质量保障措施 | 评标委员会根据投标人提供的质量保证措施是否周密、科学、合理综合打分。0-3分。 | 0-3分 |
| 12.对本项目合理化建议 | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施综合打分。0-5分。 | 0-5分 |
| 13、淤泥处置方案 | 1、根据投标人针对本项目淤泥处置自有或租赁场地情况打分，0-3分，投标时提供产权证明原件或租赁合同等证明材料。 2评委根据投标人针对本项目淤泥处置方案、淤泥处置办法和管道淤泥评估和清运措施及文明施工方案打分，0-4分。 | 0-7分 |
| 14.本地服务 | 根据投标人售后服务方案、售后服务场地、应急响应措施、应急服务等情况由专家打分，0-2分。 | 0-2分 |

五、采购需求：

（一）项目背景

为全面开展排水设施网格化普查,彻底理清管网底账和污染源头，根据《诸暨市大唐街道创建“污水零直排区”工作实施方案》要求，并根据《诸暨市“污水零直排区”建设调查技术指南》（试行）规范和要求，根据零直排调查记录表中的问题实施大唐集镇辖区涉排水管网的疏通清理服务、排水管道及检查井缺陷检验及清掏服务、排水管网检查及排水管网的检修服务等。

（二）采购内容

大唐街道的排水设施进行疏通养护及检测，具体内容：

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 最高 单价限价（元） | 数量 | 淤泥厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 122 | 900 | ≥30㎝ |
| 2 | 沉井清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 144 | 200 | ≥30㎝ |
| 3 | 水篦子清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 80 | 500 | ≥30㎝ |
| 4 | 隔油池清捞 | 单座隔油池按1m3计，单价150元/次/m3。 1、池内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 150 | 150 |  |
| 5 | 管道疏通 | - 规格:DN160-200。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 - 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 25 | 6000 |  |
| 6 | 管道疏通 | - 1、规格:DN300-500。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 - 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 35 | 6000 |  |
| 7 | 管道疏通 | 1、DN600-800 - 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 - 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 40 | 1500 |  |
| 8 | 管道疏通 | 1、DN800-1200 - 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 - 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 50 | 500 |  |
| 9 | 零星封拆 气囊 | 1、管径：DN300-DN400； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 1500 | 5 |  |
|  |  | 2、管径：DN500-DN600； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 1800 | 2 |  |
|  |  | 3、管径：DN800-DN1000； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 3000 | 2 |  |
| 10 | 泵站维修 | - 杂物清理 - 闸门应急开关 - 水泵维修 - （共有1只泵站4处闸门） | 项 | 10000.00 | 1 |  |
| 11 | 管道CCTV检测 | - DN300以下 | m | 28 | 1000 |  |
|  |  | - DN300及以上 | m | 33 | 3000 |  |
| 12 | 化粪池吸粪 | 按吸粪车台班计（3立方） | 次 | 450 | 300 |  |
| 13 | 更换井盖 | 更换检查井、化粪池井盖、水篦子井盖，井盖甲供。 | 块(套) | 20 | 600 |  |
| 14 | 非开挖局部修复 | DN300-DN600 | 元/处 | 4500 | 10 |  |
|  |  | DN800-DN1200 | 元/处 | 5500 | 10 |  |
| - 15 | - 泵池、窨井及管道内零星特种 - 作业 |  | - 元/工 | - 300 | - 60 |  |
| - 16 | - 应急疏通台班 |  | - 元/台班 | - 2000 | - 17 |  |
| 注：以上清单内数量以实际发生为准。 |  |  |  |  |  |  |

（三）采购要求

1、服务内容：管道、渠道检测、清淤、淤泥处置、修复等项目。

2、CCTV检测及修复依据：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）

《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）

《浙江省城市市容和环境卫生管理条例（2018年新版）》

3、CCTV检测内容

（1）外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；

（2）破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

（3） 变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

（4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

（5）错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价；

（6）起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

（7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

（8）接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

（9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

（10）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

（11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

（12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

4、管网及检查井内其他管线穿越内容

（1）查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况，有污水接入的需追源，并检测说明水质情况。

（2）穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

5、零星气囊操作方式

水下封堵操作明细：

（1）有具备专业水下作业，潜水员持证下水作业。

（2）潜水员潜入水下后查看管道位置管径大小，管径内有没有坚硬或尖锐物以防扎破堵水气囊。

（3）以上都确认无任何问题后，有井上面的人员把堵水气囊放给潜水员进行管道封堵。

（4）堵水气囊封堵完成后查看水面有无漏气形成的气泡。

（5）确定无气囊漏气的气泡后，管道封堵完成。

（6）管道内水压高时，有条件需对上游水位进行分流或降压再进行操作，如条件不允许则需要：

①对气囊进行保护措施，具体为：加装气囊防护罩（涤纶布或尼龙布材质）并将整个气囊罩住方可放入管道内施工。

②在气囊无接触水压的一头用钢板或盲板加固，防止封堵后上游来水气囊脱出。

③气囊无接触水压的一头用宽度不小于30cm的厚木板拼成井字形进行加固，并从检查井斜插入检查井底部，宽度不低于10cm工字钢三根，并用支撑工具对井字形支架进行支撑。

（四）报价要求

1、投标报价是在项目范围内全部工作内容的价格体现,各项单价最高限价详见采购清单，清单内单价包含了材料、人工、检测、清淤、外运、处理、税费等一切费用。

2、因该项目施工点多、线长，需设置公告宣传牌及安全文明施工围挡，安排专人指挥交通等，其费用由投标人在报价时一并考虑。

3、投标人应在报价表上标明拟提供检测内容的单价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价全部采用人民币表示和结算（报价应精确到小数点后两位）。

4、除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、投标人应认真考虑所报价格，中标后，中标人不得以任何理由提出增加造价的要求。

（五）CCTV检测成果要求

（1）雨污水管道检测采用CCTV作业方式。

（2）所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。

（3）需提供的成果资料：

①探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

②检测工作的所有影像资料及原始记录等；

③管道状况评估数据文件；

④质量检查及评价工作报告；

⑤绘制一套现状雨水、污水管线CAD图；

⑥最终成果报告。对雨污水管道CCTV检测、修复分别进行全面系统的整理，客观科学的评价现状管道的安全性，给出检测结论。成果以书面报告（3份）及电子版本（1份）提供；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点进行修复等（由业主单位确定需维修的部位）。

（六）工作要求

1、投标人须在技术文件中列明养护团队人员清单（包括姓名、工种、证书类型、学历、联系方式等），中标后锁定，中标人应确定项目责任人，所报的项目负责人（技术负责人）、各专业负责工程师、检测人员及资料分析人员必须在整个施工工期内在岗，未经采购人同意不得更换，否则由此造成的损失全部由中标人承担（含赔偿给采购人的损失）。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。未征得采购人同意，私自更换项目负责人处5万元的违约金，更换其它专业人员处1万元的违约金。采购人如发现上述项目责任人不能履行职责，可要求中标人对相关人员作出调整。

2、采购人将对中标人现场管理人员进行考核，主要管理人员（包括项目负责人、各专业负责工程师、检测人员）必须常驻工程施工现场，工程实施期间，项目负责人（技术负责人）须严格履行书面请假制度（且安排不低于中标人投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，请假时需向采购人提交公司盖章的申请报告和暂替人员的资质证书）。如擅自离岗，将按10000元/人次扣除服务款，项目负责人每月累计达8人次，采购人有权终止合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

3、加强检测、修复施工过程的安全文明施工管理，中标单位在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

4、中标人实施该项目检测、修复时，应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通；

5、在道路检测、修复作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全围护和交通疏导；

6、中标人如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

（七）安全文明要求

本项目CCTV检测环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管渠断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

- 中标人在每条道路施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

- 中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

- 下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

- 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

- 检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

- 现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）规程执行。

（八）验收要求

1、在工程服务期限内，业主方对中标人检测的质量成果进行不定期抽查，若发现检测结果及报告，存在弄虚作假，业主立即终止合同，不予结算任何工程款。检测报告未达到业主要求的，第一次口头警告修改；第二次扣除本项目总价10%的工程款；第三次业主终止合同，不予结算剩余工程款。

2、在工程完工后，业主方对所有完成项目抽检视频验收。

3、中标人在验收前向采购单位提供工程检测报告三套。

4、中标人在验收前向采购单位提供工程检测影像资料。

5、特殊情况下工程检测影像资料不能摄影，须经业主同意。

6、本项目验收合格后质保期为壹年。

（九）清淤要求

★1、本项目对清淤工作要求较高，管道清淤工作和要求需达到相关部门对淤泥处置的要求，并上报清淤计划，每日清淤量需上采购人确认，若有违背直接解除合同，由此造成的一切后果由供应商承担。

★2、清淤范围内，所有淤泥、石块、树枝等废弃物需要全部清理干净。管道内所有淤泥全部清理干净，清淤量纳入业主检查考核，每次封堵清淤前需做好记录向采购人汇报，汇报材料包括检查结果、淤泥数量、清淤地点、现场照片等。清淤工作要严格做好文明施工措施，不影响上下游、污水井排放浊水等影响环境、环保的行为。清淤不完整或漏清的一经发现扣除10000元服务款项。连续三次清淤不合格，采购人有权直接解除合同。

3、施工现场需做好安全文明施工措施，保障人身安全及环保要求。

▲4、因本项目服务质量、技术要求、检测及清淤要求较高，供应商需充分了解本项目实施风险及实施形式，合理报价。若因供应商自身报价原因导致本项目无法实施的，是供应商责任，由此造成的一切后果由供应商承担。

5、因本项目服务范围特殊，服务期限为完成采购清单内所有施工、检测内容并验收合格后为止，进入质保期。

★6、供应商须在诸暨范围内自有或租赁经营场所以及自有或租赁淤泥堆放场所，并合理编制淤泥处置计划，做好售后服务及采购人的应急响应需求。

7、因本项目对检测、修复、清淤等工作要求较高，供应商需自行考虑成本，合理报价。因供应商自身对项目错误评估的原因造成本项目无法开展或服务质量不达标的，采购人有权直接解除合同，造成采购人损失的，由供应商承担。

8、本项目组织统一集中踏勘，勘探时间为2020年  月  日上午9时整，踏勘地址：          。逾期不再组织。

（十）其他要求

★1、检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

2、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、投标人报价包含施工、材料、税费等在内一切费用。

- ★4、投标人响应能力要求：本项目管道检测工作因涉及到行政审批服务工作要求，投标人须承诺在接到业主通知后，及时与业主方对接工作任务，8小时内进场施工检测（应急工程需在接到采购人通知后4小时内到达现场）。若规定时间内未进场施工、监测的，采购人有权扣除中标人30%的履约保证金并要求供应商进行整改，整改完成后若再次发生则直接解除合同，由此造成的一切后果由供应商承担。

5、本项目服务期限为自合同签订后一年。

（十一）特别说明

# 1、投标人应确保投标文件中提供的复印件真实有效，中标公示期间，采购单位如需对预中标人投标文件中所提供复印件的原件、设备的真实性进行核查。预中标人需无条件配合，如不配合或核查发现存在虚假情况,自动取消中标资格，并通报相关部门严肃处理。

# 2、打“★”条款为实质性响应条款，不满足则做废标处理。供应商须在投标文件中提供响应“★”条款的证明材料或相关承诺。

# （十二）履约保证金及付款方式

1、项目实施前，中标单位须向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，项目实施完成经验收无任何问题15天内退回（不计息）。

2、付款方式：工程量按实结算,项目进度完成超过50%时支付完成工程量的80%，全部竣工验收合格后支付至总实际完成工程量的95%,同时退还履约保证金（无息），剩余5%作为质量保证金，质保期满后付清（无息）。

（十三）最高限价

本项目采购最高限价为人民币壹佰壹拾万元（￥1100000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，报价包含了检测、修复、人员、设备、施工、材料、运输、税费等所有费用。