绍兴文理学院云存储改造项目

一、招标编号：2019-12-0348

二、采购组织类型及方式：政府集中采购-公开招标

三、招标项目名称及数量：

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-12-0348-1 | 云存储改造项目 | ￥1380000.00 | ￥0.00 |

四、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

五、采购人联系方式：绍兴文理学院，顾斌斌， 88346355。

六、招标项目设备名称及数量：

01标云存储改造项目

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频整合平台 |  |  |  |  |
| 1 | 视频整合平台 | 海康威视、三星、宇视 | 1、统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能，以WEB页界面方式，对系统进行实时监控和录像检索回放。具有平台集成模块，开放接口，支持与报警、门禁等模块联动。 2、用户登录时，可以支持指定MAC地址、IP地址的用户登录；支持互联网用户域名登录（手机客户端、CS客户端、浏览器访问支持域名方式）。 3、支持单点登录，支持用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。 4、支持目标分类布控：可支持多个重点目标库分类按照不同的相似度将目标布控到不同的位置。 5、支持USB相机采集、批量导入、手动添加等人员添加方式。 6、支持H.264，Mpeg4，H.265，SVAC等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。 7、支持摘要播放录像文件，查看某段时间内的可疑事件和事件发生时间，支持根据摘要中的某事件链接播放该可疑事件的原始录像。 | 套 | 1 |
| 2 | 运维平台 | 海康威视、三星、宇视 | 1、系统能够对平台内的资源健康情况的快速诊断，可以excel形式导出一份健康报告。同时，平台内按照资源类型汇总诊断结果，并提供异常上报功能。 2、平台能够通过视频网管模块对受控资源运行情况进行监控。可提供对视频专网中的视频摄像机、平台服务器、编解码器(DVR、NVR)、视频综合矩阵、卡口设备等视频系统相关设备的运行情况进行自动巡检及管理功能。 3、平台可针对弱密码、长期不更新密码等情况进行智能提醒，并可根据风险等级进行分类管理。 4、平台可实现对NVR、DVR、CVR等存储设备硬盘的运行状态进行检测，展现总容量、剩余容量、运行状态等硬盘信息。 5、平台需支持监控点重巡，重巡对象包括单点或全部离线、图像异常等通道，并支持excel形式导出结果。 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库服务器 | 海康威视、三星、宇视 | - CPU:不低于E7-4820 V4(10核2.0GHz)×2 - 内存：不小于16GB DDR4×4 - 硬盘：不小于900GB SAS×4+240GB SSD*1 - 其它：DVD/RAID_5_2G/1GbE×2/550W(2+1)/4U | 台 | 1 |
| 4 | 运维服务器 | 海康威视、三星、宇视 | 1、CPU:不低于4114(10核2.2GHz)×1 2、内存：不小于32G DDR4 3、硬盘：不小于600G SAS×2 4、其它：SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 二 | 矩阵改造 |  |  |  |  |
| 1 | 数字矩阵 | 海康威视、三星、宇视 | 1、投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 投标产品主控板具有不少于4个串口，每个串口挂载不少于8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 2、投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 3、投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 4、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 5、投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 6、投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 7、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 8、投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 9、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 10、投标产品支持走廊模式显示功能。 11、投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 12、投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 13、投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 14、投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 15、投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 16、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 17.1采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口） 17.2提供产品主控板照片。 18.1▲投标产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持地图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，具备多屏互动功能，支持通过手机、平板等无线终端，实现将音频、视频、图片等内容传输到屏幕上显示控制等操作，并在不同设备上同时共享展示内容，同时可配合平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度等信息； 18.2提供第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 图腾、爱谱华顿、D-LINK | ≥600*1000*2000 服务器机柜 含PDU | 台 | 3 |
| 三 | 存储改造 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理服务器 | 海康威视、三星、宇视 | 标配管理节点，双系统，RAID1，不低于6核多线程双CPU,云存储定制CentOS 64位操作系统，2U机箱 | 台 | 2 |
| 2 | 云存储运维服务器 | 海康威视、三星、宇视 | 系统专用运维节点，双系统，RAID1，不低于8核多线程双CPU,云存储定制CentOS 64位操作系统，2U机箱 | 台 | 1 |
| 3 | 云存储 | 海康威视、三星、宇视 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余电源，支持双系统。 2、单设备应标配≥2个千兆网口。 3、应支持视频接入存储功能。 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 5、系统任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取。（提供第三方检测报告复印件） 6、可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 7、支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，即支持对称架构可升级为非对称架构。 8、管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。 9.1▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1。 9.2提供第三方检测报告复印件 10、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 11.1▲支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 11.2提供第三方检测报告复印件。 12.1▲支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件； 12.2提供第三方检测报告复印件。 13、支持多网域地址映射，可从多个网域访问云存储 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 14、支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。 15、数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 16、支持具备运维管理功能或相应功能检测。（提供第三方检测报告复印件） 17、具备抗电强度，历时1min的试验，应无击穿和飞弧度现象。（提供第三方检测报告复印件） 18、支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 19、云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 20、支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。 21、支持进行2、4、6、8、16、32、64倍速全帧快进及倒退；进度条拖动视频画面毫秒级（50ms内）响应，不黑屏；快进及倒退相互切换毫秒级(50ms内)响应，不黑屏。 22、支持为每路视频定期生成一张视频封面，视频封面更新采用循环覆盖的方式，仅保留最近生成的一张封面。 23、支持数据恢复功能。（提供第三方检测报告复印件） 24、图片下载时支持对图片进行旋转。 25、由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5 台，系统业务均不受影响。 26、支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 27、一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔。 28、支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。 29、支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 30、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 31、支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 32、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 33、完全自主产品，采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）等主流操作系统,不接受OEM产品。 | 台 | 7 |
| 4 | 企业级 硬盘 | 希捷、三星、WD | HDD,HKS726T4TALA-31,4T,7200RPM,SATA | 个 | 233 |
| 5 | 云存储软件（核心产品） | 海康威视、三星、宇视 | 1、系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 2、支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 3、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 4、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 5、一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔。 6、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 7、支持录像文件转码功能，支持将高分辨率的录像文件，转为低分辨率录像文件后再进行存储。 8、视频读写性能支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度可达到1.14GB/s。 9、▲存储接入能力：单台设备支持1250路摄像机接入，同时支持至少512路视频点播。 10、云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 11、支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 12、支持视图转换，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片。 13、云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。 | 套 | 1 |
| 6 | 云存储运维软件 | 海康威视、三星、宇视 | 1、支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 2、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，3、支持升级包的hash签名加密认证。 4、支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 5、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 6、支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测；支持报警联动短信和邮件实现无人值守；支持60条/秒报警，支持配置50个用户接收报警信息；支持录像巡检、可用空间、云压力分析、故障设备分析等各类报表功能。 | 套 | 1 |
| 四 | 云存储主干网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | H3C、海康威视、华为 | 以太网交换机主机(24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot)，150W 资产管理交流电源模块*2， 以太网交换机风扇模块(电源侧出风)*2（详见下方技术参数） | 台 | 4 |
| 2 | 核心交换机 | H3C、海康威视、华为 | 以太网交换机主机（详见下方技术参数） | 台 | 1 |
|  |  | H3C、海康威视、华为 | 以太网交换机交流电源模块（详见下方技术参数） | 块 | 2 |
|  |  | H3C、海康威视、华为 | 交换路由引擎模块（详见下方技术参数） | 块 | 2 |
|  |  | H3C、海康威视、华为 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)（详见下方技术参数） | 块 | 1 |
| 3 | 光模块 | H3C、海康威视、华为 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |
| 五 | UPS设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 商宇、山特、APC | 三进单出、塔式、15KVA/12KW | 台 | 1 |
| 2 | UPS蓄电池 | 商宇、山特、APC | 12V/100AH | 节 | 20 |
| 3 | 电池箱 | 商宇、山特、APC | 20节箱 | 只 | 1 |
| 六 | 云存储主干网络链路改造 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯ODF光纤配线架 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 | 24芯光纤配线架 | 只 | 1 |
| 2 | 12芯ODF光纤配线架 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 | 12芯光纤配线架 | 只 | 2 |
| 3 | 墙柜 | 图腾、爱谱华顿、D-LINK | 9U壁装，带电气空开、安装光纤终端盒、交换机、摄像机电源 | 只 | 2 |
| 4 | 12芯室外光缆 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 | LR-SKZ-1112S | 米 | 1000 |
| 5 | 总电源线 | 爱谱华顿、海康威视、天诚 | 国标电源线 RVV2*2.5/220V | 米 | 500 |
| 6 | 跳线 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 | LC-FC | 对 | 12 |
| 7 | 尾纤 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 | FC | 根 | 48 |
| 8 | 光纤熔接 | 爱谱华顿、D-LINK、康普 |  | 芯 | 48 |
| 9 | 镀锌管 | 利达、正大、天一 | DN50 | 米 | 100 |
| 10 | PVC阻燃电工管材 | 同正、鸿雁、宏通 | Φ25 | 米 | 200 |
| 11 | PE地埋 管材 | 同正、鸿雁、宏通 | Φ40 | 米 | 600 |
| 12 | 网络配置 | 定制 | 利旧交换机VLAN现场划分（网件、DLINK、华为、H3C等） | 批 | 1 |
| 13 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 七 | 机房设备改造整合 |  |  |  |  |
| 1 | 监控中心改造 | 定制 | 南山监控中心机柜、线路、设备等进行升级改造、利旧设备集成整合、消控设备移机复位 | 1 | 批 |

（一）核心交换机技术参数：

| 功能要求 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1、支持最大交换容量≥86Tbps；整机包转发能力≥26400Mpps |
|  | 2、业务插槽位数量≥6，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2； |
|  | - 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡的官网截图证明。 - 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提供官网截图证明。 |
|  | - 支持SDN/OPENFLOW标准；支持多控制器；支持多表流水线；支持Group table - 支持FCOE、TRILL、EVI和EVB数据中心特性，提供第三方检测报告复印件。 |
| 虚拟化 | - ▲多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术； 1.1提供第三方检测报告复印件。 - 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。（提供第三方检测报告复印件） - 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制。（提供第三方检测报告复印件） |
| 硬件加密 | 1、▲支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术硬件级加密技术Macsec技术，区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完整并提供再保护和保密服务。通过确认由该站发来的帧，可根源上保护2层协议受到的攻击。 1.1提供第三方检测报告复印件。 |
| 二层网络特性 | 支持并配置RRPP（快速环网保护协议）功能，提供官网截图证明。 |
|  | 支持并配置基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分功能，支持并配置SuperVlan功能。 |
|  | 支持并配置Jumbo Frame功能。 |
|  | 支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项。 支持VLAN MAPPING能力。 支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能。 |
|  | 支持并配置IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合功能。 |
| IPv4/IPv6协议 | - 支持并配置RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP协议功能，组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP，支持并配置等价路由功能。 - 支持并配置策略路由和路由策略功能。 |
|  | - 支持并配置RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP功能，隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。 - 支持并配置DHCPv6、ACLv6等功能。 |
| 无线一体化 | 支持AC板卡，POE，POE+，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，只要保持无线AP的IP可达，拔出任意接口板，均不影响无线AC管理无线AP功能。 |
| FCOE | 支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能。提供第三方检测报告复印件 |
| 安全特性 | - 支持并配置IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER功能。 - 支持并配置MAC认证功能。 - 支持并配置AAA/Radius功能。 - 支持SSHv1.5/SSHv2。 - 支持ACL流过滤机制。 - 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证。 |
| VXLAN | 1、▲支持VxLAN 网关； 1.1提供第三方检测报告复印件。 |
| QOS功能 | - 至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽。 - 支持Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps提供广播风暴抑制功能；支持VLAN聚合CAR，MAC聚合CAR功能。 |
| 多业务支持 | 1.1▲为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、SSL VPN业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）。 1.2提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接同时加盖投标人盖章。 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；为了便于网络设备的统一管理，设备需支持SmartMC功能。（提供第三方检测报告复印件） |
| 配置要求 | 实际配置电源≥2，配置主控≥2；万兆光接口密度≥16个，配置10个原厂万兆单模光模块。 |
| 资质要求 | 需提供QC080000有害物质过程管理体系证书 |

（二）汇聚交换机技术参数：

| 功能要求 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥590Gbps；整机包转发能力≥222Mpps。 |
|  | 1.1▲固化24个千兆光口（其中8个光电复用口），1个Micro USB，支持一个扩展插槽，能扩展12端口万兆光口板卡 1.2提供官网截图证明； 2、配置可插拔双电源、可插拔双风扇结构设计，可提供根据实际情况选择端口侧出风风扇或电源侧出风风扇。（提供官网截图证明） |
| 虚拟化 | 支持通过标准以太端口进行堆叠;堆叠链路保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms，支持≥9台设备堆叠。（提供第三方检测报告复印件） |
| 二层网络 特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 MAC地址表项≥64K（提供官网截图证明） |
|  | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP。 |
| 路由功能 | 支持BGP4，BGP4+ for IPv6。 |
| 多业务支持 | 1、▲基于开放业务架构（OAA），可以提供传统交换机的的功能，而且可以集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台。 1.1要求提供官网截图证明。 |
| 安全特性 | 实现硬件级的高可靠保障，同时支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务,以上要求提供官网截图。 |
| 无线AC 支持 | 1、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成；（提供官网截图证明）2、配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 1.1▲为了便于网络设备的管理，设备需支持SmartMC功能。 1.2提供第三方检测报告复印件。 |
| 防雷 | 1.1▲支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。 1.2提供第三方检测报告复印件。 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。 |
| 认证资质 | 1、为保证投标产品稳定、可靠，需要提供入网证书作为证明，且入网证书能在信产部网站查询，入网证书上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非OEM产品； 2、需提供QC080000有害物质过程管理体系证书。 |

二、其他要求：

- 本项目要求能与原有平台无缝对接，投标文件中需提供相应承诺书，承诺中标后能与原有平台无缝对接。如有需要本项目可进行现场踏勘，踏勘联系人：绍兴文理学院：顾老师13857560355。

- 质量及验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准，按签订的技术协议标准验收程序和有关国家计量检定规程检定合格后验收。

- 资料要求：应提供全套设备保修保证书，维修手册及服务卡。

- 从设备验收之日起所有设备原厂家（提供厂方承诺书）免费保修3年(包括配件及易损件)，超出保修期后，维修只收取配件成本费，仍需提供终身维修，保证零配件供应8年以上，维修响应时间小于48小时。

- 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、检测、验收、培训等费用。招标单位不承担中标单位在今后施工时要发生的其他（设备、材料及人工等）各种费用。

- 中标单位在合同签订之日起50个工作日内完成安装设备供货安装调试（用户根据工程进度需要延迟的除外），如延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的0.2%作为违约金。若超出规定时间10天还未完成，采购方有权与中标单位解除合同，验收过程中，如发现该项目不符合招标文件及所投产品技术参数相关要求，中标单位须在5个工作日之内完成整改，若超出规定时间每一天扣中标价0.2%的金额给采购方，若超过10天还未进行整改，采购方有权与中标单位解除合同，同时为了维护采购方的相关权益，采购方将无偿使用中标单位的物品3个月，确保投标单位能够有时间进行再一次采购,有关的安装调试费用应已包含在投标价中，采购方不再另外付费。

- 付款方式：货到安装调试完毕，使用正常，验收合格后的10个工作日内支付中标总金额的100%，质保金在所有设备正常使用满一年后退回（不计息）。

- 所有货物必须原包装到指定安装地点安装，所需一切费用均包含在投标报价中。

- 中标人在中标后提供视频整合平台、矩阵、存储、网络设备的生产厂家针对本项目的授权书原件及三年售后服务承诺函原件。

10.中标人在签订合同后缴纳中标额的5％的履约保证金给采购人，保证金不计息。施工完成验收合格后，履约保证金退还不计息，同时，如中标方做不到相关服务承诺，业主方有权用剩余工程款联系第三方单位进行维修。

七、评标方法及标准：

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（60分）

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术指标的符合性（20分） | 完全满足招标文件要求的得20分，含“▲”主要性能指标要求条款，如有负偏离，每项扣3分，其他项每项扣1分，扣完为止。若负偏离达到5个及以上的按重大偏离处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 |
| 2 | 资质(10分) | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证和信息安全27001证书，每有1个得1分，满分3分。 2、投标人具有由行政单位颁发的高新技术企业证书的，得1分。 3、投标人具有软件企业认定证书，得2分。 4、投标人具有 CMMI3 级及以上认证证书的，得 2 分。 5、投标人具有信用等级证书，得2分。 |
| 3 | 项目技术力量（6分） | 1、项目工程师：具有CISP注册信息安全工程师得2分。 2、拟派项目负责人具有二级建造师证书及以上（专业：机电工程）的1分，具有安全生产考核合格证（B 证）的得 1 分。（项目负责人仅为一人） 3、投标人技术负责人具有信息系统集成及服务高级项目经理证书得 2 分。 以上人员提供相关证书复印件及近6个月本单位社保缴纳证明复印件均加盖投标单位公章， 否则不得分。 |
| 4 | 平台兼容性（7分） | 根据对学院监控需求了解深入程度，整个技术方案设计科学合理性、在保全原有设备投资成本利用、结合用户原有监控软件平台及市级可视化平台、新旧设备的兼容性等方面，评标委员会进行横向对比，综合打分，优秀7.0-4.0分，良好3.9-2.0分，一般1.9-0.0分。 |
| 5 | 工程案例 （6分） | 投标人自2016年1月1日以来同等规模同类项目业绩，每个合同得2分，最高得6分。（在投标文件中装订合同和中标通知书、验收报告复印件） |
| 6 | 项目实施评分（8分） | 1、根据所提供的技术方案系统图纸布局、系统连接图、网络联网管线图，从布局是否合理、图纸是否完备、符合程度等方面，评标委员会进行横向对比，综合打分，优秀5.0-4.0分，良好3.9-2.0分，一般1.9-0.1分；没有不得分。 2、项目施工整体技术方案实施计划，包括施工进度、质量管控等，根据各供应商提供的实施计划的合理性、可行性、周全性等方面，评标委员会进行横向对比，综合打分，优秀3.0-2.1分，良好2.0-1.1分，一般1.0-0.0分。 |
| 7 | 项目售后服务（3分） | 1.投标人售后维护团队具有售后服务管理师证书得1分，投标文件中装订复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 2.投标人具有 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级的得2分，投标文件中装订复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参加本次政府采购活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供“光盘”的扣一分。

2.2价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40