基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致： 浙江华元工程咨询有限公司

对于贵公司于2021年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O二一年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市综合行政执法局文明城市长效管理--人行道停车位漆划及零星标线工程采购项目采购要素

（编号：浙华元2021-03-02）

一、项目名称：诸暨市综合行政执法局文明城市长效管理--人行道停车位漆划及零星标线工程采购项目

二、项目内容及规模

诸暨市综合行政执法局文明城市长效管理--人行道停车位漆划及零星标线工程，单价招标,工程量按实结算，详见采购需求。

| 序号 | 名称 | 规格单位 | 服务期限 | 单价限价 | 最高总限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区人行道停车位漆划热熔标线 | 1.8mm | 自合同签订后1年 | 44.60元/平方米 | 50万元 |
| 本项目最高单价详见上表，数量按实结算，最高合同总金额不超过50万元。单价包含了材料、人工、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |

三、投标人（供应商）资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有公路交通工程专业公路安全设施分项二级及以上资质(或公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质)；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：最低评标价法

五、招标项目内容及要求

（一）主要技术参数、指标要求

1.采用热熔反光型涂料；涂料原材料采用符合行标GA/T298—2001的产品。

道路标线涂料按行标GA/T298—2001，要求出具交通部交通工程监理检测中心检测报告。

路面标线用玻璃珠按行标JT/T446—2001，要求出具交通部交通工程监理检测中心检测报告。

(1) 涂料密度，g/cm3  1.8～2.3，厚度2mm±0.2mm；

(2) 涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

(3) 色度性能：按JT／T180－1995标准6.2.6规定的方法测试；

(4) 抗压强度：MPa≥12；

(5) 耐磨性（200r/1000g后减重）：mg≤50；

(6) 逆反射系数mcd.1×-1.m －2,白色≥200，黄色≥100；

(7) 耐候性：经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

(8) 涂料用底油颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量，％30±5；涂布量，g/m2  150～200；干燥时间，min≤5；

(9) 玻璃珠的技术条件：密度（在23°C±2°C的二甲苯中）g/cm3 2.4～2.6；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的20％；玻璃珠的折射率（20°C浸渍法≥1.5）；

2.技术参数

（1）标线材料的技术要求及施工工序、性能等应符合JT/T280—2004、GB／T16311、GA／T298－2001的规定。

（2）标线施工前，应熟悉平面设计图、了解气象气候状况、维护车辆机械设备、根据设计要求选定标线材料等前期准备工作。

（3）如有旧线应采用机械除线，除线完毕后，方可施划标线。

（4）施工前应设置相应的施工安全设施，彻底清扫标线施工范围内的路面，并按设计或原有的线型要求准确放样。

（5）各种标线或底漆漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象。

（6）涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。

（7）如遇原漆划线不合理的，由中标单位负责清洗，费用按中标单价2倍计算。

（8）施工结束后，业主单位进行质量验收，如施工质量不符合要求，则必须免费重划，并在限定期限内完工交付使用。

（9）合同期：一年。

- 六、验收方法及质保期

验收方法按《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。保修期限为自竣工验收合格后一年。

- 七、履约保证金及付款方式

- 1、履约保证金：中标人在合同签订前向采购人支付贰万伍仟元（￥25000.00）的履约保证金，待中标人完成合同履约后无息退还，但如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿。

- 经业主催告后，中标单位未在规定时间内履职业主指派任务1次扣履约保证金0.8万；累计达到三次，业主有权单方面解除该单位合同并扣除全部履约保证金。

2、该工程无预付款，项目按中标单价按实结算，工程竣工验收通过后，付至实际工程量金额的95%，余下的5%待保修期结束后14日内一次性付清（无息）。

八、最高限价

本次采购最高限价为人民币伍拾万元（￥500000.00）整，最高单价限价为人民币每平方肆拾肆元陆角（￥44.60元/平方米），数量按实结算，任何超过最高单价限价及最高限价的报价将被认定为无效报价。（报价包含了材料、人工税费等一切费用。）