基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致：浙江省成套工程有限公司

对于贵中心于2021年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传  真：★★★★★★★★

联系人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★★★

联系地址：★★★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O二一年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与中心项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

# 诸暨市马剑镇人民政府消防车及应急消防物资

# 采购项目采购要素

- 项目名称：诸暨市马剑镇人民政府消防车及应急消防物资采购项目

- 二、项目内容及规模：

诸暨市马剑镇人民政府消防车及应急消防物资采购项目，本次采购预算85.5万元，详见采购需求。

| 序号 | 采购内容 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 1辆 |
| 2 | 应急消防物资 | 1批（详见清单） |

三、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供货商资格规定；

2、营业执照经营范围与采购标的内容相符，具有信誉良好的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、评标办法：综合评分法

1、满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

2、技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数；

3、商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

4、技术分评分细则（70分）

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业资信 （8分） | 投标人通过质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证的，每项得2分，最高得6分。 （证书须在有效期内，且认证范围包含招标设备，提供证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料并加盖公章，不提供或提供不全不得分） | 0-6分 |
|  | 通过应急管理部门认定的安全生产标准化企业得2分。 （须提供证书复印件和官方公示证明材料加盖公章，证书须在有效期内，不提供或提供不全不得分） | 0-2分 |
| 同类业绩 （4分） | 投标人自2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)独立承担同类项目实施的成功经验情况，参考中标通知书、采购合同及对应发票证明情况，中标通知书、采购合同及对应发票为一组，按组计算，每组得1分，最高得4分。 （须提供中标通知书复印件、采购合同复印件及对应发票复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分） | 0-4分 |
| 技术参数（29分） | 评委根据投标产品的相关性能、配置、具体技术参数稳定性、可靠性等与招标文件要求的技术参数匹配情况进行打分，带“▲”指标每负偏离一项扣2分，其它指标每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 | 0-29分 |
| 核心设备样品 （8分） | 对投标人提供的样品质量、性能和知名度分析后打分，最高得8分（投标人须在开标前一天将样品送到招标代理公司） 地址：浙江省诸暨市东旺路39号（浙江省成套工程有限公司），联系电话：13357527380。样品递交截止日期为开标前一天17:00时前）。 (须提供样品：消防机动泵，不提供不得分) | 0-8分 |
| 供货配送实施方案（6分） | 本项目要求有完善的供货配送方案，评委根据投标人提供的实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行比较打分。 | 0-6分 |
| 技术培训实施方案（4分） | 本项目要求有完善的技术培训实施方案，评委根据投标人提供的培训实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分。 | 0-4分 |
| 售后服务实施方案（6分） | 评委根据投标人提供的售后服务应急措施、备品备件供应方案进行打分。 | 0-4分 |
|  | 在浙江省内有服务网点的得2分，其余不得分。 | 0-2分 |
| 综合服务水平 （5分） | 投标人具备五星级商品售后服务能力的得3分，具备四星级商品售后服务的得2分；具备三星级商品售后服务的得1分。 （须提供证书复印件加盖公章，证书须在有效期内，不提供不得分） | 0-3分 |
|  | 拟投入售后服务人员经过专业培训，并获得售后服务管理师证书的，每提供1人得1分，最高得2分。 （须提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料并加盖公章，不提供或提供不全不得分） | 0-2分 |

注：本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

采购需求

一、产品及数量

| 序号 | 采购内容 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 1辆 |
| 2 | 应急消防物资 | 1批（详见清单） |

- 详细技术参数及规格要求

（一）水罐消防车参数要求

1、技术参数及要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 底 盘 |
|  | 参考品牌：无 |
|  | ▲发动机功率：≥88kW |
|  | ▲轴 距（毫米）：≥2765mm |
|  | 驱动型式：4*2 |
|  | 排放标准：国六 |
|  | ▲最大允许总质量: ≥4360kg |
|  | ▲排量：≥2999ml |
|  | ▲外形尺寸≥5490mm×1960mm×2940mm（长×宽×高） |
| 二 | 驾乘室（投标厂家自行改装） |
|  | ▲结构：四门双排改装驾驶室，不接受独立成员室。 |
|  | ▲座位设置：2+3 |
| 三 | 容 罐（投标厂家自制） |
|  | ▲载液量：≥650L（内藏式） |
|  | 材 质：采用优质钢材材质或PP复合材料不锈钢。 |
|  | 结构：内藏式罐体，内设纵、横防浪板，中间开有人孔，封头、侧板、隔板均有增加强度的梯形折筋，顶板采用角铁加强，水罐能承受0.1 MPa 的静水压力，经0.1 MPa 静水压强度试验，罐体两侧面不出现明显残余变形，整体防锈蚀处理 |
| 四 | 消防泵 |
|  | 参考品牌：无 |
|  | ▲流 量：≥30L/s @ 1.0MPa |
|  | 安装形式：后置式 |
|  | 最大真空度：≥85kPa |
|  | 引水时间：≤35s |
|  | 引水高度：≥7m |
| 五 | 消防炮 |
|  | 参考品牌：无 |
|  | 流 量：≥30L/s@1.0MPa |
|  | 射 程：水≥50 m |
|  | 俯仰角度：-15°～60°； |
|  | 回转角度：≥360°水平回转。 |
| 六 | 泵室（投标厂家自制） |
|  | 蒙皮及主骨架采用优质钢板与“车用型钢”，内部器材架采用铝合金型材，内饰底板采用花纹铝板。 |
|  | 内部器材架：铝合金型材，铝合金隔板 |
|  | ▲器材箱左右两侧都采用≥4扇带锁卷帘门，拉手和锁坚固耐用，不宜变形。均经过水淋密封性能试验，防雨密封性能良好。 |
|  | 内部照明：隐藏式LED白光照明灯带，随卷帘门启闭 |
|  | 后爬梯：折叠式，铝合金材质，安装于车体后部右侧 |
|  | 翻转踏板：铝合金材质，位于卷帘门下部，承重≥150kg |
| 七 | 控制柜及仪表板（投标厂家自制） |
|  | 位置：泵室后部 |
|  | 材质：铝合金 |
|  | 工艺：控制柜表面经喷砂及阳极氧化处理 |
|  | 控制柜附件：带锁上翻门、仪表板照明灯、蜂鸣警报器 |
|  | 控制开关及按键：照明、引水、油门+、油门-、急停等 |
|  | 液晶电子显示：转速值、真空度、压力值、水位值、液位值等 |
| 八 | 管路系统（投标厂家自制） |
|  | 吸水管路：泵房后侧设一个DN100吸水口 |
|  | 出水管路：泵房左右两侧各设1个DN80的出水口,带截止阀和扪盖 |
|  | 注水管路：水罐左右两侧各设一个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
|  | 冷却水管路：：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
| 九 | 整车颜色（投标厂家自制） |
|  | 整车油漆采用国产优质油漆； |
|  | 所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志； |
|  | 整车性能符合GA39-2016《消防车 消防要求和试验方法》的规定； |
|  | 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定。 |
|  | ▲验收标准：车辆交付时提供上牌公告及免税目录。 |
| 十 | ★消防车器材箱可放置消防机动泵，并设置放置机动泵的移动托板，机动泵器材箱尺寸长宽高≥75*70*75（CM）。 |
| 十一 | ▲车辆上牌要求：地方蓝牌、驾驶证C证可驾驶。 |

（二）应急消防物资

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防战斗灭火服 | 技术性能GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，符合统型要求，采用四层结构，分别是外层、防水透气层、隔热层和舒适层。 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领。衣领为立领，前领设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。 4、裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计；裤子背带。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 5、上衣前门襟拉链号型不小于8号。 （二）附属结构： 1、口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，内设内插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3、袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层材料包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式；上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 5、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 6、补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 7、左右肩部设有两个挂袢。 （三）技术性能： 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：≥30。 ▲2、整套衣服重量：≤2.8kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤20mm）；隔热层损毁长度（经向、纬向≤35mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤30mm）。 4、断裂强力：外层（经向、纬向: ≥1300N）；舒适层（经向、纬向: ≥400N）。 5、外层撕破强力：经向、纬向≥250N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气层、隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤5％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤24mm。 8、防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥3级；透湿率≥6400g/m2•24h。 9、缩水率：外层、防水透气层、隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤2％。 10、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥980N。 ▲提供消防产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的服装检验报告。 | 套 | 12 |
| 2 | 消防头盔 | ▲技术性能符合GA44-2015《消防头盔》标准要求。 1、盔型：半盔（韩式）。用于头部、面部及颈部的安全保护。具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能。 黄色外翻半盔式头盔，由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 2、面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，具有防结雾、防划伤性能，开合过程应能随意保持定位，其向上打开角度不超过90°。 3、冲击吸收性能最大冲击力≤3300N。帽顶部：最大冲击加速度小于等于127 gn；帽前部最大冲击加速度≤315gn；帽侧部：最大冲击加速度≤321gn；帽后部：最大冲击加速度小于等于320gn 4、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部明显痕迹。 5、披肩为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 6、下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度不小于20 mm，同时搭配有快速调节搭扣。 7、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部明显痕迹。 8、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.2mA。 9、抗拉强度(mm)：下颚带不发生断裂、滑脱，延伸长度≤11mm。 10、面罩：经耐热试验后，无明显变形和损坏。经抗高强度冲击试验，无破碎和有明显冲击斑痕。经抗高速粒子冲击试验，无破碎和有明显冲击斑痕。无色透明面罩透光率≥85%；浅色透明面罩透光率≥43%。视野：左、右视野均>105°，透光率69% 11、头盔重量（不包括面罩和披肩等附件）≤1110g。 12、帽壳外表面前端正中位置采用粘贴式帽徽。 ▲提供消防产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 | 个 | 12 |
| 3 | 消防战斗靴 | 符合GA6－2004标准，特性：防滑、防电击、耐穿刺、阻燃、隔热、防砸。消防员灭火防护靴主要由大底和靴帮两部分组成，主题颜色为黑色，配以黄色的围条、沿条等。靴头配有钢包头，以提高防砸性能；大底配有钢板底，以提高防刺穿性能。 （1）防砸性能：静压力≥16mm、冲击≥16mm； （2）抗刺穿性能12600N； （3）整靴击穿电压＞5000V，泄漏电流≤1.4mA （4）隔热性能≤8℃，抗辐射热渗透性能≤8℃。 产品提供检验报告和消防产品认证证书。 | 双 | 12 |
| 4 | 消防头灯 | ▲1、技术性能符合Q/XFZB 004-2011《手提式防爆探照灯》 2、持续工作时间（h）:强光>5；弱光>10； ▲3、防爆性能：灯具的防爆性能符合exdia IIC T6的要求。 4、额定电压：DC3.7V； 5、额定容量：≥2000mAh； 6、额定功率（LED）：≥3W | 顶 | 12 |
| 5 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。产品提供检验报告和消防产品认证证书。 阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0s、损毁长度≤46mm，纬向续燃时间0s、损毁长度≤45mm；手套隔热层：经向续燃时间0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0s、损毁长度≤55mm。整体热防护性能：TPP≥29 cal/cm2。耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥69N，掌心撕破强力≥140N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径0.5mm；握紧性能：拉重力比100%；穿戴时间≤1.1s。防水性能：手套连续浸水 24H无渗漏。 | 双 | 12 |
| 6 | 消防员呼救器 | 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证证书。 2、具有防爆合格证书。 3、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 4、呼救器整体性能强，使用CPU线路。 5.静止报警时间：30s±1s，预报警时间：15s±1s。 6.强报警要求为合成音频，强报警响度3m处＞101dB，连续强报警时间≥360min。 7.电池：聚合物锂电池，自带保护电路。 8.待机时间：≥24h。 9.呼救器兼具方位灯指示功能，方位灯亮度：＞300cd/㎡，方位灯发光颜色为红色。 10.具有手动报警及自动报警功能。 11.质量：≤185g | 个 | 12 |
| 7 | 抢险救援服 | 参照公安部《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求，符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》相关标准。提供产品检验报告。 1、结构：单层设计，具有阻燃、耐磨、轻便、柔软，舒适、抗拉力强等性能。 2、面料：为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织；颜色为潘通色号17-1456TpX Tigerlily橘红色；单位面积质量200±10 (g/m2), 阻燃性能：续燃时间0s，经向损毁长度≤38mm、纬向损毁长度≤40mm，且无熔融、滴落现象；断裂强力：经向≥980N、纬向≥970N；撕破强力：经向≥240N、纬向≥230N；接缝断裂强力≥775N；耐洗沾色、耐水摩擦及光色牢度4级；防静电性能：上衣0.08uC、下裤0.09uC；热稳定性能：收缩率≤1.0%，表面无明显变化； 3、款式： 3.1上下分体式结构。衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm； 3.2衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合； 3.3反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带； 3.4口袋。上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋； 3.5左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识； 3.6袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计； 3.7裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧； 3.8裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴； 3.9补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性； 3.10左右肩部设有两个挂袢。 | 套 | 10 |
| 8 | 抢险救援头盔 | 1.主要用于消防员在抢险救援时对头部提供保护的专用防护头盔 2.颜色：红色，边缘有带荧光反射标志； 3.可防止冲击、锐物、热辐射、火焰及灭火所用的化学泡沫，质轻、稳定、可提供最大的保护；高抗冲击，防火外壳具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能，高舒适型，帽箍可在50cm-65cm范围内自由调节，适合不同尺寸头型的使用；选配防爆手电筒、与多种无线通讯系统配套使用， 4.帽壳表面色泽鲜明、光洁、没有污泽、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。面罩表面无明显的擦伤或者打毛痕迹，周边光滑，无棱角，头盔各部件的安装到位，牢固，端正，无松脱，滑落现象，标签位置正确，内容准确清晰并符合验收要求。 5.救援头盔帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适， 6.救援头盔下颏能灵活方便的调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便； 7.产品标签或者其他任何识别标签或者标志，没有通过打孔的方式固定在帽壳上，也没有使用金属固定件或金属标志，有永久性的标志。 8.产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防防护服装》标准要求。 | 个 | 10 |
| 9 | 抢险救援靴 | 靴面为黄牛全粒面皮和涤纶尼龙混纺织物，防水耐磨；夏款靴面为黄牛全粒面皮和RPU网布，舒适透气；靴底为橡胶/高弹EVA/硬质TPU组合结构，轻便耐用；靴头加缝补强线，避免开胶；防穿刺内底由高强涤长丝织物和PP注射成型，防护、支撑性强。靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求。 适用于各种环境：抢险救援，沙漠作战，草丛作战，特种作战等复杂境。 | 双 | 10 |
| 10 | 抢险救援手套 | 符合GA633-2006标准。采用阻燃面料，具有永久性阻燃、隔热、抗静电、防油、防水、反光，操作人员提供良好的保护。提供产品检测报告。 1.阻燃性能：损毁长度经向≤70mm、纬向≤65mm，续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 2.热稳定性能：在温度为180±5℃，经5min后，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其长度和宽度方向上的收缩率≤1%； 3.耐磨性能：在9kPa的压力下，经8100次循环摩擦后未磨穿； 4. 耐切割性能：切割力≥13N； 5.灵巧性能:徒手控制百分比≤105%； 6.耐撕破性能：经向≥140N、纬向≥130N；7. 抗机械刺穿性能：刺穿力≥210N； 8.在进行整体防水性试验后无渗漏现象。 9. 抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%； 10.穿戴性能：穿戴时间≤8s。 | 双 | 10 |
| 11 | 护目镜 | ▲大视野防火面屏。用于危险环境下保护眼镜。透明聚碳酸酯镜片防护眼镜，可耳戴可脖挂，镜片可更换，配备各色备用镜片。 | 个 | 10 |
| 12 | 16-65-20型消防水带 | 16-65-20水带，标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa，轴向延伸率≥1.2％，直径膨胀率≤3.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm，单位长度质量≤323g/m，耐磨次数100次以上。 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 水带两头配有65型卡式接口。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。接口表面醒目处有型号、规格、商标、厂名等永久性标志，接口采用优质铝锭YL113压铸而成，通过阳极氧化耐腐蚀处理。标准工作压力≥2.5Mpa，口径≥63.5㎜，在3.0Mpa水压下未出现裂纹和断裂。弹簧疲劳寿命≥10000次以上、在1.5米高处自由落下五次无损坏并能正常操作使用。每个接口绑扎：7道×2道，测试压力24公斤不脱口，不渗漏。 ▲需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证。 | 卷 | 110 |
| 13 | 16-80-20型消防水带 | 标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa，轴向延伸率≥1.2％，直径膨胀率≤3.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm，单位长度质量≤323g/m，耐磨次数100次以上。 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 水带两头配有80型卡式接口。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。接口表面醒目处有型号、规格、商标、厂名等永久性标志，接口采用优质铝锭YL113压铸而成，通过阳极氧化耐腐蚀处理。标准工作压力：2.5Mpa，口径≥76㎜，在3.0Mpa水压下未出现裂纹和断裂。弹簧疲劳寿命≥10000次以上、在1.5米高处自由落下五次无损坏并能正常操作使用。每个接口绑扎：7道×2道，测试压力24公斤不脱口，不渗漏。 ▲需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证。 | 卷 | 16 |
| 14 | 消防机动泵 | 1、水泵类型:单泵单程离心泵。 2、真空泵:碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）。 3、抽真空时间：1米吸程约（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）。 4、吸水口尺寸:Φ80 mm。出水口尺寸:Φ65 mm（可转动180度）。 ★5、吸程3米 流量／压力,1550升/分钟/0.5MPa,1300升/分钟/0.7MPa，950升/分钟/0.9MPa. 6、标准喷嘴:Φ28 mmΦ22 mm。 7、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程。 8、发动机输出功率:最大46PS=34KW。 9、转速规格:5,200 转/分钟。 10、点火方式:飞轮永磁电机（C.D.I.）。 11、起动系统:电力起动，自动反冲系统，绳 12、蓄电池：蓄电池12V，16Ah/5h。 13、重量：≤85KG。 14、尺寸：700mm×620mm×730mm， ▲提供国家消防装备检测检验中心出具的检验报告和3C证书，并加盖公章。 ▲提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 台 | 7 |
| 15 | 挂钩梯 | 1.工作长度：4m 2.最小梯宽：250mm 3.梯蹬间距: 340mm 4.整梯质量：≤12kg 5.符合国家GA137-2007《消防梯》标准。 6.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件。 | 副 | 1 |
| 16 | 单杠梯 | 消防单杆梯（TDZ3）精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。金属配件采用优质钢材模具精制而成，工作高度3米，整梯质量≤12公斤。使用轻便、灵活，是消防部队训练、扑救火灾的最佳器材； 投标文件中须提供检验报告和消防产品认证证书复印件。 | 副 | 1 |
| 17 | 无后坐力水枪 | 符合GB8181－2005《消防水枪》要求 具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。 接口公称通径DN65 额定压力≥0.5（Mpa） 工作压力0.2～0.8（Mpa） 流量L/S 额定值2、4、6、8 允差±8% 喷雾角（°）0～120° | 支 | 3 |
| 18 | 三路分水器 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，铝硅合金材料，金属模浇铸。进水口为卡式接口，内径80mm；出水口为卡式接口，3个，内径65mm；开启力:140N。其它参数性能符合GA868-2010标准。 | 个 | 2 |
| 19 | 集水器 | FJ125-2B-1.6；联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具 | 个 | 1 |
| 20 | 直流开关水枪 | ▲符合GB8181－2005《消防水枪》要求； 直流射程≥28m。额定流量≥7L/s；接口公称直径：65mm。 | 支 | 3 |
| 21 | 吸水管扳手 | FS125，吸水管扳手可用便于辅助吸水管与车辆接口的正常开启及使用。扳手本身采用红色防锈涂层。 | 件 | 2 |
| 22 | 地上消火栓扳手 | FB450，消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用。扳手本身采用红色防锈涂层。 | 件 | 3 |
| 23 | 吸水管转换接口 | 125/100 | 件 | 1 |
| 24 | 异径接口 | 65/80（内扣）用在水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 | 只 | 4 |
| 25 | 水带包布 | 水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。 | 个 | 8 |
| 26 | 水带挂钩 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上。 | 个 | 8 |
| 27 | 消防平斧 | GFP810，用于手动破拆 | 把 | 1 |
| 28 | 吸水管 | 口径：DN150，2米一根。 | 根 | 4 |
| 29 | 滤水器 | FLF125 | 个 | 1 |
| 30 | 消防钩 | GG378，用于灭火现场简易拆除 | 把 | 1 |
| 31 | 制动垫块 | 用于紧急情况下的汽车制动。 | 个 | 2 |

三、其它要求

1、项目实施时间：合同签订后四个月内完成供货。

2、交货地：业主指定地点。

3、消防车相关要求

（1）质保期：水罐消防车二年质保期，从验收合格交付使用之日起。

（2）车辆颜色：R03消防红。车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。

（3）水罐车维修保养：

1）须在诸暨市内提供维修点及零配件供应点。

2）提供质保期内巡视保养措施、时间。

4、消防物资相关要求

（1）未涉及的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

（2）产品须有合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和要求，招标人有权委托相应检测机构进行检测，对不合格产品保留更换的权利，并扣除履约保证金。

5、验收

中标人将采购产品送达采购人指定地点后，采购人有权组织专业技术人员进行验收。

四、售后保证

1、消防车售后要求

（1）以上未提及的车辆配置，应符合该品牌车型在工信部公告的标准配置。

（2）中标人所提供车辆应保证是全新的、未被使用的原厂合格正品。

（3）中标人所提供车辆应符合国家节能环保、合格标准等法律、法规及规章的规定。

（4）中标人应按国家有关规定及标准完成本次采购车辆的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证车辆使用的安全性能与检测结果的可靠性。车辆验收过程中，由于质量不合格或运输不当等原因而引成的车辆问题，由此产生的一切费用均由中标人负责。

（5）中标人应提供产品售后服务承诺，质保期内非采购人人为因素造成的质量问题，中标人须在接到采购人通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新车辆。因车辆本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，中标人应提供与原车辆相同或不低于原车辆性能的备用车辆。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

（6）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

（7）中标人应协助采购人在诸暨市公安交通管理部门办理车辆上牌、入户手续。

（8）如车辆不能上牌的，车辆无条件退回，由此产成的损失，由中标人负责。

（9）中标人应提供车辆的维修保养手册及使用说明书。

（10）中标人应提供一套随车工具。

- 2、消防物资售后要求

中标方对其提供的产品，在投标文件中必须承诺保修，产品验收合格使用之日起，质保期二年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修，在接到用户单位维修要求后应立即作出响应，投标人须在2小时内响应并提出解决方案，24小时之内到现场对故障进行处理。质保期内的维修费用（包括材料）全部由供货方负责，质保期后供货方应免费提供基础性的日常维修及设备安全性检测，如需设备材料更换的，按成本价供货，（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。

- 五、履约保证金：签订合同时，中标人须向采购单位缴纳中标价5%的履约保证金，在采购单位验收合格后5日内无息退还。

- 六、付款方式：

- 供货完成由采购人验收合格后 15日内支付总价款的95%，余下5%作为质量保证金在使用满壹年无质量问题后十个工作日内付清。

七、最高限价

本次采购最高限价为人民币捌拾伍万伍仟元（￥855000.00）整，任何超过最高限价的报价按无效标处理。

备注：

1、标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

2、投标人必须对车辆主要技术参数及要求作详细描述，并在投标文件偏离表中作出响应。