# 广西兆旭工程管理咨询有限公司河池市纪委监委办案设备采购项目

# （项目编号：HCZC2020-G1-000388-GXZX）招标公告

项目概况：河池市纪委监委办案设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）或政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2020年  月  日  点  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-000388-GXZX

项目名称：河池市纪委监委办案设备采购项目

预算金额：贰佰陆拾万零玖仟元整（￥2609000.00）

最高限价：贰佰陆拾万零玖仟元整（￥2609000.00）

采购需求：采购手机取证系统4台、财务和话单智能分析系统3套、财务智能分析大师系统1套、取证航母1套等，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起至质保期满一年止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供本次采购货物和服务要求的供应商。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，供应商应在开标时提供未被列入失信行为记录名单承诺书原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年  月   日至截标时间前。

地点：河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）或政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取。

方式：自行获取。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年  月  日  点  分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

6.1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品、环境标志产品品目清单范围中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（4）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.2.投标保证金：人民币贰万柒仟元整（￥27000.00）。可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于投标有效期。采用银行转账、电汇形式的应于开标截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户（具体账户详见文件）

6.3.本项目采用资格后审，开标结束后审查供应商资格证明材料。

投标截止时间前供应商在递交投标文件同时必须递交下述材料作为资格审查用，如材料不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理，对未通过资格审查的供应商，资审小组应当书面告知其未通过的原因。

- （1）供应商有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）（副本）复印件；

- （2）未被列入失信行为记录名单承诺书原件；

- （3）单位负责人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（如单位负责人亲自来则提供原件）；

- （4）有效的授权委托书原件和有效的委托代理人身份证原件（如有委托人时提供）；

- （5）供应商保证金缴纳凭证复印件；

- （6）供应商2020年6月1日以来任意1个月完税证明或免缴税费或零缴税费的证明复印件；（必须提交，加盖公章,新设立的企业按实际情况提供）

- （7）供应商2020年6月1日以来任意1个月缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的《缴纳或免缴社保费证明》，新设立的企业、个人按实际情况提供；

- （8）供应商在河池市公共资源交易中心网成功注册的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在开标结束后两个工作日内在河池市公共资源交易中心网站成功注册）；

- （9）供应商在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在签订合同前在政府采购云平台成为正式供应商。

#### （以上材料属复印件的需盖单位鲜红公章）

#### 6.4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、 广西壮族自治区政府采购网、河池市公共资源交易中心网

6.5.交易服务机构：河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

联系方式： 0778—2302718（交易服务部） 0778—2303798（开标评标部）、0778—2301278（财务部）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人名称：中国共产党河池市纪律检查委员会

地址：河池市金城江区百旺路17号

联系人及电话:覃亚亚      联系电话：0778-2306770

2.采购代理机构名称： 广西兆旭工程管理咨询有限公司

地址：广西壮族自治区河池市市辖区下任新城区“东方半岛”4号楼1-702号房

项目联系人：韦春四    联系电话: 0778-2180929

3.项目联系方式

项目联系人：韦春四

电　　 话：0778-2180929

广西兆旭工程管理咨询有限公司

2020年  月  日

# 第一章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：河池市纪委监委办案设备采购项目 项目编号：HCZC2020-G1-000388-GXZX |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供本次采购货物和服务要求的供应商。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，供应商应在开标时提供未被列入失信行为记录名单承诺书原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。4.本项目不接受联合体。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：供应商必须就《货物需求一览表》中所投货物的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 1、未中标人的投标文件投标有效期内均应保持有效。 2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：正本一套、副本四套，共五套。投标文件电子版一份（格式不限，内容完整，递交投标文件的同时递交）按统一规定的格式、顺序填写、排列、并装订（建议胶封成册）不得采用活页方式装订。复印件应清晰整洁。全部的规格尺寸为A4纸型。 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：人民币贰万柒仟元整（￥27000.00）。 投标保证金的形式：可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于投标有效期。采用银行转账、电汇形式的应于开标截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。 采用银行转账、电汇形式必须于投标截止时间前从供应商的基本账户汇到以下指定的帐户，并在备注栏注明项目名称或项目编号，否则投标无效。 银行账号: ； 账户名称：河池市公共资源交易中心； 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社。 注：1.开标现场由招标人核验转账底单原件（转账或电汇方式提供）或保函原件（采用保函形式提供）。 2.保证金未按要求缴纳的，或银行保函（工程担保保函或工程保证保险）额度不足或弄虚作假的，其投标无效。 |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：河池市公共资源交易中心开标厅 地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼 投标文件递交时间：2020年 月 日 时 分至2020年 月 日 时 分 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年 月 日 时 分 开标地点：河池市公共资源交易中心开标厅 |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金的金额：无。 |
| 11 | 29.1 | 中标服务费：本项目招标代理服务费参照发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定及广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）“货物类”收费标准收取，方式为中标人向采购代理机构支付。 |
| 12 |  | 供应商在中标后须在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）上成功注册，在签订合同前须在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商。 |

# 投 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1供应商应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同主要条款（格式）；

⑸评标方法；

⑹投标文件（格式）；

5.招标文件的澄清和修改

5.1供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2如果供应商认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在收到招标文件7个工作日内，以书面形式并附上相关证明材料一次性向本采购项目联系人提出。

5.3任何供应商对招标文件的澄清要求，均应在收到招标文件7个工作日内的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，答复将同时在招标公告发布网站上公布。

5.4采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告，不足15天，将相应延长投标截止时间。因为是匿名获取招标文件，所有的澄清、答复、修改、补充通知均由潜在供应商在发布公告的网站自行查询。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.5供应商在招标公告发布媒体上获知后到采购代理机构处领取以上澄清或更正公告（或补充通知），或在网上查询，或以传真形式接收。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前在招标公告发布媒体上发布延期公告。潜在供应商自行查阅相关信息。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1供应商应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷售后服务承诺书；

⑸货物合格证明文件；

⑹供应商符合性证明文件；

⑺供应商认为有必要提供的其他有关材料（如残疾人福利性单位声明函、中小企业声明函等材料）。

8.2另册投标函：

供应商复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并或单独密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以另册投标函内容为准。（该份文件主要用于唱标报价及清退投标保证金工作，请供应商一定提供，并仔细核准相关信息。）

9.投标文件格式

9.1供应商应参照招标文件第六章中“投标文件(格式)”编制投标文件。

9.2供应商应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在投标报价表中,供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.投标报价

10.1 投标人应按照第五章投标文件格式完整地填写投标函。

10.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.4投标人复印投标文件正本投标函一份（加盖投标人公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并或单独密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以另册投标函内容为准。（该份文件主要用于唱标及清退投标保证金工作，请投标人一定提供，并仔细核准相关信息。）

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 供应商符合性证明文件（均需加盖单位公章，否则其投标无效）

12.1供应商符合性证明文件含以下文件[属复印件的必须加盖单位公章并按招标公告6.3携带文件核查，否则其投标无效]：

- （1）供应商有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）（副本）复印件；（必须提供，加盖公章）

#### （2）未被列入失信行为记录名单承诺书原件；（必须提供，加盖公章）

- （3）单位负责人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（如单位负责人亲自来则提供原件）；（必须提供，加盖公章）

- （4）有效的授权委托书原件和有效的委托代理人身份证原件（如有委托人时提供）；（必须提供，加盖公章）

- （5）供应商保证金缴纳凭证复印件；（必须提供，加盖公章）

- （6）供应商2020年6月1日以来任意1个月完税证明或免缴税费或零缴税费的证明复印件；（必须提交，加盖公章,新设立的企业按实际情况提供）

- （7）供应商2020年6月1日以来任意1个月缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的《缴纳或免缴社保费证明》，新设立的企业、个人按实际情况提供；

- （8）供应商在河池市公共资源交易中心网成功注册的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在开标结束后两个工作日内在河池市公共资源交易中心网站成功注册）；（必须提供，加盖公章）

（9）供应商在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）上注册成为正式供应商的证明材料（如未注册请出具一份承诺书，承诺在签订合同前在政府采购云平台成为正式供应商；（必须提供，加盖公章）

（注：如果不承诺或者不按承诺按时注册成功，视为违约或自动放弃成交资格,已签订合同的视为违约，未签订合同的视为自动放弃。）

（10）供应商认为必要提供的声明及文件资料。

12.2 本项目不接受联合体投标。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件｛如标明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效｝

13.1供应商应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

⑶产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

⑹招标文件中要求的其他文件。

14.投标的有效期

14.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正副本应用不褪色的墨水工整书写或打印并逐页加盖鲜红公章，由供应商单位负责人或其委托人在规定签章处亲自签署，否则投标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位鲜红公章）。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由单位负责人或被授权人签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及单位负责人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。否则投标无效。

15.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

16.投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，金额按本须知前附表第6项要求交纳。

16.2交款方式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，并将复印件按要求装订于投标文件中。若在规定时间内没有收到供应商交纳的保证金或未按规定装订，则按无效投标文件处理。

16.3采用转账或电汇方式的供应商应按供应商须知前附表第6项中明确的开户名称、开户银行、账号提交投标保证金，并确保其于本须知前附表第6项规定时间前到达河池市公共资源交易中心帐户上，并将投标保证金缴款凭证复印件按要求装订于投标文件中。因此供应商在缴纳投标保证金时应充分考虑投标保证金到达河池市公共资源交易中心账户上的时间。若在规定时间内没有收到供应商交纳的投标保证金，则取消供应商的投标资格。

16.4对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，广西兆旭工程管理咨询有限公司有权拒绝接收。

16.5采用转账或电汇方式办理投标保证金手续时，请务必在银行底单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标。

16.6未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内由投标人将退还保证金账户信息提供给代理机构后由代理机构发退保函给交易中心由交易中心退还，不计利息。中标人的投标保证金在与采购人签订合同后2个工作日内提供一份合同及退还保证金账户信息给代理机构后由代理机构发退保函给交易中心由交易中心退还，不计利息。供应商的保函，在中标通知书发布后5个工作日内自行联系代理机构领取。

### 四、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标文件正副本装入文件袋并加以密封，在封面处签字（单位负责人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）和盖投标单位公章确认。

17.2外层的文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西兆旭工程管理咨询有限公司

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“   年 月 日 时 分前不得拆封”）

17.3投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件为合格。

17.4供应商在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，所产生的后果由供应商自负。

18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2供应商必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

18.3供应商的单位负责人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭单位负责人授权委托书）及投标保证金缴纳凭证签到后递交投标文件，到截标时间止，供应商单位负责人未能出示有效身份证明原件及投标保证金缴纳证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金缴纳证明]的，其投标文件不予接收。

19.投标文件的修改及撤回

19.1供应商在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改或撤回通知应由单位负责人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第15条及第17条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

19.3在投标截止日期后，供应商不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，供应商不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构将在供应商须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，供应商的单位负责人或其委托代理人于唱标结束后必须在唱标记录上签字。

20.2开标时，由供应商代表或公证机关检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标函中投标总报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等（可根据具体需要修改内容），未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3招标代理机构将做开标记录（包含供应商名称、投标总报价、供货时间等）。

20.4当整个招标项目的供应商不足3家时，除招标任务取消情形外，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行招标，或重新招标。

21. 评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3本招标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价而采购人不能支付的投标报价，评标委员会不予以评审。

21.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求供应商就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明，或者对投标文件中模糊不清的材料要求其提供原件核实。

22.2供应商对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有单位负责人或其被授权人的签名或盖公章，对于评标委员会提出核对原件的要求应在规定时间内响应。

22.3供应商的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4供应商对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23．无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一的，在评审过程中将作无效投标处理：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在符合性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（3）投标文件未按招标文件的要求签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

特别说明：

1.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效;

2.非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司员工）。

4.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在招标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 
    6.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的单位负责人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

7.对未通过符合性审查的供应商，评审小组应当书面告知其未通过的原因。

24．废标

24.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

### 六、评标结果

25.中标公告

25.1招标代理机构将在评审结束两个工作日内将评审报告送委托人，委托人五个工作日内确认中标人，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2供应商如对招标文件、采购过程或中标公告有异议，可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.中标通知

26.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构获取相关内容。

27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审认为具备履行合同能力，综合评分最高的供应商。

27.2 委托人应按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

27.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.签订合同

28.1供应商收到中标通知书后，应按招标文件中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3如遇28.2情形，采购代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同或重新招标。

29. 履约保证金

29.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由中标人在签订合同前按本须知前附表第10条缴纳，否则，不予签订合同。

29.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，应以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

### 七、其他事项

30.招标代理服务费

30.1中标人向广西兆旭工程管理咨询有限公司一次付清招标代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。

31.解释权

31.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

采购代理机构：广西兆旭工程管理咨询有限公司

通讯地址：广西壮族自治区河池市市辖区下任新城区“东方半岛”4号楼1-702号房

电    话：0778-2180929

开户名称：广西兆旭工程管理咨询有限公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社

银行账号：705012010106280002

监督部门：河池市财政局政府采购监督管理科

地址：河池市金城江区金城西路25号    联系电话：0778-2270025

# 第二章   货物需求一览表

- 货物需求一览表

说明：招标要求

1、供应商应仔细阅读招标文件（包括技术要求）中所有条款。

2、供应商投标的货物应符合招标文件中有关品目的技术要求。

3、本需求中的技术参数及其性能配置要求仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数及性能配置替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于招标文件技术参数及性能配置要求。

4、本需求中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

5、凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

6、评标时，若评标委员发现本项目“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性及不符合其他相关规定要求的，有权认定此条（项）无效，不得作为投标无效处理。

7、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，供应商响应文件中必须提供所投产品的相关材料。

8、除非在技术要求中另有规定外，在质保期内，供应商接到通知后3天内免费提供维修服务，调整或更改有缺陷的零部件或设备。

9、要求供应商在所投标的品目名称下注明的商品的型号/产品目录号。

10、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某供应商存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

11、投标产品的质量应当检验合格，质量符合产品的国家标准或行业标准以及国家有关规定。对于没有按国家行业标准生产的产品，应提供企业生产标准，供评标时使用，如果中标，将作为今后签约、供货、验收的依据。不按要求提供者，评标时按投标资料不齐全对待。

12、 产品或者其包装上的标识应当符和下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂家厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

（5）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；

（6）剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

13、其他要求按商务要求执行。

14、投标报价含货物价、运费、检测费、售后服务、税金及其他费用的总和。

15、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

16、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如货物需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

17、供应商投标时，对要求提供样品的，必须提供样品，否则投标无效。

| 项号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机取证系统 | 4台 | 首款搭载Windows 10 64位操作系统的手机调查取证设备，适合实验室、现场等应用场景，支持98%以上的智能机取证和85%以上的山寨机/功能机取证，且支持国内、国外近两百多种手机应用程序解析和恢复，满足政法机关手机调查的需求。该产品集结手机屏幕解锁、镜像下载、数据提取、删除恢复、数据浏览、智能分析、生成报告等功能于一体，将人工智能技术与手机取证技术强强结合，为手机取证实现一站式解决方案；提供20多款工具集，集中解决手机ROOT、密码绕过、文件下载、镜像下载、数据分析等问题，为手机成功取证提供保障。 自主知识产权 1）完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。 ★2）产品具有核心技术，具有手机数据恢复、镜像重组等产品核心技术专利40余项。 3）产品完整性：具备手机密码绕过、数据提取、数据解析、数据恢复、数据浏览、数据分析及生成报告等多项功能。 4）高性能装备：高配置主机搭载Windows 10 64位操作系统（神州网信版）、64位取证软件，支持千万级数据手机取证，超高性能，更快更便捷。 主要硬件配置 1）高性能主机配置，CPU：i7第八代（标准电压）；内存：32G；硬盘：1T SSD 及2T HDD；显卡不低于NVIDIA 6GB独显；系统：Windows 10 64位系统(神州网信版)。 ★2）手机复制机配置，内置三路USB信号采集接口，支持3路手机并行取证；内置三合一SIM卡读卡器，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，无需借助卡套，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡；内置山寨机镜像采集终端；内置TF卡采集接口。 强大的手机支持能力 1）支持国内外上百个品牌、上万款手机取证。 ★2）支持Android、iOS、 Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。其中iPhone手机支持越狱和未越狱设备（支持最新iOS 13），Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。 3）产品支持多种方式取证，数据线直接取证、蓝牙取证、备份取证、镜像取证、文件取证、SD卡取证等。 4）支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。 5）手机复制机通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，平台包括MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包含MTK平台的Android手机。 6）支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。 手机密码破解及绕过 ★1）支持 6.x-10.0版本华为系列手机屏幕锁破解，包含高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、mate20、V20、荣耀V30、荣耀V30 Pro、荣耀20、 Nova6等全版本解锁；支持6.x-8.x版本三星系列手机（含S8/S8+等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持OPPO系列手机R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，支持OPPO全系列高级备份，支持手机应用程序解析；支持vivo系列手机(含vivo X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0；支持小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，新增小米高级备份，只需一点空间即可完成小米取证，支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的魅族手机（如8X、PRO 7/PRO 6、NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR\美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。 2）超级ADB技术，支持三星、华为、小米、OPPO、VIVO、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 3）支持iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 1破解4位开机密码。 ★4）★iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-13.4版本，不包含12.4.7）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。 手机数据提取和恢复 ★1）突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。 2）支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，减轻用户取证的工作量。 3）支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、iOS设备使用过的手机号、iOS设备连接过的主机、iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。 4）支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录以及SIM使用记录。 5）支持Android、iPhone手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc、.xls、.ppt、.db、.pdf、.txt、.plist、.xml、.lst、.dat、.ini等。 ★6）支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据，特别是能支持Android6.x版本下免ROOT提取QQ、微信等数据。 7）支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。 8）基于微信备份原理以及基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。 9）支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。 10）支持IOS加密备份的keychain解析。 手机应用程序解析 ★1）支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。 2）支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ(TIM版、国际版、轻聊版)、企业QQ、微信（分身版、多开版、黄金版、微信小号、微信小程序、微信PC版）、移动飞信、易信、点点虫(旧版来往)、旺信、Line（连我）、米聊、陌陌、遇见、Skype、YY语音、WhatsApp、DiDi、TalkBox、Voxer、Facebook、人人网、Viber、微话、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Tango、BBM、HelloTalk 、Peeem、Zalo、Pal+、KeeChat、千牛、钉钉、百度HI、ICQ、快牙、蜜语、全民K歌、Kik、百度网盘、探探、百度贴吧、Blued、善讯、360云盘、茄子快传、QQ空间、微微电话、闪传、潮信、安司密信、Sugram、IM+、nice、SnapChat、闲聊、KakaoTalk、imo、SOMA、聊天宝（子弹短信）、TT语音、连信、触宝电话、PotatoChat、Instagram、TelePlus（Android）、BOTIM（iPhone等、企业微信、吹牛、jusTalk、多益云、聊呗极速版、城信、IS语音、莫邻等。 3）支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter等。 4）支持上网日志的获取解析，包含自带浏览器、QQ浏览器、UC浏览器、欧朋浏览器、Safari、百度浏览器、海豚浏览器、傲游云浏览器、Chrome、搜狗浏览器、天天浏览器、手机百度、猎豹浏览器、360浏览器、绿茶浏览器、Firefox浏览器、水星浏览器、2345浏览器、百度极速版等。 5）支持手机邮件的获取解析，包含内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、网易邮箱大师、189邮箱、邮件大师等。 6）支持手机行程记录的获取解析，包含谷歌地图、百度地图、腾讯地图、搜狗地图、航旅纵横、高德地图、滴滴打车、快的打车、携程旅行、去哪儿旅行、嘀嗒拼车、Uber、桌面天气、12306、神州租车、ofo共享单车、智行火车票、交管12123、航班管家、摩拜单车、途牛旅游、艺龙旅行、华住会、曹操出行等。 7）支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝、美团、大众点评、百度糯米、转转、闲鱼、饿了么、唯品会、拼多多、微拍堂、口碑、当当等。 8）支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 9）支持第三方安全软件的获取解析，包含360手机卫士(Android)、360隐私保险箱(Android)、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、腾讯手机管家、鲁大师、360清理大师、极速清理、BriaMobile、领英等。 10）支持车载导航记录的获取解析，包含E路航。 11）支持视听软件的获取解析，包含爱奇艺、百度音乐、QQ音乐、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷视频、酷狗音乐、快手、抖音、斗鱼直播、网易云音乐等。 12）支持360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析。 13）支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。 14）支持其他应用解析，如搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚、今日头条、赶集网、58同城、学习强国、脉脉、腾讯微云、随手记、顺丰速运、菜鸟裹裹、同花顺等。 15）支持近600种手机App应用解析，支持率行业第一。 16）★支持手机APK静态分析，包括开发者信息、权限信息、网址信息、邮箱地址等。 人工智能与取证技术结合 ★1）语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 ★2）涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。 ★3）照片分析，快速识别手机中所有照片的人脸，并进行分类，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照（身份证、银行卡、护照、驾驶证、行驶证、车牌、营业执照、名片等）、二维码、人物照片等。辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。新增AI人脸搜索功能，导入目标图片，对检材中的人物照片进行人脸搜索，碰撞匹配，结果展示。 ★4）维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 ★5）群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 美亚小程序自定义解析工具 ★针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。 数据分析、关联和报告 1）支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。 2）支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类，全面提升数据浏览效率。 3）支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出Word、Html、Pdf、CSV等格式的取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、多浏览器查看以及搜索。 ★4）支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。 ★5）支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、飞信、微博、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。 6）支持从不同角度剖析手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息，如热力图、连线图、聚类图等，便于快速分析轨迹信息。 ★7）国内首家集成免费绿色版的MYReader工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。 联动功能 1）★支持取证数据上传到美亚蛛网系统，结合蛛网强大的数据资源，进行布控预警、关联碰撞、数据研判、案件关联和线索挖掘。 2）★支持与实验室取证综合管理系统联动，处理委派任务，并支持将取证数据包、报告、镜像文件等上传至实验室管理系统，实现设备、系统、平台之间的一体化管理需求。 3）★支持与取证金刚分布式智能取证分析系统联动，基于分布式的技术架构，提供“一人多案，多人一案”及远程专家会诊模式。 4）★支持选配和联动手机云勘大师系统，实现各类手机应用云端数据的下载固定、综合分析。 手机取证工具集 1）提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。 2）Android系列：提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。 3）iPhone系列：提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加载备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。 4）分析工具系列：提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。 ★5）设备集成暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。该工具整合了公安部门历时多年收集并由公安部审核认定的超过60000个暴恐音视频图片电子书的样本库，并支持与我司开发、公安部建设部署的查控平台无缝对接，进行样本库更新和查缉日志上传。 升级和服务 ★1）两周一个版本的更新频率，快速更新对新手机和新版应用程序的支持。 2）技术支持向客户提供如下服务：7*24小时免费热线、远程协助、QQ在线支持、美课教程、定期培训和客户回访，尽力帮助客户顺利完成手机取证工作。 |  |
| 2 | 账务和话单智能分析系统 | 3套 | 财务与话单智能分析系统面向纪检/监察委职务犯罪侦查业务，以侦查任务为驱动，以话单数据与财务数据等为分析基础，对案件进行侦查研判，辅助办案人员全面深入案件调查，挖掘可疑信息点，提高办案人员的侦查能力和工作效率。 系统并支持对三大运营商的不同格式的话单进行分析，分析嫌疑人的通话规律、社会关系网络和行为轨迹分析，提供强大的轨迹图分析功能。软件提供 2500 多万的基站数据支持，覆盖全国大部分地区，并提供及时的基站数据更新，保障话单中的行动轨迹在地图中准确的显示，为办案人员提供有力的侦查支持。 系统支持接入银行账单数据，提供面向侦查业务的丰富的财务分析功能，辅助侦查人员从大量的财务信息中快速精准的分析出行为规律及可疑信息点。系统能有效提高职务犯罪线索的侦查发现能力，提升工作效率。 支持各大运营商数据导入，兼容不同格式文件的导入（csv、xls/xlsx、txt、html、pdf 等格式），支持对导入文件进行智能模板匹配，大大简化导入操作。 财务数据导入 可将各类格式的电子账单数据文件（csv、xls/xlsx、txt、html、pdf 等格式）快速方便的导入系统中，针对各大银行提供丰富的导入模板支持。 智能分析 提供从通话规律、位置轨迹、联系人规律、基站、通联时序、通联网络等多个维度的多达十几种的话单分析模型。 支持分析时（如同路人分析等）对不同运营商基站做智能归一化处理，使分析结果更加精确、简洁。 提供包括资金关联网络分析、资产分析、收支分析、可疑资金分析、时序分析、异常分析等多种专业数据分析功能，对嫌疑人财务数据进行的全面分析挖掘。 支持面向个人、面向家庭等的分析模式。 可对话单、账单从时间、空间角度进行关联分析。 智能显示可疑账目记录，使侦查人员可快速缩小范围、重点分析。 分析结果可通过图形、列表、地图等多种方式直观地进行展示。 基于任务的分析模式，可将分析经验、分析结果积累保存。 支持分析结果导出出材。 一键分析 操作方便，只需一键点击，对涉案人员的通联规律、常去地点、资产情况、财务收支情况、可疑资金、可疑通话等进行迅速全面的了解。 综合检索 实现对海量话单/账单数据的灵活快速全面的检索，通过一键搜索快速找到需要的话单/账单数据。 案件管理 可对案件数据、嫌疑人、嫌疑号码、话单数据、账单数据进行统一管理存储。 号码备注/标签 可为重点号码/银行卡号添加备注信息及标签信息，方便后期对这些重点标记内容进行进一步的分析研判。 丰富的分析算法 基于行业多年数据分析经验积累，内核引擎采用先进的智能分析算法，针对话单实现了丰富的分析功能，达到对目标通话数据立体、多维的分析处理，以及对案件线索的快速、精准挖掘。 全面的基站数据支撑 提供几大运营商的全面的基站数据支持，最大程度地辅助侦查分析研判， 基站数据保持持续更新。 详尽的地图数据支撑 系统内置省级、全国级的详尽的地图基础数据，实现对目标位置和轨迹的精确、全面的展现，同时支持地图的离线使用，大大方便了内网环境的分析工作。 高效的处理速度 通过对系统结构、分析算法的深入优化，实现了在有限硬件环境下的高效处理速度，普通单机支持百万级的话单存储及处理。 方便友好的操作界面 多年的行业经验积累，使我们深入了解用户的使用习惯，我们提供更加方便、美观、友好的用户界面，用户上手迅速，更提供丰富的界面操作细节体验。 多样的产品形式 支持在线及离线模式的产品形式，在线模式直接使用最新的基站数据进行分析；离线模式可在内网环境独立运行，满足不同业务使用场景。 全方位的财务分析 提供针对个人、家庭财务数据的丰富的分析功能支持，全面掌握目标的资产概况及账务往来、资金关系网络情况等。 细致深入的交易分析 支持对不同银行的收支数据进行智能归一化处理，对资金用途进行细致的分类，为深度挖掘财务状况提供强力支撑。 广泛的银行数据支持 提供丰富的银行账单导入模板，可方便快速的导入各大银行账单数据。 紧贴业务的分析模型 内置丰富的分析模型和功能，契合用户习惯和工作要求，并可结合业务需求不断扩展。 |  |
| 3 | 财务智能分析大师系统 | 1套 | 完全拥有自主知识产权。 一、 智能数据清洗 ★1、支持文本文档、电子表格文档、网页文档、pdf文档格式的个人话单、电子银行账单数据文件的导入。 ★2、支持无标题行、时长格式不规范、无通话时长、基站格式不规范、分段式、时间不规范、日期时间分行分列、文本分隔符不标准、excel话单含多sheet页、等宽格式等特殊格式的话单及账单导入。 ★3、对于话单和账单数据，支持格式自动识别、标题自动对应。 4、支持可视化定义和编辑数据导入规范。 ★5、支持python脚本数据导入规范。 二、 智能分析 1、支持话单智能分析：支持按人或者线索通过各种维度对话单重要信息进行统计及可视化展示。 (1)支持图表形式展示按时间排序的总通联情况及呼入呼出情况。 (2)★支持以图表形式展示主要通联对象，通联对象维度可切换线索、人、组，统计维度可切换时长、次数，可根据总通联、呼入、呼出、平均通联等进行排序。 (3)支持按省、市进行通联对象地域分布的统计，可穿透主要通联对象及通联详情。 (4)支持按个人、公司等进行通联对象类型的分布统计，可穿透主要通联对象及通联详情。 (5)支持分析通联时段的分布情况，可穿透主要通联对象及通联详情。 (6)支持分析睡眠时段，并可穿透睡眠时段主要通联对象及通联详情。 (7)支持分析通联地点的分布情况及时间规律，并可穿透关注地点的主要通联对象及通联详情。 (8)支持分析手机号码的串号使用规律，并可穿透关注地点的主要通联对象及通联详情。 2、支持账单智能分析：支持按人或者线索通过各种维度对账单重要信息进行统计及可视化展示。 (1)支持图表形式展示按时间排序的总交易情况及呼入呼出情况。 (2)★支持以图表形式展示主要交易对象，交易对象维度可切换线索、人、组，统计维度可切换金额、次数，可根据总额、转入、转出、净额等进行排序。 (3) 支持可视化展示净资金流向情况，并可穿透交易详情。 (4) 支持按省、市进行交易对象地域分布的统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 (5)支持按个人、公司等进行交易对象类型的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 (6)支持按只进不出、只出不进、双向交易等交易方向的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 (7)支持分析交易时段的分布情况，可穿透主要交易对象及交易详情。 (8) ★支持摘要分类情况的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 三、 关联分析 1、关联分析：支持以关联图的形式展示所有关系详情。 (1) ★针对实体，支持线索、人、组的随意切换；针对关系，支持总和、定向、净向的随意切换。 (2)支持交易或通联详情的穿透。 (3)支持对实体、关系的参数过滤。 (4)支持对实体的搜索。 (5)支持对实体关系的拓展。 (6)支持显示隐藏、图片导出的功能。 (7)支持多种图形布局：原型、组织架构、网络、分组布局。 (8)★支持图表导航功能。 ★2、资金流向分析：支持智能及人工可视化分析单笔资金流向。 (1)支持可视化查找满足条件的任意级别的资金流向路径，并支持数据视图与图形配合查看。 (2)支持可视化人工查找满足条件的下级资金流向或上级流向。 (3)支持资金流向的交易详情穿透。 ★3、串号比对分析：以可视化形式展示多人共同串号，或同人多个串号的情况，支持人与线索的维度切换，支持数据详情穿透。 四、 集合运算 支持针对多数据集的交、并、差等集合运算，支持运算列及属性列的选择，支持数据详情的穿透。 五、 规律分析 1、新增或消失分析：支持可视化分析在某个时间点之后新增号码或消失号码。 (1) ★针对分析对象，支持人与线索的切换。 (2) 支持多人共同新增或消失号码的分析。 (3) 支持数据详情穿透。 2、★转移关系分析：针对B话单或账单及已知的A对象，支持可视化分析存在A跟B通话或转账，B必然会跟C通话或转账规律的C。 (1)支持转移对象分析：分析出存在转移关系的号码或账号。 (2)支持转移地点分析：分析出存在转移关系的同一个归属地的所有号码。 (3)支持数据详情穿透。 六、 轨迹分析 1、轨迹详情：支持根据话单通联详情描绘通话位置轨迹点，支持轨迹播放、轨迹线、轨迹点过滤等功能，可进行人与线索维度切换，支持数据详情穿透。 2、轨迹伴随分析：支持分析多人或线索的轨迹伴随情况，支持参数过滤及人与线索的维度切换，支持数据详情穿 3、★互通位置分析：支持判断同一通电话发生时双方所在位置，支持人与线索的维度切换，支持数据详情穿透。 一、 其它功能： (1)支持对原始数据的案件转移、删除以及源文件查看。 (2)支持案件导入、导出，以及兼容FS-6000案件的功能。 (3)支持对手机号或账号的持有人管理。 (4)支持将分析结果进行保存，并可利用已有分析方法进行二次分析。 (5)★支持选择分析对象后，推荐可用的分析方法。 (6) ★内置3300+万容量的基础数据库，包括基站归属地数据、手机号与银行卡类型/归属地、特服号码，内置全国离线地图，支持离线进行数据关联与可视化展示。 (7)支持所有分析结果的导出。 二、 性能参数： (1)支持多个文件的同时批量导入，单机客户端可存储数据量为十T级。 (2)可视化部分支持十万级别数据的同时展示分析，数据过滤或图形转换时间小于30秒。 三、 硬件参数：win7 64位系统，16G内存，i7-6820Ghz 四、升级与服务：可免费升级到最新版本。 ▲供货时提供《计算机软件著作权登记证书》 |  |
| 4 | 取证航母 | 1套 | 硬件配置 一体化触控工作桌，全方面满足取证工作全流程自动化工作的需求； 工作台尺寸约：180cm（长）*85cm（宽）*95cm（高），尺寸不包括上方显示器； 配置1个不低于23.8英寸高强度触控显示器； 配备2个不低于34英寸宽屏高清显示器； 配备1个不低于7英寸的触控显示屏，可用于案件信息显示和硬盘擦除控制等； 配置不低于Intel第9代i9 CPU； 配置不低于64GB DDR4高速内存； 配置不低于8GB显存的独立显卡； 配置不低于1.92TB的固态硬盘作为系统盘，配置不低于12TB的机械硬盘作为数据存储盘； 配置万兆网卡； 配置4个SATA/SAS硬盘只读仓、4个SATA/SAS硬盘读写仓（可灵活切换到只读）； 配置不低于2路的SATA硬盘仓用于硬盘擦除，不低于2路的USB3.0接口用于USB存储介质擦除； 配置IDE/SATA/USB（2.0/3.0）和各类存储卡等各种存储介质只读接入； 配置不低于8路带手机网络阻隔功能的手机取证USB3.0接口（内网）、不低于8路直通功能的手机取证USB3.0接口（外网）；不低于4个USB3.0读写接口； 配置2个220V电源接口、4路5V/2.1A USB充电口、1个RJ45千兆网络接口、1个电话接口； 配置银行卡取证接口（IC芯片、磁条、NFC三种银行卡）、身份证取证接口、三合一SIM卡取证接口； 配置蓝光刻录光驱； 配置1个广角摄像头和1个高清摄像头； 设备具有自主知识产权，具备专利和著作权证书； 预装windows10神州网信政府版操作系统； 主要功能点 ★ 国内自主研发，具备完全自主知识产权和软件著作权; ★ 具备公安部资质认证的检测机构的专业检测报告; 产品具有核心技术，拥有电子数据取证相关技术专利20余项 支持8路介质和8路手机并行取证; 手机内网取证接口与外网取证接口完全独立（8路内网手机取证+8路外网手机取证）; 提供独立数据擦除模块，配置2个擦除硬盘仓和2个USB擦除接口; 提供录屏录像功能，配置广角摄像头可以对取证区域进行录像；同时支持取证日志审计，构建取证过程轨迹，保证取证司法有效性; 支持自动取证，接入存储介质后一键完成介质预检、数据固定、取证分析、系统仿真等取证工作，并自动完成工作报告; 提供语音交互功能，支持知识问题和语音操作取证; ★ 集成身份证、银行卡采集模块，支持身份和银行卡采集; 配置1个23.8英寸高强度触控显示器，2个34英寸宽屏高清显示器，1个7英寸的触控显示屏，可用于案件信息显示和硬盘擦除控制等; 支持自定义脚本功能; 支持语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题; 涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题; 维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛； 群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 计算机取证 介质预检 支持硬盘硬件信息检测，包括获取硬盘基本配置信息（型号、固件版本、序列号等不少于11项数据）、硬盘S.M.A.R.T信息（数据读取错误率、主轴旋转次数等不少于15项数据）、盘面健康状况的检测、HPA/DCO情况检测等功能； 支持USB设备硬件信息监测，包括基本信息、芯片健康程度扫描等功能； 闪存卡硬件信息检测，包括基本信息、健康程度识别等功能； 提供完整的预检报告； 硬盘复制 支持不少于4路高速硬盘复制同时工作，支持一对一、一对多、四对四等硬盘复制模式； 支持4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像； 源盘与目标盘自动加载并识别，在复制软件中实现通道和物理仓位一一对应； 支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，并行复制速度SATAIII硬盘每路最高可达50GB/min； 支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。 支持自动识别HPA/DCO藏区域，并可进行复制、镜像等操作； 支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作； 具备高性能的镜像功能，支持 MD5、SHA1、 SHA-256等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数； 支持多目标镜像功能，一对一镜像可同时镜像到网络存储、本地存储和目标盘； 支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘； 取证分析 具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告； ★ 支持Windows系统（最高支持win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.13）和Linux系统取证 支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM/LVM2磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS、 QNX4FS、QNX6FS、JFFS2以及手机上的YAFFS2、ROFS、黑莓BlackBerryFS等多种文件系统格式的解析，及多种被删除数据的恢复； 支持E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、VHDX、QCOW2等镜像文件的加载和分析； 支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5常规左同步、RAID5常规右同步、RAID5常规左异步、RAID5常规右异步的RAID磁盘组加载；支持macOS的RAID0解析； ★ 支持Linux的MDADM软RAID解析； ★ 支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能； 支持检材中虚拟磁盘镜像的解析功能； 支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能 ★ 支持win10的 Windows storage Spaces存储空间解析；支持macOS的Fusion Drive融合磁盘解析 ★ 支持EFS离线解密；支持BitLocker离线解密(支持最新Win10 XTS-AES新加密算法)；支持FileVault2离线解密；支持VeraCrypt离线解密；支持Luks离线解密； 支持对苹果系统APFS下的FileVault2加解密数据解密及APFS文件系统加密数据解密 支持对苹果系统的新文件系统APFS未加密的数据解析 ★ 支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密； 支持Virtual Box虚拟机加密虚拟磁盘解密功能；支持KVM虚拟机加密虚拟磁盘解密功能； 支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能 支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索响应。 支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出。 支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复； 支持对Office复合文件和PDF文件的搜索； 支持系统痕迹分析功能，可获取USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等用户痕迹信息； 支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间； 支持快速解析IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex浏览器等浏览器上网记录信息，方便分析用户网页浏览记录 支持解析QQ聊天记录、好友信息、群组信息；在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容； 支持在线情况下即时通讯内容的维文转汉文翻译、语音转文字等功能； 支持QQ解析设备锁绕过功能； 支持手机微信备份文件解析，可解析备份在电脑上的微信信息； 在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；微信登陆状态下可在线解析无需手机；支持从内存镜像中获取微信密钥进行离线解析； 支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本； 可提取Foxmail、DreamMail、Thunderbird、网易闪电邮、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ、GigaTribe、Becky! Mail等密码或密钥，并解析信息； 支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到服务云进行破解； 支持对Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮、邮箱大师、IBM Lotus Notes、Becky! Mail、MacMail、MacEntourage等客户端邮件内容的分析，并可恢复被删除的邮件信息； 支持照片Exif信息提取和分析； 支持百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音、Linux Sun拼音输入法等输入法应用的解析； 支持iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等云存储应用的解析； 支持Mac内置应用、Mac打印信息、Mac无线连接、Mac蓝牙、Mac远程连接记录等的解析 支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类，并支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度； 支持快速提取各种网络下载工具的下载记录信息，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星、FileZilla、BitTorrent等下载软件； 支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息； 支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索； 支持动态取证功能（工具集内），获取计算机系统运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务帐号和密码、上网记录及网络连接信息等； 支持对多个磁盘或镜像的并行数据分析（含关键词搜索） 支持关键词快速搜索，支持正则表达式； 支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复； 支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析； 支持工具集功能，提供动态取证、QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、镜像挂载工具、FileVault2密钥获取工具、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑、哈希计算等应用。 提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议； 支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算； 支持按时间线方式浏览文件和取证结果； 支持将取证结果直接导出到数据逻辑关系分析软件中进行分析； 支持直连或单向数据传输线形式将取证结果上传到蛛网中进行数据碰撞；支持自动检测网内蛛网服务； 支持案件关联到蛛网进行案件相关的关联碰撞； 支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能； 支持NTFS安全属性等高级属性解析功能 支持案例概览功能； 支持自定义脚本功能； 支持自动生成报告，方便后续浏览与整理。 操作系统仿真 支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证； 支持对Windows操作系统（最新支持Windows10，支持微软账户破解）的80多个版本进行仿真取证； 支持对Mac OS操作系统（最新支持10.14，支持加密磁盘仿真）的20多个版本进行仿真取证； 支持对Linux（最新支持Ubuntu 19.04）的20多个版本进行仿真取证； 支持同时进行多个数据源以及多镜像仿真； 支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能； 支持apfs加密磁盘进行仿真； 支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像、云镜像等）的仿真取证； 支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真； 支持Windows系统仿真失败时的高级修复； 支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像等）的仿真取证，可直接查看DD、E01等镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息； 支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真； 支持对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据； 支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放； 手机取证 强大的手机支持能力 支持国内外上百个品牌、上万款手机取证。 支持主流智能机操作系统： Android（含各类定制Android系统，支持最新Android 10.0）、iOS（支持最新iOS 13）、Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。 支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。 支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。 手机复制机通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，平台包括MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包括MTK平台的Android手机。 手机密码破解及绕过 ★ 支持 6.x-10.0版本华为系列手机屏幕锁破解，包含高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、mate20、V20、荣耀V30、荣耀V30 Pro、荣耀20、 Nova6等全版本解锁；支持6.x-8.x版本三星系列手机（含S8/S8+等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持OPPO系列手机R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，支持OPPO全系列高级备份，支持手机应用程序解析；支持vivo系列手机(含vivo X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0；支持小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，新增小米高级备份，只需一点空间即可完成小米取证，支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的魅族手机（如8X、PRO 7/PRO 6、NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR\美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。 超级ADB技术，支持三星、华为、小米、OPPO、VIVO、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 支持iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 1破解4位开机密码。 ★ iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-13.3版本，不包含12.4.6）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。 手机数据提取和恢复 ★ 突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。 支持三星、OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，减轻用户取证的工作量。 支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、电量统计、流量统计、iOS设备使用过的手机号、iOS设备连接过的主机、iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。 支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录以及SIM使用记录。 支持Android、iPhone手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc、.xls、.ppt、.db、.pdf、.txt、.plist、.xml、.lst、.dat、.ini等。 支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机未ROOT或已ROOT均可进行删除数据恢复。 支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。 基于微信备份原理以及基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。 支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。 支持iOS加密备份的keychain解析 手机应用程序解析 ★ 针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python脚本，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案件数据中。 支持手机APK静态分析，快速提取分析APK资源分析。 ★ 支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ(TIM版、国际版、轻聊版)、企业QQ、微信（分身版、多开版、黄金版、微信小号、微信小程序、微信PC版）、移动飞信、易信、点点虫(旧版来往)、旺信、Line（连我）、米聊、陌陌、遇见、Skype、YY语音、WhatsApp、DiDi、TalkBox、Voxer、Facebook、人人网、Viber、微话、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Tango、BBM、HelloTalk 、Peeem、Zalo、Pal+、KeeChat、千牛、钉钉、百度HI、ICQ、快牙、蜜语、全民K歌、Kik、百度网盘、探探、百度贴吧、Blued、善讯、360云盘、茄子快传、QQ空间、微微电话、闪传、潮信、安司密信、Sugram、IM+、nice、SnapChat、闲聊、KakaoTalk、imo、SOMA、聊天宝（子弹短信）、TT语音、连信、触宝电话、PotatoChat、Instagram、TelePlus（Android）、BOTIM（iPhone）、企业微信、吹牛、jusTalk、多益云、聊呗极速版、城信、IS语音、莫邻、蝙蝠、币信等。 支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter等。 支持上网日志的获取解析，包含自带浏览器、QQ浏览器、UC浏览器、欧朋浏览器、Safari、百度浏览器、海豚浏览器、傲游云浏览器、Chrome、搜狗浏览器、天天浏览器、手机百度、猎豹浏览器、360浏览器、绿茶浏览器、Firefox浏览器、水星浏览器、2345浏览器、百度极速版、Tor Browser等。 支持手机邮件的获取解析，包含内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、网易邮箱大师、189邮箱、邮件大师等。 支持手机行程记录的获取解析，包含谷歌地图、百度地图、腾讯地图、搜狗地图、航旅纵横、高德地图、滴滴打车、快的打车、携程旅行、去哪儿旅行、嘀嗒拼车、Uber、桌面天气、12306、神州租车、ofo共享单车、智行火车票、交管12123、航班管家、摩拜单车、途牛旅游、艺龙旅行、华住会、曹操出行等。 支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝、美团、大众点评、百度糯米、转转、闲鱼、饿了么、唯品会、拼多多、微拍堂、口碑、当当等。 支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 支持第三方安全软件的获取解析，包含360手机卫士(Android)、360隐私保险箱(Android)、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、腾讯手机管家、鲁大师、360清理大师、极速清理、BriaMobile、领英等。 支持车载导航记录的获取解析，包含E路航。 支持视听软件的获取解析，包含爱奇艺、百度音乐、QQ音乐、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷视频、酷狗音乐、快手、抖音、斗鱼直播、网易云音乐、虎牙直播、美拍、哔哩哔哩等。 支持360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析。 支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。 支持其他应用解析，如搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚、今日头条、赶集网、58同城、学习强国、脉脉、腾讯微云、随手记、顺丰速运、菜鸟裹裹、同花顺、HyperPay、布洛克城、蒲公英、快递100、有道云笔记等。 人工智能与取证技术结合 语音识别，支持语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 ★ 涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。 照片分析，快速识别并分类手机中所有照片，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照片（身份证、银行卡、护照、驾驶证、行驶证、车牌、营业执照、名片等）、二维码、人物照片等，辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。其中证件照片支持OCR识别文字信息，人脸照片支持人脸搜索与聚类。 ★ 维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 数据浏览、分析和报告 支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。 支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类，全面提升数据浏览效率。 支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出Word、Html、Pdf、CSV等格式的取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、多浏览器查看以及搜索。 ★ 支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。 ★ 支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、飞信、微博、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。 支持从不同角度剖析手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息，如热力图、连线图、聚类图等，便于快速分析轨迹信息。 ★ 国内首家集成免费绿色版的MYReader工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。 手机取证工具集 提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。 Android系列：提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。 iPhone系列：提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加在备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。 分析工具系列：提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。 ★ 设备集成暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。该工具整合了公安部门历时多年收集并由公安部审核认定的超过60000个暴恐音视频图片电子书的样本库，并支持与我司开发、公安部建设部署的查控平台无缝对接，进行样本库更新和查缉日志上传。 ▲供货时必须提供生产厂家技术参数说明文件、授权书和售后服务承诺书原件。 |  |
| 5 | 情绪分析研判系统软件 | 1套 | 通过微表情、微动作、声强、心率等多模态综合智能识别与分析能力，识别并快速捕获犯罪嫌疑人异常状态变化，提供实时告警及历史回溯等功能。 1、 微表情及微动作识别 描述:通过谈话室摄像头实时识别犯罪嫌疑人面部8种微表情及面部微动作变化，以波形图形式实时显示； 2、 心率识别 描述:通过谈话室摄像头实时识别犯罪嫌疑人心率，以波形图、数字的形式实时显示心率变化； 3、 声强识别 描述：通过谈话室摄像头内拾音模块采集犯罪嫌疑人声强数据，以波形图形式实时显示声强变化； 4、 实时视频 描述:接入谈话室的摄像头实时播放审讯中画面，并通过对头部姿态及眼动变化的自动追踪形成智能面罩，锁定覆盖犯罪嫌疑人面部，并支持在界面上对智能流配置实现开启或关闭智能面罩；（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 5、呼吸率识别 描述：通过谈话室摄像头实时识别犯罪嫌疑人呼吸率识别，并以数字的形式显示呼吸率变化； 6、血压识别 通过谈话室摄像头实时识别犯罪嫌疑人血压，并通过数字的方式显示犯罪嫌疑人的高压、低压变化； 7、 实时告警 描述:将微表情、声强、心率等指标数据通过多模态AI情绪算法进行综合分析处理，实时监控犯罪嫌疑人情绪变化，通过时间节点、可疑值、特征状态、表情状态、情绪状态5个纬度实时告警；点击可查看告警详情；（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 8、告警历史回顾 描述:显示本次告警时间节点内犯罪嫌疑人特征状态、表情状态、情绪状态、可疑值信息，并同步回显输出告警时间节点内嫌疑人心率、声强、微表情的波形图，面部AU单元变化示意图、综合仪表盘及同步定位显示该告警时间内视频、音频；（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 9、 审讯记录 描述:显示多模态情绪审讯案件记录库，支持通过嫌疑人姓名、身份证等条件筛选，快速查询某一案件并进入该案件的详细内容，方便办案人员随时对案件进行复盘分析。（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 10、审讯详情 描述：通过审讯详情可以查看历史审讯视频，包括案件视频回放、告警视屏查看、告警气泡以时间轴的方式显示等；（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 11、告警分析 描述：显示每个告警视频中嫌疑人的体征数据（微表情、微动作、声强、心率、呼吸、血压、猝死风险、仪表盘）、并显示告警截图及告警时的所有帧画面；（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） 12、磁盘监控预警 描述：可对存储磁盘进行监控预警，提醒办案人员及时清理视频数据，以便更好地使用系统。 13、无人状态判断及自动结束审讯 描述：系统可实时判断视频中是否是无人状态。当判断无人状态达到一定时长时，自动结束审讯，防止由于没有关闭系统而造成的存储资源浪费。 14、 审讯报告 描述：对审讯的本次案件通过图文形式展示报告总述、综合状态统计、情绪状态统计、审讯阶段告警信息统计、告警TOP10、表情统计、表情状态统计、心率统计、微动作统计、AU单元释义等报告内容。（▲供货时提供软件著作权及功能截图并加盖原厂公章） ▲供货时提供第三方国家权威检测机构出具的软件检验检测报告复印件并盖原厂公章。 |  |
| 6 | 情绪分析终端 | 1台 | 1、处理器：I7； 2、内存：16G ； 3、硬盘：500G机械硬盘； 4、显示屏：14寸； 5、分辨率：1920*1080； 6、IP53级防尘防水； 7、工作温度：-10度到+55度； 8、存储温度：-40度到+71度； 9、前后双摄像头； 10、湿度：5%—95% |  |
| 7 | 涉密文件包 | 63个 | 带密码锁公文商务包，可单肩斜挎手提包，牛皮制；尺寸约：底375*高290*厚80（mm）;容量：可放A4文件，14寸笔记本等。 |  |
| 8 | 涉密拉杆箱 | 63个 | 带密码锁拉杆箱；可手拉式可手提式，尺寸约：底长39*高68（cm）以上。 |  |
| 质保期：★质保期自验收合格之日起不少于12个月，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；提供终身有偿升级维护服务以及上门维修服务。 售后服务要求：1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员，三年的升级和维护。 2、接收到用户设备故障维修要求通知后，2小时内做出响应， 24小时内到达现场处理。 3、培训：设备安装调试完成后，成交人应立即提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧以及能排除简单的故障。 4、保修期内非用户原因引起的质量事故供货商应负全部责任。 5、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范。 6、本项目核心产品为手机取证系统。 注：带“★”号的为重要参数，投标人必须满足，否则视为无效投标文件。不带★标注的参数及要求有6项以上（含6项）负偏离的，则视为无效投标文件。 交货期及地点： 1、合同生效之日起30日历日内安装调试完毕并通过验收。 2、接业主通知按业主要求送至指定地点交付使用。 签订合同日期：自中标通知书发出之日起15日内。 付款方式：签订合同后15日内采购人预付合同总额的30%，验收合格交付使用后15日内支付至合同总额的100%。 注：供货时提供厂家参数证明的材料，如果不提供，就视同于提供虚假材料谋取中标。采购单位在交货时有权邀请第三方质检机构进行检测，费用由中标方支付。检测后如有参数达不到本项目的技术参数及性能（配置）要求，也视同于提供虚假材料谋取中标。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第（一）款“提供虚假材料谋取中标、成交的”，报由财政部门处理。 |  |  |  |  |

# 第三章  合同主要条款（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按招标文件要求  ；交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

7、交付及验收要求程序如下：

本项目产品交货、验收的步骤程序见招标文件“交货、验收、售后及其他要求。”

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按《货物需求一览表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质： 预算内资金 。

2、付款方式：              。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期见《货物需求一览表》及中标人承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方单位负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、售后服务承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

# 第四章 评标方法

# 评标方法

## 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对供应商的价格分、服务分、技术要求分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。由各评委成员独立打分，以各评委平均分作为某供应商某项对应分值。

（四）为确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以不合理的价格销售货物及服务。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。评标委员会认为，某投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理时间内提供本项目合理报价的分析报告，同时提供以下支撑证明材料：

①提供项目合理报价组成明细（合理报价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2019年1月份至12月份供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目合理报价组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的合理报价分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）；

②2019年企业所得税1-12月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）。

备注：对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………（满分30分）

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，供应商认定为小型、微型企业或监狱企业且其投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报 价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含 30%）的， 联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情 况外，评标报价=投标报价。 注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型 企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔2017〕141号】的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为评标基准价，评标基准价得分为 30分。

（6）价格分计算公式：

评标基准价（金额）

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价（金额）

供应商组成联合体的大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

#### 2.服务分……………………………………………………………………………………55分

#### （1）技术方案（15分）

#### 一档（0分）：未提供技术方案或提供与本项目无关的技术方案；

#### 二档（5分）：技术方案简单，重点、难点阐述不到位；

#### 三挡（10分）：技术方案较详细、可行，对本项目的重点、难点进行简要阐述，制定有相应解决措施且对实现方式有具体描述；

#### 四挡（15分）：技术方案详细具体、科学合理，技术方案包含系统架构、项目设计、技术解决措施、技术关键点的解析等方面内容，制定的技术方案能充分满足采购人的需求。

#### （2）实施方案（20分）

#### 一档（0分）：未提供实施方案或提供与本项目无关的实施方案；

#### 二档（6分）：实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施一般，能提供简单实施方案；

#### 三挡（13分）：实施方案较详细、可行，调试方案、施工方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，能提供针对本项目的实施方案；

#### 四挡（20分）：实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备充足，进度有保障，调试方案、施工方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，应对措施完善、科学、可行。能提供针对本项目且详细的实施方案。

#### （3）售后服务方案（20分）

#### 一档（0分）：未提供项目售后服务或提供与本项目无关的售后服务；

#### 二档（6分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护 ，但方案简单；

#### 三档（13分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护、免费技术培训方案，且描述了方案以及实现方式并注明定期维护时间，方案可行较详细；

#### 四档（20分）：供应商提供的项目售后服务方案包含售后维护、定期维护、免费技术培训方案、免费质保期外维修方案，其他优惠措施，且详细描述了方案以及实现方式并注明定期维护时间，方案完善，充分满足采购人的需求。

- 3.技术要求分……………………………………………………………………15分

#### 一档（3分）：投标产品技术参数无负偏离；

#### 二档（7分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有2项（含2项）参数正偏离；

#### 三档（11分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有4项（含4项）以上参数正偏离；

四档（15分）：投标产品技术参数在无负偏离的情况下，有6项（含6项）以上参数正偏离。

总得分 = 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、说明

1、供应商应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。