核心交换机参数指标

基本参数（单台）

| 交换容量（bps） | ≥48T |
| --- | --- |
| 包转发率（pps） | ≥16500M |
| 主控板槽位数量 | ≥2 |
| 业务板槽位数量 | ≥3 |
| 冗余设计 | 电源、主控冗余 |
| 主控板数量 | ≥2 |
| 电源数量 | ≥2 |
| 风扇数量 | ≥2 |
| 接口数量 | 万兆以太网光口（SFP+，LC）≥16，千兆以太网光口（SFP，LC）≥48，千兆以太网电口≥48 |
| 光模块 | SFP+万兆多模模块（850nm，LC）≥16，SFP千兆多模模块（850nm，LC）≥48， |
| 二层特性 | 支持IEEE 802.1P(CoS优先级) 支持IEEE 802.1Q（VLAN） 支持IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP） 支持IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ和Vlan mapping 支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工） 支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合 支持IEEE 802.3（10Base-T）/802.3u（100Base-T） 支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT） 支持IEEE 802.3ae（10Gbase） 支持IEEE 802.3af（PoE） 支持IEEE 802.3at（PoE+） 支持RRPP（快速环网保护协议） 支持跨板端口/流镜像 支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制 支持Jumbo Frame 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 支持SuperVLAN 支持PVLAN 支持Multicast VLAN+ 支持点到点 单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连接 全部依靠VLAN-ID进行转发，不涉及MAC地址学习 支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项 全面支持VLAN MAPPING能力 支持GVRP 支持LLDP |
| IPv4路由特性 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启) 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 |
| IPv6路由特性 | 支持ICMPv6 支持ICMPv6重定向 支持DHCPv6 支持ACLv6 支持OSPFv3 支持RIPng 支持BGP4+ 支持IS-ISv6 支持手工隧道 支持ISATAP 支持6to4隧道 支持IPv6和IPv4双栈 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter 支持IGMP Fast leave 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MSDP 支持AnyCast-RP 支持MLDv2/MLDv2 Snooping 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 |
| ACL/QoS | 支持标准和扩展ACL 支持基于VLAN的ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps 支持两级Meter能力 支持VLAN聚合CAR，MAC聚合CAR功能 支持流量整形（Traffic Shaping） 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark 支持层次化QoS（H-QoS） 支持8个优先级队列 支持队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED 支持 Mirroring |
| SDN/ OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| VXLAN | 支持VXLAN 二层交换 支持VXLAN 路由交换 支持VXLAN 网关 支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 |
| MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分层VPLS，以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP协议 |
| 安全机制 | 支持EAD安全解决方案 支持Portal认证 支持MAC认证 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行认证 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 |
| 系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟 支持NetStream流量统计功能 支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测 |
| 多业务融合 | 支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡即支持无线AP管理功能 支持专业的无线AC业务板卡 支持融合无线AC与无线AC业务板卡配合使用 支持有线无线功能统一界面管理 |
| 可靠性 | 支持主控板1+1冗余备份 支持电源1+1冗余备份 采用无源背板设计 所有单板支持热插拔 支持CPU保护技术 支持+/-8KV防雷 支持VRRP 支持Ethernet OAM（802.1ag和802.3ah） 支持MAC Tracert 支持RRPP、ERPS 支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS 支持DLDP 支持VCT 支持Smart-Link 支持热补丁 |