院内议价

| 项目名称： | 内镜信息系统升级 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 宁波市海曙区第二医院 |

二○二二年五月

一、招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、宁波市政府采购相关规定，就内镜信息系统升级进行院内议标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、项目概况、采购预算

项目名称：宁波市海曙区第二医院医院

内镜信息系统升级采购项目

采购总预算：   15万元

采购需求详见招标文件。

联系方式：

招 标 人：宁波市海曙区第二医院

地址：宁波市海曙区石碶街道益智中路52号采购中心

联 系 人：沈老师

电话：0574－87559798

二、招标内容及要求

项目实施内容包括下表中所列的设备及其他辅助材料的供货安装、系统集成、验收及2年质保期售后服务。

在投标时提供公司信息、工商营业执照复印件、产品报价单。

1、招标内容

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜信息系统升级 | 1 | 项 | 15万 |

2、详细技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜信息系统升级 | - 附件 |

货物技术规格和要求

子包1：                                                 数量：1套

| 序号 | 重要 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内镜应用服务器软件 |
|  | ▲ | 投标厂商或软件原厂商拥有内镜信息系统著作权证书，提供证明文件复印件并加盖公章 |
|  |  | 基于多层架构，数据留存、数据服务、用户交互层分离 |
|  | ▲ | 支持传统的二层（C/S）模式到应急模式的切换，客户端与服务端出现通讯故障时，可以切换到本地应急（离线）模式，系统恢复后数据自动上传同步（提供软件界面截图） |
|  |  | 通过ORM，支持不同类型的数据库后台系统；支持主流的SQLServer、Oracle、MySQL数据库 |
|  |  | 整个系统抽象成业务服务、文件服务、通讯服务，实现稳定的服务支持 |
|  |  | 支持分布式部署，根据业务分部动态调整应用服务器资源分配 |
|  |  | 符合医院信息安全管理要求，文件交互不得采用网络共享模式 |
|  |  | 登记工作站终端 |
|  |  | 系统登录：支持ID登录、CA登录选择，支持用户离开一定时间锁定屏幕，输入CA的pin码登录验证 |
|  |  | 支持检查登记、登记取消、签到 |
|  |  | 当前预约和机房资源情况查询 |
|  |  | 支持检查单打印 |
|  |  | 支持由HIS系统直接登记； |
|  |  | 支持电子申请单，可显示包括申请单号、注意事项、检查部位、过敏史、临床诊断等申请单详细信息 |
|  |  | 支持申请单列表查看，批量登记； |
|  |  | 自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度； |
|  |  | 支持各检查机房进度查看； |
|  |  | 支持纸质检查申请单扫描； |
|  |  | 查询检索：可按时间范围检索、按检查号精确定位病人； |
|  |  | 支持输入项信息绑定，提高检查登记速度 |
|  |  | 在登记输入过程中，如果此病人有以往记录则自动查找，否则直接登记。 |
|  |  | 支持检查的确认、取消和改变 |
|  |  | 支持多音字处理 |
|  |  | 查询和跟踪检查的状态 |
|  |  | 支持内镜独立编号和统一编号方式 |
|  |  | 支持诊前准备 |
|  |  | 支持患者预约 |
|  |  | 支持备注信息录入 |
|  |  | 支持查看患者历史检查记录 |
|  |  | 支持检查号的单独管理 |
|  |  | 支持各检查机房房间策略制定，包括每个检查机房的就绪准备数、优先检查部位、检查医生等； |
|  |  | 支持登记界面控件自定义； |
|  |  | 采集图文报告终端 |
|  |  | 符合高清标清图像采集要求 |
|  |  | 标清采集：分辨率>640*480 |
|  |  | 高清采集：最大分辨率支持 2K(2048*2048) |
|  |  | 支持BNC/S-VIDEO/RGB/HDMI/SDI视频接口 |
|  |  | 支持小键盘或踏板采集 |
|  |  | 单病例可采集静态图像数量不受限制 |
|  |  | 支持采集动态图像 |
|  |  | 为提高效率，支持检查/诊断双工模式（即后台采图方式） |
|  |  | 支持多个视频接口互相切换 |
|  |  | 支持多卡采集（超声内镜双通道模式） |
| 4 |  | DICOM支持 |
|  |  | 兼容DICOM通讯与视频采集两种模式 |
|  |  | 模拟图像，转换为DICOM格式 |
|  |  | 支持Modality Worklist SCU |
|  |  | 支持静态图（单帧）、动态图（JpegLossLess、多帧）格式 |
|  |  | 支持采集图像的测量，包括长度、角度、面积等 |
| 5 |  | 图文报告管理 |
|  |  | 盲检功能：支持查询界面和检查报告界面列表中设置隐藏显示的字段以*号显示 |
|  |  | 呼叫功能：无需切换界面，可以在检查报告过程中，呼叫下一个 |
|  |  | 临床诊断/检查部位可以绑定模板，报告书写时自动定位到当前模板 |
|  |  | 支持同步和异步模式书写报告，异步状态下可以书写当前检查并采集下一个检查图像 |
|  |  | 支持常用符号与常用词汇的快捷录入，报告书写支持选择有@关键字的书写模板，点击@关键字，词典区域会显示对应的可选 |
|  |  | 报告书写：支持常规报告界面和所见即所得结构化报告界面，报告书写中可以随时调整输入框字体大小 |
|  |  | 支持个人书写模板绑定，一个部位模板可以关联多个检查所见和诊断意见 |
|  |  | 报告危急值功能，报告书写中遇到危急值，可以发送消息到临床医生 |
|  |  | 支持危急值手动和自动预警模式； |
|  |  | 支持“图文报告”格式，可以任意幅图像排版； |
|  |  | 报告审核签发：临时报告直接签发功能 |
|  |  | 报告输出：支持报告的批量打印和导出 |
|  |  | 报告打印时可以选择打印模板 |
|  |  | 支持报告的双面打印 |
|  |  | 支持检查报告和图像一键导出到PPT功能 |
|  |  | 相关检查：支持在报告查询界面一键式查看所有相关检查，包括放射、内镜、病理等检查报告和图像 |
|  |  | 支持病理追踪，通过后台自动关联。查询时可以选择是否有病理结果，查询列表可直接显示有病理结果的检查报告 |
|  |  | 支持ERCP导入功能 |
|  |  | 支持消毒清洗接口，可与第三方消洗系统对接 |
| 6 |  | 结构化报告管理 |
|  | ▲ | 支持内镜结构化报告，结构化模板编辑和报告输入，所见即所得报告输入（提供软件界面截图） |
|  |  | 结构化报告输入过程中，可以在输入界面快速选择关键词条、关键字的选项 |
|  |  | 结构化报告书写中支持文本的格式化编辑，包括复制粘贴、对齐居中等 |
| 7 |  | 工作流及质控管理 |
|  |  | 不用退出程序，报告医生、书写医生可以随时切换 |
|  |  | 支持隐私级别控制管理，根据权限级别设置隐私级别（普通、秘密、机密、绝密） |
|  |  | 所有检查过程可以追溯，支持有权限用户查看检查工程日志 |
|  |  | 报告书写中，支持智能化的关键词提醒，以防出现左右、男女性征特点冲突等词语 |
|  |  | 支持院内会诊报告模式和打印，选择会诊医生后，报告上可以打印检查医生、会诊医生 |
| 8 |  | 科室管理（查询统计） |
|  |  | 查询统计：工作量报表/设备利用率/申请科室分布统计，支持明细查询 |
|  |  | 支持查询方案自定义 |
|  |  | 支持用户组、用户等信息维护，根据工种分配权限 |
|  |  | 支持科室排班和统计 |
|  |  | 支持数据字典维护 |
|  |  | 支持医生工作量、设备工作量、阳性率、费用等统计，统计结果支持图表显示，可以导出 |
| 9 |  | 排队叫号管理 |
|  |  | 能够将待检列表显示到叫号屏 |
|  |  | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |
|  |  | 叫号软件支持绝大部分显示屏设备，并可以把叫号列表显示在显示设备上 |
|  |  | 叫号系统与采集工作站相连接，实现自动叫号 |
|  |  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |
|  |  | 支持多科室共享模式，即两个相邻的不同科室可以共享一块叫号屏 |
|  |  | 支持重复呼叫功能 |
|  |  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |
|  |  | 叫号系统有独立的服务端，可以单独使用，不依赖与相关业务系统 |
|  |  | 支持容灾模式，停电或者硬件故障时，可以保存当前列表的数据 |
| 10 |  | 自助打印服务 |
|  |  | 系统具有自助签到功能，已预约患者可以到自助机自动签到、取号 |
|  |  | 报告自助打印软件：报告审核签发后，患者可以到自助机自助打印图文报告 |
|  |  | 自助打印支持扫描条形码、刷就诊卡、手动输入检查号等多种模式 |
|  |  | 允许设置报告完成后可自助打印的时间 |
|  |  | 允许设置诊间报告打印后，不允许自助打印 |

3、投标人资格要求

3.1 ★投标企业必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，投标商必须在宁波市内有常设的售后服务机构（投标时附营业执照）。

3.2 投标商必须配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应，投标商必须能保证在接到用户故障服务请求后1小时内到达现场服务（或远程响应）。

4、售后服务要求

4.1接到设备故障通知后，投标人必须在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复。

4.2实施进度、测试与验收

- 投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

- 投标人应承担投标设备的安装、调试工作。

- 投标人应全力与买方及其他供应商配合，根据买方的详细需求，保证系统按时、正常地投入运行。

系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求、性能测试、试运行验收时出现的问题已被解决。