武义二中学生课桌椅项目采购需求和商务要求

- 采购需求：

| 序号 | 采购 项目 | 建议 品牌 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价最高 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义二中课桌凳采购 | 无 | 可升降双层双面课桌600*400*760钢管规格：049*20*1.5椭圆管。铁皮：侧板、斗板采用1.2mm厚冷扎板冲压成型，桌面厚度20mm，基材采用优质多层板。采用pvc封边条封边。四脚采用尼龙防滑耐磨脚套。铁件部分焊接勇二氧化碳气体保护焊接，钢管表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 学生凳：工字方凳340*240*420钢管规格：049*20*1.5椭圆管。座面采用优质18mm厚多层板单面贴0.8mm防火板，勇抽芯铝铆钉于铁架紧密结合。铁件部分焊接勇二氧化碳气体保护焊接，钢管表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 | 330套 | 200 |
| 合计 |  |  |  | 66000 |  |

二、商务要求：

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 验收合格后满一年 |
| 2 | 付款时间 | 验收合格后6个月内 |
| 3 | 售后服务要求 | 质保期内，若出现质量及安全问题，乙方在接到甲方通知后应及时到达甲方现场，负责处理解决并承担一切费用 |
| 4 | 供货期限 | 合同生效后30个工作日内 |
| 5 | 联系人 | 江伟勇 13646794367 |