国家税务局总局黑龙江省税务局交换机

在线竞价采购项目需求

(预算196万元)

一、采购项目总体要求

1、本项目竞价所需资料要求必须以附件形式上传，请投标人认真对照要求，不满足条件随意竞价的投标人，采购人将向税务总局政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。

2、★供应商响应报价应包括《附件1：采购需求》中所列全部设备软硬件产品、供货、安装实施、系统验收、技能培训、技术支持和售后服务等各项内容。

3、★要求供应商必须对该项目有深入了解，所投产品需完全满足《附件1：采购需求》所列全部技术指标。

4、★本项目不接受进口产品和OEM产品。所投产品须提供制造商盖章的授权书、产品检测报告（提供国家权威机构认证复印件）、3C认证等，中标供应商须在签订合同前提供上述资料原件备查，否则采购人有权取消资格。

5、★项目质保售后服务承诺书、质保期及售后服务要求（详见《附件1：采购需求》）。

6、★其他要求：（详见《附件1：采购需求》）。

- ★项目建设周期：中标供应商必须在合同生效之日起7个工作日内完成本项目设备的安装、调试并满足设备运行。否则采购人可单方面解除合同，并向税务总局政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。

说明：在竞价文件中标注"★"为关键性要求，不允许偏离，必须满足。如不能按照要求的将作废标处理，我局有权拒签并追究相应责任并按照政府采购法进行处罚。

二、验收标准

（一）设备开箱检验时双方均应派员参加，验收合格后即时签署《货物验收单》（以下简称《验收单》）。

1、《验收单》一式二份，一份由采购人留存，作为付款的依据；一份由供货商留存，作为要求付款的凭证。

2、供货商应向采购人提供详细的供货清单，当货物到达采购人指定的安装现场后，双方依据供货清单共同对货物进行开箱检验，并对货物的数量、质量等进行逐项检查。

3、货物经过双方检验认可后，签署《验收单》。货物质保期，自验收合格之日起计算（辅材除外）。

（二）保证一次开箱合格率大于或等于99%。随货物应附有装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他随箱的技术资料。

（三）如检验时，发现货物数量不足、规格与合同要求不符、货物短缺或损伤，供货商应及时补足或更换，并在3个工作日内送达甲方指定地点，相关费用供货商承担。同时，供货商保证向采购人提供的技术资料真实、清晰、正确和完整。

《附件1：采购需求》

一、技术需求

黑龙江省国家税务局互联网核心交换机使用，供应商所提供的投标产品应是原装正品，并能对该产品的质量、使用性能、供货的完整性、安装指导、调试和培训及售后服务负责。

（一）货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 货物需求 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局黑龙江省税务局互联网核心交换机采购项目 |  | 2台交换机（产品需求详见技术参数和服务要求） |  | 用户指定地点 |
| 2 |  | 本项目所需产品包括： 核心交换机及三年以上的售后服务 |  |  |  |

（二）技术参数和服务要求

- 交换容量≥1032Tbps，包转发率≥460800Mpps；

- 配置主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，业务插槽数≥8，支持独立交换网板数量≥6，实际配置4个独立交换网板，配置≥4个电源模块；

- 本次实际配置100G以太网光接口≥2个，25G以太网光接口≥48个，万兆以太网电接口≥48个，万兆以太网光接口≥48个，万兆多模光模块≥48个，千兆多模光模块≥48个；

- 为提供网络的可靠性、分布性和易管理性，要求设备支持虚拟化技术，最少将2台核心交换机设备虚拟化为一台逻辑设备，同时支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；

- 交换板卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；风扇框数量≥2，拔掉次风扇框设备也可以正常工作；

- 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口；

- 支持SAVI源地址有效性验证；

- 支持下一代防火墙硬件模块扩展，便于构建基于网络安全相融合的安全防护体系，提供官网截图证明。

- 为实现交换机平稳替换，要求所投设备高度≤12U；提供官网截图证明。

- 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；

- 支持能够主动发现接入网络的IP设备，并自动提取设备指纹信息，有效解决设备私接及终端MAC仿冒非法接入问题，支持能够主动发现物联终端漏洞；

- 支持有线无线的纵向虚拟化技术，实现有线无线设备的统一管理；

- 支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，最大AP上线数量为10K；

- 支持DLB动态负载均衡，避免因单一流的流量过大，导致逻辑聚合组中某条物理链路负载过高的情况，可针对不同业务场景进行灵活调整；

- 支持ERPS以太环保护协议；

- 支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE、MCE 及Segment Routing 功能。

- 为实现数据中心可视化管理，增强对于网络的管理运维及故障定位回溯的能力，要求设备支持Telemetry和INT流量可视化功能；

- 支持部署SDN功能业务板卡；、

- 提供国产化交换机，CPU、内存等部件全部国产化；

二、服务内容

中标供应商必须向项目单位承诺技术后援支持，为今后用户系统中主要部件提供三年的免费设备维修及相关服务（包括三年免费现场维修），提供各种突发事件的应急策略。本标书中所有设备必须提供以下技术服务支持：

1、技术培训

中标供应商应提供免费现场专业技术培训；培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等；中标供应商提供授课工程师、教材以及相关辅助资料。

2、设备安装配置调整及升级服务

为了保质保量的做好这项工程及售后服务，要求中标供应商的售后技术支持队伍必须人员齐备，自身技术素质要过硬，要有必要的经验及必要的服务意识。中标供应商应最大限度地提供技术支持及技术指导，在系统软硬件设备试运行期间和保修期间，根据需要，中标供应商有责任派人员定期到现场进行走访和日常维护。中标供应商应提供设备的日常运行维护及安装配置调整服务，协助招标人对设备配置信息进行升级维护，包括设备变更、维修、维护等,提供3年设备升级维护等服务。

3、技术支持热线服务

中标供应商应通过电话、电子邮件、传真等远程支持方式向招标人提供7×24远程技术支持服务，支持范围包括问题提交、问题远程指导、分析和排除、产品功能介绍、配置、安装、调试、客户化以及使用中遇到的技术问题的咨询等。

4、硬件质保服务期内，中标供应商负责对用户的设备进行现场维修和更换故障配件，更换的配件全部来自设备原厂商的配件，并提供原厂商项目授权。

5、中标供应商应承诺在12小时内对用户所提出的维修要求作出实质性反应，必要时必须提供现场服务，提供应急策略。

6、设备运行过程中如果出现软、硬件故障，中标供应商应保证在2个工作日内解决问题（指2个小时内响应，4小时内到达现场，48小时内使用同品类的全新设备的备用机替换用户原发生故障的硬件设备，从而解决问题），恢复软、硬件设备正常运行，替换过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。

7、中标供应商必须承诺如所供设备出现非甲方人为损坏、技术指标及兼容性能达不到甲方要求等不允验收等情况，中标供应商应免费为甲方更换符合甲方招标技术参数中要求的新设备，更换过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。

8、要求本项目投标人提供三年原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章，质保期从项目终验之日起算。保修期内，中标供应商负责对其提供的设备进行维修，不收取额外费用。

三、品牌推荐：

1、神州云科

2、海康威视

3、新华三