| 商务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.竞价产品必须为推荐品牌及型号，否则视为无效报价。 2.本项目为改造项目，可能涉及玻璃墙体拆建，地坪拆除及重新铺设，背景墙重新装饰等施工，施工情况较为复杂，合计2套，实际安装情况应根据现场环境确定，要求本采购项目的潜在供应商必须对该项目有深入了解，充分考虑项目实施中产生的耗材人工等费用，以确保中标后能够按时按质完成采购安装工作。 3.供应商需提供0.5小时内响应，2小时内上门维修维护，确保服务时效保障系统稳定运行。 4.交付产品需为符合生产厂家正规渠道的全新原装正品，符合原厂商保修政策，中标后竞价单位提供原厂盖章的售后承诺函，在设备到货时由原厂商协助采购人对产品型号、参数进行验收。 5.竞价单位必须认真审核竞价文件所有商务及技术要求，均需满足，如不满足竞价文件要求进行恶意竞价的，将根据《政府云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。 6.竞价单位的报价应包含但不限于：满足本竞价采购需求的产品（含安装所需的配件），以及相关的安装、调试、运输、保险、税费等全部含税费用。 7.出现下列情形之一的，采购人将取消本次采购任务： (1)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (2)竞价单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (3)因重大变故，采购任务取消的； (4)竞价单位明知不满足竞价文件要求进行恶意竞价的； (5)竞价单位无法在竞价成功后2个工作日内与采购人签定项目合同的。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数需求 | 数量 |
| 1 | - 小间距LED屏幕 | - 1.推荐品牌及型号：洲明TB1.538pro；蓝普LHP1.5625； - 2.点间距：≤1.6mm； - 3.刷新率：≥3840Hz - 4.显示屏亮度≥600cd/㎡，校正后亮度均匀性≥99%、色度均匀性在±0.002CxCy之内； - 5.色温（K）：色温：3000K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； - 6.对比度：≥9000:1；水平/垂直视角（ °）：≥165/≥160； - 7.提供本项目投标产品厂商盖章的封面具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件备案 - 8.投标人承诺所供LED屏幕维护生命周期不低于5年，提供承诺函并加盖投标人及设备制造商鲜章 | 2套 |
| 2 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TSY-603C；捷声ASD-6150C； - 2.阻抗：6Ω - 3.频响：80Hz~20KHz - 4.额定功率：200W - 5.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 4台 |
| 3 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TY-2500KS；捷声ASD-1250KS； - 2.输出功率：立体声@8R：350W×2；立体声@4R：500W×2 - 3.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 2台 |
| 4 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TSY-14PFX-4；捷声ASD-P14FX-4； - 2.麦克风输入：8路（8个XLR接口） - 3.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 - 4.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 - 5.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 - 6.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 2台 |
| 5 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TSY-224D；捷声AKD-442M； - 2.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 - 3.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 - 4.输入阻抗：平衡：20KΩ - 5.输出阻抗：平衡：100Ω - 6.输入范围：≤+20dBu - 7.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） - 8.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 2台 |
| 6 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TY-521UZ；捷声AKD-315UZ； - 2.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 - 3.频道间隔：25KHz的倍数 - 4.频率稳定度：±0.005%以内 - 5.动态范围：100dB - 6.最大频偏：±45KHz - 7.频率响应：80Hz-18kHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） - 8.综合信噪比：105dB - 9.综合失真：≤0.5% - 10.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 4支 |
| 7 | 专业音频 | - 1.推荐品牌及型号：ITC TSY-820；捷声ASD-820； - 2.额定输出电压：AC~220V50Hz - 3.额定输出电流：30A - 4.可控制电源：8路 - 5.每路动作延时时间：1秒 - 6.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A - 7.单路额定输出电源：10A - 8.提供所投产品厂商盖章的彩页或白皮书备案 | 2台 |