# 国家税务局总局辽宁省税务局TAP交换机项目技术需求

一、 项目概述

1.项目背景

辽宁省税务局急需采购2台万兆TAP交换机用于网络建设。此批设备计划部署在核心业务系统上，对设备的稳定性和可用性要求较高。

★2.项目内容

| 序号 | 项目名称 |  | 货物需求 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务局总局辽宁省税务局TAP交换机2台在线竞价技术需求 |  | 2台万兆TAP交换机 | 合同生效之日起10个工作日内 | 用户指定地点 |
| 2 |  | 本项目所需产品包括：三年售后服务 |  |  |  |

二、投标/响应要求

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标时应提交相应证明材料对星号项进行响应，保证售后服务及其其它要求。

三、项目需求

投标人所提供的投标产品应是原装正品，并能对该产品的质量、使用性能、供货的完整性、安装指导、调试和培训及售后服务负责。

以下为技术参数指标，不接受负偏离，否则为无效投标。

★技术参数要求

| 项目名称 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 2台 |
| 架构 | 机箱高度不超过1U，适配安装标准尺寸机柜，一体式设备，不接受多台设备组合方案，不接受SDN白盒交换机架构或x86服务器架构设备。 |
| 交换容量 | 交换容量≥480Gbps。 |
| 接口数量 | 配置≥24个10GE(兼容1GE)SFP接口，接口支持流量接入/流量管控输出；配置≥24个万兆多模光模块；可扩展支持48*10GE+2*100GE接口（兼容40GE），所有接口均为设备面板接口。 |
| 冗余性 | 配置冗余电源模块，配置冗余风扇模块，并支持热插拔。 |
| 端口安全性 | 支持接口主备和链路组主备：当主口故障时，流量自动切换到备口输出，同时支持自动恢复机制； 支持接口联动和链路组联动：当某个接口故障时，与其联动的所有接口也会同步down掉，同时支持自动恢复机制； |
| 端口及流量 | 支持将多个网络端口采集的流量进行汇聚，并分发给单个系统目标；可将多个网络端口采集的流量进行汇聚之后同时复制成多份输出给多个系统目标； 单台设备支持对流量一对一、一对多、多对一、多对多等方式的流量汇聚、过滤、分流和复制功能。 |
| 网络划分 | 支持基于物理端口、源/目的MAC、Ethertype、多层VLAN、IPv4/IPv6五元组、VNI字段、IP 分片报文、TCP Flag、DSCP字段等。 |
| 负载均衡 | 支持多台设备虚拟为一台设备的堆叠集群配置； 设备内置集群控制器，集群控制无需额外配置其他设备或虚拟机资源； 支持弹性Hash的负载均衡保护； 支持带权重的负载均衡策略； 支持多级负载情况下，支持哈希种子灵活可配置； 支持流量复制后的组内负载均衡输出； 支持同源同宿负载均衡输出。 |
| 隧道支持 | 支持线速的隧道剥离（包括但不限于GTP、GRE、VLAN、VXLAN、ERSPAN、CFP、IP over IP、MPLS、MPLS in UDP、带多层扩展头的GTP等)，整机性能不低于240Gbps； 支持GRE隧道终结，能够单独配置IP地址用于终结GRE隧道（注：需提供产品命令行或Web界面截图证明并加盖厂商公章）； 支持GRE隧道封装，支持配置MAC和IP（注：需提供产品命令行或Web界面截图证明并加盖厂商公章）。 |
| 高级功能 | 支持数据包去重功能，可以设置忽略比对L2（SMAC、DMAC、VLAN）、L3（SIP、DIP、SPort、DPort）、TCP（Seq_num、Ack_num，Checksum）、DSCP、TTL、IPID等字段，从而应对不同场景部署需要，避免误去重或漏去重情况（注：需提供产品命令行或Web界面截图证明并加盖厂商公章）； 支持对采集流量里的IP分片报文进行重组，确保属于同一IP报文的所有分片报文从同一端口输出； 支持数据包脱敏处理，支持指定报文偏移位置和关键字匹配的置换脱敏功能，支持加密脱敏。 |
| 可视化 | 支持流量可视化 |
| 服务要求 | 提供3年硬件维保服务和工程师的现场故障部件更换技术服务，提供免费供货、安装（含网线连接）、上电、调试、初始化、配置规划、软件及固件升级等服务，所需一切配件、线材及费用均由供货方承担。承诺在安装设备前制定合理且严谨的安装方案和应急预案，在安装过程中，保持税收业务骨干网络全程畅通，出现因更换设备导致的网络运行中断或拥塞等现象，投标人必须按照应急预案采取合理有效的补救措施，并承担由此造成的责任。 质保期内，需安排具有设备维护经验的工程师，负责设备的前期集成、上线保障以及后期的日常维护；在重保时间段（包括但不限于重大节假日、重大会议期间、重大赛事活动期间、攻防演练期间、税务大征期）提供现场支持服务；在设备或网络出现故障时及时抵达现场处置（征期内半小时内响应，1小时内到达现场）；能在甲方提出需求时，24小时内提供同型号备品备机，免费更换故障设备；当设备部署位置或组网方式发生变化时，乙方需提供免费的现场设备迁移及安装、配置、调试服务。 |
| 推荐品牌 | 域天科技NPB5010、勤慕数据TM8000-320、联诚合创SPB1556 |

## 供应商应当在报价时提供上述要求的产品证明材料加盖公章。若不提供或者提供的材料不满足要求，采购人有权取消预成交结果

★四、项目实施要求

交货期：工程实施完成时间从签署合同起计算为10个工作日，投标人应完成软、硬件设备的到货、安装、集成。

报价要求：本项目报价为系统完成验收时的总价，价格包含列表中所有设备、所需一切线缆、相关配件及集成中所需要的其他未列明的设备等，招标人不再对清单中未列出的部分进行付费。

★五、项目验收要求

所投产品需完全满足设备基本参数要求，涉及的证书复印件及功能证明材料，投标时需在线提交扫描文件。中标人须在竞价结束48小时内携带加盖厂商鲜章的书面材料至甲方现场，参加甲方组织的全面、严格的验收测试，验收测试不通过或资料不全、弄虚作假，将严格按照《税务采购网供应商管理办法》相关条款进行处理（作废标处理并列入黑名单）。

（一）设备开箱检验时双方均应派员参加，验收合格后即时签署《验收单》。

1、《验收单》一式四份，三份由采购人留存，作为付款的依据；一份由供货商留存，作为要求付款的凭证。

2、供货商应向采购人提供详细的供货清单，当货物到达采购人指定的安装现场后，双方依据供货清单共同对货物进行开箱检验，并对货物的数量、质量等进行逐项检查。

3、货物经过双方检验认可后，签署《验收单》。货物质保期，自验收合格之日起计算（辅材除外）。

（二）保证一次开箱合格率大于或等于99%。随货物应附有装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他随箱的技术资料。

（三）如检验时，发现货物数量不足、规格与合同要求不符、货物短缺或损伤，供货商应及时补足或更换，并在3个工作日内送达甲方指定地点，相关费用供货商承担。同时，供货商保证向采购人提供的技术资料真实、清晰、正确和完整。

★六、项目技术支持服务要求

1、硬件质保服务期内，一旦设备故障2小时内赶到现场（征期内半小时内响应，1小时内到达现场）。由具备实施资格的工程师到现场对用户的设备进行现场维修和更换故障配件，更换的配件全部来自设备厂商的配件。投标时应提交相关证明材料，包括但不限于对配件、实施人员和到场时间的服务承诺。

2、硬件质保服务期内，承诺在1小时内对用户所提出的维修要求作出实质性反应，提供应急策略。

3、设备出现故障，承诺保证在1个小时内响应，2小时内到达现场（征期内半小时内响应，1小时内到达现场）解决问题。如在2个工作日内无法解决故障，免费提供同品类的全新设备替换使用，替换过程中所产生的一切费用均由供货方承担。

4、必须承诺如所供设备出现非甲方人为损坏、技术指标及兼容性能达不到甲方要求等不允验收等情况，供货方应免费为甲方更换符合甲方招标技术参数中要求的新设备，更换过程中所产生的一切费用均由供货方承担。

5、必须承诺供货方提供免费安装、上电、调试、初始化、配置规划、软件及固件升级等服务，所需一切配件、线材及费用均由供货方承担。须配合各安全设备厂商完成业务割接工作，保证业务系统不间断。

七、其他要求

项目保密管理

投标人必须承诺对本项目技术文件以及由用户提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，未经许可不得对外透露。投标人必须按照用户的要求签订相关的保密协议。

投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目建立项目纸质影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到用户方的同意后方可实行。

投标人应加强本项目在用户工作场所使用设备，特别是笔记本电脑、移动介质等便携设备使用的保密管理。接入税务系统网络内使用的设备，必须遵守税务系统关于终端安全管理、移动存储介质管理等要求，要求服务笔记本电脑专网专用，采取必要的技术手段记录便携式设备的使用日志，并防止未经授权接入其他网络使用，投标人应制定此类便携式设备保密使用管理规定。便携式设备保密使用管理规定的建立和修订需得到用户方同意方可实行。

2.信息化服务商失信行为管理要求：

经国家税务总局认定，存在以下失信行为的供应商，三年内限制参加税收信息化项目政府采购活动。对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的供应商，将推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

一般失信行为包括：

（1）违反网络安全管理规定，但未造成不良后果的；

（2）运维服务质量评价上季度得分被扣减较多，且未按承进到位的；

（3）违反合同约定内容，但未造成不良后果的；

（4）不配合监理工作或对监理指出问题整改不到位的；

（5）其他违反规定但未造成不良后果的行为。

严重失信行为包括：

（1）攻击或侵入税务信息系统（包括CA等）；

（2）违反网络安全管理规定，造成不良后果的；

（3）违反合同约定内容，造成不良后果的；

（4）利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人、人搭车收费或变相收费；

（5）另行开发销售合同业务需求范围内，供纳税人、缴费用的软件;

（6）以明显低于成本的报价恶意竞标；

（7）存在“围猎”税务人员行为的；

（8）违规聘用离职税务人员；

（9）一年内发生2次以上（含2次）一般失信行为的；

（10）其他违反规定造成不良后果的行为。