甘肃税务2024年全国统一规范电子税务局基础资源采购40G板卡及模块采购项目需求

第1章 项目概述

1.1 项目名称

甘肃税务2024年全国统一规范电子税务局基础资源采购40G板卡及模块采购项目

1.2 项目单位及负责人

项目单位：信息中心

项目单位负责人：徐晓兆

1.3 项目责任人及联系方式

项目责任人：刘卫军

联系方式：13993139078

1.4 项目背景

“全国统一规范电子税务局”平台推广基础环境项目网络部署在省局雁滩数据中心二楼机房，按照总局“全国统一规范电子税务局”平台项目规划，网络上行需对接云平台核心交换机网络设备40GE接口。现需采购雁滩数据处理中心二楼云平台内网、互联网核心交换设备40GE板卡及模块配件，用于对接“全国统一规范电子税务局”云平台扩容网络交换机接入基础环境搭建，保障“全国统一规范电子税务局”项目顺利推进。其中云平台内、外网核心交换区域部署数据中心级框式交换机（型号：华三H3C S12504X-AF）4台，每台采购36端口40GE板卡2块（每个板卡满配40GE多模光模块），以上共需40GE板卡8块及相关模块配件,原厂提供板卡及设备的安装调试及相应配套软件的免费升级工作。

第2章 项目目标和主要内容

采购雁滩数据处理中心二楼云平台内网、互联网核心交换设备40GE板卡及模块配件，用于对接“全国统一规范电子税务局”云平台扩容网络交换机接入基础环境搭建，保障“全国统一规范电子税务局”项目顺利推进。其中云平台内、外网核心交换区域部署数据中心级框式交换机（型号：华三H3C S12504X-AF）4台，每台采购36端口40GE板卡2块（每个板卡满配40GE多模光模块），以上共需40GE板卡8块及相关模块配件,原厂提供板卡及设备的安装调试及相应配套软件的免费升级工作。

- 项目具体采购需求

3.1 核心网络设备板卡采购

信息中心拟采购云平台4台核心网络交换设备板卡及模块配件。4台设备具体为：云平台内、外网核心交换区域部署数据中心级框式交换机（型号：华三H3C S12504X-AF）4台，每台采购36端口40GE板卡2块（每个板卡满配40GE多模光模块），以上共需40GE板卡8块及相关模块配件。

1、具体设备情况见下表

| 序号 | 品牌型号 | 数量 | 部署位置 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C S12504X-AF | 2 | 雁滩数据处理中心二楼云平台内网核心交换机 | 2023年2月 |
| 2 | H3C S12504X-AF | 2 | 雁滩数据处理中心二楼云平台外网核心交换机 | 2023年2月 |

2、四台设备具体主机及板卡情况

| 1 | H3C S12504X-AF（内网1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 主机、主控板卡 | - 主控板编号、SN号 | - 主机及主控板卡信息 | - 数量 |
| - 1 | - 主机 | - 210235A1GFX22B0C701H | - 机框式交换机，主控插槽数2，交换网槽位数6，业务板槽位数4. | - 1 |
| - 2 | - 主控板卡 | - 210231A2YFB22B000044 - 210231A2YFB22B000043 - 槽位编号：4和5 | - 板卡类型LSXM1SUP04B1，一主一备实现冗余备份 | - 2 |
| - 3 | - 业务板卡 | - 210231A4QDB22B000045（40G） - 210231A5KQB22B000048（10G） - 槽位编号：0（40G）和1（10G） | - 1个40GE光接口板；1个 48口10GE光接口板，板卡类型LSXM1CGQ18QGHB1 （40G）、LSXM1TGS48HB1 （10G） | - 2 |
| - 4 | - 交换网板 | - 210231A4PTB22B000238 - 210231A4PTB22B000129 - 210231A4PTB22B000206 - 210231A4PTB22B000315 - 槽位编号：8,9,10,11 | - 配备4块独立交换网板，板卡类型LSXM1SFH04D1 | - 4 |
| - 5 | - 电源 | - 210231A2SNH22C0C004L - 210231A2SNH22C0C00KS - 210231A2SNH22C0C00LD - 210231A2SNH22C0C00LB | - 电源类型PSR2400-54A，单个功率2400W，总共4*2400=9600W | - 4 |
| - 6 | - 风扇 | - 210231A2X9X22C0C707C - 210231A2X9X22C0C709J | - 风扇类型LSXM104XFAN | - 2 |
| 2 | H3C S12504X-AF（内网2） |  |  |  |
| - 序号 | - 主机、主控板卡 | - 主控板编号、SN号 | - 主机及主控板卡信息 | - 数量 |
| - 1 | - 主机 | - 210235A1GFX22B0C700M | - 机框式交换机，主控插槽数2，交换网槽位数6，业务板槽位数4. | - 1 |
| - 2 | - 主控板卡 | - 210231A2YFB22B000041 - 210231A2YFB22B000019 - 槽位编号：4和5 | - 板卡类型LSXM1SUP04B1，一主一备实现备份 | - 2 |
| - 3 | - 业务板卡 | - 210231A4QDB22B000025（40G） - 210231A5KQB22B000035（10G） - 槽位编号：0（40G）和1（10G） | - 1个40GE光接口板；1个 48口10GE光接口板，板卡类型为LSXM1CGQ18QGHB1 （40G）、LSXM1TGS48HB1 （10G） | - 2 |
| - 4 | - 交换网板 | - 210231A4PTB22B000256 - 210231A4PTB22B000130 - 210231A4PTB22B000198 - 210231A4PTB22B000216 - 槽位编号：8,9,10,11 | - 配备4块独立交换网板，板卡类型LSXM1SFH04D1 | - 4 |
| - 5 | - 电源 | - 210231A2SNH22C0C00LJ - 210231A2SNH22C0C00J3 - 210231A2SNH22C0C004K - 210231A2SNH22C0C0043 | - 电源类型PSR2400-54A，单个功率2400W，总共4*2400=9600W | - 4 |
| - 6 | - 风扇 | - 210231A2X9X22C0C7096 - 210231A2X9X22C0C706Z | - 风扇类型LSXM104XFAN | - 2 |
| - 3 | - H3C S12504X-AF（外网1） |  |  |  |
| - 序号 | - 主机、主控板卡 | - 主控板编号、SN号 | - 主机及主控板卡信息 | - 数量 |
| - 1 | - 主机 | - 210235A1GFX22B0C700V | - 机框式交换机，主控插槽数2，交换网槽位数6，业务板槽位数4. | - 1 |
| - 2 | - 主控板卡 | - 210231A2YFB22B000016 - 210231A2YFB22B000046 - 槽位编号：4和5 | - 板卡类型LSXM1SUP04B1，一主一备实现备份 | - 2 |
| - 3 | - 业务板卡 | - 210231A4QDB22B000006（40G） - 210231A5KQB22B000053（10G） - 槽位编号：0（40G）和1（10G） | - 1个40GE光接口板；1个 48口10GE光接口板，板卡类型为LSXM1CGQ18QGHB1 （40G）、LSXM1TGS48HB1 （10G） | - 2 |
| - 4 | - 交换网板 | - 210231A4PTB22B000310 - 210231A4PTB22B000148 - 210231A4PTB22B000199 - 210231A4PTB22B000215 - 槽位编号：8,9,10,11 | - 配备4块独立交换网板，板卡类型LSXM1SFH04D1 | - 4 |
| - 5 | - 电源 | - 210231A2SNH22C0C00H7 - 210231A2SNH22C0C00H3 - 210231A2SNH22C0C00GX - 210231A2SNH22C0C00H0 | - 电源类型PSR2400-54A，单个功率2400W，总共4*2400=9600W | - 4 |
| - 6 | - 风扇 | - 210231A2X9X22C0C709C - 210231A2X9X22C0C707T | - 风扇类型LSXM104XFAN | - 2 |
| 4 | H3C S12504X-AF（外网2） |  |  |  |
| - 序号 | - 主机、主控板卡 | - 主控板编号、SN号 | - 主机及主控板卡信息 | - 数量 |
| - 1 | - 主机 | - 210235A1GFX22B0C7016 | - 机框式交换机，主控插槽数2，交换网槽位数6，业务板槽位数4. | - 1 |
| - 2 | - 主控板卡 | - 210231A2YFB22B000120 - 210231A2YFB22B000008 - 槽位编号：4和5 | - 板卡类型LSXM1SUP04B1，一主一备实现备份 | - 2 |
| - 3 | - 业务板卡 | - 210231A4QDB22B000020（40G） - 210231A5KQB22B000052（10G） - 槽位编号：0（40G）和1（10G） | - 1个40GE光接口板；1个 48口10GE光接口板，板卡类型为LSXM1CGQ18QGHB1 （40G）、LSXM1TGS48HB1 （10G） | - 2 |
| - 4 | - 交换网板 | - 210231A4PTB22B000139 - 210231A4PTB22B000214 - 210231A4PTB22B000229 - 210231A4PTB22B000242 - 槽位编号：8,9,10,11 | - 配备4块独立交换网板，板卡类型LSXM1SFH04D1 | - 4 |
| - 5 | - 电源 | - 210231A2SNH22C0C00HQ - 210231A2SNH22C0C00VD - 210231A2SNH22C0C00V8 - 210231A2SNH22C0C0040 | - 电源类型PSR2400-54A，单个功率2400W，总共4*2400=9600W | - 4 |
| - 6 | - 风扇 | - 210231A2X9X22C0C709L - 210231A2X9X22C0C7097 | - 风扇类型LSXM104XFAN | - 2 |

- 具体采购板卡、模块及配件

| 1 | H3C S12504X-AF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 板卡 | - 产品 描述 | - 数量 |
| - 1 | - 40GE板卡 | - 36端口40GE光接口板卡 | - 8块 |
| - 2 | - 模块 | - 40GE多模光模块 | - 满配8×36 |

- 3.2 服务

- 1）安装服务

原厂提供板卡及设备的安装调试及相应配套软件的免费升级工作。

2）维保及售后服务

- 板卡三年原厂免费维保服务。

3）具体后期服务内容

- 维保方提供7×24实时响应。设备原厂专门设立热线服务，为客户提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、 销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。

- 实时响应。设备原厂客户服务中心采用先进的管理方法和技术，对所有来电进行实时响应，并在最短时间内转接到相应的技术工程师，技术工程师对故障问题进行实时受理。整个服务过程有配套的IT系统进行全程记录和跟踪，确保我方的每个服务请求都能够及时，高效的得到处理。

- 远程问题处理。供应商工程师在接到网络或系统故障申报后，将首先进行远程故障分析与处理，及时排除故障。远程问题处理包括电话支持和远程接入。

电话支持：供应商接到服务请求后，将在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助客户对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导实施。

远程接入：对于通过电话支持服务不能解决的故障或问题，供应商在征得我方同意后，通过远程终端登陆到故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导实施，必要时可以提供远程操作。

在线技术支持：供应商提供给我方所需大量的产品和技术资料，如产品手册、配置指南、组网案例、维护经验汇总等。

软件更新授权：为确保我方购买板卡设备的稳定运行，供应商提供软件修正补丁。补丁是指我方采购板卡设备授权软件所做的修正和补充，是此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证，将对原授权软件起到消除运行隐患的作用。

- 备件服务。备件先行服务旨在满足采购板卡设备的紧急需要，提高响应速度，提供更快速服务。供应商在接到我方备件服务申请后，提前提供更换备件，并提供故障件提取服务，我方需要在收到供应商提供的更换部件后，在15个工作日内将故障件准备好，供应商上门取件，供应商承担故障件返还的所有相关运输和保险费用。

备件更换件可能是新件或者是同等类型和功能的好件（如该型号产品已停止生产且库存备件耗尽，供应商将提供不低于原件性能的其它型号设备或单板进行更换）。供应商提供的更换件归我方所有，故障件归维保方所有。

供应商现场工程师备件更换服务。购买了高级维保服务，供应商优先通过远程处理和解决问题，对于定位为需要硬件更换才能解决的问题，供应商将安排经验丰富的技术支持工程师在服务协议规定时间内赴客户现场，进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。

- 现场问题处理。现场问题处理服务，供应商优先通过远程处理和解决问题，如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，供应商将安排经验丰富的技术支持工程师在服务协议规定时间内赴客户现场，协助客户进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

a、服务范围：

配合甘肃省税务局完成板卡涉及设备网络故障处理。7*24小时响应服务，2小时内到场。

b、应急及特殊时期保障服务：

灾难发生时为用户提供现场应急服务。国家两会及重大节假日期间根据客户要求现场保障

c、巡检服务

每季度提供1次巡检服务；巡检范围：采购的板卡及接入设备运行情况。巡检内容：采购板卡的运行情况接接入设备运行情况。巡检交付物：每季度提供巡检报告。对巡检出现隐患或是问题及时汇报客户，并及时处理纠正。

3.3 合同签订前需提供以下材料

1）成交供应商商需提供产品全新、原厂、正品承诺函；

2）成交供应商需提供原厂板卡三年免费维保服务、原厂售后服务承诺函；

3）需提供商品明细报价单；

以上1）2）项承诺函需加盖原厂及供应商鲜章，3）只需加盖供应商鲜章，作为正式合同的不可分割的部分，如不能提供，则视为不能响应该项目所需必要服务要求，为无效响应，不予签订合同。

3.4 响应责任

如被认定为恶意竞价，对甲方产生损失的，除按财政部相关规定进行处罚外，还会将该恶意竞价商列入不良行为记录名单，禁止其参与国家税务总局甘肃省税务局系统所有政府采购活动。

第4章 预算

以上采购板卡、模块及配件合计总预算128.8万元。