国家税务总局岳池县税务局视频会议室终端设备采购项目

一、采购单位：国家税务总局岳池县税务局

二、项目名称：国家税务总局岳池县税务局视频会议室终端设备采购项目

三、视频终端和摄像机设备指标参数和要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端（4K终端） | 1、★终端采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，会议速率支持128Kbps—8Mbps。 2、★支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议等视频编解码协议。 3、★支持双向4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 4、★支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）。 5、△支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 6、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 7、△支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 8、△支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 9、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 10、★需要与采购人现有视频交互平台无缝兼容，可纳入统一会管，配合现有视频交互平台实现虚拟会议室，远程视频监看和VIP坐席指定、邀请终端入会等。 11、提供产品电信设备入网证、3C认证的证书复印件。 | 台 | 1 | 科达、三步 |
| 2 | 超高清摄像机（30倍变焦） | 1、★摄像机与视频终端同一品牌、具备4K60fps视频采集和输出能力，云台设计，支持水平和垂直转动，光学变焦不少于30倍。图像传感器采用不小于1/2.5"4K 图像传感器，支持4K（3840×2160）60Hz、4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2、视频输出接口具备标准数字高清接口，如DVI、HDMI、HDbaseT接口。 3、支持倒装和图像自动翻转；支持RS422控制接口或RS422控制接口，可以通过视频会议终端控摄像机的转动；支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米；支持通过现有视频交互平台进行摄像机的远遥，便于会议中的镜头位调整；支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 4、支持智能取景、演讲者追踪等智能特性，便于日后功能扩展使用 | 台 | 1 | 科达、三步 |
| 3 | 安装配套材料 | 提供设备安装所需的高清线缆、电源线以及安装所需要的辅材；提供现场的安装调试服务和售后培训工作。 | 批 | 1 |  |

四、竞价相关要求

（一）本需求说明书第三点“视频终端和摄像机设备指标参数和要求”所列表格中所有的指标或要求均不允许有负偏离，若有负偏离将视为无效竞价。

（二）竞价方需上传竞价参数中要求的全部资料及设备原厂针对本项目的售后服务承诺函（3年质保，7x24小时远程支持，8小时现场服务）电子扫描件，签订合同前需提供加盖原厂鲜章的产品3C证书、电信入网许可证书和售后承诺服务函纸质原件以及所需提供的证明材料。

（三）本项目采购内容包括设备采购、安装、系统集成、调试、质保、培训、技术支持等内容。本次竞价采购设备为岳池县税务系统视频会议室视频会议终端1台和配套视频会议室前置摄像机1台，竞价方需确保所供应设备能与广安市税务局视频会议平台进行联通与接入，承诺保证所供设备能正常接入广安市税务局现有视频会议系统，承诺能够达到项目预期需求和性能，如不能达到集成、互联互通要求，所造成的采购人损失由供应商承担。

（四）竞价方竞价成功后，须在3个工作日内与我方签订采购合同，10个工作日内由竞价方人员将全部商品送货上门至我方指定地点，配合我方相关人员进行核查验收后进行设备安装调试。我方不接受竞价方未到场的第三方快递物流送货方式。

（五）竞价方必须认真审核本需求说明书所列技术参数和竞价要求，若发现竞价方存在未实质性响应需求说明书的行为，我方将视该竞价为无效竞价；竞价方如明知不满足需求说明书中所列的品牌、型号、技术参数和后续服务的要求，还是进行恶意竞价，或因竞价方虚假竞价导致采购失败或延误的，我方将根据税务采购网相关制度和规章，报有关部门处理，并在税务采购网平台将其列为失信供应商记录备案。