2021-2022学年上虞区中小学生统一作业簿采购项目（初中部分）询价文件

一、项目概况

2021-2022学年上虞区中小学生统一作业簿采购项目（初中部分），采购作业簿数量共计1533840本，预算总金额为1190552.00元。此次采购包括所有种类及规格的空白作业簿的设计、印刷（制造）、包装、配送以及售后等全部费用。其中，封面（指封面与封底统称，以下同）设计所需图片由采购人提供。供应商需填写并上传《2021-2022学年上虞区中小学生统一作业簿采购（初中部分）报价表》进行报价。

二、采购需求

作业簿封面均采购128克双铜纸；除图画本内芯采用105克铅画纸外，其余作业簿均采用70克防近视纸。

| 表1：2021-2022年度上虞区中小学生统一作业簿（初中）采购内容及参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 作业薄名称 | 规格 | 纸张要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 英语本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 292160 |
| 2 | 图画本 | 大16K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：105克铅画纸。 | 本 | 73040 |
| 3 | 周记本 | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 146080 |
| 4 | 作文本 | 16K×48页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 146080 |
| 5 | 练习本（中学） | 24K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 584320 |
| 6 | 摘录本 | 16K×40页 | 封面：128克双铜纸； 内芯：70克防近视纸。 | 本 | 292160 |
| 数量合计： |  |  |  |  | 1533840 |
| 备注：规格中页是指内芯页数，不包含封面页。 |  |  |  |  |  |

| 表2：2021-2022年度上虞区中小学生统一作业簿（初中）各级学生（每生）作业簿配置情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 校薄名称 | 单位 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| 1 | 英语本 | 本 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 图画本 | 本 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 周记本 | 本 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 作文本 | 本 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 练习本（中学） | 本 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 摘录本 | 本 | 4 | 4 | 4 |

| 表3：上虞区2021-2022学年初中各年级学生预测数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各级学生数 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| 2021学年学生数预测（含沥海）： | 6311 | 6182 | 6304 |
| 其中沥海： | 320 | 278 | 340 |
| 2022学生学生数预测（除沥海）： | 5728 | 6041 | 5954 |

三、项目要求

1．纸张要求：

（1）128克双铜纸要求：

1）克重误差±5g/m2；

2）白度≥85%；

3）平滑度（s）≥600；

4）尘埃度（个/m2）符合下表要求：

| ≥0.2-1.0 mm2的尘埃 | ≤48 |
| --- | --- |
| ＞1.0-1.5 mm2的尘埃 | 不许有 |
| ＞1.5 mm2的尘埃 | 不许有 |

（2）105克铅画纸要求：克重误差±4g/m2。

（3）70克防近视纸要求：

1）克重误差±2g/m2；

2）尘埃度（个/m2）符合下表要求：

| ≥0.2-1.0 mm2的尘埃 | ≤80 |
| --- | --- |
| ＞1.0-1.5 mm2的尘埃 | ≤2 |
| ＞1.5 mm2的尘埃 | 0 |

作业簿执行GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准要求。

2．印刷要求：

（1）供应商需在完成作业簿设计后将样品提交采购人确认。说明：此样品只作为封面及内芯印刷样式确认，不作为成品样品。

（2）封面印刷需采用四色印刷；封面图案、文字印刷清晰完整，不得有明显污迹。

（3）内芯格线印刷应墨色均匀、线条清楚、无重影、无断线、无模糊或者漏印部分、无明显脏迹；

（4）格线应平行于纸边缘，整齐、统一，其间隔必须相等；

（5）每单张正反面的行线必须对齐，两面对线误差≤1.0mm。

3．装订要求：

（1）装订方式采用骑马式装订，钉针装订在簿册的中缝线上并上下对称，装订位置与中缝线的偏差为±1mm，左右两面行线的偏差为±1mm；

（2）作业簿成品内芯不应有缺页、破页、白页（无格线课业簿册除外）、散页、脏页、倒页；

4．包装要求：

学生按配置情况每人一套包装，一套包装须采用环保材料POF热收缩膜单独封装成套，每20套用双瓦楞纸箱打包成1件。

5．配送要求：

1．配送前供应商需将待配送作业簿抽样送权威检测部门检测（检测按QB/T 1437-2014、GB40070-2021标准执行），检测合格才能配送（检测报告需提交采购人）。

2．要求供应商在各学期开学日5天前按照采购人要求配送相应数量至各学校。

三、验收

1．供应商在完成作业簿设计后需将样品提交采购人确认。

2．生产时随机查验与成品验收相结合。供应商在备料完成时通知采购人查看原材料并抽取样品材料封存。完成送货后采购人将随机到学校抽取成品按样品及核对产品品质，并送权威检测部门对产品进行检测（检测按QB/T 1437-2014、GB40070-2021标准执行），费用由供应商承担。

3．验收不合格的，采购人有权全部退货，同时没收全部履约保证金，终止合同，并追究供应商违约责任。

四、售后服务及要求

1．供应商必须在上虞区内设立售后服务部，保证学生购买及调换（秋季作业簿每学年9月1日-1月20日；春季作业簿每学年2月23日-6月30日）。

2．供应商对有质量问题的作业簿应无条件调换，对要求调换的作业簿必须在开学日后一周内调好。

3．供应商须派合格的售后服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。

4．供应商售后服务人员应具有下列资质：

（1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

（2）熟悉业务，有较强的责任感和事业心，尽力为学校提供方便；

（3）身体健康，适应现场工作的条件。

5．对其售后服务人员的一切行为负全部责任。

6．供应商售后服务人员的更换事先与采购人协商。

五、付款与合同签订

（1）询价结果确定3个工作日内签订合同，合同签订前中标单位须向采购人缴纳合同总金额5%作为履约保证金。

（2）本次项目按学期分4次付款，每学期在所有产品全部完成配送、增补和调换且通过最终验收后15个工作日内一次性支付一学期供货费用。

（3）项目结束后无任何质量和服务问题无息退还履约保证金。

附件：

2021-2022学年上虞区中小学生统一作业簿采购（初中部分）

报价表

| 预算总价：1190552.00元，单价报价不得超过单价报价最高限价，金额合计不得超过预算总价。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 校薄名称 | 单位 | 单价报价最高限价（元） | 数量 | 单价报价 （元） | 金额小计 （元） |
| 1 | 英语本 | 本 | 0.65 | 292160 |  |  |
| 2 | 图画本 | 本 | 1.40 | 73040 |  |  |
| 3 | 周记本 | 本 | 0.65 | 146080 |  |  |
| 4 | 作文本 | 本 | 1.00 | 146080 |  |  |
| 5 | 练习本（中学） | 本 | 0.65 | 584320 |  |  |
| 6 | 摘录本 | 本 | 0.95 | 292160 |  |  |
| 合计： |  |  |  | 1533840 | — |  |
| 说明： 1．单价报价作为结算需要，总报价包括设计、印刷（制造）、包装、配送以及售后等全部。 2．各供应商报价时需进行单价报价，并将报价单价填入相应单元格内，填写时保留2位数点。 3．金额小计=单价报价*数量，小数部份四舍五入； 4．合计总金额为各金额小计和。 当合计总金额数大于金额小计和时，以金额小计和为准； 当合计总金额数小于金额小计和时，以合计总金额为准。 5．此表需在系统报价时上传。请注意系统报价与此表合计总金额一致性。 |  |  |  |  |  |  |