杭州市公安局余杭区分局信息系统网络安全等级保护设备采购项目

询价文件

第一部分：询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就杭州市公安局余杭区分局信息系统网络安全等级保护设备采购项目进行公开询价采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市公安局余杭区分局信息系统网络安全等级保护设备采购项目。

二、采购组织类型：在线询价

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为杭州市公安局余杭区分局信息系统网络安全等级保护设备采购项目，具体要求详见本询价文件“第二部分 采购需求”。

预算金额：预算50万元

窗体底端

五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

第二部分：采购需求

一、项目概述

1、项目背景

2017年7月浙江省公安厅关于印发《市、县两级公安机关“云上公安、智能防控”第一战略建设第一批任务清单》的通知，其中第26条要求建设信息网络安全保障体系建设，落实《中华人民共和国网络安全法》及《公安信息网安全管理规定（试行）》要求，对公安信息网及重要应用系统实行国家网络安全等级保护管理制度，开展定级备案、等级测评等工作，并建立常态化检查和落实工作机制，加强公安信息网络安全保障体系、安全防御体系、应用安全体系建设，确保网络与信息安全。

2018年6月浙江省公安厅科技信息化局发布的浙公传（2018）552号文件中明确了各地需按照公安部信息化局《关于开展公安机关信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》（公科信传发［2018］235号）通知要求认真抓好备案和整改工作，公安机关等级保护建设工作亟待开展。

为贯彻落实国家和省公安厅对信息安全等级的合规性要求，从我局自身信息系统安全性角度考虑，进一步完善公安信息系统安全管理体系和技术防护体系,增强信息安全保护意识,明确信息安全保障重点,落实信息安全责任,切实提高杭州市公安局余杭分局信息安全防护能力，对余杭公安局系统和网络按照等级保护测评要求进行整改，从而为杭州市公安局余杭分局业务系统安全保驾护航。

2、建设依据

- 《市、县两级公安机关“云上公安、智能防控”第一战略建设第一批任务清单》浙公办[2017]157号

- 《关于开展公安机关信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》（公科信传发［2018］235号）

- 《中华人民共和国网络安全法》；

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）；

- 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发［2003］27号）；

- 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字［2007］66号）；

- 《信息安全等级保护管理办法》（公通字［2007］43号）；

- 《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）；

- 《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见(公信安[2009]1429号)》；

- 《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）等。

3、建设目标与要求

结合我局公安信息网信息系统的实际情况，针对公安信息网信息系统环境进行等级保护测评、整改工作，实现以下建设目标：

1）、积极响应公安部和浙江省公安厅关于等级保护建设的文件精神，完成等级保护整改工作，对公安网进行安全加固，完成差距评估整改工作，促进安全体系的建设成果通过国家权威测评机构测评；

2）、对我局单位安全进行体系化设计，满足我局实际安全需求，指导解决内部组织、人员、制度和技术各个方面的信息安全问题,符合整体等级保护信息安全保障体系；

通过以上两个建设目标，一方面符合等级保护与《网络安全法》政策要求，另一方面切实提升我局信息安全管理水平，为安全防护体系的建设做好规划和设计工作。

供应商除为我局提供本次项目需求的设备及系统外，还需提供后续等级保护的相关需求、规划、安全风险规避等服务。本项目旨在为我局信息化建设构建一个安全、稳定、可靠的网络安全平台，具体建设要求包括：设备供货、安装调试、安全集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、采购清单及参数：

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 指标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙（含IPS、WAF模块） | 深信服AF-2000-H644 | 详见指标参数1 | 1 | 台 |
| 2 | 数据库审计系统 | 深信服DAS-1000-A640 | 详见指标参数2 | 1 | 台 |
| 3 | 等保一体化平台（含运维堡垒机、日志审计、漏洞扫描系统） | 深信服SdSec-1000-A602 | 详见指标参数3 | 1 | 套 |
| 4 | 原厂商等级保护咨询服务 | 深信服 | 详见指标参数4 | 1 | 项 |

- 指标参数：

- 下一代防火墙（含IPS、WAF模块）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 标准2U机架设备,标配6个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口（配置4个万兆单模-1550-40km-双纤），并含2个高速USB2.0接口 |
| 性能 | 整机吞吐量≥18Gbps，七层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥4,000,000 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能 |
|  | 支持端口联动 |
|  | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由 |
|  | 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP动态路由协议 |
|  | 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 基础功能 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； |
|  | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条； |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； |
|  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
|  | 移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； |
| DoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
|  | 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 入侵防护 | 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；（需提供截图证明） |
|  | 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 为了帮助管理员及时了解掌握内网所存在的弱密码，避免因这些弱密码导致的系统安全隐患，要求设备具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  | 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  | ★为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| Web应用安全 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； |
|  | Web应用防护类型支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传检测功能，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上；（需提供截图证明） |
|  | 为了确保网站的安全性，要求设备支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种；（需提供截图证明） |
|  | ★支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测；（需提供截图证明） |
|  | 为了更好的保护内网核心数据，要求设备支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； |
| 终端安全防护 | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 具备独立的僵尸网络特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； |
|  | 为了增强设备对未知威胁的检测处理能力，要求设备具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告； |
|  | ★支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
| 病毒防护 | 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； |
|  | 内置病毒特征数量超过100万； |
| 网页篡改防护 | ★支持网页防篡改技术，保障内部网站安全（提供产品界面截图证明）； |
|  | 支持通过采用IRF文件驱动流技术，在插件上配置需要保护的文件目录和允许修改该目录的应用程序，识别修改被保护网站目录的应用程序是否合法； |
|  | 客户端插件支持记录尝试修改，删除，新增被保护目录下文件的行为日志； |
| 安全可视化 | 为了了解网络内的安全风险，以便更好的进行一些针对性的安全防护，要求支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告截图证明） |
|  | 为了全面的了解每个业务系统的安全风险及处理办法，要求支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； |
|  | 为了帮助管理员进行安全威胁的统计，要求提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；（提供安全报表截图） |
|  | 支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，可以自定义报表内容； |
|  | 支持对指定IP自定义业务名称，在报表中可快速识别业务系统存在的漏洞威胁和遭受攻击情况； |
| 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 系统配置 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； |
|  | 支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； |
| 售后服务要求 | 必须在温州内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址) |
| 厂商资质 | 厂商具备CMMI L5认证证书 |
|  | 网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）； |
|  | ★要求厂商为公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准的制定单位之一； |
| 产品成熟度要求 | 产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证； |
|  | 要求所投防火墙产品经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得web应用防护能力recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告） |
|  | 要求所投防火墙产品在IDC 2017年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三； |
|  | ★要求产品入围Gartner企业级防火墙魔力象限 |

- 数据库审计系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 内存：≥16GB； |
|  | 电源模块：具备高压直流冗余热插拔双电源；冗余热插拔风扇； |
|  | 硬盘容量：≥2TB； |
|  | 网络端口：标配6个千兆电口，4个千兆光口，支持接口扩展，支持扩展模块； |
|  | 审计性能：业务流量≥4Gb，SQL吞吐流量≥800Mb，日志存储≥20亿条； |
| 部署方式 | 支持分布式部署，管理器可以通过网络传输协议接收采集器在节点采集的所有数据进行审计，并且可通过DPDK机制保证收发包不会漏审； |
|  | 支持在目标数据库安装agent解决虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； |
|  | 多机部署支持集中管理，可集中管理多台采集器审计的事件、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |
|  | 管理中心和采集器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； |
|  | 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。（提供截图证明） |
| 处理能力 | 至少支持数据库包括：Oracle、SQL-Server、DB2、sysbase 、Informix、达梦、人大金仓、南大通用、MySQL 、postgresql。 |
|  | 峰值处理能力：≥2万条/秒 |
|  | 审计日志检索能力：≥4万条/秒； |
| 支持IPv6协议 | 可识别IPv6协议的数据流，支持基于IPv6地址格式的审计策略。（提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 审计功能 | 支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间；(提供截图证明) |
|  | 支持白名单审计：系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括SQL模版、业务系统、URL地址、数据库条件4个维度；(提供功能截图证明)； |
|  | 支持三层架构下web要素审计，提供web审计日志的查询页面，支持通过日期、源IP、业务系统、以及指定url地址作为搜索关键字进行过滤查询，查询结果包括源区域、目的区域、操作对象、影响结果及其web三层关联信息。(提供功能截图证明) |
| 安全审计 | 内置大量细粒度SQL安全规则包括如下：内置大量的SQL安全规则可以针对导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等。(提供功能截图证明并加盖厂商公章) |
|  | ★提供独立不漏审机制保障应用层接管内核技术保障永不宕机，专用CPU机制保障收发数据不丢包；(提供功能截图证) |
|  | 告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析； |
| 审计策略 | 精细化审计日志分离存储：通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快；(提供功能截图证明) |
|  | 支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势； |
| 管理器 策略同步 | 支持管理器将采集到的数据统一日志呈现 |
|  | 支持管理器对所有采集器统一策略下发，统一策略同步 |
| 统计报表 | 支持报表收藏，支持execl、PDF等格式的报表导出；支持报表订阅，自定义报表； |
|  | 支持针对原始数据实现事物重做，来保障数据的灾备； |
| 联动分析 | 支持联动下一代防火墙实现webshell阻断，提供webshell日志查询，可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现外部威胁（提供界面截图，并加盖生产厂商公章）。 |
| 数据管理 | 支持系统日志查看，系统升级，重启操作，磁盘空间自动删除系统必备功能。 |
|  | 可以实时监控系统的CPU使用率，内存使用率和磁盘占用率。快速定位系统的负载压力和系统运行状况。 |
|  | ★旁路主动发rest包阻断技术，Netfilter框架技术可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断；(提供截图证明并加盖厂商公章) |
| 实时监视 | 支持NTP时间同步、SNMP(v1、V2、V3)网络管理协议 |
| 三权分立 | ★系统支持定义包括超级管理员、安全管理员、审计管理员、自定义角色(提供截图) |
| 系统管理 | 具有自身安全审计功能，可以对审计系统的所有用户操作进行记录(提供截图证明) |
| 资质证书 | 中国信息安全认证中心(ISCCC)证书-增强级； |
|  | 公司研发体系通过国际认证CMMI5； |
|  | 产品获得公安部数据库审计产品《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |
|  | 国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书 |

- 等保一体化平台（含运维堡垒机、日志审计、漏洞扫描系统）

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础指标 | 配置E5-2630 V4*2，128G内存，128G*1 SSD系统盘，480G*1 SSD缓存盘，2T*4数据盘，6个千兆电口，2个万兆光口； 支持软件形态部署，支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定底层操作系统即可搭建； 平台支持旁路引流及网关模式部署； |
| 基本要求 | 根据我局实际安全需求，此次采购组件包含运维审计堡垒机200管理授权、日志审计平台200管理授权、漏洞扫描50并发授权； |
|  | ★平台支持用户进行安全拓扑的编排，可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务遭受的入侵风险、僵尸主机风险及外发流量异常等相关安全信息；（提供界面截图证明） |
|  | 平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用； |
| 运维审计功能要求（堡垒机） | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |
|  | 支持资源发现功能，可自动发现目标网段内的设备（提供截图） |
|  | 用户与资产管理支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式（提供截图） |
|  | 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； |
|  | 支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看（提供截图） |
|  | 内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；（提供界面截图证明）； |
|  | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |
|  | 能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； |
|  | 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出 |
|  | 支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份（提供截图） |
| 日志审计功能要求 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； |
|  | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；（提供产品页面截图证明） |
|  | 支持自定义审计报告；导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板；（提供相关产品截图证明） |
|  | 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； |
|  | 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； |
|  | ★对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义（提供界面截图证明） |
|  | 系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。 |
| 漏洞扫描系统功能要求 | - 支持支持一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式；支持漏洞扫描、安全基线检查、变更检查的三合一任务，三者也可任意组合执行任务。（提供截图并加盖厂商公章） |
|  | 主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等 |
|  | 网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：深信服、华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等， |
|  | 数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer |
|  | - 支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描，如：SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马、系统命令执行漏洞、信息泄露、资源位置预测漏洞、目录遍历漏洞、配置不当漏洞、弱密码、内容欺骗漏洞、外链、暗链、等类型漏洞；支持WEB1.0，WEB2.0扫描；支持对网站资产管理，快捷网站扫描； |
|  | - 历次任务比对：支持对周期任务的多次执行任务结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处。（提供截图证明） |
|  | 支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描。 |
| 资质要求 | 提供《计算机软件著作权》及测试报告，提供复印件； |
|  | 提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供复印件； |
|  | 所投产品厂商为国家互联网应急中心CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位，提供证书复印件； |
|  | ★所投厂商具备云安全成熟度成熟度模型CSA-CMMI 5认证，提供证书复印件； |

- 原厂商等级保护咨询服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 等保咨询服务 | 提供原厂工程师辅助定级、备案，差距分析、整改方案设计、合规整改实施指导与监督、预测评、辅助测评。 |

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

四、售后服务要求：

1、质保期要求：整体3年质保。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，半小时响应，二小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取替换措施。

五、培训要求：内容包括本项目涉及的软件、硬件使用与维护，直到操作人员会操作为止。

六、工期要求：合同签订后30个工作日安装调试完毕。

七、货款支付：

在供应商根据合同规定将货物交付、安装完毕后，甲方向乙方需支付合同总价40%；项目验收合格后，甲方向乙方立即支付剩余货物合同总价的60%。

- 八、采购人认为必须说明的其他内容：

采购需求中要求提供截图/证明/证书复印件等资料的，中标供应商需在合同签订前提供给采购人，否则此次报价无效。