一、总体技术要求：

符合国家环保公告要求，整车油漆采用国产优质油漆，操作开关、仪表、器材均有符合规范的铭牌标志，整车性能、外观平整度、外廓尺寸、轴荷及质量、外部照明和信号装置等符合国家相关规定。

二、主要技术参数及要求：

车型：水罐消防车

外廓尺寸 ：≤8400*2950*3700mm（宽度含后视镜、高度含消防炮；中标后供应商需开样车至我街道消防车库试停，无法满足停车要求的，视为不响应询价文件）

载水量 ： 8000kg

发动机功率 ：≥270kw

最高车速 ：≥90km/h

发动机排放标准：国Ⅴ及国V以上（符合现阶段杭州地区上牌标准）

轴距：≥4600mm

驱动形式：4×2

取力器:全功率取力器

驾乘室结构:双排，准乘数:2+4人, 空呼器座椅:4具,加装警报器、取力器控制开关、附加电源、爆闪灯开关等

器材箱：优质多孔钢结构，两边设铝合金卷帘门

泵房: 优质多孔钢结构，两边与尾部设铝合金卷帘门

水罐：容量8000kg。

水泵： CB10/60型车用消防泵，最大吸深（7m）时引水时间≤60s

车载水炮： PS30-50型,射程:≥65m

三、随车器材:消防水带（16-65-20）10盘/（16-80-20）6盘；直流水枪2支/导流式直流喷雾水枪2支；集水器1件；分水器2件；吸水管扳手2个；橡皮锤1个；地上消火栓扳手1件；地下消火栓扳手1件；异径接口6个；护带桥2副；水带包布8件；水带挂钩8件；消防斧1件；可充式手提照明灯2只；吸水管4米；滤水器1个；消防梯1架；干粉灭火器1支。

四、交货期：合同签订后45天。

五、付款条件：无预付款，车辆上牌并验收合格后一次性付清。

六、质保及维修：车辆验收合格后整车质保一年，水罐罐体质保五年。在质保期内实行三包。质保期外服务只收取材料费, 免收其他费用。车辆发生故障或技术问题 ,投标方接到通知后，应在 24 小时内做出实质性反应。需要现场服务时 ,技术人员应在 2日内到达。维修所需配件，应在 5日内到货。

七、其他：车辆符合上牌要求，本项目中标人即时向采购单位提供消防车详细技术参数和车辆公告及检测报告(以上三项需书面形式同时加盖公章)，交车后协助办理上牌事项。