- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-2055NL-B/ZT | LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 ★★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤12ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 ★★环通输出接口：VGA，DVI，BNC（需提供公安部检测报告的接口照片） ★LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 ★★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 ★★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 12 | 块 | 16250 | 195000 |
| 2 | B21主机系统 | 海康威视 | DS-B21-S10-A | 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 ★★投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 ★投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控板热备份。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 ★投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 ★投标产品支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品对录像文件解码延时≤110ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； ★★投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 1 | 台 | 14500 | 14500 |
| 3 | B21输入板 | 海康威视 | DS-6404HFH-B21D | DVI接入板，支持4路DVI信号接入 | 4 | 块 | 6000 | 24000 |
| 4 | B21输出板 | 海康威视 | DS-6516HD-B21D | DVI输出板，支持4路DVI信号输出，单板支持解码32路1080P、64路720P或4CIF；支持拼接漫游 | 4 | 块 | 6000 | 24000 |
| 5 | 线性音柱 | BOSE | MA12 | 扬声器型号： Bose MA12 扬声器 频率响应： 155Hz-12kHz(-3dB) / 100Hz-16kHz(-10dB) 持续功率处理：300w 连续 阻抗：8Ω 灵敏度：88dB-SPL,1w,1m 最大声输出：113dB-SPL, 1m 辐射角度：160º (H), 垂直为恒定高度 外形尺寸：98.4(H)x10.7(W) x13.0(D) cm 重量：9.0 Kg | 2 | 台 | 8500 | 17000 |
| 6 | 会议功放 | 皇冠 | XLI2500 | 1kHz功率 2Ω双通道(每声道) 775W 4Ω双通道(每声道) 5OOW 8Ω双通道(每声道) 3OOW 8Ω桥接 1OO0W 基于O.5% THD所得数值。 交流电压和频率，配里可用于(+/-10%): 1OOVAC 50/60Hz, 11OVAC 60Hz, 220/230-240VAC 50Hz 通道:2 输入灵敏度(额定功率:4欧姆): 1.4V 值噪比:XLC2500 (300W输出功率，8欧姆负载.0.5% THD, 35dB电压增益，1 kHz, 1.4V输入信号):>1 OMB 总谐波失A: <0.5% 阻尼系数(8欧姆，10Hz·400Hz):>200 互调失真(IMD)(60Hz~7kHz, 4:1，从额定输出至一30dB):<0.3% 频率晌应(1W, 20Hz .20kHz):OdB, -1dB 串音千扰(8欧姆以下功率):1kHz: >85dB:20kHz: >55dB 翰入阻抗(标称):20千欧姆平衡;10千欧姆非平衡 负载阻抗:立体声2-8欧姆每声道;桥接/并行4-8欧姆 净重：3.75kg 运输重量：6kg | 1 | 台 | 4600 | 4600 |
| 7 | 全数字网络型会议主机 | ANE | MA-500D | 产品描述： 主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力， 符合GB/T17618-1998国家标准。 采用新概念机箱设计理念，拉手+挂耳一体式设计且可与面板分离，整机即可机柜安装，又可桌面安装。 遵循人体工学原理，电源开关采用长宽比为10:4式船形开关，安装于面板右侧，更易于开关机操作。 1.77寸真彩显示屏，图形化操作方式，简单实用。 摒弃传统手拉手会议系统设计理念，PC、主机、话筒之间连接线采用普通5类以上网线连接，无需厂家配置专用会议连接线材，易于工程施工。 PC、主机、话筒采用先进的TCP/IP以太网协议连接，100M/1000M自适应切换，局域网内不受距离限制，解决了传统手拉手及串口连接方式不能远距离控制的难题。 系统配套话筒采用网络连接，容量最高达4096个，直接接入交换机就可使用，任意一台话筒单元故障均不会影响整体系统工作。 系统采用信息隔离、信息加密技术，除系统管理员及参会人员外，无法涉取会议内容，保证会议的保密性。 1路平衡式XLR输入接口，2路非平衡RCA输入接口，1路平衡式XLR输出接口，2路非平衡RCA输出接口，方便其它设备连接。 配合PC软件或手机APP程序，可与任意会议单元进行内部文字通讯，便于会议进行中传递信息。 内置视像跟踪功能，最多可配置6台高速云台摄像机，通过预设后，可对发言单元进行视像跟踪，系统主机与摄像头的连接采用RS232连接方式。 内置总音量调节、均衡调节功能，对系统输出的信号总音量、高低音进行调整，以满足不同的会场场合。 带232中控控制接口协议，可外扩市面上任意中控系统进行会场控制管理，签到、投票表决、会议发言控制等。 四种话筒管理模式: FIFO(先进先出模式)/NORMAL(标准模式)/VOICE(声控模式，声音大于55DB时自动开启话筒)/APPLY(申请发言模式，可由主席单元、中控系统、PC软件控制)。 发言人数限制功能，1/2/4/8可选；发言时间限制功能，可设置任意发言时间。 消防报警短路输入接口,当有消防短路信号输入时，话筒及主机显示消防警告，提醒参会人员撤离。 新一代音频编解码技术，硬件应用高速FPGA核心，独创的行业内最优音频压缩算法，硬件延时小于10ms且无任何失真，保证高质量会议效果。 产品参数： 话筒容量：≤4096 频率响应：30 - 20000 Hz 信噪比：>85 dB(A) 动态范围：>80 dB 通道隔离度：>80 dB 总谐波失真：<0.05% 主电源：220V AC 音频输入: 775mV平衡 音频输出: 1V 平衡 输出负载: >1 kΩ 最大功耗: 100 W 连接方式：超五类网线或以上 颜色 ：黑色 重量：约 3KG 尺寸：485Lx 355W x45H(mm) | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 8 | 全数字网络型话筒代表单元 | ANE | MA-300B | 产品描述： 话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接,易于现场施工；网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性。 采用标准POE供电方式，兼容市面上所有标准POE交换机。 采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言。 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 内部为自主研发音频处理算法，没有“噗噗”的低频冲击声。 具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间。 具发言申请功能，主席可批准申请人发言。 内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 话筒具有声控功能，发言音量达55DB时自动打开话筒。 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 产品参数： 麦克风类型：心型指向性驻极体 方向性0°/180°：>20dB 麦克风频率响应：150Hz~18KHz 麦克风输入阻抗：1KΩ 灵敏度：-46dBV/Pa 信噪比：>80dB THD：<0.1% 输出频率响应：125Hz~12.5KHz 最大功耗：3W 供电方式：POE 连接方式：超五类网线或以上 | 2 | 台 | 1400 | 2800 |
| 9 | 全数字网络型话筒主席单元 | ANE | MA-300A | 产品描述： 话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接,易于现场施工；网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性。 采用标准POE供电方式，兼容市面上所有标准POE交换机。 采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言。 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 内部为自主研发音频处理算法，没有“噗噗”的低频冲击声。 具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间。 具发言申请功能，可由主席批准申请人发言。 内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 话筒具有声控功能，发言音量达55DB时自动打开话筒。 采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 产品参数： 麦克风类型：心型指向性驻极体 方向性0°/180°：>20dB 麦克风频率响应：150Hz~18KHz 麦克风输入阻抗：1KΩ 灵敏度：-46dBV/Pa 信噪比：>80dB THD：<0.1% 输出频率响应：125Hz~12.5KHz 最大功耗：3W 供电方式：POE 连接方式：超五类网线或以上 | 1 | 台 | 1400 | 1400 |
| 10 | 调音台 | YAMAHA | MG12 | 12通道调音台：多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) ● 多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) ● 2编组母线 + 1立体声母线 ● 2 AUX (包括FX) ●“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 ● 单旋钮压缩器 ● 单声道输入通道上的PAD开关 ● +48V幻象供电 ● XLR平衡输出 ● 世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 | 3100 | 3100 |
| 11 | 电源时序器 | PURELIES | P-688 | 有8个输出插座，可将八个产品接入，使这些组合依次开启，防止产品受到电源开关瞬间冲击，保证产品性能有稳定的表现。 | 1 | 台 | 1110 | 1110 |
| 12 | 高清线 | 秋叶原 | 高清线 | 10米 | 14 | 条 | 240 | 3360 |
| 13 | 高清线 | 秋叶原 | 高清线 | 20米 | 16 | 条 | 400 | 6400 |
| 14 | 标准机柜 | 国产 | 定制 |  | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 15 | 综合布线 | 国产 | 定制 | 须符合本部门要求的涉密布线规则，含话筒线、音频线、屏蔽六类网线、公牛接线板、安装调试费等 | 1 | 批 | 11000 | 11000 |
| 16 | 平板电脑 | 华为 | M3青春版 | 10.1英寸WIFI 32G | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 17 | 耳机 | 铁三角 | ATH-M40x | 频响范围15-24000Hz，阻抗35ohms，灵敏度98dB，最大承载功率1600mW at 1kHz | 5 | 套 | 990 | 4950 |
| 18 | 视频终端 | 华为 | TE30 | 1080P | 1 | 台 | 45000 | 45000 |
| 19 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P-E | 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持视频红口保障技术 支持EXTEND模式，延长网线传输至250ml 支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构； 桌面、机架式设计,安装简便 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 20 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0318P-E | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 支持存储转发交换方式 支持视频红口保障技术 超过10万小时的平均无故障时间 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，可靠性高 | 1 | 台 | 1600 | 1600 |
| 21 | 小路由器 | Tp-link | TL-WD5620 |  | 1 | 台 | 0 | 0 |
| 22 | 电力猫 | 小米 |  |  | 1 | 台 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 369920 |

投标厂家资质及其他要求：

- 具有涉密信息系统集成资质证书（类别：系统集成）。

- 具有信息系统集成及服务资质证书（二级或以上）。

- 具有iso9001质量管理体统认证证书。

- 提供近3年内同类项目业绩证明，至少3个合同复印件备查。

维保期限要求：三年。