项目需求说明

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※P2.5室内全彩显示屏 | 1块 | 利亚德、三思、巴可 | 多功能厅：大屏 |
| 2 | ※Φ3.75室内单色显示屏 | 1块 | 利亚德、三思、巴可 | 多功能厅：会标屏 |
| 二、技术参数以及服务要求 |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 多功能厅：P2.5室内全彩 |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 物理点间距：2.5mm 物理密度：160000点/m2 象素点构成：1红1绿1蓝 封装工艺：SMD1010封装（推荐品牌：弘凯、东山、国星，提供原厂商针对本项目的授权书及二年质保函加盖原厂公章） 屏幕尺寸面积：2.08m*3.84m=7.99㎡ 屏幕行列数：832行*1536列=1277952像数 模块解析度及尺寸：160mm*320mm 屏体重量：≤15KG/m2 平均功耗：≤230W/m2 最大功耗：≤700W/m2 开关电源：具有过流、过压、过载等保护（提供CCC认证证书，加盖原厂公章） 显示单元平整度：＜0.3mm 最佳视距：3～50m 视角：水平：160°，垂直：140° 灰度等级：≥4096级(12Bit) 灰度校正：16bit 显示颜色：4096（红）*4096（绿）*4096（蓝）=687.19亿种颜色 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率：≥3840HZ(提供相关检测报告，加盖原厂公章） 亮度均匀性（校正后）：≥97%（提供权威机构检测报告加盖原厂家公章） 色度均匀性（校正后）：±0.003Cx.Cy之内（提供权威机构检测报告加盖原厂家公章） 屏幕亮度：≥650cd/m2，支持亮度调节 对比度：≥5000：1(提供相关检测报告，加盖原厂公章） 色温调节：3000K-9000K，可调 亮度调节：256级平滑调整自动/手动 无故障时间：≥10000小时 LED系统具备在云空间播放图片、PPT、编辑文字等功能，控制大屏整个系统开启及关闭。 LED寿命：10万小时 离散失控点：≤0.0001，出厂时为0 连续失控点：0 盲点率：≤0.0001，出厂时为0 供电电压：380V±10%；AC50Hz，三相五线制 工作电压：AC220V±15％ 47～64HZ 屏幕温升（使用运行状态）：≤10摄氏度 运行环境温度：-20℃～60℃ 屏幕模组PCB板，采用阻燃材料。（提供阻燃材料检测报告，加盖原厂公章） 提供LED显示屏具有电磁兼容性EMC检测认证，TUV认证机构提供的CB认证（提供证书复印件加盖原厂公章）； 提供LED显示屏具有“国家广播电视产品质量监督检验中心” 出具的产品检测报告（提供报告复印件加盖公章） |
| 2 | 控制系统（含发送接收卡及使用软件） | 单卡控制面积：全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列 单卡校正区域：256*256像素点 级联控制区域：65536*65536像素点 单网线级联卡数量：最多65536张 网口任意转换：支持，不分输入输出，任意使用 卡与卡之间的同步性：卡与卡之间以纳秒级同步 常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达16000Hz，1/8扫：128*128，刷新率可达10000Hz 串行频率：0.2MHz-41.7MHz 灰度等级：最高65536级灰度 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 芯片支持：常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 支持的模组规格：4096像素点以内任意行、任意列 排线方向：支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线 数据组数：16组全彩数据 数据对折：支持同向对折，反向对折，同向四折等，可显著提高刷新率 数据交换：支持16组数据任意交换 模组抽点：支持任意抽点 数据串行传输：支持RGB，R8G8B8，R16G16B16等形式的串行 数据扩展：常规16组，扩展20组，D信号时钟扩展32组 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M六类网线≤170M光纤线无限制 兼容传输设备：千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机 DC供电接口：接线端子 为确保产品稳定性，所投主控系统、软件与显示屏为同一品牌，提供原厂同品牌软件著作证书复印件加盖公章 |
| 3 | 视频拼接器 | 1、输入：4路DVI输入，满足HDMI 1.2标准支持1920×1200@60Hz，1920×1080@60Hz，支持HDCP；2路SDI输入，满足SDI-3G标准支持1920×1080P； 2、输出：RJ45，8路千兆网口输出，8个网口可上下左右任意拼接； 3、具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、缩放，最大支持5画面显示； 4、具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏； 5、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 6、支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节。 与LED显示屏同一品牌，提供3C证书复印件加盖公章 |
| 4 | 配电柜 | 要求10KW 配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 配电柜内主令开关均选用品牌器件。 配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制。 与LED显示屏同一品牌，提供3C证书复印件加盖公章 |
| 5 | 多媒体云智能控制平台 | 1、集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 2、工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频2GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥8G 固态硬盘≥256G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 3、外壳(370mm*370mm*70mm)采用一次成型优质型材，提高设备整体防潮防腐性；表面采用钢化玻璃，提高设备自身抗震性、耐寒暑性、冲击性；独有的橡胶垫脚可以防止设备受到冲击或振动造成的损坏，外观设计简单美观。 4、操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。 提供设备3C认证证书及防浪涌检测报告复印件加盖公章 |
| 6 | 平台控制系统软件 | 支持本地、局域网、公网多种工作模式； 1、系统软件与市场上通用播放软件同屏融合，可进行多画面划分，并可进行自由切换。 2、支持本地或U盘上传节目，上传速度大于30M/秒，支持边传边播模式。 3、播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性， 4、本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 5、操作软件具备密码重置功能（杜绝他人进入操作界面，保证播放的安全性）。 6、一键设置播放界面尺寸及网络模块参数，可进行波特率设定，并可对设备进行命名及产权归属，增加服务员提醒消息（开机、开机等）。 7、在播放界面查看内容的同时可同步查看后续节目列表状态；内置日志表，可根据需求对设备运行及播放状态进行查访，增加管理安全系数。 8、软件加载播放解码设置，可对各种格式进行自动解码导播（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）。 9、支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 10、可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 11、支持局域网控制实现内网管理，一键设置现场直播功能，支持智能设备同步投屏。 12、软件内置一键还原功能，杜绝使用者由于意外出错无法使用。 13、按钮一键开关功能，当按钮关闭时，将同步关闭外设（视频拼接器、多媒体云智能控制平台、显示器等），也可关闭外接电器（电灯、空调等周边用电设备）。反之开启时也会开启这些外接设备。 14、开启远程管理时，设备与操作软件通过设备唯一专用二维码来桥架（扫一扫），同时启用设备专用的存储空间，实现区别管理保证内容的安全性。 15、远程管理时，采用微信扫描设备专用二维码，通过三重动态安全认证提交授权通过后才可操控指定设备。信息传输采用单通道多重认证安全模式。 16、实现用户多设备同台管理，软件内置物理定位及设备项目命名功能，用户可在微信端实时查看，加大管理安全系数。 17、实现手机、IPAD、PC通过4G、wifi、物理网操控设备（上传、播放、组合、重命名、删除文字、图片、视频、PPT等）到云平台，在微信端可查看节目列表，并可进行同步播放。 18、软件内置摇控器，在播放视频、ppt文件时，可通过手机进行翻页、快进、快退、暂停等功能并可对调节声音，解决之前激光距离限制的问题。 19、在微信平台可对上传的文字可进行编辑：如设置字体颜色，背景色彩；对上传的图片可进行排版，添加文字，增加画中画等。 20、可在播放内容时，通过授权微信端添加滚动字幕信息，根据现场设置字体和颜色并同步显示于画面项部或底部（如天气预报、各类祝福语、欢迎词）。 21、授权手机可在微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态。并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。 22、可在微信端对节目进行任意无缝切换，图片，文字出场方式多样化，并可根据节目切换画面同步传输到微信端。 23、可在微信端直接监控播放画面，保证播放内容的正确性。 自动备份200M以内的节目，误删文件时可通过人工找回。 25、可在微信端查看授权设备二维码，并根据权限等级划分，查看管理人员，也可在此对用户进行解、授权命令。 26、每台设备可多人管控，反之一人可管控多台设备，在微信可实时切换，查看每台设备运行状态。 27、最高权限人可在微信端进行屏体参数设置及各种提醒指令（如：开关机提醒、断网提醒、屏幕画面大小设定等等）。 28、可以微信端对整套设备进行开、关机指令（关闭强电），并会根据指令同步发送开关机信息至最高权限人员微信端。 29、智能开关机程序，对于管理人员，根据屏体实际需求设定计划任务，设置设备每天（每周）定时开关机时间，实现对设备的无人托管。最记权限人员实时收到设备的开关机信息，保证无误化管理。 30、利用设备联网，授权人员可在微信端可以获取设备实时区域定位。 31、在任意地方登录浏览器，不需要安装任何插件及软件，通过扫描二维码，授权手机安全认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上调取内容并直接投送到显示终端。 提供视频导播软件证书、微信客户端控制证书复印件加盖公章 |
| 7 | 钢结构和边框及包边装饰 | 屏体框架：屏体主（内）框架为镀锌钢架结构； 屏体下方离地60厘米左右，屏体厚度10厘米左右，包边材料为亚光黑钛金；维修为前后维护结构。投标人在投标时必须提供符合现场实际的效果图。 |
| 8 | 电源线 | 显示屏：RVV5×4电缆线1组（380V）,50米（含管线） |
| 9 | 通讯线 | 六类电脑网线4根，每根25米（含管线） |
| 10 | 备品备件 | 接收卡1张、单元模组2块、开关电源2只、5V电源线和排线各20根 |
| 11 | 安装运输等 | 运输、安装、调试、培训、服务 |
| ## 多功能厅（会标）：Φ3.75室内单红色 |  |  |
| 1 | 室内单红色LED显示屏 | 物理点间距：4.75mm 物理密度：44321点/m2 像素点构成：1红 封装工艺：SMD2121封装（推荐品牌：弘凯、东山、国星，提供原厂商针对本项目的授权书及二年质保函加盖原厂公章） 屏幕一尺寸面积：0.456m*4.864m=2.22㎡ 屏幕行列数：96行*1024列=98304像数 屏幕二尺寸面积：0.456m*6.08m=2.77㎡ 屏幕行列数：96行*1280列=122880像数 模组尺寸：152mm*304mm 显示亮度：≥450cd/M2 扫描方式：1/16扫描 驱动方式：恒流驱动 视角：水平±80度，垂直±80度 可视距离：1m～50m 最佳距离：5m～20m 显示颜色：红色 灰度等级：RG各256级 换帧速度：60帧/秒 刷新频率：960HZ 显示方式：网络脱机显示 数据传输：网络传输 屏幕寿命：>10万小时 像素失控率：≤0.0001 平均无故障时间：>10000小时 电源（保护）：具有过热、过流、过压保护等技术 工作电压：AC46～54HZ，三相五线 功率：最大功率：800W/m2，平均功率：300W/m2 屏体重量：小于20KG/M2 屏体结构：专用型材 控制距离：100米（无中继） 连续工作：72小时 出厂老化时间：72小时 系统工作环境温度：-20℃～+50℃ 系统工作环境湿度：10%—80%RH |
| 2 | 控制系统 | 网络脱机，系统操作平台：WINDOWS（、WIN98、WIN2000、WINXP）界面友好，留有接口方便二次开发 文字显示：支持远程控制机器字体库，并可任意放大、缩小、艺术变形（如旋转、移动、闪烁、覆盖、推出等） |
| 3 | 屏体框架： | 钢架结构（下方加窗帘支架），加后盖；投标人在投标时必须提供符合现场实际的效果图。 |
| 4 | 电源线 | 显示屏：RVV3×2.5电缆线2组（380V）40米（含管线） |
| 5 | 通讯线 | 六类电脑网线2根每屏1根25米（含管线） |
| 6 | 安装运输等 | 运输、安装、调试、培训、服务 |

- 货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能厅：P2.5室内全彩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 7.99 | ㎡ |  |  |
| 2 | 控制系统（含发送接收卡及使用软件） | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 视频拼接器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 多媒体云智能控制平台 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 平台控制系统软件 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 钢结构和边框及包边装饰 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 电源线 | 60 | 米 |  |  |
| 9 | 通讯线 | 100 | 米 |  |  |
| 10 | 备品备件 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 安装运输等 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 合计： |  |  |  |  |
| ## 多功能厅（会标）：Φ3.75室内单色 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内单红色LED显示屏 | 4.99 | ㎡ |  |  |
| 2 | 控制系统 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 框架 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 电源线 | 40 | 米 |  |  |
| 5 | 通讯线 | 50 | 米 |  |  |
| 6 | 安装运输等 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 其他 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 合计： |  |  |  |  |

要求说明：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人需提供LED屏整屏钢结构专业承包三级、专业舞台音视频设计、电子与智能化工程专业承包资质（保证钢结构、屏体安装工艺和整体系统集成能力），提供同品牌的屏体、配电柜、视频处理器、开关电源“国家质量认证中心”CCC认证证书及LED工程项目经理证书（提供投标单位项目经理社保证明）, 提供低蓝光的认证证书、通过中国环保产品（Ⅱ型）认证、中国节能产品认证，投标时证书请以附件形式上传。

4、投标前各供应商可自行勘察现场，没有勘察的供应商不得以场地存在瑕疵为由拒绝签署合同书或拒绝履行项目约定的各项义务。

5、供应商应在宁波大市内有固定售后服务网点或分公司。

6、投标人所交付的产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，需符合国家相关标准，并提供类似项目业绩（投标时提供合同扫描件以附件形式上传）。

7、本项目的所有设备须进行安装、调试，直到各系统设备能正常运行使用。安装、调试时中标人必须指派专业技术人员安装，不得转包，直至验收合格。

8、提供7x24小时服务，接到用户报修电话，2小时内响应，4小时内赶到现场。终身成本价格维修。所有产品提供二年上门免费保修服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换等所有费用）；2小时响应，第二个自然日修复，若无法修复的提供同档机代用；提供二年质保，保修期内有专人对系统进行定期检查，维护。

9、为保证投标产品功能的真实性，投标截止后，用户选择中标供应商之前，预中标供应商，提供样品1套（控制系统，多媒体云智能控制平台，拼接处理器）至用户单位进行功能演示测试，由采购人组织专家进行评审，无法符合参数条件的均取消预中标资格，（如有虚假应标的行为，同时保留对该厂商追究相关责任）直至有符合要求的供应商产生。