北仑区人民医院数据备份项目招标需求

| 序号 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 数据备份一体机 | 1台 |

### 详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参考品牌 | 信核数据，数据方舟,CS2000。 |
| 2 | 配置要求 | ▲19英寸， 2U标准机架式，配置≥2颗Intel至强E5-2620V4处理器; |
|  |  | ▲配置≥64GB Cache缓存,最大可扩展至768GB; |
|  |  | ▲配置≥4个千兆的iSCSI接口，最大可扩展到16个FC SCSI端口和16个1/10Gb iSCSI端口； |
|  |  | ▲配置12块3.5英寸8TB NL-SAS（7.2K），支持2.5英寸SSD、SAS（10K/15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K），3.5英寸SAS（15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K）"，12（3.5英寸）/24（2.5英寸），最大可扩展至96块硬盘； |
|  |  | ▲3.5英寸盘位，单台机器需支持内置16块3.5英寸磁盘及2块系统盘并支持硬盘混插； 2.5英寸盘位，单台机器需支持26个2.5寸硬盘并支持硬盘混插； |
|  |  | 支持硬件级RAID 0，1，5，6，10等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存，热插拔冗余电源和风扇； |
| 3 | 平台安全性 | ▲一体化数据存储备份系统完全基于Linux平台开发的，嵌入式备份平台，安全可靠； |
| 4 | 存储架构 | 同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网 |
|  |  | 支持1Gb/10Gb IP-SAN，支持4Gb/8Gb FC-SAN |
|  |  | 支持以旁路方式快速部署，保护主机本地磁盘或外接LUN |
|  |  | 支持存储池分层，CDP保存卷或关键服务器镜像卷可放于SSD组成的高性能层，保障CDP持续保护性能 |
| 5 | 实时保护 | ▲支持实时保护x86物理机、虚拟机、云主机，包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护 |
|  |  | ▲支持基于磁盘和卷的实时镜像保护和异步镜像保护，支持全盘复制与增量复制；本次配置20个异步模式授权 2个同步模式授权。 |
|  |  | 支持>2TB的GPT卷、盘复制 |
|  |  | ▲支持初始化限速功能，减少初始化过程对主机的性能影响（投标时提供截图证明） |
|  |  | ▲支持VMWARE虚拟机一键备份（包括无代理和有代理的方式），将数据通过存储网络备份到磁盘备份存储中,对VMWare备份可同时实现异步增量备份和同步镜像备份；（投标时提供截图证明） |
|  |  | 可同时备份Linux, Windows, AIX平台服务器中的多个数据库，如Oracle和DB2同时部署在一台AIX服务器中的情况； |
|  |  | 支持Windows MSCS （A/S）系统级备份 和 Oracle rac （A/A）数据级备份。（投标时提供截图证明） |
| 6 | CDP功能 | ▲块级CDP保护，基于数据块为x86物理机、虚拟机及云主机的操作系统、数据库、应用及文件提供持续保护。可定制CDP策略，设定持续保护粒度，生产中心、容灾中心可独立设置CDP策略。 |
|  |  | 支持CDP一致性组，提供磁盘或卷的一致性组保护功能：可以将涉及某个特定应用程序的所有LUN绑定到同一个一致性卷组中，基于同一策略进行保护，以确保所有LUN的快照点回滚保持一致，保证应用程序的有效恢复。 |
|  |  | ▲支持分钟级、秒级增量快照，最大支持上亿个连续保护点，确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据。支持任意CDP快照点删除，可按策略对CDP快照点进行合并；（投标时提供截图证明） |
|  |  | ▲支持CDP备份硬盘的分层功能，支持SSD，SAS，NL_SAS等不同性能磁盘分层备份，提升CDP备份系统的整体性能。（投标时提供截图证明） |
| 7 | 快速恢复 | ▲支持Win、Linux系统、VMware虚机5分钟应急恢复，当服务器故障或宕机时，可一键P2V恢复至容灾一体机或VMware虚拟机，或通过SANboot在备用实体机上快速恢复，本次配置两台应急虚拟机授权。（投标时提供截图证明） |
|  |  | ▲支持将系统应用数据一体化恢复至备份一体机本地容灾平台中，无需准备外置应急实体机或虚机即一个，设备实现备份及恢复操作。（投标时提供截图证明） |
|  |  | 支持数据2分钟快速找回，当生产数据出现丢失或损坏时，可以直接使用历史快照点数据快速恢复，无须还原恢复即刻使用，大大降低了业务停顿时间； |
|  |  | 支持卷、磁盘的快速应急恢复，支持P2P、P2V、V2V、V2P恢复，支持SAN BOOT和Live CD两种裸设备恢复方式； |
| 8 | 远程容灾 | 支持基于IP的远程复制容灾，支持系统级、数据级别的远程复制容灾； |
|  |  | ▲支持数据复制链路的负载均衡，支持备份带宽限速；支持远程数据压缩加密；（投标时提供截图证明） |
|  |  | 支持本地数据中心和容灾中心的scale-out，即支持容灾级别一对一、一对多与多对一的同步与异步复制，支持断点续传。 |
|  |  | ▲支持提供容灾云管理平台，可统一管理多对一容灾中的数据方舟，提供云监控拓扑视图，一目概览所有容灾节点健康情况、传输速率等信息，并可进行容灾配置、恢复等操作。同时提供统计报表、权限控制等功能。（投标时提供截图证明） |
| 9 | 云灾备 | ▲支持对阿里云、华为云、腾讯云、天翼云等主流云主机做块级CDP持续数据保护，同时支持将云主机容灾至本地数据中心，在云主机故障或无法访问时，支持在5分钟内进行快速应急接管，恢复至本地VMware或KVM虚机。（投标时提供截图证明） |
|  |  | ▲支持将本地x86物理机、虚拟机灾备至主流云平台（投标时提供截图证明） |
|  |  | 支持多云灾备，支持容灾云主机至不同云平台 |
|  |  | 不论物理机、虚拟机还是云主机容灾至阿里云、华为云等云平台，支持在5分钟内恢复拉起系统，2分钟内挂载恢复数据 |
|  |  | 支持多对1云灾备，无需在云上预先1:1部署好云主机、数据库及相关应用 |
|  |  | 传输过程支持压缩、加密及断点续传，保障数据安全性及完整性 |
| 10 | 兼容性 | 支持对WINDOWS/LINUX/UNIX 服务器系统进行实时保护和快速恢复，包括Win2003、Win2008、Win2012，Win2016，Redhat、CentOS、Oracle Linux、SUSE Linux、麒麟、红旗等等 支持对PC系统进行实时保护和快速恢复，包括Win7、Win8、Win8.1、Win10 等 |
|  |  | 支持VMWare、Hyper-V、KVM、XEN实时备份，支持对VMWare虚拟机进行无代理备份，支持虚机数据块修改跟踪技术，支持虚机增量备份； |
|  |  | 支持Oracle、SQL Server、Exchange、Mysql DB2等主流数据库及应用； |
| 11 | 存储资源管理 | ▲基于存储网络层的存储管理平台，同时支持FC协议及iSCSI协议的存储网络；支持数据智能冗余技术。支持存储资源池化管理，支持建立三种及以上不同类型的存储池（投标时提供截图证明）； |
|  |  | 支持FC-SAN、IP-SAN存储同时并入同一个存储池，同一存储池可同时提供FC和iSCSI两种协议的存储卷； |
|  |  | 支持池级、卷级的存储高可用功能，IO级实时同步，故障无缝切换； |
|  |  | 允许添加外部存储，并提供存储状态管理监控功能 |
| 12 | 设备管理 | 具有C/S管理方式，全中文GUI管理界面，通过同一个控制台界面即可集中管理所有功能，包括存储资源、备份计划、恢复操作等； |
|  |  | ▲提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控；（投标时提供截图证明） |
|  |  | 支持不同权限的用户登录管理； |
| 13 | 自主知识产权 | ▲软件必须是国内厂商的产品，厂家拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务，不采用国外厂商或OEM厂商的产品。 |
| 13 | 企业资质 服务保障 | 为确保产品的稳定性和技术保障，厂家在国内必须有研发机构和技术支持团队，至少有12年或以上成立时间，注册资金在2500万以上，提供证明文件（营业执照）； |
|  |  | ▲提供5个关于数据保护的发明专利证书：由中华人民共和国国家知识产权局颁发的（发明专利证书），并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲提供（自主产品证明）计算机软件著作权登记证书（可注明具体名称）并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲厂家通过ISO9001体系认证，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲所投产品厂商通过CMMI 三级认证，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  |  | 厂家有技术支持400热线服务电话； |
|  |  | ▲厂家具备国家信息安全产品认证证书，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲厂家具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲厂家具备涉密信息系统产品检测证书，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  |  | ▲厂家拥有省级高新技术企业研究开发中心资格认定； |
|  |  | ▲原厂硬件三年7×24小时免费上门保修；供应商中标后向用户提交原厂授权函与质保函。 |
|  |  | 原厂软件一年7×24小时维保服务； |
|  |  | ▲提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试； |
| 14 | 售后要求 | 要求在国内有专门的研发团队，有较强售后服务团队（需提供在国内具有一定影响力的专家资料） |
|  |  | ▲原厂商需要在浙江有常驻机构（需提供证明材料，以本地区的营业执照为准） |

服务要求：

1、投标人在投标方案中需要提供网络安全防护设备和用户原有网络安全防护设备整合实施方案，在用户合同签订前到用户现场进行技术现场论证和技术测试

2、投标人在投标方案中需要提供安全设备上线割接切换方案，保障用户现有信息系统工作时间无故障切换

3、产品实施过程中，如果牵涉到与用户原有第三方产品集成工作，投标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

4、在项目实施阶段，投标方根据系统集成方案，对本项目设备进行调试、安装及开通；项目完工后，投标方应对整个项目进行全面测试，并提供测试报告；在验收前，投标方应向业主提供验收内容及方法，并提供验收报告交业主确认；

5、投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，须立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。

6、投标人应提供电话免费咨询服务。

## 售后服务要求：

1．由于医院管理信息系统的特殊性，因此，在接到系统故障通知后，投标人必须在20分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人的相关技术人员必须在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

2．投标方必须帮助用户建立远程维护系统，投标方工程师经院方授权通过电话线远程登录到院方网络系统进行的故障诊断和故障排除。

3．软件实施期间需专人定点进行实施，质保期间内也需专人定期或不定期参加日常维护工作。

## 实施进度、测试与验收：

1. 项目实施工期：3个月。

2. 投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

3.投标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

4.投标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

5.产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

6.投标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个软件实施工期的具体计划安排表。

## 付款方式：

- 项目验收通过后，15个工作日内，支付90%货款。

- 项目验收通过一年后，15个工作日内，支付5%货款。

- 项目质保到期后15个工作日内，无息支付剩余5%货款。