| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线NAP | NAP-3600（详细技术参数见附件2） | 深信服-信锐 | 台 | 9 |  |
| 2 | 8口POE交换机 | SW-5010（详细技术参数见附件4） | 深信服-信锐 | 台 | 1 |  |
| 3 | 管理AP数Lic | NAC-License-1AP | 深信服-信锐 | 点 | 9 |  |

附件1

| 规格 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持802.11ac/a/n和802.11b/g/n双频并发，2.4G&5G空间流数≥2，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥866Mbps，整机最大传输速率≥1166Mbps |
|  | 工作温度：-10~50℃； 工作/存储湿度（非凝结）：5%~95% |
|  | IP防护等级≥41 |
| 软件规格 | 最大接入用户数≥256 支持基于SSID的接入用户数限制 |
| 与平台结合实现内容 | 支持应用识别，能识别不低于2000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； 支持URL预分类，能识别新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘、教育、宗教等类别，识别URL不低于千万级； |
|  | 支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； |
|  | 支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息； |
|  | 支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台 |
|  | 支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速 |
|  | 支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析 |
|  | 支持记录上网用户在网站访问行为、网络应用使用行为、搜索引擎及APP内搜索行为，并要求能根据使用此次或搜索次数进行TOPN排行 |
|  | 支持营销信息推送，无需通过外挂云平台即可实现基于性别、归属地、爱好标签、来访次数、接入位置、时间段的微信、短信、网页多种方式的营销信息推送（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持基于用户应用行为的精准营销信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持音频、网页浮窗、微信、短信四种推送形式 |
| 有线无线一体化审计 | 为相应国家公安部的82号令要求，需要对所有接入教育局无线城域网的用户进行实名认证和上网行为审计，并做到用户日志保存和可溯源。本次无线城域网建设要求所有无线用户的认证和接入信息可以实时反馈给教育局出口的上网行为管理，与行为管理实现单点登录和数据联动，以便行为管理做对应无线用户的上网行为纪录，从而实现余姚教育局全网有线无线一体化的安全审计，中标后提供演示。 |
| 兼容性 | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AP与POE交换机、无线智能能耗系统、无线手机管家为同一品牌。 |
| 建设要求 | 需符合宁波教育局“甬教电（2017）19号文件”，“余教电（2017）17号文件”关于宁波市中小学校园无线网络接入标准要求，无缝接入宁波无线校园统一认证平台，实现学校无线网络统一认证；中标供应商需承担校园无线网络统一认证所需的硬件设备（设备规格必须满足“宁波校园无线网络C型接入方案建设标准的需求）、软件、对接费等所有相关费用； |

附件2

| 规格 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps |
|  | 工作温度：-10~50℃； 工作/存储湿度（非凝结）：5%~95% |
|  | IP防护等级≥41 |
| 软件规格 | ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 |
| 与平台结合实现内容 | 支持应用识别，能识别不低于2000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； 支持URL预分类，能识别新闻门户、网上购物、成人内容、求职招聘、教育、宗教等类别，识别URL不低于千万级； |
|  | 支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； |
|  | 支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息； |
|  | 支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台 |
|  | 支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速 |
|  | 支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析 |
|  | 支持记录上网用户在网站访问行为、网络应用使用行为、搜索引擎及APP内搜索行为，并要求能根据使用此次或搜索次数进行TOPN排行 |
|  | 支持营销信息推送，无需通过外挂云平台即可实现基于性别、归属地、爱好标签、来访次数、接入位置、时间段的微信、短信、网页多种方式的营销信息推送（中标后提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； |
|  | 支持基于用户应用行为的精准营销信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持音频、网页浮窗、微信、短信四种推送形式 |
| 有线无线一体化审计 | 为相应国家公安部的82号令要求，需要对所有接入教育局无线城域网的用户进行实名认证和上网行为审计，并做到用户日志保存和可溯源。本次无线城域网建设要求所有无线用户的认证和接入信息可以实时反馈给教育局出口的上网行为管理，与行为管理实现单点登录和数据联动，以便行为管理做对应无线用户的上网行为纪录，从而实现余姚教育局全网有线无线一体化的安全审计，中标后提供演示。 |
| 兼容性 | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AP与POE交换机、无线智能能耗系统、无线手机管家为同一品牌。 |
| 建设要求 | 需符合宁波教育局“甬教电（2017）19号文件”，“余教电（2017）17号文件”关于宁波市中小学校园无线网络接入标准要求，无缝接入宁波无线校园统一认证平台，实现学校无线网络统一认证；中标供应商需承担校园无线网络统一认证所需的硬件设备（设备规格必须满足“宁波校园无线网络C型接入方案建设标准的需求）、软件、对接费等所有相关费用； |

附件3

| 硬件规格 | 千兆以太网口≥24个（24个POE口），千兆SFP光口≥4个； |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换机交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps； |
| POE功能 | 支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准， |
|  | 整机最高POE输出功率≥370W；单端口最高输出功率≥30W； |
|  | POE供电脚位必须为1/2(+)，3/6(-) ，不接受供电脚位为4578的供电方式； |
| 网线自适应 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| VLAN | 支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； |
| 防雷 | 内置防雷模块，防雷等级≥6KV，并提供雷击测试报告 |
| 运维管理 | 支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等； |
| 产品资质 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证书及检测报告复印件，并要求设备制造商盖章证明 提供雷击测试报告，并要求设备制造商盖章证明 |
| 品牌要求 | 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的POE交换机与AC、AP为同一品牌 |