# 主数据库服务器（用于全国现勘系统）  数量1台

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 国产知名服务器品牌（参考品牌：曙光、华为、浪潮） |
| 2 | 机型 | 不低于3U机架式服务器，附带导轨，可放入42U标准机柜 |
| 3 | 工作范围 | 支持长期在5℃~40℃下稳定工作 |
| 4 | 处理器 | 配置≥4颗Intel 5115可扩展CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.4GHz |
| 5 | 内存 | 配置不小于256GB DDR4 ECC REG 内存，内存最大扩展插槽≥48个，支持内存保护、内存镜像、内存热备 |
| 6 | 硬盘 | 配置≥3块600GB 10K 2.5寸SAS热拔插硬盘 |
| 7 | 硬盘扩展 | 2.5寸热插拔硬盘扩展能力不少于24个 |
| 8 | 硬盘控制器 | 配置磁盘SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10，速率≥12Gb，Cache 缓存≥2GB；所有硬盘支持同时配置JBOD及直通方式 |
| 9 | 网卡 | 配置2个千兆电口，配置2个万兆光纤网口 |
| 10 | HBA卡 | 配置≥1块双口口8Gb FC卡 |
| 11 | 扩展插槽 | 支持14个PCIE 3.0槽位，支持5个PCIE X16插槽 |
| 12 | 电源 | 配置2+2冗余供电，提供电源80Plus认证 |
| 13 | 风扇 | 风扇满配，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持冗余及热插拔功能 |
| 14 | 光驱 | 配置内置超薄DVD光驱 |
| 15 | 监控屏 | 配置液晶监控屏，可提供系统部件信息、告警信息、管理IP地址等查询功能 |
| 16 | 管理 | 集成系统管理芯片，支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI功耗、风扇、电源、功率、温度等信息； |
| 17 | 可维护性 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； |
| 18 | 操作系统 | 通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接； |
| 19 | 资质认证 | 提供3C认证，IS09001认证，ISO14001认证，ISO20000认证，GJB9001认证，国家级工业设计中心资质CMMI 4级证书，（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章） |
| 20 | 服务 | 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务3年硬盘不返还（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

# 存储阵列（用于全国现勘系统） 数量1台、

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 与服务器统一品牌，国产知名品牌；（参考品牌：曙光、华为、浪潮） |
| 2 | 体系架构 | 采用全模块架构冗余设计，无单一故障点； 盘控一体架构，采用3U16/4U28盘位主柜设计 |
| 3 | 控制器结构 | 多控制器架构，最大支持8个控制器，控制器之间支持缓存镜像； 本次配置≥两个存储控制器 |
| 4 | Cache容量 | 双控制器配置≥64GB Cache（非SSD或者高速Flash 充当缓存），可扩展到256GB Cache |
| 5 | SSD缓存加速 | 配置SSD缓存加速技术，要求同时读写性能加速，降低应用延迟。（要求提供SSD缓存读写加速功能管理界面截图） |
| 6 | 缓存保护 | 配置 BBU + Flash 永久电池保护模组 |
| 7 | 接口配置 | 本次配置4个1GbE接口，4个10GbE接口，8个16Gb FC接口； 配置4个12Gb SAS 3.0 4X后端磁盘接口。 |
| 8 | 磁盘驱动器 | 支持3.5寸7.2K NL_SAS，2.5寸10K/15K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插 |
| 9 | 扩展性 | 双控最大可扩展到≥512 块硬盘 |
| 10 | 实配容量 | 本次配置28块1.2TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘 |
| 11 | RAID 级别 | 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别 |
| 12 | 高级功能 | 配置快照、克隆、自动精简配置功能 |
| 13 | 系统兼容性 | 支持Windows Server，Redhat，SuSE，Mac OS等操作系统 |
| 14 | 系统扩充性 | 系统具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力，支持GUI升级（要求提供GUI微码升级界面截图） |
| 15 | 资质认证 | 2017年中国区IDC NAS存储厂商排名前3，并提供IDC盖章证明文件； 厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，要求产品通过3C认证，并提供该产品对应的软件著作权登记证书； 要求厂商通过ISO9001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，CMMI 4级证书（以上证书提供复印件并加盖厂家投标专用章）。 |
| 16 | 服务 | 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务3年硬盘不返还（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

# WEB服务器（用于全国现勘系统） 数量2台

| 序号 | 技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 国产知名服务器品牌（参考品牌：曙光、华为、浪潮） |
| 2 | 机型 | 2U机架式服务器 |
| 3 | 处理器 | 配置≥2颗Intel Xeon 6140 CPU，每颗CPU核心数≥18核，每颗CPU主频≥2.3GHz |
| 4 | 内存 | 配置≥512GB DDR4 2133MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM和NVDIMM-N内存可实现意外断电时内存数据不丢失 |
| 5 | 硬盘 | 配置≥4块600GB 10K 2.5寸SAS热插拔硬盘，支持≥12个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可选支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位. |
| 6 | 硬盘控制器 | 配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护 |
| 7 | 网卡 | 板载双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
| 8 | 扩展插槽 | 最大支持10个PCI-E 3.0插槽 |
| 9 | 电源 | 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。 |
| 10 | 风扇 | 配置≥4个热插拔高速系统风扇 |
| 11 | SD卡 | 主板支持双SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志，并提供功能截图； |
| 12 | 管理 | 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能， |
| 13 | 安全 | 可同时支持TCM和TPM安全模块 |
| 14 | 产品认证 | 通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接； |
| 15 | 资质认证 | 通过3C认证、CMA及CNAS认证GB/T 9813环境适应性测试报告、CE认证、CB认证、环标认证、节能认证，IS09001认证，ISO14001认证，ISO20000认证，ISO27001认证，GJB9001认证，ITSS成员单位，三年以上国家级工业设计中心资质，CMMI 4级证书，2018年德国红点设计奖，以上证书需要提供复印件并加盖厂家投标专用章 。 |
| 16 | 安全防护软件 | 提供如下功能，并提供软件主界面截图，与服务器同一品牌 1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全 2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航 3、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改 4、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况 |
| 17 | 服务 | 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务3年硬盘不返还（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

# 光纤交换机（用于全国现勘系统）数量1台

| 序号 | 技术指标 | 招标参数（参考品牌：曙光、华为、博科） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式并提供机架安装套件。 |
| 2 | 高度 | 1U |
| 3 | 端口数 | ★24端口；可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为8、16和24个通用端口。本次激活≥16端口（含16个8Gb多模SFP模块）。 |
| 4 | 端口类型： | D_Port、E_Port、F_Port、M_Port、U_Port |
| 5 | 数据传输类型 | 支持单播、多播（255组）和广播的光纤交换机。 |
| 6 | 端口速率 | ★≥1、2、4 和 8 Gbit/sec端口速率自动感应。 |
| 7 | 管理性 | Telnet、HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC管理MIB）；审核、系统日志、更改管理跟踪；符合SMI-S标准、SMI-S脚本工具集、管理域。 |
| 8 | 服务 | 3年原厂保修 |