宁波市同济中学阶梯教室LED显示系统

一.项目概况及注意事项

1、投标人须保证投标设备均为原产原装，所投设备均是全新未使用过的。

2、采购货物清单中所有设备提供三年免费质保服务（提供原厂针对本项目的授权及质保函），在质保期内，若设备出现故障，投标单位需要在2个小时内响应，4个小时内到达现场并排除故障，否则作无效标处理。

3、项目中带★为主要参数，为必须满足以上技术指标，上传附件若无法提供符合要求的检测报告和相关证书（资料须原厂盖章），则为无效标，电子屏辅助管理软件需要现场功能演示，达不到业主要求的效果则为无效标。

4、安全工作等方面：本项目为交钥匙项目，项目交付使用之前的一切安全责任由中标方负责，中标单位应自觉遵守国家的法律、法规和相关的规章制度，注意施工安全，并负责为承包人现场施工人员购买劳动保障和人身保险。

5、免费为客户培训，确保设施设备的正常使用。培训地点客户所在地，培训计划并征得用户方同意后实施，所有的培训教员采用中文授课，针对货物保管、使用基本知识、操作规程、维护保养等相关技术培训。

6、投标单位必须于  2020 年  6  月   2 日 上午 9 点准时在同济中学装备中心集合，过时不候，并进行实地勘察，明确了解用户需求，需求方将提供回执，无法提供踏勘回执证明的供应商在结果选择时将不予考虑。地址：浙江省宁波市海曙区迎春路289号，联系人： 金老师      联系电话  88055519

7、为保证投标产品功能的真实性，中标供应商签订合同前提供P2.5样品至用户单位进行功能演示测试，由采购人组织专家进行评审，无法符合参数条件的均取消中标资格，（如有虚假应标的行为，同时保留对该投标单位追究相关责任）。

二、项目清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内全彩色显示屏 | 1）、★LED封装：表贴三合一封装，封装品牌（东山、国星、亿光封装，提供原厂授权，加盖原厂公章）； 2）、★像素间距：2.5mm； 3）、★像素密度：160000点/m2； 4）、整屏尺寸：2.4m×6.72m=16.13m2； 5)、物理分辨率：960行×2688列＝2580480像素； 6）、单块模组尺寸：160mm *320mm*13mm或240mm *240mm*13mm 7）、塑胶底壳设计； 8)、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制； 9）、PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 10）、接收卡采用DDR2标准接口，维修更换更加便捷； 11）、接收卡与模块之间采用树状连接，单元模组之间不级联，提高了产品稳定性； 12）、采用镀金高性能接插件，提高高氧化特性； 13）、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 14）、单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息； 15）、可单模块设置衰减悉数，使维修更换不存在色差； 16）、更换模组，自动回读校正数据； 17）、★白平衡亮度≥600cd/㎡； 18）、色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 19）、10%亮度，不损失灰度，具有完美的低亮高灰特性； 20）、先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题； 21）、色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值； 22）、★对比度6000:1； 23）、★视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 24）、★刷新频率≥3840HZ； 25）、换帧频率：50&60HZ； 26）、灰度：16bit； 27）、模组亮度均匀性≤2%； 28）、平整度：≤0.15mm； 29）、★功耗：峰值≤650W，平均≤220W； 30)、工作湿度范围：10-80%RH无结霜； 31)、存储湿度范围：10-85%RH无结霜； 32)、屏幕采用防眩光设计并提高大视角对比度，安装全黑黑色面罩； 33)、电源采用冗余设计，电源线支持热插拔，维护便捷；信号采用冗余设计，信号线支持热插拔功能； 34）、★屏幕模组PCB板，采用阻燃材料； 35）、★屏幕具有高低温、高湿度、防盐雾10级及以上； ★提供以上所有带★的参数，具有国家级产品质量监督检验中心出具的产品检测报告（提供报告复印件加盖公章）； ★LED显示屏具有电磁兼容性EMC检测认证，TUV认证机构提供的CB认证（提供证书复印件加盖公章）； ★LED显示屏具有低蓝光的认证证书（提供证书复印件加盖公章）； ★提供屏体生产厂家信息安全管理体系认证证书。 | m2 | 16.13 | 利亚德/三思/洛普 |
| 2 | 控制系统 | 1、控制系统：全彩同步控制系统 2、播出功能：1）可播放多种文字的各种字体、字型和不同的文字信息，能实现翻页、移动、旋转、飘雪、滚屏、闪烁等十余种显示功能。 2）能播放二维、三维动画，并支持用压缩卡采集的AVI信号。 ★3）支持4:3图像信号转换成16:9图像，并在显示屏上满屏播放。 4）时钟功能：能显示星期、年、月、日、时、分、秒；可正计时和倒计时；计时精度1/10秒；具有断电保护功能。 3、控制功能：1）控制界面清晰，工具栏实行图标化，操作方便。 2）可单独显示视频、文字和图像等，也可在同一屏上显示多种信息任意编排，还可在视频图像上叠加文字信息、动画等。 3）应变能力强，在正常播出过程中，如需临时增改内容，可锁定当前画面，无需黑屏。 4）亮度、对比度、饱和度、色度、白平衡（色温）可以通过软件控制调节。亮度等级达到256级灰度以上。 ★5）支持校准每一颗灯的颜色，消除LED间的色度差，256*128逐点亮度色度校正。 6）采用恒流控制技术，保证整屏性能一致，色彩均匀，有效降低电源等其他噪声对LED电子屏造成的影响。 7）独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏 ★具有自主知识产权，与LED显示屏为同一品牌（提供软件著作权相关证书复印件加盖公章）。 | 套 | 1 | 利亚德/三思/洛普 |
| 3 | 配电柜 | 要求30KW 配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 配电柜内主令开关均选用品牌器件。 配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制，具备防腐、防尘、手机APP/RT遥控/手动功能。 ★与LED显示屏为同一品牌（提供CCC国家强制性认证及PLC软件著作权，加盖原厂公章） | 台 | 1 | 利亚德/三思/洛普 |
| 4 | 视频处理器 | 1)最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 2)最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 3)支持视频源任意切换，任意缩放； 4)支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 5)支持HDCP1.4； 6)双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7)支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 8)支持低亮高灰； | 套 | 1 | 利亚德/三思/洛普 |
| 5 | 云工作站主机 | 1）采用工控主板，Intel四核处理器， 8G内存，256G固态硬盘。一路VGA信号输出矩阵、一路音频输出、一路HDMI高清信号输出、一个COM口、一个千兆及二个百兆网口，四路USB端口； 2）具备一路可远程控制的220V/400W电源输出，用于外设（视频处理器，拼接器、功放等）的供电，节能并提升外部设备寿命； 3）网络控制模块能够低功耗不间断工作（待机时小于5W，工作状态下小于20W），支持跨网段远程统一管理控制； 4）具备双重管理密码，解授权需在密码确认后操作；在服务器播放节目需输入管理密码确认，避免内容被误播，增加安保性； 5）支持微信二维码扫码授权及解权管理功能，授权微信端可对服务器进行多方位操控，置顶微信端能获取开关屏体及联断网信息； 6）内置智能中控，支持异地操作开关LED屏，可根据需要设置计划开关整套设备时段； 7）支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能； 8）无须辅助设备，手机一键关闭总电源功能，做到外接设备及屏体彻底断电；同时也可通手机一键开启电源功能，做到随时随地对外接设备及屏体上电自检； 9）内置软件可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/flv/rmvb等）进行自动解码导播，同步支持1路HDMI和1路VGA+Audio信号输出、支持高清输出及4K高清视频画面的流畅播放； 10）设备内置软件预置监控信号通道，可接入网络摄像头信号，智能设备通过微信客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能； ★11）提供3C证书、视频导播软件证书、微信客户端控制证书；15000小时无故障检测报告，加盖原厂公章）。 | 台 | 1 | 升维/微云/奥彩 |
| 6 | 屏体框架 | 黑色不锈钢边框（含钢结构）；壁挂式安装 | m2 | 24 |  |
| 7 | 功放 | 产品型号：先锋k7功放 颜色：黑色漆面 输出电阻：4~8欧 峰值功率:1200W 信噪比:85dB 谐波失真:<0.1% 声波频率:20Hz-20KHz 额定电压:220V~50Hz 外形尺寸:480X430X150mm 内置无线蓝牙功能 | 台 | 1 | 先锋 |
| 8 | 机柜 | 42U | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 电子屏辅助管理软件 | ★1.可远程管理电子屏计算机系统，对控制电脑进行软件调试升级等操作。 ★2.电子控制系统屏可通过浏览器对播放内容进行所见即所得的简易化操作，可自动组合播放模板，方便用户使用。 ★3.电子屏管理系统可实现定时播放特定内容。 ★4.电子屏可自动实时显示当前的天气情况，可自定义天气图标。 | 套 | 1 | 利亚德/三思/洛普 |
| 10 | 工程布线 | 强电：要求10平方线,三相五线制50米，含线管 弱电：8芯六类网线6根，每根25米，含线管 | 批 | 1 | 国产 |
| 11 | 安装人工 | 1、阶梯教室原有黑板及布线拆除、新设备系统安装布线等。 2、根据学校要求，阶梯教室一套投影仪整体移至教学楼东一楼会议室，并安装调试好。 3、由于阶梯教室后期要改造，中标供应商及时免费来校做好Led屏整体包扎保护工作，阶梯教室装修完后及时做好显示屏维护工作。 | 项 | 1 |  |