苍南县龙港镇成人中等文化技术学校云机房设备采购及安装方案

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云课堂服务器 | 锐捷RG-RCD6000 V3 | ★1、云课堂服务器要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，CPU配置不低于2块Intel Xeon E5-2650 V4系列(单颗CPU不低于10核心，主频不低于2.2GHz，30MB缓存)，整机内存槽数≥20个，配置不少于96GB DDR4内存（速率不低于2133MHz），整机提供可插拔硬盘槽位≥8个，兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，配置SSD固态硬盘≥700GB，配置机械硬盘容量≥1TB转速7200转的SATA3.0企业级硬盘，提供低静电、低噪音、高效率智能调节转速风扇≥3个；配置≥500W高效能服务器电源，标配滑动式机柜导轨。 2、要求云课堂服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案，云课堂服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件，云课堂服务器底层虚拟化系统必须为自主研发系统，须提供中华人民共和国国家版权局颁发的云桌面服务器底层操作系统的软件著作权登记证证书复印件。 3、支持至少60用户虚拟桌面并发，需提供经CNAS认定的第三方权威测试机构出具的测试报告，并保留中标后签订合同前的测试权利，如不满足用户有权追究相应责任。 4、所投云桌面服务器需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件。 ★5、云课堂服务器要求为节能产品，并在最新一起政府节能采购清单里面，并提供截图证明，同时要求提供中国质量认证中心出具的有效的中国节能产品认证证书复印件。 6、云课堂服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。（要求提供支持Ubuntu功能截图，及云主机可以正常创建WINDOWS 10 32/64系统，终端能正常登陆到系统并正常操作使用的国家电子信息产品质量监督检验中心权威功能测试报告。） 7、要求云课堂服务器能够支持多种考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等。 8、用户数据首选保存在云课堂服务器端，虚拟桌面需要有状态的连续性，当终端与服务器连接网络断开重连恢复后，云终端能够自动重连服务器，云终端连上云课堂服务器之后，用户数据和状态不变，学生可继续教学或考试，不会出现学生终端重启导致数据丢失的问题。 9、需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云课堂服务器和云终端设备发现、云课堂服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复，保留测试权利。 10、所投产品须提供中小学云课堂解决方案通过中央电化教育馆2017年“数字校园综合解决方案”测试证书； ★11、为了保证教学和考试的兼容性及稳定性，投标人所投云机房教学系统核心组件（云课堂服务器、云课堂学生终端、教学管理软件、24口组网全千兆交换机和48口组网全千兆交换机）为同一品牌； ★12、售后服务：要求提供原厂三年质保服务，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的3年质保承诺函原件加盖原厂公章； 13、为保证售后服务的可靠性，产品厂商在温州本地有办事处，需提供产品厂商官网查询链接及截图证明； 14、须提供产品厂商由国家工商行政总局授予的2014-2015年度“守合同重信用”企业证书复印件； | 台 | 2 |
| 2 | 云课堂学生终端 | 锐捷RG-Rain100 V2( | ★1、为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用x86架构云终端设备(非PC)，处理器主频最高可达1.8GHz；内存容量不低于2GB；提供不少于8GB的内置存储空间。提供不少于5个USB 2.0接口、1个USB3.0接口、1对音频输入输出接口、1个千兆RJ45端口。 2、为方便教学，要求所有云课堂学生终端可配置上电自启，同时要求能够通过教学管理软件实现所有终端实现一键开机功能（无需逐台手工开机）、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连，保留中标后签订合同前的测试权利。 3、自由时间内可由学生自行选择加载所需的操作系统界面，上课时根据授课需要，可以实现在学生端无需重启的情况下，老师强制性一键切换操作系统，保留中标后签订合同前的测试权利。 4、为了保证产品质量，具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件 ★5、云课堂学生终端设备要求为节能产品，并在最新一起政府节能采购清单里面，并提供截图证明，同时要求提供中国质量认证中心出具的有效的中国节能产品认证证书复印件。 6、产品为避免固资丢失，所投产品要求设计有防盗功能，无需额外采购防盗功能配件。 7、要求提供云终端自动感知虚拟桌面运行功能，当虚拟桌面关闭之后，云终端能够自动探测并关闭云终端物理设备，保留中标后签订合同前的测试权利。 8、要求支持USB等多种外设重定向，能够很好的支持U盘、移动硬盘、投影仪、打印机、电子白板、高拍仪、电子大屏等外设； ★9、云终端底层虚拟化系统必须为自主研发系统，非OEM 产品，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的云终端底层操作系统的软件著作权登记证证书复印件。 ★10、为了保证教学和考试的兼容性及稳定性，投标人所投云机房教学系统核心组件（云课堂服务器、云课堂学生终端、教学管理软件、24口组网全千兆交换机和48口组网全千兆交换机）为同一品牌； ★11、售后服务：售后服务：要求提供原厂三年质保服务，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的3年质保承诺函原件加盖原厂公章； | 台 | 108 |
| 3 | 教学管理软件 | 锐捷RG-ClassManager Rainbow-License70 | ★1、要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。 2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能，要求提供界面截图。 3、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，要求提供功能截图。 4、支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，且网线断开不影响屏幕广播进行，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生；保留中标后签订合同前的测试权利。 5、支持老师将指定学生的屏幕转播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕，同时老师可以在该转播学生屏幕进行演示操作；保留中标后签订合同前的测试权利。 6、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语，同时支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评。 7、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评，为保证后续使用效果。 8、语音广播：老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机。老师可以调节教师机麦克风音量。 ★9、教学管理软件必须为自主研发，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件。 ★10、为了保证教学和考试的兼容性及稳定性，投标人所投云机房教学系统核心组件（云课堂服务器、云课堂学生终端、教学管理软件、24口组网全千兆交换机和48口组网全千兆交换机）为同一品牌； ★11、要求提供原厂三年质保服务，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的3年质保承诺函原件加盖原厂公章； | 套 | 2 |
| 4 | 24口组网全千兆交换机 | 锐捷RG-S2928G-E V3 | ★1、交换容量支持≥3.3Tbps、包转发率支持≥125Mpps，要求提供官网带链接截图证明，提供千兆电接口≥24个、非复用千兆光接口≥4个，支持整机同时使用端口数≥28个。； 2、支持 4K个VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持并配置IGMP v1/v2/v3功能，支持LACP(802.3ad)，支持DHCP Server、DHCPv6 Server； 3、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 4、支持Portaol 2.0认证，支持MAB，要求提供官网带链接截图证明。 ★5、支持IPv4和IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、Routing Policy, 提供官网带链接截图。 6、设备具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力≥8KV，提供官网带链接截图证明，并提供第三方权威机构测试报告。 7、支持基础网络保护策略NFPP和CPU保护策略CPP技术，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性，提供国家权威机构测试报告。 8、支持交换机端口同时开启802.1X、Web认证、防ARP欺骗功能并且不冲突，提供第三方权威机构测试报告。 9、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，减小端口功耗，提供官网带链接截图，并提供有效的中国质量认证中心提供的中国节能产品认证证书复印件； 10、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理； 11、为了保证产品质量，具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件； 12、须提供有效的中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证书复印件； ★13、为了保证教学和考试的兼容性及稳定性，投标人所投云机房教学系统核心组件（云课堂服务器、云课堂学生终端、教学管理软件、24口组网全千兆交换机和48口组网全千兆交换机）为同一品牌； ★14、售后服务：要求提供原厂三年质保服务，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的3年质保承诺函原件加盖原厂公章； | 台 | 2 |
| 5 | 48口组网全千兆交换机 | 锐捷RG-S2952G-E V3 | ★1、交换容量支持≥3.3Tbps、包转发率支持≥160Mpps，要求提供官网带链接截图证明，提供千兆电接口≥48个、非复用千兆光接口≥4个，支持整机同时使用端口数≥52个。； 2、支持 4K个VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持并配置IGMP v1/v2/v3功能，支持LACP(802.3ad)，支持DHCP Server、DHCPv6 Server； 3、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 4、支持Portaol 2.0认证，支持MAB，要求提供官网带链接截图证明。 ★5、支持IPv4和IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、Routing Policy, 提供官网带链接截图。 6、设备具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力≥8KV，提供官网带链接截图证明，并提供第三方权威机构测试报告。 7、支持基础网络保护策略NFPP和CPU保护策略CPP技术，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性，提供国家权威机构测试报告。 8、支持交换机端口同时开启802.1X、Web认证、防ARP欺骗功能并且不冲突，提供第三方权威机构测试报告。 9、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，减小端口功耗，提供官网带链接截图，并提供有效的中国质量认证中心提供的中国节能产品认证证书复印件； 10、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理； 11、为了保证产品质量，具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件； 12、须提供有效的中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证书复印件； ★13、为了保证教学和考试的兼容性及稳定性，投标人所投云机房教学系统核心组件（云课堂服务器、云课堂学生终端、教学管理软件、24口组网全千兆交换机和48口组网全千兆交换机）为同一品牌； ★14、售后服务：要求提供原厂三年质保服务，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的3年质保承诺函原件加盖原厂公章； | 台 | 2 |
| 6 | 台式电脑 | 联想M415 | CPU系列：英特尔 酷睿i5-7500 7代系列 核心/线程数：四核心/四线程 产品类型：商用电脑 机箱类型：立式 内存类型：DDR4 4G 硬盘容量：1TB 显卡类型：集成显卡 显存容量：共享内存容量 显 示 器：19.5寸LE 附件:原厂鼠标键盘 | 套 | 2 |
| 7 | 教师讲台桌 |  | 钢木定制 | 张 | 2 |
| 8 | 学生电脑桌椅 |  | 学生电脑桌（含凳子） | 张 | 54 |
| 9 | 地板 | 美 盛 | 美盛60*60*30 | 平方米 | 120 |
| 10 | 网络布线材料 | 网络布线 | 苍岳插座、一舟超六类网线、一舟电源线、一舟水晶头、弯头等 | 点 | 108 |
| 11 | 德力西稳压器 | 德力西SJW-30Kva | 品牌：德力西/DELIXI 型号：SJW-30Kva 类型：铁磁谐振式交流稳压器 相数：三相 调整管工作状态：线性稳压器 频率特性：低频 防潮方式：开放式 加工定制：否 输入电压：280-420V 输出电压：380V 过压保护：426V 频率：50-60HZ | 台 | 2 |
| 12 | 显示器 | AOC E2270SWN | 21.5液晶显示器 | 台 | 108 |
| 13 | 键盘套件 | 机房专用鼠标套件 | 机房专用鼠标键盘套件 | 套 | 108 |
| 14 | 施工 |  | 包含机房强弱电布线，设备安装调试以及可能存在遗漏的项 | 批 | 1 |

- 商务要求：

- ★1、为了保障售后服务，要求中标单位为学校所在地：温州地区供应商；★2、本项目使用方需求非常急，要求中标签订合同后5个工作日内完成所有设备的安装调试，如供应商不能满足要求，请勿报价，或则并追究其相关责任； ★3、云机房项目为交钥匙工程，包含强弱电布线、安装、调试，所产生的一切费用都由供应商承担；★4、为了保障产品来源及品质，要求中标单位必须在签订合同前提供原厂针对本项目的授权与三年质保承诺函原件，产品必须原包装供货，序列号所查与官网一致，不能提供的视为无效报价； ★5、供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置； ★6、签订合同前须提供产品测试，如果不能提供测试要求的，请勿报价，或则并追究其相关责任。★7、为了确保项目实施服务质量，要求中标单位提供参数规格上要求的所有资料；★8、以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。