瑞安市塘下中学校园网络高清监控设备整改清单

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光级摄像机 （枪式） | DS-2CD2T46YN-ISD 海康威视 英飞拓 三星 | "具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ▲最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。+ 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。" ▲兼容性：为保证整个系统的可靠稳定，并与原有设备无缝对接。 ▲提供公安部型式检验报告复印件 ▲提供三年原厂质保函和授权书 | 130台 |
| 2 | 32路数字硬盘录像机 | DS-8632N-K8/YD 海康威视 英飞拓 三星 | "▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字。 ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 ▲可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 ▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 ▲支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签。 ▲支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录。 ▲支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放。 ▲支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 ▲支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ▲支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 ▲支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 ▲支持录像打包时间1-300分钟可设置 ▲支持双码流同时录像 ▲支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大8分屏 可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口" ▲兼容性：为保证整个系统的可靠稳定，并与原有设备无缝对接。 ▲提供3C认证、公安部型式检验报告复印件 ▲提供三年原厂质保函和授权书 | 7台 |
| 3 | 监控专用电源 | 国产 | DC12V电源 | 130只 |
| 4 | 监控专用支架 | 国产 | 摄像机支架 | 130只 |
| 5 | 专业监控硬盘 | WD40PURX 西部数据 希捷 | 3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 48块 |
| 6 | 液晶显示屏 | 43E2A 创维 海信 长虹 | 尺寸：43；物理分辨率：1920*1080；支持分辨率：1920*1080；刷新频率：60HZ；水平可视角：178°；垂直可视角：178°；HDMI高清数字接口：有；RF输入：1路，USB接口：2路，HDMI：2路，AV输入/输出端口：1路；网络接口：1个；整机功耗：约74W； | 6台 |
| 7 | 46寸高清拼接屏 | DS-D2046NL-C 海康威视 英飞拓 三星 | "LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口 ▲LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作 ▲液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 ▲LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余 ▲LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求 主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 ▲兼容性：为保证整个系统的可靠稳定，所投设备需与摄像机为同一品牌，并与原有设备无缝对接。 ▲提供三年原厂质保函和授权书 ▲LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告复印件 | 6块 |
| 8 | 一体化支架 | 海康威视 英飞拓 三星 | 落地式 | 1套 |
| 9 | 视频综合平台 | DS-B21-04D-08HU 海康威视 英飞拓 三星 | "投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 ▲投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 ▲投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。。 ▲投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。。 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 ▲投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 ▲投标产品编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。。。 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。。 ▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。。 ▲投标产品支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。。 ▲投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。。 投标产品支持将25帧或30帧图像转换为50或60帧，提高视频播放的流程性和缓解视觉疲劳。。 ▲投标产品支持走廊模式显示功能。。 投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。。 ▲投标产品对录像文件解码延时≤110ms。。 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。。 ▲投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。。 ▲投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 支持4路DVI输入（支持转VGA）；8路HDMI输出；支持H.264/H.265解码，解码64路1080P或128路720P或256路4CIF以下分辨率；" ▲兼容性：为保证整个系统的可靠稳定，所投设备需与摄像机为同一品牌，并与原有设备无缝对接。 ▲提供三年原厂质保函和授权书 | 1套 |
| 10 | 管理电脑 | M415 联想 惠普 戴尔 | 显示器：≥19.5英寸液晶宽屏； CPU：Intel i5处理器及以上； 主板：Intel B250及以上； 内存：≥1×8G； 硬盘：≥1T，7200RPM，3.5"，SATA3； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 接口：≥6个USB接口 电源：110/220V 180W 85Plus节能电源； 原厂键盘鼠标 硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃； | 1套 |
| 11 | 核心交换机 | LS-7003E 华三 华为 思科 | ▲配置要求：千兆电口≥24；万兆光口≥4；引擎≥1；电源≥2 ▲业务插槽数：≥3；交换容量：≥37Tbps；转发能力：≥11800Mpps；电源冗余：电源模块冗余； 关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 板卡：单槽位线速万兆端口密度≥16；单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 网络安全一体化：支持安全业务插卡 支持防火墙插卡、流量分析模块、应用控制网关、入侵防御模块、应用交付引擎、下一代防火墙模块等； ▲链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分；担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 ACL：支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免 ▲可靠性：双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间＜100ms；支持IP FRR，满足网络收敛<50ms（增强版） MAC：≥64K；路由表：≥8K；ARP：≥16K； ▲虚拟：多虚一技术(N:1)，提供官网配置手册截图和链接；一虚多技术（1:N）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 有线无线一体化：支持随板AC（增强版），支持无线业务板卡（增强版）；支持有线无线一体化的终端准入认证（增强版）； MPLS：支持L3 VPN（增强版）；支持VLL（增强版）；支持VLPS（增强版） ▲SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3，提供官网配置手册截图和链接；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter 安全特性：支持IPv4 uRPF；支持DHCP Snooping；支持ARP防攻击；支持IP Source Guard；支持广播风暴抑制；支持EAD；支持端口隔离；支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定；支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC；▲支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网配置手册截图和链接； 管理特性：支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0；支持风扇管理；支持电源管理；支持在线诊断；支持SNMPv1/v2；支持 SNMPv3；支持RMON(RFC2819)；支持端口镜像；支持VLAN镜像；支持RSPAN；支持流镜像 NAS：支持802.1x；支持mac认证；支持Portal；支持本地认证；支持Radius认证；支持Tacacs+认证 提供入网许可证、检测报告 设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件 设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件。 制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。 服务要求：报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和三年原厂服务承诺函，产品厂商供要求在瑞安地区设有产品备件库 | 1台 |
| 12 | 汇聚交换机 | WAS6124-HPWR 华三 华为 思科 | ▲交换容量：≥337Gbps，最高包转发率：≥66Mpps； ▲接口要求：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个10/100/1000Base-X SFP以太网端口； ▲POE接口数：≥22，支持PoE+，单端口功率：≥30W，总供电功率：≥370W；AC：≥370W；DC：≥740W； VLAN特性：支持基于端口的VLAN；支持QinQ；支持Voice VLAN；支持协议VLAN；支持MAC VLAN； 链路聚合：支持GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合； DHCP：支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持 DHCP Relay；支持DHCP Server；支持DHCP Option82； 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；支持STP Root Protection；支持BPDU Protection； ▲三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP ▲DHCP：支持DHCP Server，支持DHCP Snooping ▲虚拟化：支持虚拟化背板堆叠，支持分布式设备管理、支持跨设备链路聚合等核心技术≥9台 镜像功能：支持端口镜像；支持远程镜像； QoS/ACL：支持802.1p/DSCP优先级标记；支持包过滤功能；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；支持时间段； 安全特性：支持用户分级管理和口令保护；支持AAA认证；支持Radius认证；支持HWTACACS；支持SSH2.0；支持端口隔离；支持 802.1X；支持端口安全；支持MAC地址认证；支持IP Source Guard；支持HTTPs；支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)；支持EAD； 802.1X：支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN； 设备管理：支持SNMP V1/V2c/V3，WEB，命令行接口（CLI）配置；支持Telnet远程配置；支持电源、风扇、温度告警；▲支持云平台管理特性（提供官网截图及链接）； ▲云管理特性：支持通过云端的监控与管理交换机各端口工作状态，包括端口状态与报文转发情况；（提供截图）支持云端的多种配置方式，有图形化的常用配置，还可以通过远程WEB管理或者远程控制台的方式进行配置；（提供截图）；支持通过云端灵活配置交换机各端口的广播与组播抑制策略；（提供截图）支持通过云端管理交换机PoE供电模块，包括控制和监控端口的供电状态，设置端口供电功率及优先级等；（提供截图） 提供入网许可证、检测报告复印件 设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件 设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件原厂盖章。 制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。 兼容性：为保证整个监控系统的可靠稳定，所投设备需与核心交换机为同一品牌 服务要求：报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和三年原厂服务承诺函，产品厂商供要求在瑞安地区设有产品备件库 | 7台 |
| 13 | 8口接入交换机 | MS4008 华三 华为 思科 | ▲端口及硬件要求：≥8个10/100/1000M以太网电接口 ▲交换容量：≥16Gbps，包转发速率：≥12Mpps MAC ≥4K，支持MAC地址学习数目限制 防雷功能：共模防护≥6KV，防雷等级4级 要求提供ROHS节能认证资质认证、入网许可证、检验报告、CMMI5级以上证书复印件 ▲兼容性：为保证整个监控系统的可靠稳定，所投设备需与核心交换机为同一品牌 服务要求：报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和三年原厂服务承诺函，产品厂商供要求在瑞安地区设有产品备件库 | 10台 |
| 14 | 千兆单模单纤光纤收发器 | WOR-9013-25KM 创立信 烽火 北亿纤通 | 支持IEEE802.3ab，IEEE802.3Z；支持10Base-T、100Base-TX、1000Base-FX等协议[传输标准]，并带有自动协商能力；支持VLAN超长数据包的传输，可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用；自动适应10Mbps和1000Mbps环境；RJ45口支持直连和交叉自动识别功能（AUTO-MDIX）；全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准；工作稳定，数据传输平稳，抗干扰能力强，避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备；采用LED对工作状态指示；良好的散热性保证长时间的稳定工作；平均无故障工作时间超过7万小时，符合电信级运营标准；前端独立式机箱结构，后端插卡式；光传输距离： 25KM电口： RJ45 （10/100/10000M自适应）光口： FC、ST或SC（单模单纤）工作温度：-40~75℃ 储存温度：-40~85℃；湿度：0%~95%无冷凝。 | 10对 |
| 15 | 16槽光纤插卡式转换机箱 | CLX-JJ16XK 创立信 烽火 北亿纤通 | 特点： 适用范围广泛：高容量，高集成及高性能的工作环境，具有工作稳定，供电容量大，操作方便易于维护等； 16个卡槽：可同时插入16个光纤独立式外置电源收发器，每个光纤收发模块可不同型号，每个模块可以相互独立在机架上插拔工作，也可以相互合作工作，为自身提供网络诊所； 不易发热：采用多种开孔设计，散热更快，开孔设计既能散热及能防尘作用 插槽数：16槽；电源输入：AC 220V，50-60Hz 1.2A MAX；电源输出：DC 5V 12A；波纹：≤20mm；功耗：95W；电源保护：过压保护，过流保护； | 1套 |
| 16 | 室外4芯单模轻铠光缆 | LG.g-GYXTW-4B1 OWL 天诚 一舟 | 规格：62.5/125μm；要求：OM1级纤芯；具有良好的抗压性和柔韧性，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力；采用钢带铠装及磷化平行钢丝结构，抗压能力强；可提供单模、多模9/125及62.5/125，2至12芯等多种规格； 报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和3年原厂服务承诺函 | 1500米 |
| 17 | 光纤熔接及配件 |  | 光纤熔接、尾纤、熔接盒等 | 1批 |
| 18 | 网线 | DS-1LN5E-S 海康威视 天诚 一舟 | 根据实际情况计算 AWG24纯铜导线，PE绝缘，4对双绞。 报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和3年原厂服务承诺函 | 10000米 |
| 19 | 电源护套线 | RVV2*1.0 OWL 天诚 一舟 | 根据实际情况计算RVV2*1.0 报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和3年原厂服务承诺函 | 2000米 |
| 20 | 电源护套线线 | RVV3*1.5 OWL 天诚 一舟 | 根据实际情况计算RVV3*1.5 报价时必须提供原厂商针对本项目的授权书和3年原厂服务承诺函 | 1300米 |
| 21 | PVC管 | 宏大 中财 联塑 | PVC25/20 | 3000米 |
| 22 | 镀锌管 | 国产 | 直径50，壁厚2.5mm， | 1400米 |
| 23 | 配电箱 | 国产 | 配电箱400*500*200 | 10只 |
| 24 | 办公桌 | 定制 | 办公桌3张，办公椅2张，规格按实际需求定制 | 1批 |
| 25 | 网络中心门窗整改 | 定制 | 安全门1套，防盗窗3*1.5米1套 | 1批 |
| 26 | 监控操作台 | 定制 | 三联，规格根据实际情况定制 | 1套 |
| 27 | 专业监控立杆 | 定制 | 4.5米 | 12条 |
| 28 | 壁挂式网络机柜 | 国产 | 500mm×550mm×450mm | 1个 |
| 29 | 弱电井 | 国产 | 500mm×500mm | 20个 |
| 30 | 配件 |  | 包括专业打孔、配电箱、插座、胶布、管卡、蛇皮软管、接头、螺丝、墙面修补材料、挖坑预埋、立杆等所有本项目的所有软、硬件、通信光路和其它(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由成交供应商免费补齐。 一次性报价，具体数量自行测算 | 1批 |
| 31 | 挖沟地埋 |  | 各种线路的铺设要求从各建筑物屋顶或从现有的弱电管井进行走线，对于现有的弱电管井没法覆盖到的区域，室外部分将根据实际情况地埋管路，室内部分采用原有桥架和暗管走线，没有桥架和暗管部分采用埋明管方式走线，尽可能沿墙暗敷至终端设备；切不可直接将线路直接暴露在外面，对于暴露在户外容易被学生触摸管路，建议使用硬管材（如镀锌管等），即保证美观又能降低人为损坏因米素；各幢建筑物之间不允许架设管线。 挖沟地埋 深度30CM，上铺黄沙,水泥修复。 各种线管要铭牌标记，并提供施工图纸，以便今后维护。 | 1400米 |
| 商务要求： （1）本项目只接受上述指定品牌产品的参数性能相同或更高的设备，不接受其他品牌或负偏离的商品报价。标注“▲”条款项，作为实质性条款必须满足，否则视为无效投标。报价的同时必须上传响应文件。报价单位须认真审核招标文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理，虚假应标的行为将予以废标处理并保留对预中标单位和厂商追究相关责任的权利。本项目涉及安装调试及后期维保，要求提供上门送货等本地化服务，拒绝快递邮寄！ （2）为确保货物质量，签订合同时需提供生产厂家对本项目的授权函及三年质保函原件，产品最终用户为瑞安市塘下中学，否则拒签合同，作无效标处理。最低价中标人在成交确认前需提供相关检测报告复印件、3C认证及厂家授权书质保承诺函等资料（按招标规格参数内要求的提供），进行核查。 （3）投标方应具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，须取得ISO9001质量管理体系证书，在报价时和签订合同前均需提供复印件（原件备核查），未能提供作无效标处理。 （4）本次设备更新采购主要与原有塘下中学校园监控对接，不允许随意更换品牌型号。投标方需充分考虑与原有系统的技术对接、冗余备份、安装尺寸的符合程度等问题，由此产生风险和费用由投标方承担。 （5）监控服务平台定制涉及与原有海康威视监控管理系统集成、与现有监控系统视频导出对接等，第三方单位配合的相关费用由中标方承担。 （6）中标人应在合同签订后7日内完成所有硬件设备到货，并按照本项目的工程安装进度进场；合同签订后30天内完成全部系统建设，经测试运行及培训，通过采购人组织初步确认交付，投入试运行阶段；投入试运行后正常运行1个月，正式验收合格后，进入免费维护期。 （7）项目实施期间不影响校园监控系统正常运行，上课时重要期间提供人员进行现场值班保障。 （8）在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的维护和技术支持服务，对故障即时响应，1小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，须提供备品、备件或备机等。如果逾期未作出响应，供应商应承担全部损失。 （9）设备全部到货、安装完成并正常交付使用后支付合同金额的70%，项目验收合格后支付合同金额的30%。 （10）中标人在合同签订前向采购人提交履约担保，履约担保采用银行保函形式，履约担保金额为合同价的5%，项目验收合格之日起15个工作日内无息退还。 （11）以上条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。 |  |  |  |  |