2018年平湖城关中学LED显示屏方案

室内P2.5全彩LED显示屏详细技术参数

| 主要技术参数：采用P2.5室内全彩色LED显示屏,每平方米160000点 |  |
| --- | --- |
| 一 | 发光二极管 |
| 1 | 红管:主波长620±5nm；发光强度：40-80mcd |
| 2 | 绿管:主波长520±5nm；发光强度：80-160mcd |
| 3 | 蓝管：主波长470±5nm；发光强度：10-20mcd |
| 二 | 模组 |
| 1 | 模组尺寸：160mm×320mm |
| 2 | 模组行列数：64行×128列 |
| 二 | 屏体 |
| 1 | 像素点间距2.5mm |
| 2 | 净显示尺寸：高2.56m×宽4.48m=11.47m2 |
| 3 | 显示分辨率：高1280点×宽2688点=3440640点 |
| 4 | 像素密度160000点/平方 |
| 5 | 屏幕水平视角不低于160度，屏幕垂直视角不低于160度 |
| 6 | 白平衡亮度：0—650cd/m2 |
| 7 | 亮度调节：配合光感设备对环境进行自适应调节 |
| 8 | 灰度等级：红、绿、蓝各16位编码 |
| 9 | 显示颜色：281 万亿种 |
| 10 | 换帧频率：不低于60Hz |
| 11 | 刷新率：不低于1920Hz |
| 12 | 最大对比度：不低于3000 |
| 13 | 平均功耗：265W/平方 |
| 14 | 峰值功耗：800W/平方 |
| 15 | 屏体LED灯寿命：不低于10万小时 |
| 16 | 离散失控率：不大于1/10000 |
| 17 | 白场色温：6000K-8000K可调 |
| 18 | 环境要求：工作温度范围:-10℃～40℃ ；工作湿度：10－80%RH |
| 19 | 供电要求：AC85－264V（47－64Hz） |
| 20 | 防护功能：抗震、阻燃、防静电、防电磁干扰，具有过流、短路、断路、过压、欠压等防护措施 |
| 21 | 供电要求：三相五线制，AC380V |
| 22 | 开关电源：DV5; 具有电源保护:超温、过流、过压等技术 |
| 23 | 屏体边框为黑色钛金不锈钢边框，壁挂式安装屏体厚度为10公分 |
| 三 | 视频处理器 |
|  | 视频分割器：4路拼接输入、输出，支持横向、纵向及田字形拼接，单机最大支持15360×400或960×6144分辨率的图像；支持自定义分辨率输出，允许客户自由改变分辨率的长宽比及刷新频率。 |
| 四 | 云工作站 |
|  | ▲采用工控主板，Intel双核处理器/3.7G主频/双通道 DDR3 4G内存/64G固态硬盘。 1路VGA信号输出矩阵（含1路内置PC）输出，1路音频输出，1路HDMI高清信号输出，1个COM口，1个千兆网口，2个百兆网口，四路USB端口；远程控制：支持4G、公网开关LED系统及上传图片功能；支持无缝对接，具备微信扫码开机功能；同时具有扫码开关机权限管理功能；智能关机程序，支持用户自定义关机时间，支持手机、PC管理； 提供云平台服务器软件，用户通过手机或PC端推送多媒体信息到对应的显示屏； 支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能； 任意PC端登录IE，通过手机扫描方式自动进入操作界面，达到与手机端同等功能的操作权限，一键开关所有设备。 |
| 五 | 大屏控制系统 |
| 1 | 控制系统：全彩同步控制系统 |
| 2 | 播出功能：1）可播放多种文字的各种字体、字型和不同的文字信息，能实现翻页、移动、旋转、飘雪、滚屏、闪烁等十余种显示功能。 2）能播放二维、三维动画，并支持用压缩卡采集的AVI信号。 3）支持4:3图像信号转换成16:9图像，并在显示屏上满屏播放。 4）时钟功能：能显示星期、年、月、日、时、分、秒；可正计时和倒计时；计时精度1/10秒；具有断电保护功能。 |
| 3 | 控制功能：1）控制界面清晰，工具栏实行图标化，操作方便。 2）可单独显示视频、文字和图像等，也可在同一屏上显示多种信息任意编排，还可在视频图像上叠加文字信息、动画等。 3）应变能力强，在正常播出过程中，如需临时增改内容，可锁定当前画面，无需黑屏。 4）亮度、对比度、饱和度、色度、白平衡（色温）可以通过软件控制调节。亮度等级达到256级灰度以上。 5）支持MRV300，校准每一颗灯的颜色，消除LED间的色度差，256*128逐点亮度色度校正。 6）采用恒流控制技术，保证整屏性能一致，色彩均匀，有效降低电源等其他噪声对LED电子屏造成的影响。 7）独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧。 8）低电压、低功耗、低辐射，轻松过EMI/EMC |
| 六 | 配电系统：通过智能上电模块和远程电源管理软件,对配电箱控制 |
| 七 | 线缆：电源线三项五线6平方苦干米，信号线：8芯六类网线若干米 |
| 八 | 主席台规格：1400*600*760mm面材为0.6mm胡桃木木皮贴面,基材为16MM丽人牌密度板，表面采用优质环保油漆经"三底二面"工艺喷涂,表面平整无气泡,色质均匀亮丽。采用优质锁具,铰链,家具达到国家环保标准 配套实木包皮椅子：面材为原木橡木板,表面采用优质环保油漆经"三底二面"工艺喷涂,表面平整无气泡,色质均匀亮丽。座面采用优质PV家具面料加工，达到国家环保标准 |
| 九 | 无线座麦： 1、使用UHF740－790MHz频段，避免干扰频率 2、真分级接收主机，操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 5、采用最新型高频濾波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干抗 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 |
| 十 | 控制电脑配置参数：CPU:I5-7400/内存：8G/硬盘：128G固态+1T机械/21寸液晶显示器带DP高清接口 /显卡：2G独显/ DVDRW /Windows 10 Home 64位/三年保修 |

注“▲”项为必须满足项

会议室P2.5全彩价格清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5小间距LED | KH-P2.5RGB | 康辉、利亚德、三思 | 11.47m² |  |  |
| 2 | 主屏控制系统 |  | 利亚德、卡莱特、三思 | 1套 |  |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 利亚德、卡莱特、三思 | 1套 |  |  |
| 4 | 云工作站 |  | 升维、康辉、恒迪 | 1台 |  |  |
| 5 | 配电箱 |  | 利亚德、卡莱特、三思 | 1台 |  |  |
| 6 | 框架 |  | 利亚德、卡莱特、三思 | 23m² |  |  |
| 7 | 电源线 |  | 人民、东方、南洋 | 1批 |  |  |
| 8 | 通讯线 |  | 东方、安普、一舟 | 1批 |  |  |
| 9 | 控制电脑 |  | 联想、Thinkpad、戴尔 | 1台 |  |  |
| 10 | 演讲台 | 要求与主席台同色,根据学校要求款式采购. | 定制 | 1个 |  |  |
| 11 | 主席台桌椅 | 主席台1400*600*760mm*2 实木包皮座椅*4 | 定制 | 1套 |  |  |
| 12 | 主席台地毯 | 主席台全部地面铺设地毯 | 定制 | 1项 |  |  |
| 13 | 原LED屏移机 | 拆下、移机和组装线材调试等费用 | 定制 | 1项 |  |  |
| 14 | 机柜 | 24U | 图腾 | 1个 |  |  |
| 15 | 无线座麦 | 1拖4 | SONBS、力素、美亚声 | 1套 |  |  |
| 16 | 安装、调试 |  |  | 1项 |  |  |
| 17 | 移动硬盘 | 500G |  | 1个 |  |  |
| 合计 | 人民币： (含税) （￥.00） |  |  |  |  |  |

会议室效果图

地毯颜色参考(灰色)

烟灰

户外P5全彩色LED显示屏技术指标参数

| 1、模组单元 | 物理点间距：5mm 物理密度：40000点/平方米 发光点颜色：1R1G1B 封装工艺：表贴 PCB板：双层 模组分辨率：32点×64点 模组尺寸：160mm×320mm |
| --- | --- |
| 2、箱体 | 箱体材料：选用冷扎镀锌板1.2mm制作、数控冲孔、布纹喷塑 |
| 3、显示屏整屏 | 整屏尺寸：3.04m（高）×5.44m（长）=16.54m2 物理分辨率：608行×1088列＝661504像素 运行环境温度：-10℃～50℃ 工作湿度：10-95%RH 防护等级：IP65级 |
| 4、主要技术参数 | 亮度：每平方亮度≥5000cd 视角：水平120度，垂直120度 驱动方式：恒流驱动，1/8扫描 灰度等级：RGB各1024级，校正后65536级 显示颜色：16.7M色 最佳视距：6-40米 换帧频率: 60HZ 刷新频率: 960HZ 视频输入方式： Video及S-video，VGA，DVI 传送距离（控制计算机到显示屏）：八芯网线100m或单模光纤15km；或多模光纤传输500M 平均无故障时间：>5000小时 屏幕寿命：10万小时 连续工作时间：>24小时 平整度：任意相邻像素间≤1mm；模块拼接间隙<1mm； 色彩均匀性：波长误差小于2.5nm 亮度均匀性：误差小于10% 开关电源：5V/40A 盲点率：≤万分之一且无连续失控点 图像切换：VGA同步同帧 |
| 5、控制系统 | 发送设备：采用了双USB接口作为通讯接口，实现PC与发送卡之间的高速通讯，同时，可方便实现发送卡之间的级联，支持DC 3.3-12V超宽工作电压，性能稳定可靠 单卡控制面积：全彩：常规256*128，特殊应用可以到1024列 级联控制区域：65536*65536像素点 单网线级联卡数量：最多65536张 网口任意交换：支持，不分输入输出，任意使用，一卡同时具备同步系统和异步系统的功能，并可以在两种模式之间无缝切换 卡与卡之间的同步性：卡与卡之间以纳秒级同步，常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达到16000Hz 灰度等级：最高16bit级灰度 |
| 6、供电 | 工作电压：AC220V±10％，50Hz 平均功耗：330W/每平方 最大功耗：≤1000W/每平方 箱体输入电压：220±10％ |
| 7、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 |
| 8、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．），各种视频文件及实时视频源。 |
| 9、拼装结构 | 单元模组化结构设计，屏面采用模组—显示箱体—显示屏组合拼装结构，组装方便。 |
| 10、配电柜（含PLC及光感器） | 含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电，随外界亮度自动调节。 |
| 11、云工作站 | ▲采用工控主板，Intel双核处理器/3.7G主频/双通道 DDR3 4G内存/64G固态硬盘。 1路VGA信号输出矩阵（含1路内置PC）输出，1路音频输出，1路HDMI高清信号输出，1个COM口，1个千兆网口，2个百兆网口，四路USB端口；远程控制：支持4G、公网开关LED系统及上传图片功能；支持无缝对接，具备微信扫码开机功能；同时具有扫码开关机权限管理功能；智能关机程序，支持用户自定义关机时间，支持手机、PC管理； 提供云平台服务器软件，用户通过手机或PC端推送多媒体信息到对应的显示屏； 支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能； 任意PC端登录IE，通过手机扫描方式自动进入操作界面，达到与手机端同等功能的操作权限，一键开关所有设备。 |
| 12、视频处理器 | 采用纯硬件式架构，无病毒、不死机 ，支持1路AV、1路VGA、1路HDMI、1路YPbPr信号源输入， 支持DVI和VGA两种独立的接口方式输出，能把AV、VGA、HDMI、YPbPr等不同分辩率格式信号统一转换成DVI/VGA固定分辩率输出，支持不少于15种输出分辨率，支持高清信号输出（最大支持2048*1080输出），支持前面板和RS232两种方式控制，简单便捷，无须安装软件，支持前面板支持输入信源选择、输出分辨率选择、自动调整和ADC校正功能，支持窗口大小、内容可达像素级精确调整和抓取 |
| 13、框架、外饰 | 外框：屏体厚度25厘米；屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构，主要材料4*4方钢；四周包边选用厚1.2毫米 304材质的不锈钢包边，音箱透音孔需用大型设备一次性成型压铸，框架做好接地装置，双立柱柱高1.2m |
| 14、音柱 | 全天候户外铝合金音柱60W |
| 15、功放 | 定压、定阻二用240W前置功放 |
| 16、防雷及线缆 | 防雷系统：通过有效措施防止雷电侵入设备，确保设备及人员的安全 强电：6平方线（或以上）：三相五线制若干米含管道铺设 弱电线缆：8芯六类网线、音频信号线各若干米含管道铺设。 |
| 17、电脑 | 控制电脑配置参数：CPU:I5-7400/内存：8G/硬盘：128G固态+1T机械/21寸液晶显示器带DP高清接口 /显卡：2G独显/ DVDRW /Windows 10 Home 64位/三年保修 |

户外P5全彩价格清单

| 序号 | 货物 名称 | 规格或型号 | 品牌 | 数 量 | 单 价（元） | 小计(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | KH-P5RGB | 康辉、利亚德、三思 | 16.54m2 |  |  |  |
| 2 | 箱体 | KH-1.2 | 康辉、利亚德、三思 | 16.54m2 |  |  | 包含 |
| 3 | 控制系统 | KH-S2 | 康辉、利亚德、三思 | 1套 |  |  | 含接收卡、HUB转换卡 |
| 4 | LED播放软件 | KH-LEDVISION | 康辉、利亚德、三思 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 配电柜 | 带分项延时启动 | 康辉、利亚德、三思 | 1台 |  |  | 含防雷器及光感器 |
| 6 | 云工作站 |  | 升维、康辉、恒迪 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 视频处理器 | KH-VS1 | 康辉、利亚德、三思 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 屏体框架 | 钢架结构，不锈钢包边 |  | 18m2 |  |  | 每边15厘米 |
| 9 | 立柱及预埋 | C25 | 康辉、利亚德、三思 | 1项 |  |  | 包含原立柱拆除重新灌浇 |
| 10 | 音箱 | 户外防水音柱 | DSP、JBL、POLUP | 2只 |  |  | 铝合金外壳、不锈钢网罩 |
| 11 | 功放 | PULUOP | DSP、JBL、POLUP | 1台 |  |  | 前置 |
| 12 | 散热系统 | 轴流风机 |  | 1套 | ———— | 0.00 |  |
| 13 | 工程布线 | 电源线（6mm2三项五线） | 人民、东方、南洋 | 50米 |  |  |  |
|  |  | 通讯线 | 东方、安普、一舟 | 50米 |  |  |  |
|  |  | 音响线 | 安普、一舟、秋叶原 | 50米 |  |  |  |
| 14 | 移动硬盘 | 500G |  | 1个 |  |  |  |
| 15 | 控制电脑 | 选配 | 联想、Thinkpad、戴尔 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 安装调试 |  |  | 1项 |  |  |  |
| 总计 | 含税： （￥元） |  |  |  |  |  |  |

商务要求

1、所投产品非推荐品牌不给予考虑；所投货物打▲参数不满足不给予考虑
2、本项目涉及安装调试及后期维保，要求提供上门送货等本地化服务，拒绝快递邮寄！中标后20天内安装调试培训好。

3、为确保货物质量，报价前需提供生产厂家对本项目的授权函及三年质保函至学校总务处未提交作废标处理。报价单位必须认真审核招标文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。
4、为了使我校相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。 1.提供培训讲师和培训材料； 2.提供现场培训1次； 
5、项目正式稳定地运行后，所有硬件及软件产品需提供3年免费上门保修服务（验收通过之日计算），服务保障内容如下： 1、提供备品备件；2、设备出现故障后，中标方接到采购人通知后,应在不超过2小时内做出响应，6小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。